PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STICANJE 
STRUČNE KVALIFIKACIJE

POMOĆNIK IZVOĐAČA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Ovaj dokument je usvojen na [Klik] sjednici Nacinalnog savjeta za obrazovanje, održanoj [Upiši datum]

SADRŽAJ

1. OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU OBRAZOVANJA	2

2. STRUKTURA PROGRAMA OBRAZOVANJA	3

3. MODULI	4

3.1. OSNOVE TEHNIČKOG CRTANJA SA NACRTNOM GEOMETRIJOM	4

3.2. OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA I	17

3.3. PRIPREMNI I POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI 	26

3.4. IZVOĐENJE PRIPREMNIH I POMOĆNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA	45

3.5. OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA II	56

3.6. MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA	63

4. USLOVI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA	72

5. REFERENTNI PODACI	75

Napomena:

Svi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste u muškom rodu, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

# 1. OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU OBRAZOVANJA

NAZIV PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE : Pomoćnik/POMOĆNICA izvođača građevinskih radova

SEKTOR/ PODSEKTOR PREMA NOK – u: Građevinarstvo i uređenje prostora/ Građevinarstvo

STANDARD ZANIMANJA NA KOJEM SE PROGRAM OBRAZOVANJA ZASNIVA / NIVO:

- Pomoćnik/Pomoćnica izvođača građevinskih radova

NIVO KVALIFIKACIJE: II

TRAJANJE PROGRAMA OBRAZOVANJA: [Klik za unos teksta]

KREDITNA VRIJEDNOST PROGRAMA OBRAZOVANJA: [Klik za unos teksta]

USLOVI ZA UPIS, ODNOSNO UKLJUČIVANJE U PROGRAM OBRAZOVANJA:

- Završena osnovna škola

CILJ PROGRAMA OBRAZOVANJA:

Osposobljavanje za obavljanje pripremnih i pomoćnih poslova prilikom izvođenja građevinskih radova, obavljanje zemljanih radova na gradilištu, spravljanje smješa potrebnih za izvođenje radova, kao i ugradnju i njegu betona.

USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK PROGRAMA OBRAZOVANJA:

- Moduli se realizuju redosljedom kojim su navedeni u Strukturi programa obrazovanja. Polaznicima se mogu priznati moduli/djelovi modula koji su stečeni kroz obrazovni program u formalnom sistemu obazovanja i kroz program obrazovanje za sticanje stručne kvalifikacije

NAČIN PROVJERE

- Provjera ishoda učenja predviđenih programom obrazovanja vrši se na osnovu ispitnog kataloga koji je usvojen za datu stručnu kvalifikaciju. Provjera se sprovodi u skladu sa zakonom.

POVEZANOST SA DRUGIM KVALIFIKACIJAMA/ DRUGIM PROGRAMIMA I MOGUĆNOST NAPREDOVANJA

- Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćnik/Pomoćnica izvođača građevinskih radova, povezan je sa stručnim kvalifikacijama Izolater/ka, Armirač/ Armiračica, Zidar/ Zidarka, Tesar/Tesarka,

- Stručna kvalifikacija Pomoćnik/Pomoćnica izvođača građevinskih radova zajedno sa stručnim kvalifikacijama Izolater/Izolaterka,  Armirač/ Armiračica, Tesar/ka i Zidar/ Zidarka čini obrazovni program Izvođač/Izvođačica građevinskih radova.

ISHODI UČENJA

Po završetku programa obrazovanja, polaznik će biti sposoban da:

- Organizuje sopstveni rad za obavljanje pripremnih i pomoćnih poslova pri izvođenju građevinskih radova

- Pripremi osnovne resurse i radno mjesto za obavljanje pomoćnih poslova prilikom izvođenja građevinskih radova

- Izvrši prenos građevinskog materijala

- Izvede zemljane radove

- Izvrši spravljanje betona, maltera i drugih smješa

- Ugradi beton u pozicije predviđene projektom

- Izradi osnovnu radnu dokumentaciju prema propisanoj proceduri

- Obezbijedi kvalitet sopstvenog rada

- Vrši osnovno održavanje alata i opreme koje koristi za rad

- Obavi komunikaciju sa nadređenim i saradnicima

- Sprovede postupke i mjere za zaštitu na radu, zaštitu okoline i očuvanje zdravlja

# 2. STRUKTURA PROGRAMA OBRAZOVANJA

| REDNI BROJ | MODUL | BROJ ČASOVA PO OBLICIMA NASTAVE I KREDITNA VRIJEDNOST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | V | P | ∑ | KV |
|  | OSNOVE TEHNIČKOG CRTANJA SA NACRTNOM GEOMETRIJOM | 18 | / | 90 | 108 | 6 |
|  | OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA I | 72 | / | 36 | 108 | 6 |
|  | PRIPREMNI I POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI | 90 | 36 | 54 | 180 | 10 |
|  | IZVOĐENJE PRIPREMNIH I POMOĆNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA | / | / | 180 | 180 | 9 |
|  | OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA II | 72 | 6 | 30 | 108 | 6 |
|  | MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA | 24 | 30 | 18 | 72 | 4 |
| UKUPAN BROJ ČASOVA |  | 276 | 72 | 408 | 756 | 41 |

T – Teorijska nastava

V – Vježbe

P – Praktična nastava

∑ - Suma (Ukupan broj časova)

KV – Kreditna vrijednost

# 3. MODULI

## 3.1. OSNOVE TEHNIČKOG CRTANJA SA NACRTNOM GEOMETRIJOM

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 18 | / | 90 | 108 | 6 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa načinom tehničkog izražavanja na tehničkim crtežima i tehničkoj dokumentaciji. Osposobljavanje za izradu i čitanje tehničkog crteža, crtanje u razmjeri i kotiranje grafičkih priloga kao i sagledavanje prostora i predmeta u njemu. Razvijanje preciznosti, odgovornosti, sistematičnosti, prostorne imaginacije i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Rukuje na pravilan način priborom za tehničko crtanje

- Izvede osnovne geometrijske konstrukcije pomoću lenjira i šestara

- Ispiše natpise, oznake i brojeve u tehničkom crtežu

- Primijeni razmjeru i pravila kotiranja u tehničkom crtežu

- Grafički prikaže stolariju, opremu i materijal u tehničkom crtežu

- Prikaže ortogonalne projekcije tačke i prave

- Prikaže prodore prave kroz projekcijske ravni, vidljivost i oktante

- Grafički predstavi pravu veličinu duži i geometrijskog lika

- Grafički predstavi složena tijela u kosoj projekciji

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Rukuje na pravilan način priborom za tehničko crtanje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše različite vrste papira za tehničko crtanje | Vrste papira: pelir, milimetarski, hamer, paus, ozolid i dr. |
| - Navede dimenzije različitih formata papira | Formati papira: A0, A1, A2, A3, A4 i A5 |
| - Opiše način korišćenja osnovnog pribora za crtanje | Osnovni pribor za crtanje: tabla za crtanje, trougao, lenjir, šestar, uglomjer, krivuljari, šabloni, rapidografi, olovke, grafitni ulošci, gumice i dr. |
| - Objasni primjenu različitih vrsta linija na tehničkom crtežu | Vrste linija: po debljini (široka, srednje široka i uska), po obliku (puna, isprekidana, crta-tačka, slobodoručna, tačkasta) |
| - Demonstrira korišćenje pribora za tehničko crtanje za prikaz različitih vrsta linija, paralelno i pod uglom, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta tehnički okvir sa popunjenim zaglavljem (pečat), na zadatom primjeru | Zaglavlje (pečat): naziv crteža, broj crteža, razmjera, datum, naziv institucije u kojoj je crtež izrađen, imena i potpisi osoba odgovornih za crtež |
| - Demonstrira način formatizovanja papira na format A4 i pakovanja projekta, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi od 5 do 7 mogu seprovjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Vrste i formati papira - Pribor za tehničko crtanje - Vrste linija |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Izvede osnovne geometrijske konstrukcije pomoću lenjira i šestara |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni osnovne geometrijske konstrukcije | Osnovne geometrijske konstrukcije: paralelne linije, simetrala duži, simetrala ugla, kružni luk kroz 3 tačke, konstrukcija kružnog prelaza, podjela duži na jednake djelove, tangenta na krug i konstrukcija pravilnih mnogouglova |
| - Demonstrira korišćenje lenjira i šestara za prikaz osnovnih geometrijskih konstrukcija, na zadatom primjeru |  |
| - Razlikuje krive linije dobijene presjekom ravni i konusne površi | Krive linije: elipsa, parabola i hiperbola |
| - Nacrta elipsu primjenom metoda konstruisanja, na zadatom primjeru | Metode konstruisanja: pomoću koncentričnih kružnica, papirnom trakom i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 3 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 2 i 4 mogu seprovjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Metode konstruisanja - Pribor za konstruisanje |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Ispiše natpise, oznake i brojeve u tehničkom crtežu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni primjenu tehničkog pisma na tehničkom crtežu |  |
| - Opiše sadržinu tehničkog pisma | Sadržina: mala i velika slova (ćirilica, latinica i grčki alfabet), arapske i rimske cifre, znaci računskih operacija i znaci interpunkcije |
| - Objasni razliku pravog i kosog tehničkog pisma |  |
| - Odredi veličinu tehničkog pisma u zavisnosti od nazivne visine, na zadatom primjeru | Nazivna visina: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14 i 20 mm |
| - Nacrta tehničko pismo slobodnom rukom u prethodno pripremljenoj mreži, na zadatom primjeru |  |
| - Demonstrira konstruisanje slova i brojeva pomoću tehničkog pribora u prethodno pripremljenoj mreži, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 3 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi od 4 do 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehničko pismo |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Primijeni razmjeru i pravila kotiranja u tehničkom crtežu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni razmjeru i značaj prikazivanja objekata u razmjeri na tehničkom crtežu |  |
| - Nacrta jednostavne oblike, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni princip kotiranja i elemente kotiranja na tehničkom crtežu | Elementi kotiranja: kotna linija, kotni broj, pomoćna kotna linija i kotni završetak (strelica, crtica, kružić) |
| - Iskotira tehnički crtež primjenjujući princip kotiranja, na zadatom primjeru |  |
| - Ispiše visinske kote na tehničkom crtežu, na zadatom primjeru | Visinske kote: relativna kota i apsolutna kota |
| - Ispiše kotne brojeve prema nagibu kotne linije, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni postupak kotiranja nepravilnih krivih |  |
| - Ispiše druge oznake na tehničkom crtežu, na zadatom primjeru | Druge oznake: obilježavanje stolarije, orijentacija, oznake pozicija i dr. |
| - Ispiše tekstualni opis na crtežu, na zadatom primjeru | Opis: namjena prostorije, površina u m2, obim u m, vrsta podne obloge i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 3 i 7 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 2,4,5,6,8 i 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Razmjera - Kotiranje |  |

| Ishod 5 - Polaznik će biti sposoban da Grafički prikaže stolariju, opremu i materijal u tehničkom crtežu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše način predstavljanja različitih tipova stolarije na tehničkom crtežu | Stolarija: vrata (jednokrilna i dvokrilna u pregradnom zidu, vrata na fasadnom zidu, prozor vrata na fasadnom zidu, dvokrilna “klatno” vrata, rotaciona vrata,“harmonika” vrata, klizna vrata, kombinovana vrata, teleskopska vrata); prozor (bez zuba, prozor sa zubom, prozor bez parapeta, dvostruki prozor sa zubom, prozor sa zubom i fiksnom rešetkom, fiksni prozor) i dr. |
| - Nacrta vrata i prozore na crtežima osnove, vertikalnih presjeka i fasada, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| - Opiše način predstavljanja opreme objekta na tehničkom crtežu | Oprema: sanitarni elementi (stojeća i viseća wc školjka, pisoar, bide, umivaonik, tuš kada, sjedeća kada, ležeća kada); kuhinjski elementi (jednodjelna i dvodjelna sudopera, jednodjelna i dvodjelna sudopera sa ocjeđivačem, frižider, mašina za pranje veša, mašina za pranje suđa, električni grijač, šporet sa čvrstim gorivom, električni šporet, šporet na plin,kombinovani šporet) i dr. |
| - Nacrta sanitarne i kuhinjske elemente na crtežima osnova, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| - Razlikuje šrafure za različite materijale | Materijali: prirodni teren, nasuto tlo, zemlja (humus), kamen, krupno lomljeni kamen, šljunak, armirani beton, laki beton, beton, drvo, metal, opeka, hidroizolacija, termoizolacija i dr. |
| - Primijeni šrafuru u detalju objekta na tehničkom crtežu, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 3 i 5 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 2,4 i 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Oznake stolarije na tehničkom crtežu - Oznake opreme na tehničkom crtežu - Oznake materijala na tehničkom crtežu |  |

| Ishod 6 - Polaznik će biti sposoban da Prikaže ortogonalne projekcije tačke i prave |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede vrste projiciranja i projekcijske ravni | Vrste projiciranja: centralno projiciranje (perspektiva) i paralelno projiciranje (ortogonalno, koso i kotirano) Projekcijske ravni: horizontalnica, frontalnica i profilnica |
| - Opiše ortogonalni koordinantni triedar |  |
| - Izradi modele projekcijskih ravni, prema zadatoj skici |  |
| - Nacrta prostorni koordinantni sistem i koordinantni triedar, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni ortogonalne projekcije tačke, duži i prave |  |
| - Nacrta ortogonalne projekcije tačke, duži i prave, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta ortogonalne projekcije prave (duži) u specijalnom položaju, na zadatom primjeru | Specijalni položaj: duž pripada projekcijskoj ravni, paralelna je projekcijskoj ravni i upravna je na projekcijsku ravan |
| - Opiše uzajamne položaje dviju pravih | Uzajamni položaji: prave se sijeku, prave su međusobno paralelne i prave se mimoilaze |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 5 i 8 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 3,4, 6 i 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Ortogonalna projekcija tačke, duži i prave |  |

| Ishod 7 - Polaznik će biti sposoban da Prikaže prodore prave kroz projekcijske ravni, vidljivost i oktante |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše prodore prave kroz projekcijske ravni | Prodori: prodor kroz horizontalnu, prodor kroz frontalnu i prodor kroz profilnu ravan |
| - Označi prodore prave kroz projekcijske ravni, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni pojam vidljivosti prave u ortogonalnim projekcijama i položaj u odnosu na oktante |  |
| - Odredi prodore prave kroz projekcijske ravni, vidljivost i oktante kroz koje prava prolazi, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1 i 3 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 2 i 4 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Prodori prave kroz projekcijske ravni |  |

| Ishod 8 - Polaznik će biti sposoban da Grafički predstavi pravu veličinu duži i geometrijskog lika |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni metode određivanja pravih veličina | Metode određivanja: transformacija i rotacija |
| - Objasni konstrukciju tačke u oborenom položaju |  |
| - Nacrta pravu veličinu duži i uglova metodom određivanja pravih veličina, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta pravu veličinu geometrijskih likova metodom određivanja pravih veličina, na zadatom primjeru | Geometrijski likovi: pravilni mnogouglovi i krug |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1 i 2 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 3 i 4 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Transformacija - Rotacija |  |

| Ishod 9 - Polaznik će biti sposoban da Grafički predstavi složena tijela u kosoj projekciji |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni vezu između ortogonalne i kose projekcije |  |
| - Nacrta tačku i pravu (duž) u kosoj projekciji, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta geometrijski lik u kosoj projekciji kada je u specijalnom položaju u odnosu na projekcijske ravni, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta geometrijsko tijelo u kosoj projekciji kada je baza u specijalnom položaju u odnosu na projekcijske ravni, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta složeno geometrijsko tijelo u kosoj projekciji, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1 može se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi od 2 do 5 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Kosa projekcija |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Osnove tehničkog crtanja sa nacrtnom geometrijom je tako koncipiran da polaznicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti, koja će im kasnije poslužiti, za dostizanje odgovarajućih kompetencija u drugim stručnim modulima. Teorijski dio nastave treba izvoditi sa odjeljenjem koje se dijeli na grupe. Polaznike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika.Praktični dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Polaznike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod polaznika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtjevaju sintezu i analizu usvojenih znanja. U toku časova praktične nastave preporučuje se posvećivanje pažnje organizovanosti stola, urednosti stola (table) i pribora za crtanje, kao i radnjama u toku crtanja koje mogu poboljšati urednost crteža. U ishodu 2 osnovne geometrijske konstrukcije izvesti korišćenjem lenjira i šestara. Za realizaciju kriterijuma 3 u ishodu 6 poželjno je da polaznik izradi fizički model za zadati primjer. Osnovni zadatak ovog ishoda je da se na pravilan način ovlada konstruisanjem elementarnih geometrijskih konstrukcija, a koje će kasnije biti sastavni dio složenijih tehičkih crteža.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju. Radi veće zainteresovanosti polaznikai boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad.

- U cilju podsticanja darovitih polaznika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite polaznike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne polaznike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Jevrić M.; Radević T., Nacrtna geometrija sa perspektivom, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2017.

- Dulić G., Tehničko crtanje sa čitanjem planova, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.

- Gagić Lj., Nacrtna geometrija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

- Dulić G., Zbirka zadataka iz Nacrtne geometrije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula / jedinice kvalifikacije

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  | Tabla za crtanje sa priborom | 1 |
|  | Komplet pribora za crtanje na školskoj tabli (par trouglova, šestar i uglomjer) | 16 |
|  | Štampani materijal | po potrebi |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova, koncepata, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja, poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti osnove tehničkog crtanja sa nacrtnom geometrijom prilikom korišćenja literature na engleskom jeziku, istraživanja na Internetu i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje vještine grafičkog predstavljanja crteža kao i primjena razmjere i izračunavanje visinskih kota u grafičkom predstavljanju arhitektonskih crteža, razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize tehničkih crteža, analize prostora i uzajamnog odnosa tijela u prostoru, grafičkog predstavljanja trodimenzionalnog prostora u ravni i dr.)

- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na oblast tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, prepoznavanje relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija, korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka, prezentacija na zadatu temu; sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih i dr.)

- Socijalna i građanska kompetencija (podsticanje polaznika na izlaganje svog mišljenja, stavova i argumenata na času kroz prevazilaženje različitosti u mišljenjima)

## 3.2.  OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA I

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 72 | / | 36 | 108 | 6 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa elementima objekta, konstruktivnim sistemima, građevinskim materijalima i načinom gradnje objekata visokogradnje. Osposobljavanje za primjenu osnovnih konstruktivnih sistema, sklopova i elemenata objekta, koji se odnose na stabilnost objekta, pregrađivanje prostora, ventilacije i izolacije u objektu – temelji, stubovi, zidovi, dimnjaci i ventilacioni kanali. Razvijanje preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula  polaznik će biti sposoban da:

- Klasifikuje elemente i konstruktivne sisteme objekata visokogradnje

- Primijeni pravila za zidanje zidova u objektima

- Identifikuje detalje otvora u zidovima iz projektne dokumentacije

- Utvrdi značaj dimnjaka i ventilacionih kanala u objektu

5.   Grafički predstavi temelje objekta visokogradnje

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Klasifikuje elemente i konstruktivne sisteme objekata visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede podjele elemenata objekta | Podjele elemenata objekta: prema položaju (spoljašnji i unutrašnji, podzemni i nadzemni) i prema funkciji (konstruktivni i nekonstruktivni) |
| - Razlikuje konstruktivne i nekonstruktivne elemente objekata | Konstruktivni elementi: temelj, konstruktivni zid, stub, vertikalni i horizontalni serklaž, greda, međuspratna konstrukcija, stepenice, krovna konstrukcija, nadvratnik i nadprozornik Nekonstruktivni elementi: pregradni zid, parapet, krovni pokrivač, vrata, prozor, dimnjak, ventilacioni kanal, trotoar, pod, plafon, zidna obloga, izolacije, instalacije i dr. |
| - Uporedi karakteristike osnovnih konstruktivnih sistema objekata visokogradnje | Karakteristike: brzina izvođenja, ekonomičnost, spratnost, fleksibilnost unutrašnjeg prostora, primjena savremenih materijala i tehnologija i primjena kod objekata različite namjene Konstruktivni sistemi: skeletni, sistem nosivih zidova, mješoviti i prostorno površinski |
| - Objasni različite načine gradnje objekata visokogradnje | Načini gradnje: tradicionalni, montažni i polumontažni |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Elementi objekata - Konstruktivni sistemi - Načini izgradnje objekata visokogradnje |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Primijeni pravila za zidanje zidova u objektima |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše građevinske materijale za izradu zidova objekta visokogradnje | Građevinski materijali: opekarski proizvodi, betonski blokovi, blokovi ispune, prirodni i vještački kamen, termoizolacioni blokovi, beton, armirani beton i malter za zidanje |
| - Navede podjelu zidova u objektu visokogradnje | Podjela zidova: prema položaju (spoljašnji, unutrašnji, temeljni, podrumski, poprečni i podužni, kalkanski -zabatni, stepenišni i parapetni); prema funkciji (noseći, pregradni, fasadni, razdjelni, požarni i izolacioni); prema načinu gradnje (zidani, liveni, montažni, slojeviti i viseći) i prema konstruktivnim svojstvima (noseći, nenoseći, potporni i zidovi za ukrućenje) |
| - Objasni položaj armiranobetonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža kod zidanih zidova u seizmički aktivnim područjima |  |
| - Grafički predstavi zidove objekta u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni zidanje zidova prema pravilima za zidanje | Pravila za zidanje: dužina preveza, debljina ležeće i dodirne spojnice, preciznost (pravac, horizontalnost, vertikalnost) i način (postupak) zidanja kod ravnog završetka, sučeljavanja, suticanja i ukrštanja zidova |
| - Demonstrira zidanje zida bez otvora u suvo, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru, u odgovarajućim uslovima | Alat i oprema: zidarski čekić, maca, dlijeto, špica, brusilica, metar, zidarska olovka, visak, zidarski konac, libela, visinska libela, vinklo, cijevna libela (vagres), letva i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,2,3 i 5 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 4 i 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |

- Građevinski materijali za zidanje

- Vertikalni elementi objekat

- Pravila za zidanje

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Identifikuje detalje otvora u zidovima iz projektne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede vrste otvora u zidovima na objektima visokogradnje | Vrste otvora: vrata (ulazna, balkonska, prolazi, garažna i krovna) i prozori (podrumski, sobni, krovni i izlozi) |
| - Navede materijale za izradu vrata i prozora | Materijali: drvo, metal, PVC i staklo |
| - Opiše elemente vrata i prozora | Elementi: ram (dovratnik i doprozornik), krilo, prečka, okno, prag, solbank (klupica), špaletna, okapnica i roletna |
| - Objasni vrste mjera otvora za vrata i prozore | Vrste mjera otvora: modularna, zidarska i stolarska (proizvodna i svijetla) |
| - Prepozna vrste mjera otvora za vrata i prozore na objektima visokogradnje, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijum 5 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Elementi vrata i prozora - Nadprozrnici i nadvratnici |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Utvrdi značaj dimnjaka i ventilacionih kanala u objektu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše način izrade i položaj dimnjačkih i ventilacionih kanala u objektu | Način izrade: zidani (sa jednim ili više kanala) i montažni (sabirni i višeslojni) Položaj: unutrašnji, spoljašnji, slobodnostojeći, prislonjeni i uzidani |
| - Opiše elemente dimnjaka | Elementi dimnjaka: kanal, dno, donja i gornja vratanca za čišćenje, priključak, dimnjačka glava i kapa |
| - Opiše građevinske materijale za izradu dimnjaka |  |
| - Uporedi način izrade dimnjaka i ventilacije šunt sistema |  |
| - Objasni dio tehničke regulative iz oblasti izgradnje objekata potrebne za dimnjake i ventilacione kanale |  |
| - Protumači detalje dimnjaka i ventilacionih kanala na objektima visokogradnje, u zadatoj grafičkoj dokumentaciji |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 5 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijum 6 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Dimnjaci i ventilacioni kanali - Zakonska regulativa |  |

| Ishod 5 - Polaznik će biti sposoban da Grafički predstavi temelje objekta visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Uporedi različite vrste temelja | Vrste temelja: prema obliku (samci, trakasti i ploče); prema građevinskom materijalu (opeka, kamen, beton i armirani beton) i prema dubini fundiranja (plitki i duboki) |
| - Uporedi načine temeljenja sistema nosivih zidova i skeletnog konstruktivnog sistema |  |
| - Opiše način temeljenja na terenu u nagibu |  |
| - Navede ulogu hidroizolacije temelja i ostalih podzemnih elemenata objekta |  |
| - Opiše način izrade trotoara, sokle i drenaže u cilju zaštite objekta od uticaja vode |  |
| - Protumači detalje temelja objekta visokogradnje u osnovi i oborenim presjecima, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta detalj temelja sa hidroizolacijom za objekat visokogranje, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 5 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 6 i 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Temeljenje objekata - Konstruktivni sistemi |  |

4.Andragoško  didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Osnove elemenata objekata I je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelim odjeljenjem. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika. Polaznike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.

- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Polaznike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod polaznika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtjevaju sintezu i analizu usvojenih znanja. Preporučuje se da učenici korišćenjem pribora za tehničko crtanje samostalno izrađuju zadate praktične vježbe i da nakon toga kroz prezentovanje rezultata rada sa usmenim obrazloženjem demonstriraju usvojeno znanje i vještine. Praktične vježbe na zidanju za kriterijum 6 u ishodu 2, treba realizovati u školskoj radionici, u svrsi boljeg razumijevanja izrade grafičkih radova i teorijskog dijela nastave.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise i zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe polaznika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.

- U cilju podsticanja darovitih polaznika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite polaznike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne polaznike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Blagojević B., Građevinske konstrukcije za I i II razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

- Blagojević B., Zanatski i završni radovi u građevinarstvu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  | Tabla za crtanje sa priborom | 16 |
|  | Alat za zidarske radove (zidarski čekić, maca, dlijeto, špica, cijevna libela (vagres), letva i dr.) | najmanje 4 |

|  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinklo, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, libela, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Potrošni materijal (opekarski proizvodi, betonski blokovi, blokovi ispune, prirodni i vještački kamen, termoizolacioni blokovi, beton, armirani beton i malter za zidanje i dr.) | po potrebi |
|  | Zaštitna sredstva i oprema (zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, zaštitna maska za lice, naočare, antifon slušalice za uši, zaštitni pojas, zaštitno uže i dr) | od 1 do 16 |
|  | Kutija za prvu pomoć | 1 |

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u govornom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova, izražavanje vlastitih argumenata i zaključaka na uvjerljiv način, razvijanje kritičkog mišljenja iz stručnih oblasti i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti osnove elemenata objekata prilikom korišćenja namjenskog softvera i istraživanja na Internetu; korišćenje literature na engleskom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize i tumačenja tehničkog crteža, sagledavanje konstruktivnog sklopa objekta, razlikovanje konstruktivnih sistema, snalaženje u rješavanju praktičnih problema, razvijanje sposobnosti rukovanja alatom prilikom zidanja elemenata objekata; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja radova i dr.)

- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za obradu i uređivanje teksta i tabela, čuvanje dokumenata u elektronskom obliku, korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na oblast osnove elemenata objekata, prepoznavanje relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija, korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka, praktičnih vježbi i prezentacija na zadatu temu; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje predhodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanja svijesti o značaju učenja i riješavanju problema kroz izradu praktičnih vježbi, elektronskog učenja i dr)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova, razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etikom, razvijanje sposobnosti za timski rad, saradnju prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi, razvijanju svijesti o značaju elemenata objekta u projektu i dr.)

3.3. PRIPREMNI I POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 90 | 36 | 54 | 180 | 10 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa postupcima i mjerama lične zaštite, zaštite okoline kao i materijalnim resursima za izvođenje pomoćnih građevinskih radova. Osposobljavanje za obavljanje pripremnih i pomoćnih poslova prilikom izvođenja zemljanih radova, spravljanje smješa potrebnih za izvođenje radova, kao i transport, ugradnju i njegu betona. Razvijanje timskog duha, sistematičnosti, odgovornosti i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Sprovede postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izvođenja građevinskih radova

- Izvrši pripremne radove za izvođenje građevinskih radova na gradilištu

- Izvrši izbor materijalnih resursa za izvođenje pomoćnih radova

- Izvrši dopremanje, skladištenje i održavanje materijalnih resursa

- Izvrši izbor građevinskih mašina u procesu izgradnje građevinskih objekata

- Izvrši izvođenje zemljanih radova korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme

- Pripremi potreban materijal za spravljanje betona, maltera i drugih smješa

- Izvrši transport, ugradnju i njegu betona

- Analizira osnovne principe prve pomoći i utvrđuje stanje p/o lica

- Izvrši zbrinjavanje povreda p/o lica nastalih usled različitih faktora u različitim zadesnim situacijama

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Sprovede postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izvođenja građevinskih radova |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše uticaj uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost ljudi koji izvode građevinske radove | Uslovi rada: osvjetljenje, buka, vibracije, hemijski uslovi, prašina, izvori fizičke opasnosti, klimatski uslovi (temperatura, vjetar, kiša, magla, sniježne padavine, atmosferska pražnjenja i dr.) |
| - Razlikuje mjere zaštite radnika na radu | Mjere zaštite radnika: mjere kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu, mjere u vezi sa uslovima rada i mjere u vezi sa posebnom zaštitom radnika |
| - Navede mjere kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu | Mjere sigurnosti: opšte mjere zaštite radnika na radu, posebne mjere zaštite radnika na radu i mjere koje su obavezne sprovesti određene organizacije ili poslodavci |
| - Demonstrira izbor zaštitnih sredstava i opreme prilikom izvođenja građevinskih radova, na zadatom primjeru | Zaštitna sredstva i oprema: zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, zaštitna maska za lice, antifon slušalice, zaštitni pojas, zaštitno uže i dr. |
| - Demonstrira primjenu raspoloživih zaštitnih sredstava i opreme, na zadatom primjeru |  |
| - Opiše sigurnosne procedure koje sprovodi na prostoru na kome se izvode građevinski radovi | Sigurnosne procedure: provjeravanje pozicije infrastrukturnih vodova, instalacija i priključaka, provjeravanje stanja opreme, postavljanje privremene zaštitne ograde, prisustvo čuvara na gradilištu, postavljanje znakova iz oblasti zaštite na radu (znakovi zabrane, obaveze, naredbe, obavještenja), obavještavanje inspektora ZNR o početku rada gradilišta i dr. |
| - Objasni uticaj procesa građenja na životnu sredinu |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1,2,3,6 i 7 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 4 i 5 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Karakteristike radne sredine i izvori opasnosti - Zaštitna sredstva i oprema za izvođenje radova - Sigurnosne procedure za izvođenje radova - Zaštita životne sredine |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši pripremne radove za izvođenje građevinskih radova |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše pripremne radove za izvođenje radova na gradilištu | Pripremni radovi: čišćenje lokacije, uklanjanje šuta, zemlje i drugog materijala, odvoz šuta na privremenu deponiju na gradilištu, utovar šuta na vozilo radi odvoza na gradsku deponiju i dr. |
| - Navede alat i opremu za raščišćavanje terena | Alat i oprema: kramp, lopata, grabulja, grtalica, motika, metla, buldozer, grejder i dr. |
| - Navede pomoćna sredstva za ručni transport | Pomoćna sredstva za ručni transport: kolica, japaner, drvena nosila, merdevine, posuda za vodu, posuda za malter i dr. |
| - Demonstrira čišćenje terena i uklanjanje rastinja sa odabrane lokacije, korišćenjem pomoćnih sredstava za rad, na zadatom primjeru, u odgovarajućim uslovima |  |
| - Opiše uslove skladištenja otpadnog materijala na privremenu deponiju na gradilištu, u cilju zaštite sredine usljed različitih atmosferskih uticaja | Atmosferski uticaji: vjetar, kiša, snijeg, uticaj sunca i dr. |
| - Objasni postupak obilježavanja i obezbjeđivanja radnog prostora, primjenom odgovarajućih sredstava | Sredstva: zaštitna ograda, trake za obilježavanje radova, privremena saobraćajna signalizacija i dr. |
| - Demonstrira postupak obilježavanja i obezbjeđivanja prostora, korišćenjem odgovarajućih sredstava, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1,2,3,5 i 6 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 4 i 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Pripremni radovi (čišćenje, utovar, istovar, obilježavanje prostora i dr.) |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši izbor materijalnih resursa za izvođenje pomoćnih radova |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše materijal i način korišćenja alata i opreme za zidarske radove | Materijal: blokovi za zidanje, kamen za zidanje, prefabrikovani elementi, malter, cement, kreč, gips, beton, vođice i dr. Alat i oprema: zidarski čekić, maca, macola, dlijeto, fangla, mistrija, špahtla, četka, ravnjača i dr. |
| - Opiše materijal i način korišćenja alata i opreme za armiračke radove | Materijal: glatka, rebrasta, mrežasta, Bi-armatura i pletena žica Alat i oprema: marker, metar, armiračka kliješta, mašina za sječenje, brusilica, ključ za savijanje armature, mašina za savijanje armature i dr. |
| - Opiše materijal i način korišćenja alata i opreme za tesarske radove | Materijal: drvena građa, ploče (oplatne table) od drvenih prerađevina, spojna sredstva, žica i dr. Alat i oprema: tesarski čekić, kliješta, stega, dlijeto, burgija, svrdlo, turpija, testera, teslica, sjekirica, keser sa drškom, cirkular, metar, visak, zidarski konac, libela i tesarska olovka, ugaonik i šestar |
| - Opiše materijal i način korišćenja alata i opreme za izolaterske radove | Materijal: jednokomponentni i dvokomponentni izolacioni premazi, hemijske impregnacije, cementne impregnacije, epoksidi, poliuretanske impregnacije, pjene, bentonit , materijali mineralnog porijekla (kamena i staklena vuna, ekspandirana glina i dr.), materijali organskog porijekla (pluta, ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren, trska, drvena vlakna sa mineralnim vezivom), termoizolacioni premazi, sendviči (paneli), elementi za zidanje i dr. Alat i opremu: četke, valjci, fen, brener, dlijeto, čekić, špahtla, usisivač i dr. |
| - Demonstrira izbor potrebnog alata i opreme za odgovarajuću vrstu radova, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijum 5 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Materijal, alat i oprema za izvođenje građevinskih radova |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši dopremanje, skladištenje i održavanje materijalnih resursa |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše način dopremanja materijala, alata i opreme na mjesto skladištenja |  |
| - Objasni postupak utovara i istovara građevinskog materijala na gradilištu, primjenom odgovarajuće mehanizacije |  |
| - Opiše uslove i postupke skladištenja građevinskog materijala, alata i opreme |  |
| - Demonstrira dopremanje potrebnih materijalnih resursa na radno mjesto sa mjesta skladištenja, korišćenjem odgovarajućih sredstava, na zadatom primjeru |  |
| - Demonstrira selekciju građevinskog materijala za dalje korišćenje i skladišti ga na predviđeno mjesto, korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport, na zadatom primjeru |  |
| - Demonstrira sakupljanje i prenošenje građevinskog otpada na privremenu deponiju, korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni postupke održavanja, zaduživanja i razduživanja alata i opreme |  |
| - Demonstrira postupak održavanja alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,2,3 i 7 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijum 4,5,6 i 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Prenos građevinskog materijala na gradilištu - Održavanje alata i opreme |  |

| Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da Izvrši izbor građevinskih mašina u procesu izgradnje građevinskih objekata |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni ulogu građevinske mehanizacije u procesu proizvodnje |  |
| - Razlikuje podjelu građevinskih mašina po grupama | Građevinske mašine po grupama: prema konstruktivnom sastavu, prema mobilnosti, prema vrsti uređaja za kretanja, prema načinu izvršavanja radnih procesa, prema vrsti radova i prema vrsti pogonskog goriva |
| - Opiše građevinske mašine prema vrsti radova | Vrste radova: iskop i utovar zemlje, radovi u stijeni, radovi na putevima, sabijanje tla, transport i vuča, prenos i dizanje tereta, proizvodnja i prerada građevinskog materijala, prefabrikacija betonskih elemenata, specijalni radovi i dr. |
| - Predloži alat i mehanizaciju prema radnim operacijama, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 3 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijum 4 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Građevinska mehanizacija |  |

| Ishod 6 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši izvođenje zemljanih radova korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni vrste zemljanih radova | Vrste zemljanih radova: rasčišćavanje terena, iskopavanje, nasipanje, zbijanje, nivelisanje, ravnanje i planiranje |
| - Opiše alat i opremu za ručni iskop zemlje različitih kategorija tla | Alat i oprema: kramp, lopata, ćuskija, teški čekić, uređaj za štemanje i bušenje (kobre) i dr. |
| - Opiše načine obrade različitih iskopa i potrebne manipulacije sa iskopanim materijalom | Obrade: “krajcovanje” iskopa, čišćenje iskopa od viška zemlje, ravnanje svih površina koje čine oblik iskopa, provjera zadatih dimenzija iskopa i dr. Potrebne manipulacije: iskop, utovar, transport, istovar i skladištenje |
| - Demonstrira iskop, utovar i odvoz iskopanog materijala na privremenu deponiju, korišćenjem odgovarajučeg alata i pomoćnih sredstava za ručni transport, u odgovarajućim uslovima |  |
| - Objasni postupak zasipanja elemenata objekta, materijalom za zasipanje i zbijanje slojeva tla, primjenom odgovarajuće opreme | Materijal za zasipanje: materijal iz iskopa i materijal od kamenog agregata Oprema: vibro valjak, vibro ploča i dr. |
| - Demonstrira zasipanje i zbijanje površina, korišćenjem odgovarajuće opreme, u odgovarajućim uslovma |  |
| - Objasni postupak razastiranja i planiranja materijala od kamenog agregata po prethodno pripremljenim zemljanim površinama, primjenom odgovarajućeg alata | Alat: motika, grabulja, lopata i dr. |
| - Demonstrira razastiranje i planiranje materijala od kamenog agregata po prethodno pripremljenim zemljanim površinama, korišćenjem odgovarajućeg alata i pomoćnih sredstava za ručni transport, u odgovarajućim uslovima |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,2,3,5 i 7 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijum 4,6 i 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova na gradilištu |  |

| Ishod 7 - Polaznik će biti sposoban da Pripremi potreban materijal za spravljanje betona, maltera i drugih smješa |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede alat i opremu za ručno i mašinsko spravljanje betona, maltera i drugih smješa | Alat i oprema: kolica, lopata, sita i rešeta za prosijavanje agregata, posuda za vodu, posuda za cement, ručni mikser, mješalica za beton (pokretne i fiksne, gravitacione i miješalice sa prinudnim miješanjem materijala, kontinualne i periodične), mistrija, lopata, metalni kalupi za uzorke i dr. |
| - Opiše elemente fabrike betona | Elementi: miješalica za beton, silosi, bunkeri, mašine za utovar, istovar i transport, dozatori i vage |
| - Navede komponente za spravljanje betona i maltera | Komponente: agregat (sitan i krupan), vezivo (cement, kreč i dr.), voda i aditivi (ubrzivači i usporivači, aeranti, zaptivači i dr.) |
| - Objasni postupak razdvajanja agregata na frakcije prosijavanjem kroz sita i rešeta | Agregat: prirodni (pijesak, šljunak, drobljen i mljeven kamen) i vjestački (keramički škart, zgure iz visokih peći i dr.) Frakcije: 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63 i 63-125 |
| - Objasni postupak spravljanja svježe betonske mješavine i maltera, ručno ili mašinski |  |
| - Demonstrira postupak spravljanja svježe betonske mješavine, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| - Demonstrira postupak spravljanja maltera , korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| - Navede fabrički pripremljene praškaste građevinske materijale za izradu smješa | Praškasti građevinski materijali: hidroizolacione smješe, suve smješe, ljepila i dr. |
| - Demonstrira postupak miješanja gotovih praškastih smješa, prema uputstvu proizvođača, ručno i/ili korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,2,3,4,5 i 8 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 6,7 i 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Građevinski materijali - Vrste alata i opreme za spravljanje betona, maltera i drugih smješa |  |

| Ishod 8 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši transport, ugradnju i njegu betona |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše način korišćenja sredstava za transport svježe betonske mješavine do mjesta predviđenog za ugradnju | Sredstva za transport: automikseri, pumpa za beton, kran sa kiblom, ručna kolica, trakasti transporteri i dr. |
| - Objasni postupak razastiranja svježe betonske mješavine unutar pozicije predviđene projektom, primjenom odgovarajućeg alata i opreme | Pozicije predviđene projektom: temelji, stubovi, grede, lukovi, zidovi, ploče, svodovi, betonski oluci, rampe, stepeništa, trotoari, staze, parking površine i dr. Alat i oprema: lopata, motika, grabulja i grtalica |
| - Demonstrira razastiranje svježe betonske mješavine, koriščenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| - Objasn postupak vibriranja svježe betonske mješavine primjenom odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: vibroigle (pervibratori), oplatni vibratori, vibro ploče, vibrostolovi i vibro letve |
| - Demonstrira vibriranje svježe betonske mješavine, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| - Opiše način njege betona po fazama | Faze: I faza – do postizanja 70% čvrstoće betona na pritisak, II faza – do postizanja 100% čvrstoće betona na pritisak i III faza – njega u specijalnim uslovima |
| - Demonstrira njegovanje ugrađenog betona, na zadatom primjeru |  |
| - Demonstrira čišćenje alata i opreme za transport, razastiranje i ugrađivanje svježe betonske mješavine, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,2,4 i 6 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 3,5,7 i 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Sredstva za transport betona - Alat i oprema za razastiranje i ugrađivanje svježe betonske mješavine - Njega betona |  |

| Ishod 9 - Polaznik će biti sposoban da Analizira osnovne principe prve pomoći i utvrđuje stanje p/o lica |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede cilj pružanja prve pomoći i postupke na mjestu nesreće | Cilj pružanja prve pomoći: otklanjanje uzroka povređivanja, zbrinjavanje povreda, priprema p/o lica za transport i bezbjedan transport do zdravstvene ustanove Postupci na mjestu nesreće: brza procjena terena, procjena bezbjednosti za spasioca i povrijeđene, traženje pomoći od pristutnih (poziv za pomoć) i primjena mjera prve pomoći |
| - Igra ulogu komunikacije sa dispečarima službi | Službe: Služba za hitnu medicinsku pomoć (HMP), Policija i Vatrogasna služba |
| - Izvede procjenu stanja svijesti i disanja p/o lica,na zadatom modelu |  |
| - Pokaže primarni i sekundarni pregled p/o lica, na zadatom modelu |  |
| - Razlikuje stepene hitnosti prilikom pružanja prve pomoći | Stepeni hitnosti: I, II, III i IV stepen hitnosti |
| - Pokaže postupak izvođenja kardiopulmonalne reanimacije, na zadatom modelu | Postupak: bezbjedan pristup, provjera svijesti, poziv za pomoć, otvaranje disajnog puta, provjera disanja, pozivanje hitne medicinske pomoći (HMP), 30 kompresija grudnog koša (GK) i 2 uduvavanja |
| - Primijeni spoljašnji automatski defibrilator prilikom izvođenja kardiopulmonalne reanimacije, na zadatom modelu |  |
| - Pokaže postupak postavljanja p/o lica u bočni koma položaj, na zadatom modelu |  |
| - Navede sadržaj kutije prve pomoći |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |

Kriterijumi 1,5 i 9 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 2,3,4,6 7 i 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem.

Predložene teme

- Principi prve pomoći

| Ishod 10 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši zbrinjavanje povreda p/o lica nastalih usled različitih faktora u različitim zadesnim situacijama |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše pravila obezbeđenja mjesta nesreće i izvlačenja p/o lica u raznim zadesnim situacijama | Zadesne situacije: saobrćajni udes, ruševine, utapanje i dr. |
| - Pokaže postupke zaustavljanja krvarenja na zadatom modelu | Postupci zaustavljanja krvarenja: direktan pritisak na ranu, digitalna kompresija, kompresivni zavoj i Esmarhova poveska. |
| - Pokaže pravilno korišćenje zavojnog materijala i trougle marame prilikom previjanja pojedinih djelova tijela p/o lica, na zadatom modelu | Pojedini djelovi tijela: glava, grudni koš, gornji ekstremiteti i donji ekstremiteti |
| - Pokaže postupak zaustavljanja krvarenja iz prirodnih otvora p/o lica, na zadatom modelu | Prirodni otvori: nos, uho i usta |
| - Pokaže RICE postupak kod povreda koštano zglobnog i mišićnog sistema, na zadatom modelu | RICE postupak: mirovanje, led, kompresija, elevacija (Rest, Ice, Compression, Elevation) |
| - Pokaže postupak postavljanja i provjere imobilizacije pojedinih djelova tijela p/o lica, na zadatom modelu | Djelovi tijela: vrat, gornji ekstremiteti, donji ekstremiteti, karlica i kičmeni stub |
| - Pokaže postupak ukazivanja prve pomoći kod povreda i stanja p/o lica nastalih uslijed dejstva fizičkih,hemijskih I bioloških faktora faktora, na zadatom modelu | Fizički faktori: visoka temperatura, niska temperatura, električna struja i grom Hemijski faktori: kiseline, baze, alkohol, ljekovi, psihoaktivne supstance, ugljen monoksid i dr. Biološki faktori: ugrizi životinja i ubodi insekata |
| - Pokaže postupak ukazivanja prve pomoći kod povreda pojedinih dijelova tijela p/o lica na zadatom modelu | Pojedini dijelovi tijela: glava,oko,uho,nos,grudni koš,trbuh i karlica |
| - Pokaže postupak zbrinjavanja rane sa stranim tijelom kod p/o lica, na zadatom modelu |  |
| - Pokaže postupak ukazivanja prve pomoći kod iznenadno nastalih tegoba,bolesti i stanja | Iznenadno nastale tegobe: povišena tjelesna temperatura, bol u grudima, glavobolja i vrtoglavica, povraćanje, dijareja, bol u trbuhu i dr. Bolesti i stanja: srčani udar, moždani udar, asmatični napad, epileptični napad, hipoglikemija i hiperglikemija, alergijska reakcija, besvjesno stanje i dr. |

Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja

Kriterijum 1 može se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi od 2 do 10 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem.

Predložene teme

- Povrede p/o lica nastale usled različitih faktora

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Pripremni i pomoćni građevinski radovi je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti, koja će im, kasnije poslužiti za dostizanje odgovarajućih kompetencija u drugim stručnim modulima. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelim odjeljenjem. Na teorijskim časovima, nastavne sadržaje treba realizovati kroz analizu gotovih primjera, demonstraciju rješavanja problemskih zadataka, upotrebu prezentacija i slično, u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika.

- Časove vježbi treba realizovati u učionici opremljenoj  preporučenim materijalnim uslovima za pružanja prve pomoći, kao i pokaznim zaštitnim sredstvima i opremom za rad na gradilištu u dovoljnom broju za aktivno učešće svih polaznika na času. Polaznike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama. Prividna smrt, krvarenje, gubitak svijesti i sva druga stanja koja p/o licima neposredno ugrožavaju život, zahtijevaju brzu i trenutnu akciju spasioca (osnovni uslov-uvježbanost). Spasilac koji u takvim situacijama misli, a ne radi, nije savladao vještinu ukazivanja prve pomoći. Ostale povrede (rane, prelomi i dr.) zahtijevaju smišljen, oprezan i metodičan rad spasioca (osnovni uslov su znanje i domišljatost). Osoba koja zbrinjavajući ovakve povrede, radi a ne misli, nije savladao vještinu ukazivanja prve pomoći.

- Na časovima praktične nastave polaznike treba podijeliti u grupe i nastavu realizovati u školskoj radionici opremljenoj preporučenim materijalnim uslovima. Realizacija praktičnih vježbi treba da bude individualna, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu. Motivacija polaznika će biti na većem nivou ukoliko nastavni sadržaji budu prožeti različitim primjerima iz prakse. Časove praktične nastave izvoditi uz korišćenje sredstava lične zaštite. U okviru praktičnih vježbi treba uraditi više jednostavnijih primjera. Nastojati da se kod polaznika razvije osećaj za prosuđivanje da li su zadate vježbe ispravno odrađene u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima i tehničkom dokumentacijom, koje treba staviti na raspolaganje učenicima. Za razumijevanja problematike koja se izučava u ovom modulu, osim rada u radionici škole neophodne su posjete gradilištu. Nastojati da se neka od posjeta obavi u periodima karakterističnih radnih aktivnosti.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise i zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima.

- U cilju podsticanja darovitih polaznika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite polaznike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik u okviru rada sa darovitim učenicima treba da obezbijedi i mentorski rad kako bi podstakao razvoj njihovih sposobnosti i njihovo interesovanje u cilju karijerne orijentacije.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Arizanović D.; Petronijević P.; Beljaković D., Tehnologija građevinskih radova - grubi građevinski radovi, Građevinski fakultet Beograd, 2015.

- Mirković S., Građevinska mehanizacija, Građevinska knjiga, Beograd, 2005.

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula / jedinice kvalifikacije

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  | Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova (kramp, lopata, grabulja, grtalica, motika, uređaj za štemanje i bušenje (kobre) i dr.) | najmanje 4 |
|  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 4 |
|  | Zidarski alat (zidarski čekić, čekić, maca, macola, špica, dlijeto, lopata, fangla, mistrija, špahtla, četke, ravnjača, letve, gletarica i dr.) | najmanje 4 |
|  | Zidarska oprema (mješalica, kolica, posuda za vodu, posuda za malter, pumpa za nanošenje maltera, mašina za finu obradu podloge (helikopter), mašina za štampani beton, metalni kalupi za uzorke, dispenser, vibroletve, fugače i dr.) | od 1 do 4 |
|  | Armirački alat (kliješta, čekić, rezači, alat za ispravljanje armature, alat za sječenje armature, alat za savijanje armature, armiračka kliješta i dr.) | najmanje 4 |
|  | Armiračka oprema (aparat za zavarivanje, mašina za ispravljanje, savijanje i kidanje armature i dr.) | od 1 do 4 |
|  | Tesarski alat (tesarski čekić, kliješta, stega, dlijeto, burgija, svrdlo, turpija, testera, teslica, sjekirica, keser sa drškom, pribor za glačanje i dr.) | najmanje 4 |
|  | Tesarska oprema (cirkular, šestar, ugaonik, burgija i dr.) | najmanje 4 |
|  | Izolaterski alat (dlijeto, čekić, špahtla, i dr.) | najmanje 4 |
|  | Izolaterska oprema (četke, valjci, fen, brener, usisivač i dr.) | od 1 do 4 |
|  | Alat i oprema za spravljanje i ugradnju betona i maltera (sita i rešeta za prosijavanje agregata, ručni mikser, gravitaciona mješalica za beton, metalni kalupi za uzorke, vibroigle (pervibratori) i vibro ploče) | od 1 do 4 |
|  | Pomoćna sredstva za rad (kolica, japaner, drvena nosila, merdevine, posuda za vodu, posuda za malter i dr.) | od 1 do 4 |
|  | Sredstva za obilježavanje radnog prostora (zaštitna ograda, trake za obilježavanje radova, privremena saobraćajna signalizacija) | po potrebi |
|  | Potrošni materijal (šljunak, pijesak, kameni agregat, gips, kreč, cement, hemijska sredstva (aditivi), polipropilenska vlakna, razne vrste mrežica, hidroizolacione smješe, suve smješe, ljepila i dr.) | po potrebi |
|  | Lutke za kardio pulmonalnu reanimaciju (senior, junior i beba) | 3 |
|  | Ormarić prve pomoći sa potrebnim materijalom koji je zakonski propisan | 1 |
|  | Kompet prve pomoći za automobil sa potrebnim materijalom koji je zakonski propisan | 1 |
|  | Torba prve pomoći | 6 |
|  | Aparatura: Trenažni AED (Automatski eksterni defibrilator) | 1 |
|  | Potrošni materijal za prvu pomoć (zavoji, gaze, dezinfekciona sredstva, leukoplast, trougle marame, aluminijumske folije i dr.) | po potrebi |
|  | Zaštitna sredstva i oprema | 16 |
|  | Kutija za prvu pomoć | 1 |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom / jedinicom kvalifikacije

- Komunikacija na maternjem jeziku (pravilno izražavanje kao i upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku, izražavanje vlastitih argumenata i zaključaka na uvjerljiv način i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti pripremni i pomoćni građevinski radovi prilikom korišćenja literature na engleskom jeziku, istraživanja na Internetu i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize mjera zaštite na radu i zaštite životne sredine kao i situacija koje iziskuju primjenu neodložnih mjera prve pomoći; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom analize procesa izgradnje objekata; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja pripremnih radova i dr.)

- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na pripremne i pomoćne građevinske radove, prepoznavanje relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na teme iz graditeljstva, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka, seminarskih radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje predhodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanja svijesti o značaju učenja i riješavanju problema kroz izradu praktičnih vježbi, elektronskog učenja i dr)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova, razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etikom, razvijanje sposobnosti za timski rad, saradnju i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (poštovanje vjerskih i međukulturalnih različitosti pojedinaca; razvijanje ekološke svijesti i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, pravilno odlaganje otpada i dr.)

## 3.4. IZVOĐENJE PRIPREMNIH I POMOĆNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| / | / | 180 | 180 | 9 |

2. Cilj modula:

- Osposobljavanje za primjenu, korišćenje i skladištenje alata, materijala, opreme i zaštitnih sredstava potrebnih za realizaciju poslova, kao i za izvođenje pripremnih i pomoćnih radova na obavljanju zemljanih radova, spravljanja, ugradnje i njege betona, spravljanje maltera i drugih smješa. Razvijanje sistematičnosti, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula  polaznik će biti sposoban da:

- Odabere postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izvođenja građevinskih radova

- Sprovede pripremne radove za izvođenje građevinskih radova na gradilištu

- Izvrši skladištenje i održavanje materijalnih resursa

- Dopremi građevinski materijal na radno mjesto

- Izvede zemljane radove korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme

- Izvrši spravljanje betona, maltera i drugih smješa potrebnih za izgradnju objekata

7.    Ugradi beton u pozicije predviđene projektom

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Odabere postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izvođenja građevinskih radova |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Provjeri uslove rada na prostoru na kojem se izvode građevinski radovi, u skladu sa opštim mjerama zaštite na radu | Uslovi rada: osvjetljenje, buka, vibracije, hemijski uslovi, prašina, izvori fizičke opasnosti i klimatski uslovi (temperatura, vjetar, kiša, magla, sniježne padavine, atmosferska pražnjenja i dr.) |
| - Utvrdi ispravnost zaštitnih sredstava i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Primijeni zaštitna sredstava i opremu pri izvođenju građevinskih radova | Zaštitna sredstva i oprema: zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, zaštitna maska za lice, antifon slušalice, zaštitni pojas, zaštitno uže i dr. |
| - Izvrši obilježavanje i obezbjeđivanje radnog prostora, u sklasu sa procedurom | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Protumači oznake upozorenja i zabrane na gradilištu | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 2 do 10 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine - Zaštitna sredstva i oprema za izvođenje radova - Sigurnosne procedure za izvođenje radova |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Sprovede pripremne radove za izvođenje građevinskih radova na gradilištu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši čišćenje terena i uklanjanje rastinja sa odabrane lokacije u odgovarajućim uslovima, korišćenjem potrebnog alata i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izvrši odvoz šuta na privremenu deponiju na gradilištu, korišćenjem pomoćnih sredstava za rad | Pomoćna sredstva za rad: kolica, japaner, drvena nosila, merdevine i dr. |
| - Izvrši utovar šuta na vozilo radi odvoza na gradsku deponiju | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izvrši obilježavanje i obezbjeđivanje radnog prostora, korišćenjem odgovarajućih sredstava i opreme | Obilježavanje i obezbjeđivanje radnog prostora: postavljanje zaštitne ograde, postavljanje trake za obilježavanje radova, postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Pripremni radovi (čišćenje,utovar, istovar, obilježavanje prostora i dr.) |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši skladištenje i održavanje materijalnih resursa |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši izbor potrebnog alata i opreme za odgovarajuću vrstu radova | Vrste radova: tesarski, zidarski, armirački i izolaterski |
| - Izvrši dopremanje alata i opreme na mjesto skladištenja, korišćenjem odgovarajućih pomoćnih sredstava | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Provjeri ispravnost alata i opreme za izvođenje građevinskih radova | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Razvrsta građevinski materijal, alat i opremu za izvođenje građevinskih radova | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Zaduži i razduži alat i opremu | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Demonstrira postupak održavanja i odlaganja alata i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Materijal, alat i oprema za izvođenje građevinskih radova |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Dopremi građevinski materijal na radno mjesto |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši utovar i istovar građevinskog materijala uz primjenu odgovarajuće mehanizacije | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Demonstrira postupak transporta građevinskog materijala na radno mjesto sa mjesta skladištenja, korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Demonstrira upotrebu sigurnosnih oznaka za transport materijala | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izvrši selekciju građevinskog materijala za dalje korišćenje i skladištenje na predviđeno mjesto | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Sakuplja građevinski otpad i odnosi ga na privremenu deponiju, korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 5 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Transport građevinskog materijala |  |

| Ishod 5 - Polaznik će biti sposoban da Izvede zemljane radove korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši ručni iskop zemljanog materijala različitih kategorija tla, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Ručni iskop: kopanje kanala, kopanje manjih temeljnih jama, dokopavanje širokog iskopa i pripremanje (nivelisanje) zemljanih površina |
| - Izvrši utovar i transport zemljanog materijala, korišćenjem odgovarajućeg alata i pomoćnih sredstava za ručni transport | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izvrši obradu iskopa, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izvrši zasipanje elemenata objekta u slojevima, odgovarajućim materijalom za zasipanje | Materijal za zasipanje: materijal iz iskopa i materijal od kamenog agregata |
| - Izvrši mehaničko zbijanje prethodno pripremljenih zemljanih površina, korišćenjem odgovarajuće opreme | Oprema: vibro valjak, vibro ploča i dr. |
| - Izvrši razastiranje i planiranje materijala od kamenog agregata po prethodno pripremljenim zemljanim površinama, korišćenjem odgovarajućeg alata i pomoćnih sredstava za ručni transport | Alat: motika, grabulja, lopata i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova na gradilištu |  |

| Ishod 6 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši spravljanje betona, maltera i drugih smješa potrebnih za izgradnju objekata |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši miješanje frakcija agregata za spravljanje betona i maltera, ručno ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izvrši miješanje suvih komponenti za beton i malter, ručno ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Spravlja svježu betonsku mješavinu, ručno ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: mistrija, lopata i mješalica za beton |
| - Spravlja malter, ručno ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izvrši miješanje gotovih praškastih smješa, prema uputstvu proizvođača, ručno ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izvrši uzimanje uzoraka svježe betonske mješavine, maltera i drugih smješa, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: mistrija, lopata, fangla, metalni kalupi za uzorke i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Građevinski materijali - Alat i oprema za spravljanje betona, maltera i drugih smješa |  |

| Ishod 7 - Polaznik će biti sposoban da Ugradi beton u pozicije predviđene projektom |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Transportuje svježu betonsku mješavinu do mjesta predviđenog za ugradnju, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Razastire svježu betonsku mješavinu, unutar pozicije predviđene projektom, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Pozicije predviđene projektom: temeljne ploče, međuspratne konstrukcije, krovne ploče, podesti, svodovi, balkoni, terase, betonski oluci, rampe, stepeništa, trotoari, staze, parking površine, stubovi, grede, lukovi i dr. |
| - Postavi vođice za ravnanje površina svježe ugrađenog betona, korišćenjem odgovarajućeg alata | Alat: čekić, kliješta, metar, visak, libela i dr. |
| - Izvrši ravnanje svježe ugrađenog betona u površinskim elementima, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izvrši vibriranja svježe betonske mješavine, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: vibroigle (pervibratori), oplatni vibratori, vibro ploče, vibrostolovi i vibro letve |
| - Izvrši postupak revibriranja svježe betonske mješavine, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izvrši postupak završne obrade površine svježe betonske mješavine, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: fangla, mistrija, libela, ravnjača, vibro letva, drvena gleterica, valjak i dr. |
| - Sprovede postupak njege betona | Njega betona: neposredno polivanje vodom, polivanje vodom po prethodno postavljenoj drvenoj strugotini, prekrivanje geotekstilom i nanošenje premaza |
| - Demonstrira čišćenje alata i opreme za transport i ugradnju svježe betonske mješavine | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Sredstva za transport betona - Alat i oprema za ugrađivanje svježe betonske mase - Njega betona |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Izvođenje pripremnih i pomoćnih građevinskih radova je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Časove praktične nastave treba izvoditi sa odjeljenjem koje se dijeli na grupe. Nastavu treba realizovati kod poslodavca. Ukoliko nije moguće nastavu izvoditi kod poslodavca, dio nastave se može odvijati u školskoj radionici. Školska radionica treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad polaznika. Učenici mogu da rade individualno, u parovima ili manjim grupama, ali način rada mora biti koncipiran tako da svaki polaznik samostalno izvede praktičnu vježbu. Neophodno je usmjeriti polaznike na pravilno korišćenje odgovarajućeg alata i opreme, njihovo održavanje i skladištenje. Pri realizaciji modula potrebno je da učenici koriste mjere lične zaštite.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba, pored preporučene stručne literature, da koristi i tehničku dokumentaciju, uputstva i kataloge proizvođača, kao i odgovarajuće propise, pravilnike i standarde. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, u dogovoru sa poslodavcem, uključiti polaznike na izvođenje što većeg broja radova na gradilištu, tako da svaki polaznik izvede radove predviđene modulom. Značaj ovog modula se ogleda u tome što kroz praktičnu nastavu učenici stiču vještine koje su im potrebne za lakše usvajanje znanja i vještina u drugim stručnim modulima.

- U cilju podsticanja darovitih polaznika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite polaznike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne polaznike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Arizanović D.; Petronijević P.; Beljaković D., Tehnologija građevinskih radova - grubi građevinski radovi, Građevinski fakultet Beograd, 2015.

- Mirković S., Građevinska mehanizacija, Građevinska knjiga, Beograd, 20

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula / jedinice kvalifikacije

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova (kramp, lopata, grabulja, grtalica, motika, uređaj za štemanje i bušenje (kobre), vibro valjak i dr.) | najmanje 4 |
|  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 4 |
|  | Zidarski alat (zidarski čekić, čekić, maca, macola, špica, dlijeto, lopata, fangla, mistrija, špahtla, četke, ravnjača, letve, gletarica i dr.) | najmanje 4 |
|  | Zidarska oprema (mješalica, kolica, posuda za vodu, posuda za malter, pumpa za nanošenje maltera, mašina za finu obradu podloge (helikopter), mašina za štampani beton, metalni kalupi za uzorke, dispenser, vibroletve, fugače i dr.) | od 1 do 4 |
|  | Armirački alat (kliješta, čekić, rezači, alat za ispravljanje armature, alat za sječenje armature, alat za savijanje armature, armiračka kliješta i dr.) | najmanje 4 |
|  | Armiračka oprema (aparat za zavarivanje, mašina za ispravljanje, savijanje i kidanje armature i dr.) | od 1 do 4 |
|  | Tesarski alat (tesarski čekić, kliješta, stega, dlijeto, burgija, svrdlo, turpija, testera, teslica, sjekirica, keser sa drškom, pribor za glačanje i dr.) | najmanje 4 |
|  | Tesarska oprema (cirkular, šestar, ugaonik, burgija i dr.) | najmanje 4 |
|  | Izolaterski alat (dlijeto, čekić, špahtla, i dr.) | najmanje 4 |
|  | Izolaterska oprema (četke, valjci, fen, brener, usisivač i dr.) | od 1 do 4 |
|  | Alat i oprema za spravljanje i ugradnju betona i maltera (sita i rešeta za prosijavanje agregata, ručni mikser, mješalice za beton, metalni kalupi za uzorke, vibroigle (pervibratori), oplatni vibrator, vibrostolovi i vibro ploče) | od 1 do 4 |
|  | Pomoćna sredstva za rad (kolica, japaner, drvena nosila, merdevine, posuda za vodu, posuda za malter i dr.) | od 1 do 4 |
|  | Sredstva za obilježavanje radnog prostora (zaštitna ograda, trake za obilježavanje radova, privremena saobraćajna signalizacija) | po potrebi |
|  | Potrošni materijal (šljunak, pijesak, kameni agregat, gips, kreč, cement, hemijska sredstva (aditivi), polipropilenska vlakna, razne vrste mrežica, hidroizolacione smješe, suve smješe, ljepila i dr.) | po potrebi |
|  | Sredstva i oprema lične zaštite | 16 |
|  | Kutija za pomoć | 1 |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova iz oblasti građevinarstva, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti izvođenja pripremnih i pomoćnih radova u građevinarstvu prilikom korišćenja namjenskog softvera i istraživanja na Internetu; korišćenje uputstva proizvođača alata i opreme na engleskom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog i prostornog načina razmišljanja i izražavanje kroz određene modele u rješavanju praktičnih zadataka)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje svijesti o značaju povezivanja teorijskog učenja i praktičnog rada; efikasno upravljanje vremenom i informacijama kako pri samostalnom učenju tako i pri učenju u grupi i dr.)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etikom; razvijanje sposobnosti za timski rad; saradnju prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi;  razvijanje ekološke svijesti, odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini; razumijevanje uloge i značaja građevinarstva u društvu i dr.)

## 3.5.  OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA II

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 72 | 6 | 30 | 108 | 6 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa elementima objekta, konstruktivnim sistemima, građevinskim materijalima i načinom gradnje objekata visokogradnje. Osposobljavanje za primjenu osnovnih konstruktivnih sklopova i elemenata objekta, koji se odnose na stabilnost objekta, pregrađivanje prostora, komunikacije i izolacije u objektu – međuspratne konstrukcije, stepenice i krovovi. Razvijanje preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula   polaznik će biti sposoban da:

- Predstavi međuspratne konstrukcije objekata visokogradnje

- Nacrta odgovarajuće stepenice objekta visokogradnje

- Nacrta odgovarajuće detalje kosih krovova objekata visokogradnje

- Nacrta odgovarajuće detalje kosih krovova objekata visokogradnje

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Predstavi međuspratne konstrukcije objekta visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni ulogu horizontalnih konstruktivnih elemenata u objektima visokogradnje | Horizontalni konstruktivni elementi: grede, podvlake, horizontalni serklaži i ploče |
| - Opiše građevinske materijale za izradu horizontalnih konstruktivnih elemenata | Građevinski materijali: drvo, čelik, betoni, opekarski i betonski proizvodi |
| - Uporedi načine izrade međuspratnih konstrukcija | Načini izrade: monolitne AB (ravne, rebraste i sitnorebraste), polumontažne i montažne |
| - Protumači detalje međuspratne konstrukcije na objektu visokogradnje, u zadatoj grafičkoj dokumentaciji | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Nacrta detalj međuspratne konstrukcije na objektu visokogradnje, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 3 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 4 do 5 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Horizontalni konstruktivni elementi - Monolitne MK - Polumontažne MK |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Nacrta odgovarajuće stepenice objekta visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede vertikalne komunikacije za savladavanje visinskih razlika | Vertikalne komunikacije: staze, rampe, stepenice, eskalatori i liftovi |
| - Opiše staze i rampe kao vertikalne komunikacije | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Objasni podjele stepenica | Podjele stepenica: prema položaju u odnosu na objekat (spoljašnje i unutrašnje); prema mjestu u objektu (spratne glavne, interne, podrumske i tavanske); prema obliku (sa pravim kracima, sa zavijenim kracima i kombinovane); prema broju krakova (jednokrake, dvokrake, trokrake, četvorokrake i višekrake); prema konstrukciji i prema nagibu |
| - Navede djelove stepenica | Djelovi stepenica: stepenik (čelo i gazište), krak, odmorište (podest), ogledalo, obraz i ograda |
| - Navede građevinske materijale za izradu stepenica | Građevinski materijali: opeka, drvo, kamen, beton, armirani beton, metal i staklo |
| - Opiše konstrukciju stepenica na armiranobetonskim kosim pločama prema načinu oslanjanja | Način oslanjanja: na podestnim nosačima, na obraznim nosačima i koljenastim pločama |
| - Izvrši proračun stepenica na objektu visokogradnje, na zadatom primjeru | Proračun stepenica: broj stepenica, širina i visina stepenice, širina i dužina kraka, širina i dužina podesta, širina i dužina stepenišnog prostora |
| - Grafički predstavi stepenište na objektu visokogradnje u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 6 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 7 i 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Vertikalne komunikacije - Proračun stepenica - Važeća regulativa - Armiranobetonske stepenice |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Nacrta odgovarajuće detalje kosih krovova objekata visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede građevinske materijale od kojih se izrađuje krovna konstrukcija | Građevinski materijali: drvo, čelik i armirani beton |
| - Opiše drvo kao građevinski materijal | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Navede podjele krovova | Podjele krovova: prema nagibu (ravni, veoma blagi, blagi i strmi) i prema obliku (jednovodni, dvovodni, trovodni, četvorovodni, mansardni, šatorasti, višeugaoni, piramidalni, kupasti, bačvasti i složeni) |
| - Navede djelove kosih krovova | Djelovi kosih krovova: krovne ravni, streha, sljeme, uvala, grbina, nadzidak, kalkan i zabat |
| - Prepozna djelove kosih krovova, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Navede materijale krovnih pokrivača | Materijali: slama, trska, šindra, kamen, crijep, azbest-cementne ploče, lim, krovna folija, leksan ploče (polikarbonatne ploče) i dr. |
| - Grafički predstavi detalje opšivanja limom na kosim krovovima, na objektima visokogradnje, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru | Detalji: oluci, prodori (dimnjaci i ventilacioni kanali), atike i uvale |
| - Grafički predstavi detalje pokrivanja kose krovne konstrukcije sa rasporedom slojeva, na objektima visokogradnje, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,2,3,4 i 6 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 5, 7 i 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Krovna konstrukcija - Drvo kao građevinski materijal - Pokrivanje krovova - Limarski radovi |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Nacrta odgovarajuće detalje kosih krovova objekata visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede prednosti i nedostatke ravnih krovova | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Objasni odvodnjavanje preko slivnih površina | Slivne površine: jednovodna, dvovodna, trovodna i četvorovodna |
| - Opiše načine odvodnjavanja ravnih krovova | Načini odvodnjavanja: slivnikom, olukom i rigolom |
| - Navede materijale koji se koriste za slojeve prohodnog i neprohodnog ravnog krova | Slojevi: sloj za nagib, hidroizolacija, termoizolacija, parna brana, parodifuzni sloj i zaštita krovnih izolacija |
| - Prepozna detalje ravnog krova, na zadatom primjeru | Detalji ravnog krova: slojevi krovne konstrukcije, slivnik, atika, ograda, dilatacije i prodori dimnjaka i instalacija |
| - Grafički predstavi karakteristične detalje ravnog krova na objektu visokogradnje, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 5 i 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Ravni krovovi - Slojevi krovne konstrukcije |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Osnove elemenata objekata II je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske nastave, vježbi i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelim odjeljenjem. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika. Polaznike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.

- Časove vježbi i praktične nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Polaznike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod polaznika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtjevaju sintezu i analizu usvojenih znanja. Preporučuje se da učenici korišćenjem pribora za tehničko crtanje samostalno izrađuju zadate praktične vježbe i da nakon toga kroz prezentovanje rezultata rada sa usmenim obrazloženjem demonstriraju usvojeno znanje i vještine. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, predvidjeti posjete poslodavcima u periodima kada je to moguće.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise i zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće,  internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe polaznika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.

- U cilju podsticanja darovitih polaznika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite polaznike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne polaznike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Blagojević B., Građevinske konstrukcije za I i II razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

- Blagojević B., Zanatski i završni radovi u građevinarstvu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

- Blagojević B., Građevinske konstrukcije za III razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula / jedinice kvalifikacije

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  | Tabla za crtanje sa priborom | 16 |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u govornom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova, izražavanje vlastitih argumenata i zaključaka na uvjerljiv način, razvijanje kritičkog mišljenja iz stručnih oblasti)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti osnove elemenata objekta prilikom korišćenja namjenskog softvera i istraživanja na Internetu; korišćenje uputstva proizvođača alata i opreme na engleskom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog i prostornog načina razmišljanja i izražavanje kroz određene modele u rješavanju praktičnih zadataka; tumačenje i razumijevanje tehničkog crteža, sagledavanje konstruktivnog sklopa objekta, razlikovanje uloge pojedinih elemenata, snalaženje u rješavanju praktičnih problema i dr. )

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje svijesti o značaju povezivanja teorijskog učenja i praktičnog rada; efikasno upravljanje vremenom i informacijama kako pri samostalnom učenju tako i pri učenju u grupi i dr.)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etikom; razvijanje sposobnosti za timski rad; saradnju prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi;  razvijanje ekološke svijesti, odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini; razumijevanje uloge i značaja građevinarstva u društvu i dr.)

## 3.6. MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 24 | 30 | 18 | 72 | 4 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa metodama i postupcima svođenja sistema sila na rezultantu za ravanski sistem sila i uslovima ravnoteže takvog sistema sila i ponašanjem elastično – deformabilnog tijela usled dejstva spoljašnjeg opterećenja. Osposobljavanje za analizu i proračun grednih nosača. Razvijanje preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula   polaznik će biti sposoban da:

- Analizira analitičke i grafičke uslove ravnoteže materijalne tačke proizvoljnog sistema sila u ravni

- Primijeni analitičku i grafičku metodu za određivanje glavnog vektora i glavnog momenta proizvoljnog sistema sila u ravni

- Primijeni uslove ravnoteže za određivanje reakcija oslonaca statički određenih nosača

- Odredi presječne sile statički određenog nosača

- Odredi geometrijske karakteristike ravnih presjeka nosača

- Analizira vrste naprezanja u elementima konstrukcija

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Analizira analitičke i grafičke uslove ravnoteže materijalne tačke proizvoljnog sistema sila u ravni |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni pojam materijalne tačke, krutog tijela i sile | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Navede aksiome statike | Aksiomi statike: aksiom ravnoteže dvije sile, aksiom o uravnoteženom sistemu sila, aksiom o paralelogramu sila, aksiom akcije i reakcije i aksiom o vezama |
| - Izračuna rezultantu sistema kolinearnih sila u ravni, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Objasni razlaganje sile na dvije komponente | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Objasni projekciju sile na ose koordinatnog sistema | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Opiše analitičke i grafičke uslove ravnoteže ravanskog sistema sučeljnih sila | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izračuna rezultantu sistema sučeljnih sila u ravni, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1,2,4,5 i 6 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 3 i 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Statika u ravni - Statika materijalne tačke |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Primijeni analitičku i grafičku metodu za određivanje glavnog vektora i glavnog momenta proizvoljnog sistema sila u ravni |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Definiše moment sile za tačku | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izračuna moment sile za dvije i više sila koristeći Varinjonovu teoremu, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Definiše moment sprega sila | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izračuna moment sprega sila i ekvivalentni spreg, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Objasni redukciju sile na tačku | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Opiše sistem proizvoljnih sila u ravni | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izačuna glavni vektor i glavni moment proizvoljnog sistema sila, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1,3,5 i 6 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 2, 4 i 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Statika krutog tijela |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Primijeni uslove ravnoteže za određivanje reakcija oslonaca statički određenih nosača |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše vrste oslonaca kod nosača | Vrste oslonaca: pokretni, nepokretni i uklještenje |
| - Navede statičke nosače i njihovu podjelu | Podjela: ravni i prostorni, puni i rešetkasti, prosti i složeni |
| - Razlikuje nosače prema statičkoj određenosti | Statička određenost: statički određeni nosači (prosta greda, konzolni nosač, greda sa prepustom, Gerberova greda) i statički neodređeni nosači (jednostrano ili obostrano uklještena greda, kontinualni nosač i dr.) |
| - Objasni vrste opterećenja koja djeluju na nosač | Vrste opterećenja: prema načinu nanošenja opterećenja (koncentrisana sila i kontinualno opterećenje), prema načinu prenošenja opterećenja (posredno i neposredno) i prema vremenu trajanja opterećenja (stalno i povremeno) |
| - Izračuna i reakcije oslonaca statički određenih nosača, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Grafički predstavi reakcije oslonaca statički određenih nosača, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 5 i 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Statički određeni nosači - Vrste oslonaca |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Odredi presječne sile statički određenog nosača |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni pojam presječenih sila | Presječene sile: normalna, transverzalna i moment savijanja |
| - Izračuna vrijednosti normalnih sila u karakterističnim presjecima nosača, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izračuna vrijednosti transferzalnih sila u karakterističnim presjecima nosača, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izračuna vrijednosti momenata u karakterističnim presjecima nosača, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Nacrta dijagrame presječnih sila u karakterističnim presjecima nosača, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Protumači vezu dijagrama transverzalnih sila i momenta savijanja, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izračuna ekstremne vrijednosti momenta savijanja (kritični presjek), na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijum 1 može se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi od 2 do 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Presječne sile u nosaču - Dijagrami presječnih sila |  |

| Ishod 5 - Polaznik će biti sposoban da Odredi geometrijske karakteristike ravnih presjeka nosača |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni pojam težišta osnovnih ravnih površina | Osnovne ravne površine: kvadrat, pravougaonik, trougao, krug, polukrug i četvrtina kruga |
| - Razlikuje težišta osnovnih ravnih površina | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Objasni postupak proračuna težišta složenih ravnih površina | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izračuna težište složene ravne površine, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Grafički predstavi težište složene ravne površine, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Definiše statički, moment inercije i otporni moment ravnog presjeka | Moment inercije: polarni, aksijalni i centrifugalni |
| - Objasni aksijalni moment inercije složenih ravnih površina primjenom Štajnerove teoreme | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izračuna statički, moment inercije i otporni moment, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,2,3,5 i 6 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijumi 4 i 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Geometrijske karakteristike ravnih presjeka |  |

| Ishod 6 - Polaznik će biti sposoban da Analizira vrste naprezanja u elementima konstrukcije |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Definiše unutrašnje sile opterećenog tijela | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Objasni vrste deformacija tijela | Vrste deformacija: elastične i plastične |
| - Definiše osnovne vrste naprezanja | Vrste naprezanja: aksijalno, izvijanje, smicanje, savijanje i torzija |
| - Objasni vezu napona i deformacije pri aksijalnom naprezanju | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Izračuna dimenzije presjeka aksijalno napregnutih štapova, na zadatom primjeru | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Objasni pojam vitkosti štapa | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Objasni napon i deformaciju kod nosača napregnutih na savijanje | [Kliknite ovdje za unos teksta] |
| - Objasni veze elemenata opterećene na čisto smicanje | Veze elemenata: zakivci, zavrtnjevi, zavarene i drvene veze |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,2,3,4,6,7 i 8 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem.Kriterijum 5 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Otpornost materijala - Vrste naprezanja |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Mehanika i otpornost materijala je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske nastave, vježbi i praktične nastave.Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelim odjeljenjem. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika. Polaznike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.

- Časove vježbi i praktične nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Polaznike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno ili u parovima, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod polaznika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtjevaju sintezu i analizu usvojenih znanja. Prilikom realizacije ishoda 1 preporučuje se izrada zadataka pretvaranja vezanih tijela u slobodna uz primjenu petog aksioma i uslova ravnoteže sistema sučelnih sila. Za rješavanje zadataka grafičkom metodom u svim kriterijumima gdje je to predviđeno, koristiti odgovarajuću razmjeru i pribor za tehničko crtanje.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i odgovarajuće tehničke propise. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće,  internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe polaznika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.

- U cilju podsticanja darovitih polaznika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite polaznike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne polaznike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Veličković B.; Stanković O.; Damjanović - Juhas O.; Jovanović D.; Veličković D., Statika i otpornost materijala za II razred građevinske struke, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2003.

- Veličković B.; Stanković O.; Damjanović - Juhas O.; Jovanović D.; Veličković D., Zbirka zadataka za II razred građevinske struke, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2003.

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula / jedinice kvalifikacije

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna table | 1 |
|  | Komplet pribora za crtanje na školskoj tabli (par trouglova, šestar i uglomjer) | 1 |
|  | Štampani materijal | po potrebi |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova i zakona iz oblasti građevinarstva; izražavanje argumenata i zaključaka na uvjerljiv način; vođenje konstruktivnog dijaloga i razvijanje kritičkog mišljenja i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz Mehanike i otpornosti materijala prilikom korišćenja literature na engleskom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize opterećenja nosača; korišćenje formula, grafikona i šema prilikom rješavanja zadataka iz oblasti statike i otpornosti materijala i dr.)

- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na oblast mehanike i otpornosti materijala, prepoznavanje relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; poštovanje pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka, prezentacija na zadatu temu; sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih i dr.)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg intergiteta, u skladu sa etikom; razvijanje sposobnosti za timski rad i saradnju prilikom realizacije računskih vježbi i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi, razvijanju svijesti o značaju elemenata objekta u projektu i dr.)

# 4. USLOVI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA

4.1. BROJ POLAZNIKA PROGRAMA

Preporučeni broj polaznika za uspješnu realizaciju teorijske nastave u cilju postizanja predviđenih ishoda učenja je do 18. Preporučeni broj polaznika za uspješnu realizaciju praktične nastave je do 6.

4.2. PROSTOR, OKVIRNI SPISAK OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

| REDNI BROJ | NAZIV MODULA | PROSTOR, OKVIRNI SPISAK OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA | KOM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OSNOVE TEHNIČKOG CRTANJA SA NACRTNOM GEOMETRIJOM | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  |  | Tabla za crtanje sa priborom | 1 |
|  |  | Komplet pribora za crtanje na školskoj tabli (par trouglova, šestar i uglomjer) | 16 |
|  |  | Štampani materijal | po potrebi |
|  | OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA I | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  |  | Tabla za crtanje sa priborom | 16 |
|  |  | Alat za zidarske radove (zidarski čekić, maca, dlijeto, špica, cijevna libela (vagres), letva i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinklo, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, libela, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Potrošni materijal (opekarski proizvodi, betonski blokovi, blokovi ispune, prirodni i vještački kamen, termoizolacioni blokovi, beton, armirani beton i malter za zidanje i dr.) | po potrebi |
|  |  | Zaštitna sredstva i oprema (zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, zaštitna maska za lice, naočare, antifon slušalice za uši, zaštitni pojas, zaštitno uže i dr) | od 1 do 16 |
|  |  | Kutija za prvu pomoć | 1 |
|  | PRIPREMNI I POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  |  | Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova (kramp, lopata, grabulja, grtalica, motika, uređaj za štemanje i bušenje (kobre) i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Zidarski alat (zidarski čekić, čekić, maca, macola, špica, dlijeto, lopata, fangla, mistrija, špahtla, četke, ravnjača, letve, gletarica i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Zidarska oprema (mješalica, kolica, posuda za vodu, posuda za malter, pumpa za nanošenje maltera, mašina za finu obradu podloge (helikopter), mašina za štampani beton, metalni kalupi za uzorke, dispenser, vibroletve, fugače i dr.) | od 1 do 4 |
|  |  | Armirački alat (kliješta, čekić, rezači, alat za ispravljanje armature, alat za sječenje armature, alat za savijanje armature, armiračka kliješta i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Armiračka oprema (aparat za zavarivanje, mašina za ispravljanje, savijanje i kidanje armature i dr.) | od 1 do 4 |
|  |  | Tesarski alat (tesarski čekić, kliješta, stega, dlijeto, burgija, svrdlo, turpija, testera, teslica, sjekirica, keser sa drškom, pribor za glačanje i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Tesarska oprema (cirkular, šestar, ugaonik, burgija i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Izolaterski alat (dlijeto, čekić, špahtla, i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Izolaterska oprema (četke, valjci, fen, brener, usisivač i dr.) | od 1 do 4 |
|  |  | Alat i oprema za spravljanje i ugradnju betona i maltera (sita i rešeta za prosijavanje agregata, ručni mikser, gravitaciona mješalica za beton, metalni kalupi za uzorke, vibroigle (pervibratori) i vibro ploče) | od 1 do 4 |
|  |  | Pomoćna sredstva za rad (kolica, japaner, drvena nosila, merdevine, posuda za vodu, posuda za malter i dr.) | od 1 do 4 |
|  |  | Sredstva za obilježavanje radnog prostora (zaštitna ograda, trake za obilježavanje radova, privremena saobraćajna signalizacija) | po potrebi |
|  |  | Potrošni materijal (šljunak, pijesak, kameni agregat, gips, kreč, cement, hemijska sredstva (aditivi), polipropilenska vlakna, razne vrste mrežica, hidroizolacione smješe, suve smješe, ljepila i dr.) | po potrebi |
|  |  | Lutke za kardio pulmonalnu reanimaciju (senior, junior i beba) | 3 |
|  |  | Ormarić prve pomoći sa potrebnim materijalom koji je zakonski propisan | 1 |
|  |  | Kompet prve pomoći za automobil sa potrebnim materijalom koji je zakonski propisan | 1 |
|  |  | Torba prve pomoći | 6 |
|  |  | Aparatura: Trenažni AED (Automatski eksterni defibrilator) | 1 |
|  |  | Potrošni materijal za prvu pomoć (zavoji, gaze, dezinfekciona sredstva, leukoplast, trougle marame, aluminijumske folije i dr.) | po potrebi |
|  |  | Zaštitna sredstva i oprema | 16 |
|  |  | Kutija za prvu pomoć | 1 |
|  | IZVOĐENJE PRIPREMNIH I POMOĆNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA | Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova (kramp, lopata, grabulja, grtalica, motika, uređaj za štemanje i bušenje (kobre), vibro valjak i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Zidarski alat (zidarski čekić, čekić, maca, macola, špica, dlijeto, lopata, fangla, mistrija, špahtla, četke, ravnjača, letve, gletarica i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Zidarska oprema (mješalica, kolica, posuda za vodu, posuda za malter, pumpa za nanošenje maltera, mašina za finu obradu podloge (helikopter), mašina za štampani beton, metalni kalupi za uzorke, dispenser, vibroletve, fugače i dr.) | od 1 do 4 |
|  |  | Armirački alat (kliješta, čekić, rezači, alat za ispravljanje armature, alat za sječenje armature, alat za savijanje armature, armiračka kliješta i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Armiračka oprema (aparat za zavarivanje, mašina za ispravljanje, savijanje i kidanje armature i dr.) | od 1 do 4 |
|  |  | Tesarski alat (tesarski čekić, kliješta, stega, dlijeto, burgija, svrdlo, turpija, testera, teslica, sjekirica, keser sa drškom, pribor za glačanje i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Tesarska oprema (cirkular, šestar, ugaonik, burgija i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Izolaterski alat (dlijeto, čekić, špahtla, i dr.) | najmanje 4 |
|  |  | Izolaterska oprema (četke, valjci, fen, brener, usisivač i dr.) | od 1 do 4 |
|  |  | Alat i oprema za spravljanje i ugradnju betona i maltera (sita i rešeta za prosijavanje agregata, ručni mikser, mješalice za beton, metalni kalupi za uzorke, vibroigle (pervibratori), oplatni vibrator, vibrostolovi i vibro ploče) | od 1 do 4 |
|  |  | Pomoćna sredstva za rad (kolica, japaner, drvena nosila, merdevine, posuda za vodu, posuda za malter i dr.) | od 1 do 4 |
|  |  | Sredstva za obilježavanje radnog prostora (zaštitna ograda, trake za obilježavanje radova, privremena saobraćajna signalizacija) | po potrebi |
|  |  | Potrošni materijal (šljunak, pijesak, kameni agregat, gips, kreč, cement, hemijska sredstva (aditivi), polipropilenska vlakna, razne vrste mrežica, hidroizolacione smješe, suve smješe, ljepila i dr.) | po potrebi |
|  |  | Sredstva i oprema lične zaštite | 16 |
|  |  | Kutija za pomoć | 1 |
|  | OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA II | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  |  | Tabla za crtanje sa priborom | 16 |
|  | MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna table | 1 |
|  |  | Komplet pribora za crtanje na školskoj tabli (par trouglova, šestar i uglomjer) | 1 |
|  |  | Štampani materijal | po potrebi |

4.3. IZVOĐAČI PROGRAMA OBRAZOVANJA

| REDNI BROJ | NAZIV MODULA | PROFIL I NIVO OBRAZOVANJA IZVOĐAČA PROGRAMA OBRAZOVANJA |
| --- | --- | --- |
|  | OSNOVE TEHNIČKOG CRTANJA SA NACRTNOM GEOMETRIJOM | - [Kliknite ovdje za unos teksta] |
|  | OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA I | - [Kliknite ovdje za unos teksta] |
|  | PRIPREMNI I POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI | - [Kliknite ovdje za unos teksta] |
|  | IZVOĐENJE PRIPREMNIH I POMOĆNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA | - [Kliknite ovdje za unos teksta] |
|  | OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA II | - [Kliknite ovdje za unos teksta] |
|  | MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA | - [Kliknite ovdje za unos teksta] |

# 5. REFERENTNI PODACI

Naziv dokumenta: [Klik za unos teksta]

Kod dokumenta: [Klik za unos teksta]

Datum usvajanja dokumenta: [Klik za unos teksta]

Sjednica nadležnog Savjeta na kojoj je dokument usvojen: [Klik] sjednica Nacionalnog savjeta za obrazovanje

Radna grupa za izradu dokumenta:

- [Klik za unos teksta]

Koordinator:

[Klik za unos teksta]

Ostale informacije:

[Klik za unos teksta]