2018

Crna Gora

Drugi dvogodišnji ažurirani izvještaj o klimatskim promjenama

# Spisak eksperata

Koordinator projekta

- Snežana Dragojević

Situacija u zemlji

- Snežana Dragojević

Nacionalni inventar gasova sa efektom staklene bašte

- Irena Tadić

- Duško Mrdak

- Ranka Zarubica

Mitigacija klimatskih promjena i Akcioni plan

- Nebojša Jablan

Ograničenja i nedostaci: Tehnološke, finansijske i potrebe za jačanjem kapaciteta i dobijena podrška

- Justin Goodwin

- Kathryn Hampshire

- Nebojša Jablan

Praćenje, izvještavanje i verifikacija

- Justin Goodwin

- Laurence Opie

- Nebojša Jablan

# Sadržaj

Spisak eksperata	1

Sadržaj	2

Spisak tabela	4

Spisak dijagrama	6

Sažetak	0

Situacija u zemlji	0

Poglavlje 1: Nacionalne okolnosti	6

Opšte informacije	6

Demografski i populacijski trendovi	7

Korišćenje zemljišta	7

Klimatske promjene i ekonomski parametri	8

Opšte  informacije	9

Turizam	10

Poljoprivreda	11

Energetika i industrija	11

Saobraćaj	14

Institucionalni okvir za klimatske promjene u Crnoj Gori	15

Obaveze države	15

Rod i klimatske promjene	19

Poglavlje 2: Nacionalni inventar GHG emisija	22

Uvod	22

Osnovne informacije o inventarima gasova sa efektom staklene bašte i klimatskim promjenama	22

Institucionalna i organizaciona struktura u izradi inventara emisija sa efektom staklene bašte	23

Plan za QA/QC	23

Verifikacija podataka	23

Prikaz trendova GHG emisija	23

Ukupne CO2eq emisije	23

Ukupne emisije CO2	28

Ukupne emisije CH4	28

Ukupne emisije N2O	29

Ukupne emisije PFC	29

Ukupne emisije SF6	30

Ukupne emisije HFC	30

Analiza ključnih kategorija i kompletnosti inventara	31

Energetika	34

Izvori podataka	34

Emisioni trendovi	34

GHG emisije izražene u CO2 eq	34

Emisije CO2	36

Emisije CH4	38

Emisije N2O	40

Indikatori aktivnosti i emisioni faktori	41

Procjena nesigurnosti u sektoru energetike	54

Industrijski procesi	56

Izvori podataka	56

Emisioni trendovi	56

GHG emisije izražene u CO2eq	56

Emisije CO2	59

Emisije CH4	61

Emisije PFC, SF6 i HFC	62

Indikatori aktivnosti i emisioni faktori	65

Procjena nesigurnosti u sektoru industrije i upotrebi proizvoda	67

Poljoprivreda i korišćenje zemljišta	68

Izvori podataka	68

Emisioni trendovi	68

Izvori i ponori GHG emisija izraženi kao CO2 eq	68

Emisije CH4	72

Emisije N2O	73

Indikatori aktivnosti i emisioni faktori	76

Procjena nesigurnosti u poljoprivredi	84

Otpad	85

Izvor podataka	85

Emisioni trendovi	85

CH4 emisije	87

N2O emisije	88

Indikatori aktivnosti i emisioni faktori	89

Odlaganje čvrstog otpada	89

Biološka obrada čvrstog otpada	93

Spaljivanje otpada i spaljivanje otpada na otvorenom	94

Otpadne industrijske vode	96

Procjena nesigurnosti u sektoru otpada	96

Poglavlje 3: Ublažavanje klimatskih promjena i akcioni plan	99

Poglavlje 4: Ograničenja i nedostaci: Tehnološke, finansijske i potrebe za jačanjem kapaciteta i dobijena podrška	116

Uvod	116

Napredak u smanjenju ograničenja	116

Ključni izazovi	117

Podrška potrebna praćenju, izvještavanju i verifikaciji (MRV) trendova GHG emisija i akcije mitigacije	118

Podrška potrebna za sprovođenje akcija mitigacije.	118

Rodna ravnopravnost u mitigaciji klimatskih promjena	120

Dobijena podrška	120

Kratka informacija o nacionalnim sredstvima opredijeljenim za klimatske promjene nakon ratifikacije UNFCCC-a	121

Poglavlje 5: Sistem praćenja, izvještavanja i verifikacije (MRV) u Crnoj Gori	123

Uvod	123

Nacionalni sistem MRV	123

Struktura sistema MRV	124

Portal za upravljanje sistemom MRV	127

Sistemi MRV za adaptaciju, mitigaciju i podršku	127

Sistem MRV za adaptaciju	127

Institucionalna organizacija	127

Tehnički tim eksperata	128

Tokovi podataka	128

Koordinacija, sistemi i alatke	128

Uključivanje zainteresovanih strana	129

Sitem MRV za inventar GHG emisija	129

Institucionalna organizacija	129

Tehnički tim eksperata	129

Tokovi podataka	129

Koordinacija, sistemi i alatke	130

Uključenost zainteresovanih strana	131

Sistem MRV za mitigaciju: Projekcije i analiza klimatske akcije	131

Institucionalna organizacija	131

Tehnički tim eksperata	132

Tokovi podataka	132

Koordinacija, sistemi i alatke	132

Uključenost zainteresovanih strana	133

Sistem MRV za podršku i finansiranje klimatskih akcija	134

Institucionalna organizacija	134

Tehnički tim eksperata	134

Tokovi podataka	134

Koordinacija, sistemi i alatke	134

Uključenost zainteresovanih strana	135

Spisak skraćenica	136

Prilozi	139

Prilog 1: Detaljni prikaz akcija	139

Prilog 2: Rodna ravnopravnost u mitigaciji klimatskih promjena	165

Prilog  3: Spisak zainteresovanih strana	166

Prilog 4: Plan unapređenja	170

# Spisak tabela

Tabela 1: Bruto domaći proizvod 2014-2015	9

Tabela 2: Učešće sektora u Bruto dodatoj vrijednosti (BDV) i zaposlenosti 1990, 2000, 2010. i 2015. godine i projekcije za 2030. godinu	10

Tabela 3: Proizvodnja energije u Crnoj Gori 2014-2015	11

Tabela 4: Izvori finansiranja prioritetnih inveticija za implementaciju INDC	16

Tabela 5: Ukupne GHG emisije izražene kao CO2 eq po sektorima, za period 1990-2015. (Gg)	24

Tabela 6: Ponori GHG emisija izraženi u CO2 eq, 1990 – 2015. godine (Gg)	25

Tabela 7: Ukupne emisije GHG izražene kao CO2 eq, 1990-2015. (Gg)	27

Tabela 8: Analiza ključnih izvora emisija – trendovi 1990. i 2015. godine	31

Tabela 9: Kategorije izvora i ponora koje nisu procijenjene za 2015. godinu	32

Tabela 10: Emisije CO2eq iz sektora energetike i energetskih podsektora, 1990-2015. (Gg)	34

Tabela 11: Emisije CO2 iz sektora energetike i energetskih podsektora, 1990-2015 (Gg)	36

Tabela 12: Emisije CH4 iz sektora energetike i energetskih podsektora, 1990-2015. (Gg)	38

Tabela 13: Emisije N2O iz sektora energetike i energetskih podsektora, 1990- 2015 (Gg)	40

Tabela 14: Donja toplotna moć i sadržaj ugljenika goriva i neenergetskih naftnih derivata	41

Tabela 15: Nacionalni CO2 emisioni faktori za fosilna goriva	42

Tabela 16: Preporučeni CO2 emisioni faktori za goriva	42

Tabela 17: Emisioni faktori za CH4 i N2O iz energetskih podsektora	43

Tabela 18: Emisioni faktori za CH4 – Odbjegle emisije	44

Tabela 19: Potrošnja fosilnih goriva u energetskom sektoru, 1990-2015. (Gg)	44

Tabela 20: Količine eksploatisanog uglja u Crnoj Gori, 1990-2015. (t)	52

Tabela 21: Emisije CO2, referentni i sektorski pristup, 1990, 2014 i 2015.	52

Tabela 22: Nesigurnosti ulaznih podataka i emisionih faktora, 2014 i 2015. (%)	54

Tabela 23: Emisije CO2eq iz industrijskog sektora, 1990-2015.(Gg)	57

Tabela 24: Emisije CO2 iz industrijskih podsektora, 1990-2015. (Gg)	59

Tabela 25: Emisije CH4 iz industrijskih podsektora, 1990-2015. (Gg)	61

Tabela 26: Emisije PFC izražene u CO2eq iz industrijskih podektora, 1990-2015. (Gg)	62

Tabela 27: Emisije SF6 izražene u CO2eq iz industrijskih podsektora, 1990-2015. (Gg)	63

Tabela 28: Emisije HFC izražene u CO2eq iz industrijskih podesektora, 1990-2015. (Gg)	64

Tabela 29: Indikatori aktiivnosti za sektor industrije i upotrebu proizvoda, 1990-2015	65

Tabela 30: Emisioni faktori za industrijsku proizvodnju i upotrebu proizvoda, 1990-2015.	66

Tabela 31: Emisioni faktori za PFC iz 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma (elektroliza), 1990-2015. (kg/t)	66

Tabela 32: Nesigurnosti procjene aktivacionih podataka i emisionih faktora za 2014. i 2015. (%)	67

Tabela 33: Izvori i ponori GHG emisija, izraženi kao CO2 eq iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2013. (Gg)	69

Tabela 34: Emisije CH4 iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2015. (Gg)	72

Tabela 35: Emisije N2O iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2015. (Gg)	74

Tabela 36: Brojnost stočnog fonda i obračuni za za enteričku fermentaciju i upravljanje stajskim đubrivom, 1990-2015 (broj grla)	76

Tabela 37: Kategorije zemljišta (ha) prema programu Corine Land Cover (podaci za 1990/2000/2006/2012. i dalje ekstrapolacijom), 1990-2015.	79

Tabela 38: Gubici šuma uslijed sječe i požara (m3/god), 1990-2015.	80

Tabela 39: Šumski požari, 1990-2015	82

Tabela 40: Emisioni faktori za podsektore 3.A.1 Enterična fermentacija i 3.A.2 Upravljanje stajskim đubrivom 1990-2015. (kg CH4/grlo)	82

Tabela 41: Emisioni faktori za spaljivanje biomase – šumsko zemljište, direktne N2O emisije iz upravljanog zemljišta i indirektne N2O emisije iz upravljanog zemljišta, 1990-2015.	83

Tabela 42: Emisioni faktori za indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom, 1990-2015.	83

Tabela 43: Nesigurnosti procjene aktivacionih podataka i emisionih faktora: enterička fermentacija i upravljanje stajskim đubrivom 1990-2015. (%)	84

Tabela 54: Različite organizacije i njihove nadležnosti	100

Tabela 55. Djelovanja koja su već preduzeta i planirana djelovanja u oblasti proizvodnje energije	104

Tabela 56. Akcije koje su već preduzete i planirane za energetsku efikasnost	106

Tabela 57. Akcije koje su već preduzete i planirane za saobraćaj	107

Tabela 58. Akcije koje su već preduzete i planirane za energiju u oblasti industrije, građevinarstva i rudarstva	109

Tabela 59. Ackcije koje su već preduzete i planiraju se za industrijske procese i korišćenje proizvoda	109

Tabela 60. Akcije koje su već preduzete ili se planiraju za poljoprivredu, šumarstvo i korišćenje zemljišta	111

Tabela 61. Akcije koje su već preduzete ili su planirane za otpad	113

# Spisak dijagrama

Dijagram ES21: Emisije ekvivalenata CO2 eq iz podsektora energetike, 1990-2015. (Gg)	2

Dijagram 1: Kategorije šuma u Crnoj Gori	8

Dijagram 3: Najznačajniji podaci o turizmu za period 2013-2015	11

Dijagram 4: Proizvodnja energije u periodu 2015-2016	12

Dijagram 5: Potrošnja energije	13

Dijagram 7: Ukupne GHG emisije izražene kao CO2 eq sa ponorima, 1990-2015. (Gg)	25

Dijagram 8: Ukupne GHG emisije izražene kao CO2 eq bez ponora, 1990-2015. (Gg)	26

Dijagram 9: Ukupne GHG emisije izražene kao CO2 eq po sektorima, 1990-2015. (Gg)	26

Dijagram 10: Udio GHG emisija iz sektora u ukupnim CO2eq emisijama, 1990-2015. (%)	27

Dijagram 11: Udjeli GHG emisija u ukupnim CO2 eq emisijama, 1990-2015.	28

Dijagram 12: Ukupne emisije CO2 po sektorima, 1990-2015. (Gg)	28

Dijagram 13: Ukupne emisije CH4 po sektorima, 1990-2015. (Gg)	29

Dijagram 14: Ukupne emisije N2O po sektorima, 1990-2015. (Gg)	29

Dijagram 15: Ukupne emisije PFC iz sektora industrije, 1990-2015. (CO2 Gg)	30

Dijagram 16: Ukupne emisije SF6 iz sektora industrije, 1990-2015. (CO2 Gg)	30

Dijagram 17: Ukupne emisije HFC iz sektora industrije, 2005-2015. (Gg)	31

Dijagram 18: Ukupne CO2 eq emisije iz sektora energetike, 1990-2015. (Gg)	36

Dijagram 19: Emisije CO2 eq iz podsektora energetike, 1990-2015. (Gg)	36

Dijagram 20: Ukupne emisije CO2 iz sektora energetike, 1990-2015. (Gg)	38

Dijagram 21: Ukupne emisije CH4 iz sektora energetike, 1990-2015. (Gg)	39

Dijagram 22: Ukupne emisije N2O iz energetskog sektora, 1990-2015. (Gg)	41

Dijagram 23: Ukupne CO2eq emisije iz sektora industrije, 1990-2015. (Gg)	59

Dijagram 24: Ukupne emisije CO2 iz industrijskih sektora i upotrebe proizvoda, 1990-2015. (Gg)	61

Dijagram 25: Ukupne emisije CH4 iz industrijske proizvodnje i upotrebe proizvoda, 1990-2015 (Gg)	62

Dijagram 26: Ukupne emisije PFC (CO2eq) iz industrijske proizvodnje i upotrebe proizvoda,  1990-2015. (Gg)	63

Dijagram 27: Ukupne emisije SF6 (CO2eq) iz industrijske proizvodnje i upotrebe proizvoda, 1990-2015. (Gg)	64

Dijagram 28: Ukupne emisije HFC (CO2eq) iz industrijske proizvodnje i upotrebe proizvoda, 1990-2015. (Gg)	64

Dijagram 29: Izvori i ponori GHG emisija, izraženi kao CO2eq iz poljoprivrede i namjene zemljišta, 1990-2015. (Gg)	72

Dijagram 30: Emisije CO2eq iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2015. (Gg)	72

Dijagram 31: Emisije CH4 iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2015. (Gg)	73

Dijagram 32: Emisije N2O iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2015. (Gg)	75

Dijagram 36 Predloženo institucionalno uređenje za sistem MRV u Crnoj Gori	126

Dijagram 37. Dijagram toka informacija za izradu inventara GHG emisija	130

ZBOG SPAJANJA DOKUMENTA NEDOSTAJE NEKOLIKO DIJAGRAMA U SADRŽAJU.

# Sažetak

Situacija u zemlji

Crna Gora je planinska zemlja u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Ukupna površina joj je 13.812 km2, a morska teritorija iznosi otprilike 2.540 km2. U zemlji ima otprilike 1.265 naselja, od kojih su 40 gradskog tipa, i tu živi 62% populacije. Ostatak stanovništva živi u ruralnim naseljima. U novije vrijeme u porastu je migracija stanovništva iz manje razvijenih krajeva sjevernog regiona u centralni i primorski region, gdje su uslovi za život povoljniji. Ove migracije povećale su pritisak na resurse u urbanim naseljima. Ovaj negativan uticaj takođe se odražava i na ruralna područja, naročito u planinskom dijelu, jer je mnogo zemlje zbog toga neobrađeno i obraslo korovom, žbunjem i drvećem.

Crna Gora ima 620.029 stanovnika (na popisu stanovništva iz 2011. godine). Od toga je 26,3% stanovnika te godine bilo mlađe od 19 godina, 60,9% je bilo starosti 19-65 godina, a 12,8% je bilo osoba starijih od 65 godina. Od 26,3% stanovnika mlađih od 19 godina, 51,9% su bili muškarci, a 48,1% žene. U starosnoj grupi između 19 i 65 godina, ovaj je omjer bio 49,5%:50,5%, dok je u grupi starijih bio veći procenat žena, 57,1% : 42,6%.

Crna Gora obnovila je svoju nezavisnost 2006. godine, a u  zemlji je parlamentarni politički system. Administrativno je Crna Gora podijeljena u 23 političko-teritorijalne jedinice, tj. opštine, koje obavljaju funkcije lokalne uprave. Glavni grad Crne Gore je Podgorica, a ujedno je to i najveći grad (sa 186.000 stanovnika).

Period između 1990. i 2015. godine pratile su velike promjene u strukturi ekonomskih aktivnosti. Udio poljoprivrede i industrije u bruto dodatoj vrijednosti (BDV) značajno je smanjen. Do  2015. godine, udio industrije u BDV smanjen je sa 20,8% na samo 12,9%. Prema industrijskoj politici, do 2020. godine možemo da očekujemo postepeni oporavak. Očekuje se da 2030. godine najveći doprinos BDV daje sektor usluga, dominantno turizam (67%  BDV, i 70% zaposlenosti), a da dođe i do oporavka u industriji, do 20% 2020. godine, i do 22% 2030. godine, sa rastom zaposlenosti do 13%.

Sektor energetike najznačajniji je izvor antropogenih emisija gasova sa efektom staklene baste (GHG). U Crnoj Gori ovaj je sektor odgovoran za 72,3% ukupne emisije gasova sa efektom staklene baste. Najznačajniji industrijski procesi u Crnoj Gori koji su potrošači energije su rudarstvo i industrija metala. U sektoru metalne industrije najistaknutiji su proizvodnja aluminijuma i čelika. Drugi industrijski kapaciteti uključuju preradu hrane, napitaka, duvana, tekstila, kreča, proizvoda od kože, papira, medikamenata i gumenih i plastičnih proizvoda.

U novije vrijeme turistički sektor Crne Gore prošao je kroz brzi razvoj sa povećanjem broja posjetilaca i investicija, i postao najznačajniji i najdinamičniji ekonomski sektor. U scenariju uobičajenog odvijanja stvari, do 2020. godine doći će do porasta GHG emisija iz sektora turizma na 40% iznad referentne vrijednosti iz 1990. godine. Zbog toga je Vlada Crne Gore odlučila da smanji emisije iz ovog sektora i da teži ka nisko-karbonskom razvoju.

U Crnoj Gori, iz sektora saobraćaja dolazi 20% nacionalnih GHG emisija i to je jedini sektor gdje su zabilježena značajna povećanja GHG emisija. Predviđa se da se trend rasta nastavi i da do 2030. godine GHG emisije budu devet puta veće nego 1990. godine. Mnogo je starih vozila (proizvedenih u periodu 1980 – 1994), i prosječna starost registrovanog vozila 2013. godine bila je 14,9 godina. Najveći dio drumskog saobraćaja obavlja se putničkim i komercijalnim vozilima.

Poljoprivredno zemljište u Crnoj Gori pokriva područje od 309.241 hektara i čini 22,4% ukupne teritorije (95,2% su porodična poljoprivredna gazdinstva, a 4,8% registrovane firme u poljoprivredi). Zemljište je fragmentirano. Zbog depopulacije ruralnih područja, šume se uništavaju, a pašnjaci i livade pretvaraju u šumsko zemljište. Porast šumskih požara izaziva štetu uz gubitak drveta i biomase. Takođe postoji smanjenje otpora u šumama i u njihovom biodiverzitetu, te u uništavanju autentičnih krajolika i struktura tla, od čega svi doprinose eroziji i ozbiljnoj degradaciji zemljišta.

Strategija:

Naiconalna strategija za klimatske promjene ključni je strateški dokument u oblasti klimatskih promjena u Crnoj Gori do 2030. godine. On daje smjernice i pravce za politiku klimatskih promjena, kao i analizu mjera politike ublažavanja tih posljedica i radnji koje će se implementirati tokom ovog perioda da bi se smanjile GHG emisije. Nacionalna strategija za klimatske promjene u velikoj se mjeri fokusira na usaglašavanje sa zakonodavnim okvirom EU o klimatskim promjenama, i relativno je nejasna po pitanju prilagođavanja klimatskim promjenama.

Crna Gora takođe je formirala Savjet na visokom nivou kojim predsjedava Predsjednik Crne Gore i koji se fokusira na održivi razvoj. Savjet je osnovala Vlada 2008. godine, a to je bio znak pozitivnih dešavanja u među-institucionalnoj koordinaciji i saradnji. Reforma Savjeta iz 2013. godine ojačala je mandat Savjeta u oblasti klimatskih promjena, i definisala aktivnosti na sprečavanju klimatskih promjena kao strateški prioritet Vlade ka stvaranju nisko-karbonskog društva. Tokom 2016. godine to je postao Nacionalni savjet za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem (u daljem tekstu: Savjet)

Vlada je nedavno usvojila Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičnim akcionim planom za implementaciju Strategije za period 2018 – 2023. godine. Ova je strategija osnovni dokument koji ima za cilj da istakne najvažnije segmente smanjenja rizika od katastrofa na nacionalnom i lokalnom nivou.

Adaptacija nije uključena u NDC Crne Gore, jer Crna Gora za sada nema politiku i/ili strateški dokument za adaptaciju. Međutim, Crna Gora ima relativno netaknutu životnu sredinu, što klimatske promjene ugrožavaju. Crna Gora treba da ugradi adaptaciju u svoje nacionalne sektorske strategije i prakse razvoja i treba da se pobrine da se one dobro uklope u njene strategije smanjivanja rizika i šire ciljeve održivog razvoja.

GHG emisije i njihovo uklanjanje

Dijagram ES1 (ukupne emisije i njihovo uklanjanje) i ES2 (Sektor energetike) pokazuju trendove u GHG emisijama i njihovom uklanjanju u periodu 1990 – 2015. godine. Ova kretanja izvedena su iz ažuriranog inventara gasova sa efektom staklene bašte u Crnoj Gori koji je pripremljen u julu mjesecu 2018. godine. Energetika i industrijski procesi čine najveći dio ukupnih emisija ekvivalenata CO2. Proizvodnja električne energije i toplote za proizvodne procese (uključujući Kombinat aluminijuma) ima najznačajniji uticaj na emisije. Emisije iz saobraćaja rastu i očekuje se da nastave da rastu usljed procvata turističke industrije u Crnoj Gori. Perflourougljovodonici (PFC) u proizvodnji  aluminijuma – elektrolizi – najviše doprinose  emisijama iz industrijskih procesa u Crnoj Gori. Nedavna smanjenja nastala su zbog smanjenja u proizvodnji i zatvaranja postrojenja. Neto uklanjanje emisija u poljoprivredi i kategorije korišćenja zemljišta rezultat su zemljišta pod šumama u Crnoj Gori koja funkcionišu kao veliki karbonski ponori. Ovaj veliki ponor koji stvaraju šume malo ometaju emisije koje nastaju od stoke i đubriva, kao i od kreča koji se korisi za zemljište u relativno maloj poljoprivrednoj proizvodnji u Crnoj Gori.

Dijagram ES1: GHG emisije izražene u ekvivalentima CO2 po sektorima, 1990-2015 (Gg)

Dijagram ES21: Emisije ekvivalenata CO2 eq iz podsektora energetike, 1990-2015. (Gg)

Emisije GHG i ciljevi i djelovanja za njihovo uklanjanje:

Crna Gora postavila je ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija GHG u svom Nacionalno određenom doprinosu(NDC) – 30% smanjenja GHG emisija do 2030. godine (u odnosu na referentnu godinu 1990). Crna Gora je već 2013. godine postigla i izvršila ciljano smnjenje od 40% u poređenju sa nivoima iz 1990. godine. To je bilo rezultat smanjene ekonomske aktivnosti u Kombinatu aluminijuma u Pogorici (KAP) i u poljoprivrednom sektoru, kao i opšteg pada u industrijskoj aktivnosti od 1990. godine, a i kasnije finansijske krize.

U Crnoj Gori se potreba da se nastavi sa smanjivanjem GHG emisija shvata izuzetno ozbiljno, uprkos konfliktnim ekonomski privlačnim mogućnostima za lokalnu industriju uglja i lignita i uprkos cvjetanju turističke industrije. Prognozirani ekonomski rast između 2017 – 2030. godine bazira se na čistoj energiji (hidroelektrane), vjetroelektrane, proizvodnja elektične energije putem fotovoltažnih ćelija, iz biomase, i programi energetske efikasnosti u saobraćaju (izgradnja autoputa i drugi projekti), industriji (posebno industriji metala), turizmu (turistički kompleksi i hoteli) i poljoprivredi. Crna Gora ostaje odlučna da upotrijebi energetske resurse koji su zarobljeni u obliku njenih ležišta ugljena; i zato ima planove za modernizaciju svog postrojenja za sagorijevanje uglja kako bi obezbijedila dugoročnu stabilnost energestkog sistema i pouzdano snabdijevanje električnom energijom odakle će pokrenuti svoju strategiju nisko-karbonske ekonomije. U periodu 2017- 2030. godine, Crna Gora se nada da će, bez ugrožavanja ekonomskog rasta, nastaviti da smanjuje GHG emisije kroz:

    - Mjere energetske efikasnosti: Nekoliko godina ulaganja u bolju energetsku efikasnost javnih objekata (zdravstvo, obrazovanje, kultura i uprava) i stambenih zgrada vrše se kroz 2 programa: Energetska efikasnost u Crnoj Gori (MEEP) i Program energetske efikasnosti javnih objekata (EEPPB), koji se implementiraju do 2022. odnosno 2020. godine. Ovi programi već su doveli do velikih ušteda, a i smanjenja emisija.

    - Poboljšanje industrijskih tehnologija (prvenstveno u industriji metala)

    - Povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije za 33% do 2020. godine. Ovo obuhvata instaliranje kapaciteta za proizvodnju električne energije od energije vode, fotovoltažnih ćelija, vjetra i biomase. Jedan od istaknutih domaćih programa za domaćinstva je Energy Wood, koji obezbjeđuje beskamatne kredite za domaćinstva za kupovinu i instaliranje sistema grijanja koji koriste moderne oblike biomase u tri faze. Do sada je instalirano 1.000 sistema grijanja koji koriste biomasu, a godišnje se emisije smanjuju za 1.388 t CO2.

    - Modernizacija sektora proizvodnje i distribucije energije

Kao najznačajniji pokretač ekonomskog rasta i investicija u Crnoj Gori, turistički sektor odgovoran je (direktno i indirektno) za veliki dio GHG emisija iz saobraćaja, smještaja i drugih aktivnosti vezanih za turizam. U aprilu 2013. godine, UNDP je pokrenuo Projekat “Ka karbonski neutralnom turizmu (www.lowcarbonmne.me), koji će usvojiti sveobuhvatni pristup minimiziranju karbonskog otiska najdinamičnijeg ekonomskog sektora, sa krajnjim ciljem da se smanje GHG emisije iz sektora turizma.

Ograničenja i nedostaci

Ovaj izvještaj naglašava podršku koja je potrebna da se ispune obaveze Crne Gore po Pariskom sporazumu. Ona obuhvata podršku u izgradnji kapaciteta i podršku u implementaciji djelovanja. Sljedeće oblasti razrađene su u više detalja u poglavlju 4.

- Praćenje, izvještavanje i verifikacija (MRV) GHG trendova i aktivnosti  mitigacije  (ublažavanja).

  - Trajni nacionalni sistem za procjenu GHG emisija po izvorima i ponorima i izvještavanje u vidu inventara i nacionalnih izvještaja o inventaru gasova (NIR).

  - Ažuriranje postojećeg pravilnika da bi se definisali konkretni zadaci za svaku instituciju koja dostavlja prilog i/ili podatke.

  - Sprovođenje detaljne analize obaveza po Regulativi EU o mehanizmu praćenja (MMR) i utvrđivanje relevantnih nedostataka i potreba.

  - Obuka za ključne predstavnike Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcija za klimatske promjene (MORT DKK) kako bi se poboljšalo znanje i kapaciteti.

  - Kontinuirani rad na izgradnji timova i izgradnji kapaciteta za zaposlene koji rade u relevantnim institucijama.

  - Obuka i raspoređivanje sistema koji se odnose na inventor GHG

  - Jačanje kapaciteta za izradu nacrta strategije nisko-karbonskog razvoja.

- Podrška koja je potrebna za implementaciju aktivnosti mitigacije.

  - Proizvodnja električne energije: Hidro-potencijal, vjetro-energija, sunčeva energija i biomasa, ulaganje u energetsku infrastrukturu uključujući: gasovod, nove kapacitete sistema za prenos, ažuriranje postojećeg prenosno-distributivnog sistema, podrška preduzetništvu u energetskom sektoru i smanjenje u tehničkim i tehnološkim gubicima u proizvodnji električne energije i prenosu/distribuciji.

  - Energetska efikasnost: tehnologija energetske efikasnosti, široka upotreba ‘pametnih’ sistema u upravljanju potrošnjom i u tehnologiji mreže.

  - Druge aktivnosti mitigacije: ulaganja prvenstveno u organsku poljoprivredu, manja ulaganja u šumarstvo, ulaganja u infrastrukturu za odlaganje čvrstog otpada, kapacitete za upravljanje industrijskim otpadom i otpadnim vodama.

  - Izgradnja kapacieta u oblasti ekspertize i vještina potrebnih za implementaciju mjera mitigacije. Ekspertiza koja se odnosi na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Promovisanje i instaliranje solarnih fotovoltažnih sistema u različitim ekonomskim sektorima. Naučne institucije takođe preuzimaju važnu ulogu i treba da aktivno učestvuju u aktivnostima koje se odnose na izgradnju kapaciteta.

  - Pristup sredstvima: Podrška koja je potrebna u ocjeni međunarodnih sredstava koja se dobijaju po relativno malim kamatnim stopama (od međunarodnih finansijskih institucija i državnih i privatnih banaka).

  - Podizanje svijesti javnosti i ključnih donosilaca odluka: Poboljšati svijest građana o klimatskim promjenama, kako bi se uključio privatni sektor, lokalne vlasti i obezbjedilo angažovanje zajednice na smanjenju GHG emisija kroz podsticaje, radionice i distribuiranje materijala.

Crna Gora mora biti oprezna u zaduživanju po velikim kamatnim stopama za implementaciju ovih aktivnosti. Uz sredstva opredijeljena iz državnog budžeta, Crna Gora mora da poveća implementaciju programa podrške EU za finansiranje aktivnosti vezanih za klimatske promjene. Potrebno je više napora i da bi se obezbijedile donacije za projekte jer tada ne bi bilo ni potrebe za kreditima.

Sistem praćenja, izvještavanja i verifikacije (MVR)

Crna Gora teži ka uspostavljanju nacionalnog sistema za praćenje, izvještavanje i verifikaciju  (MRV) koji će obezbijediti da njena djelovanja usmjerena na klimatske promjene nisu u konfliktu sa ciljevima održivog razvoja. Potrebno je transparentno odlučivanje koje je bazirano na dovoljno informacija, i koje do maksimuma dovodi sinergiju između djelovanja u oblasti klime (Cilj održivog razvoja 13) i drugih ciljeva održivog razvoja. To je moguće jedino sa MRV sistemom koji pruža stabilne i sve transparentnije, tačnije i potpunije podatke na nivou države, te ekspertske resurse koji ih mogu koristiti da obvještavaju donosioce odluka i međunarodne procjene napretka. Poglavlje 5 ističe sadašnje stanje MRV sistema u Crnoj Gori. Ključni ciljevi MRV sistema su:

- Da prikuplja dokaze o klimatskim promjenama u Crnoj Gori  (npr. GHG emisije, osjetljive tačke i uticaji) i mogućnosti (uklanjanje GHG, nisko-karbonski razvoj, nove ekonomske mogućnosti).

- Da obezbijedi osnovu za donošenje odluka i da izvještava o napretku Crne Gore u adaptaciji i ublažavanju, kao i o njenim ambicijama, djelovanjima, podršci (uključujući i finansiranje) i ko-benefitima.

- Da uspostavi i održava domaću ekspertizu u oblasti klimatskih promjena i djelovanje koje ima za cilj da bude  podrška Crnoj Gori u razvoju nisko-karbonske, dobro prilagođene i na klimatske uslove otporne ekonomije.

- Da pruža tehničke savjete i smjernice vladi, domaćim pregovaračima, kao i za process implementiranja akcija na nacionalnom nivou, te kompanijama i građanima o klimatskim promjenama, djelovanjima i napretku.

- Da pruža transparentne i kvalitetne izvještaje (npr. Nacionalni izvještaji, NC, BUR, NDC)

MRV sistem Crne Gore je tek u začetku. On je osmišljen tako da bude podrška redovnom izvještavanju o NC u okviru Dvogodišnjih izvještaja kojima se ažuriraju podaci o GHG inventaru, kao i za pružanje drugih relevantnih informacija o djelovanju u oblasti klime. Crna Gora radi na postizanju višeg nivoa transparentnosti nego što je to obavezno za zemlje koje nisu potpisnice Aneksa I i redovno priprema inventare, a pripremila je i NC i BUR.

Crna Gora je u procesu izrade nacrta Zakona o klimatskim promjenama kojim će regulisati mitigaciju  (ublažavanje) negativnih posljedica klimatskih promjena i adaptaciju  (prilagođavanje) na njih. Kroz taj zakon, organ vlasti nadležan za pitanja životne sredine (Ministarstvo održivog razvoja i turizma) dobija obavezu da donosi Nacionalni plan adaptacije na klimatske promjene i da koordinira MRV aktivnostima kojima se bilježe aktivnosti ublažavanja. Druga relevantna ministarstva imaće obavezu da implementiraju konkretne akcije u oblasti klime.

Poglavlje 1: Nacionalne okolnosti

# Poglavlje 1: Nacionalne okolnosti

Opšte informacije

Crna Gora je planinska zemlja u jugo-istočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Ukupna površina njene teritorije iznosi 13.812 km2, a teritorija mora otprilike 2.540 km2. Dužina njene kopnene granice iznosi 614 km, dok je dužina jadranske obale 316 km.

Crna Gora obnovila je nezavisnost 2006. godine i ima parlamentarni politički sistem. Administrativno je podijeljena u 23 političke teritorijalne jedinice, tj. opštine, koje vrše funkciju lokalnog upravljanja. Glavni grad Crne Gore je Podgorica, a ujedno je to i najveći grad (sa 186.000 stanovnika), dok je grad Nikšić drugi po veličini (sa 72.450 stanovnika).

Demografski i populacijski trendovi

Prema podacima sa popisa stanovništva iz 2011. godine, Crna Gora imala je 620.029 stanovnika, a  gustina populacije bila je 44,9 stanovnika na km2. Od ukupnog broja od 620.029 stanovnika, 306.236 su bili muškarci, a 313.793 žene. 26.3% populacije bilo je mlađe od 19 godina, 60,9% bilo je starosti 19-65 godina, a 12,8% starosti preko 65 godina. Od mlađe generacije, 51,9% bili su muškarci, a 48,21% su žene. U starosnoj grupi 19 – 65 godina, ovaj omjer je bio 49,5% u odnosu na 50,5%, a u grupi starijih bio je veći procenat žena (57,1% : 42,6%).

U zemlji ima otprilike 1.265 naselja, od kojih su 40 gradskog tipa, i tu živi 62% populacije. Ostatak stanovništva živi u ruralnim naseljima. 65,5% žena živi u urbanim područjima, dok je za muškarce taj procenat 63,2%.

U novije vrijeme u porastu je migracija stanovništva iz manje razvijenih krajeva sjevernog regiona u centralni i primorski region, gdje su uslovi za život povoljniji.

Ove migracije povećale su pritisak na resurse u urbanim naseljima koja su se razvila za potrebe privrede i stanovanja. Ovaj negativan uticaj takođe se odražava i na ruralna područja, naročito u planinskom dijelu, jer je mnogo zemlje sada neobrađeno i obraslo korovom, žbunjem i drvećem.

Korišćenje zemljišta

Raznovrsnost tla u Crnoj Gori rezultat je interakcije između prirodnih faktora, reljefa, slojeva zemljišta, klime, vegetacije i živih organizama, uključujući i one na koje utiče čovjek, kao i procesa pedogeneze. Njihova veza oformila je uglavnom autogeno, i u mnogo manjoj mjeri hidrogeno zemljište.

Poljoprivredno zemljište u Crnoj Gori pokriva područje od 309.241 hektara i predstavlja 22,4% teritorije (95,2% porodična poljoprivredna gazdinstva i 4,8% registrovanih poljoprivrednih firmi) i veoma je fragmentirano.

Usljed depopulacije ruralnih područja, šume se šire a pašnjaci i livade pretvaraju u područje pod šumom.

Podaci iz Nacionalne inventure šuma (NFI) pripremljeni 2010. godine, pokazuju da šume pokrivaju 60% teritorije Crne Gore, dok šumsko zemljište pokriva dodatnih 9,7%, što predstavlja značajan dio teritorije zemlje. Po svojoj strukturi, visoke šume obuhvataju 51,1% i predstavljaju 48,9% ukupnog šumskog područja. Većina područja pod visokim šumama nalazi se u sjevernom dijelu Crne Gore. Šikare su karakteristične za centralni i primorski dio zemlje, dok se na primorju nalaze značajna područmakije i mala područja koja zauzima divlja šikara i degradirane šumske formacije.

Prema NFI, Crnu Goru karakeriše dominacija bjelogoričnog drveća koje zauzima 76,2% šumskog područja, dok je 23,8% šumskog područja prekriveno crnogoricom. Dominantne vrste su bukva, hrast, smreka, jela i bor. Omjer vrsta koji se vidi na površini u odnosu na omjer njihovog obima je umnogome drugačiji. Ukupni broj koji je evidentiran u inventaru uključuje: 59 listopadnih i 12 zimzelenih vrsta.

U kontekstu degradacije šumskog zemljišta, požari nanose veliku štetu. Ne samo da dolazi do gubitka šuma, već smo svjedoci degradacije životne sredine, smanjenja otpornosti u šumama i njihovog biodiverziteta, i u uništenja autentičnih krajolika i struktura tla, što sve doprinosi eroziji i teškoj degradaciji zemljišta.

Dijagram 1: Kategorije šuma u Crnoj Gori

Klimatske promjene i ekonomski parametri

Klimatske promjene danas su centralni izazov za ljude i mjesta širom planete. Troškovi pasivnosti su veliki, a pametna rješenja mogu da podstaknu ekonomske mogućnosti, inovacije i veću energetsku pouzdanost, što su ciljevi koje svi ljudi mogu rado da prihvate. Kroz Pariski sporazum svijet se složio tome kako treba raditi u budućem periodu i po prvi put je usaglašeno zajednično djelovanje koje je klimatske promjene postavilo u vrh liste globalnih pitanja.

Ubrzavaje djelovanjau oblasti adaptacije na klimatske promjene i na ublažavanju njihovih posljedica od ključnog je značaja. Crna Gora je postavila ambiciozne ciljeve za mitigaciju  (ublažavanje) posljedica gasova sa efektom staklene baste u svojoj NDC, i to smanjenje emisija GHG od 30% do 2030. godine  (u poređenju sa 1990. godinom kao referentnom godinom). Potreba da se smanje emisije GHG izuzetno se ozbiljno doživljava uprkos postojanju ekonomski privlačnih mogućnosti vezanih za dostupnost uglja i lignita i cvjetanju turističke industrije koji su suprotni namjeri da se GHG emisije smanje. Crna Gora ima relativno netaknutu životnu sredinu koju ugrožavaju klimatske promjene. Stoga primarni cilj Crne Gore mora biti izgradnja otpornosti kroz adaptaciju. Crna Gora treba da ugradi mjere adaptacije u svoje nacionalne sektorske strategije i prakse razvoja i treba da se pobrine da se one dobro uklapaju sa njenim strategijama mitigacije i širim ciljevima održivog razvoja.

Crna Gora teži ka uspostavljanju nacionalnog sistema za Praćenje, izvještavanje i verifikaciju (MRV) koji će obezbijediti da njena djelovanja u oblasti klime ne budu u konfliktu sa ciljevima održivog razvoja. Potrebno je transparentno odlučivanje bazirano da velikoj količini informacija, koje do maksimuma dovodi sinergiju između djelovanja u oblasti klimatskih promjena (SDG 13) i drugih ciljeva održivog razvoja. To je moguće samo sa sistemom za MRV koji omogućuje stabilne i sve transparentnije, tačnije i potpunije podatke na nacionalnom nivou, kao i eksperte koji će ih koristiti da bi donosiocima odluka obezbjeđivali informacije potrebne za donošenje odluka, kao i da odgovarajuće informacije za ocjenu napretka na međunarodnom nivou.

Opšte  informacije

Na osnovu  podataka iz Zavoda za statistiku  (MONSTAT) bruto domaći proizvod Crne Gore 2015. godine iznosio je 3.625 miliona eura, dok je 2014. godine iznosio 3.458  miliona eura. Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2015. godine iznosio je 5.826 eura, dok je 2014. godine iznosio 5.561 euro.

Tabela 1: Bruto domaći proizvod 2014-2015

|  |  | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bruto domaći proizvod po tekućim cijenama, mil. EUR | 3.458 | 3.625 |
| 2 | Stanovništvo, u hiljadama | 621,8 | 622,2 |
| 3 | Bruto domaći proizvod pri konstantnim cijenama (prošlogodišnje cijene), mil. EUR | 5.561 | 5.826 |
| 4 | Bruto domaći proizvod pri konstantnim cijenama (prošlogodišnje cijene), mil. EUR | 3.422 | 3.575 |
| 5 | Realni rast BDP (%) (BDP po ovogodišnjim tekućim cijenama / BDP u tekućim cijenama od prethodne godine) x 100 - 100 | 1,8 | 3,4 |
| 6 | Nominalni rast BDP (%) (BDP po sadašnjim tekućim cijenama / BDP po tekućim cijenama u prethodnoj godini) x 100 – 100 | 2,8 | 4,8 |
| 7 | Deflator (%) (BDP po sadašnjim tekućim cijenama / BDP pri konstantnim cijenama za tekuću godinu) x 100 - 100 | 1,1 | 1,4 |

Dolje dati grafikon predstavlja Socio-ekonomsku analizu pripremljenu za svrhe ratifikacije Pariskog sporazuma. On pokazuje realnu stopu rasta Bruto domaćeg proizvoda (BDP) i industrijske proizvodnje tokom perioda 1990 – 2016. Njihova korelacija može se vidjeti u  periodu tranzicione recesije devedesetih, kao i tokom ekonomske krize, ali se može vidjeti i postepena promjena strukture crnogorske privrede od pretjerano industrijalizovane ekonomije jugoslovenskog tržišta prema postepenoj izgradnji otvorene, eurizovane (*uvođenjem eura kao  valute) i servisno-orjentisane ekonomije, sa modelom razvoja koji se  bazira na rastu  direktnih  stranih ulaganja i jačanju sektora  usluga (što označava najveće povećanje zaposlenosti).

Dijagram 2: Realna stopa rasta BDP u periodu 1990-2016 i projekcije do 2030. godine (MMF do 2022.); Indeks industrijske proizvodnje u periodu  1990-2016.  i njena postepena modernizacija i prestrukturiranje do 2030. godine

Period između 1990. i 2015. godine takođe su pratile velike promjene u strukturi ekonomske aktivnosti i registrovanoj zaposlenosti i nezaposlenosti (Tabela 2). Udio poljoprivrede, a naročito industrije, značajno je smanjen i u bruto dodatoj vrijednosti (BDV) i u zaposlenosti, dok je industrija učestvovala najviše u rastu registrovane zaposlenosti. Do 2015. godine, industrija je smanjila svoj udio u bruto dodatoj vrijednosti (BDV) sa 20,8% na samo 12,9%. Prema industrijskoj politici, do 2020. godine možemo očekivati postepeni oporavak (do 20% u BDP), tako da se može očekivati njen postepeni rast u strukturi BDV do 22% 2030. godine, sa rastom u zaposlenosti do 13% ukupno registrovane zaposlenosti. Nadalje, 2030. godine, najveći doprinos BDV obezbjeđivaće sektor usluga (relativno smanjenje na 67% u BDV i do 79% u zaposlenosti). Sa postepenim oporavkom privrede i prosječnom stopom od 3,5% u periodu nakon 2022. godine, očekuje se smanjenje u registrovanoj nezaposlenosti, gdje bi cilj bio da se stopa smanji na jednocifren broj do kraja naznačenog perioda sa 10,3 na 9,5%. Broj zaposlenih u industrijskom sektoru porastao bi sa 20.900 koliko ih je bilo 2015. godine na 27.000 planiranih 2030. godine.

Tabela 2: Učešće sektora u Bruto dodatoj vrijednosti (BDV) i zaposlenosti 1990, 2000, 2010. i 2015. godine i projekcije za 2030. godinu

| Struktura/sektori | 1990 |  | 2000 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2030* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % BDV | % zaposl. | % BDV | % zaposl. | % BDV | % zaposl | % BDV | % zaposl | % BDV | % zaposl |
| Poljoprivreda i šumarstvo | 12.2 |  | 12.5 | 2.1 | 9.2 | 1.4 | 9.8 | 1.5 | 6.0 | 2.0 |
| Industrija | 20.8 |  | 19.1 | 25.3 | 14.6 | 15.3 | 12.9 | 11.9 | 22.0 | 13.0 |
| Građevinarstvo | 4.0 |  | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 5.0 | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 6.0 |
| Ostale usluge | 63.0 |  | 64.1 | 67.8 | 70.3 | 78.3 | 72.7 | 81.3 | 67.0 | 79.0 |
| Ukupno (mil € i 000 zaposlenih) | 1,618 | 169.5 | 966 | 140.7 | 2,608 | 161.7 | 2,992 | 175.6 | 100 | 210 |
| Registrovana nezaposlenost | 53,700 |  | 81,100 |  | 32,026 |  | 39,991 |  | 24,000 |  |
| Stopa nezaposlenosti | 24.1 |  | 36.6 |  | 16.5 |  | 18.5 |  | 9.5 - 10.3 |  |

Izvor: Monstat, UNSTAT (BDV za 1990) i projekcije za 2030

Turizam

Posljednjih godina sektor turizma u Crnoj Gori prolazi kroz brzi razvoj i sa povećanjem broja posjetilaca i investicija, postaje najznačajniji i najdinamičniji ekonomski sektor. Kao sektor koji najviše doprinosi bruto domaćem proizvodu zemlje (BDP), turizam je jedan od strateških pokretača njenog ekonomskog rasta. Međutim, u scenariju redovnog odvijanja stvari, emisije gasova sa efektom staklene baste iz turističkog sektora porašće do 2020. godine na 40% iznad referentne vrijednosti iz 1990. godine. Zbog ovakvog stanja stvari, Vlada Crne Gore odlučila je da smanji emisije iz ovog sektora i da teži ka nisko-karbonskom razvoju.

Crna Gora je registrovala 1.713.109 posjeta turista tokom 2015. godine, što predstavlja povećanje od 12,9% u odnosu na prethodnu godinu.  Ukupan broj noćenja turista iznosio je 11.054.947, što je 15,7% više nego 2015. godine (MONSTAT 2016).

Ukupan doprinos turizma nacionalnom BDP-u procijenjen je na 794,8 miliona eura (22% ukupnog BDP-a), što je 8,4% više nego 2014. godine (World Travel & Tourism Council, 2016).

Dijagram 3: Najznačajniji podaci o turizmu za period 2013-2015

Izvor: Studija  “GHG emisije iz turizma u Crnoj Gori”, koju je uradio “Faktor CO2“

Poljoprivreda

Tokom 2013. godine, poljoprivreda je generisala 2.771 registrovanih radnih mjesta (1,6% ukupnog broja zaposlenih u Crnoj Gori). Međutim, ovaj obračun nije uzeo u obzir radna mjesta koja postoje na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima (prema popisu iz 2010. godine, na 48.824 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava bilo je angažovano ukupno 98.341 lice. Ako se to obračuna u godišnjim jedinicama rada, to predstavlja gotovo 30% ukupne zaposlenosti u Crnoj Gori). Tokom 2013. godine, BDP je bio 3.327 milijardi eura, od čega je poljoprivreda činila 436,8 miliona eura  (povećanje od 42,4 miliona eura). Uvoz je 2013. godine iznosio 470,6 miliona eura (26,4% ukupnog uvoza).

Primarna poljoprivreda imala je najveći udio u BDP-u. Slaba finalizacija proizvodnje u ruralnim područjima uzrokovana je fokusom na samo-održivosti, prodaji i stavljanju proizvoda na tržište neregistrovanim kanalima, nedostatkom saradnje između proizvođača  i rijetkom upotrebom novih  tehnologija.

Energetika i industrija

Energetski sektor najznačajniji je izvor antropogenih GHG emisija. U Crnoj Gori on je bio odgovoran za 71,8% ukupnih GHG emisija tokom 2014. i 72,37% tokom 2015. godine.  Sektor energetike obuhvata sve aktivnosti koje su vezane za sagorijevanje goriva (čvrstog, tečnog, gasovitog i bio-goriva) iz stacionarnih i mobilnih izvora, kao i kratkotrajne (fugitivne) emisije. Ove emisije nastaju tokom proizvodnje, prevoza, obrade, skladištenja i distribucije fosilnih goriva.

Prema Energetskom bilansu, struktura energije proizvedene 2014. i 2015. godine u Crnoj Gori  bila je:

Tabela 3: Proizvodnja energije u Crnoj Gori 2014-2015

|  | 2014 (GWh) | 2015 (GWh) | 2014/2015 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidro-elektrane | 1.686 | 1.460 | -13,4 |
| Termo-elektrane | 1.322 | 1.411 | 6,73 |
| Ukupno | 3.008 | 2.871 | -4,55 |

- Hidro-elektrana „Perućica” proizvela je 783 GWh;

- Hidro-elektrana „Piva” proizvela je 631 GWh;

- Termo-elektrana „Pljevlja” proizvela je 1411 GWh;

- Male hidro-elektrane proizvele su 45,5 GWh.

Dijagram 4: Proizvodnja energije u periodu 2015-2016

Što se tiče potrošnje energije, prema energetskom bilansu, najveći potrošači energije su distributivna mreža i Kombinat aluminijuma.

Dijagram 5: Potrošnja energije

Najznačajniji industrijski procesi u Crnoj Gori su rudarstvo i industrija metala. U sektoru industrije metala, najistaknutiji su proizvodnja aluminijuma i čelika. Drugi industrijski kapaciteti  uključuju preradu hrane, pića, duvana, tekstila, kreča, proizvoda od kože, papira, medikamenata i gume i proizvoda  od plastike.

U periodu prije 1991. godine, ekonomski razvoj Crne Gore karakterisala je intenzivna industrijska proizvodnja, gdje je udio GHG emisija iz industrijskih procesa činio 49,6% ukupnih emisija 1991. godine. Nakon toga, industrijska proizvodnja je u stalnom padu, a emisije iz ovog sektora činile su 11,7% ukupnih emisija 2014. godine, i ne više od 10% 2015. godine.

Industrijska postrojenja dominantno koriste zastarjelu tehnologiju koju  karakterišu visoki nivoi emisija. Najveća industrijska postrojenja rade u ekstrakcionoj metalurgiji i obradi metala. Nedavno je struktura industrijske proizvodnje promijenjena u određenoj mjeri zbog porasta u oblasti proizvodnje hrane i pića i uvođenja hemijske proizvodnje.

Područja za rudarstvo i zone bogate mineralima brojne su u Crnoj Gori i rasporostranjene na velikoj teritoriji. Istraživanja terena rezultirala su nalaženjem 28 vrsta mineralnih resursa, od kojih se 15 eksploatiše. Procjenjuje se da su 23 vrste minerala sirovine koje su od ekonomskog značaja. U ranijim prostornim planovima nisu precizno utvrđena područja koja treba da budu sačuvana za eksploataciju. Podaci o nalazištima i nivou ležišta bijelog i crvenog boksita pokazuju da se gotovo 1/3 teritorije Crne Gore može registrovati kao nalazište. Rudnici uglja prisutni su u okolini Berana i Pljevajlja; postoje planovi za izgradnju još jednog bloka termo-elektrane u Pljevljima.

Najvažnije rude minerala su crveni i bijeli boksit, pa zatim ruda olova i cinka, lignita, mrkog uglja, bakra, žive, mineralnih izvora za arhitektonske i građevinske svrhe uključujući građevinski kamen i dekorativni kamen, sedru, šljunak, pijesak, glinu za opeke, cement, lapor, dolomit, barit, bentonit, kvarcni pijesak, itd. Rudnici boksita postoje u poručjima visokog krša (najvažniji su smješteni u Opštini Nikšić – Župa Nikšićka), te rudnici olova i cinka koji su smješteni u Mojkovcu i Pljevljima). Ruda bakra koja se još ne eksploatiše, prisutna je u Varini blizu Pljevalja. Arhiektonski-građevinski kamen nalazi se na nekoliko lokacija u svim dijelovima Crne Gore. Ukupne geološke rezerve crvenog boksita iznose 96,244 miliona tona, bijelog boksita oko 1,65 miliona tona sa daljim potencijalnim rezervama koje se procjenjuju na otprilike 2,9 miliona tona i ukupnim rezervama olova i cinka od 46.830.000 tona. Geološke rezerve bakra u Pljevljima procjenjuju se na 5.297.000 tona sa daljim potencijalnim rezervama koje se procjenjuju na oko 2.041.000 tona. Ukupne rezerve arhitektonskog-građevinskog kamena procjenjuju se na oko 95 miliona tona.

Saobraćaj

U Crnoj Gori sektor saobraćaja odgovoran je za 20% nacionalnih emisija GHG i jedini je sektor gdje je zapažen značajan rast GHG emisija i gdje se predviđa da će se taj trend rasta nastaviti: sa 110 ktCO2eq koliko je bilo 1990. godine (referentna godina  u NDC), na 609 ktCO2eq tokom 2013. i dalje na 993 ktCO2eq koliko će u scenariju redovnog odvijanja stvari biti  2030. godine, što je porast za više od 9 puta u poređenju sa referentnom vrijednošću. Nacionalna strategija za klimatske promjene saobraćaj navodi kao jedan od najznačajnijih prioriteta za djelovanje u oblasti klimatskih promjena i daje niz mjera i ciljnih vrijednsoti koje se konkretno odnose na povećanje upotrebe javnog transporta i promovisanje energetski efikasnijih vozila i električnih vozila za javni i individualni prevoz. Strategija takođe naglašava i potrebu da se poveća otpornost sektora saobraćaja na predviđene klimatske uticaje zbog njegove ranjivosti i ključne uloge koju ima u ekonomskom i socijalnom razvoju zemlje.

Na osnovu Akcionog plana za Primjenu mjera korišćenja obnovljivih izvora energije i mjera energetske efikasnosti u sektoru saobraćaja, sektor saobraćaja u Crnoj Gori bazira se na naftnim derivatima (benzin, dizel gorivo i TNG) u drumskom saobraćaju i na električnoj energiji u željezničkom saobraćaju. Najveći udio  ima drumski  saobraćaj. Prema strukturi  goriva koja su  se koristila za vožnju registrovanih vozila u posljednjih 5 godina, najzastupljenija su vozila koja koriste dizel i benzin. Korišćenje biogoriva i drugih alternativnih goriva (osim TNG) nije prisutno. Implementacija mjera energetske efikasnosti  u sektoru saobraćaja i dalje je u začetku.

Najveći udio  u drumskom saobraćaju imaju  putnička i komercijalna vozila, dok druge kategorije imaju jako malo učešće. Uz to je veliki  broj  starih vozila (proizvedenih  u  periodu 1980 – 1989. godine i 1990 – 1994. godine), a prosječna starost svih  vozila registrovanih  2013. godine bila je 14,9 godina. Zbog svoje starosne strukture, većina vozila ne ispunjava standard Euro 3, dok je broj vozila koji ispunjavaju standard Euro 5  relativno mali (9%). Benzinske pumpe dobro su raspoređene po teritoriji Crne Gore. Njih 71 (67,6% ukupnog broja) snabdijeva vozila i TNG gorivom. Sve opštine, osim prestonice Cetinje imaju  organizovani javni prevoz. Ukupan broj linija u javnom prevozu je 106 – najveći broj linija je u opštini Podgorica (28), a najmanji u opštini Berane (3). Sve opštine imaju veći broj prigradskih linija javnog prevoza nego gradskih linija. Neke opštine (Berane i Danilovgrad) imaju samo prigradske linije. Dužina linija javnog prevoza varira u značajnoj mjeri u različitim opštinama: najmanja dužina linija je u opštinama Berane i Tivat,  a najduža u opštinama Nikšić  i Podgorica. Najveći  broj  prevezenih putnika je u  opštini  Podgorica,  a najmanji u opštini Berane. Najmanja starost vozila je u opštini Danilovgrad (5 godina), a najveća u opštini Nikšić (16 godina), dok  je u svim drugim opštinama veća od 7 godina. Udio privatnih prevoznika u javnom prevozu je mali – najveći u opštinama Danilovgrad i Bijelo Polje i relativno mali u Podgorici, Baru, Herceg Novom, Tivtu i Ulcinju.

Institucionalni okvir za klimatske promjene u Crnoj Gori

Crna Gora je postala potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) putem sukcesije, nakon što je postala nezavisna 2006. godine, i to kao potpisnica UNFCCC  koja nija potpisnica Aneksa I.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) najznačajniji je subjekat u državi koji je odgovoran za nacionalnu politiku za životnu sredinu i klimatske promjene i nacionalna je fokalna tačka za UNFCCC.

Crna Gora je donijela Zakon o ratifikaciji Pariskog sporazuma u oktobru 2017. godine, čime je potvrdila svoj INDC predat po UNFCCC u septembru 2015. godine, sa ciljem da se GHG emisije smanje za 30% do 2030. godine (u odnosu na referentnu vrijednost iz 1990. godine).

Došlo je do određenog napretka u institucionalnom okviru i kapacitetima u Crnoj Gori tokom proteklih godina. Crna Gora pripremila je i predala svoj Inicijalna nacionalna komunikacija (INC) 2011. godine. Ona se fokusirala uglavnom na pripremi detaljnog inventara GHG emisija i na opštem opisu koraka koji su preduzeti ili predviđeni  da  bi se implementirala Konvencija. Druga nacionalna komunikacija (SNC) predata je u maju 2015. godine. Prvi dvogodišnji ažurirani izvještaj (FBUR) pripremljen je i predat Sekretarijatu UNFCCC u januaru 2016. godine. Nadalje, Crna Gora je pripremila svoj prvi izvještaj o Procjeni  tehnoloških potreba (TNA) 2012. godine i u  njemu je utvrdila i ocijenila odgovarajuće tehnologije za mitigaciju (ublažavanje posljedica klimatskih promjena) i adaptacije na te promjene u crnogorskom kontekstu.

Nacionalna strategija za klimatske promjene (NCCS) do 2030. godine ključni je strateški dokument u oblasti klimatskih promjena u Crnoj Gori do 2030. godine. U njemu su date smjernice i pravac za politiku vezanu za klimatske promjene do 2030. godine, kao i analiza mjera iz politike ublažavanja posljedica klimatskih  promjena i radnje koje će se implementirati  tokom tog  perioda da bi se smanjile GHG emisije. NCCS se snažno fokusira na usaglašavanje sa zakonodavnim okvirom EU za klimatske promjene, a relativno je nejasan kada je riječ o adaptaciji na klimatske promjene.

Crna Gora je takođe formirala multi-institucionalni Savjet na visokom nivou kojim predsjedava Predsjednik Crne Gore. Ovaj se Savjet fokusira na održivi razvoj. Savjet je osnovala Vlada 2008. godine i to je označilo pozitivan razvoj u  inter-institucionalnoj koordinaciji  i saradnji. Reforma ovog Savjeta do koje je došlo 2013. godine ojačala je njegov mandat u oblasti klimatskih  promjena, kao strateški prioritet Vlade ka stvaranju nisko-karbonskog društva. Tokom 2016. godine ovo je postao Nacionalni savjet za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem (u daljem tekstu: Savjet).

Dodatne politike vezane za klimatske promjene uključuju Nacionalnu strategiju održivog razvoja (NSSD) do 2030. godine donesenu 2016. godine i Nacionalnu strategiju sa Akcionim planom za transponovanje, implementaciju  i  sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena 2016 – 2020 (NEAS). Pitanja klimatskih promjena artikulisana su u NSSD kao ključnom strateškom dokumentu. Ovaj dokument uveo je i koncept efikasnosti resursa i potrebe za cirkularnom ekonomijom. Ovi koncepti se smatraju značajnim doprinosom postizanju ciljeva politike u oblasti klimatskih promjena. NEAS daje ključne aspekte za uspostavljanje potrebnih djelovanja kojima će se ispuniti uslovi koje EU postavlja u oblasti klimatskih promjena, te troškove punog usklađivanja sa uslovima vezanim za životnu sredinu i klimatske promjene u EU. NEAS takođe predstavlja referentnu osnovu u odnosu na koju Vlada ocjenjuje svoj  napredak.

Crna Gora trenutno priprema Zakon o klimatskim promjenama, prvi zakonski dokument koji se posebno bavi klimatskim promjenama. Ovaj Zakon obuhvatiće i uslove koje u ovoj oblasti postavlja EU, tj. biće u skladu sa pravnom tekovinom EU (npr. ETC, MMR itd) i treba da bude pripremljen  tokom 2018. godine.

Obaveze države

Smanjenje od 30% je apsolutni cilj za smanjenje emisija za cijelu privredu i odnosi se na sve gasove sa efektom staklene baste, koje ne kontroliše Protokol iz Montreala i ono obuhvata sljedeće sektore: energetiku, industrijske procese, poljoprivredu i otpad. Uklanjanje GHG iz šumarstva i drugačije namjene za zemljišta nisu uključeni u ovaj obračun, zbog relativno velike nesigurnosti podataka. Crna Gora zadržava pravo da revidira svoju NDC do 2020. godine, ukoliko budu dostupni tačniji podaci i bolje tehničke studije vezane za korišćenje zemljišta i promjenu u korišćenju zemljišta. Crna Gora to može uključiti u svoj ažurirani NDC. Komponenta adaptacije takođe nije uključena u NDC, jer Crna Gora za sada nema nikakvu politiku adaptacije i/ili strateški document o tome. Nivo emisija gasova sa efektom staklene bašte iz sektora uključenih u NDC iznosio je 5.239 kilotona CO2eq 1990. godine. Crna Gora je posvećena da tu količinu do 2030. godine smanji za najmanje 30%, odnosno 1.572 kilotona CO2eq, što je nivo koji  je jednak, ili niži od nivoa od 3.667 kilotona CO2eq.

Već je 2013. godine došlo do značajnog smanjenja GHG emisija za oko 40% u poređenju sa nivoima iz 1990. godine, što je prvenstveno postignuto smanjenjem aktivnosti u industrijskom sektoru (Kombinat aluminijuma Podgorica) i u poljoprivrednom sektoru. Tako je energetski sektor povećao svoj udio u GHG emisijama (isključujući  ponore) na 76%  tokom 2013. godine.

Važno je konstatovati da je, u prethodnom periodu, smanjenje emisija GHG bilo rezultat ukupnog ekonomskog pada, naročito u sektoru industrije metala, tj. u periodu takozvane “tranzicione recesije” 1990-ih i postepenog i skromnog oporavka ekonomije od početka 21. vijeka do danas.

Prognoza ekonomskog rasta u periodu 2017-2030. bazira se na prioritetnim razvojnim projektima  u oblasti: proizvodnje električne energije (hidroelektrane, male hidroelektrane, vjetroelektrane, fotoltažne elektrane, termoelektrana Pljevlja II, programi energetske efikasnosti, itd.), saobraćaja (izgradnja autoputa i drugi projekti), industrije (naročito industrije metala), turizma (turistički kompleksi i hoteli) i poljoprivrede. Dugoročni projekti obuhvaćeni su specijalnim studijama i sektorskim strategijama (Strategija energetskog razvoja do 2030. godine i prateći akcioni plan 2016-2020) kao i Nacionalnom Strategijom održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine (NSDS) sa akcionim planom 2016-2020. i Nacionalnom strategijom za klimatske promjene  do  2030. Godine (NCCS).

U periodu 2017-2030. godine, bez ugrožavanja rasta ekonomskih aktivnosti, mjere za smanjenje GHG emisija treba prvenstveno realizovati kroz:

- Mjere energetske efikasnosti

- Poboljšanje industrijskih tehnologija (prvenstveno u industriji metala)

- Povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj energetskoj potrošnji na 33% do 2020. godine

- Modernizaciju sektora proizvodnje energije

Socio-ekonomska analiza investicija napravljena prije ratifikacije Pariskog sporazuma obuhvata investicije u tri sektora (energetici, industriji i poljoprivredi) koje su potrebne da se postignu ciljevi mitigacije iz NDC, kao i izvore i iznose finansijskih sredstava za svaku investiciju. Najznačajniji cilj socio-ekonomske analize bio je da se istraži da li bi ratifikacija Pariskog sporazuma imala pozitivan neto doprinos/efekat za širu zajednicu (da se postigne dugoročna održivost, uključujući ekonomski i širi razvoj društva) i da li je stoga vrijedna implementacije. U skladu sa ovom studijom, prioritetni investicioni projekti za finansiranje za period 2017 – 2030. godine iznose 1,754 miliona eura, od čega će 91% biti dobijeno od investitora, dok će otprilike 9% biti iz javnih sredstava.

Tabela 4: Izvori finansiranja prioritetnih inveticija za implementaciju INDC

|  | Investicije | Ukupno | Izvori finansiranja programa i projekata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017-2030 | Budžet (uključujući kredite i grantove, tj. donacije) |  | Investitor |  |
|  |  | mil. € | mil. € | % | mil. € | % |
| I | Energetika |  |  |  |  |  |
| 1 | Nove hidroelektrane |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Projekat hidroelektrane na rijeci Morači | 493.71 |  |  | 493.71 | 100 |
|  | 1.2 Projekat hidroelektrane na rijeci Komarnici | 178.00 |  |  | 178.00 | 100 |
| 2 | Revitalizacija postojećih hidroelektrana |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Projekat revitalizacije hidroelektrane Piva | 62.70 |  |  | 62.70 | 100 |
|  | 2.2 Projekat revitalizacije hidroelektrane Perućica | 44.00 |  |  | 44.00 | 100 |
| 3 | TE Pljevlja |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Projekat revitalizacije TE Pljevlja I | 64.50 |  |  | 64.50 | 100 |
|  | 3.2 Projekat izgradnje TE Pljevlja II | 385.20 |  |  | 385.20 | 100 |
| 4 | RSE – Program izgradnje vjetroelektrana |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Vjetroelektrana Krnovo |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Vjetroelektrana Možura | 76.00 |  |  | 76.00 | 100 |
|  | 4.3 Vjetroelektrana (3) 33 MW | 55.00 |  |  | 55.00 | 100 |
| 5 | Male hidroelektrane |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Izgradnja malih hidroelektrana | 160.00 |  |  | 160.00 | 100 |
|  | 5.2 Revitalizacija postojećih malih hidroelektrana | 19.00 |  |  | 19.00 | 100 |
| 6 | Investicije u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije iz budžeta | 140.00 | 140.00 | 100 |  |  |
| 7 | Izgradnja elektrana na bio-gas | 1.20 |  |  | 1.20 | 100 |
| II | Industrija |  |  |  |  |  |
|  | KAP – Modernizacija tehnološkog procesa | 48.60 |  |  | 48.60 | 100 |
| III | Poljoprivreda |  |  |  |  |  |
|  | Mjere u poljoprivredi i oblasti životne sredine | 26.12 | 26.12 | 100 |  |  |
|  | Ukupno | 1,754.03 | 166.12 | 9 | 1,587.91 | 91 |

Kao najznačajniji pokretač ekonomskog rasta i investicija u Crnoj Gori, sektor turizma odgovoran je (direktno ili indirektno) za veliki dio emisija GHG iz saobraćaja, smještaja i drugih aktivnosti vezanih za turizam. U aprilu 2013. godine, UNDP je pokrenuo projekat Ka karbinski neutralnom turizmu u Crnoj Gori, koji će usvojiti sveobuhvatan pristup minimiziranju karbonskog otiska najdinamičnijeg ekonomskog sektora, ka krajnjem cilju smanjenja GHG emisija iz sektora turizma.

Uz to, Vlada je nedavno usvojila Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim akcionim planom za njenu implementaciju za period 2018-2023. godine. Ova je strategija osnovni dokument koji ima za cilj da naglasi najvažnije segmente smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom i nacionalnom nivou. Ključni segment ove strategije je prevencija novih rizika i smanjenje postojećih, kroz implementaciju integrisanih sveobuhvatnih ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih, ekoloških i drugih mjera; prevencija i smanjenje izloženosti i vulnerabilnosti društva na rizike od katastrofa, povećane spremnosti za reagovanje i obnovu i stabilnost samog društva. Ciljevi Strategije u skladu su sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa, kao i sa globalnim nastojanjima i zahtjevima međunarodne zajednice, Evropske komisije i Programom UN za smanjenje rizika od katastrofa.

Rod i klimatske promjene

Crna Gora je parlamentarna demokratija gdje se rodna ravnopravnost priznaje u pravnom okviru i okviru politike kao jedan od najznačajnijih principa. Ustav Crne Gore (iz 2007. godine) proglašava ravnopravnost svih građana jednim od svojih osnovnih principa i pruža mogućnost za uvođenje posebnih mjera za postizanje ukupne ravnopravnosti, uključujući ravnopravnost između žena i muškaraca; Zakon o zabrani diskriminacije (donesen 2010. godine i izmijenjen i dopunjen 2011. 2014. i 2017. godine) i Zakon o rodnoj ravnopravnosti (donesen 2017. godine i izmijenjen i dopunjen 2010, 2011 i 2015. godine) sa Akcionim planom za rodnu ravnopravnost (2007-2010, 2011 – 2016 i 2017-2021) postavljaju osnove za pravnu i institucionalnu zaštitu od rodno zasnovane diskriminacije. Nacionalni zakoni i strategije prepoznaju značaj rodne ravnopravnosti u politikama vezanim za klimatske promjene uključujući sljedeće:

- Nacionalnu strategiju održivog razvoja do 2030. godine, koja obuhvata mjere vezane za cilj održivog razvoja 5 – “Ukinuti rodnu diskriminaciju”

- Strategiju za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja 2015-2020

- Nacionalni strategiju za žensko preduzetništvo (2015-2020) koja može u potpunosti da se implementira u svim politikama za klimatske promjene koje su vezane za ekonomske aktivnosti, preduzetništvo i jednaku raspoređenost ekonomske snage i resursa.

- Rodno-senzitivni pristup proglašen je kao jedan od vodećih principa Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine, ali rodna senzitivnost nije integrisana u ciljeve i mjere Strategije i u njen Akcioni plan.

Crna Gora ima relativno jednak odnos muškaraca i žena u svom stanovništvu. Žene čine samo 46% zaposlenih, a većina žena (75%) zaposlena je u obrazovanju. Jednaki pristup političkoj i ekonomskoj moći, kao i pristup resursima nailaze na prepreke u patrijarhalnoj kulturi koja sprečava jednakost koja se želi postići zakonima za zabranu diskriminacije u Crnoj Gori.

Crna Gora je ratifikovala međunarodne ugovore, kao što su Konvencija UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Okvirna konvencija UN o klimatskim promjenama (UNFCC) koja promoviše rodno-senzitivni pristup i podstiče države potpisnice na orodnjavanje politika u oblasti održivog razvoja i klimatskih promjena. I dalje postoji značajan rodni jaz u donošenju odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. U Skupštini Crne Gore od 81 poslanika 19 su žene (23,5%) [1], dok u lokalnim parlamentima žene čine 25,5%. Muškarci najčešće drža ključne pozicije i na nacionalnom i na lokalnom nivou (Predsjednik Skupštine, Potpredsjednici, Predsjednici lokalnih skupština i njihovi zamjenici). U radnim tijelima Nacionalne skupštine u ovom trenutku 13,79% su žene [2]. Na čelu tri odbora su žene – Zakonodavnog odbora, Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za borbu protiv korupcije [3]. U izvršnoj grani vlasti - u Vladi muškarci zauzimaju poziciju Premijera i sva tri Potpredsjednika Vlade, a 4 od 21 ministra su žene [4] (21%). Na lokalnom nivou od 23 predsjednika opština 3 su žene [5]. Generalno gledano, postoji veliki rodni jaz kod zakonodavaca, zvaničnika i rukovodilaca. Samo 22.0% zakonodavaca, zvaničnika i rukovodilaca su žene.[6]”

Poglavlje 2: Nacionalni inventar GHG emisija

# Poglavlje 2: Nacionalni inventar GHG emisija

Uvod

Nacionalni izvještaj o inventaru gasova s efektom staklene bašte na području Crne Gore za period 1990-2015. godine kao i emisioni inventari za isti period, pripremljeni su u okviru projekta izrade  Drugog dvogodišnjeg izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama (SBUR) prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC).  U izvještaju su dati podaci o pripremi inventara gasova sa efektom staklene bašte (GHG) za godine 2014. i 2015. i o ažuriranju invetara za period 1990-2013. godina. Primjenjena je  metodologija Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) iz 2006. godine, dok je za proračun emisija korišćen programski alat Međuvladinog panela o klimatskim promjena (Ver. 2.54). U Nacionalnom izvještaju o inventaru date su informacije o izvorima podataka korišćenim za izračunavanje emisija, metodologiji proračuna emisija, emisionim faktorima, trendovima GHG emisija, kao i o procedurama kontrole kvaliteta.

Osnovne informacije o inventarima gasova sa efektom staklene bašte i klimatskim promjenama

Crna Gora je ratifikovala Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) sukcesijom 2006. godine i na taj način postala članica konvencije sa statusom zemlje koja nije potpisnica Aneksa 1, i to 27. januara 2007. godine. Ratifikacijom UNFCCC-a i Protokola iz Kjota, Crna Gora se pridružila zemljama koje dijele zabrinutost i preuzimaju aktivnu ulogu u međunarodnim naporima u rješavanju problema klimatskih promjena. Skupština Crne Gore je 11.10.2017. godine izglasala Zakon o potvrđivanju Pariskog sporazuma. Time je Crna Gora postala zemlja potpisnica koja je i ratifikovala Pariski sporazum i obavezala se da doprinosi smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou.

Crna Gora se založila da će smanjiti emisiju GHG za najmanje 1.572 kilotona, na nivo od 3.667 kilotona ili manje. Doprinos Crne Gore naporima međunarodne zajednice u borbi protiv klimatskih promjena, iskazan kroz namjeravani nacionalno utvrđeni doprinos smanjenju emisija gasova s efektom staklene bašte, je najmanje 30 % u periodu do 2030. godine u odnosu na nivo emisija u baznoj 1990. godini.

Ovaj izvještaj pripremljen u skladu s uputstvom UNFCCC-a za izvještavanje o godišnjim inventarima, koje su prihvaćeno Odlukom 18/CP.8COP‐a. U skladu sa uputstvom IPCC-a, korišćeni su nacionalni emisioni faktori gdje je to bilo moguće (u pojedinim aktivnostima sektora energetike, industrije, poljoprivrede i šumarstva), čime je povećana tačnost izračunatih emisija. Za ostale aktivnosti koje predstavljaju izvor GHG emisija, korišćene su preporučene (default) vrijednosti faktora emisije. Proračunom su obuhvaćene emisije koje su posljedica ljudskih aktivnosti i koje obuhvataju sljedeće direktne gasove s efektom staklene bašte: ugljen dioksid (CO2), metan (CH4), azot suboksid (N2O), sintetičke gasove (fluorougljovodonike - HFC i SF6). Emisioni izvori i ponori gasova s efektom staklene bašte podijeljeni su u šest glavnih sektora: energetika, industrijski procesi, upotreba rastvarača i ostalih proizvoda, poljoprivreda, šumarstvo i korišćenje zemljišta i upravljanje otpadom.

Institucionalna i organizaciona struktura u izradi inventara emisija sa efektom staklene bašte

Crnogorski Zakon o životnoj sredini i Zakon o zaštiti vazduha pružaju pravni okvir za praćenje klimatskih promjena i izvještavanje u Crnoj Gori. Zakonski okvir spada u nadležnost Ministarstva održivog razvoja i turizma. Zakonom je propisano da je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine zadužena za održavanje i ažuriranje inventara GHG emisija, za upravljanje podacima i njihovo čuvanje.

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte  je usvojen na osnovu Zakona o zaštiti vazduha. Ovim Pravilnikom se propisuje da se inventar emisija gasova sa efektom staklene bašte izrađuje u skladu sa uputstvom za izvještavanje prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama i uputstvom Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) koje definiše sektore, kategorije i aktivnosti koje su prepoznate kao izvori GHG emisija. Shodno ovome prepoznati su imaoci podataka koji se dostavljaju u svrhu proračuna nivoa emisija. Podaci se dostavljaju u definisanom formatu i vremenskom okviru.

Plan za QA/QC

Plan obezbjeđenja kvaliteta i kontrole kvaliteta (QA/QC) pri izradi inventara gasova s efektom staklene bašte propisan je Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte (Sl. list Crne Gore, br. 66/17). Pravilnik uređuje postupke kontrole kvaliteta i način arhiviranja inventara, pratećeg materijala i dokumentacije. U budućem periodu je predviđeno definisanje Plana kontrole pouzdanosti kao i kontrole kvaliteta.

Verifikacija podataka

U skladu sa Uputstvom IPCC-a izvršena je verifikacija inventara kroz niz jednostavnih provjera kompletnosti i tačnosti, koje uključuju provjeru aritmetičkih grešaka, poređenje nacionalne statistike s međunarodnom statistikom i provjeru procijenjenih emisija ugljen dioksida iz sektora energetike, upoređivanjem rezultata dobijenih primjenom sektorskog i referentnog pristupa.

Prikaz trendova GHG emisija

Ukupne CO2eq emisije

U ovom dijelu dokumenta opisane su ukupne GHG emisije izražene u ekvivalentima emisije ugljen-dioksida (CO2 eq). GHG emisije su preračunate na CO2 eq u skladu sa uputstvom datim u Četvrtom izvještaju o procjeni (4AR IPCC). Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) je sljedeći:

- CO2 -1;

- CH4– 25;

- N2O- 298;

- CF4- 7390;

- C2F6- 12200;

- SF6- 22800;

- HFC23-14,800;

- HFC125-3,500;

- HFC134-1,430;

- HFC134a- 4,470;

- HFC152a-124;

- HFC227ea-3,220;

- HFC236fa-63,009,810;

- HFC4310mee-1,640.

Tabela 5: Ukupne GHG emisije izražene kao CO2 eq po sektorima, za period 1990-2015. (Gg)

| Godina | Energetika (Gg CO2 eq) | Industrijski procesi (Gg CO2 eq) | Poljoprivreda i korišćenje zemljišta Emisije+ponori (Gg CO2 eq) |  | Otpad (Gg CO2 eq) | Ukupne emisije sa ponorima (Gg CO2 eq) | Ukupne emisije bez ponora (Gg CO2 eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 2,409 | 2,603 | -819 | 179 |  | 4,372 | 5,903 |
| 1991 | 2,506 | 3,343 | -838 | 182 |  | 5,193 | 6,738 |
| 1992 | 1,856 | 2,166 | -1,608 | 185 |  | 2,599 | 4,872 |
| 1993 | 1,649 | 810 | -2,204 | 188 |  | 444 | 3,283 |
| 1994 | 1,466 | 103 | -1,974 | 191 |  | -214 | 2,406 |
| 1995 | 853 | 363 | -1,230 | 194 |  | 180 | 2,083 |
| 1996 | 1,888 | 332 | -1,608 | 198 |  | 810 | 3,086 |
| 1997 | 1,894 | 1,772 | -1,957 | 201 |  | 1,911 | 4,513 |
| 1998 | 2,310 | 1,6845 | -2,673 | 205 |  | 1,527 | 4,836 |
| 1999 | 2,383 | 1,889 | -2,646 | 208 |  | 1,834 | 5,118 |
| 2000 | 2,480 | 2,348 | -1,768 | 212 |  | 3,272 | 5,682 |
| 2001 | 2,056 | 2,490 | -2,468 | 214 |  | 2,293 | 5,372 |
| 2002 | 2,606 | 2,548 | -2,635 | 216 |  | 2,735 | 5,989 |
| 2003 | 2,480 | 2,109 | -1,989 | 217 |  | 2,817 | 5,428 |
| 2004 | 2,467 | 1,898 | -1,822 | 217 |  | 2,759 | 5,178 |
| 2005 | 2,251 | 1,760 | -1,673 | 217 |  | 2,554 | 4,656 |
| 2006 | 2,374 | 1,869 | -926 | 215 |  | 3,533 | 4,873 |
| 2007 | 2,251 | 2,029 | -531 | 216 |  | 3,965 | 4,928 |
| 2008 | 2,963 | 1,064 | -1,521 | 214 |  | 2,720 | 4,626 |
| 2009 | 2,016 | 671 | -2,163 | 212 |  | 737 | 3,216 |
| 2010 | 2,701 | 851 | -1,559 | 211 |  | 2,204 | 4,071 |
| 2011 | 2,832 | 864 | -971 | 211 |  | 2,936 | 4,242 |
| 2012 | 2,747 | 444 | -1,148 | 211 |  | 2,254 | 3,735 |
| 2013 | 2,474 | 316 | -1,975 | 209 |  | 1,024 | 3,335 |
| 2014 | 2,373 | 386 | -1,808 | 203 |  | 1,154 | 3,305 |
| 2015 | 2,528 | 411 | -2,012 | 203 |  | 1,131 | 3,494 |

Tabela 6: Ponori GHG emisija izraženi u CO2 eq, 1990 – 2015. godine (Gg)

| Godina | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponori (Gg) | 1,531 | 1,545 | 2,273 | 2,839 | 2,620 | 1,903 | 2,275 | 2,602 | 3,309 | 3,283 |
| Godina | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ponori (Gg) | 2,410 | 3,079 | 3,254 | 2,610 | 2,419 | 2,101 | 1,340 | 964 | 1,907 | 2,479 |
| Godina | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| Ponori (Gg) | 1,867 | 1,306 | 1,481 | 2,312 | 2,151 | 2,363 |  |  |  |  |

Dijagramima 6 i 7 prikazane su neto emisije, izražene kao CO2 eq za period 1990-2015. godina. Dijagramom 6 dat je prikaz ukupnih emisija uzimajući u obzir i njihove ponore, dok grafikon 7 prikazuje emisije bez ponora. Ponori GHG emisija za posmatrani period prikazani su tabelom 6.

Ukupne emisije s ponorima se kreću od -214 Gg CO2 eq. 1994. godine do 5193 Gg 1991. godine. Visoki nivoi ponora CO2 eq posljedica su dobre pošumljenosti teritorije Crne Gore. Nizak nivo procijenjenih emisija iz poljoprivrede dijelom je posljedica nepotpuno procijenjenih emisija usljed nedostatka pouzdanih podataka.

Ukupne emisije gasova s efektom staklene bašte (izuzimajući ponore emisija) prikazane kao CO2 eq se kreću od 2406.24 Gg, 1994.godine do 6738.00 Gg, 1991.godine.

Dijagramom 8 prikazane su emisije CO2 eq po sektorima za period 1990 - 2015. godine

Dijagram 8: Ukupne GHG emisije izražene kao CO2 eq bez ponora, 1990-2015. (Gg)

Dijagram 9: Ukupne GHG emisije izražene kao CO2 eq po sektorima, 1990-2015. (Gg)

Kao što je prikazano na dijagramu 8, sektori energetike i industrijskih procesa imaju najveći udio u ukupnim emisijama CO2eq za posmatrani period. Shodno tome, u zavisnosti od potrošnje energenata, kao i nivoa industrijske proizvodnje bilježe se padovi i porasti procjenjenih emisija u posmatranom periodu.

Udio emisija iz sektora energetike se kreće od 37,19% za 1991. godinu do 74.17% u 2013. godini. Udio emisije industrijskih procesa se kreće od 4.29% u 1994. do 49,61% u 1991. godini. Emisije CO2 eq iz sektora poljoprivrede se kreću u rasponu od 7.57% u 2010. godini do 32.30% u 1995. godini, dok sektor otpada ima najmanji udio u ukupnim emisijama i kreće se od 2.70%, 1991. godine do 7.94%, 1994. godine.

Dijagram 10: Udio GHG emisija iz sektora u ukupnim CO2eq emisijama, 1990-2015. (%)

Kao što je prikazano tabelom 7 i dijagramom 10, najveći udio u ukupnim GHG emisijama ima CO2 (38.03-72.34%), slijede perfluorougljovodonici (PFC) (CF4 i C2F6) sa udjelom od 6.92% do 46.54%, udio CH4 kretao se od 11.71% do 40.68%, a udio N2O je bio od 2.43% do 7.74 %. Najmanji udio u ukupnim emisijama imao je SF6 i on se kretao od 0.01% do 0.07%. Shodno podacima koji su bili na raspolaganju tokom preračunavanja inventara procijenjene su emisije HFC za period 2011-2015. godine na osnovu statističkih podataka AZPŽS. Softverskom alatkom 2006 IPCC urađeno je automatsko ažuriranje za period 2005-2010. godine za podsektor 2.F. Upotreba alternativnih supstanci samo za supstance koje utičnu na oštećenje ozona (2.F.1 – Frižideri i klima uređaji).

Tabela 7: Ukupne emisije GHG izražene kao CO2 eq, 1990-2015. (Gg)

| Godina | CO2 | CH4-CO2 eq | N2O-CO2 eq | PFC - CO2 eq | SF6 - CO2 eq | HFC- CO2 eq | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 2,452 | 882 | 179 | 2,389 | 0.78 |  | 5,903 |
| 1991 | 2,563 | 863 | 177 | 3,136 | 0.78 |  | 6,738 |
| 1992 | 1,878 | 837 | 164 | 1,993 | 0.78 |  | 4,872 |
| 1993 | 1,553 | 837 | 156 | 738 | 0.78 |  | 3,283 |
| 1994 | 1,368 | 813 | 151 | 73.4 | 0.78 |  | 2,406 |
| 1995 | 797 | 848 | 161 | 277 | 0.78 |  | 2,083 |
| 1996 | 1,806 | 840 | 161 | 277 | 0.78 |  | 3,086 |
| 1997 | 1,918 | 818 | 153 | 1,623 | 0.78 |  | 4,513 |
| 1998 | 2,331 | 813 | 151 | 1,542 | 0.84 |  | 4,836 |
| 1999 | 2,402 | 822 | 149 | 1,743 | 0.84 |  | 5,118 |
| 2000 | 2,521 | 820 | 160 | 2,180 | 0.92 |  | 5,682 |
| 2001 | 2,143 | 789 | 145 | 2,295 | 0.92 |  | 5,372 |
| 2002 | 2,646 | 853 | 147 | 2,343 | 0.97 |  | 5,989 |
| 2003 | 2,541 | 832 | 153 | 1,902 | 1.15 |  | 5,428 |
| 2004 | 2,534 | 815 | 148 | 1,681 | 1.33 |  | 5,178 |
| 2005 | 2,319 | 664 | 117 | 1,550 | 1.43 | 1.85 | 4,656 |
| 2006 | 2,442 | 660 | 119 | 1,646 | 1.49 | 5.42 | 4,873 |
| 2007 | 2,416 | 577 | 125 | 1,797 | 1.49 | 10.6 | 4,928 |
| 2008 | 3,007 | 638 | 120 | 842 | 1.52 | 17.4 | 4,626 |
| 2009 | 1,990 | 559 | 111 | 530 | 1.54 | 25.6 | 3,216 |
| 2010 | 2,761 | 499 | 98.9 | 677 | 1.55 | 35.1 | 4,071 |
| 2011 | 2,818 | 600 | 117 | 658 | 1.6 | 45.9 | 4,242 |
| 2012 | 2,702 | 594 | 117 | 259 | 2 | 61.3 | 3,735 |
| 2013 | 2,395 | 587 | 116 | 161 | 2.19 | 73.3 | 3,335 |
| 2014 | 2,297 | 588 | 110 | 223 | 2.23 | 85.4 | 3,305 |
| 2015 | 2,440 | 597 | 120 | 240 | 1.88 | 94.1 | 3,494 |

Dijagram 11: Udjeli GHG emisija u ukupnim CO2 eq emisijama, 1990-2015.

Ukupne emisije CO2

Dijagramom 11 prikazane su ukupne emisije CO2. Za posmatrani period najveći udio u ukupnim emisijama CO2 imao je sektor energetike (89 - 97%), dok je sektor industrije učestvovao sa 3 - 10%.

Dijagram 12: Ukupne emisije CO2 po sektorima, 1990-2015. (Gg)

Ukupne emisije CH4

Dijagramom 12 prikazane su ukupne emisije CH4. Za posmatrani period najveći udio u ukupnim emisijama CH4 imao je sektor poljoprivrede (44 - 66%), sektor energetike učestvovao je sa 6.8-22.7%, dok je sektor otpada doprinio u ukupnim emisijama CH4 sa 20 - 40%.

Dijagram 13: Ukupne emisije CH4 po sektorima, 1990-2015. (Gg)

Ukupne emisije N2O

Dijagramom 13 prikazane su ukupne emisije N2O. Za posmatrani period najveći udio u ukupnim emisijama N2O imao je sektor poljoprivrede (60 - 82%), sektor energetike učestvovao je sa 11 - 28% dok je sektor otpada doprinio u ukupnim emisijama N2O sa 0.02 – 0.04%.

Dijagram 14: Ukupne emisije N2O po sektorima, 1990-2015. (Gg)

Ukupne emisije PFC

Shodno raspoloživim podacima za posmatrani period procijenjene su emisije PFC (CF4, C2F6) iz industrijskih procesa, odnosno – proizvodnje aluminijuma –  pogoni elektrolize (dijagram 14).

Dijagram 15: Ukupne emisije PFC iz sektora industrije, 1990-2015. (CO2 Gg)

Ukupne emisije SF6

Shodno raspoloživim podacima za posmatrani period procijenjene su emisije SF6 iz podsektora 2.G- Ostala proizvodnja i upotreba proizvoda (2.G.1 Električna oprema) (dijagram 15).

Dijagram 16: Ukupne emisije SF6 iz sektora industrije, 1990-2015. (CO2 Gg)

Ukupne emisije HFC

Za procjenu ukupnih emisija HFC dostupni su bili podaci za period 2011-2013. godina. Procijenjene su emisije iz podsektora 2.F-Upotreba supstanci koje su alternativa supstancama koje oštećuju ozon, tj. iz aktivnosti 2.F.1-Frižideri i klima uređaji 2 (dijagram 16).

Dijagram 17: Ukupne emisije HFC iz sektora industrije, 2005-2015. (Gg)

Analiza ključnih kategorija i kompletnosti inventara

Analiza ključnih izvora i kompletnosti inventara urađena je na osnovu metodologije Međuvladinog panela o klimatskim promjenama , korišćenjem pristupa 1 (Tier 1 approach). U tabeli 8 data je ocjena trenda ključnih izvora emisija za 1990. i 2015. godinu, a u tabeli 9 kategorije izvora i ponora čije emisije nijesu procijenjene za 2015. godinu. Za prikazivanje neprocijenjenih kategorija korišćene su IPCC oznake (Not occurring (NO) – ne pojavljuje se, Not estimated (NE) – nije procijenjeno).

Tim za izradu inventara je obavio analizu ključnih kategorija u kojoj je utvrdio kategorije koje su najviše doprinijele apsolutnom nivou nacionalnih emisija i uklanjanja (procjena nivoa) i trendu emisija i uklanjanja (ocjena trenda). U analizi je primijenjen pristup 1 iz Uputstva IPCC-a, po kojem su ključne kategorije one koje doprinose sa do 95% od ukupnog nivoa/trenda kada se saberu u silazećem redu veličine.

U procjeni nivoa kategorija i njihovog doprinosa 2014. godine ustanovljeno je da su najznačajnije kategorije sa najvišom apsolutom vrijednošću od Gg CO2 eq.

U procjeni trenda je korišćena 1990. godina kao polazna godina i 2014. godina kao posljednja godina inventara. Svrha procjene trenda je bila da se naglase kategorije sa trendovima koji su se značajno razlikovali od trenda sveukupnog inventara, bez obzira da li se trend kategorije povećavao ili smanjivao ili da li se radilo o ponoru ili izvoru.

Tabela 8: Analiza ključnih izvora emisija – trendovi 1990. i 2015. godine

| Kategorija | Procjena CO2eq emisija za 1990. godinu (Gg) | Procjena CO2eq emisija za 2015. godinu (Gg) | Procjena trenda | Kumulativni udio u ukupnoj emisiji (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2C3 – Metalna industrija –Proizvodnja aluminijuma - PFCs | 2,389 | 240 | 0.217 | 41% |
| 1A1 – Sagorijevanje goriva - Energetika (čvrsta goriva) - CO2 | 1,111 | 1,555 | 0.158 | 70% |
| 1A3b – Sagorijevanje goriva- Saobraćaj –Drumski saobraćaj- CO2 | 330 | 563 | 0.065 | 82% |
| 1A2 – Sagorijevanje goriva- Proizvodna industrija i građevinarstvo - CO2 | 61 | 179 | 0.025 | 87% |
| 2F1 – Upotreba alternativnih supstanci koje ne oštećuju ozon – frižideri i klima uređaji - HFCs, PFCs | NA | 94 | 0.017 | 90% |
| 4A – Odlaganje čvrstog otpada - CH4 | 158 | 178 | 0.015 | 93% |
| 3A1 – Enterička fermentacija - CH4 | 484 | 230 | 0.011 | 95% |
| 1A4 – Sagorijevanje goriva – Ostali sektori - CO2 | 178 | 68 | 0.007 | 96% |

Tabela 9: Kategorije izvora i ponora koje nisu procijenjene za 2015. godinu

| Sektor/Kategorija izvora prema IPCC | IPCC oznaka |
| --- | --- |
| 1 Energetika |  |
| 1A2 Industrija i građevinarstvo |  |
| 1A2b Industrija obojenih metala | NO |
| 1A2c Hemijska industrija | NO |
| 1A2d Industrija papira | NO |
| 1A2g Transportna oprema | NO |
| 1A2h Proizvodnja mašina | NO |
| 1A2i Rudarstvo i proizvodnja kamena | NE |
| 1A2k Građevinarstvo | NE |
| 1A2l Industrija tekstila i kože | NO |
| 1A3 Saobraćaj |  |
| 1A3c Željeznički saobraćaj | NE |
| 1A3di Međunarodni bunker (vodeni) | NE |
| 1A3e Ostali | NE |
| 1A4 Ostali sektori |  |
| 1A4ci Sagorijevanje u stacionarnim izvorina | NE |
| 1A4ciii Mobilni izvori u ribarstvu | NE |
| 1A5 Neodređeno |  |
| 1A5b Mobilni izvori |  |
| 1A5bi Mobilni (avio) | NE |
| 1A5bii Mobilni (vodeni) | NE |
| 1A5c Multilateralne aktivnosti | NE |
| 1B Odbjegle emisije |  |
| 1B1ai Podzemni kopovi | NO |
| 1B1b Nekontrolisano sagorijevanje u skladištima uglja | NE |
| 1B1c Transformacije čvrstih goriva | NE |
| 1B2 Nafta i prirodni gas | NO |
| 1B3 Ostale emisije iz proizvodnje energije | NE |
| 1C Transport i skladištenje CO2 | NO |
| 2 Industrijski procesi |  |
| 2A Industrija mineralnih sirovina | NO |
| 2B Hemijska industrija | NO |
| 2C Metalna industrija |  |
| 2C2 Proizvodnja ferolegura | NO |
| 2C4 Proizvodnja magnezijuma | NO |
| 2C5 Proizvodnja olova | NO |
| 2C6 Proizvodnja cinka | NO |
| 2C7 Ostalo | NO |
| 2E Elektronska industrija | NO |
| 2F Upotreba alternativnih supstanci |  |
| 2F1b Mobilni uređaji za klimatizaciju | NE |
| 2F2 Sredstva za potiskivanje pjena | NE |
| 2F3 Protivpožarni aparati | NE |
| 2F4 Aerosoli | NE |
| 2F5 Rastvarači | NE |
| 2F6 Ostala primjena | NE |
| 2G Proizvodnja i korišćenje ostalih proizvoda |  |
| 2G1a Proizvodnja elektro-oprema | NO |
| 2G1c Odlaganje elektro-opreme | NE |
| 2G2 SF6 i PFCs iz ostale primjene | NE |
| 2G3 N2O iz ostale primjene | NE |
| 2H Ostala industrija |  |
| 2H1 Industrija papira | NO |
| 2H3 Ostala industrija | NO |
| 3 Poljoprivreda, šumarsto i korišćenje zemljišta |  |
| 3A Stočarstvo |  |
| 3A1b Enterička fermentacija- bizoni | NO |
| 3A1e Enterička fermentacija- kamile | NO |
| 3A1g Enterička fermentacija- mule i magarci | NE |
| 3A1j Enterička fermentacija Ostalo | NE |
| 3A2b Upravljanje stajskim đubrivom- bizoni | NO |
| 3A2e Upravljanje stajskim đubrivom- kamile | NO |
| 3A2g Upravljanje stajskim đubrivom- mule i magarci | NE |
| 3A2g Upravljanje stajskim đubrivom-ostalo | NE |
| 3B Zemljište |  |
| 3B1b Prenamjena u šumsko zemljište | NE |
| 3B3b Prenamjena u travnjake | NE |
| 3B4 Močvarna zemljišta | NE |
| 3B5 Naselja | NE |
| 3B6 Ostala zemljišta | NE |
| 3C Agregirani izvori |  |
| 3C1c Sagorijevanje biomase travnjaka | NE |
| 3C1d Ostalo spaljivanje biomase | NE |
| 3C7 Proizvodnja riže | NE |
| 3C8 Ostalo | NE |
| 3D Ostalo | NE |
| 4 Otpad |  |
| 4B Biološki tretman čvrstog otpada | NO |
| 4C1 Spalionice otpada | NO |
| 4C2 Spaljivanje otpada na otvorenom | NE |
| 4D2 Tretman i ispuštanje industrijskih voda | NE |
| 4E Ostalo | NE |
| 5 Ostalo | NE |

Energetika

Sektor energetike predstavlja osnovni izvor GHG emisija koje su nastale ljudskim djelovanjem. U Crnoj Gori energetika učestvuje u ukupnim GHG emisijama sa 71jh.8% u 2014. i 72.37% u 2015. godini. Sektor energetike obuhvata sve aktivnosti koje se odnose na sagorijevanje goriva (čvrstih, tečnih, gasovitih i bio goriva) u stacionarnim i mobilnim izvorima, kao i odbjegle emisije iz goriva. Odbjegle emisije nastaju tokom proizvodnje, prenosa, prerade, skladištenja i distribucije fosilnih goriva.

Izvori podataka

Podaci koji se odnose na potrošnju, uvoz i distribuciju goriva u Crnoj Gori dostavljeni su od strane Zavoda za statistiku – MONSTAT-a. Podaci su obrađeni i sistematizovani u okviru energetskih bilansa koji predstavljaju osnovu za procjenu GHG emisija iz energetskog sektora. U svrhu izrade inventara, ali i u sklopu svojih redovnih aktivnosti, MONSTAT je ažurirao ostvarene energetske bilanse za 2014. i 2015. godinu.

Za verifikaciju inventara korišćena je evidencija o potrošnji fosilnih goriva u velikim industrijskim postrojenjima koja je Agenciji data na uvid.

Emisioni trendovi

Procjena direktnih GHG emisija iz energetskog sektora urađena je u skladu sa metodologijom IPCC-a iz 2006. godine i Uputstvom IPPC-a iz 2000. godine o dobroj praksi i upravljanju nesigurnostima u izradi nacionalnih inventara GHG emisija. U skladu sa raspoloživim nacionalnim podacima (donje kalorične vrijednosti i specifične emisije ugljenika fosilnih goriva), za procjenu emisija je korišćen kombinovano Tier1 i Tier 2 pristup. Za posmatrani period, procijenjene emisije iz energetskih podsektora prikazane su u tabelama 10, 11, 12 i 13.

GHG emisije izražene u CO2 eq

U ukupnim emisijama iz sektora energetike najveći doprinos imaju aktivnosti vezane za proizvodnju električne energije i toplote. Evidentirani pad emisija u periodu od 1992-1995. i 2009. godine rezultat je smanjene proizvodnje električne energije u TE ,,Pljevlja˝, smanjene proizvodnje u pogonu Energane Kombinata aluminijuma Podgorica, kao i ukupne ekonomske krize u zemlji.

Emisije iz podsektora saobraćaja bilježe lagani, konstantni trend rasta u navedenom periodu, shodno povećanju broja motornih vozila u zemlji (tabela 10). Potreba usklađivanja metodologije za izradu planiranih i ostvarenih energetskih bilansa sa zahtjevima izvještavanja Evropskom zavodu za statistiku (EUROSTAT) i Međunarodnoj agenciji za energetiku (IEA) uslovila je da je MONSTAT kreirao novi obrazac za izvještavanje. Naročito se primjećuje razlika u dijelu koji tretira potrošnju bio mase. Ovdje je obrađena potrošnja ogrijevnog drveta i drvnog ostatka, peleta, drvenog uglja i ostale primarne čvrste bio mase. Takođe je bitno pomenuti da je za avio gorivo uvedena definicija mlaznog kerozina, dok je do 2013. godine korišćen pojam mlaznog goriva.

Tabela 10: Emisije CO2eq iz sektora energetike i energetskih podsektora, 1990-2015. (Gg)

| Kategorija | 1990 | 1991 |  | 1992 |  | 1993 |  | 1994 |  | 1995 |  | 1996 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Energetika | 2,409 | 2,506 |  | 1,856 |  | 1,649 |  | 1,466 |  | 853 |  | 1,888 |  |
| 1.A –Sagorijevanje goriva | 2,363 | 2,467 |  | 1,817 |  | 1,601 |  | 1,425 |  | 805 |  | 1,847 |  |
| 1.A.1 – Proizvodnja el. energije i toplote | 1,435 | 1,394 |  | 1,093 |  | 996 |  | 827 |  | 166 |  | 1,120 |  |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 278 | 395 |  | 258 |  | 195 |  | 206 |  | 202 |  | 241 |  |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 346 | 399 |  | 251 |  | 195 |  | 217 |  | 233 |  | 287 |  |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 286 | 257 |  | 206 |  | 209 |  | 169.2 |  | 195 |  | 190 |  |
| 1.A.5 - Neodređeno | 18.9 | 21.9 |  | 9.68 |  | 6.48 |  | 6.50 |  | 9.9 |  | 9.64 |  |
| 1.B – Odbjegle emisije iz goriva | 46.2 | 39.1 |  | 38.5 |  | 48.00 |  | 40.8 |  | 47.4 |  | 40.8 |  |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva | 46.2 | 39.1 |  | 38.5 |  | 48.00 |  | 40.8 |  | 47.4 |  | 40.8 |  |
| Kategorija | 1997 | 1998 |  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
| 1 - Energetika | 1,894 | 2,310 |  | 2,383 |  | 2,480 |  | 2,056 |  | 2,606 |  | 2,480 |  |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 1,859 | 2,275 |  | 2,348 |  | 2,446 |  | 2,027 |  | 2,549 |  | 2,445 |  |
| 1.A.1 – Proizvodnja el. energije i toplote | 1,115 | 1,417 |  | 1,397 |  | 1,522 |  | 1,181 |  | 1,725 |  | 1,632 |  |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 200 | 183 |  | 180 |  | 176 |  | 188 |  | 190 |  | 161 |  |
| 1.A.3 - Saobraćaj | 303 | 426 |  | 519 |  | 519 |  | 452 |  | 368 |  | 385 |  |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 219 | 220 |  | 227 |  | 200 |  | 187 |  | 237 |  | 238 |  |
| 1.A.5 - Neodređeno | 21.5 | 29.5 |  | 25.2 |  | 28.6 |  | 19.3 |  | 29.7 |  | 28.9 |  |
| 1.B – Odbjegle emisije iz goriva | 35.3 | 34.8 |  | 35.4 |  | 34.1 |  | 29.1 |  | 57.0 |  | 35.2 |  |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva | 35.3 | 34.8 |  | 35.4 |  | 34.1 |  | 29.1 |  | 57.0 |  | 35.2 |  |
| Kategorija | 2004 | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| 1 - Energetika | 2,467 | 2,251 |  | 2,374 |  | 2,251 |  | 2,963 |  | 2,016 |  | 2,701 |  |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 2,430 | 2,219 |  | 2,338 |  | 2,222 |  | 2,925 |  | 1,995 |  | 2,658 |  |
| 1.A.1 – Proizvodnja el. energije i toplote | 1,564 | 1,145 |  | 1,273 |  | 1,025 |  | 1,561 |  | 841 |  | 1,767 |  |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 171 | 439 |  | 428 |  | 458 |  | 455 |  | 170 |  | 83.7 |  |
| 1.A.3 - Saobraćaj | 437 | 409 |  | 435 |  | 531 |  | 606 |  | 707 |  | 619 |  |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 237 | 196 |  | 177 |  | 175 |  | 271 |  | 245 |  | 156 |  |
| 1.A.5 - Neodređeno | 22.2 | 29.1 |  | 25.7 |  | 33.1 |  | 32.6 |  | 32.9 |  | 32.7 |  |
| 1.B - Odbjegle emisije iz goriva | 36.4 | 31.3 |  | 36.0 |  | 28.4 |  | 37.9 |  | 20.8 |  | 42.2 |  |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva | 36.4 | 31.3 |  | 36.0 |  | 28.4 |  | 37.9 |  | 20.8 |  | 2,658 |  |
| Kategorija | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1 - Energetika | 2,832 |  | 2,747 | 2,474 | 2,373 |  | 2,528 |  |  |  |  |  |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 2,789 |  | 2,708 | 2,437 | 2,337 |  | 2,485 |  |  |  |  |  |
| 1.A.1 – Proizvodnja el. energije i toplote | 1,807 |  | 1,807 | 1,543 | 1,495 |  | 1,563 |  |  |  |  |  |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 53.2 |  | 44.2 | 76.1 | 148 |  | 181 |  |  |  |  |  |
| 1.A.3 - Saobraćaj | 666 |  | 643 | 615 | 536 |  | 573 |  |  |  |  |  |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 257 |  | 208 | 131 | 158 |  | 168 |  |  |  |  |  |
| 1.A.5 - Neodređeno | 6.31 |  | 6.30 | 72.2 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 1.B - Odbjegle emisije iz goriva | 43.0 |  | 38.9 | 36.9 | 36.0 |  | 43.9 |  |  |  |  |  |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva | 43.0 |  | 38.9 | 36.9 | 36.0 |  | 43.9 |  |  |  |  |  |

Ukupne GHG emisije izražene kao CO2eq. iz sektora energetike za period od 1990. do 2015. godine prikazane su na dijagramu 17, a na dijagramu 18 prikazane su emisije CO2eq po energetskim podsektorima.

Dijagram 18: Ukupne CO2 eq emisije iz sektora energetike, 1990-2015. (Gg)

Dijagram 19: Emisije CO2 eq iz podsektora energetike, 1990-2015. (Gg)

Emisije CO2

Usljed sagorijevanja lignita u TE “Pljevlja” aktivnost 1.A.1- Proizvodnja električne energije i toplote učestvuje najviše u ukupnim emisijama CO2 iz sektora energetike (tabela 11 i dijagram 19).

Tabela 11: Emisije CO2 iz sektora energetike i energetskih podsektora, 1990-2015 (Gg)

| Kategorija | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Energetika | 2,239 | 2,357 | 1,706 | 1,481 | 1,340 | 712 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 2,239 | 2,357 | 1,706 | 1,481 | 1,339 | 712 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije | 1,428 | 1,388 | 1,088 | 991 | 823 | 165 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 277 | 393 | 257 | 194 | 205 | 201 |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 338 | 390 | 246 | 190 | 212 | 228 |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 178 | 165 | 106 | 99.9 | 93.0 | 108 |
| 1.A.5 – Neodređeno | 18.5 | 21.7 | 22.1 | 6.26 | 6.26 | 9.40 |
| Kategorija | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 1 - Energetika | 1,752 | 1,770 | 2,189 | 2,257 | 2,353 | 1,949 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 1,752 | 1,770 | 2,189 | 2,257 | 2,353 | 1,949 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije | 1,115 | 1,110 | 1,411 | 1,391 | 1,515 | 1,175 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 240 | 199 | 182 | 179 | 175 | 187 |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 281 | 296 | 416 | 508 | 508 | 442 |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 107 | 143 | 151 | 155 | 126 | 125 |
| 1.A.5 – Neodređeno | 9.40 | 21.0 | 29.0 | 24.7 | 28.2 | 18.8 |
| Kategorija | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 - Energetika | 2,442 | 2,335 | 2,318 | 2,113 | 2,226 | 2,197 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 2,442 | 2,335 | 2,318 | 2,113 | 2,226 | 2,197 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije | 1,717 | 1,625 | 1,557 | 1,140 | 1,267 | 1,020 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 189 | 161 | 170 | 438 | 426 | 456.8 |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 360 | 377 | 427 | 401 | 425 | 519.9 |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 147 | 145 | 142 | 106 | 85.9 | 171.7 |
| 1.A.5 – Neodređeno | 29.1 | 28.2 | 21.7 | 28.2 | 21.7 | 28.2 |
| Kategorija | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 - Energetika | 2,804 | 1,875 | 2,623 | 2,661 | 2,580 | 2,315 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 2,804 | 1,875 | 2,623 | 2,661 | 2,580 | 2,315 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije | 1,554 | 837 | 1,759 | 1,799 | 1,799 | 1,536 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 453 | 170 | 83.4 | 52.2 | 43.2 | 75.0 |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 594 | 692 | 606 | 653 | 631 | 604 |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 179 | 148 | 144 | 150 | 100 | 29.1 |
| 1.A.5 – Neodređeno | 25.1 | 28.2 | 31.3 | 6.2 | 6.3 | 71.3 |
| Kategorija | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| 1 - Energetika | 2,222 | 2,364 |  |  |  |  |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 2,222 | 2,364 |  |  |  |  |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije | 1,488 | 1,555 |  |  |  |  |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 146 | 179 |  |  |  |  |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 526 | 563 |  |  |  |  |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 61.6 | 67.7 |  |  |  |  |
| 1.A.5 – Neodređeno | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |

Dijagram 20: Ukupne emisije CO2 iz sektora energetike, 1990-2015. (Gg)

Emisije CH4

Upoređujući emisije CH4 sa emisijama CO2 zaključuje se da je nivo emisija metana iz sektora energetike prilično nizak i odnosi se na sagorijevanje u ostalim energetskim aktivnostima (1.A.4) i odbjeglim emisijama iz goriva (1.B) koje uključuju odbjegle emisije iz Rudnika uglja ,,Pljevlja” (tabela 12 i dijagram 15).

Tabela 12: Emisije CH4 iz sektora energetike i energetskih podsektora, 1990-2015. (Gg)

| Kategorija | 1990 |  | 1991 |  |  | 1992 |  |  | 1993 |  |  | 1994 |  | 1995 |  | 1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Energetika | 5.73 |  | 4.92 |  |  | 5.09 |  |  | 5.79 |  |  | 4.35 |  | 4.97 |  | 4.59 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 3.88 |  | 3.35 |  |  | 3.55 |  |  | 3.87 |  |  | 2.72 |  | 3.08 |  | 2.96 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 0.01 |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 0.11 |  | 0.12 |  |  | 0.08 |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.08 |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 3.73 |  | 3.19 |  |  | 3.44 |  |  | 3.78 |  |  | 2.63 |  | 2.98 |  | 2.85 |
| 1.A.5 – Neodređeno | 0.01 |  | 0.00 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |
| 1.B - Odbjegle emisije iz goriva | 1.85 |  | 1.56 |  |  | 1.54 |  |  | 1.92 |  |  | 1.63 |  | 1.90 |  | 1.63 |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva | 1.85 |  | 1.56 |  |  | 1.54 |  |  | 1.92 |  |  | 1.63 |  | 1.90 |  | 1.63 |
| Kategorija |  | 1997 |  | 1998 |  |  | 1999 |  |  | 2000 |  |  | 2001 |  | 2002 | 2003 |
| 1 - Energetika |  | 4.15 |  | 3.94 |  |  | 4.08 |  |  | 4.07 |  |  | 3.46 |  | 5.52 | 4.76 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva |  | 2.74 |  | 2.54 |  |  | 2.67 |  |  | 2.71 |  |  | 2.30 |  | 3.24 | 3.36 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
| 1.A.3 – Saobraćaj |  | 0.09 |  | 0.13 |  |  | 0.15 |  |  | 0.13 |  |  | 0.11 |  | 0.08 | 0.10 |
| 1.A.4 – Ostali sektori |  | 2.60 |  | 2.38 |  |  | 2.48 |  |  | 2.54 |  |  | 2.15 |  | 3.11 | 3.21 |
| 1.A.5 – Neodređeno |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.02 |
| 1.B – Odbjegle emisije iz goriva |  | 1.41 |  | 1.39 |  |  | 1.42 |  |  | 1.36 |  |  | 1.16 |  | 2.28 | 1.41 |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva |  | 1.41 |  | 1.39 |  |  | 1.42 |  |  | 1.36 |  |  | 1.16 |  | 2.28 | 1.41 |
| Kategorija |  | 2004 |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  | 2009 | 2010 |
| 1 - Energetika |  | 4.86 |  | 4.50 |  |  | 4.79 |  |  | 1.56 |  |  | 4.99 |  | 4.47 | 2.30 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva |  | 3.40 |  | 3.25 |  |  | 3.34 |  |  | 0.42 |  |  | 3.47 |  | 3.64 | 0.61 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  | 0.01 | 0.02 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.01 | 0.00 |
| 1.A.3 – Saobraćaj |  | 0.10 |  | 0.10 |  |  | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  | 0.11 |  | 0.14 | 0.12 |
| 1.A.4 – Ostali sektori |  | 3.26 |  | 3.10 |  |  | 3.15 |  |  | 0.11 |  |  | 3.17 |  | 3.33 | 0.42 |
| 1.A.5 – Neodređeno |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  | 0.05 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.15 | 0.04 |
| 1.B - Odbjegle emisije iz goriva |  | 1.46 |  | 1.25 |  |  | 1.44 |  |  | 1.14 |  |  | 1.52 |  | 0.83 | 1.69 |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva |  | 1.46 |  | 1.25 |  |  | 1.44 |  |  | 1.14 |  |  | 1.52 |  | 0.83 | 1.69 |
| Kategorija |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| 1 - Energetika |  | 5.53 | 5.39 |  | 5.11 |  |  | 4.90 |  |  | 5.36 |  |  |
| 1.A – Sagorijevanje goriva |  | 3.81 | 3.84 |  | 3.64 |  |  | 3.46 |  |  | 3.60 |  |  |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.03 |  |  |
| 1.A.3 – Saobraćaj |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.07 |  |  | 0.09 |  |  | 0.10 |  |  |
| 1.A.4 – Ostali sektori |  | 3.67 | 3.71 |  | 3.51 |  |  | 3.33 |  |  | 3.46 |  |  |
| 1.A.5 – Neodređeno |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.02 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 1.B - Odbjegle emisije iz goriva |  | 1.72 | 1.55 |  | 1.47 |  |  | 1.44 |  |  | 1.76 |  |  |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva |  | 1.72 | 1.55 |  | 1.47 |  |  | 1.44 |  |  | 1.76 |  |  |

Dijagram 21: Ukupne emisije CH4 iz sektora energetike, 1990-2015. (Gg)

Emisije N2O

Tokom posmatranog perioda bilježi se nizak nivo emisija N2O iz sektora energetike sa najvećim doprinosom 1.A.4 - Ostale aktivnosti vezane za sagorijevanje goriva sa neznatnim doprinosom iz sektora saobraćaja (tabela 13 i dijagram 21).

Tabela 13: Emisije N2O iz sektora energetike i energetskih podsektora, 1990- 2015 (Gg)

| Kategorija | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Energetika | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 1.A.5 – Neodređeno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.B - Odbjegle emisije iz goriva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kategorija | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 1 - Energetika | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 1.A.5 – Neodređeno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.B - Odbjegle emisije iz goriva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kategorija | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 1.A.5 – Neodređeno | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 1.B - Odbjegle emisije iz goriva | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kategorija | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 - Energetika | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1.A – Sagorijevanje goriva | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1.A.1 – Proizvodnja energije | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 1.A.2 – Industrija i građevinarstvo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.A.3 – Saobraćaj | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1.A.4 – Ostali sektori | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 1.A.5 – Neodređeno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.B - Odbjegle emisije iz goriva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.B.1 – Čvrsta goriva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dijagram 22: Ukupne emisije N2O iz energetskog sektora, 1990-2015. (Gg)

Indikatori aktivnosti i emisioni faktori

Emisije su izračunate korišćenjem kombinovanog pristupa 1 i 2 (Tier 1 i 2) metodologije Međuvladinog panela o klimatskim promjenama iz 2006. godine (IPCC 2006). Ova metodologija uključuje kombinovani pristup primjene preporučenih i nacionalnih emisionih faktora, tj. donje toplotne moći i specifične emisije ugljenika u fosilnim gorivima. Korišćen je oksidacioni faktor 1 za cijelu vremensku seriju. Emisioni faktori fosilnih goriva i svih vrsta korišćene biomase dati su u tabeli 15.

Tabela 14: Donja toplotna moć i sadržaj ugljenika goriva i neenergetskih naftnih derivata

| Fosilno gorivo | Donja toplotna moć | Jedinica |
| --- | --- | --- |
| Mrki ugalj | 16.75 | MJ/kg |
| Lignit | 9.21 | MJ/kg |
| Drvo i drvni otpad | 15.6 | MJ/dm3 |
| Drveni ugalj | 29.5 | MJ/kg |
| Ostala čvr.biomasa | 11.6 | MJ/kg |
| Ostali čvrsti otpad | 1.00 | MJ/MJ |
| Industrijski otpad | 1.00 | MJ/MJ |
| Tečni naftni gas | 46.15 | MJ/kg |
| Motorni benzin | 44.59 | MJ/kg |
| Mlazni kerozin | 44.10 | MJ/kg |
| Dizel gorivo | 42.71 | MJ/kg |
| Lož ulje | 42.71 | MJ/kg |
| Ulje za loženje - mazut, S < 1% | 40.19 | MJ/kg |
| Ulje za loženje - mazut, S ≥ 1% | 40.19 | MJ/kg |
| Maziva | 33.50 | MJ/kg |
| Bitumen | 33.50 | MJ/kg |
| Petrol koks | 31.00 | MJ/kg |
| Ostali naftni proizvodi | 40.19 | MJ/kg |

Tabela 15: Nacionalni CO2 emisioni faktori za fosilna goriva

| Fosilno gorivo | CO2 emisioni faktor (kg /TJ) |
| --- | --- |
| Mrki ugalj | 96,100 |
| Lignit | 99,176 |
| Drvo i drvni otpad | 107,440 |
| Tečni naftni gas | 62,436 |
| Motorni benzin | 68,607 |
| Mlazni kerozin | 70,785 |
| Dizel gorivo | 73,326 |
| Dizel gorivo | 76,593 |
| Lož ulje | 76,593 |
| Ulje za loženje - mazut, S < 1% | 76,593 |
| Petrol koks | 98,817 |

Tabela 16: Preporučeni CO2 emisioni faktori za goriva

| Fosilno gorivo | CO2 emisioni faktor (kg /TJ) |
| --- | --- |
| Drvo i drvni otpad | 107,440 |
| Drveni ugalj | 112,000 |
| Ostala čvrsta biomasa | 100,000 |
| Mlazni kerozin | 70,785 |

Za proračun emisija CH4 i N2O korišćeni su preporučeni emisioni faktori metodologije Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (tabela 17).

Tabela 17: Emisioni faktori za CH4 i N2O iz energetskih podsektora

| Podsektor | Fosilno gorivo | CH4 emisioni faktor (kg/TJ) | N2O emisioni faktor (kg/TJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.A.1a - Proizvodnja el. energije i toplote | Mrki ugalj | 10 | 1.5 |
|  | Lignit | 10 | 1.5 |
| 1.A.2 – Proizvodnja i građevinarstvo | Drvo i drvni otpad | 30 | 4 |
|  | Tečni naftni gas | 3 | 0.1 |
|  | Dizel gorivo | 3 | 0.6 |
|  | Motorni benzin | 3 | 0.6 |
|  | Lož ulje | 3 | 0.6 |
|  | Petrol koks | 3 | 0.6 |
|  | Ostala č.biomasa | 30 | 4 |
|  | Drveni ugalj | 200 | 4 |
| 1.A.3.a.i– Međunarodni avio saobraćaj (Bunkeri) | Mlazni kerozin | 0.5 | 2 |
| 1.A.3.a.ii – Domaći avio saobraćaj |  |  |  |
| 1.A.3.b – Drumski saobraćaj | Motorni benzin | 33 | 3.2 |
|  | Dizel gorivo | 3.9 | 3.9 |
|  | TNG | 62 | 0.2 |
| !.A.3.c – Željeznički saobraćaj | Dizel gorivo | 4.15 | 28.6 |
| 1.A.3.d.i – Domaći pomorski saobraćaj | Motorni benzin | 7 | 2 |
|  | Dizel gorivo | 7 | 2 |
|  | Lož ulje | 7 | 2 |
| 1.A.4.c.ii – Vanputna mehanizacija i građevinske mašine | Motorni benzin | 10 | 0.6 |
|  | Dizel gorivo | 10 | 0.6 |
|  | Lož ulje | 10 | 0.6 |
| 1.A.4.c.i – Stacionarni izvori | Lož ulje | 10 | 0.6 |
| 1.A.4.b – Domaćinstva | Lož ulje | 10 | 0.6 |
|  | TNG | 5 | 0.1 |
|  | Mrki ugaj | 300 | 1.5 |
|  | Lignit | 300 | 1.5 |
|  | Ostala č.biomasa | 30 | 4 |
|  | Drveni ugalj | 300 | 4 |
| 1.A.4.a – Usluge / institucije | Lož ulje | 10 | 0.6 |
|  | TNG | 5 | 0.1 |
|  | Lignit | 10 | 1.5 |
|  | Ostala č.biomasa | 30 | 4 |
|  | Drveni ugalj | 300 | 4 |
|  | Drvo i drvni otpad | 300 | 4 |
| 1.A.5.b.iii – Mobilni izvori (ostalo) | Dizel gorivo | 7 | 2 |

Tabela 18: Emisioni faktori za CH4 – Odbjegle emisije

| Podsektor Odbjegle emisije | CH4 emisioni faktor (m3/t) | N2O emisioni faktor (kg/TJ) |
| --- | --- | --- |
| 1.B.1.a.i.1 – Eksploatacija uglja podzemni kopovi | 18 | - |
| 1.B.1.a.i.2 – Naknadne emisije iz ugljenokopa | 2.5 | - |
| 1.B.1.a.ii.1 – Eksploatacija uglja površinski kopovi | 1.2 | - |
| 1.B.1.a.ii.2 – Naknadne emisije iz ugljenokopa | 0.1 | - |

U tabeli 19 prikazani su podaci o potrošnji fosilnih goriva, korišćeni za proračun emisija iz sektora energetike, dati po kategorijama zajedničkog formata za izvještavanje (CRF).

Tabela 19: Potrošnja fosilnih goriva u energetskom sektoru, 1990-2015. (Gg)

| CRF Kategorija | Gorivo (Gg) | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A.1.a.i Proizvodnja električne energije | Lož ulje | 4.6 | 4.4 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.8 | 2.4 |
|  | Lignit | 1,185 | 1,204 | 996 | 930 | 739 | 36 | 1,054 | 970.3 |
| 1.A.1.a.iii – Toplane | Lož ulje | 95.05 | 76 | 46 | 35 | 38 | 39 | 37 | 61.2 |
|  | Lignit | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 |
| 1.A.1.c.i – Proizvodnja čvrstih goriva | Dizel gorivo | 2.4 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1.A.2.a – Gvožđe i čelik | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lož ulje | 26.8 | 40 | 25 | 21 | 20 | 19 | 22 | 14.1 |
|  | Petrol koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
|  | Lignit | 25 | 21 | 19 | 16 | 16 | 17 | 21 | 34 |
| 1.A.2.b – Obojeni metali | Dizel gorivo | 4.9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
|  | Lož ulje | 31.2 | 60 | 35 | 23 | 30 | 28 | 27 | 16.6 |
|  | TNG | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.c - Hemikalije | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.d – Pulpa, papir i štampanje | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
|  | Lignit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.e – Proizvodnja hrane, pića i duvana | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TNG | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
|  | Petrol koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
|  | Mrki ugalj | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Lignit | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1.A.2.f – Nemetalni minerali | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.i - Rudarstvo (osim goriva) i kamenolomi | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.j – Prerada drveta | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Drvo i drvni otpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.k – Građevinarstvo | Lož ulje | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.l – Tekstil i koža | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Lignit | 19 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 15 | 8 |
| 1.A.2.m – Ostala industrija | Lož ulje | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | TNG | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
|  | Petrol koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Lignit | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 |
| 1.A.3.a.i –Međunarodni avio saobraćaj (bunkeri) | Mlazno gorivo | 12.5 | 14.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 1.A.3.a.ii – Domaći avio saobraćaj | Mlazno gorivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.3.b – Drumski saobraćaj | Benzin | 68.4 | 76 | 50.8 | 37 | 41 | 43 | 52 | 57.6 |
|  | Dizel gorivo | 37.6 | 47 | 26 | 22 | 25 | 28 | 36 | 35.3 |
|  | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.3.c – Željeznički saobraćaj | Dizel gorivo | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| 1.A.3.d.ii – Domaći pomorski saobraćaj | Benzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dizel gorivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.4.a - Usluge/ institucije | Lož ulje | 17.5 | 16 | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 12.1 |
|  | TNG | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
|  | Lignit | 40.9 | 36 | 31 | 22 | 21 | 22 | 32 | 48.1 |
|  | Drvo i drvni otpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.4.b - Domaćinstva | Lož ulje | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
|  | TNG | 8.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
|  | Petrol koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 26 | 32 |
|  | Drvo i drvni otpad | 777.9 | 665.2 | 719.6 | 793.4 | 547.72 | 622.13 | 590.7 | 534.3 |
| 1.A.4.c.i – Stacionarni izvori | Lož ulje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.A.4.c.ii – Vanputna mehanizacija i građevinske mašine | Benzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dizel gorivo | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7.2 |
|  | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.5.b.iii – Mobilni izvori (ostalo) | Dizel gorivo | 5.8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6.7 |
|  | Petrol koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRF Kategorija | Gorivo (Gg) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1.A.1.a.i Proizvodnja električne energije | Lož ulje | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.2 |
|  | Lignit | 1,302 | 1,258 | 1,381 | 1,001 | 1598.4 | 1,480 | 1,394 | 1,200 |
| 1.A.1.a.iii - Toplane | Lož ulje | 55.7 | 63.2 | 63.4 | 71.8 | 67.9 | 71.4 | 77.6 | 0 |
|  | Lignit | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4.1 |
| 1.A.1.c.i– Proizvodnja čvrstih goriva | Dizel gorivo | 3.9 | 3.2 | 5.7 | 3.1 | 3 | 4.6 | 2.7 | 3.4 |
| 1.A.2.a – Gvožđe i čelik | TNG | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Lož ulje | 12.9 | 9.8 | 7.3 | 9.9 | 6.7 | 4.8 | 12.2 | 9.6 |
|  | Petrol koks | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 27 | 32 | 26 | 22 | 33 | 33 | 28 | 25 |
| 1.A.2.b – Obojeni metali | Dizel gorivo | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0 |
|  | Lož ulje | 16 | 16.7 | 26.4 | 27.1 | 29.8 | 29.5 | 27 | 95.8 |
|  | TNG | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.c - Hemikalije | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.A.2.d – Pulpa, papir i štampanje | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 15 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1.A.2.e – Proizvodnja hrane, pića i duvana | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
|  | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Petrol koks | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | Lignit | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.f – Nemetalni minerali | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.A.2.i - Rudarstvo (osim goriva) i kamenolomi | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.A.2.j – Prerada drveta | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Drvo i drvni otpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.k - Građevinarstvo | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.A.2.l – Tekstil i koža | Mrki ugalj | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
|  | Lignit | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1.A.2.m – Ostala industrija | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
|  | TNG | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Petrol koks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 28 | 22 | 23 | 19 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 1.A.3.a.i –Međunarodni avio saobraćaj (bunkeri) | Mlazno gorivo | 4.4 | 13 | 12.9 | 14 | 10.6 | 8.3 | 7.3 | 13 |
| 1.A.3.a.ii – Domaći avio saobraćaj | Mlazno gorivo | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 4.2 | 4.7 | 0 | 2.4 |
| 1.A.3.b – Drumski saobraćaj | Benzin | 79 | 91.7 | 78.2 | 65.9 | 50.4 | 61.5 | 61.6 | 52 |
|  | Dizel gorivo | 51.8 | 69.1 | 81.4 | 70.8 | 57.7 | 51.4 | 71.8 | 65.7 |
|  | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 |
| 1.A.3.c – Željeznički saobraćaj | Dizel gorivo | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 2 |
| 1.A.3.d.ii – Domaći pomorski saobraćaj | Benzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dizel gorivo | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 3 |
|  | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.4.a - Usluge/institucije | Lož ulje | 12.7 | 13.4 | 15.4 | 15.3 | 17.6 | 17 | 17.9 | 15.7 |
|  | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 48.7 | 53.2 | 30 | 30 | 35 | 32.5 | 27 | 12 |
|  | Drvo i drvni otpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.4.b - Domaćinstva | Lož ulje | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.4 |
|  | TNG | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 3 | 0 |
|  | Petrol koks | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 35.3 | 41.8 | 24 | 26.7 | 34 | 33 | 29 | 18 |
|  | Drvo i drvni otpad | 484 | 503 | 526 | 441 | 642 | 663 | 676 | 649 |
| 1.A.4.c.i – Stacionarni izvori | Lož ulje | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.4.c.ii – Van putna mehanizacija i građevinske mašine | Benzin | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dizel gorivo | 6.7 | 6 | 6.1 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.5.b.iii – Mobilni izvori (ostalo) | Dizel gorivo | 8 | 7.4 | 9 | 6 | 9.3 | 9 | 6 | 9 |
|  | Petrol koks | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRF Kategorija | Gorivo (Gg) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1.A.1.a.i Proizvodnja električne energije | Lož ulje | 1.4 | 3.2 | 2.7 | 1.4 | 3 | 3 | 3.3 | 0 |
|  | Lignit | 1,363 | 1,065 | 1,636 | 875 | 1,856 | 1,900 | 1,900 | 1,648 |
| 1.A.1.a.iii - Toplane | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.1.c.i – Proizvodnja čvrstih goriva | Dizel gorivo | 4.5 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 0 |
| 1.A.2.a – Gvožđe i čelik | TNG | 0 | 2.1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Lož ulje | 9.7 | 11.1 | 13.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 3 |
|  | Petrol koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 22 | 14 | 16 | 13 | 9 | 12 | 12 | 10 |
| 1.A.2.b – Obojeni metali | Dizel gorivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lož ulje | 101.4 | 99.6 | 95.2 | 37.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
|  | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.c - Hemikalije | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.d – Pulpa, papir i štampanje | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.e – Proizvodnja hrane, pića i duvana | Lož ulje | 1.7 | 4.2 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
|  | TNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Petrol koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 1.A.2.f – Nemetalni minerali | Lož ulje | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Mrki ugalj | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.i - Rudarstvo (osim goriva) i kamenolomi | Lož ulje | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.j – Prerada drveta | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Drvo i drvni otpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 30.1 | 28.2 |
| 1.A.2.k – Građevinarstvo | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.l – Tekstil i koža | Mrki ugalj | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.2.m – Ostala ndustrija | Lož ulje | 1.8 | 9.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | TNG | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 |
|  | Petrol koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1.A.3.a.i –Međunarodni avio saobraćaj (bunkeri) | Mlazno gorivo | 15 | 10.6 | 14 | 1.8 | 2 | 10 | 12 | 13 |
| 1.A.3.a.ii – Domaći avio saobraćaj | Mlazno gorivo | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.3.b – Drumski saobraćaj | Benzin | 54 | 54 | 50 | 64 | 57 | 40 | 34 | 31 |
|  | Dizel gorivo | 71.5 | 101.4 | 128.5 | 145.2 | 123.1 | 159 | 155 | 156.6 |
|  | TNG | 5 | 5.2 | 5 | 6.1 | 6.3 | 6 | 7 | 0 |
| 1.A.3.c – Željeznički saobraćaj | Dizel gorivo | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.3.d.ii - Domaći pomorski saobraćaj | Benzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Dizel gorivo | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|  | Lož ulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1.A.4.a - Usluge/institucije | Lož ulje | 2 | 33 | 35 | 26 | 29 | 33 | 23 | 0 |
|  | TNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 27 | 13 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Drvo i drvni otpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.94 | 26.54 | 29.08 |
| 1.A.4.b - Domaćinstva | Lož ulje | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2 | 2 | 2 |
|  | TNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Petrol koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mrki ugalj | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lignit | 26 | 15 | 16 | 22 | 25 | 14 | 14 | 11 |
|  | Drvo i drvni otpad | 657 | 662 | 662 | 695 | 726 | 745 | 755 | 715 |
| 1.A.4.c.i – Stacionarni izvori | Lož ulje | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.4.c.ii – Vanputna mehanizacija i građevinske mašine | Benzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Dizel gorivo | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 |
|  | Lož ulje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A.5.b.iii – Mobilni izvori (ostalo) | Dizel gorivo | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 |
|  | Petrol koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRF Kategorija | Gorivo (Gg) | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.1.a.i Proizvodnja električne energije | Lož ulje | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignit | 1,597 | 1,669 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.1.a.iii - Toplane | Lož ulje | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignit | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.1.c.i – Proizvodnja čvrstih goriva | Dizel gorivo | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.2.a – Gvožđe i čelik | TNG | 0.3 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lož ulje | 0.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Petrol koks | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignit | 9.6 | 23.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.2.b – Obojeni metali | Dizel gorivo | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lož ulje | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | TNG | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drvo i drvni otpad | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostala čvrsta biomasa | 0.04 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.2.c - Hemikalije | Dizel gorivo | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lož ulje | 0.3 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drvo i drvni otpad | 4.37 | 11.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.2.e – Proizvodnja hrane, pića i duvana | Lož ulje | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | TNG | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizel gorivo | 6.7 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lož ulje | 1.6 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignit | 3.7 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drvo i drvni otpad | 31.4 | 26.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostala čvrsta biomasa | 0.012 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drveni ugalj | 0.002 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrki ugalj | 0.00 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.2.f – Nemetalni minerali | Lož ulje | 0.1 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizel gorivo | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drvo i drvni otpad | 0.7 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostala čvrsta biomasa | 0.00 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.2.i - Rudarstvo (osim goriva) i kamenolomi | Lož ulje | 0.2 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizel gorivo | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.2.j – Prerada drveta | Dizel gorivo | 6.9 | 9.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lož ulje | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motorni benzin | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignit |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drvo i drvni otpad | 0.54 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.2.k - Građevinarstvo | Lož ulje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrki ugalj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.2.l – Tekstil i koža | Drvo i drvni otpad | 0.357 | 0.357 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostala čvrsta biomasa |  | 0.019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lož ulje |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizel gorivo | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.2.m – Ostala industrija | Lož ulje | 0.5 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | TNG | 2.8 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizel gorivo | 10 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Motorni benzin | 0.5 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostala čvrsta biomasa | 0.5 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.3.a.i – Međunarodni avio saobraćaj (bunkeri) | Mlazni kerozin | 17.2 | 18.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.3.a.ii – Domaći avio saobraćaj | Mlazno gorivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.3.b – Drumski saobraćaj | Benzin | 33.4 | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizel gorivo | 118 | 135 |  |  |  |  |  |  |
|  | TNG | 6.8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lož ulje | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.3.c – Željeznički saobraćaj | Dizel gorivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.3.d.ii - Domaći pomorski saobraćaj | Benzin |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizel gorivo | 1.9 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lož ulje | 1 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.4.a – Usluge/institucije | Lož ulje | 0.3 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TNG | 1.2 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizel gorivo | 5.8 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignit | 5.9 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drvo i drvni otpad | 18.5 | 20.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostala čvrsta biomasa | 1.36 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drveni ugalj | 0.26 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.4.b - Domaćinstva | Benzin | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TNG | 0.8 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Petrol koks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostala čvrsta biomasa | 36.984 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lignit | 13.9 | 14.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drvo i drvni otpad | 653.3 | 704.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drveni ugalj | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.4.c.i – Stacionarni izvori | Lož ulje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.4.c.ii – Van putna mehanizacija i građevinske mašine | Benzin | 0.5 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizel gorivo | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lož ulje | 1 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.A.5.b.iii – Mobilni izvori (ostalo) | Dizel gorivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Petrol koks |  |  |  |  |  |  |  |  |

U tabeli 20 prikazani su podaci o količinama eksploatisanog uglja.

Tabela 20: Količine eksploatisanog uglja u Crnoj Gori, 1990-2015. (t)

| Kategorija | Količine uglja (t) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.B.1.a.i. – Eksploatacija uglja podzemni kopovi | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|  | 25,000 | 4,000 | 3,000 | 51,000 | 43,000 | 27,100 | 43,000 | 20,900 |
| 1.B.1.a.ii. - Eksploatacija uglja površinski kopovi | 1,728,000 | 1,732,000 | 1,720,000 | 1,400,000 | 1,194,000 | 1750000 | 1,194,000 | 1,290,000 |
| 1.B.1.a.i. – Eksploatacija uglja podzemni kopovi | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|  | NO | 7300 | NO | 9,900 | 55,000 | NO | 10,000 | 8,800 |
| 1.B.1.a.ii. - Eksploatacija uglja površinski kopovi | 1,600,000 | 1,510,000 | 1,564,700 | 1,179,500 | 1,750,700 | 1,617,800 | 1,514,300 | 1,300,000 |
| 1.B.1.a.i. – Eksploatacija uglja podzemni kopovi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | 9700 | 7000 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1.B.1.a.ii. - Eksploatacija uglja površinski kopovi | 1,502,000 | 1,195,500 | 1,740,000 | 957,000 | 1,938,000 | 1,972,700 | 1,785,000 | 1,692,500 |
| 1.B.1.a.i. – Eksploatacija uglja podzemni kopovi | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | NO | 17,900 |  |  |  |  |  |  |
| 1.B.1.a.ii. - Eksploatacija uglja površinski kopovi | 1,655,037 | 1,734,772 |  |  |  |  |  |  |

Tabela 21: Emisije CO2, referentni i sektorski pristup, 1990, 2014 i 2015.

| Godina | Vrsta goriva | Referentni pristup |  | Sektorski pristup |  | Razlika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potrošnja goriva (osim neenergetske potrošnje) (TJ) | CO2 emisije (Gg) | Potrošnja goriva (osim neenergetske potrošnje) (TJ) | CO2 emisije (Gg) | Potrošnja goriva (osim neenergetske potrošnje) (%) | CO2 emisije (%) |
| 1990 | Tečna | 13,600 | 1,011 | 13,530 | 1,005 | 0.5 | 0.5 |
|  | Čvrsta | 12,177 | 1,223 | 12,192 | 1,233 | -0.12 | -0.11 |
|  | Ukupno | 25,776 | 2,243 | 25,721 | 2,239 | 0.21 | 0.18 |
| 2014 | Tečna | 10,963 | 756 | 9,669 | 702 | 13.4 | 7.6 |
|  | Čvrsta | 15,017 | 1,520 | 15,017 | 1,520 | 0 | 0 |
|  | Ukupno | 25,980 | 2,276 | 24,686 | 2,222 | 5.24 | 2.42 |
| 2015 | Tečna | 11,782 | 861 | 10,467 | 761 | 12.6 | 13.2 |
|  | Čvrsta | 15,848 | 1,604 | 15,848 | 1,604 | 0 | 0.0033 |
|  | Ukupno | 27,629 | 2,464 | 26,315 | 2,364 | 4.99 | 4.23 |

Procjena nesigurnosti u sektoru energetike

U svrhu izrade ovog izvještaja date su procjene nesigurnosti inventara za 2014. i 2015. godinu. Proračun je izvršen uz pomoć metodologije Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC). Za sve sektore nesigurnost je izračunata primjenom pristupa 1 (Tier 1), sa standardnim metodologijama za proračun nesigurnosti za svaki gas.

Za procjenu nesigurnosti ulaznih podataka i emisionog faktora, korišćene su preporučene vrijednosti koje je utvrdio IPPC.

Korišćene vrijednosti nesigurnosti procjene aktivacionih podataka i emisionih faktora u sektoru energetike dati su u tabeli 22.

Tabela 22: Nesigurnosti ulaznih podataka i emisionih faktora, 2014 i 2015. (%)

| Kategorija | Gas | Nesigurnosti aktivacionih podataka (%) | Nesigurnosti emisionog faktora (%) | Kombinovana nesigurnost (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A – Aktivnosti sagorijevanja goriva |  |  |  |  |
| 1.A.1.a.i – Proizvodnja električne energije– tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.1.a.i – Proizvodnja električne energije– tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.1.a.i – Proizvodnja električne energije– tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.1.a.i – Proizvodnja električne energije– čvrsta goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.1.a.i – Proizvodnja električne energije– čvrsta goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.1.a.i – Proizvodnja električne energije– čvrsta goriva | N2O | 5 | 200 | 200.06 |
| 1.A.1.c.i – Proizvodnja čvrstih goriva - tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.1.c.i – Proizvodnja čvrstih goriva - tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.1.c.i – Proizvodnja čvrstih goriva - tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.2.a – Gvožđe i čelik – tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.a – Gvožđe i čelik – tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.2.a – Gvožđe i čelik – tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.2.a – Gvožđe i čelik – čvrsta goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.a – Gvožđe i čelik – čvrsta goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.2.a – Gvožđe i čelik – čvrsta goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.2.c - Hemikalije – tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.c - Hemikalije – tečna goriva | CH4 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.c - Hemikalije – tečna goriva | N2O | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.e – Proizvodnja hrane, pića i duvana – čvrsta goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.e – Proizvodnja hrane, pića i duvana – čvrsta goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.2.e – Proizvodnja hrane, pića i duvana – čvrsta goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.2.j – Prerada drveta - Drvo i drvni otpad | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.j – Prerada drveta - Drvo i drvni otpad | CH4 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.j – Prerada drveta - Drvo i drvni otpad | N2O | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.m – Ostala industrija- tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.m – Ostala industrija- tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.2.m – Ostala industrija- tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.2.m – Ostala industrija- čvrsta goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.2.m – Ostala industrija- čvrsta goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.2.m – Ostala industrija- čvrsta goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.3.a.i – Međunarodni avio saobraćaj (bunkeri) – tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.3.a.i – Međunarodni avio saobraćaj (bunkeri) – tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.3.a.i – Međunarodni avio saobraćaj (bunkeri) – tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.3.b – Drumski saobraćaj – tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.3.b – Drumski saobraćaj – tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.3.b – Drumski saobraćaj – tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.3.d.ii – Domaći pomorski saobraćaj – tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.3.b – Drumski saobraćaj – tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.3.b – Drumski saobraćaj – tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.3.d.ii – Domaći vodeni saobraćaj– tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.3.d.ii – Domaći vodeni saobraćaj– tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.3.d.ii – Domaći vodeni saobraćaj– tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.4.a - Usluge/institucije – tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.4.a - Usluge/institucije – tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.4.a - Usluge/institucije – tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.4.a - Usluge/institucije – Drvo i drvni otpad | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.4.a - Usluge/institucije – Drvo i drvni otpad | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.4.a - Usluge/institucije – Drvo i drvni otpad | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.4.b – Domaćinstva – tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.4.b – Domaćinstva – tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.4.b – Domaćinstva – tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.4.b – Domaćinstva- čvrsta goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.4.b – Domaćinstva- čvrsta goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.4.b – Domaćinstva- čvrsta goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.4.b – Domaćinstva – Drvo i drvni otpad | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.4.b – Domaćinstva – Drvo i drvni otpad | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.4.b – Domaćinstva – Drvo i drvni otpad | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.4.c.ii – Vanputna mehanizacija i građevinske mašine - tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.4.c.ii – Vanputna mehanizacija i građevinske mašine - tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.4.c.ii – Vanputna mehanizacija i građevinske mašine - tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.A.5.b.iii – Mobilni izvori (ostalo) – tečna goriva | CO2 | 5 | 5 | 7.07 |
| 1.A.5.b.iii – Mobilni izvori (ostalo) – tečna goriva | CH4 | 5 | 50 | 50.3 |
| 1.A.5.b.iii – Mobilni izvori (ostalo) – tečna goriva | N2O | 5 | 200 | 200 |
| 1.B.1.a.i. – Eksploatacija uglja podzemni kopovi | CH4 | 5 | 200 | 200 |
| 1.B.1.a.ii. - Eksploatacija uglja površinski kopovi | CH4 | 5 | 200 | 200 |

Industrijski procesi

Osnovne grane industrijske proizvodnje u Crnoj Gori su rudarstvo i metalna industrija. Najznačajnije grane metalne industrije su proizvodnja aluminijuma i čelika. Ostali industrijski kapaciteti odnose se na proizvodnju: hrane, pića, duvana, tekstila, kreča, proizvoda od kože, papira, ljekova i proizvoda od gume i plastike.

Ekonomski razvoj Crne Gore se u periodu do 1991. godine karakterisao intenzivnom industrijskom proizvodnjom, pa je udio GHG emisija iz industrije u ukupnim emisijama 1991. godine bio 49.6%. Nakon ovog perioda došlo je do kontinuiranog pada industrijske proizvodnje te je u 2014. godini udio emisija iznosio 11.7%, a 2015. godine svega 10%.

Izvori podataka

Podatke koji se odnose na industrijsku proizvodnju dostavili su: MONSTAT, Elektroprivreda Crne Gore, Elektroprenosni sistem Crne Gore, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Kombinat aluminijuma Podgorica, Željezara Nikšić i Rudnici uglja Pljevlja.

Za procjenu emisija iz ovog sektora korišćeni su zvanični statistički podaci MONSTAT-a, dok su za verifikaciju inventara korišćene evidencije industrijskih proizvođača koje su date na uvid.

Emisioni trendovi

Procjena direktnih GHG emisija iz sektora industrije urađena je u skladu sa metodologijom IPCC-a iz 2006. godine i Uputstvom IPCC-a o dobroj praksi i upravljanju nesigurnostima u izradi inventara GHG gasova iz 2000. godine.

GHG emisije izražene u CO2eq

Za posmatrani period procijenjene emisije CO2eq iz industrijskih procesa prikazane su u tabeli 23 i dijagramu 22. U svim industrijskim podsektorima zapaža se da je nivo GHG emisija srazmjeran njihovom obimu proizvodnje tokom perioda 1990-2015. godine.

Tabela 23: Emisije CO2eq iz industrijskog sektora, 1990-2015.(Gg)

| Kategorija | 1990 |  | 1991 |  | 1992 | 1993 | 1994 |  | 1995 |  | 1996 |  | 1997 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 2,603 |  | 3,343 |  | 2,166 | 810 | 103 |  | 363 |  | 332 |  | 1,772 |  |
| 2.A – Industrija minerala | 24.8 |  | 23.3 |  | 16.5 | 0.00 | 0.00 |  | 24.8 |  | 3.00 |  | 6.00 |  |
| 2.A.2 – Proizvodnja kreča | 24.8 |  | 23.3 |  | 16.5 | 0.00 | 0.00 |  | 24.8 |  | 3.00 |  | 6.00 |  |
| 2.C - Metalna industrija | 2,575 |  | 3,316 |  | 2,147 | 808 | 101 |  | 336 |  | 326 |  | 1,763 |  |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 16.7 |  | 15.8 |  | 11.5 | 9.28 | 9.00 |  | 16.6 |  | 7.09 |  | 10.62 |  |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 2,558 |  | 3,300 |  | 2,135 | 799 | 91.8 |  | 319 |  | 319 |  | 1,752 |  |
| 2.D – Neenergetska potrošnja goriva i upotreba rastvarača | 2.21 |  | 2.21 |  | 1.62 | 0.98 | 1.18 |  | 1.52 |  | 1.67 |  | 1.67 |  |
| 2.D.1 – Upotreba maziva | 2.21 |  | 2.21 |  | 1.62 | 0.98 | 1.18 |  | 1.52 |  | 1.67 |  | 1.67 |  |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda |  | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78 |  |
| 2.G.1 – Električna oprema |  | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78 |  |
| 2.H - Ostalo |  | 0.56 |  | 0.64 | 0.49 | 0.32 | 0.45 | 0.56 |  | 0.50 |  | 0.48 |  |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića |  | 0.56 |  | 0.64 | 0.49 | 0.32 | 0.45 | 0.56 |  | 0.50 |  | 0.48 |  |

| Kategorija | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 1,685 | 1,889 | 2,348 | 2,490 | 2,548 | 2,109 | 1,898 |
| 2.A – Industrija minerala | 6.00 | 6.00 | 5.33 | 9.74 | 8.34 | 6.10 | 7.94 |
| 2.A.2 – Proizvodnja kreča | 6.00 | 6.00 | 5.33 | 9.74 | 8.34 | 6.10 | 7.94 |
| 2.C - Metalna industrija | 1,676 | 1,880 | 2,339 | 2,477 | 2,536 | 2,099 | 1,886 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 11.3 | 7.06 | 6.78 | 8.81 | 6.63 | 4.72 | 12.05 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 1,664 | 1,873 | 2,333 | 2,468 | 2,529 | 2,094 | 1,874 |
| 2.D – Neenergetska potrošnja goriva i upotreba rastvarača | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 1.92 | 1.97 |
| 2.D.1 – Upotreba maziva | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 1.92 | 1.97 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.15 | 1.33 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.15 | 1.33 |
| 2.H - Ostalo | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.45 | 0.63 | 0.60 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.45 | 0.63 | 0.60 |

| Kategorija | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 1,760 | 1,869 | 2,029 | 1,064 | 671 | 851 | 864 |
| 2.A – Industrija minerala | 4.51 | 6.09 | 5.32 | 7.38 | 3.37 | 0.63 | 2.59 |
| 2.A.2 – Proizvodnja kreča | 4.51 | 6.09 | 5.32 | 7.38 | 3.37 | 0.63 | 2.59 |
| 2.C - Metalna industrija | 1,751 | 1,854 | 2,010 | 1,036 | 640 | 813 | 813 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 8.18 | 13.0 | 13.9 | 16.1 | 8.28 | 3.86 | 4.89 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 1,743 | 1,841 | 1,996 | 1,020 | 631 | 809 | 808 |
| 2.D – Neenergetska potrošnja goriva i upotreba rastvarača | 0.49 | 1.87 | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.39 | 0.49 |
| 2.D.1 – Upotreba maziva | 0.49 | 1.87 | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.39 | 0.49 |
| 2.F – Upotreba supstanci koje su zamjena supstancama koje oštećuju ozonski omotač | 1.85 | 5.42 | 10.6 | 17.4 | 25.6 | 35.1 | 45.9 |
| 2.F.1 – Frižideri i klima uređaji | 1.85 | 5.42 | 10.6 | 17.4 | 25.6 | 35.1 | 45.9 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 1.43 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.60 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 1.43 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.60 |
| 2.H - Ostalo | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.52 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.52 |

| Kategorija | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 444 | 316 | 386 | 411 |
| 2.C - Metalna industrija | 380 | 240 | 294 | 310 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 2.25 | 1.58 | 1.15 | 2.91 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 378 | 238 | 293 | 307 |
| 2.D – Neenergetska potrošnja goriva i upotreba rastvarača | 0.49 | 0.49 | 4.52 | 4.67 |
| 2.D.1 – Upotreba maziva | 0.49 | 0.49 | 4.52 | 4.67 |
| 2.F – Upotreba supstanci koje su zamjena supstancama koje oštećuju ozonski omotač | 61.3 | 73.3 | 85.4 | 94.0 |
| 2.F.1 – Frižideri i klima uređaji | 61.3 | 73.3 | 85.4 | 94.1 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 2.00 | 2.19 | 2.23 | 1.88 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 2.00 | 2.19 | 2.23 | 1.88 |
| 2.H - Ostalo | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |

Udio CO2eq emisija iz proizvodnje aluminijuma u ukupnim emisijama iz sektora industrije je dominantan i u posmatranom periodu se kreće od oko 70 % do preko 90%.

Dijagram 23: Ukupne CO2eq emisije iz sektora industrije, 1990-2015. (Gg)

Emisije CO2

Za posmatrani period procijenjene emisije CO2 iz industrijskih sektora su prikazane u tabeli 24 i dijagramu 23.

Tabela 24: Emisije CO2 iz industrijskih podsektora, 1990-2015. (Gg)

| Kategorija | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 213 | 206 | 173 | 71.5 | 29.0 | 85.2 | 54.0 | 148 |
| 2.A – Industrija minerala | 24.8 | 23.3 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 3.00 | 6.00 |
| 2.A.2 – Proizvodnja kreča | 24.8 | 23.3 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 3.00 | 6.00 |
| 2.C - Metalna industrija | 185 | 179 | 154 | 70.2 | 27.3 | 58.3 | 48.8 | 140 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 16.6 | 15.7 | 11.4 | 9.22 | 8.95 | 16.6 | 7.09 | 10.6 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 169 | 164 | 143 | 61.0 | 18.4 | 41.7 | 41.7 | 129 |
| 2.D – Neenergetska potrošnja goriva i upotreba rastvarača | 2.21 | 2.21 | 1.62 | 0.98 | 1.18 | 1.52 | 1.67 | 1.67 |
| 2.D.1 – Upotreba maziva | 2.21 | 2.21 | 1.62 | 0.98 | 1.18 | 1.52 | 1.67 | 1.67 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.H - Ostalo | 0.56 | 0.64 | 0.49 | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 0.50 | 0.48 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića | 0.56 | 0.64 | 0.49 | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 0.50 | 0.48 |

| Kategorija | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 142 | 145 | 168 | 194 | 204 | 206 | 216 |
| 2.A – Industrija minerala | 6.00 | 6.00 | 5.33 | 9.74 | 8.34 | 6.10 | 7.94 |
| 2.A.2 – Proizvodnja kreča | 6.00 | 6.00 | 5.33 | 9.74 | 8.34 | 6.10 | 7.94 |
| 2.C - Metalna industrija | 134 | 137 | 160 | 182 | 193 | 197 | 205 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 11.3 | 7.04 | 6.78 | 8.78 | 6.63 | 4.72 | 12.0 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 122 | 129 | 153 | 173 | 186 | 192 | 193 |
| 2.D – Neenergetska potrošnja goriva i upotreba rastvarača | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 1.92 | 1.97 |
| 2.D.1 – Upotreba maziva | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 1.92 | 1.97 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.H - Ostalo | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.45 | 0.63 | 0.60 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.45 | 0.63 | 0.60 |

| Kategorija | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 206 | 216 | 219 | 203 | 114 | 138 | 158 |
| 2.A – Industrija minerala | 4.51 | 6.09 | 5.32 | 7.38 | 3.37 | 0.63 | 2.59 |
| 2.A.2 – Proizvodnja kreča | 4.51 | 6.09 | 5.32 | 7.38 | 3.37 | 0.63 | 2.59 |
| 2.C - Metalna industrija | 201 | 208 | 213 | 194 | 110 | 13 | 154 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 8.18 | 12.9 | 13.9 | 16.1 | 8.28 | 3.86 | 4.89 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 193 | 195 | 199 | 178 | 101 | 132 | 149 |
| 2.D – Neenergetska potrošnja goriva i upotreba rastvarača | 0.49 | 1.87 | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.39 | 0.49 |
| 2.D.1 – Upotreba maziva | 0.49 | 1.87 | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.39 | 0.49 |
| 2.F – Upotreba supstanci koje su zamjena supstancama koje oštećuju ozonski omotač | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.F.1 – Frižideri i klima uređaji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.H - Ostalo | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.52 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.52 |

| Kategorija | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 122 | 79.9 | 75.3 | 75.6 |
| 2.C - Metalna industrija | 121 | 78.9 | 70.3 | 70.4 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 2.25 | 1.58 | 1.15 | 2.90 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 119 | 77.3 | 69.2 | 67.5 |
| 2.D – Neenergetska potrošnja goriva i upotreba rastvarača | 0.49 | 0.49 | 4.52 | 4.67 |
| 2.D.1 – Upotreba maziva | 0.49 | 0.49 | 4.52 | 4.67 |
| 2.F – Upotreba supstanci koje su zamjena supstancama koje oštećuju ozonski omotač | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.F.1 – Frižideri i klima uređaji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.H – Ostalo | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |

Dijagram 24: Ukupne emisije CO2 iz industrijskih sektora i upotrebe proizvoda, 1990-2015. (Gg)

Udio emisija CO2 iz proizvodnje aluminijuma u ukupnim emisijama iz sektora industrije je dominantan i u posmatranom periodu se kreće od 50 % do 97%. Udjeli ostalih sektora se odnose na proizvodnju čelika, kreča i prehrambenu industriju.

Emisije CH4

Za posmatrani period procijenjene emisije CH4 iz industrijskih podsektora prikazane su u tabeli 25 i dijagramu 24. Ukupne procijenjene emisije metana iz ovog sekora potiču iz industrije gvožđa i čelika.

Tabela 25: Emisije CH4 iz industrijskih podsektora, 1990-2015. (Gg)

| Kategorija | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0013 |
| 2.C - Metalna industrija | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0013 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0013 |
| Kategorija | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 0.0014 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0015 | 0.001 |
| 2.C - Metalna industrija | 0.0014 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0015 | 0.001 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 0.0014 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0015 | 0.001 |
| Kategorija | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 0.0016 | 0.0017 | 0.0020 | 0.001 | 0.0005 | 0.0006 |
| 2.C - Metalna industrija | 0.0016 | 0.0017 | 0.0020 | 0.001 | 0.0005 | 0.0006 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 0.0016 | 0.0017 | 0.0020 | 0.001 | 0.0005 | 0.0006 |

| Kategorija | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 0.0006 | 0.002076 | 0.00014 | 0.00036 |
| 2.C - Metalna industrija | 0.0006 | 0.002076 | 0.00014 | 0.00036 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 0.0006 | 0.002076 | 0.00014 | 0.00036 |

Dijagram 25: Ukupne emisije CH4 iz industrijske proizvodnje i upotrebe proizvoda, 1990-2015 (Gg)

Emisije PFC, SF6 i HFC

Za posmatrani period procijenjene emisije PFC, SF6 i HFC iz industrijskih podsektora prikazane su u tabelama 26, 27 i 28, i dijagramima 25, 26 i 27.

Tabela 26: Emisije PFC izražene u CO2eq iz industrijskih podektora, 1990-2015. (Gg)

| Kategorija | 1990 | 1991 |  |  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 2,389 | 3,136 |  |  | 1,993 | 738 | 73.4 | 277 | 277 | 1,623 |
| 2.C - Metalna industrija | 2,389 | 3,136 |  |  | 1,993 | 738 | 73.4 | 277 | 277 | 1,623 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 2,389 | 3,136 |  |  | 1,993 | 738 | 73.4 | 277 | 277 | 1,623 |
| Kategorija | 1998 | 1999 |  | 2000 |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 1,542 | 1,743 |  | 2,180 |  | 2,295 | 2,343 | 1,902 | 1,681 | 1,550 |
| 2.C - Metalna industrija | 1,542 | 1,743 |  | 2,180 |  | 2,295 | 2,343 | 1,902 | 1,681 | 1,550 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 1,542 | 1,743 |  | 2,180 |  | 2,295 | 2,343 | 1,902 | 1,681 | 1,550 |
| Kategorija | 2006 | 2007 |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 1,646 | 1,797 |  |  | 842 | 530 | 677 | 658 | 259 | 161 |
| 2.C - Metalna industrija | 1,646 | 1,797 |  |  | 842 | 530 | 677 | 658 | 259 | 161 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 1,646 | 1,797 |  |  | 842 | 530 | 677 | 658 | 259 | 161 |
| Kategorija | 2014 | 2015 |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 223 | 240 |
| 2.C - Metalna industrija | 223 | 240 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 223 | 240 |

Kao što je prikazano na dijagramu 25, ukupne procijenjene emisije PFC supstanci iz ovog sekora potiču iz aluminijumske industrije (pogona elektrolize).

Dijagram 26: Ukupne emisije PFC (CO2eq) iz industrijske proizvodnje i upotrebe proizvoda, 
1990-2015. (Gg)

Tabela 27: Emisije SF6 izražene u CO2eq iz industrijskih podsektora, 1990-2015. (Gg)

| Kategorija | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Kategorija | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.15 | 1.33 | 1.43 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.15 | 1.33 | 1.43 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.15 | 1.33 | 1.43 |
| Kategorija | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.60 | 2.00 | 2.19 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.60 | 2.00 | 2.19 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.60 | 2.00 | 2.19 |
| Kategorija | 2014 | 2015 |
| 2-Industrijska proizvodnja i upotreba proizvoda | 2.23 | 1.88 |
| 2.G – Proizvodnja i upotreba drugih proizvoda | 2.23 | 1.88 |
| 2.G.1 – Električna oprema | 2.23 | 1.88 |

Kao što je prikazano u dijagramu 26, ukupne procijenjene emisije SF6 iz ovog sektora potiču iz upotrebe električne opreme gdje se ove supstance koriste kao rashladni fluidi.

Dijagram 27: Ukupne emisije SF6 (CO2eq) iz industrijske proizvodnje i upotrebe proizvoda, 1990-2015. (Gg)

Tabela 28: Emisije HFC izražene u CO2eq iz industrijskih podesektora, 1990-2015. (Gg)

| Kategorija | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.F – Upotreba supstanci koje su zamjena supstancama koje oštećuju ozonski omotač | 1.85 | 5.42 | 10.64 | 17.38 | 25.57 | 35.11 | 45.92 | 61.25 | 73.25 | 85.36 | 94.06 |
| 2.F.1 – Frižideri i klima uređaji | 1.85 | 5.42 | 10.64 | 17.38 | 25.57 | 35.11 | 45.92 | 61.25 | 73.25 | 85.36 | 94.06 |

Shodno raspoloživim podacima emisije HFC su procijenjene za period 2005-2015. godine. Za period 2011-2015. godine na raspolaganju su bili evidencija Agencije za zaštitu prirode i životne sredine o uvozu alternativnih supstanci koje se koriste umjesto supstanci koje oštećuju ozonski omotač i statistički podaci o uvozu frižidera i klima uređaja (MONSTAT). Za period 2005-2010. godine, proračun je generisan automatski primjenom softverske alatke IPCC 2006.

Dijagram 28: Ukupne emisije HFC (CO2eq) iz industrijske proizvodnje i upotrebe proizvoda, 1990-2015. (Gg)

Indikatori aktivnosti i emisioni faktori

U skladu sa raspoloživim nacionalnim podacima, za procjenu emisija iz aluminijumske industrije bilo je moguće primijeniti Tier 2 pristup za procjenu emisija. Procjena ostalih GHG emisija iz industrijskih procesa je urađena prema Tier 1 pristupu. U tabeli 29 prikazani su indikatori aktivnosti za sektor industrije, a u tabeli 30 su prikazani korišćeni emisioni faktori.

Tabela 29: Indikatori aktivnosti za sektor industrije i upotrebu proizvoda, 1990-2015

| Kategorija | Jedinica | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.A.2 Proizvodnja kreča | t | 33,000 | 31,000 | 22000 | 0 | 0 | 33,000 | 4,000 | 8,000 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | t | 207,642 | 196,365 | 142775 | 115,301 | 111,821 | 207,642 | 88,591 | 132,362 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | t | 105,417 | 102,328 | 89,164 | 38,104 | 11,496 | 105,417 | 26,071 | 80,600 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Pivo | hl | 662,000 | 607,000 | 418,000 | 217,000 | 365,000 | 662,000 | 421,000 | 398,000 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Hljeb | t | 0 | 21,823 | 21,838 | 21,853 | 21,869 | 0 | 21,884 | 21,914 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Vino | hl | 33,230 | 24,166 | 25,222 | 17,261 | 26,788 | 33,230 | 35,374 | 28,759 |
| Kategorija | Jedinica | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2.A.2 Proizvodnja kreča | t | 8,000 | 8,000 | 7,113 | 12,989 | 11,123 | 8,136 | 10,591 | 6,008 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | t | 141,445 | 88,002 | 84,789 | 109,757 | 82,832 | 59,036 | 150,165 | 102,247 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | t | 76,557 | 80,916 | 95,526 | 108,123 | 116,482 | 120,213 | 120,797 | 120,379 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Pivo | hl | 453,000 | 594,000 | 675,532 | 675,532 | 301,213 | 553,282 | 491,189 | 515,332 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Hljeb | t | 21,929 | 21,944 | 21,053 | 21,053 | 20,247 | 18,640 | 20,746 | 22,787 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Vino | hl | 35,989 | 49,202 | 66,249 | 66,249 | 100,269 | 86,517 | 93,872 | 100,704 |
| Kategorija | Jedinica | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2.A.2 Proizvodnja kreča | t | 8,118 | 7,089 | 9,839 | 4,497 | 839 | 3448 | 0 | 0 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | t | 161,333 | 173,913 | 201,690 | 103,479 | 48,272 | 61,164 | 28,161 | 19,723 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | t | 121,798 | 124,230 | 111,344 | 63,379 | 82,560 | 93,242 | 74,385 | 48,324 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Pivo | hl | 516,942 | 534,386 | 556,521 | 456,896 | 423,799 | 404,396 | 433,880 | 400,720 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Hljeb | t | 24,166 | 25,229 | 25,246 | 22,733 | 21,596 | 17,858 | 16,335 | 15,407 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Vino | hl | 121,701 | 110,158 | 111,381 | 105,916 | 105,586 | 104,436 | 102,966 | 93,011 |
| Kategorija | Jedinica | 2014 | 2015 |
| 2.A.2 Proizvodnja kreča | t | 0 | 0 |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | t | 14,330 | 36,280 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | t | 4,325 | 42,210 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Pivo | hl | 364,511 | 357,804 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Hljeb | t | 15,229 | 16,210 |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Vino | hl | 109,981 | 113,241 |

Tabela 30: Emisioni faktori za industrijsku proizvodnju i upotrebu proizvoda, 1990-2015.

| Sektor industrije | CO2 emisioni faktor | Jedinica | CH4 emisioni faktor | Jedinica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.A.2 Proizvodnja kreča | 0.75 | t/t | NA |  |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | 0.08 | t/t | 0.01 | kg/t |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | 1.6 | t/t | NA |  |
| 2.D.1 – Upotreba maziva | 20 | t C/TJ | NA |  |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Pivo | 8 ×10-9 | t/t | NA |  |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Hljeb | 6.15×10-6 | t/t | NA |  |
| 2.H.2 – Industrija hrane i pića – Vino | 8.3 ×10-9 | t/t | NA |  |

Tabela 31: Emisioni faktori za PFC iz 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma (elektroliza), 1990-2015. (kg/t)

| Kategorija | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PFC-14 (CF4) emisioni faktor | 2.63 | 3.56 | 2.60 | 2.25 | 0.74 | 2.63 | 1.24 | 2.34 |
| PFC-116 (C2F6) emisioni faktor | 0.26 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.07 | 0.26 | 0.12 | 0.23 |
| Kategorija | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| PFC-14 (CF4) emisioni faktor | 2.34 | 2.50 | 2.65 | 2.47 | 2.34 | 1.84 | 1.62 | 1.50 |
| PFC-116 (C2F6) emisioni faktor | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| Kategorija | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PFC-14 (CF4) emisioni faktor | 1.57 | 1.68 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 0.82 | 0.40 | 0.40 |
| PFC-116 (C2F6) emisioni faktor | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| Kategorija | 2014 | 2015 |
| PFC-14 (CF4) emisioni faktor | 0.6 | 0.66 |
| PFC-116 (C2F6) emisioni faktor | 0.06 | 0.066 |

Procjena nesigurnosti u sektoru industrije i upotrebi proizvoda

Za potrebe ovog izvještaja urađena je procjena nesigurnosti inventara za industrijsku proizvodnju i upotrebu proizvoda (IPPU) za 2014. i 2015. godinu. Obračun je urađen primjenom metodologije IPCC-a.. Nesigurnosti su obračunate za sve sektore primjenom pristupa Tier 1 sa preporučenim vrijednostima za obračun nesigurnosti za svaki gas.

Za procjenu nesigurnosti ulaznih podataka i emisionih faktora koristili smo preporučene vrijednosti IPCC-a.

Vrijednosti korišćene za nesigurnosti aktivacionih podataka i emisionih faktora u IPPU su prikazane u tabeli 32.

Tabela 32: Nesigurnosti procjene aktivacionih podataka i emisionih faktora za 2014. i 2015. (%)

| Kategorija | Gas | Nesigurnost aktivacionih podataka (%) | Nesigurnost emisionog faktora(%) | Kombinovana nesigurnost (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.C.1 – Proizvodnja gvožđa i čelika | CO2 | 10 | 25 | 26.9 |
| 2.C.1 - Proizvodnja gvožđa i čelika | CH4 | 10 | 25 | 26.9 |
| 2.C.3 – Proizvodnja aluminijuma | CO2 | 2 | 10 | 10.2 |
| 2.C.3 - Proizvodnja aluminijuma | CF4 | 2 | 30 | 30.1 |
| 2.C.3 - Proizvodnja aluminijuma | C2F6 | 2 | 30 | 30.1 |
| 2.D.1 – Upotreba maziva | CO2 | 10 | 50 | 51.0 |
| 2.F.1.a – Frižideri i klima uređaji | CH2F2 | 50 | 50 | 70.7 |
| 2.F.1.a - Frižideri i klima uređaji | CHF2CF3 | 50 | 50 | 70.7 |
| 2.F.1.a - Frižideri i klima uređaji | CH2FCF3 | 50 | 50 | 70.7 |
| 2.F.1.a - Frižideri i klima uređaji | CF3CH3 | 50 | 50 | 70.7 |
| 2.G.1.b – Upotreba elektronske opreme | SF6 | 30 | 30 | 42.4 |

Poljoprivreda i korišćenje zemljišta

Za procjenu ponora korišćeni su podaci iz statističkih godišnjaka (MONSTAT), evidencija Uprave za šume Crne Gore kao i podaci Nacionalne inventure šuma (NFI). Nacionalna inventura šuma Crne Gore je prva stručna podloga koja pruža podatke o šumarstvu na prostoru Crne Gore u skladu sa standardima zemalja sa dugom tradicijom gazdovanja šumama.

Najznačajniji kvantitativni nalazi Nacionalne inventure šuma su da šume pokrivaju 59,9% od ukupne površine zemljišta, da šumsko zemljište pokriva 9,8% površine zemljišta, a da zajedno šume i šumsko zemljište pokrivaju 69,7% površine zemljišta Crne Gore. Za ovaj izvještaj su prvi put korišćene interpolacije i ekstrapolacije podataka pomoću Corine Land Cover za 1990 – 2000 – 2006 – 2012. i podaci iz NIF-a kako bi se obuhvatila cijela kopnena površina od 1.381.200 ha. GIS analiza daje prikaz i promjene namjene zemjišta, koji se zatim može unijeti u softver 2006 IPCC da bi se izračunale emisije.

Od velikih poljoprivrednih proizvođača u državnoj svojini ostale su samo 13. jul Plantaže a.d. sa zasadima vinove loze i bresaka, kao i prerađivačkim postrojenjima.

Izvori podataka

Za procjenu GHG emisija iz sektora poljoprivrede korišćeni su podaci iz sektora poljoprivrede, od MONSTAT-a i baze podataka Corine Land Cover, prema uputstvu IPCC-a iz 2006. godine. U uvodnim djelovima statističkih godišnjaka data je metodologija za poljoprivrednu proizvodnju, uključujući prikupljanje i obradu podataka za stočarstvo i biljnu proizvodnju.

Kategorija „obradivo zemljište” iznosila je 205.819 ha u 1990. godini, od koje je samo 38.296 ha obrađivano (jednogodišnji ili visegodišnji usjevi), dok je u 2015. godini od ukupnih 195.996 ha obrađivano samo 12.023 ha. Ostalo zemljište iz kategorije „obradivo zemljište” je registrovano kao „neupravljano zemljište” u kategoriji „travnate površine” jer su ovo najčešće livade ili žbunje koje su nerelevantne za finalne proračune emisija. Ovakav pristup je u skladu sa podacima iz baze podataka Corine LC.

Krajem 2012. godine u MONSTAT-u je započet rad na izradi nove metodologije i obrazaca za sakupljanje i statističku obradu podataka. Nova metodologija donijela je značajne promjene u podacima za 2012. i 2013. godinu, dok je preračun podataka za vremensku seriju na osnovu podataka iz popisa poljoprivrede 2010. godine planiran u narednom periodu.

Za procjenu ponora korišćeni su podaci iz statističkih godišnjaka (MONSTAT), evidencija Uprave za šume Crne Gore kao i podaci iz NFI za 2013. godinu i podaci iz „Analize i projekcije uticaja klimatskih promjena korišćenjem regionalnog klimatskog modela na buduće rasprostranjenje i rast glavnih vrsta drveća u Crnoj Gori“ (UNDP, 2013 godina).

Podaci za populacije životinja su podijeljeni po potkategorijama (od 2009. godine su korišćeni podaci MONSTATa, dok je za seriju unazad urađena ekstrapolacija). Ovako klasifikovani ulazni podaci su korisni prilikom primjene Tier 2 pristupa procjene emisija tj. naprednije metodologije proračuna.

Emisioni trendovi

Tokom posmatranog perioda (1990-2015. godina) GHG emisije iz sektora poljoprivrede u gotovo svim segmnetima bilježe pad, usljed opadanja biljne i stočne proizvodnje (za oko 60%) i ukupne populacije životinja.

Izvori i ponori GHG emisija izraženi kao CO2 eq

Ukupne emisije s ponorima iz sektora poljoprivrede i korišćenja zemljišta se kreću od -904.2 Gg CO2 eq., 1990. godine do -2052 Gg, 2015. godine.

Visok nivo ponora CO2 eq. posljedica je dobre pošumljenosti teritorije Crne Gore, ali i nepotpuno procijenjenih emisija iz sektora poljoprivrede usljed nepotpunih statističkih podataka.

Tokom popisa poljoprivrede iz 2010. godine primijenjena je EU metodologija, a MONSTAT se obavezao da preračuna cijelu vremensku seriju. Preračunati statistički podaci o korišćenju zemljišta nisu bili na raspolaganju prilikom izrade inventara GHG emisija za period 1990-2013. godina.

U tabeli 33 i dijagramu 28 prikazani su izvori i ponori GHG emisija iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, izraženi kao CO2 eq.

Tabela 33: Izvori i ponori GHG emisija, izraženi kao CO2 eq iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2013. (Gg)

| Kategorija | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 – Poljoprivreda, šumarstvo i drugo korišćenje zemljišta | -819 | -838 | -1,608 | -2,204 | -1,974 | -1,230 | -1,608 | -1,957 | -2,673 |
| 3.A - Stočarstvo | 603 | 601 | 565 | 544 | 554 | 571 | 569 | 555 | 548 |
| 3.A.1 – Enterična fermentacija | 484 | 483 | 453 | 436 | 444 | 458 | 456 | 444 | 439 |
| 3.A.2 – Upravljanje đubrivom | 119 | 119 | 112 | 108 | 110 | 113 | 112 | 111 | 109 |
| 3.B - Zemljište | -1,532 | -1,546 | -2,273 | -2,840 | -2,620 | -1,903 | -2,276 | -2,603 | -3,309 |
| 3.B.1 – Šumsko zemljište | -1,422 | -1,436 | -2,163 | -2,729 | -2,510 | -1,793 | -2,165 | -2,491 | -3,197 |
| 3.B.2 – Površine pod usjevima | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -111 | -112 |
| 3.C – Zbirni izvori i izvori ostalih gasova iz zemljišta | 110 | 107 | 100 | 91.9 | 92.5 | 103 | 99.2 | 90.6 | 88.5 |
| 3.C.1 – Emisije GHG iz spaljivanja biomase | 3.05 | 1.83 | 3.98 | 3.74 | 2.29 | 3.71 | 4.01 | 1.54 | 4.31 |
| 3.C.2 – Upotreba kreča | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 3.C.3 – Upotreba ureje | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 3.C.4 – Direktne N2O emisije iz upravljanog zemljišta | 66.0 | 64.2 | 58.1 | 52.8 | 54.2 | 60.3 | 57.6 | 52.7 | 49.1 |
| 3.C.5 - Indirektne N2O emisije iz upravljanog zemljišta | 24.1 | 23.3 | 21.2 | 19.2 | 19.7 | 21.8 | 20.8 | 19.1 | 17.8 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | 16.3 | 17.3 | 16.3 | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.8 |

| Kategorija | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 – Poljoprivreda, šumarstvo i drugo korišćenje zemljišta | -2,646 | -1,768 | -2,468 | -2,635 | -1,989 | -1,822 | -1,673 | -926 | -531 |
| 3.A - Stočarstvo | 551 | 537 | 526 | 538 | 530 | 513 | 367 | 355 | 332 |
| 3.A.1 – Enterična fermentacija | 442 | 431 | 421 | 431 | 424 | 410 | 294 | 285 | 267 |
| 3.A.2 – Upravljanje stajskim đubrivom | 110 | 107 | 105 | 107 | 106 | 103 | 72.5 | 69.8 | 65.6 |
| 3.B - Zemljište | -3,284 | -2,411 | -3,080 | -3,254 | -2,611 | -2,420 | -2,102 | -1,340 | -964 |
| 3.B.1 – Šumsko zemljište | -3,171 | -2,298 | -2,977 | -3,151 | -2,507 | -2,315 | -1,985 | -1,216 | -839 |
| 3.B.2 – Površine pod usjevima | -113 | -113 | -103 | -103 | -104 | -105 | -117 | -124 | -125 |
| 3.C – Zbirni izvori i izvori ostalih gasova iz zemljišta | 85.8 | 105 | 86.3 | 81.6 | 92.3 | 84.4 | 61.6 | 59.2 | 101.2 |
| 3.C.1 – GHG emisije iz spaljivanja biomase | 0.76 | 18.3 | 1.51 | 1.28 | 9.81 | 3.55 | 0.49 | 0.74 | 43.8 |
| 3.C.2 – Upotreba kreča | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3.C.3 – Upotreba ureje | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| 3.C.4 – Direktne N2O emisije iz upravljanog zemljišta | 49.8 | 51.4 | 49.9 | 47.4 | 48.8 | 47.5 | 37.0 | 35.4 | 34.5 |
| 3.C.5 - Indirektne N2O emisije iz upravljanog zemljista | 17.9 | 18.4 | 17.8 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 13.1 | 12.5 | 12.2 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 10.6 | 10.2 | 10.3 |
| Kategorija | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 3 – Poljoprivreda, šumarstvo i drugo korišćenje zemljišta | -1,521 | -2,163 | -1,559 | -971 | -1,148 | -1,975 | -1,808 | -2,012 |  |
| 3.A - Stočarstvo | 325 | 262 | 256 | 274 | 269.95 | 285 | 294 | 292 |  |
| 3.A.1 – Enterična fermentacija | 261 | 209 | 205 | 219 | 215.30 | 223 | 234 | 230 |  |
| 3.A.2 – Upravljanje đubrivom | 64.3 | 53.24 | 50.90 | 55.0 | 54.66 | 62.06 | 60.1 | 62.1 |  |
| 3.B - Zemljište | -1,907 | -2,480 | -1,867 | -1,306 | -1,481 | -2,312 | -2,152 | -2,363 |  |
| 3.B.1 – Šumsko zemljište | -1,782 | -2,354 | -1,741 | -1,180 | -1,450 | -2,276 | -2,113 | -2,325 |  |
| 3.B.2 – Zemljište pod usjevima | -125 | -125 | -126 | -126 | -31.3 | -36.0 | -38.2 | -37.8 |  |
| 3.C – Zbirni izvori i izvori ostalih gasova iz zemljišta | 61.0 | 54.3 | 52.4 | 62.0 | 63.1 | 52.2 | 49.8 | 59.4 |  |
| 3.C.1 – Emisije GHG iz spaljivanja biomase | 4.37 | 0.46 | 1.70 | 12.4 | 13.8 | 0.60 | 0.73 | 6.70 |  |
| 3.C.2 – Upotreba kreča | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |  |
| 3.C.3 – Upotreba ureje | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.34 |  |
| 3.C.4 – Direktne N2O emisije iz upravljanog zemljišta | 34.2 | 33.3 | 31.5 | 30.0 | 29.8 | 31.2 | 28.6 | 32.1 |  |
| 3.C.5 - Indirektne N2O emisije iz upravljanog zemljišta | 12.0 | 11.9 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 11.0 | 10.7 | 11.3 |  |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | 10.0 | 8.28 | 7.84 | 8.61 | 8.69 | 8.99 | 9.45 | 8.99 |  |

Dijagram 29: Izvori i ponori GHG emisija, izraženi kao CO2eq iz poljoprivrede i namjene zemljišta, 1990-2015. (Gg)

Dijagram 30: Emisije CO2eq iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2015. (Gg)

Najveći udio u ukupnim emisijama iz poljoprivrede ima enterička fermentacija (58.8-68.9%) i upravljanje stajskim đubrivom (15.4-18.3%) (dijagram 29).

Emisije CH4

U tabeli 34 i dijagramu 30 prikazane su emisije CH4 iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta. Udio emisija iz koje nastaju usljed enteričke fermentacije u stočarstvu kreće se od 72% do 84.8 % od ukupnih emisija CH4, a slijede upravljanje stajskim đubrivom sa doprinosom od 12.9% do 15.5% i spaljivanje biomase sa udjelom od 0.2% do 15.1%.

Tabela 34: Emisije CH4 iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2015. (Gg)

| Kategorija | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.A - Stočarstvo | 22.7 | 22.7 | 21.3 | 20.5 | 20.9 | 21.5 | 21.5 | 20.9 | 20.7 | 20.9 | 20.4 |
| 3.A.1 – Enterična fermentacija | 19.4 | 19.3 | 18.1 | 17.5 | 17.8 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 17.2 |
| 3.A.2 – Upravljanje đubrivom | 3.36 | 3.35 | 3.16 | 3.05 | 3.11 | 3.19 | 3.19 | 3.15 | 3.16 | 3.21 | 3.11 |
| 3.C - Zbirni izvori i izvori ostalih gasova iz zemljišta | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.36 |
| 3.C.1 – Emisije GHG iz spaljivanja biomase | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.36 |
| Kategorija | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3.A - Stočarstvo | 20.0 | 20.4 | 22.7 | 22.7 | 13.9 | 20.5 | 20.9 | 21.5 | 21.5 | 20.9 | 20.7 |
| 3.A.1 – Enterična fermentacija | 16.86 | 17.23 | 19.4 | 19.3 | 11.8 | 17.5 | 17.8 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 17.6 |
| 3.A.2 – Upravljanje đubrivom | 3.09 | 3.17 | 3.36 | 3.35 | 2.08 | 3.05 | 3.11 | 3.19 | 3.19 | 3.15 | 3.16 |
| 3.C - Zbirni izvori i izvori ostalih gasova iz zemljišta | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.09 |
| 3.C.1 – Emisije GHG iz spaljivanja biomase | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.09 |
| Kategorija | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.A - Stočarstvo | 20.9 | 20.4 | 20.0 | 20.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.A.1 – Enterična fermentacija | 17.7 | 17.2 | 16.9 | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.A.2 – Upravljanje đubrivom | 3.21 | 3.11 | 3.09 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.C - Zbirni izvori i izvori ostalih gasova iz zemljišta | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.C.1 – Emisije GHG iz spaljivanja biomase | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |

Dijagram 31: Emisije CH4 iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2015. (Gg)

Emisije N2O

U tabeli 35 i dijagramu 31 prikazane su emisije N2O iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta. Najveći udio u emisijama čine direktne emisije iz upravljanog zemljišta koje se kreću od 27.8% do 32.3 % u ukupnim emisijama N2O.

Tabela 35: Emisije N2O iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2015. (Gg)

| Kategorija | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.A - Stočarstvo | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 3.A.2 – Upravljanje stajskim đubrivom | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 3.C - Zbirni izvori i izvori ostalih gasova iz zemljišta | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| 3.C.1 – Emisije GHG iz spaljivanja biomase | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |
| 3.C.4 – Direktne N2O emisije iz upravljanog zemljišta | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 3.C.5 - Indirektne N2O emisije iz upravljanog zemljišta | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Kategorija | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 3.A - Stočarstvo | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 3.A.2 – Upravljanje stajskim đubrivom | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 3.C - Zbirni izvori i izvori ostalih gasova iz zemljišta | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.20 |
| 3.C.1 – Emisije GHG iz spaljivanja biomase | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| 3.C.4 – Direktne N2O emisije iz upravljanog zemljista | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 3.C.5 – Indirektne N2O emisije iz upravljanog zemljista | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| Kategorija | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.A - Stočarstvo | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 3.A.2 – Upravljanje đubrivom | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 3.C - Zbirni izvori i izvori ostalih gasova iz zemljišta | 0.20 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| 3.C.1 – Emisije GHG iz spaljivanja biomase | 0.001 | 0.076 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | 0.001 |
| 3.C.4 – Direktne N2O emisije iz upravljanja zemljištem | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 3.C.5 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja zemljištem | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Kategorija | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 3.A - Stočarstvo | 0.06 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 3.A.2 – Upravljanje stajskim đubrivom | 0.06 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 3.C - Zbirni izvori i izvori ostalih gasova iz zemljišta | 0.16 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 3.C.1 – Emisije GHG iz spaljivanja biomase | 0.001 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |
| 3.C.4 – Direktne N2O emisije iz upravljanih zemljišta | 0.10 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 3.C.5 - Indirektne N2O emisije iz upravljanih zemljišta | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upotreba stajskog đubriva | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |

Dijagram 32: Emisije N2O iz poljoprivrede i korišćenja zemljišta, 1990-2015. (Gg)

Indikatori aktivnosti i emisioni faktori

Za procjenu GHG emisija iz sektora poljoprivrede i korišćenja zemljišta uzeti su podaci MONSTAT-a, evidencija Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR),  Uprave za šume i Nacionalne inventure šuma za 2013. godinu.

Procjena emisija i ponora GHG emisija iz sektora poljoprivrede i korišćenja zemljišta urađena je u skladu sa metodologijom IPCC-a iz 2006. godine, Uputstvom IPCC-a o dobroj praksi u upravljanju nesigurnostima  u izradi inventara GHG emisija i Uputstvom o dobroj praksi za korišćenje zemljišta, promjenu korišćenja zemljišta i šumarstvo iz 2003. godine (GPG-LULUCF). U skladu sa raspoloživim podacima, za procjenu emisija je bilo moguće primijeniti Tier 1 pristup. Indikator aktivnosti za enteričku fermentaciju i upravljanje đubrivom je brojnost stočnog fonda.

U tabeli 36 prikazani su podaci o brojnosti stočnog fonda za period 1990-2015. godine.

Tabela 36: Brojnost stočnog fonda i obračuni za za enteričku fermentaciju i upravljanje stajskim đubrivom, 1990-2015 (broj grla)

| Broj grla /god. | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junad | 13,225 | 13,203 | 12,475 | 12,164 | 12,469 | 12,658 | 12,647 | 12,547 |
| Telad | 39,605 | 39,251 | 36,487 | 32,367 | 32,447 | 37,001 | 37,184 | 34,772 |
| Volovi (bikovi) | 5,535 | 5,526 | 5,221 | 5,091 | 5,219 | 5,298 | 5,293 | 5,251 |
| Goveda ukupno | 58,365 | 57,980 | 54,183 | 49,622 | 50,135 | 54,957 | 55,124 | 52,570 |
| Mlječne krave | 130,144 | 129,926 | 122,763 | 119,702 | 122,704 | 124,567 | 124,457 | 123,473 |
| Koze | 54,431 | 53,201 | 51,971 | 50,741 | 49,511 | 48,281 | 47,051 | 45,821 |
| Stare koze>1god | 50,000 | 49,004 | 48,008 | 47,012 | 46,016 | 45,020 | 44,024 | 43,028 |
| Mlade koze<1god | 4,431 | 4,197 | 3,963 | 3,729 | 3,495 | 3,261 | 3,027 | 2,793 |
| Ovce | 486,634 | 487,500 | 448,543 | 430,498 | 430,847 | 447,909 | 438,881 | 392,058 |
| Jagnje | 67,214 | 67,334 | 61,953 | 59,461 | 59,509 | 61,866 | 60,619 | 54,152 |
| Ovce za oplodnju | 386,295 | 386,983 | 356,058 | 341,734 | 342,011 | 355,555 | 348,389 | 311,220 |
| Ovnovi | 33,124 | 33,183 | 30,531 | 29,303 | 29,327 | 30,488 | 29,874 | 26,687 |
| Konji | 19,914 | 19,318 | 16,864 | 16,160 | 16,209 | 16,327 | 15,812 | 14,997 |
| Svinje | 22,831 | 21,941 | 21,779 | 20,624 | 20,510 | 20,219 | 20,855 | 22,107 |
| Mlado prase <50kg) | 16,283 | 15,648 | 15,532 | 14,709 | 14,627 | 14,420 | 14,873 | 15,766 |
| Mlade svinje (50kg>) | 4,551 | 4,970 | 4,470 | 4,338 | 4,121 | 4,194 | 4,360 | 4,812 |
| Krmče (>110kg) | 1,997 | 1,323 | 1,777 | 1,577 | 1,762 | 1,605 | 1,622 | 1,529 |
| Živina | 917,084 | 953,273 | 859,543 | 794,435 | 80,6196 | 781,265 | 770,826 | 750,074 |
| Broj grla /god. | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Junad | 12,639 | 13,025 | 12,302 | 12,238 | 12,553 | 12,904 | 13,495 | 15,612 |
| Telad | 35,392 | 33,050 | 40,560 | 40,278 | 41,339 | 29,662 | 28,162 | 13,989 |
| Volovi (bikovi) | 5,290 | 5,451 | 5,149 | 5,122 | 5,254 | 5,401 | 5,648 | 5,390 |
| Goveda ukupno | 53,320 | 51,527 | 58,011 | 57,637 | 59,146 | 47,967 | 47,305 | 34,991 |
| Mlječne krave | 124,373 | 128,179 | 121,060 | 120,427 | 123,534 | 126,987 | 85,496 | 82,851 |
| Koze | 44,591 | 43,361 | 42,131 | 35,001 | 32,656 | 30,311 | 27,966 | 25,621 |
| Stare koze>1god | 42,032 | 41,036 | 40,040 | 32,933 | 30,588 | 28,243 | 25,898 | 23,553 |
| Mlade koze<1god | 2,559 | 2,325 | 2,091 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 |
| Ovce | 332,795 | 305,707 | 293,197 | 243,524 | 240,531 | 252,007 | 254,406 | 254,898 |
| Jagnje | 45,966 | 42,225 | 40,497 | 33,636 | 33,222 | 34,808 | 35,139 | 35,207 |
| Ovce za oplodnju | 264,176 | 242,674 | 232,743 | 193,312 | 190,936 | 200,046 | 201,950 | 202,341 |
| Ovnovi | 22,653 | 20,809 | 19,957 | 16,576 | 16,372 | 17,154 | 17,317 | 17,350 |
| Konji | 14,182 | 12,474 | 10,703 | 9,967 | 9,568 | 9,028 | 7,447 | 7,119 |
| Svinje | 21,078 | 19,852 | 17,896 | 19,663 | 20,548 | 22,094 | 25,165 | 9,142 |
| Mlado prase <50kg) | 15,032 | 14,158 | 12,763 | 14,023 | 14,654 | 15,757 | 17,947 | 6,520 |
| Mlade svinje (50kg>) | 4,482 | 4,030 | 3,763 | 4,428 | 4,525 | 4,552 | 5,142 | 1,067 |
| Krmče (>110kg) | 1,564 | 1,664 | 1,370 | 1,212 | 1,369 | 1,785 | 2,076 | 1,555 |
| Živina | 813,358 | 745,017 | 790,577 | 817,445 | 837,542 | 890,045 | 799,839 | 462,149 |
| Broj grla /god. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Junad | 15,884 | 15,871 | 16,299 | 13,633 | 12,046 | 21,722 | 18,989 | 20,454 |
| Telad | 14,484 | 14,991 | 11,676 | 7,579 | 3,786 | 2,667 | 3,090 | 3,762 |
| Volovi (bikovi) | 5,001 | 5,374 | 5,042 | 4,339 | 3,832 | 3,252 | 2,650 | 3,012 |
| Goveda ukupno | 35,369 | 36,236 | 33,017 | 25,551 | 19,664 | 27,641 | 24,729 | 27,228 |
| Mlječne krave | 79,553 | 73,142 | 73,477 | 70,467 | 67,259 | 59,532 | 59,972 | 61,830 |
| Koze | 23,276 | 21,077 | 18,932 | 16,175 | 14,427 | 23,660 | 23,273 | 29,675 |
| Stare koze>1god | 21,208 | 18,863 | 16,518 | 13,561 | 11,613 | 20,646 | 20,205 | 26,414 |
| Mlade koze<1god | 2,068 | 2,214 | 2,414 | 2,614 | 2,814 | 3,014 | 3,068 | 3,261 |
| Ovce | 249,281 | 222,244 | 209,354 | 199,764 | 198,165 | 208,771 | 207,047 | 190,843 |
| Jagnje | 34,431 | 35,935 | 32,438 | 26,451 | 28,076 | 23,786 | 24,391 | 24,067 |
| Ovce za oplodnju | 197,882 | 169,926 | 160,912 | 159,905 | 158,503 | 172,924 | 169,295 | 153,450 |
| Ovnovi | 16,968 | 16,383 | 16,004 | 13,408 | 11,586 | 12,061 | 13,361 | 13,326 |
| Konji | 6,260 | 5,463 | 5,124 | 4,342 | 7,904 | 4,035 | 3,905 | 4,858 |
| Svinje | 13,294 | 10,374 | 10,017 | 12,377 | 11,205 | 21,085 | 18,451 | 20,572 |
| Mlado prase <50kg) | 9,481 | 7,306 | 7,295 | 9,126 | 8,280 | 12,676 | 10,454 | 13,953 |
| Mlade svinje (50kg>) | 1,228 | 1,408 | 989 | 1,240 | 914 | 5,607 | 5,599 | 4,872 |
| Krmče (>110kg) | 2,585 | 1,660 | 1,733 | 2,011 | 2,011 | 2,802 | 2,398 | 1,747 |
| Živina | 448,502 | 505,355 | 432,264 | 416,737 | 506,520 | 449,058 | 732,090 | 620,364 |
| Broj grla /god. | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Junad | 23,748 | 23,887 |  |  |  |  |  |  |
| Telad | 3,216 | 2,631 |  |  |  |  |  |  |
| Volovi (bikovi) | 2,697 | 2,673 |  |  |  |  |  |  |
| Goveda ukupno | 29,661 | 29,191 |  |  |  |  |  |  |
| Mlječne krave | 63,889 | 63,262 |  |  |  |  |  |  |
| Koze | 32,997 | 29,678 |  |  |  |  |  |  |
| Stare koze>1god | 28,347 | 25,224 |  |  |  |  |  |  |
| Mlade koze<1god | 4,650 | 4,454 |  |  |  |  |  |  |
| Ovce | 204,404 | 194,636 |  |  |  |  |  |  |
| Jagnje | 27,025 | 28,518 |  |  |  |  |  |  |
| Ovce za oplodnju | 165,351 | 155,543 |  |  |  |  |  |  |
| Ovnovi | 12,028 | 10,575 |  |  |  |  |  |  |
| Konji | 4,968 | 4,927 |  |  |  |  |  |  |
| Svinje | 19,432 | 24,951 |  |  |  |  |  |  |
| Mlado prase <50kg) | 10,544 | 12,579 |  |  |  |  |  |  |
| Mlade svinje (>50kg) | 5,647 | 9,550 |  |  |  |  |  |  |
| Krmče (>110kg) | 3,241 | 2,822 |  |  |  |  |  |  |
| Živina | 595,675 | 606,225 |  |  |  |  |  |  |

U sljedećim tabelama prikazane su površine pod šumama i pod usjevima (ha), kao i gubici nastali uslijed šumskih požara za podsektor „korišćenje zemljišta” u posmatranom periodu.

Tabela 37: Kategorije zemljišta (ha) prema programu Corine Land Cover (podaci za 1990/2000/2006/2012. i dalje ekstrapolacijom), 1990-2015.

| Kategorija | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obradivo zemljište | 205,819 | 206,350 | 206,880 | 207,411 | 207,941 | 208,471 | 209,002 | 209,532 | 207,941 | 205,917 | 203,894 |
| Zemljište pod šumom | 836,731 | 836,555 | 836,379 | 836,202 | 836,026 | 835,850 | 835,674 | 835,498 | 836,026 | 834,576 | 833,126 |
| Četinarske šume | 518,773 | 518,663 | 518,554 | 518,445 | 518,336 | 518,227 | 518,118 | 518,009 | 518,336 | 517,437 | 516,538 |
| Iglolisne četinarske šume | 154,795 | 154,762 | 154,730 | 154,697 | 154,665 | 154,632 | 154,599 | 154,567 | 154,665 | 154,397 | 154,128 |
| Miješane šume | 163,162 | 163,128 | 163,093 | 163,059 | 163,025 | 162,991 | 162,956 | 162,922 | 163,025 | 162,742 | 162,460 |
| Neupravljane šume | 59,695 | 59,680 | 59,664 | 59,649 | 59,634 | 59,618 | 59,603 | 59,588 | 59,634 | 59,562 | 59,491 |
| Travnate površine | 155,418 | 154,900 | 154,383 | 153,866 | 153,348 | 152,831 | 152,314 | 151,796 | 153,348 | 149,294 | 145,240 |
| Ostalo | 71,656 | 71,931 | 72,206 | 72,482 | 72,757 | 73,032 | 73,308 | 73,583 | 72,757 | 78,980 | 85,204 |
| Naselje/urbano | 11,975 | 11,952 | 11,930 | 11,908 | 11,885 | 11,863 | 11,841 | 11,818 | 11,885 | 13,256 | 14,627 |
| Močvare | 11,712 | 11,627 | 11,542 | 11,457 | 11,371 | 11,286 | 11,201 | 11,116 | 11,371 | 11,338 | 11,304 |
| Močvare -ostalo | 28,195 | 28,205 | 28,216 | 28,226 | 28,237 | 28,247 | 28,258 | 28,268 | 28,237 | 28,276 | 28,315 |
| Kategorija | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Obradivo zemljište | 201,870 | 199,846 | 197,822 | 195,799 | 195,817 | 195,835 | 195,853 | 195,871 | 195,889 | 195,907 | 195,924 |
| Zemljište pod šumom | 831,675 | 830,225 | 828,774 | 827,324 | 827,256 | 827,189 | 827,121 | 827,053 | 826,985 | 826,918 | 826,850 |
| Četinarske šume | 515,639 | 514,739 | 513,840 | 512,941 | 512,899 | 512,857 | 512,815 | 512,773 | 512,731 | 512,689 | 512,647 |
| Iglolisne četinarske šume | 153,860 | 153,592 | 153,323 | 153,055 | 153,042 | 153,030 | 153,017 | 153,005 | 152,992 | 152,980 | 152,967 |
| Miješane šume | 162,177 | 161,894 | 161,611 | 161,328 | 161,315 | 161,302 | 161,289 | 161,275 | 161,262 | 161,249 | 161,236 |
| Neupravljane šume | 59,420 | 59,349 | 59,278 | 59,206 | 59,194 | 59,182 | 59,170 | 59,157 | 59,145 | 59,133 | 59,120 |
| Travnate površine | 141,186 | 137,132 | 133,078 | 129,023 | 128,974 | 128,925 | 128,875 | 128,826 | 128,776 | 128,727 | 128,677 |
| Ostalo | 91,427 | 97,650 | 103,873 | 110,097 | 110,160 | 110,223 | 110,287 | 110,350 | 110,414 | 110,477 | 110,540 |
| Naselje/urbano | 15,997 | 17,368 | 18,739 | 20,109 | 20,157 | 20,204 | 20,251 | 20,298 | 20,346 | 20,393 | 20,440 |
| Močvare | 11,270 | 11,237 | 11,203 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 |
| Močvare -ostalo | 28,354 | 28,394 | 28,433 | 28,472 | 28,473 | 28,474 | 28,474 | 28,475 | 28,476 | 28,477 | 28,478 |

| Kategorija | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obradivo zemljište | 195,942 | 195,960 | 195,978 | 195,996 |
| Zemljište pod šumom | 826,782 | 826,714 | 826,646 | 826,579 |
| Četinarske šume | 512,605 | 512,563 | 512,521 | 512,479 |
| Iglolisne četinarske šume | 152,955 | 152,942 | 152,930 | 152,917 |
| Miješane šume | 161,223 | 161,209 | 161,196 | 161,183 |
| Neupravljane šume | 59,108 | 59,096 | 59,084 | 59,071 |
| Travnate povrsine | 128,628 | 128,578 | 128,529 | 128,480 |
| Ostalo | 110,604 | 110,667 | 110,731 | 110,794 |
| Naselje/urbano | 20,487 | 20,535 | 20,582 | 20,629 |
| Močvare | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 |
| Močvare -ostalo | 28,479 | 28,480 | 28,481 | 28,481 |

U tabeli 38 su prikazani podaci o gubicima šuma usljed sječe i požara za posmatrani period.

Tabela 38: Gubici šuma uslijed sječe i požara (m3/god), 1990-2015.

|  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gubici uslijed sječe (m3/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sječa četinarske šume | 551,695 | 590,574 | 443,559 | 361,174 | 371,862 | 484,837 | 436,598 | 442,971 | 306,788 |
| Sječa iglolisne četinarske šume | 164,619 | 176,220 | 132,352 | 107,770 | 110,959 | 144,669 | 130,275 | 132,177 | 91,541 |
| Sječa miješane šume | 173,517 | 185,745 | 139,507 | 113,595 | 116,957 | 152,489 | 137,317 | 139,321 | 96,490 |
| Ukupno (m3/god) | 889,830 | 952,539 | 715,418 | 582,539 | 599,777 | 781,995 | 704,191 | 714,469 | 494,819 |
| Gubici uslijed požara (m3/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sječa četinarske šume | 273,295 | 237,344 | 219,294 | 186,925 | 231,483 | 254,217 | 223,609 | 168,709 | 139,432 |
| Sječa iglolisne četinarske šume | 81,548 | 70,820 | 65,435 | 55,776 | 69,071 | 75,855 | 66,722 | 50,341 | 41,605 |
| Sječa miješane šume | 85,956 | 74,649 | 68,972 | 58,791 | 72,805 | 79,955 | 70,329 | 53,062 | 43,854 |
| Ukupno (m3/god) | 440,798 | 382,813 | 353,700 | 301,492 | 373,359 | 410,027 | 360,660 | 272,112 | 224,891 |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Gubici uslijed sječe (m3/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sječa četinarske šume | 317,355 | 364,070 | 390,431 | 324,821 | 395,720 | 466,956 | 533,668 | 660,541 | 483,413 |
| Sječa iglolisne četinarske šume | 94,695 | 108,634 | 116,500 | 96,922 | 118,078 | 139,334 | 159,240 | 197,097 | 144,244 |
| Sječa miješane šume | 99,813 | 114,506 | 122,797 | 102,161 | 124,460 | 146,865 | 167,847 | 207,751 | 152,041 |
| Ukupno (m3/god) | 511,862 | 587,210 | 629,727 | 523,905 | 638,259 | 753,155 | 860,756 | 1,065,388 | 779,698 |
| Gubici uslijed požara (m3/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sječa četinarske šume | 155,653 | 166,730 | 157,472 | 142,010 | 142,974 | 151,645 | 173,121 | 202,056 | 163,548 |
| Sječa iglolisne četinarske šume | 46,445 | 49,750 | 46,988 | 42,374 | 42,662 | 45,249 | 51,657 | 60,291 | 48,801 |
| Sječa miješane šume | 48,955 | 52,439 | 49,527 | 44,665 | 44,968 | 47,695 | 54,449 | 63,550 | 51,438 |
| Ukupno (m3/god) | 251,053 | 268,919 | 253,987 | 229,049 | 230,604 | 244,588 | 279,228 | 325,896 | 263,787 |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Gubici uslijed sječe (m3/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sječa četinarske šume | 516,585 | 496,646 | 586,872 | 608,405 | 575,631 | 487,300 | 214,968 | 249,312 |  |
| Sječa iglolisne četinarske šume | 154,142 | 148,193 | 175,115 | 181,540 | 171,761 | 145,404 | 342,381 | 374,546 |  |
| Sječa miješane šume | 162,474 | 156,203 | 184,581 | 191,353 | 181,045 | 153,264 | 325,045 | 99,241 |  |
| Ukupno (m3/god) | 833,202 | 801,042 | 946,568 | 981,299 | 928,437 | 785,968 | 882,394 | 723,099 |  |
| Gubici uslijed požara (m3/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sječa četinarske šume | 174,381 | 134,259 | 161,046 | 182,115 | 191,174 | 233,767 | 191,174 | 233,767 |  |
| Sječa iglolisne četinarske šume | 52,033 | 40,061 | 48,054 | 54,341 | 57,044 | 69,753 | 57,044 | 69,753 |  |
| Sječa miješane šume | 54,846 | 42,226 | 50,652 | 57,278 | 60,127 | 73,523 | 60,127 | 73,523 |  |
| Ukupno (m3/god) | 281,260 | 216,546 | 259,752 | 293,734 | 308,345 | 377,043 | 308,345 | 377,043 |  |

Tabela 39: Šumski požari, 1990-2015

|  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |  | 1996 | 1997 |  | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četinarske šume | 496 | 236 | 905 | 838 | 390 | 864 |  | 958 | 257 |  | 1,079 | 86.7 |
| Iglolisne četinarske šume | 118 | 56.0 | 215 | 199 | 92.5 | 205 |  | 227 | 60.9 |  | 256 | 20.6 |
| Miješane šume | 107 | 51.0 | 195 | 181 | 84.3 | 187 |  | 207 | 55.5 |  | 233 | 18.7 |
| Ukupno | 720 | 343 | 1,315 | 1,217 | 567 | 1,255 |  | 1,392 | 373 |  | 1,568 | 126 |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  | 2006 | 2007 |  | 2008 | 2009 |
| Četinarske šume | 5163 | 328 | 275 | 2,749 | 947.0 | 70.9 |  | 130.2 | 12,602 |  | 2,497 | 55 |
| Iglolisne četinarske šume | 1,224 | 77.7 | 65.1 | 652 | 224.5 | 16.8 |  | 38.85 | 2,987 |  | 592 | 16 |
| Miješane šume | 1,115 | 70.8 | 59.3 | 594 | 205 | 15.3 | 41.0 |  |  | 2,722 | 539 | 17.0 |
| Ukupno | 7,502 | 476 | 399 | 3,995 | 1376 | 103 | 210 |  |  | 18,311 | 3,628 | 88 |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Četinarske šume | 382 | 3,156 | 3,546 | 84.9 | 30.7 | 1,058 |  |  |  |  |  |  |
| Iglolisne četinarske šume | 114 | 942 | 1,058 | 25.3 | 9.15 | 316 |  |  |  |  |  |  |
| Miješane šume | 120 | 993 | 1,115 | 26.7 | 9.65 | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno | 616 | 5,091 | 5,719 | 137 | 49.5 | 1,707 |  |  |  |  |  |  |

U tabeli 40 prikazani su emisioni faktori za enteričnu fermentaciju i upravljanje stajskim đubrivom u posmatranom periodu.

Tabela 40: Emisioni faktori za podsektore 3.A.1 Enterična fermentacija i 3.A.2 Upravljanje stajskim đubrivom 1990-2015. (kg CH4/grlo)

| Aktivnost | Emisioni faktor CH4 (kg CH4/grlo) | Aktivnost | Emisioni faktor CH4 (kg CH4/grlo) | Aktivnost | Emisioni faktor N2O (kg N2O/grlo)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.A.1 – Enterična fermentacija |  | 3.A.2 – Upravljanje stajskim đubrivom |  | 3.A.2 – Upravljanje stajskim đubrivom |  |
| 3.A.1.a.i – Muzne krave | 99 | 3.A.2.a.i –Muzne krave | 20 | 3.A.2.a.i – Muzne krave | 0.005 - 0.02 |
| 3.A.1.a.ii – Ostala goveda | 58 | 3.A.2.a.ii – Ostala goveda | 9 | 3.A.2.a.ii – Ostala goveda | 0.005 - 0.02 |
| 3.A.1.c - Ovce | 5 | 3.A.2.c – Ovce | 0.15 | 3.A.2.c - Ovce | 0.002 - 0.005* |
| 3.A.1.d - Koze | 5 | 3.A.2.d – Koze | 0.17 | 3.A.2.d - Koze | 0.02 |
| 3.A.1.f - Konji | 18 | 3.A.2.f - Konji | 1.64 | 3.A.2.f - Konji | 0.005 -0.02* |
| 3.A.1.h - Svinje | 1 | 3.A.2.h – Svinje-prasad | 4 | 3.A.2.h – Svinje-prasad | 0.002 - 0.005* |
|  |  | 3.A.2.h – Svinje krmače | 6 | 3.A.2.h – Svinje krmače | 0.002 - 0.005* |
|  |  | 3.A.2.i – Živina | 0.02 | 3.A.2.i – Živina | 0.005 |

*Emisioni faktor N2O zavisi od upravljanja stajskim đubrivom.

U tabelama 41 i 42 prikazani su emisioni faktori N2O za: spaljivanje biomase- šumsko zemljište, direktne i indirektne N2O emisije iz upravljanog zemljišta i indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom, za posmatrani period.

Tabela 41: Emisioni faktori za spaljivanje biomase – šumsko zemljište, direktne N2O emisije iz upravljanog zemljišta i indirektne N2O emisije iz upravljanog zemljišta, 1990-2015.

| Aktivnost | Jedinica | Emisioni faktor |
| --- | --- | --- |
| 3.C.1.a – Spaljivanje biomase – Šumsko zemljište | Emisioni faktor N2O (g GHG / (kg spaljene suve materije)) | 0.06 |
| 3.C.4 - Direktne N2O emisije iz upravljanog zemljišta – goveda, živina i svinje | kg N2O-N / kg N ulaz | 0.02 |
| 3.C.4 - Direktne N2O emisije iz upravljanog zemljišta – ovce i ostale životinje | kg N2O-N / kg N ulaz | 0.01 |
| 3.C.5 – Indirektne N2O emisije iz upravljanog zemljišta | kg N2O-N/(kg NH3-N+NOX-N) | 0.01 |

Tabela 42: Emisioni faktori za indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom, 1990-2015.

| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Sistem upravljanja stajskim đubrivom | Emisioni faktor (kg N2O-N / (kg NH3-N + NOX-N isparljiv) |
| --- | --- | --- |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Dnevna prostirka | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Čvrsto skladištenje | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Tečni sistem | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Ostali sistemi | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Jame za skladištenje ispod staja | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Suvo skladištenje | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Nepokrivene anaerobne lagune | 0.01 |

| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Sistem upravljanja stajskim đubrivom | Emisioni faktor (kg N2O-N / (kg NH3-N + NOX-N isparljivi) |
| --- | --- | --- |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Dnevna prostirka | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Čvrsto skladištenje | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Čvrsto skladištenje | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Tečni sistem | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Ostali sistemi | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Jame za skladištenje ispod staja | 0.01 |
| 3.C.6 – Indirektne N2O emisije iz upravljanja stajskim đubrivom | Suvo skladištenje | 0.01 |

Procjena nesigurnosti u poljoprivredi

Za procjenu nesigurnosti ulaznih podataka, kao i emisionih faktora korišćene su preporučene vrijednosti IPCC-a. Nesigurnosti aktivacionih podataka i emisionih faktora u sektoru poljoprivrede koje se odnose na enteričku fermentaciju i upravljanje stajskim đubrivom su date u tabeli 43.

Tabela 43: Nesigurnosti procjene aktivacionih podataka i emisionih faktora: enterička fermentacija i upravljanje stajskim đubrivom 1990-2015. (%)

| Kategorija | Gas | Nesigurnost aktivacionih podataka (%) | Nesigurnost emisionih faktora (%) | Kombinovana nesigurnost (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.A.1.a.i – Muzne krave | CH4 | 20 | 40 | 44.7 |
| 3.A.1.a.ii– Ostala goveda | CH4 | 20 | 40 | 44.7 |
| 3.A.1.c - Ovce | CH4 | 20 | 40 | 44.7 |
| 3.A.1.d - Koze | CH4 | 20 | 40 | 44.7 |
| 3.A.1.f - Konji | CH4 | 20 | 40 | 44.7 |
| 3.A.1.h - Svinje | CH4 | 20 | 40 | 44.7 |
| 3.A.1.a.i – Muzne krave | N2O | 20 | 50 | 53.9 |
| 3.A.1.a.ii– Ostala goveda | N2O | 20 | 50 | 53.9 |
| 3.A.1.c - Ovce | N2O | 20 | 50 | 53.9 |
| 3.A.1.d - Koze | N2O | 20 | 50 | 53.9 |
| 3.A.1.f - Konji | N2O | 20 | 50 | 53.9 |
| 3.A.1.h - Svinje | N2O | 20 | 50 | 53.9 |
| 3.A.2.i - Živina | N2O | 20 | 50 | 53.9 |
| 3.A.1.a.i – Muzne krave | CH4 | 20 | 30 | 36.1 |
| 3.A.1.a.ii–Ostala goveda | CH4 | 20 | 30 | 36.1 |
| 3.A.1.c – Ovce | CH4 | 20 | 30 | 36.1 |
| 3.A.1.d – Koze | CH4 | 20 | 30 | 36.1 |
| 3.A.1.f - Konji | CH4 | 20 | 30 | 36.1 |
| 3.A.1.h – Svinje | CH4 | 20 | 30 | 36.1 |
| 3.A.2.i - Živina | CH4 | 20 | 30 | 36.1 |

Otpad

Iz sektora otpad dolazi do GHG emisija usljed odlaganja i obrade čvrstog komunalnog otpada (SMW), upravljanja otpadnim vodama i spaljivanja otpada. Kategorije 4.A Odlaganje čvrstog otpada i 4.D Upravljanje otpadnim vodama uključene su u inventar gasova sa efektom staklene bašte (GHG) za sektor 4 Otpad.

Procijenjene su emisije metana (CH4) koje nastaju kao rezultat odlaganja i obrade čvrstog komunalnog otpada, te emisije azot -suboksida (N2O) iz upravljanja otpadnim vodama.

U Crnoj Gori se ne sprovode aktivnosti koje ulaze u kategorije 4.B Biološka obrada čvrstog otpada i 4.C Spaljivanje otpada i spaljivanje otpada na otvorenom.

Metodologija korišćena za proračun emisije CH4 prema uputstvu 2006 IPCC Smjernica je kinetički model raspadanja prvog reda (eng. First Order Decay, FOD), koji u proračun uključuje vremenski faktor, te tako omogućava praćenje emisije tokom dužeg vremenskog perioda u kojem dolazi do razgradnje organskog ugljenika u otpadu. Korišćena je predložena Tier 2 metodologija, jer su u proračun uključeni nacionalni podaci za količine proizvedenog i odloženog otpada, te sastav otpada, dok su svi ostali parametri modela preporučeni (eng. default), u skladu sa Smjernicama IPCC iz 2006. godine (IPCC Guidelines, Volume 5, Chapter 3, Figure 3).

Emisija CH4 iz otpadnih voda domaćinstava (posebno u ruralnim područjima u kojima se koriste septičke jame) izračunava se pomoću IPCC Tier 1 metodologije preporučene smjernicama IPCC iz 2006 godine.

Indirektna emisija N2O iz upravljanja otpadnim vodama izračunava se pomoću IPCC Tier 1 metodologije preporučene smjernicama IPCC iz 2006 godine.

Zbog primjene kinetičkog modela, količina proizvedenog i odloženog čvrstog komunalnog otpada, te njegov sastav uključeni su u proračun od 1950. do 2015. godine.

## Izvor podataka

Za procjenu emisija iz sektora otpada korišćeni su rekalkulisani statistički podaci (MONSTAT), koji su izvedeni na osnovu novih demografskih podatka, podataka o generisanim količinama komunalnog otpada i njegovog sastava.

## Emisioni trendovi

Za potrebe ovog izvještaja posmatran je i obrađen period 1990-2015. godine.

GHG emisije izražene u CO2eq

Godišnje emisije GHG iz aktivnosti sektora Otpad (kategorije 4.A i 4.D), izražene u Gg CO2eq, za razdoblje 1990. - 2015., prikazane su u Tabeli 44 i Grafikonu 30. U ukupnim emisijama GHG (Gg CO2eq) sektora Otpad, emisije iz kategorije 4.A Odlaganje čvrstog otpada iznose 88% - 90%, dok emisije iz kategorije 4.D Upravljanje otpadnim vodama iznose 10% - 12%. U ukupnim emisijama sektora Otpad izraženima u CO2eq, emisije CH4 kreću se u rasponu 93% - 95%, dok se emisije N2O kreću u rasponu 5% - 7%.

Ukupne GHG emisije iz sektora 4 Otpad, 1990-2015. godina (Gg CO2eq)

|  | 4.A Odlaganje čvrstog otpada CH4 (Gg CO2eq) | 4.D Upravljanje otpadnim vodama CH4+N2O (Gg CO2eq) | 4 Otpad – UKUPNO (Gg CO2eq) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990. | 158.5 | 20.1 | 178.6 |
| 1991. | 161.7 | 20.3 | 182.1 |
| 1992. | 164.7 | 20.5 | 185.3 |
| 1993. | 167.5 | 20.7 | 188.2 |
| 1994. | 170.2 | 20.9 | 191.0 |
| 1995. | 173.1 | 21.1 | 194.2 |
| 1996. | 176.3 | 21.3 | 197.6 |
| 1997. | 179.8 | 21.5 | 201.3 |
| 1998. | 183.2 | 21.7 | 204.9 |
| 1999. | 186.6 | 21.9 | 208.5 |
| 2000. | 189.8 | 22.1 | 211.9 |
| 2001. | 192.0 | 22.3 | 214.4 |
| 2002. | 193.5 | 22.5 | 216.0 |
| 2003. | 194.3 | 22.7 | 217.0 |
| 2004. | 194.3 | 22.9 | 217.2 |
| 2005. | 193.8 | 23.0 | 216.8 |
| 2006. | 192.7 | 22.7 | 215.4 |
| 2007. | 192.2 | 23.3 | 215.6 |
| 2008. | 190.5 | 23.9 | 214.4 |
| 2009. | 188.3 | 23.8 | 212.11 |
| 2010. | 187.3 | 24.0 | 211.3 |
| 2011. | 186.9 | 24.1 | 211.0 |
| 2012. | 187.3 | 23.6 | 210.9 |
| 2013. | 184.3 | 24.2 | 208.5 |
| 2014. | 178.2 | 24.3 | 202.6 |
| 2015. | 178.4 | 24.5 | 202.8 |

Emisije GHG izražene u CO2eq iz podsektora otpada, 1990-2015. (Gg)

### CH4 emisije

U ukupnim emisijama CH4 sektora 4 Otpad, emisije iz kategorije 4.A Odlaganje čvrstog otpada iznose 94% - 95%, dok emisije iz kategorije 4.D Upravljanje otpadnim vodama iznose 5% - 6%. Godišnje emisije CH4 iz aktivnosti sektora 4 Otpad (kategorije 4.A i 4.D), izražene u Gg, za period 1990. - 2015., prikazane su u tabeli 45 i grafikonu 33.

Emisije CH4 iz Sektora 4 Otpad, 1990-2015. godina (Gg CH4)

|  | 4.A Odlaganje čvrstog otpada CH4 (Gg) | 4.D Upravljanje otpadnim vodama CH4 (Gg) | 4 Otpad – UKUPNO CH4 (Gg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990. | 6.34 | 0.42 | 6.75 |
| 1991. | 6.47 | 0.42 | 6.89 |
| 1992. | 6.59 | 0.42 | 7.01 |
| 1993. | 6.70 | 0.42 | 7.12 |
| 1994. | 6.80 | 0.42 | 7.23 |
| 1995. | 6.92 | 0.42 | 7.35 |
| 1996. | 7.05 | 0.43 | 7.48 |
| 1997. | 7.19 | 0.43 | 7.62 |
| 1998. | 7.33 | 0.43 | 7.76 |
| 1999. | 7.46 | 0.43 | 7.89 |
| 2000. | 7.59 | 0.43 | 8.03 |
| 2001. | 7.68 | 0.44 | 8.12 |
| 2002. | 7.74 | 0.44 | 8.18 |
| 2003. | 7.77 | 0.44 | 8.21 |
| 2004. | 7.77 | 0.44 | 8.21 |
| 2005. | 7.75 | 0.44 | 8.19 |
| 2006. | 7.71 | 0.44 | 8.15 |
| 2007. | 7.69 | 0.44 | 8.13 |
| 2008. | 7.62 | 0.44 | 8.06 |
| 2009. | 7.53 | 0.44 | 7.97 |
| 2010. | 7.49 | 0.44 | 7.93 |
| 2011. | 7.48 | 0.44 | 7.92 |
| 2012. | 7.49 | 0.44 | 7.94 |
| 2013. | 7.37 | 0.45 | 7.82 |
| 2014. | 7.13 | 0.45 | 7.57 |
| 2015. | 7.13 | 0.45 | 7.58 |

Emisije CH4 iz Sektora 4 Otpad, 1990-2015. godina (Gg CH4)

### N2O emisije

S obzirom na neznatne demografske fluktuacije i promjene u kanalizacionoj infrastrukturi emisije N2O u posmatranom periodu bilježe slab porast (tabela 46 i grafikon 34).

U ukupnim emisijama N2O sektora 4 Otpad, emisije iz kategorije 4.D Upravljanje otpadnim vodama iznose 100%.

Emisije N2O iz sektora 4 Otpada, 1990-2015. godina (Gg N2O)

|  | 4.D Upravljanje otpadnim vodama N2O (Gg) | 4 Otpad – UKUPNO N2O (Gg) |
| --- | --- | --- |
| 1990. | 0.033 | 0.033 |
| 1991. | 0.033 | 0.033 |
| 1992. | 0.034 | 0.034 |
| 1993. | 0.034 | 0.034 |
| 1994. | 0.035 | 0.035 |
| 1995. | 0.035 | 0.035 |
| 1996. | 0.036 | 0.036 |
| 1997. | 0.036 | 0.036 |
| 1998. | 0.037 | 0.037 |
| 1999. | 0.037 | 0.037 |
| 2000. | 0.038 | 0.038 |
| 2001. | 0.038 | 0.038 |
| 2002. | 0.039 | 0.039 |
| 2003. | 0.039 | 0.039 |
| 2004. | 0.040 | 0.040 |
| 2005. | 0.040 | 0.040 |
| 2006. | 0.039 | 0.039 |
| 2007. | 0.041 | 0.041 |
| 2008. | 0.043 | 0.043 |
| 2009. | 0.043 | 0.043 |
| 2010. | 0.043 | 0.043 |
| 2011. | 0.043 | 0.043 |
| 2012. | 0.042 | 0.042 |
| 2013. | 0.044 | 0.044 |
| 2014. | 0.044 | 0.044 |
| 2015. | 0.045 | 0.045 |

Emisije N2O iz sektora 4 Otpada, 1990-2015. godina (Gg N2O)

## Indikatori aktivnosti i emisioni faktori

### Odlaganje čvrstog otpada

Za potrebe ažuriranja GHG inventara 1990-2015. godine, prema metodologiji IPCC iz 2006. godine, korišćeni su podaci o ukupnom broju stanovnika i proizvodnji čvrstog komunalnog otpada po stanovniku (kg/st/god).

U odnosu na prethodni proračun (1990. - 2013), napravljene su izmjene sljedećih podataka o aktivnostima i parametrima kinetičkog modela:

određeni su podaci o broju stanovnika za period 1950. - 1988.godine;

određeni su istorijski podaci o proizvedenom čvrstom komunalnom otpadu po stanovniku za period 1950. - 1988. godine, te su ispravljene vrijednosti za period 2011. - 2013., u skladu sa revidiranim podacima;

određeni su istorijski podaci o udjelu komunalnog otpada odloženog na odlagališta za razdoblje 1950. - 1988. godine, te su ispravljene vrijednosti za period 1989. - 2010. , u skladu sa preporučenim vrijednostima, kao i za period 2011. - 2013. godine, u skladu sa revidiranim podacima;

određeni su istorijski podaci o udjelima pojedinih vrsta biorazgradivog otpada odloženog na odlagališta za period 1950. - 1988. godine, te su ispravljene vrijednosti za period 2011. - 2013. godine, u skladu sa revidiranim podacima;

prethodno definisana klimatska zona Sjeverna i umjerena suva zamijenjena je sa klimatskom zonom Sjeverna i umjerena vlažna, prema klimatskim karakteristikama Crne Gore, što je uzrokovalo promjenu vrijednosti konstante k za različite vrste otpada;

prethodno definisani OX = 0,1 promijenjen je u OX = 0.

Prema navedenim izmjenama, rekalkulisane su emisije CH4 za prethodno izračunati period 1990. - 2013. godine. U proračun su uključene sljedeće vrste biorazgradivog otpada odloženog na odlagališta: hrana, zeleni otpad iz vrtova i parkova, papir, tekstil, plastični i ostali inertni otpad. Za svaku godinu definisan je udio navedenih vrsta otpada (ukupan iznos je 100%).

Glavni izvor podataka o broju stanovnika, proizvedenom čvrstom komunalnom otpadu i sastavu biorazgradivog otpada odloženog na odlagališta je MONSTAT. Za razdoblje 1989. - 2010. godine korišćeni su podaci uključeni u dokument Prvi dvogodišnji izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama (eng. First Biennial Update Report on Climate Change, FBUR), koji sadrži podatke o ukupnom broju stanovnika, proizvedenim količinama komunalnog otpada po stanovniku i sastavu biorazgradivog otpada odloženog na odlagališta. Za period 2011. - 2015. godine korišćeni su revidirani podaci o ukupnom broju stanovnika, proizvedenom čvrstom komunalnom otpadu po stanovniku i sastavu biorazgradivog otpada odloženog na odlagališta. Uz rezultate statističkih istraživanja o sakupljenom komunalnom otpadu, koji su uključeni u FBUR, u ovaj dokument uključeni su rezultati novih istraživanja o odloženom komunalnom otpadu, sakupljanju i postupcima obrade otpada, te sastavu otpada. U svrhu usklađivanja metodologija korišćenih u navedenim istraživanjima sa metodologijom korišćenom za procjenu podataka uključenih u FBUR, potrebno je sprovesti isto istraživanje za period 1990. - 2010. godine.

Istorijski podaci o ukupnom broju stanovnika, proizvedenom čvrstom komunalnom otpadu po stanovniku i sastavu biorazgradivog otpada odloženog na odlagališta za period 1950. - 1988. godine procijenjeni su metodama interpolacije i ekstrapolacije. Ukupan broj stanovnika Crne Gore za godine 1948., 1953., 1961., 1971. i 1981. preuzeti su iz Statističkih godišnjaka. Metoda interpolacije korišćena je za procjenu broja stanovnika za godine između 1948. i 1953., 1953. i 1961., 1961. i 1971., 1971. i 1981. te 1981. i 1991. Shodno statističkim i interpolisanim vrijednostima, procijenjen je ukupan broj stanovnika za Crnu Goru u periodu 1950. - 1988. godine.

U skladu sa informacijama o proizvedenom čvrstom komunalnom otpadu po stanovniku za period 1989. - 1993. godine, metodom ekstrapolacije procijenjeni su podaci o proizvedenom čvrstom komunalnom otpadu po stanovniku za period 1950. - 1988. godine. Dobijene interpolisane vrijednosti upoređene su sa preporučenom vrijednosti za Istočnu Evropu, iz uputstva 2006 IPCC Guidelines, Volume 5, Chapter 2, Table 2.1. Prema procjeni stručnjaka za izradu inventara, zaključeno je da korišćenje podataka dobijenih ekstrapolacijom daje rezultate s manjom nesigurnošću procjene od korišćenja preporučene vrijednosti.

Rast trenda proizvodnje čvrstog komunalnog otpada bilježi se do 1999. godine. Od 1999. do 2006. godine smanjuje se količina proizvedenog otpada, da bi nakon toga u periodu do 2015. godine proizvodnja čvrstog komunalnog otpada imala fluktuirajući trend.

Udio komunalnog otpada koji je odložen na odlagališta za period 1950. - 2010. godine procijenjen je korišćenjem preporučene vrijednosti za Istočnu Evropu, u sladu sa uputsvom iz Smjernica IPCC iz 2006. godine (IPCC Guidelines, Volume 5, Chapter 2, Table 2.1), koja iznosi 0,9 odnosno 90%. Za period 2011. - 2015. godine korišćeni su podaci za pokrivenost stanovništva uslugom sakupljanja otpada (uz pretpostavku da je ukupno sakupljeni otpad i odložen na odlagališta).

Ukupno odloženi otpad izračunava se množenjem ukupno proizvedenog otpada s udjelom otpada koji je odložen na odlagališta. U skladu sa trendom proizvodnje čvrstog komunalnog otpada, bilježi se isti trend odloženog čvrstog komunalnog otpada.

Upoređivanjem postojećih nacionalnih podataka za udio pojedinih vrsta biorazgradivog otpada odloženog na deponijama za period 1989.-2015. godine s preporučenim vrijednostima za istočnu Evropu, u skladu sa Smjernicama IPCC iz 2006. godine (IPCC Guidelines, Volume 5, Chapter 2, Table 2.3.), uočeno je da neki podaci značajno odstupaju. Iz tog razloga korišćena je metoda ekstrapolacije za procjenu nedostajućih podataka. Na temelju trenda udjela pojedinih vrsta biorazgradivog otpada odloženog na deponijama za period 1989. - 1991. godine, metodom ekstrapolacije procijenjen je udio pojedinih vrsta biorazgradivog otpada odloženog na deponijama za  period 1950. - 1988. godine.

U tabeli 47 prikazani su podaci o ukupnom broju stanovnika, proizvedenom čvrstom komunalnom otpadu, udjelu otpada koji se odlaže i odloženom čvrstom komunalnom otpadu, uključeni u proračun za izvještajni period 1990. - 2015. godine. Istorijski podaci za period 1950. - 1989. godine nijesu prikazani u ovom dokumentu, već su arhivirani u elektronskom obliku u proračunskim tabelama programa IPCC Inventory Software, kao i radnim proračunskim tabelama izrađenima u programu Excel.

U tabeli 48 prikazani su podaci o udjelima pojedinih vrsta biorazgradivog otpada, uključeni u proračun za period 1990. - 2015. Istorijski podaci za period 1950. - 1989. nijesu prikazani u ovom dokumentu, već su arhivirani u elektronskom obliku u proračunskim tabelama programa IPCC Inventory Software, kao i radnim proračunskim tabelama izrađenim u programu Excel.

Podaci o ukupnom broju stanovnika, proizvedenom i odloženom čvrstom komunalnom otpadu, 1990. - 2015. godina

|  | Stanovništvo (milioni) | Proizvedeni otpad po st. (kg/st/god) | Ukupno proizvedeni čvrsti komunalni otpad (Gg) | Udio otpada koji se odlaže (%) | Ukupno odloženi čvrsti komunalni otpad (Gg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990. | 0.58 | 416 | 241 | 90.0 | 217 |
| 1991. | 0.58 | 421 | 245 | 90.0 | 217 |
| 1992. | 0.58 | 424 | 248 | 90.0 | 221 |
| 1993. | 0.59 | 430 | 253 | 90.0 | 223 |
| 1994. | 0.59 | 447 | 264 | 90.0 | 227 |
| 1995. | 0.59 | 464 | 275 | 90.0 | 237 |
| 1996. | 0.59 | 479 | 285 | 90.0 | 247 |
| 1997. | 0.59 | 491 | 293 | 90.0 | 257 |
| 1998. | 0.60 | 501 | 301 | 90.0 | 264 |
| 1999. | 0.60 | 511 | 308 | 90.0 | 271 |
| 2000. | 0.60 | 498 | 301 | 90.0 | 277 |
| 2001. | 0,61 | 488 | 296 | 90,0 | 271 |
| 2002. | 0.61 | 476 | 290 | 90,0 | 267 |
| 2003. | 0.61 | 464 | 284 | 90,0 | 261 |
| 2004. | 0.61 | 451 | 276 | 90,0 | 256 |
| 2005. | 0.61 | 440 | 270 | 90.0 | 249 |
| 2006. | 0.62 | 428 | 263 | 90.0 | 243 |
| 2007. | 0.62 | 475 | 292 | 90.0 | 237 |
| 2008. | 0.62 | 443 | 273 | 90.0 | 263 |
| 2009. | 0.62 | 453 | 280 | 90.0 | 246 |
| 2010. | 0.62 | 422 | 262 | 90.0 | 252 |
| 2011. | 0.62 | 524 | 325 | 75.9 | 235 |
| 2012. | 0.62 | 494 | 307 | 75.9 | 247 |
| 2013. | 0.62 | 497 | 309 | 79.7 | 233 |
| 2014. | 0.62 | 484 | 301 | 79.9 | 246 |
| 2015. | 0.62 | 503 | 313 | 79.9 | 240 |

Sastav komunalnog otpada, 1990-2015. godina (%)

|  | Hrana (%) | Zeleni otpad iz vrtova i parkova (%) | Papir (%) | Tekstil (%) | Plastični i ostali inertni otpad (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990. | 31.2 | 13.8 | 27.3 | 2.9 | 24.8 |
| 1991. | 30.4 | 13.6 | 27.2 | 2.9 | 25.9 |
| 1992. | 29.7 | 13.4 | 27.1 | 2.8 | 27.0 |
| 1993. | 28.9 | 13.2 | 27.0 | 2.8 | 28.1 |
| 1994. | 28.2 | 13.1 | 26.9 | 2.7 | 29.1 |
| 1995. | 27.4 | 12.9 | 26.8 | 2.7 | 30.2 |
| 1996. | 26.7 | 12.7 | 26.7 | 2.6 | 31.3 |
| 1997. | 25.9 | 12.5 | 26.6 | 2.6 | 32.4 |
| 1998. | 25.2 | 12.3 | 26.5 | 2.5 | 33.5 |
| 1999. | 24.4 | 12.1 | 26.4 | 2.5 | 34.6 |
| 2000. | 23.7 | 11.9 | 26.3 | 2.4 | 35.7 |
| 2001. | 22.9 | 11.8 | 26.1 | 2.4 | 36.8 |
| 2002. | 22.2 | 11.5 | 26.1 | 2.3 | 37.9 |
| 2003. | 21.4 | 11.4 | 26.0 | 2.3 | 38.9 |
| 2004. | 20.7 | 11.2 | 25.9 | 2.2 | 40.0 |
| 2005. | 19.9 | 11.0 | 25.8 | 2.2 | 41.1 |
| 2006. | 19.9 | 11.0 | 25.8 | 2.2 | 41.1 |
| 2007. | 18.4 | 12.2 | 23.7 | 3.7 | 42.0 |
| 2008. | 18.7 | 13.2 | 22.8 | 4.1 | 41.2 |
| 2009. | 17.9 | 12.7 | 22.5 | 4.3 | 42.6 |
| 2010. | 17.2 | 13.9 | 22.4 | 5.0 | 41.5 |
| 2011. | 15.4 | 15.7 | 22.8 | 4.7 | 41.4 |
| 2012. | 14.7 | 11.2 | 22.8 | 2.9 | 48.4 |
| 2013. | 13.9 | 13.1 | 21.4 | 2.0 | 49.6 |
| 2014. | 13.8 | 11.0 | 21.6 | 1.8 | 51.8 |
| 2015. | 13.8 | 11.1 | 21.6 | 1.3 | 52.2 |

Prema dostupnim informacijama, proizvodni (industrijski) otpad sličan komunalnom (npr. građevinski otpad koji sadrži razgradivi organski ugljenik) i mulj od obrade otpadnih voda ne odlažu se na deponije u Crnoj Gori, što je potrebno dodatno istražiti. Ukoliko se takav otpad odlaže na deponijama zajedno sa komunalnim otpadom, potrebno ga je uključiti u proračun za cijelo razdoblje proračuna 1950. - 2015. godine.

Podaci o masenim udjelima otpada za svaki tip odlagališta (neuređena plitka, neuređena duboka, uređena i nekategorizovana) i ukupni prosječni ponderisani faktor korekcije metana (MCF) za period 1990. - 2015. godine prikazani su u Tabeli 49

Prosječni ponderisani MCF, 1990-2015. godina

|  | Neuređena plitka (%) | Neuređena duboka (%) | Uređena (%) | Nekategorisana(%) | MCF (udio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 1991. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 1992. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 1993. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 1994. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 1995. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 1996 |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 1997. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 1998. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 1999. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 2000. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 2001. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 2002. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 2003. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 2004. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 2005. |  |  |  | 100 | 0.60 |
| 2006. | 60 | 5 | 35 |  | 0.63 |
| 2007. | 60 | 5 | 35 |  | 0.63 |
| 2008. | 60 | 5 | 35 |  | 0.63 |
| 2009. | 60 | 5 | 35 |  | 0.63 |
| 2010. | 60 | 5 | 35 |  | 0.63 |
| 2011. | 60 | 5 | 35 |  | 0.63 |
| 2012. | 60 | 5 | 35 |  | 0.63 |
| 2013. | 40 | 5 | 55 |  | 0.75 |
| 2014. | 40 | 5 | 55 |  | 0.75 |
| 2015. | 35 | 5 | 60 |  | 0.78 |

Podaci o regenerisanom odnosno spaljenom CH4 na baklji, uključeni su u proračun za period 2008. - 2015. godine, dok je za prethodni period definisano da nema regenerisanog (spaljenog) CH4.

Podaci su dobijeni od deponije ”Livade” na kojoj se spaljuje deponijski gas na baklji u periodu 2008. - 2015. godine. Podaci za 2014. i 2015. godinu su isti, pa je zbog provjere tačnosti potrebno istražiti i ispraviti u slučaju da je potrebno. Deponijski gas ne koristi se za proizvodnju električne energije.

Podaci o količini spaljenog CH4 prikazani su u tabeli 50.

Spaljeni CH4 (Gg), 2008. - 2015.godina

|  | Spaljeni CH4 (Gg) |
| --- | --- |
| 2008. | 0.107 |
| 2009. | 0.195 |
| 2010. | 0.238 |
| 2011. | 0.217 |
| 2012. | 0.202 |
| 2013. | 0.229 |
| 2014. | 0.519 |
| 2015. | 0.519 |

### Biološka obrada čvrstog otpada

Prema dostupnim informacijama, aktivnosti biološke obrade čvrstog otpada (kompostiranje i anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima) ne sprovode se u Crnoj Gori. Preporuka je da se sprovede istraživanje u cilju prikupljanja informacija o navedenim aktivnostima. Ukoliko aktivnosti postoje, potrebno je prikupiti potrebne podatke i informacije u skladu sa Programom prikupljanja podataka koji je potrebno napraviti za ovu kategoriju.

### Spaljivanje otpada i spaljivanje otpada na otvorenom

Prema dostupnim informacijama, aktivnosti spaljivanja otpada i spaljivanja otpada na otvorenom ne sprovode se u Crnoj Gori.

Opasni otpad izvozi se iz Crne Gore, a bolnički otpad se sterilizuje i odlaže na deponije komunalnog otpada. Potrebno je provjeriti da li je količina sterilizovanog bolničkog otpada koji se odlaže na deponije komunalnog otpada uključena u proračun kategorije 4.A Odlaganje čvrstog otpada (prema do sada dostupnim podacima, pretpostavlja se da navedena količina sterilizovanog bolničkog otpada nije uključena u proračun kategorije 4.A).

Preporuka je da se sprovede istraživanje u cilju prikupljanja informacija o aktivnostima spaljivanja otpada i spaljivanja otpada na otvorenom. Ukoliko aktivnosti postoje, potrebno je prikupiti potrebne podatke i informacije u skladu sa Programom prikupljanja podataka koji je potrebno napraviti za ovu kategoriju.

Upravljanje otpadnim vodama

Aerobni biološki procesi koriste se najčešće u obradi otpadnih voda domaćinstava. Odlaganje otpadnih voda domaćinstava, posebno u ruralnim područjima u kojima se koriste septičke jame, djelimično je anaerobno bez spaljivanja CH4, što rezultira emisijom CH4. Iz otpadnih voda domaćinstava dolazi i do indirektne emisija N2O uslijed potrošnje proteina.

Anaerobni procesi se primjenjuju u obradi otpadnih voda industrija. Do sada nijesu prikupljeni potrebni podaci za proračun emisije CH4 iz otpadnih voda industrije (npr. industrija hrane i pića).

U odnosu na prethodni proračun (1990. - 2013), izmjenjeni su sljedeći podaci o aktivnostima i parametrima modela:

- korigovane su vrijednosti za broj stanovnika sa individualnim sistemom odvođenja koji se koristi za proračun emisije CH4, za 1990. i 1992., zbog greške kod unosa u program IPCC Inventory Software;

- korigovana je vrijednost parametra MCF za određivanje emisije CH4 zbog greške prilikom odabira sistema - prethodno je korišćen sistem Anaerobne duboke lagune (dublje od 2 metra), dok je u ovom proračunu korišćen sistem Septičkih jama što je uzrokovalo izmjenu vrijednosti EF za određivanje emisije CH4;

- korigovane su vrijednosti za ukupni broj stanovnika koji se koristi za proračun emisije N2O, za period 1992. - 1996. godine, zbog grešaka kod unosa u program IPCC Inventory Software;

- prethodno korišćene vrijednosti za PIV, za koje nije naveden izvor, zamijenjene su sa zvaničnim vrijednostima preuzetim iz FAOSTAT Statističke baze podataka (posljednje ažurirano 12.12.2017.). Dostupni su podaci za period 2006. - 2013. godine. Za nedostupne podatke za period 1990. - 2005. i 2014. - 2015. korišćena je ekstrapolacija, uzimajući u obzir trend vrijednosti 2006. - 2013. godine.

Prema navedenim izmjenama, rekalkulisane su emisije CH4 i N2O za prethodno izračunati period 1990. - 2013. godine.

Emisije CH4 i N2O iz Upravljanja otpadnim vodama domaćinstava uključene su u proračun emisije za period 1990. - 2015. godine. Emisija CH4 iz otpadnih voda domaćinstava (posebno u ruralnim područjima u kojima se koriste septičke jame) izračunava se pomoću metodologije IPCC Tier 1 preporučene Smjernicama IPCC iz 2006. godine (IPCC Guidelines).

Podaci o broju stanovnika sa individualnim sistemom odvođenja otpadnih voda izračunati su na temelju ukupnog broja stanovnika Crne Gore. Izvor podataka o broju stanovnika je MONSTAT. Korišćena je procjena prema kojoj je 42% domaćinstava Crne Gore priključeno na septičke jame. Budući da se isti podatak koristi za cijeli obrađeni period (1990. - 2015.), istraživanjem je potrebno provjeriti tačnost podataka.

Do sada nijesu prikupljeni podaci za izračunavanje razgradive organske materije (kg BPK/st/god). Zbog toga je, za cijeli period 1990. - 2015. godine, uključena preporučena vrijednost definisana aplikacijom IPCC Inventory Software. U Smjernicama IPCC iz 2006. godine (IPCC Guidelines, Volume 5, Chapter 6, Table 6.4) navedene su preporučene vrijednosti za neke određene regije i zemlje, a budući da se nijedna od navedenih ne može uporediti sa Crnom Gorom, preuzeta je preporučena vrijednost iz programa IPCC Inventory Software.

Ukupna razgradiva organska materija u otpadnim vodama domaćinstava (kg BPK/god) izračunava se množenjem broja stanovnika s individualnim sistemom odvođenja i razgradive organske materije (kg BPK/st/god). Podaci su prikazani u tabeli 51.

Podaci o broju stanovnika s individualnim sistemom odvođenja i razgradivoj organskoj materiji, 1990. - 2015. godina

|  | Stanovništvo s individualnim sistemom odvođenja | Razgradiva organska materija (kg BPK/st/god) | Ukupna razgradiva organska materija u otpadnim vodama (kg BPK/god) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990. | 243.555 | 21.9 | 5.333.855 |
| 1991. | 244.860 | 21.9 | 5.362.434 |
| 1992. | 245.884 | 21.9 | 5.384.860 |
| 1993. | 246.908 | 21.9 | 5.407.285 |
| 1994. | 247.933 | 21.9 | 5.429.733 |
| 1995. | 248.957 | 21.9 | 5.452.158 |
| 1996 | 249.981 | 21.9 | 5.474.584 |
| 1997. | 251.006 | 21.9 | 5.497.031 |
| 1998. | 252.030 | 21.9 | 5.519.457 |
| 1999. | 253.055 | 21.9 | 5.541.904 |
| 2000. | 254.079 | 21.9 | 5.564.330 |
| 2001. | 255.103 | 21.9 | 5.586.756 |
| 2002. | 256.128 | 21.9 | 5.609.203 |
| 2003. | 257.152 | 21.9 | 5.631.629 |
| 2004. | 257.608 | 21.9 | 5.641.615 |
| 2005. | 257.990 | 21.9 | 5.649.981 |
| 2006. | 258.311 | 21.9 | 5.657.011 |
| 2007. | 258.668 | 21.9 | 5.664.829 |
| 2008. | 259.127 | 21.9 | 5.674.881 |
| 2009. | 259.683 | 21.9 | 5.687.058 |
| 2010. | 260.160 | 21.9 | 5.697.504 |
| 2011. | 260.433 | 21.9 | 5.703.483 |
| 2012. | 260.652 | 21.9 | 5.708.279 |
| 2013. | 260.907 | 21.9 | 5.713.863 |
| 2014. | 261.160 | 21.9 | 5.719.404 |
| 2015. | 261.307 | 21.9 | 5.722.623 |

Podaci za Crnu Goru o godišnjem unosu proteina (eng. Protein intake value, PIV) za period 2006. - 2013. preuzeti su iz FAOSTAT Statističke baze podataka (ažurirane 12.12.2017.). Za nedostupne podatke za periode 1990-2005. i 2014-2015. godine korišćena je ekstrapolacija, uzimajući u obzir trend vrijednosti 2006-2013. godine

Podaci o broju stanovnika i unosu proteina za period 1990. - 2015. prikazani su u tabeli 52.

Podaci o broju stanovnika i unosu proteina, 1990. – 2015. godina

|  | Stanovništvo | Unos proteina (kg/st/god) |
| --- | --- | --- |
| 1990 | 579.892 | 32.6 |
| 1991. | 582.999 | 32.9 |
| 1992. | 585.438 | 33.3 |
| 1993. | 587.877 | 33.7 |
| 1994. | 590.316 | 34.0 |
| 1995. | 592.755 | 34.4 |
| 1996 | 595.194 | 34.7 |
| 1997. | 597.633 | 35.1 |
| 1998. | 600.072 | 35.5 |
| 1999. | 602.511 | 35.8 |
| 2000. | 604.950 | 36.2 |
| 2001. | 607.389 | 36.5 |
| 2002. | 609.828 | 36.9 |
| 2003. | 612.267 | 37.3 |
| 2004. | 613.353 | 37.6 |
| 2005. | 614.261 | 38.0 |
| 2006. | 615.025 | 36.9 |
| 2007. | 615.875 | 38.7 |
| 2008. | 616.969 | 40.3 |
| 2009. | 618.294 | 40.1 |
| 2010. | 619.428 | 40.6 |
| 2011. | 620.079 | 40.5 |
| 2012. | 620.601 | 38.9 |
| 2013. | 621.207 | 40.9 |
| 2014. | 621.810 | 41.2 |
| 2015. | 622.159 | 41.6 |

### Otpadne industrijske vode

Nijesu dostavljeni podaci o aktivnosti potrebni za proračun emisije CH4.

Preporuka je da se sprovede istraživanje u cilju prikupljanja potrebnih podataka koje je potrebno uključiti u inventar.

## Procjena nesigurnosti u sektoru otpada

Za procjenu nesigurnosti ulaznih podataka, kao i emisionih faktora korišćene su IPCC 2006 definisane vrijednosti.

Vrijednosti nesigurnosti procjene podataka o aktivnostima i emisionih faktora iz sektora otpad koje se odnose na odlaganje komunalnog otpada i obradu i ispuštanje otpadnih voda su prikazane u tabeli 53.

Nesigurnosti procjene podataka o aktivnostima i emisionih faktora aktivnosti: odlaganje komunalnog otpada i obrada i ispuštanje otpadnih voda 1990-2015. (%)

| Kategorija | Gas | Nesigurnost aktivacionih podataka (%) | Neigurnost emisionog faktora (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.A - Odlaganje čvrstog otpada | CH4 | 50 | 50 |
| 4.D - Obrada i ispuštanje otpadnih voda | CH4 | 50 | 30 |
| 4.D - Obrada i ispuštanje otpadnih voda | N2O | 50 | 50 |

Poglavlje 3: Ublažavanje klimatskih promjena i akcioni plan

# Poglavlje 3: Ublažavanje klimatskih promjena i akcioni plan

Uvod

Analiza potencijala za ublažavanje klimatskih promjena (mitigaciju) sprovedena u drugom dvogodišnjem ažuriranom izvještaju (SBUR) predstavlja nastavak dosadašnjih politika, akcija i mjera mitigacije, koje su prethodno urađene prvenstveno  za potrebe Prvog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja (FBUR), kao i Drugog nacionalnog izvještaja (SNC), Nacionalne strategije klimatskih promjena do 2030. godine (NSKP) i Tehničkog dokumenta za INDC. Analizom su obrađeni svi ključni IPCC sektori, kroz sektorske akcije, raspoređene u dva unaprijed definisana scenarija (1. scenario sa postojećim mjerama WEM i 2. scenario sa dodatnim mjerama WAM). Za potrebe izrade ove analize nisu vršena nova modelovanja, već su iskorišćeni modeli, koji su rađeni za potrebe prethodno pomenutih dokumenata. Po prvi put su sve akcije, obrađene analizom, klasifikovane, u zavisnosti od toga da li se ista sprovodi u sektoru koji će biti dio jedinstvene šeme trgovanja emisijama, kada Crna Gora bude članica Evropske Unije (EU).

Kao potpisnica Okvirne konvencije UNFCCC, Crna Gora nastoji da sprovodi aktivnosti koje dovode do smanjenja emisija u skladu sa mogućnostima i uzimajući u obzir nacionalne okolnosti. Ovo poglavlje opisuje predanost države u rješavanju izazova klimatskih promjena akcijama smanjenja emisija u kontekstu održivog razvoja (SD) i pruža informacije o preduzetim aktivnostima do 2018. godine sa ciljem mitigacije antropogenih emisija i povećanja uklanjanja ponorima. Informacije o akcijama mitigacije i njihovim efektima dokumentovane su u mjeri u kojoj je to moguće, slijedeći smjernice za izradu BUR-a, a uključujući povezane metodologije i pretpostavke.

Akcije mitigacije klimatskih promjena najviše se sprovode u sektoru energetike. Nažalost, znatno je manje inicijativa smanjenja emisija u sektorima industrijskih procesa i upotrebe proizvoda, poljoprivrede, šumarstva i korišćenja zemljišta i otpada. Svakako, spisak akcija, navedenih u ovom poglavlju nije konačan, što znači da je potencijal ublažavanja klimatskih promjena još veći, pa je stoga potrebno uložiti dodatne napore za istraživanje novih akcija, koje država može preduzeti u borbi protiv klimatskih promjena.

Trenutno ne postoji metodologija za praćenje napretka opisanih radnji. U okviru SBUR izvještaja je urađen i koncept nacionalnog sistema za poboljšanje prikupljanja i upravljanja podacima i formalizovanje institucionalnog okvira, koji podržavaju dugoročno prikupljanje podataka, analizu projekcija emisija i izvještavanje o mjerama mitigacije. Pored toga, na nacionalnom nivou je potrebna izgradnja kapaciteta, kako bi se poboljšalo praćenje i izvještavanje o aktivnostima sektorskih ublažavanja klimatskih promjena.

U svrhu izrade ove analize, sve akcije mitigacije klimatskih promjena su sistematizovane na način da su za svaku akciju pružene informacije o sektoru kome pripada akcija, implementacionom tijelu, izvoru finansiranja, vremenskom okviru realizacije akcije, proračunima ušteda energije i smanjenja emisija (gdje je to bilo moguće), troškovima investicije, troškovima održavanja, kao i da li se akcija odnosi na postrojenja, koja će učestvovati u jedinstvenoj šemi trgovanja emisijama EU (EU-ETS) ili ne, jednom kada Crna Gora bude članica EU.

Institucionalni okvir

Crna Gora je potpisnica UNFCCC, ali ne i Aneksa 1 i potpisnica Protokola iz Kyota. Zatim je 2016. godine potpisala, a već 2017. godine ratifikovala Pariski Sporazum, čime se potvrđuje predanost Vlade da se pridruži globalnim naporima za rješavanje klimatskih promjena sprovođenjem aktivnosti za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i ograničavanje porasta globalne temperature do maksimalno 2 °C, do kraja ovog vijeka. U cilju ratifikovanja Pariskog sporazuma, Crna Gora je prethodno podnijela namjeravani nacionalno utvrđeni doprinos smanjenja emisija (INDC) Sekretarijatu Okvirne Konvencije Ujedinjenih Nacija o promjeni klime (UNFCCC), čime se država obavezala da će smanjiti emisije za najmanje 30% do 2030. godine, u odnosu na referentnu 1990. godinu. U cilju potvrđivanja Pariskog sporazuma, država je izradila Socioekonomsku analizu investicija, koje su neophodne za postizanje definisanog cilja smanjenja emisija do 2030. godine. Crna Gora je do sada dostavila UNFCCC Sekretarijatu dvije nacionalne komunikacije, kao i Prvi dvogodišnji ažurirani izvještaj (FBUR), a u toku je priprema Treće nacionalne komunikacije (TNC). Crna Gora je država-kandidat za članstvo u EU, i stoga u svoje zakonodavstvo mora transponovati EU klimatsko-energetsku politiku. Osim toga, država je ugovorna stranka Sporazuma o Energetskoj zajednici (EnCT), čime je u obavezi da ubrzano sprovodi EU propise o praćenju, izvještavanju i inventaru emisija gasova sa efektom staklene bašte i preduzetim koracima za rješavanje klimatskih promjena, kao i da izrađuje integrisani nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) u skladu sa predlogom Evropske komisije (EK). Sekretarijat EnCT je pripremio Preporuku 2018/01MC-EnC, za izradu budućih nacionalnih energetskih I klimatskih planova NCEP kao i smjernice za izradu ovih planova.

Tabela 54: Različite organizacije i njihove nadležnosti

| Organizacija | Skraćenica | Nadležnosti |
| --- | --- | --- |
| Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) (Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove) | MORT | Nadležno za donošenje, implementaciju i praćenje klimatske politike. Istovremeno, Direkcija za klimatske promjene je fokalna tačka za UNFCCC i Zeleni klimatski fond (GCF). U okviru svoje nadležnosti bavi se i otpadom. |
| Agencija za zaštitu prirode i životne sredine. | AZPŽS | Sastavni je dio MORT-a i ima važnu ulogu u izradi inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte |
| Ministarstvo ekonomije | ME | Nadležno za energetsku i industrijsku politiku. Postoje dodatne mogućnosti za mitigaciju klimatskih promjena.. |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | MPRR | Nadležno za poljoprivrednu i šumarsku politiku. Postoje dodatne mogućnosti za mitigaciju klimatskih promjena. |
| Ministarstvo saobraćaja i pomorstva | MSP | Važna uloga u kreiranju državne politike u oblasti klimatskih promjena |
| Ministarstvo unutrašnjih poslova (Direktorat za vanredne situacije) | MUP | Važna uloga u kreiranju državne politike u oblasti klimatskih promjena |
| Nacionalni savjet za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem | NSORKPIUOP | Odgovoran za praćenje razvoja i sprovođenja nacionalne politike u oblasti održivog razvoja i klimatskih promjena, planskih dokumenata, politike razvoja države sa aspekta konzistentnosti sa politikom održivog razvoja i klimatskih promjena, kao i primjenu evropskog strateškog okvira za održivi razvoj u skladu sa energetsko-klimatskim paketom mjera EU |
| Radna grupa za mitigaciju i adaptaciju |  | Pruža visok nivo podrške i smjernice za klimatsku politiku u zemlji, radi sprovođenja mjera za ublažavanje klimatskih promjena, odnosno smanjenja emisije i prilagođavanja na negativne uticaje klimatskih promjena. Radna grupa je međuvladino tijelo koje se sastoji od predstavnika svih relevantnih vladinih institucija, civilnog društva, biznis alijansi i akademske zajednice. |

Crna Gora još nije uspostavila sistem, ni institucionalno odredila tijelo koje se bavi izradom projekcija emisija GHG i njihovog uklanjanja pomoću ponora kao osnovu za utvrđivanje i procjenu mogućnosti ograničenja emisija GHG, donošenje politika i mjera za ekonomski isplativo ograničenje emisija GHG, kao i za monitoring dostizanja ograničenja emisija GHG. Očekuje se da će ovaj izvještaj ponuditi najbolju opciju za prevazilaženje tog problema, na osnovu koga će se kasnije uspostaviti ovaj sistem.

Usljed nepostojanja nacionalnog sistema za monitoring, izvještavanje i verifikaciju akcija (MRV), država nije odredila nacionalnog koordinatora za NAMA projekte, odnosno tijelo, koje bi radilo na prikupljanju NAMA projekata, njihovog odobravanja i podnošenja u NAMA Registar UNFCCC-a, čime bi ostvarila mogućnost finansiranja dijela ovih projekata.

Zakonodavni okvir

Pravni okvir za klimatske promjene uključen je u Zakon o zaštiti vazduha, koji definiše praćenje i pojedinosti o izradi nacionalnog inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte. Način izrade, sadržaj inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte, lista gasova emisija gasova sa efektom staklene bašte, način obezbjeđivanja, kontrola kvaliteta podataka i rokovi za izradu inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte i pratećih izvještaja propisani su Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte. U skladu sa ovim Pravilnikom, 2017. godine, prvi put je izrađen Plan prikupljanja podataka za izradu inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte za 2018. godinu, koji sadrži kategorije izvora, podatke o aktivnostima, izvore podataka i nadležnu instituciju za dostavljanje podataka, i izrađuje se za svaki sektor. Zakon o životnoj sredini uređuje izradu Strategije o klimatskim promjenama, Strategije niskokarbonskog razvoja i Plana adaptacije na klimatske promjene. Nacionalna strategija za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period (2016-2020). godine (NEAS) je takođe strateški važan dokument, koji definiše strateški planski okvir za postizanje pune usklađenosti nacionalnog pravnog i institucionalnog okvira sa zahtjevima pravne tekovine EU radi unapređenja stanja životne sredine, pružanja odgovora na izazove klimatskih promjena i održivog upravljanja vodenim resursima. U pripremi je izrada Zakona o zaštiti klime, krovnog zakona u ovoj oblasti, koji će definisati skup mjera i EU standarda, koji se moraju primijeniti i dostići kako bi odgovorilo izazovima klimatskih promjena, zatim uspostavljanje sistema za monitoring, izvještavanje i verifikaciju  podataka i informacija od značaja za oblast klimatskih promena, a kao ključnog preduslova za održivo planiranje i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmijenjene klimatske uslove. Donošenje Zakona o zaštiti klime predstavlja ispunjenje obaveza prema međunarodnoj zajednici, tačnije Sporazumu iz Pariza i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnom tekovinom EU.

U proteklom periodu je usvojen niz drugih zakona, propisa i strategija relevantnih za ublažavanje klimatskih promjena. Najvažniji su Nacionalna strategija održivog razvoja (NSOR) do 2030. godine sa akcionim planom, Strategija razvoja energetike (EDS) do 2030. godine, Akcioni plan Strategije razvoja energetike (AP EDS) za period (2016-2020). godine, Program razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije (PRKOIE) do 2020. godine i Treći akcioni plan energetske efikasnosti (2016-2018). godine, dok je izrada Strategije niskokarbonskog razvoja planirana za 2019. god. Nacionalna Strategija održivog razvoja (NSOR) do 2030. godine je integrisala zahtjeve Adis Abeba Akcione Agende i Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine u nacionalni kontekst kroz mjere definisane u Akcionom planu za period do 2030. godine. U skladu sa definisanim INDC globalnom smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, cilj Crne Gore je smanjenje nivoa emisija sa efektom staklene bašte do 2030. godine za 30% u odnosu na 1990. godinu. Ovaj strateški cilj je direktno povezan sa 13. globalnim ciljem održivog razvoja, koji glasi “Preduzeti hitne akcije za borbu protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih uticaja” - uz napomenu da se ove aktivnosti primarno odvijaju kroz učešće u globalnom odgovoru na klimatske promjene pod okriljem UNFCCC-a. Prioritetna tema NSOR-a je uvođenje zelene ekonomije podrazumijevaći primjenu pristupa, koji je definisao UNEP prema kojem je zelena ekonomija niskokarbonska, resursno efikasna i socijalno inkluzivna, odnosno ostvarivanje strateških ciljeva strukturiranih u sljedećim prioritetnim oblastima: ublažavanje klimatskih promjena, resursna efikasnost, upravljanje otpadom primjenom pristupa u okviru cirkularne ekonomije, održivo upravljanje resursima obalnog područja i podsticanje plave ekonomije, održiva proizvodnja i potrošnja i društvena odgovornost, kao i rast konkurentnosti crnogorske ekonomije.

Nacionalni GHG inventar

Uvidom u Nacionalni inventar GHG emisija, konkretno za 2015. Godinu, može se konstatovati da su ukupne emisije CO2 u sektoru energetike (2.528 Gg CO2eq) bliske ponorima CO2 iz poljoprivrede, šumarstva i drugačije namjene zemljišta (AFOLU) (-2.012 Gg CO2eq). Emisije u sektoru energetike doprinose sa oko 70% ukupnih emisija (2015. god.).

Scenariji

Za potrebe ove analize, korišćena su dva scenarija, koja su prethodno razvijena za potrebe izrade prethodnih analiza:

• Scenario sa postojećim mjerama (WEM scenario)

WEM scenario uključuje sve mjere koje su u skladu sa zahtjevima EU regulative i nacionalnih strategija/politika.

• Scenario sa dodatnim mjerama (WAM scenario)

WAM scenario uključuje WEM scenario, kao i mjere, koje ne zahtijeva EU regulativa ili mjere koje koriste fleksibilnost određenih zahtjeva EU regulative.

Sektorski pristup akcijama za smanjenje emisija

Svaki sektor se u tekstu koji slijedi razmatra zasebno, sa sažetkom djelovanja i detaljima onih djelovanja koja su već preduzeta i koja se planiraju. Ostali detalji ovih djelovanja navedeni su u Prilogu I.

Energetski sektor

Zakonodavna akta iz oblasti energetike, relevantna za smanjenje GHG su Zakon o energetici i Zakon o efikasnom korišćenju energije. Zakonom o energetici izvršeno je usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom EU u oblasti energetike, i to sa:

- Direktivom 2009/72/EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije;

- Direktivom 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa;

- Direktivom 2009/28/EZ o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora;

- Direktivom 2005/89/EZ o mjerama za obezbjeđenje sigurnosti snabdijevanja električnom energijom i investicijama u infrastrukturu;

- Direktivom 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti, u dijelu koji se odnosi na energetsku efikasnost u proizvodnji, prenosu i distribuciji energije;

- Direktivom 2009/119/EZ o obavezi održavanja minimalnih zaliha sirove nafte i/ili naftnih derivata;

- Smjernicama o državnoj pomoći za zaštitu životne sredine i energiju za period (2014–2020). god.;

- Odlukom Komisije od 20. decembra 2011. godine o primjeni člana 106 stav 2 Ugovora o funkcionisanju EU na državne pomoći u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim preduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa i

- Regulativom Savjeta (EZ) br. 659/1999 od 22. marta 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene člana 93. Ugovora o EZ.

Zakon o efikasnom korišćenju energije je u skladu sa osnovnim EU direktivama u oblasti energetske efikasnosti:

- Direktivom 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti;

- Direktivom 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada;

- Direktivom 2010/30/EU o energetskom označavanju proizvoda koji utiču na potrošnju energije i

- Direktivom 2009/125/EC o uspostavljanju okvira sa zahtjevima za eko-dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije.

Gore navedeni zakonodavni okvir i međunarodne obaveze proistekle iz odluke Energetske zajednice su postavili sljedeće kvantifikovane ciljeve:

•	9% ušteda u finalnoj potrošnji energije u državi do 2018. god. u odnosu na prosječnu potrošnju u periodu (2002-2006). god. (ne računajući potrošnju KAP-a),

•	33% udjela energije iz obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji energije do 2020. god. (26,3% u 2009. god.).

Tabela 55. Djelovanja koja su već preduzeta i planirana djelovanja u oblasti proizvodnje energije

| Br. | Naziv | Scenario | Vremenski okvir | EU-ETS | Budžet | Potencijal za smanjenje GHG / CO2 povećanje ponora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eko rekonstrukcija Bloka 1 TE Pljevlja | WEM | 2018-2021 | Da | €64,5 mil. | Nije kvantifikovano |
| 2 | Revitalizacija postojećih velikih HE | WEM | 2018-2020 | Ne | €106,7 mil. | 23.6 ktCO2/god. |
| 3 | Revitalizacija postojećih malih HE | WEM | 2018-2020 | Ne | €20,25 mil. | 6.68 ktCO2/god. |
| 4 | Izgradnja novih HE | WEM | 2019-2025 | Ne | €671 mil. | 337.2 ktCO2/god. |
| 5 | Izgradnja malih HE | WEM | 2018-2020 | Ne | €106,7 mil. | 130 ktCO2/god. |
| 6 | Izgradnja vjetroelektrana | WEM | 2019-2021 | Ne | €165 mil. | 50 ktCO2/god. (dodatni potencijal u slučaju izgradnje vjetroelektrane od 75 MW) |
| 7 | Izgradnja elektrana na fotovoltažne ćelije | WEM | 2019-2022 | Ne | Nije kvantifikovano | 8 ktCO2/god. (dodatni potencijal u slučaju izgradnje elektrana od 200 MW i 50 MW) |
| 8 | Izgradnja elektrana koje koriste biogas sa deponija | WEM | 2019 | Ne | €1,2 mil. | 0.35 ktCO2/god. |
| 9 | Izgradnja kogeneracijskih elektrana na biomasu | WEM | 2021-2030 | Ne | €67 mil. | 55.5 ktCO2/god. |
| 10 | Gradski sistem grijanja za Pljevlja | WEM | 2019-2023 | Ne | €23 mil. | Nije kvantifikovano |

Sektor energetike je najveći emiter u državi. Energija je strateški resurs, jer je država uvoznik tečnih i gasovitih fosilnih goriva za energetske potrebe. Jedini sopstveni fosilni resurs u državi je ugalj lignit, koji se koristi za proizvodnju električne i toplotne energije. Stoga, mitigacija klimatskih promjena u ovom sektoru igra veoma važnu ulogu u postizanju pozitivnog uticaja na životnu sredinu, ekonomiju i društvo kroz čistiju proizvodnju energije i smanjenje potrošnje energije.

Iako je sagorijevanje fosilnih goriva u cilju proizvodnje električne i toplotne energije najznačajniji izvor emisija, ne samo u Crnoj Gori, nego i globalno, država ostaje riješena u namjeri da iskoristi energetske potencijale uglja iz sopstvenih basena i da izvrši rekonstrukciju postojeće Termoelektrane Pljevlja (TEP) i izgradi novi objekat na lokaciji postojeće termoelektrane. Ovo su strateški ciljevi energetske politike, koji treba da obezbijede dugoročnu stabilnost elektroenergetskog sistema i pouzdano napajanje elektičnom energijom. Tokom 2016. godine je potpisan ugovor sa stranim partnerom o izgradnji bloka II TEP, koji uključuje i proizvodnju toplotne energije i izgradnju toplovodne mreže za obližnji grad Pljevlja. Isti ugovor je raskinut već 2017. godine, ali država i dalje ne odustaje od traženja alternativnog rješenja za izgradnju novog bloka termoelektrane, što nije poželjno u svijetlu borbe protiv promjena klime, kao i potpisivanja međunarodno obavezujućeg sporazuma o doprinosu smanjenja emisija ovih gasova do 2030. godine.

Izradom idejnog projekta ekološke rekonstrukcije, koji će definisati najbolja dostupna tehnološka rješenja za postojeći blok, pristupiće se rekonstrukciji bloka I TEP-a. Projekat ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka TE Pljevlja obuhvata izgradnju sistema za odsumporavanje, denitrifikaciju, unapređenje rada elektrofilterskog postrojenja, izgradnju sistema za tretman otpadnih voda i rekonstrukciju unutrašnjeg sistema transporta pepela i šljake. Sama TE Pljevlja je predviđena kao toplotni izvor za grijanje grada Pljevalja (predviđeno je oduzimanje toplote iz sistema turbine, izmjenjivači toplote, pumpna stanica kao i rezervni izvor u vidu pomoćne kotlarnice).

Planirano je da idejni projekat bude izrađen i revidovan u 2018. godini, uz dobijanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA). Objavljivanje tendera za izradu glavnog projekta sa izvođenjem radova je planirano za IV kvartal 2018. dok će sama izrada i izvođenje radova biti realizovano u periodu 2019-2021. godine. U skladu sa sporazumom Energetske zajednice, TEP će raditi smanjenim kapacitetom od 20.000 radnih sati u periodu 2018-2023. god. Operator TEP je dobio uslovnu integrisanu dozvolu za sprječavanje i kontrolu zagađenja, na osnovu programa mjera adaptacije rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanih uslovima IPPC, a koja važi 5 godina.

Tokom posljednjih godina, značajna investiciona sredstva su uložena i dalje se ulažu u nove obnovljive izvore (vjetroelektrane i male hidroelektrane), a u planu su investicije u solarne elektrane, elektrane na biogas, kao i kogeneracione elektrane na biomasu. Godišnje smanjenje emisija usljed rada vjetrolektrane Krnovo, investicije vrijedne 120 miliona €, procjenjuje se na oko 80 ktCO2eq, dok se za izgrađene male HE procjenjuje na oko 40 ktCO2eq. Pored toga, objavljena je tenderska dokumentacija za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini ukupne površine 6.621.121 m², radi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja solarne elektrane instalirane snage veće od 200 MW, i spremnost za raspisivanje tendera za izbor investitora za izgradnju vjetroelektrane kroz model davanja u zakup državnog zemljišta za realizaciju vjetroelektrane ukupne instalirane snage od 75 MW. Glavni grad Podgorica je stavio na Javnu raspravu Odluku o utvrđivanju Nacrta lokalne studije lokacije “Velje brdo-solarna elektrana” površine oko 69 ha, kojom je predviđena solarna elektrana sa ukupno 151.844 modula.

Sekretarijat Energetske Zajednice je nedavno objavio Smjernice o politikama za konkurentsku selekciju i podršku za obnovljive izvore energije putem aukcija.

Do kraja ove godine će započeti trgovanje na berzi električne energije u Crnoj Gori (MEPX).

Međunarodni istraživački projekat Project of Offshore Wind Energy: Research, Experimentation, Development (POWERED) finansiran iz fondova IPA programa (2007-2013), čiji je cilj bio izrada niza strategija, zajedničkih procedura i metoda za razvoj offshore vjetroelektrana u svim zemljama, koje imaju izlaz na Jadransko more, i definisanju najprikladnijih i područja sa najmanje uticaja, za razvoj vjetroelektrana u Jadranskom moru je pokazao da je zona na istočnoj obali Jadrana, na granici voda Albanije i Crne Gore veoma pogodna za izgradnju offshore vjetroelektrane, prvenstveno zbog povoljnih uslova na morskom dnu, kao i zbog relativne blizine luka i infrastrukture.

Tabela 56. Akcije koje su već preduzete i planirane za energetsku efikasnost

| Br. | Naziv | Scenario | Vremenski okvir | EU-ETS | Budžet | Potencijal za smanjenje GHG /povećanje CO2 ponora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Povećana energetska efikasnost u javnim stambenim i komercijalnim objektima | WEM | 2018-2030 | Ne | €20 mil. | 7.5 ktCO2/god. Javni objekti |
| 12 | Novi objekti | WEM | 2018-2030 | Ne | Nije kvantifikovano | 150 ktCO2 do 2020 |
| 13 | Uslovi za energetsko označavanje i eko-dizajn za proizvode koji utiču na potrošnju energije | WEM | 2018-2033 | Ne | €14 mil. | 500 ktCO2 do 2033 |
| 14 | Poboljšanje javnog osvjetljenja | WEM | 2019-2030 | Ne | Nije kvantifikovano | 12 ktCO2 do 2020 |

Višegodišnjim investicijama u poboljšanje energetske efikasnosti u javnim (zdravstveni, obrazovni, kulturni i administrativni objekti) i stambenim zgradama, kroz 2 programa (Energetska efikasnost u Crnoj Gori (MEEP) i Program energetske efikasnosti u javnim zgradama (EEPPB)), koji se sprovode do 2022. odnosno 2020. godine, već su ostvarene značajne energetske uštede, a samim tim i smanjenje emisija. Programima su do sada obuhvaćene 48 javnih zgrada, kod kojih je ostvareno smanjenje godišnje potrošnje energije od 49%, dok su emisije smanjene za 7,5 ktCO2. Do kraja oba programa, predviđeno je poboljšanje energetskih karakteristika u još 30 javnih objekata. Osim investicija u poboljšanje energetske efikasnosti, planirane su sljedeće aktivnosti u sektoru zgrada: uspostavljanje sistema za energetski menadžment, priprema koncepta za održavanje objekata, priprema inventara zgrada, nabavka softvera za sertifikovanje zgrada i verifikaciju ušteda.

Od programa subvencija za domaćinstva posebno mjesto zauzima program Energy Wood, kojim su domaćinstvima obezbijeđeni beskamatni krediti za kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase. Do sada je u ovaj fond, kroz tri faze projekta, uloženo 455.000 €, pri čemu je do sada ugrađeno 1000 sistema za grijanje na biomasu, a godišnje smanjenje emisija iznosi 1.388 tCO2.

I na lokalnom nivou se sprovode programi poboljšanja energetske efikasnosti, pa tako Glavni grad za period (2018-2020). godine nizom mjera planira da smanji potrošnju energenata za 10-15%. Glavni grad pored investicija poboljšanja energetske efikasnosti u javnim objektima, pruža građanima subvencije za investicije poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada. Pored toga, Glavni grad i jedan broj lokalnih uprava, pružaju građanima povoljnosti prilikom plaćanja komunalnih taksi, ukoliko prilikom izgradnje ili rekonstrukcije objekata ugrađuju obnovljive izvore energije (solarni kolektori za zagrijavanje vode), kao i ukoliko prilikom izgradnje primjenjuju niskoenergetske ili pasivne standarde gradnje.

Važan doprinos opštem podizanju javne svijesti svih potrošača o racionalnom i efikasnom korišćenju energije imale su promotivne akcije, medijske kampanje, edukacioni programi, inicijative, treninzi, stručna savjetovanja, okrugli stolovi i konferencije za različite ciljne grupe, koje su sprovedene u saradnji sa inostranim i domaćim partnerima.

Primjena regulative o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada, sertifikovanju energetskih karakteristika zgrada i redovnim energetskim pregledima sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju već daje rezultate i smanjuje potrošnju energije zgrada. Nova regulativa za označavanje energetske efikasnosti i zahtjeve za eko dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije, kojom je obuhvaćena široka lepeza proizvoda široke potrošnje, koji se koriste, kako u domaćinstvima, tako i u komercijalnom i javnom sektoru, tek treba da doprinese postizanju znatnih dodatnih ušteda energije.

Tabela 57. Akcije koje su već preduzete i planirane za saobraćaj

| Br. | Naziv | Scenario | Vremenski okvir | EU-ETS | Budžet | Potencijal za smanjenje GHG/ povećanje CO2 ponora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Korišćenje obnovljive energije u saobraćaju (biodizel i alternativna goriva) | WEM | 2018-2020 | Ne | Nije kvantifikovano | 10 ktCO2 by 2020 |
| 16 | Uvođenje nisko-karbonskih vozila | WAM | 2018-2030 | Ne | Nije kvantifikovano | 9 ktCO2 |
| 17 | Održivi plan urbane mobilnosti | WAM | 2021-2030 | Ne | Nije kvantifikovano | Nije kvantifikovano |
| 18 | Veće korišćenje željeznice za prevoz putnika i tereta | WAM | 2018-2030 | Ne | Nije kvantifikovano | Nije kvantifikovano |

Za sektor saobraćaja, u kom se konstantno bilježi trend rasta potrošnje energije, izrađene su studije o potencijalima proizvodnje i korišćenja biogoriva, potencijalima uvođenja drugih alternativnih goriva u sektor saobraćaja, potencijalima energetske efikasnosti u saobraćaju i Akcioni plan za održivo korišćenje energije u saobraćaju. Pored povećanog korišćenja biogoriva, predviđa se povećanje nivoa korišćenja alternativnih goriva (tečni naftni gas – LPG i komprimovani prirodni gas – CNG) i električne energije u saobraćaju, uključujući razvoj infrastrukture.

Sprovođenjem projekta Ka karbonski neutralnom turizmu u Crnoj Gori takođe su postignute određene energetske uštede, a time i smanjenje emisija. Rezultati ovog projekta se odnose isključivo na aktivnosti smanjenja potrošnje energije u sektorima komercijalne potrošnje i saobraćaja, kao i u sektoru otpada, a u cilju obezbjeđenja kvalitetnije turističke ponude. Aktivnosti projekta su bile usmjerene na razvoj regulatornog okvira, prostorno planiranje, edukaciju javnosti i finansijske mehanizme. Projektom su pokrenute šeme sertifikacije, koje su značajno sredstvo za prepoznavanje istinski odgovornih kompanija, proizvoda ili usluga, uspostavljenih u skladu sa principima održivog/zelenog/eko-turizma, kao i marketinško sredstvo za privlačenje gostiju i korisnika. Projekat Ka karbonski neutralnom turizmu u Crnoj Gori je razvio sveobuhvatnu metodologiju za računanje emisija uključujući sve vrste usluga smještajnih kapaciteta, saobraćaj i otpad. Metodologija je dobila međunarodnu verifikaciju što potvrđuje kvalitet kalulacija. Za bazne podatke uzeti su oni iz 2013. godine, kada su ukupne direktne emisije iz ovog sektora iznosile 60,904 ktCO2eq. Jedan od ciljeva projekta je stvaranje uslova za mobilisanje dodatnih finansijskih resursa za aktivnosti ublažavanja efekata klimatskih promjena u sektoru turizma, što će biti postignuto kroz uvođenje šema karbonske kompenzacije i drugih inovativnih finansijskih mehanizama uključujući uspostavljanje Nacionalnog klimatskog fonda za turizam da bi se nadomjestile emisije CO2 i da bi se generisali dodatni prihodi za finansiranje aktivnosti mitigacije efekata klimatskih promjena i prilagođavanja istima u sektoru putovanja i turizma. Projekat nudi mogućnost kofinansiranja i tehničke podrške inovativnim investicionim projektima koji aktivno doprinose ublažavanju i adaptaciji na klimatske promjene u sektoru turizma sa ukupnom sumom od oko milion eura kao instrument za testiranje kapaciteta lokalnih aktera da razviju neophodne procedure i smjernice koje će biti upotrijebljene kada model za održivi mehanizam finansiranja bude usvojen i razvijen na nacionalnom nivou. Dosadašnje brojne aktivnosti na projektu su pomogle ukupnom smanjenju emisija u iznosu od 14 ktCO2eq.

Strateški dokument unaprjeđenja saobraćajnog sistema primorskih opština Herceg Novi, Tivat i Kotor, kao i prijestonice Cetinje “Policentrični plan održive urbane mobilnosti za Boku Kotorsku i prijestonicu Cetinje (2016-2020). god.” je urađena u okviru projekta, koji se bavi razvojem nisko-karbonskog turizma, sa ciljem unaprjeđenja saobraćajne infrastrukture u okviru strategije razvoja održivog turizma. Specifičnost ovog planskog dokumenta predstavlja inovativna metodologija izrade, razvijena od strane Evropske komisije, koja promoviše interaktivni razvoj rješenja kroz saradnju eksperata sa zainteresovanim akterima sa predmetnog područja.

Struktura plana se sastoji od detaljnog prikaza postojećeg stanja razvijenosti i funkcionisanja saobraćajnog sistema područja Boke Kotorske i Cetinja, sa posebnim osvrtom na efekte po životnu sredinu, analize stanja institucionalnog i pravnog okvira predmetnog područja, kao i procjene potencijala i prepreka za razvoj. Sam predlog rješenja obuhvata osnovne komponente strateškog plana i sastoji se od vizije i ciljeva za razvoj održive urbane mobilnosti, scenarija i mjera, opisa pojedinačnih mjera, Akcionog plana i smjernica za praćenje implementacije plana. Poseban doprinos ovog plana predstavljaju primjeri projektnih zadataka i sadržaj pojedinih studija i anketa, uštede CO2, predlog pojedinih mjera za planirani planski period, detaljan opis planskih mjera. Realizacijom predviđenih mjera u 15-godišnjem periodu postiglo bi se smanjenje emisija za oko 30% u odnosu na nivo iz 2015. god.

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE), njemačke organizacije GIZ, je krajem 2017. god. pokrenuo novi regionalni projekat pod nazivom Održiva urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope – gradovi jugoistočne Evrope zajedno za održiv i energetski efikasan saobraćaj (SUMSEEC). Negativni uticaji saobraćajnog sistema u glavnim gradovima jugoistočne Evrope su veliki izazov, pa je upravo zbog toga ozeljenjavanje (engl. greening) saobraćajnog sistema u regiji od ključnog značaja. Cilj ovog projekta je da kroz regionalne mreže poveže predstavnike političkog i civilnog sektora iz jugoistočne Evrope, koji su ključni za implementaciju rješenja u domenu energetske efikasnosti i održive urbane mobilnosti. Preciznije, cilj projekta je da pruži direktnu podršku zemljama jugoistočne Evrope kroz jačanje kapaciteta gradova, kao i za ovu oblast značajnih aktera, sa namjerom efektivne implementacije relevantnih EU regulativa u domenu energetske efikasnosti i zaštite od klimatskih promjena. Na duže staze, podrška ORF-EE-a će doprinijeti mitigaciji klimatskih promjena i urbane zagušenosti u zemljama jugoistočne Evrope.

Tabela 58. Akcije koje su već preduzete i planirane za energiju u oblasti industrije, građevinarstva i rudarstva

| Br. | Naziv | Scenario | Vremenski okvir | EU-ETS | Budžet | Potencijal za smanjenje GHG/ povećanje CO2 ponora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Uspostavljanje energerskog upravljanja u industrijskom sektoru | WAM | 2018-2030 | Ne | Nije kvantifikovano | Nije kvantifikovano |
| 20 | Subvencije za uštede energije | WAM | 2018-2030 | Ne | Nije kvantifikovano | 1.39 ktCO2/god. |

U sektoru potrošnje energije u industriji, građevinarstvu i rudarstvu nije bilo značajnijih aktivnosti, koje bi dovele do smanjenja emisija, koja je inače u padu u ovom sektoru, usljed smanjene industrijske aktivnosti u državi. Najbolji efekat smanjenja emisija u podsektoru industrijske proizvodnje imala bi zamjena goriva (zamjena lož ulja LPG-om u pogonima KAP-a i Željezare). Međutim, kako je situacija u metaloprerađivačkoj industriji jako neizvjesna, ova akcija neće biti obrađena ovom analizom.

Veliki uticaj na poboljšanje energetske efikasnosti ima transfer tehnologija preko saobraćajnih vozila, industrijskih pogona i uređaja u domaćinstvima iz drugih, uglavnom razvijenijih zemalja. Taj proces se odvija dosta spontano pomoću marketinga proizvođača i prisutnih tržišnih mehanizama i nije nužno rezultat unaprijeđenog regulatorno-institucionalnog okvira, interventno-podsticajnih mjera državne politike i regulacije sektora.

I na kraju, važno je napomenuti da je 2015. godine izrađen Master plan razvoja gasnog transportnog sistema (gasifikacije), a država je 2017. godine potpisala ugovor sa stranim partnerom o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika u crnogorskom podmorju. Ovom analizom neće biti obuhvaćene akcije u dijelu gasne infrastrukture i istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, jer su aktivnosti u ranoj fazi.

Sektor industrijskih procesa i korišćenja proizvoda

Tabela 59. Ackcije koje su već preduzete i planiraju se za industrijske procese i korišćenje proizvoda

| Br. | Naziv | Scenario | Vremenski okvir | EU-ETS | Budžet | Potencijal za smanjenje GHG / povećanje CO2 ponora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Uvođenje BAT u tehnološke procese u KAP-u | WEM | 2018-2025 | Da | €300 mil. | 500 ktCO2 by 2020 |
| 22 | Uvođenje BAT u druge kapacitete | WEM | 2018-2030 | Da (Ne) | Nije kvantifikovano | Nije kvantifikovano |

Najznačajnija aktivnost u ovom sektoru je izrada plana implementacije EU Direktive o industrijskim emisijama, nacrta Zakona o industrijskim emisijama i plana pune transpozicije Direktive o industrijskim emisijama.

Ovaj sektor emituje oko 11% ukupnih emisija (2015. god.). Od toga, 75% emisija u ovom sektoru potiče iz KAP-a.

Najveći dio ovih emisija nastaje u procesu elektrolize u obliku sintetičkih gasova: tetrafluorometana (CF4) and heksafluoroetana (C2F6), koji imaju vrlo visok potencijal globalnog zagrijavanja. Emisije sintetičkih gasova su iznosile 1549 ktCO2eq u 2007. god., (dok su ukupne GHG emisije bez ponora na nacionalnom nivou iznosile 3965 ktCO2eq). Pored toga, KAP je emitovao 213 ktCO2 u toku 2007. god. Nakon 2007. god., KAP je smanjio proizvodnju i istovremeno poboljšao tehnološki proces uvođenjem automatske kontrole anodnih efekata u pogonu elektrolize, pa su emisije sintetičkih gasova značajno smanjene, tj. počevši od 2008. god. postoji trend konstantnog pada (smanjenje sa 725 ktCO2eq u 2008. god. na 240 ktCO2eq u 2015. god.). Isti je slučaj sa CO2 emisijama (smanjenje sa 178 ktCO2eq u 2008. god. na 67 ktCO2eq u 2015. god.).

Budućnost KAP-a je prilično neizvjesna usljed eksternih (tržište aluminijuma), kao i internih razloga (vlasnička struktura kompanije). Kakogod bilo, gašenje KAP-a je neprihvatljivo za vladu.

Zbog neizvjesne budućnosti KAP-a (koji je u finansijskom bankrotu od 2013. god.) i visokog udjela GHG emisija iz ovog industrijskog postrojenja, razmatrana su u zavisnosti od vremenskog perioda dva pristupa rada ovog postrojenja:

-	smanjenim kapacitetom (u periodu do kraja 2020. god.)

-	punim kapacitetom (u periodu nakon 2020. god.).

U oba pristupa je pretpostavljeno da će KAP modernizovati proces proizvodnje i primijeniti najbolje raspoložive tehnike (BAT) u pogledu energetske efikasnosti i smanjenja emisija. Ove mjere uključuju povećanje efikasnosti i bolju procesnu kontrolu, kao i primjenu tačkastog doziranja glinice i aluminijum fluorida. Kod projekcija GHG emisija, ove mjere koje značajno smanjuju GHG, se uvode postupno. U slučaju scenarija normalnog odvijanja stvari, emisije u sektoru industrijskih procesa i upotrebe proizvoda (IPPU) će dostići nivo od 1.649 ktCO2eq do kraja 2020. godine, što je još uvijek ispod nivoa GHG emisija iz 1990. godine. Kada se uključe sve mjere u KAP-u, GHG emisije u ovom sektoru mogu biti smanjene na nivo od 1.012 ktCO2eq ili, u slučaju smanjenog kapaciteta KAP-a, čak do 392 ktCO2eq u 2020. godini.

U seriji “B” Elektrolize broj anodnih efekata je 0.82 anodna efekta/ćelija/dan. Trajanje anodnog efekta na elektrolitičkoj ćeliji u seriji “B” je 0,60 min. U KAP-u se planira izgradnja novog pogona Elektrolize koja će biti projektovana i izgrađena u skladu sa BAT-om.

Operator KAP-a još uvijek nije dobio integrisanu dozvolu za sprječavanje i kontrolu zagađenja (IPPC), i nije predao Program mjera adaptacije rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima u kojima će biti definisane mjere i vremenski rokovi za primjenu najboljih raspoloživih tehnika u postrojenja u KAP-u.

Pored KAP-a, drugo najveće industrijsko postrojenje Toščelik Alloyed Engineering Steel Nikšić je takođe u stečaju. Postrojenje željezare je drugi najveći emiter GHG emisija. I pored toga što emituje relativno malo direktnih GHG emisija (CO2), ovo postrojenje emituje određenu količinu indirektnih GHG emisija, kao i druge zagađivače vazduha (prašina). Operator ovog postrojenja takođe još uvijek nije dobio integrisanu dozvolu za sprječavanje i kontrolu zagađenja.

Važno je napomenuti da su u skladu sa Zakonom o integrisanoj kontroli i sprječavanju zagađenja sva postrojenja trebala da dobiju IPPC dozvolu najkasnije do 01. januara 2018. god. Ovo je razlog više za neizvjesnost nastavka rada oba postrojenja, sa zastarjelim tehnološkim procesima.

Sektor poljoprivrede, šumarstva i korišćenja zemljišta

Tabela 60. Akcije koje su već preduzete ili se planiraju za poljoprivredu, šumarstvo i korišćenje zemljišta

| Br. | Naziv | Scenario | Vremenski okvir | EU-ETS | Budžet | Potencijal za smanjenje GHG /povećanje CO2 ponora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Podrška organskoj poljoprivrednoj proizvodnji | WAM | 2018-2030 | Ne | €7.6 mil. | Nije kvantifikovano |
| 24 | Podrška upravljanju stajnjakom | WAM | 2018-2030 | Ne | €1.2 mil. | Nije kvantifikovano |
| 25 | Poboljšanje stanja šuma i dodatno pošumljavanje | WEM | 2018-2023 | Ne | €0.2 mil. | Ponori 200 ktCO2/god. |

Poljoprivredni sektor je izvor metana (CH4) i azot sub-oksida (N2O), koji potiču od stoke i upotrebe azotnih đubriva u  poljoprivrednoj proizvodnji. U nacionalnom inventaru GHG emisija se vidi da su ova dva gasa najviše zastupljena u poljoprivredi, kao i da su CO2 emisije u ovom sektoru zanemarljivo male. Ovaj sektor ima udio od 10% u ukupnim emisijama.

Poljoprivreda predstavlja značajan ekonomski sektor, koji se ubrzano razvija unaprjeđenjem poljoprivredne proizvodnje i podizanjem nivoa bezbjednosti hrane, kao i prilagođavanjem Zajedničkoj evropskoj poljoprivrednoj politici, i realizacijom akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2014-2020. godine. Za sprovođenje mjera agrarne politike – agrobudžet se svake naredne godine izdvaja sve više sredstava za podršku investicijama u poljoprivredna gazdinstva, da započnu ili unaprijede preradu poljoprivrednih proizvoda a najveći dio dolazi iz programa, koji se finansira iz IPA fondova.

Prva mjera koja se finansira iz agrobudžeta je podrška za izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata (bazena) za skladištenje stajskog đubriva ili nabavka specijalizovanih tankova za lagerovanje stajnjaka sa ciljem sprječavanja negativnih efekata na životnu sredinu. Nepravilno skladištenje stajskog đubriva / stajnjaka u stočarskoj proizvodnji ima negativan uticaj na stanje zemljišta, vode, vazduha i klime, te je u cilju adekvatnog uređenja ekonomskog dvorišta i sprječavanja negativnih efekata na životnu sredinu i klimatske promjene, obezbijeđena podrška za ovu mjeru. Godišnje izdvajanje za ovu mjeru je 100.000-150.000 €, a ovim sredstvima seobezbijedi podrška za 50-70 korisnika.

Druga mjera, koja se finansira, a koja je povezana sa smanjenjem emisija je podrška organskoj proizvodnj. Za razvoj crnogorske poljoprivrede i prehrambenog sektora u cilju povećanja konkurentnosti i održivosti životne sredine, razvijen je Akcioni plan razvoja organske proizvodnje za period (2012-2017). godine, u cilju podrške razvoju organske poljoprivrede, prerade i potrošnje organskih proizvoda na domaćem tržištu, uključujući i kroz sektor turizma, koristeći komparativne prednosti države radi stvaranja koherentnog, tržišno orijentisanog sektora organske poljoprivrede, sa potrebnim stručnim kadrovima na svim nivoima. Ciljevi i mjere podrške organskoj proizvodnji su: održivo gazdovanje prirodnim resursima; smanjenje negativnih uticaja poljoprivrede na okolinu; očuvanje biodiverziteta; podizanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i doprinos afirmaciji Crne Gore kao ekološke države. Podrška se daje proizvođačima u biljnoj proizvodnji po hektaru (ha), u stočarskoj proizvodnji po uslovnom grlu stoke, jedinki živine i u pčelarskoj proizvodnji po broju košnica, koji su u okviru organske proizvodnje registrovani u Registar subjekata u organskoj proizvodnji. Iz agrobudžeta je za ovu mjeru izdvojeno 250.000€ tokom 2016. godine, čime se pruža podrška za oko 260 korisnika.

Šumarstvo predstavlja značajan potencijal uklanjanja CO2 emisija, koji bi se mogao dodatno uvećati poboljšanjem statusa postojećih šuma i povećanjem površina pod šumama. Prema podacima iz inventara za 2015. godinu, ponori emisija CO2 (-2.012 Gg CO2eq) bliski su emisijama CO2 iz sektora energetike (2.528 GgCO2eq).

Nacionalna šumarska strategija sa razvojnim planom za šume i šumarstvo do 2023. god. definiše dva široka cilja, koja se odnose na šume, kao ekosisteme i prirodne resurse, kao i ekonomski resurs u smislu šumskog bogatstva i drvoprerađivačke industrije:

1. poboljšanje održivosti upravljanja šumama povećanjem drvne zalihe u privrednim šumama sa 104 na 115 miliona m³ bruto drvne mase.

Crna Gora ima dovoljno šuma koje su prirodne i zdrave, ali veliki dio tih šuma, naročito izdanačke šume u privatnom vlasništvu, još ne postižu punu produktivnost. Planskim gazdovanjem, njegom i uzgojem povećava se kvalitet, stabilnost, otpornost i produktivnost šuma, što daje osnovu za dugoročno održivo korišćenje svih funkcija šuma. Ova mjera dovodi do povećanja potencijala ponora GHG emisija za više od 10% (oko 200 ktCO2/god).

2. Povećanje udjela u BDP sektora šumarstva, drvne industrije i drugih djelatnosti koje zavise od šuma sa 2% na 4% ukupnog BDP.

Sektori šumarstva i drvne industrije ne dostižu one ekonomske efekte u skladu sa njihovim potencijalom. Pomoću ulaganja u šumsku i ruralnu infrastrukturu, razvoja djelatnosti povezanih sa šumom i drvopređivačkom industrijom, diverzifikacije tržišta drveta i saradnje unutar sektora, povećaće se broj radnih mjesta, socio-ekonomski status ruralnog stanovništva, obim poslovanja preduzeća, pa i prihodi države od šumarstva i drvne industrije.

Bez obzira na visok udio teritorije države pokriven šumama ili šumskim zemljištem, još uvijek postoji određeni potencijal povećanja tog udjela, što bi istovremeno dovelo do više pozitivnih ekoloških, ekonomskih i socijalnih efekata.

Posljednjih godina su, u cilju unapređenja stanja šuma i načina korišćenja ovog značajnog ekološkog, socijalnog i ekonomskog resursa, sprovedene mjere dale niz pozitivnih rezultata posebno na planu bolje valorizacije šumskih resursa. Reorganizacija koncepta dosadašnjeg gazdovanja šumama, odnosno načina korišćenja šuma, uključuje organizacioni i zakonodavni okvir, procjene fiskalnog uticaja i definisanje metoda finansiranja sektora šumarstva. Programom reorganizacije modela koncesija stvoriće se i efikasnije polazište za pošumljavanje, odnosno očuvanje šumskih resursa. Novi model predviđa osnivanje privrednog društva u državnom vlasništvu koje će gazdovati šumama, biće izvršena i reorganizacija poslova vezanih za šumsko uzgojne radove i pošumljavanje, sa ciljem da se uspostavi efikasniji sistem gazdovanja šumama, sa brojnim ekonomskim i ekološkim pozitivnim efektima, kroz pošumljavanje, djelovanje protiv šumskih požara i sanaciju opožarenih površina. Program reorganizacije koncepta gazdovanja šumskim resursima, u cilju postizanja značajno većih efekata, ogleda se, prije svega, u dijelu boljeg očuvanja šuma, ali i bolje ekonomske valorizacije, ravnomjerne dostupnosti sirovine za razvoj drvne industrije, sa ambicijom da se otvori što više „zelenih“ radnih mjesta i stvori nova dodata vrijednost u ovom sektoru.

Šume Crne Gore se na osnovu očuvanosti, raznovrsnosti i vrijednosti svrstavaju među najkvalitetnije u Evropi, ali brojne prijetnje kojima su izložene u budućnosti mogu značajno uticati na njihov gubitak. Uništavanje šuma nastaje usljed nelegalne sječe, krčenja puteva, prenamjene u poljoprivredna zemljišta, dok se šumski požari izdvajaju kao daleko najveća prijetnja degradaciji šuma. Zbog svoje geografske pozicije i sve izraženijeg negativnog uticaja klimatskih promjena, crnogorske šume su posebno ugrožene. Samo tokom jula i avgusta 2017. godine u državnim šumama je registrovano 115 šumskih požara, dok je u šumama u privatnom vlasništvu evidentirano 39 požara. Procijenjena opožarena drvna masa iznosila je 96.309.13 m³, a takođe, evidentirano je da je uništeno 267.500 komada sadnica pošumljenih tokom 2015. i 2016. godine (mlade šumske kulture).

U 2017. godini zasađeno je 273.735  komada, na površini od 89,36 ha. Pored ovog broja sadnica u 2017. godini, iz Plana za 2016. godinu, zasađeno je 93.500 sadnica na površini 26,00 ha. Za pošumljavanje privatnih parcela ustupljeno je, bez naknade građanima 90.085 komada sadnica. U 2018. godini sprovodi se pošumljavanje požarišta sa 448.655 komada sadnica na površini od 136 ha. Takođe će se vršiti redovno pošumljavanje i podsijavanje na površini od 198 ha. Pošumljavanje površina uništenih u požarima je neophodno radi očuvanja šuma na tim površinama, zaštite zemljišta od erozije i sprječavanja degradacionih procesa, pa se u sklopu redovnih aktivnosti na pošumljavanju planiraju radovi na sanaciji kroz jesenju sadnju. U cilju očuvanja šuma smanjen je enormni izvoz drvnih sortimenata kao sirovine za drvnu industriju, što je uticalo na smanjenje bespravnih sječa i pritiska na šumu, potpuno zaustavljanje izvoza trupaca i ogrijevnog drveta, odnosno značajno povećanje izvoza rezane građe i drvnog peleta.

Pilot projekat prodaje drvnih sortimenata na stovarištima u šumi zamijeniće dosadašnji model davanja šuma na korišćenje prodajom u dubećem stanju. Cilj pilot projekta je da se dobiju realne tržišne cijene drveta, da bi se u konačnom formirala berza drveta, na kojoj će svoju poziciju obezbijediti ponuđači drvnih sortimenata (preduzeće za gazdovanje šumama u državnom vlasništvu i privatni vlasnici šuma), i kupci drveta, u prvom redu domaći drvoprerađivači. Kroz pilot projekat radi se na uvođenju privatnog sektora u sistem usluga, konkretno ugovaranje i izvršavanje poslova sječe stabala i izrade drvnih sortimenata, kao i njihovo dopremanje na šumska stovarišta. Drvni sortimenti, razvrstani po klasama kvaliteta, aukcijskom prodajom se nude drvoprerađivačima koji imaju registrovanu proizvodnju proizvoda od drveta.

Sektor otpada

Tabela 61. Akcije koje su već preduzete ili su planirane za otpad

| Br. | Naziv | Scenario | Vremenski okvir | EU-ETS | Budžet | Potencijal za smanjenje GHG /povećanje ponora CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Smanjenje udjela bio-otpada u gradskom otpadu | WEM | 2018-2023 | Ne | Nije kvantifikovano | Nije kvantifikovano |
| 27 | Korišćenje održivih obrazaca proizvodnje i potrošnje | WAM | 2018-2030 | Ne | Nije kvantifikovano | Nije kvantifikovano |

Emisije u ovom sektoru čine oko 6% ukupnih emisija. U oblasti upravljanja otpadom još uvijek nije definisana opcija o konačnom načinu upravljanja otpadom. Zbog toga ne možemo govoriti o kreiranju dugoročnih rješenja adekvatnog zbrinjavanja otpada. Dodatni problemi su niska stopa reciklaže, nedostatak adekvatnih podataka o količinama otpada, kao i loša komunalna infrastruktura. Sistem za selektivno odlaganje otpada nije uspostavljen, veliki broj lokalnih samouprava odlaže otpad na privremenim deponijama, dok je evidentno i postojanje velikog broj nelegalnih odlagališta, kao i neriješeno pitanje odlaganja kanalizacionog mulja. Dopunama Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine definisana su četiri centra za upravljanje otpadom. Pored toga, proizvodnja otpada će se smanjiti uvođenjem primarne selekcije i recikliranja, tako da će procenat recikliranog otpada u ukupnom komunalnom otpadu iznositi oko 50% u 2027. godini.

U Aneksu  1 je prikazana tabela, koja sadrži detaljnije podatke i informacije o akcijama, a koje uključuju strateški i regulatorni okvir, vremenski period realizacije, troškove i način finansiranja, procjene smanjenja emisija, korišćene metodologije, implementaciono tijelo, indikatore napretka, kao i status implementacije za akcije, koje se već realizuju.

Poglavlje 4: Ograničenja i nedostaci

# Poglavlje 4: Ograničenja i nedostaci: Tehnološke, finansijske i potrebe za jačanjem kapaciteta i dobijena podrška

Uvod

Da bi se ispunile obaveze proistekle iz konferencija strana održanih u Kankunu i Durbanu, i u skladu sa odlukama u vezi sa izvještavanjem (nacionalni izvještaji i BUR), neophodna je dodatna podrška nastavku razvoja i konsolidacije postojećih stručnih i institucionalnih kapaciteta, zajedno sa naporima da se klimatske promjene integrišu u nacionalne politike, programe i planove.

Po pristupanju Konvenciji, Crna Gora je sprovela određeni broj aktivnosti u ovoj oblasti na nacionalnom nivou da bi ispunila neke od zahtjeva iz Konvencije, što je donijelo dobre rezultate. Međutim, imajući u vidu promjene u mehanizmima Konvencije i utvrđivanje novih, savremenih mehanizama, metoda i pristupa koji nalažu sticanje novog stručnog znanja neophodno je da se stalno razvijaju kapaciteti i da se usavršavaju stručno znanje i vještine kako bi se postiglo smanjenje GHG emisija.

Kao zemlja u razvoju, Crna Gora je često tražila međunarodnu pomoć u obliku finansijske podrške, jačanja kapaciteta, tehničke podrške i transfera tehnologija. To je bio način da se ovoj zemlji pomogne u napredovanju ka ispunjavanju obaveza iz Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama. Većina dosadašnjih inicijativa odnosila se na mitigaciju klimatskih promjena, odnosno smanjenje GHG emisija, a glavni oblici pomoći bili su finansijska podrška, jačanje kapaciteta i tehnička podrška.

U poglavlju 2 o inventaru GHG emisija i poglavlju 3 o akcijama mitigacije utvrđeni su prioritetni sektori, važni trendovi emisija i akcije mitigacije. Ova analiza predstavlja polazište za Crnu Goru u donošenju odluka o djelotvornoj klimatskoj akciji i neophodnosti sprovođenja akcija. Utvrđena su ograničenja u djelotvornom odlučivanju, kao i potrebe za unaprijeđenim razumijevanjem trendova GHG emisija i akcija mitigacije, kroz MRV, kao što je navedeno u nastavku. U poglavlju 5 u kojem se obrađuje sistem MRV takođe su utvđena unapređenja koja je neophodno ostvariti da bi se održivo pratili i podržali donosioci odluka u napredovanju po pitanju GHG trendova i mogućnosti za klimatsku akciju. Kada se utvrde i poređaju po prioritetima, akcije mitigacije treba sprovesti. U realizaciji svojih utvrđenih akcija, Crna Gora je suočena sa ograničenjima u pogledu tehnologije, finansija i kapaciteta.

Napredak u smanjenju ograničenja

Prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), Crna Gora je dostavila svoj namjeravani nacionalno utvrđeni doprinos (INDC) za Pariški sporazum iz 2o15. godine kojim se obavezala na smanjenje GHG emisija za 30% do 2030. godine u odnosu na nivo iz 1990. godine. U državi je već sproveden određeni broj akcija mitigacije. Država još uvijek radi na obezbeđivanju dodatnih finansijskih sredstava; tako je u sklopu IPA II Crnoj Gori dodijeljeno 37,5 miliona eura za životnu sredinu i klimu (ne uključujujući sredstva dodijeljena za prekograničnu saradnju), kao i 32,1 milion za saobraćaj u periodu između 2014. i 2020. godine.

U proteklim godinama, zabilježen je očigledan porast obima investicija u razvoj energetske infrastrukture. Novijim većim investicijama podržani su prekogranično upravljanje rizikom od poplava, rast zelene ekonomije i poboljšanja energetske efikasnosti. Ostale veće investicije su bile usmjerene u rekonstrukciju postojećih hidroelektrana (HE), izgradnju novih vjetroelektrana i HE, uvođenje najboljih dostupnih tehnika (BAT) u KAP-u, „pametna” brojila za električnu energiju i razne druge aktivnosti.

Razvoj obnovljivih izvora energije postavljen je kao prioritet za naredni period u skladu sa međunarodnim obavezama. Iz tog razloga, dodatne veće investicije se planiraju i već sprovode u cilju razvoja ovog sektora.

Tokom 2018. godine, osmišljene su i realizovane aktivnosti kojima se ovoj državi omogućava da koordinira akcijama mitigacije i adaptacije, da prati napredak i efikasno reaguje na izazove klimatskih promjena. Crna Gora je 2016. godine dostavila tehničku analizu prvog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja (podnešenog 2015. godine). Crna Gora je 2015. godine podnijela Drugi nacionalni izvještaj i sačinila Nacionalnu strategiju klimatskih promjena (NCCS) i tehnički dokument za namjeravani nacionalno utvrđeni doprinos smanjenju GHG emisija; tako se Crna Gora obavezala da će u kontekstu globalnog međunarodnog sporazuma usvojenog u Parizu smanjiti GHG emisije nakon 2020. godine.

U institucionalnom uređenju i kapacitetima države je u proteklim godinama ostvaren očigledan napredak. Međutim, još uvijek je moguće identifikovati potrebe, nedostatke i prepreke koje ometaju dalji razvoj u oblasti klimatskih akcija. Pored trenutno raspoložive finansijske, tehničke i podrške za jačanje kapaciteta, Crna Gora još uvijek ne može da ispuni sve veće zahtjeve izazova koje donose klimatske promjene.

Ključni izazovi

Da bi prevazišla utvrđene nedostatke u bliskoj budućnosti, Crna Gora mora i dalje da privlači podršku od velikog broja međunarodnih donatora, uključujući nacionalne vlade, neprofitne organizacije i međunarodne organizacije. Pored toga, treba unaprijediti i proširiti bilateralnu tehničku saradnju između svih sektora, a razmjenu stručnog znanja i tehnologije treba promovisati da bi se postigla veća efikasnost u akcijama mitigacije.

Stoga je vrlo važno utvrditi tehnološke zahtjeve Crne Gore u sadašnjoj ekonomskoj situaciji i precizno procijeniti njene finansijske potrebe i potrebe za jačanjem kapaciteta da bi se spriječile štetne posljedice globalnih klimatskih promjena.

Potreba da se uspostavi stalan i obavezujući sistem za izradu nacionalnih izvještaja, dvogodišnjih ažuriranih izvještaja (BUR) i namjeravanih nacionalno utvrđenih doprinosa takođe predstavlja izazov. To bi se moglo prevazići obezbjeđivanjem posebnih budžetskih sredstava za trajno finansiranje aktivnosti izvještavanja. Koraci ka poboljšanju su načinjeni u okviru projekta za sistem MRV kojeg finansira Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Cilj ovog projekta je uspostavljanje idejnog okvira za sistem MRV koji će pomoći u obezbjeđivanju dovoljne količine informacija o klimatskim promjenama i staviti te informacije i dokaze na raspolaganje donosiocima odluka.

Uputstvo UNFCCC-a za izradu dvogodišnjih ažuriranih izvještaja za strane Konvencije koje nisu potpisnice Aneksa I (Aneks III, Odluka 2/CP177) je poslužilo kao metodološki okvir za utvrđivanje potreba i dobijene podrške.

Informacije iznesene u ovm poglavlju treba posmatrati kao privremene i neophodno ih je stalno ažurirati. Tokom datog kratkog perioda, nije bilo moguće detaljno razmotriti sve aspekte relevantne za utvrđivanje ograničenja i nedostataka, kao ni sve s tim povezane finansijske, tehničke i potrebe za jačanjem kapaciteta Crne Gore.

Podrška potrebna praćenju, izvještavanju i verifikaciji (MRV) trendova GHG emisija i akcije mitigacije

Otpočele su aktivnosti praćenja trendova GHG emisija u Crnoj Gori, kao i sprovođenje akcija. Crna Gora nastavlja da traži podršku za razvoj sistema MRV, kao i za inventar GHG emisija, analizu akcija mitigacije i projekcije. Podrška podrazumijeva obuke eksperata o prikupljanju i analizi podataka, razvoj sistema upravljanja podacima (QA/QC) i sistema izvještavanja i mehanizme za uključivanje zainteresovanih strana koje dostavljaju podatke i donose odluke o akcijama u izradu i unapređenje baze dokaza. Crna Gora je izradila idejni okvir za svoj sistem MRV uz podršku UNDP-a i koristi sredstva Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) da bi ovaj okvir učinila potpuno funkcionalnim sistemom za praćenje, izvještavanje i verifikaciju.

Portal sistema MRV (opisan u poglavlju 5) sadrži nacrte detalja o aktivnostima unapređenja sistema MRV kojima je je potrebna podrška. Podrška treba naročito da uzme u obzir sljedeće potrebe:

- Stalan nacionalni sistem za procjenu GHG emisija po izvorima i ponorima i izvještavanje o inventaru i nacionalni izvještaji o inventaru (NIR). Takođe postoji potreba za podizanjem svijesti o prednostima i mogućnostima ove države po pitanju snažnog okvira za inventar.

- Ažuriranje važećeg pravilnika da bi se definisala konkretna zaduženja za svaku instituciju koja daje doprinos i/ili pružaoca podataka. Tu treba jasno definisati odgovornosti. Neophodno je raditi na uspostavljanju održivog sistema za dostavljanje podataka za inventar GHG emisija, te unaprijediti godišnji plan za prikupljanje podataka.

- Obaviti detaljnu analizu obaveze iz Regulative EU o mehanizmu praćenja (MMR) i utvrditi relevantne nedostatke i potrebe. Propise treba izraditi na osnovu analize MMR-a.

- Obuka ključnih predstavnika Direktorata za klimatske promjene Ministarstva održivog razvoja i turizma u cilju unapređenja njihovih znanja i kapaciteta. Bolje razumijevanje procesa adaptacije. Unaprijeđena koordinacija procjena osjetljivosti. Svijest o mjerama. Multisektorski pristup adaptaciji. Posebna zainteresovanost za šumarstvo. Procesi pregovaranja sa EU i u sklopu UNFCCC u vezi sa adaptacijom i gubitkom i štetom. Podrška uključivanju u aktivnosti GCF-a vezanih za pripravnost. Osmišljavanje i praćenje realizacije politika adaptacije. Evaluacija NAP-a.

- Kontinuirano jačanje timova i jačanje kapaciteta zaposlenih u nadležnim institucijama koje će biti uključene u uspostavljanje i rad nacionalnog sistema MRV za klimatske akcije. Prisutna je i potreba za povećanjem broja zaposlenih da bi se izvršile buduće obaveze.

- Obuka i raspoređivanje sistema vezanih za GHG inventar uključujući: sisteme za obračun procjena emisija, sistem za postupke obezbjeđivanja kvaliteta i kontrolu kvaliteta i sistem za izvještavanje o inventaru. Tu takođe treba uključiti obuku o izradi nacionalnih izvještaja o inventaru i procjenama nesigurnosti.

- Jačanje kapaciteta za izradu strategije niskougljeničkog razvoja koja treba da obuhvati sve relevantne sektore i u kojoj treba razmotriti razvoj niskougljenične ekonomije na svim nivoima, uključujući i privredna društva.

Podrška potrebna za sprovođenje akcija mitigacije

Crna Gora u poglavlju 3 i prilogu 1 navodi predložene i planirane akcije mitigacije. Za neke od tih akcija još uvijek nedostaju tehnologija i finansijska sredstva i ne mogu se sprovesti ispravno, brzo ili uopšte bez odgovarajuće spoljne podrške. Primjena savremene niskoemisione tehnologije u ovoj državi nalaže kontinuiranu saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, analizu najbolje međunarodne prakse i sprovođenje različitih projekata uz podršku međunarodnih donatora. Slijedi sažetak prioritetnih akcija kojima je potrebna podrška:

- Proizvodnja energije: Hidrološki potencijal rijeka bi mogao omogućiti neprekidnu isporuku energije i ublažiti uticaje klimatskih promjena. U proteklim godinama izgrađeno je nekoliko malih HE, a postojeće HE su revitalizovane. Postoje planovi za dalju izgradnju malih i velikih HE. Takođe postoje planovi i inicijative za proizvodnju energije od vjetra, sunca i biomase. U sprovođenju određenog broja ovih akcija potrebna je tehnološka, finansijska i podrška za jačanje kapaciteta. Strateški okvir Crne Gore predviđa dodatne investicije u kontinuirani razvoj energetske infrastrukture uključujući: cjevovode, nova postrojenja u sistemu prenosa, revitalizaciju postojećih sistema prenosa i distribucije, podršku preduzetništvu u sektoru energetike i smanjenja tehničkih i tehnoloških gubitaka u proizvodnji i prenosu/distribuciji energije.

- Energetska efikasnost: Određeni broj aktivnosti je pokrenut kroz projekte energetske efikasnosti u Crnoj Gori (projekti MEEP). U oblasti energetski efikasne tehnologije ima prostora za dodatnu podršku smanjenju energetske potrošnje kroz rasprostranjenu primjenu „pametnih” sistema za upravljanje potrošnjom i mrežne tehnologije. Preduzeti su značajni koraci u izgradnji prvog autoputa u zemlji i radovi na njemu su nedavno započeti. Ova inicijativa treba da obezbijedi da se ne uveća potrošnja fosilnog goriva u saobraćaju bez dobro argumentovanog opravdanja.

- Ostale akcije mitigacije: U poljoprivedi su obezbijeđena nacionalna i međunarodna sredstva kako bi se prije svega investiralo u organsku proizvodnju, i u manjem obimu u šumarstvo. U sektoru otpada obezbijeđeni su zajmovi od međunarodnih zajmodavaca za investicije u infrastrukturu, odnosno čvrsti otpad, industrijski otpad i upravljanje postrojenjima za otpadne vode. Nisu načinjeni značajni koraci u pogledu rada industrijskih postrojenja, osim u pogonima metalopreraživačke industrije za koje se očekuje da će se u bliskoj budućnosti preći na primjenu savremene niskoemisione tehnologije u skladu sa smjernicama za BAT.

Slijede ostale potrebe vezane za akcije:

- Stručno znanje i vještine potrebni za realizaciju mjera mitigacije su utvrđeni kao vrlo važan faktor u jačanju kapaciteta. Radi efikasne koordinacije tih aktivnosti, zaposleni u MORT-u, AZPŽS-u i svi oni koji se neposredno bave klimatskim promjenama (Ministarstvo ekonomije (ME), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR)) treba da posjeduju i stalno nadograđuju stručno znanje u ovoj oblasti. Naročito je važno da se nadogradi znanje o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Pored obučavanja zaposlenih u javnim institucijama, neophodno je raditi sa pojedincima, privatnim sektorom i lokalnim samoupravama. Širom države treba organizovati događaje kao što su okrugli stolovi ili seminari na kojima se promovišu razne inicijative. Jedna takva aktivnost je promocija i ugradnja solarnih fotovoltažnih sistema za stočare i poljoprivredne proizvođače na njihovim katunima. Naučne institucije takođe treba da zauzumu važnu ulogu i da aktivno učestvuju u aktivnostima jačanja kapaciteta i procjeni tehnoloških kapaciteta, informisanju i obavještavanju. Treba usavršavati stručno znanje i vještine njihovih zaposlenih u oblasti klimatskih promjena. Potrebno je realizovati više prekograničnih projekata, te ojačati regionalnu saradnju i razmjenu iskustava. Praksa je pokazala da se najbolji rezultati mogu postići ako se sve strane uključe i sarađuju.

- Pristup finansijskim sredstvima: Pored sredstava iz državnog budžeta, na raspolaganju je cjelokupan spektar izvora finansiranja u oblasti klimatskih promjena. Taj spektar obuhvata međunarodna finansijska sredstva i bespovratna sredstava i zajmove sa relativno niskim kamatnim stopama (od međunarodnih finansijskih institucija i državnih i privatnih banaka). Javne institucije i organizacije i lokalne samouprave treba da dobiju podršku u pristupanju tim sredstvima da bi unaprijedile energetsku efikasnost, upotrebu obnovljivih izvora energije, uvođenje alternativnih oblika prevoza, adaptaciju na klimatske promjene uvođenjem aktivnosti u relevantnim kapacitetima i postrojenjima koja su pod njihovom kontrolom.

- Treba sprovoditi istraživanja i razvijati usluge u vezi sa klimatskim promjenama, a naročito usluge osiguranja.

- Podizanje svijesti javnosti i ključnih donosilaca odluka: Finansiranje je neophodno za svrhu podizanja svijesti javnosti o klimatskim promjenama, uključivanja privatnog sektora, lokalnih organa i zajednice; istovremeno, stanovništvo treba dodatno motivisati da smanjuje GHG emisije putem posticajnih mjera, radionica i dijeljenjem materijala.

Crna Gora je dobila podršku u različitim oblicima uključujući zajmove i ostale oblike zaduživanja uz otplatu. S obzirom da finansijski indikatori ukazuju na visok nivo javnog duga, koji je iznosio oko 66% BDP-a 2016. godine, dodatno zaduživanje bi očigledno imalo negativan efekat na održivost javnog duga koji bi vremenom predstavljao rizik po fiskalnu stabilnost.

U tom pogledu, neophodna je opreznost u zaduživanju sa visokim kamatnim stopama za sprovođenje akcija. Pored sredstava izdvojenih u državnom budžetu, Crna Gora treba da intezivira realizaciju programa podrške EU kako bi finansirala aktivnosti vezane za klimatske promjene. Takođe treba uložiti veće napore u obezbjeđivanje donacija za projekte jer bi se time smanjila potreba za zajmovima.

Treba ojačati ulogu lokalnih samouprava u izradi i sprovođenju politika, a finansijsku odgovornost treba izričito definisati; ovo je važno zbog dugoročnog efekta uklanjanja negativnih posljedica klimatskih promjena.

Rodna ravnopravnost u mitigaciji klimatskih promjena

Uvid u način na koji razlike u društvenim ulogama i ekonomskom statusu muškaraca i žena utiču na klimatske promjene i način na koji klimatske promjene različito utiču na njih treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja akcija adaptacije i mitigacije. Postojeći mehanizmi za finansiranje klimatskih aktivnosti treba da uključe politike rodne ravnopravnosti; treba obezbijediti jednaku zastupljenost žena u procesu odlučivanja o klimatskim promjenama da bi one svojim profesionalizmom, iskustvom i vizijom dale doprinos ovom procesu, naročito u pogledu upravljanja prirodnim bogatstvima. Kako bi se obezbijedilo ugrađivanje rodne dimenzije u aktivnosti praćenja, izvještavanja i verifikacije (MRV) u oblasti mitigacije, lica odgovorna za MRV treba da pohađaju obuke o rodnoj ravnopravnosti i rodnim pitanjima koja su povezana sa mitigacijom klimatskih promjena.

Više detalja o ravnopravnosti u mitigaciji klimatskih promjena je dato u prilogu 2.

Dobijena podrška

U sljedećim stavkama rezimirani su detalji o podršci koju je Crna Gora dobila do sada.

- Finansijska podrška od međunarodnih organizacija i razmjena stručnog znanja sa drugim zemljama omogućili su Crnoj Gori da sprovede ili upravlja nizom projekata u oblasti klimatskih promjena. U periodu između 2006. i 2014. godine, ova država je od niza partnera dobila Zvaničnu razvojnu podršku - ODA u iznosu od 490 miliona eura da bi reagovala na klimatske promjene. EU je sa svojim raznovrsnim programima bila osnovni izvor donacija; gledano zajedno, njihov udio je činio oko 60% od ukupnih sredstava za finansiranje projekata. Zajednički doprinos UN-a i GEF-a je iznosio oko 30% ukupnog finansiranja kroz programe i donacije.

- Pregled projekata u oblasti klimatskih promjena i dosadašnje investicije pokazuju da je oko 119,6 miliona eura utrošeno na projekte mitigacije i adaptacije i kombinovane projekte: oko €114,2 miliona eura su sredstva zajmova i 5,4 miliona eura su bespovratna sredstva. Ukupan broj projekata u oblasti klimatskih promjena je vjerovatno veći od broja iznesenog u ovom izvještaju.  Većinu bespovratnih sredstava obezbijedila je grupa multilateralnih fondova i organizacija koje se bave klimatskim promjenama; ostala bespovratna sredstva obezbijedili su su bilateralni donatori,  a finansijsku podršku su pružile međunarodne finansijske institucije.

- Crna Gora je dobila značajnu pomoć u vidu jačanja kapaciteta i tehničke podrške za određeni broj programa, projekata i partnerstava od sljedećih donatora: EK, UN i Svjetska banka, EBRD, GEF, GCF, GiZ, EIB, KfW, LuxDev, ADA, vlade Italije, Njemačke, Luksemburga, Austrije, Norveške, Holandije, Grčke itd. Najveći udio su obezbijedili EK i UN koje su podržavale projekte, radionice, studije, inicijative i posebne programe, koji su značajno uticali na sveukupno jačanje kapaciteta i tehničku podršku. Tu je obuhvaćena tehnička podrška Regionalne mreže za pristupanje u oblasti životne sredine i klimatskih promjena (ECRAN) koja je u periodu između 2013. i 2015. godine pružila podršku u obliku obuka, kao i Ekspertske grupe za klimatske promjene Unije za mediteran - UfMCCEG. Mreža ECRAN je promovisala regionalnu saradnju između država kandidata za članstvo u EU u oblasti životne sredine i klimatske akcije. Aktivnosti obuka na kojima je Crna Gora učestvovala u sklopu mreže ECRAN su odabrane tako da se olakšaju izrada izvještaja (nacionalnih komunikacija i dvogodišnjih ažuriranih izvještaja), modeliranje i definisanje ideja za projekat NAMA i izrada politika o klimatskim promjenama. Pored toga, obimnu tehničku podršku pružile su međunarodne i regionalne organizacije kao što su UNFCCC, UNEP, UNDP, GiZ, USAID i SZO. Crna Gora je trenutno članica Projekta regionalnog sprovođenja Pariškog sporazuma (RIPAP) u kojem je akcenat stavljen na jačanje kapaciteta i podršku zemljama učesnicama u sprovođenju Pariškog sporazuma o klimi iz 2015. godine.  Podrška u sklopu RIPAP-a obuhvata podršku u izradi tehničkih izvještaja i dokumenata, aktivnosti jačanja kapaciteta kao što su radionice i seminari i ad hoc podršku. Ishodi uključuju nadogradnju nacionalnog sistema za praćenje GHG emisija i sistema izvještavanja, te nadogradnju prakse i jačanje aktivnosti praćenja, izvještavanja i verifikacije.

Kratka informacija o nacionalnim sredstvima opredijeljenim za klimatske promjene nakon ratifikacije UNFCCC-a

Zbog nedostatka informacija o budžetima nekih projekata nije moguće dati precizan pregled značajnog udjela nacionalnog sufinansiranja (novčanog ili nenovčanog). Primjeri nacionalnog sufinansiranja uključuju 1,2 miliona američkih dolara obezbijeđenih za Unapređenje regionalne adaptacije na klimatske promjene na morskim i obalnim područjima Mediterana i 30.000 američkih dolara za izradu ovog dokumenta.

Poglavlje 5: Sistem praćenja, izvještavanja i verifikacije (MRV) u Crnoj Gori

# Poglavlje 5: Sistem praćenja, izvještavanja i verifikacije (MRV) u Crnoj Gori

Uvod

Crna Gora razvija sopstveni integrisani sistem MRV za podršku mitigaciji klimatskih promjena i adaptaciji na njih. Ovu aktivnost obavlja kao zemlja učesnica Regionalnog sprovođenja Pariškog sporazuma (RIPAP), i kroz projekat UNDP-a o „Izgradnji idejnog okvira za praćenje, izvještavanje i verifikaciju (MRV)” čija realizacija je otpočela 2017. godine. Potpuna implementacija sistema MRV u Crnoj Gori će biti ključno sredstvo za uključivanje zainteresovanih strana u akciju za postizanje ambicioznih nacionalnih ciljeva Crne Gore navedenih u INDC-u, dostavljenih za Pariški sporazum iz 2015. godine. Crna Gora se u INDC obavezuje da će smanjiti GHG emisije za 30% do 2030. godine u odnosu na polaznu 1990. godinu. INDC Crne Gore je drugi po redu u regionu Zapadanog Balkana po ambicioznosti u pogledu smanjenja emisija u poređenju sa nivoima iz 1990. godine.

Nacionalni sistem MRV

Ključni ciljevi nacionalnog sistema MRV su da:

- Prikuplja dokaze o klimatskim izazovima Crne Gore (npr. GHG emisije, osjetljivosti i uticaji) i mogućnostima (uklanjanja GHG emisija, nisko-ugljenični razvoj, nove ekonomske prilike).

- Informiše donosioce odluka i izvještava o napretku ostvarenom u adaptaciji i mitigaciji, ambiciji, akcijama, njihovoj podršci (uključujući finansiranje klimatskih akcija) i njihove uzajamne koristi.

- Uspostavlja i održava stručno znanje u državi u oblasti klimatskih promjena i klimatskih akcija da bi se pružila podrška Crnoj Gori u izgradnji nisko-ugljenične, dobro adaptirane ekonomije otporne na klimatske promjene.

- Daje stručne savjete i smjernice vladi, u državnim pregovorima, u sprovođenju akcija u državi, poslovnoj zajednici i javnosti u vezi sa klimatskim promjenama, akciji i napretku.

- Obezbjeđuje transparentne izvještaje visokog kvaliteta (npr. nacionalni izvještaji, NC, BUR, NDC).

Sistem MRV podržava izvještavanje o nacionalnim komunikacijama, dvogodišnjim ažuriranim izvještajima, inventarima GHG emisija i redovno pruža druge relevantne informacije o klimatskoj akciji. Crna Gora radi na postizanju višeg nivoa transparentnosti u odnosu na nivo predviđen za države koje nisu potpisnice Aneksa I i redovno izrađuje inventare, a sačinila je i dvije nacionalne komunikacije i dva dvogodišnja ažurirana izvještaja.

Crna Gora je u procesu izrade Zakona o klimatskim promjenama kojm će urediti mitigaciju i adaptaciju na negativne uticaje klimatskih promjena. U skladu sa ovim zakonom, organ nadležan za poslove životne sredine (MORT) se obavezuje da će izraditi Nacionalni plan adaptacije na klimatske promjene i da će koordinirati aktivnostima MRV-a u nadzoru akcije mitigacije. Ostala nadležna ministarstva će biti zadužena za sprovođenje konkretnih klimatskih akcija.

Struktura sistema MRV

Struktura sistema MRV je predstavljena na dijagramu 1. Dijagram 1 prikazuje ključnu institucionalne organizaciju koju Crna Gora razvija, uključujući:

- Nadzorni odbor koji doprinosi postavljanju prioriteta za aktivnosti u okviru sistema MRV i njegovim ishodima. Predloženi nadzorni odbor će biti povezan sa ili će činiti dio NCSDCCICM-a (Nacionalni savjet).

- Upravljanje i koordinacija sistema MRV, koje će predvoditi Direktorat za klimatske promjene (DKK) pri MORT-u.

- Imenovane kontakt tačke za koordinaciju prikupljanja, analize i izvještavanja o podacima o adaptaciji, mitigaciji i finansiranju/podršci klimatskim akcijama uključujući:

  - Inventar GHG emisija i projekcije – AZPŽS treba da postupa kao agencija za inventar, a to podrazumijeva objedinjavanje podataka koje dostavljaju ministarstva nadležna za sprovođenje akcija po sektorima. AZPŽS takođe treba da koordinira tokom informacija između eksperata i MORT-a.

  - Akcije mitigacije – DKK treba da koordinira tokom informacija koje se dostavljaju MORT-u.

  - Osjetljivosti, gubitak ili šteta, akcije adaptacije – DKK treba da koordinira prikupljanjem i tokom informacija koje eksperti dostavljaju MORT-u.

  - Klimatske opservacije – AZPŽS treba da koordinira tokom informacija koje se dostavljaju MORT-u. To podrazumijeva prenošenje ovlašćenja Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju da sačinjava projekcije pomoću podataka koje dostavljaju ministarstva nadležna za sprovođenje akcija po sektorima.

  - Podrška i finansiranje klimatskih akcija – AZPŽS treba da koordinira prikupljanjem i tokom informacija koje eksperti dostavljaju MORT-u.

- Posebno stručno znanje o prikupljanju i objedinjavanju podataka u okviru određenog broja specijalizovanih institucija. Ekspertske organizacije i eksperti se angažuju prema oblastima njihovog postojećeg stručnog znanja o sektorima (npr. energetski sistemi, objekti i infrastruktura, industrija i proizvodnja, saobraćaj, korišćenje zemljišta i šumarstvo, poljoprivreda) i o aktivnostima u koje je uključeno više sektora kao što su inventar i projekcije GHG emisija, smanjenje rizika od katastrofa, praćenje klime i praćenje podataka o klimi i podrška klimatskoj akciji. Ti eksperti će biti obučeni za prikupljanje, obradu i izradu izvještaja i skupova podataka za sistem MRV za MORT.

  - Finansiranje i podrška klimatskim akcijama

  - Stručno znanje o inventaru GHG emisija obezbjeđuje AZPŽS za sektore energetike, IPPU, AFOLU i otpada. Prikupljanje, objedinjavanje i analizu podataka o konkretnim sektorima organizuju nadležna ministarstva, na primjer MPRR (sektor namjene zemljišta, promjene namjene zemljišta i šumarstva), Ministarstvo saobraćaja (vazdušni i pomorski saobraćaj), Ministarstvo unutrašnjih poslova (putni saobraćaj), Ministarstvo ekonomije (energetika), ali i neposredno industrijska i energetska postrojenja. Zavod za statistiku Crne Gore (MONSTAT) ima posebnu ulogu u obezbjeđivanju podataka jer bi se od njega očekivalo da obezbjeđuje i druge zvanične podatke neophodne za izradu inventara GHG emisija.

  - Projekcije GHG emisija trenutno izrađuje Klimapolitika Energy Systems u okviru mađarskog razvojnog projekta. Međutim, upravljanje projekcijama će biti preneseno DKK-u i AZPŽS-u koji će ih sprovoditi u saradnji. Oni će organizovati ove informacije i slati ih AZPŽS-u.  AZPŽS će potom obračunavati projekcije.

  - Biće izgrađeno stručno znanje fokusirano na sektore (mitigacija i adaptacija) u drugim ministarstvima i agencijama koje se bave ovim sektorima kako bi se prikupljali podaci o klimatskim akcijama putem portala sistema MRV i/ili obrasca zahtjeva za informacijama o klimatskoj akciji [REFERENCA obrazac zahtjeva za informacijama o klimatskoj akciji]. Eksperti relevantni za sektore koji se bave klimatskim akcijama će takođe ocijeniti veze između klimatske akcije Crne Gore i njenih SDG.

  - Podatke o klimi i životnoj sredini, na primjer o kvalitetu vazduha, meteorološke podatke, podatke o poplavama i nivoima mora, obezbjeđuje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju.

  - Direktorat za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova je nadležan za izradu baze podataka o katastrofama i za koordinaciju akcija iz Okvira za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija.

Dijagram 36 Predloženo institucionalno uređenje za sistem MRV u Crnoj Gori

Portal za upravljanje sistemom MRV

Crna Gora je izradila onlajn portal za upravljanje MRV-om. Ovaj portal pruža pregled upravljanja sistemom MRV i sastavljen je iz komponenti koje struktuiraju podatke, podržavaju aktivnosti dobre prakse i jačaju institucionalnu memoriju. Portal pruža koordinacionu platformu za upravljanje informacijama o uključenim stranama, aktivnostima angažovanja, skupovima podataka, aktivnostima QA/QC, klimatskim akcijama i osjetljivostima, uticajima, širim koristima, čuvanju podataka i poboljšanjima sistema MRV. Portal razvija komunikaciju između organizacija koje su zainteresovane strane i omogućava MORT-u da bolje povezuje podatke sa politikama. U narednom periodu, ovaj portal će biti važan aspekt sistema MRV i pomoći će u izradi transparentnih dokumenata kao što su NDC, BUR, NC i NAP.

Portal za upravljanje sistemon MRV takođe održava plan unapređenja u kojem se dokumentuju i postavljaju prioriteti u vezi sa informacijama potrebnim za popunjavanje praznina u razumijevanju (prilog 4).

Sistemi MRV za adaptaciju, mitigaciju i podršku

U sljedećim odjeljcima prikazan je trenutni status integrisanog sistema MRV koji obuhvata adaptaciju, mitigaciju i podršku.

Status, napredak i buduće akcije su kategorizovane u pet oblasti.

- Institucionalna organizacija

- Tehnički tim eksperata

- Tokovi podataka

- Koordinacija, sistemi i alatke

- Uključivanje zainteresovanih strana.

Sistem MRV za adaptaciju

Crna Gora je kroz Zakon o životnoj sredini (Službeni list Crne Gore br. 52/16) prepoznala potrebu da sprovede svoj NAP. To je povezano sa članom 15 Regulative EU br. 525/2013 o mehanizmu za praćenje i izvještavanje o GHG emisijama i izvještavanje o drugim informacijama u vezi sa klimatskim promjenama na nacionalnom nivou i nivou Unije. U članu 15 je utvrđeno da: „Države članice do 15. marta 2015. i svake četiri godine nakon toga, u skladu sa rokovima za izvještavanje UNFCCC-a, izvještavaju Komisiju o svojim planovima i strategijama adaptacije klimatskim promjenama. Te informacije uključuju glavne ciljeve i vrstu uticaja klimatskih promjena kojom se bave kao što su poplave, podizanje nivoa mora, ekstremne temperature, suše i druge ekstremne vremenske prilike.” To ukazuje na jasnu namjeru da se obezbijdi da pružaoci podataka prikupljaju relevantne podatke i da ih objedinjuju u dokumente kako bi izvjestili i informisali kreatore politika.

Institucionalna organizacija

Crna Gora se nedavno angažovala u pripremi TNC za UNFCCC, uz finansijsku podršku Vlade Mađarske. Tom prilikom su utvrđeni sektori u kojima treba izvršiti adaptaciju, a kojima je potreban MRV. Oni obuhvataju klimatske modele, poljoprivredu i šumarstvo, vodne resurse, obalna područja, zdravstvo i izradu edukativnih materijala.

U izvještaju „Izrada Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine”, objavljenom 2015. godine uz finansijsku podršku EK date su preporuke i iskazane potrebe da se formuliše Nacionalni plan adaptacije (NAP).

Nadovezujući se na ove aktivnosti, potvrđeno je da će MORT postupati kao kontakt tačka za praćenje, izvještavanje i verifikaciju akcije adaptacije i informacija u vezi sa tim. Aktivnosti MORT-a obuhvataju utvrđivanje glavnih izazova Crne Gore i održivih akcija adaptacije o kojima se obavještava Nacionalni savjet, a po kojima će postupati zainteresovane strane i o kojima će se izraditi izvještaji. MORT će takođe pripremiti prijedloge projekata za Zeleni klimatski fond (GCF) u cilju dobijanja sredstava za izradu Nacionalnog plana adaptacije na klimatske promjene. ZHMS će biti odgovoran za praćenje podataka o klimi, uključujući analizu klimatskih scenarija i podršku u procjeni osjetljivosti koju će obavljati eksperti iz sektora.

MORT će dalje angažovati Nacionalni savjet u dobijanju visokog nivoa podrške javnosti i privatnog sektora akcijama adaptacije i MRV-u. S obzirom da je izrada državne politike u oblasti klimatskih promjena u nadležnosti ME, MPRR, MSP i ostalih ministarstava, angažovanost MORT-a (kao koordinatora MRV-a) sa vodećim predstavnicima ministarstava u Nacionalnom savjetu zaduženim za ključne sektore adaptacije je važna. Predstavnici organizacija koje su ključne zainteresovane strane u Nacionalnom savjetu za oblast adaptacije su navedeni i moguće ih je pratiti na portalu za upravljanje MRV-om (prilog 3).

Tehnički tim eksperata

Poglavlja o osjetljivostima i adaptaciji u NC su sačinili eksperti sa Biotehničkog fakulteta, Instituta za biologiju mora, Instituta za javno zdravlje i Instituta za hidrometeorologiju i seizmologiju. Međutim, nije ustanovljena nadležnost za upravljanje informacijama o klimatskim trendovima, rizicima, osjetljivostima i akcijama adaptacije. Nekoliko institucija se bavi različitim aspektima adaptacije kroz aktivnosti za koje im je dodijeljena nadležnost uključujući AZPŽS, Upravu za vode, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, Institut za javno zdravlje itd. Međutim, nije jasno koji postojeći zakoni propisuju nadležnost organizacijama i vladinim resorima da se bave analizom i praćenjem osjetljivosti, rizika i akcija adaptacije.

U tekućem projektu za MRV koji je pokrenula Kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori naglašena je potreba da se izradi program angažovanja i obuka za eksperte u vezi sa određenim novim aspektima razvoja klimatskih akcija i praćenja uključujući, prema potrebi, procjenu osjetljivosti, rizika, gubitka i štete i praćenje/uspostavljanje veza sa implikacijama klimatskih podataka i klimatskih scenarija i njihovo razumijevanje. Tehničke organizacije su utvrđene i trenutno se uključuju kroz ovaj projekat.

Tokovi podataka

Nije uspostavljen proces za redovno prikupljanje podataka vezanih za osjetljivosti, rizike i akcije adaptacije. Međutim, portal za upravljanje MRV-om koji je uspostavljen obezbjeđuje prikladno središte za čuvanje struktuiranih informacija o akcijama koje se mogu ponovo iskoristiti i za praćenje relevantnih skupova podataka i pružalaca podataka. To će pomoći i u utvrđivanju novih potreba za informacijama. Takođe treba zaključiti ugovore o dostavljanju podataka da bi se angažovale ključne zainteresovane strane koje dostavljaju podatke. Ovo će koristiti MORT i relevantni eksperti za objedinjavanje.

Koordinacija, sistemi i alatke

Crna Gora je u procesu razvoja koordinacije, sistema i alatki za prikupljanje podataka o akcijama adaptacije na klimatske promjene. To podrazumijeva izradu plana rada za prikupljanje, provjeru, analizu i izvještavanje o adaptaciji, izradu definicija i nomenklatura, konsolidaciju i obezbjeđenje/kontrolu kvaliteta informacija o akcijama adaptacije, izradu Smjernica za postupak u vezi sa modalitetom i izradu materijala za obuke, izjavu o metodama i redovno praćenje rezultata po indikatorima da bi se mogao pratiti napredak.

Uključivanje zainteresovanih strana

Uspostavljanjem Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integrisano upravljanje obalnim područjem Crna Gora obezbjeđuje odgovarajući kanal na visokom političkom nivou kojim se može ukazati na trendove adaptacije, izazove i prioritete. U okviru nedavnog procesa implementacije nacionalnog sistema MRV uključeno je još predstavnika iz niza ministarstava koja su zainteresovane strane. Međutim, zapaženo je da je neophodno dalje uključivati javnost u pitanja klimatskih promjena u cilju podizanja svijesti i promjene ponašanja.

Sitem MRV za inventar GHG emisija

Crnogorski sistem MRV za inventar GHG emisija je uspješno podržao obezbjeđivanje transparentnih informacija za SNC, NDC i BUR.

Institucionalna organizacija

Uloge institucija su dobro definisane; MORT DKK djeluje kao kontakt tačka za inventar GHG emisija. AZPŽS je zvanično imenovana i posjeduje resurse pomoću kojih upravlja inventarom GHG emisija i postupa kao agencija za inventar.

Pravilnik o popisu gasova i načinu izrade inventara gasova sa efektom staklene bašte i razmjeni informacija je usvojen 2017. godine. Pravilnikom o popisu gasova i načinu izrade inventara gasova sa efektom staklene bašte i razmjeni informacija su propisani način izrade, sadržaj inventara GHG emisija, popis gasovitih emisija gasova sa efektom staklene bašte, način obezbjeđivanja i kontrola kvaliteta podataka i rokovi za izradu inventara gasova sa efektom staklene bašte i pratećih izvještaja. Planirano je njegovo ažuriranje, pri čemu će jasno biti propisani poslovi koje obavlja svaka institucija/pružalac podataka.

Nacionalni savjet će imati ključnu ulogu u izradi i upotrebi inventara GHG emisija. U izradi državne politike u oblasti klimatskih promjena učestvuju članovi Nacionalnog savjeta (npr. ME, MPRR, MSP i ostala ministarstva). Angažovanost MORT-a (kao koordinatora MRV-a) u informisanju vodećih predstavnika ministarstava u Nacionalnom savjetu o napretku i trendovima vezanim za GHG emisije i njihovo uklanjanje u ključnim sektorima je važna.

Uspostavljanjem portala za sistem MRV ojačana je institucionalna memorija procesa izrade inventara u periodu od objavljivanja prvog BUR-a. Na ovom sajtu sada su navedeni predstavnici organizacija u Nacionalnom savjetu koje su ključne zainteresovane strane (prilog 3).

Tehnički tim eksperata

Crna Gora trenutno ima 2 aktivna člana tima za inventar GHG emisija, a očekuje se da će se taj broj u narednim godinama povećati. Neophodan je veći broj službenika za koordinaciju i kontrolu kvaliteta izrade inventara GHG emisija, kao i za pružanje stručnog znanja o određenim sektorima (energetika i veliki IPPU, LULUCF i otpad i F-gasovi).

Jedan vodeći ekspert za sektor po grupi sektora, po sektoru ili po grupi potkategorija potreban je da bi pružao podršku metodama višeg nivoa, za što je možda potrebna i eksterna ekspertska pomoć. Za ovaj proces biće neophodna kontinuirana obuka, kao i jačanje kapaciteta kroz kurseve, ispite i uključivanje u inicijative EEA EIONET i proces godišnje revizije u sklopu UNFCCC-a. Eksperti relevantni za izradu inventara GHG emisija će biti registrovani i navedeni na portalu za upravljanje sistemom MRV (prilog 3).

Tokovi podataka

Podaci za inventar GHG emisija prikupljaju se na godišnjem nivou u formatima izvještavanja standardizovanim u Godišnjem planu prikupljanja podataka koji je objavilo MORT u decembru 2017. godine. Standardizovani obrasci/upitnici za prikupljanje podataka treba da budu formalizovani u sklopu projekta izrade Treće nacionalne komunikacije Crne Gore kojeg finansira GEF. Na dijagramu 2 prikazan je postojeći tok podataka za inventar GHG emisija izrađen kroz projekat podrške UNDP-a sistemu MRV. Proces dostavljanja podataka bi se mogao ojačati izradom pravnog dokumenta i ugovora o dostavljanju podataka sa ključnim zainteresovanim stranama. Sa standardizovanim obrascima za pružaoce podataka i obezbijeđenim lancem dostavljanja podataka, portal sistem-a MRV se može koristiti kao platforma za preuzimanje tabela i obrazaca u ekselu i za dostavljanje podataka.

Dijagram 37. Dijagram toka informacija za izradu inventara GHG emisija

Koordinacija, sistemi i alatke

Inventar GHG emisija je ažuriran za period 1990 – 2015. godine u okviru procesa S-BUR. Ključna unapređenja sistema MRV za inventar GHG emisija koja Crna Gora sprovodi ili će ih sprovoditi u budućnosti su:

- Razrada godišnjeg plana za prikupljanje podataka, što će obuhvatiti izradu registra zainteresovanih strana koje dostavljaju podatke i skupova podataka u sistemu za upravljanje MRV-om;

- Održavanje plana unapređenja izrade GHG emisija, koji se čuva u sistemu za upravljanje MRV-om (prilog 4);

- Unaprijediti unos podataka i kretanje ka višim nivoima za sektore uključene u izradu inventara GHG emisija (naročito AFOLU). Ovo je naročito važno za podatke o ponorima iz šumarstva koji su važni za naredno ažuriranje NDC-a (2020. godine). Unaprijediti detaljnost inventara GHG emisija za sektore prema potrebi, tako da on bude dovoljan za izvještavanje u formatu CRF koji se koristi za godišnji inventar predviđen Aneksom I i za izvještavanje na osnovu MMR.

- Ustanoviti formalne ciljeve i postupke za QA/QC i integrisanje u radne datoteke;

- Integrisanje inventara GHG emisija Crne Gore u softver CRF za izvještavanje;

- Izraditi NIR i procese pisanja NIR-a;

- Uspostaviti redovni proces procjene ključnih kategorija i nesigurnosti nivoa 1 i 2 sa obukom eksperata u svim sektorima;

Uključenost zainteresovanih strana

Crna Gora nije sprovela nikakve proaktivne aktivnosti u pogledu uključivanja zanteresovanih strana u inventar GHG emisija. Međutim, Crna Gora je uspostavila Nacionalni savjet. Nacionalni savjet je uspostavljen da bi se bavio pitanjima vezanim za mitigaciju i mogao bi se koristiti kao kanal za informisanje o inventaru GHG emisija koji promoviše uključivanje zainteresovanih strana u smanjenje i uklanjanje GHG emisija i u izradu NDC, NC i BUR.

Crna Gora unaprjeđuje vidljivost inventara GHG emisija putem interaktivnih vizualizacija podataka. Te vizualizacije će prikazati teme i trendove u inventaru na pristupačan način kako bi se privukla pažnja javnosti i političara. Dodatne aktivnosti koje se razmatraju su:

- Činjenice i indikatori koji ukazuju na izazove i pomoću kojih se prati napredak

- Konsultacije sa zainteresovanim stranama o procjenama i metodama, izvorima podataka i pretpostavkama.

- Godišnje objavljivanje i korišćenje poglavlja o trendovima iz NIR-a.

Sistem MRV za mitigaciju: Projekcije i analiza klimatske akcije

Crna Gora je zemlja koja nije potpisnica Aneksa I UNFCCC-a i nije potpisnica Aneksa B Protokola iz Kjotoa. Stoga još uvijek nema obavezu da definiše konkretne ciljne vrijednosti smanjenja emisija. Uprkos tome, Crna Gora je definisala sopstvene INDC (namjeravane nacionalno utvrđene doprinose) i usvojila ih na sjednici Vlade održanoj u septembru 2015. godine, kao prilog uz NCCS. Sistem MRV treba da se fokusira na praćenje nacionalno prikladnih akcija mitigacije u određenom broju sektora koje su mjerljive, o kojima je moguće izvještavati i koje su provjerljive. Projekcije emisija Crne Gore su bile zasnovane na nekadašnjoj analizi za EDS d0 2030. godine, sačinjenoj 2014. godine za sektor energetike, i na rezultatima referentnog scenarija PRIMES za ostale sektore.

Analiza INDC-a obuhvata sve sektore i gasove osim sektora AFOLU za koji nije bilo poželjno uključivati podatke zbog njihove nepouzdanosti. Međutim, kvalitet podataka u ostalim sektorima za sve gasove je ocijenjen kao odgovarajući; eksperti mreže ECRAN-a su ukazali na neka moguća pitanja u vezi sa podacima inventara (npr. vezano za emisije HFC). Crna Gora je u procesu uspostavljanja nacionalnog sistema za praćenje politika i mjera za smanjenje GHG emisija i projekcija.

Institucionalna organizacija

MORT, kroz DKK, ima savjetodavnu i političku ulogu, a odgovorno je i za koordinaciju. Ovo ministarstvo ima ukupnu odgovornost za politiku mitigacije klimatskih promjena i stoga je njegova uloga ključna.

Takođe je predloženo da MORT bude sveukupno odgovorno za koordinaciju projekcija putem svojih savjetodavnih tijela i/ili tehničke podrške. Preporučeno je da AZPŽS upravlja objedinjavanjem podataka za projekciju GHG emisija i da prikuplja informacije o akcijama mitigacije. Zbog toga će biti neophodno da se imenuje koordinator koji će biti zadužen za program rada, unapređenja, QA/QC, prikupljanje podataka, uključivanje zainteresovanih strana i objedinjavanje projekcija i procjena uticaja mitigacije koje su izradili eksperti.

Kao što je to slučaj sa sistemom MRV za adaptaciju, Nacionalni savjet će imati ključnu ulogu u sprovođenju i praćenju akcija mitigacije. Uključivanjem Nacionalnog savjeta će se na visokom nivou promovisati podrška javnosti i sektora u procesu praćenja napretka NDC-a. Predstavnici ključnih organizacija koje su zainteresovane strane u Nacionalnom savjetu i koji su relevantni za informacije o klimatskoj akciji i projekcijama su navedeni i moguće ih je pratiti na portalu sistema MRV (prilog 3).

Crna Gora će trebati dodatno da razvija pravni okvir za praćenje, izvještavanje i verifikaciju klimatske akcije. To podrazumijeva izradu relevantnih komponenti u Nacionalnoj strategiji za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena kojima će se uspostaviti nacionalni sistem MRV za objedinjavanje projekcija, prikupljanje podataka o akciji mitigacije i procjeni njenog uticaja. Tokom 2018. godine, radi se na potpunoj transpoziciji MMR i uspostavljanju nacionalnog sistema za praćenje politika i mjera za smanjenje GHG emisija i projekcija. Neophodni su odgovarajući zakoni kojima će se odrediti nadležnost za prikupljanje, obradu i izvještavanje o podacima vezanim za akcije mitigacije, a takođe je potrebno pravno uspostaviti Nacionalni sistem.

Tehnički tim eksperata

U okviru projekta ECRAN tokom 2015-2016. godine nekoliko javnih službenika pohađalo je obuku za softver Dugoročno planiranje energetskih alternativa (LEAP) koji se može koristiti za projekcije GHG emisija i analizu mitigacije u energetskom sektoru. Za Crnu Goru je pripremljeno nekoliko vježbi modelovanja i analiza budućih tokova energije i emisija. One su iskorišćene za izradu Strategija razvoja energetike, Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena i strategija niskougljeničnog razvoja, kao i za utvrđivanje različitih scenarija projekcija za prvi BUR. Međutim, do danas je konsolidovano relativno malo stručnog znanja u bilo kojoj organizaciji ili grupi nacionalnih eksperata. Preporučeno je da AZPŽS upravlja aktivnostima objedinjavanja za izradu projekcija GHG emisija. Sa dodatnim resursima na raspolaganju, AZPŽS će obezbijediti dodatno stručno znanje o izradi scenarija projekcija. Ključni eksperti zainteresovanih strana i organizacije relevantne za objedinjavanje projekcija i informacija o klimatskoj akciji su navedeni na portalu za upravljanje sistemom MRV (prilog 3).

Ključna poboljšanja koja treba ostvariti u sistemu MRV u pogledu klimatskih akcija i projekcija su:

- Formirati održiv tim sa članovima iz odgovarajućih organizacijama koji posjeduju vještine i iskustvo u modelovanju projekcija (npr. LEAP i ostale alatke za modelovanje) i analizu akcija mitigacije sa akcentom na obnovljivim i niskougljeničnim energetskim sistemima, energetskoj efikasnosti (u proizvodnji, objektima i saobraćaju), upravljanju zemljištem i šumama, poljoprivrednim praksama i otpadu i upravljanju otpadom.

- Sačiniti program angažovanja i obuka za eksperte putem angažovanja u regionalnim projektima, inicijativama EEA EIONET i učešća u reviziji nacionalne komunikacije i dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja u odnosu na UNFCCC.

Tokovi podataka

Na portalu sistema MRV izrađen je okvir za centralni arhiv projekcija i informacija o klimatskoj akciji. Skupovi podataka i izvori su povezani sa zainteresovanim stranama koje dostavljaju podatke čime se jačaju tokovi podataka i podstiče redovno izvještavanje o podacima.

Ključna poboljšanja koja treba ostvariti u pogledu klimatskih akcija i projekcija sistema MRV su:

- Identifikovati i razraditi odgovarajuće zakone koji propisuju nadležnost za prikupljanje podataka.

- Uključiti relevantne pružaoce podataka iz različitih ministarstava preko MORT-a.

- Prikupiti podatke od relevantnih zainteresovanih strana i uspostaviti procese redovnog ažuriranja podataka.

- Sačiniti ugovore i obrasce za dostavljanje podataka da bi se obezbijedilo dosljedno izvještavanje.

Koordinacija, sistemi i alatke

Za Crnu Goru je pripremljeno nekoliko vježbi modelovanja i analiza budućih tokova energije i emisija. One su iskorišćene za izradu Strategija razvoja energetike, Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena i strategija niskougljeničnog razvoja, kao i za utvrđivanje različitih scenarija projekcija za prvi BUR. Međutim, Crnoj Gori nedostaje osnovna infrastruktura za kontinuirano održavanje i umnožavanje svojih rezultata dobijenih u projekcijama i analizi akcije mitigacije. Portal za upravljanje sistemom MRV je projektovan tako da se pozabavi ovim pitanjem i čuvaće skupove podataka, planove rada, modele, dokumentovane metode, procese (npr. za uključivanje zainteresovanih strana i ažuriranje skupova podataka), sisteme (npr. baze podataka za QA/QC, modeli i alatke) i arhiv ključnih informacija.

Crnoj Gori su bile korisne studije kojima je unaprijedila kvalitet projekcija GHG emisija primjenom sofisticiranijih i naprednih alatki. Kada je riječ o projekcijama, Crna Gora se nedavno angažovala u relevantnom projektu koji finansira Vlada Mađarske. U ovom projektu saradnja će se odvijati sa Klimapolitikom (DPO-Mađarska) da bi se izradio okvir za uspostavljanje nacionalnog sistema za politiku, i za politike projekcija koje će se odnositi na energetski i industrijski sektor, uz primjenu modela TIMES uključujući električnu energiju, grijanje u domaćinstvima, industriju; ali neće biti obuhvaćeni drugi sektori kao što su otpad, poljoprivreda, saobraćaj, šumarstvo itd.

Trenutno se radi na ugrađivanju relevantnih informacija o aktivnostima mitigacije i povezanim izazovima, uticajima, indikatorima, troškovima i pružaocima podrške u portal za upravljanje MRV-om.

Dodatne informacije koje trenutno pruža ili koje se planiraju unijeti u sistem MRV su:

- Plan rada za prikupljanje, provjeru, analizu i redovno izvještavanje o relevantnim informacijama o projekcijama i mitigaciji i za NDC;

- Definicije i nomenklatura koje će pomoći zainteresovanim stranama da utvrde, klasifikuju i postave prioritete u vezi sa mjerama u različitim oblastima mitigacije i sektorskim strategijama;

- Niz ciljeva u vezi sa kvalitetom da bi se ojačali tokovi podataka;

- Plan unapređenja da bi se registrovala unapređenja sistema MVR i da bi se postavili prioriteti u vezi sa njima (prilog 4);

- Obrasci za dokumentovanje ključnih metoda, izvora podataka i pretpostavki korišćenih u izradi analiza i materijala;

Za redovno i transparentno izvješavanje o projekcijama biće potrebno razviti ključne alatke za analize (npr. modele za energiju i AFOLU), program obuke i materijal za obuku prilagođen Crnoj Gori o aktivnostima i analizi potrebnoj za ostvarivanje rezultata visokog kvaliteta i redovnih rezultata, kao i o ažuriranju o napretku (npr. interna ažuriranja praćenja NDC-a za Nacionalni savjet) sa indikatorima da bi se informacije o napretku podijelile sa zainteresovanim stranama uključenim u praćenje i realizaciju.

Uključenost zainteresovanih strana

U okviru tekućeg projekta razvoja sistema MRV, 18. jula 2018. godine održana je radionica da bi se zainteresovane strane uključile u prikupljanje informacija o akciji mitigacije i indikatorima. Ovom sastanku prisustovali su predstavnici brojnih organizacija koje su kao zainteresovane strane uključene u projekcije i mitigaciju, kao što su MORT, AZPŠS i ZHMS. Dnevni red, zapisnik sa sastanka i konkretni ishodi ovog uključivanja se čuvaju na portalu za upravljanje sistemom MRV.

Uključenost Nacionalnog savjeta obezbjeđuje MORT-u odgovarajući kanal pomoću kojeg može da ukaže na trendove mitigacije, izazove i prioritete na visokom političkom nivou. Kao sekretarijat Nacionalnog savjeta u obliku radne grupe za klimatske promjene, MORT bi moglo da preuzme odgovornosti za izradu redovnih ažuriranja o indikatorima i analize u cilju informisanja šire grupe zainteresovanih strana i donosilaca odluka. MORT bi moglo da osmisli aktivnosti komunikacije i podizanja svijesti o trendovima mitigacije, izazovima i prioritetima postavljenim na visokom političkom nivou u javnosti, kao i među javnim i privatnim donosiocima odluka. U daljem angažmanu akcenat bi se mogao staviti na korišćenje podataka o klimi koji su relevantni i od interesa za sistem MRV i na povezivanje klimatskih akcija sa širim uzajamnim koristima (ekonomija, zdravlje, ekosistemi, zaštita od poplava, kvalitet vode, neprekidna isporuka energije itd.).

Sistem MRV za podršku i finansiranje klimatskih akcija

Institucionalna organizacija

Direktorat za saradnju sa EU i međunarodni razvoj pri MORT-u je odgovoran za finansije za životnu sredinu. Razvoj formalne institucionalne organizacije za prikupljanje, procjenu, upravljanje i izvještavanje o informacijama o podršci i finansiranju klimatskih akcija je u toku u okviru portala za upravljanje sistemom MRV. MORT će djelovati kao kontakt tačka za praćenje informacija o podršci i finansiranju klimatskih akcija. Putem DKK, ono ima savjetodavnu i političku ulogu, ali i odgovornost za koordinaciju. Treba da stavi akcenat na foriranje nacionalnog tima za praćenje podrške i finansiranja klimatskih akcija u kojem će se naći relevantni vladini resori i autori dokumenata kao što su NC, INDC, BUR i NAP.

Nacionalni savjet će i dalje biti angažovan u realizaciji finansiranja klimatskih akcija i praćenje podataka vezanih za podršku i finansiranje klimatskih akcija. Angažovanjem Nacionalnog savjeta bi trebalo da se dobije visok nivo podrške javnosti i privatnog sektora za praćenje napretka u pogledu NDC. Neophodno je dodatno identifikovati resore uključene u oblast podrške i finansiranje klimatskih akcija koji mogu pružiti stručno znanje o praćenju podrške i finansiranja klimatskih akcija. Oblasti angažovanja uključuju nacionalno utvrđene doprinose Crne Gore i obuhvataju sljedeće sektore:

- Poljoprivreda i šumarstvo - MONSTAT, MPRR

- Energetika - MONSTAT, Ministarstvo ekonomije za energetski bilans, Crnogorski elektroprenosni sistem, EPCG

- Otpad - MORT (Direktorat za upravljanje otpadom), MONSTAT

- Transport- MPS

- Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Tehnički tim eksperata

Crnoj Gori trenutno nedostaje koordiniran tim eksperata za podršku finansiranju klimatskih akcija. Stoga postoji potreba da se formira mali tim eksperata zaduženih za praćenje podrške i finansiranja klimatskih akcija iz MORT-a ili drugih ministarstava uključenih u oblast podrške i finansiranja klimatskih akcija. Biće potrebno da se taj tim obuči o praćenju podrške i finansiranja klimatskih akcija, a taj tim može da podržava/obučava eksperte po sektorima o prikupljanju informacija i finansiranju klimatskih akcija na nivou projekata. Ovdje bi mogli biti uključeni eksperti koji se bave akreditacijom multilateralnih i bilateralnih donatora i međunarodnih klimatskih fondova.

Tokovi podataka

Informacije o prioritetnim investicijama za Crnu Goru, potrebim da bi ispunili ciljevi za mitigaciju postavljeni u INDC-u, su utvrđene i izmjerene (u smislu kapitalnih rashoda (CAPEX), poslovnih rashoda (OPEX) i toka gotovine). Skupovi podataka o podršci i finansiranju klimatskih akcija mogu se čuvati na portalu za upravljanje sistemom MRV, a ti podaci se mogu koristiti za formulisanje politika i uključiti u nacionalne izvještaje i strategije. Ova lista takođe povezuje skupove podataka sa zainteresovanim stranama koje dostavljaju podatke čime se unapređuju transparentnost i dosljednost toka podataka. Međutim, moguće je obaviti još rada na mapiranju investicionih potreba za akcije u odnosu na izvore finansiranja. Taj rad treba da podrazumijeva održavanje i ažuriranje portala za upravljanje sistemom MRV i sačinjavanje ugovora o dostavljanju podataka kojima će se utvrditi i angažovati ključne glavne zaintersovane strane koje dostavljaju podatke.

Koordinacija, sistemi i alatke

Portal za upravljanje sistemom MRV obezbjeđuje alatku za praćenje podrške i finansiranja klimatskih akcija. Baza podataka finansijera i podrške se održava i sadrži relevantne informacije kao što su vrsta fonda, administrator fonda, uspostavljanje kontakta sa fondom i način podnošenja zahtjeva. Ova baza podataka se može povezati sa konkretnim finansiranjem klimatske akcije, pri čemu se povezuju pružalac, iznos za klimatsku akciju i uticaji.

Dodatne informacije koje trenutno pruža ili koje se planiraju unijeti u sistem MRV su:

- Plan rada za prikupljanje, provjeru, analizu i redovno izvještavanje o relevantnim informacijama o projekcijama i mitigaciji i za NDC;

- Definicije i nomenklatura koje će pomoći zainteresovanim stranama da utvrde, klasifikuju i postave prioritete u vezi sa mjerama u različitim oblastima mitigacije i sektorskim strategijama;

- Niz ciljeva u vezi sa kvalitetom da bi se ojačali tokovi podataka;

- Plan unapređenja da bi se registrovala unapređenja sistema MVR i da bi se postavili prioriteti u vezi sa njima (prilog 4);

- Obrasci za dokumentovanje ključnih metoda, izvora podataka i pretpostavki korišćenih u izradi analiza i materijala;

Uključenost zainteresovanih strana

U okviru tekućeg projekta razvoja sistema MRV, 18. jula 2018. godine održana je radionica da bi se zainteresovane strane uključile u prikupljanje informacija. Sesijama o podršci i finansiranju klimatskih akcija prisustvovali su MORT, Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju, Direkcija za međunardonu saradnju i Ministarstvo finansija. Nacionalni savjet i MORT koji treba da preuzmu odgovornosti za redovna ažuriranja o indikatorima i analize u cilju informisanja šire grupe zainteresovanih strana i donosilaca odluka i dalje treba da uključuju zainteresovane strane i donosioce odluka.

# Spisak skraćenica

4AR – Četvrti izvještaj o procjeni

AFOLU – Poljoprivreda, šumarstvo i ostale namjene zemljišta

BAT – Najbolja dostupna tehnologija

BUR – Dvogodišnji ažurirani izvještaj

CAPEX – Kapitalni rashodi

CC – Klimatske promjene

CO2eq – Ekvivalent emisije ugljen-dioksida

CRF – Zajednički format izvještavanja

DKK – Direktorat za klimatske promjene

EC – Evropska komisija

ECRAN –  Regionalna mreža za pristupanje u oblasti životne sredine i klimatskih promjena

EDS – Strategija razvoja energetike

EE – Energetska efikasnost

EEPPB – Program energetske efikasnosti u javnim zgradama

AZPŽS – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

EU – Evropska unija

EU ETS – Sistem Evropske unije za trgovinu emisijama

FBUR – Prvi dvogodišnji ažurirani izvještaj

FOD – Raspadanje prvog reda

GCF – Zeleni klimatski fond

GEF – Globalni fond za životnu sredinu

GHG – Gas sa efektom staklene bašte

GPG-LULUCF – Uputstvo o dobroj praksi u korišćenju zemljišta, promjeni korišćenja zemljišta i šumarstvu

GWP – Potencijal globalnog zagrijavanja

HFC – Fluorougljovodonici

HE – Hidroelektrana

IEA – Međunarodna agencija za energetiku

ZHMS – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

INDC – Namjeravani nacionalno utvrđeni doprinos

IPCC – Međuvladin panel o klimatskim promjenama

IPPU – Industrijski procesi i upotreba proizvoda

KAP – Kombinat aluminijuma Podgorica

LEAP – Dugoročno planiranje energetskih alternativa

TNG – Tečni naftni gas

MPRR – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

MCF – Faktor korekcije metana

MEEP – Projekat energetske efikasnosti u Crnoj Gori

MEPX – Berza električne energije u Crnoj Gori

MMR – Regulativa o mehanizmu praćenja

ME – Ministarstvo ekonomije

MRV – Praćenje, izvještavanje i verifikacija

MORT – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

MSP – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

NAP – Nacionalni plan adaptacije

NC – Nacionalna komunikacija

NCCS – Nacionalna strategija u oblasti klimatskih

NSORKPIUOP – Nacionalni savjet za održivi razvoj, klimatske promjene i integrisano upravljanje obalnim područjem

NDC – Nacionalno određeni doprinos

NEAS – Nacionalna strategija za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena

NECP – Nacionalni energetski i klimatski plan

NFI – Nacionalna inventura šuma

NIR – Nacionalni izvještaj o inventaru

NSDS – Nacionalna strategija održivog razvoja

OPEX – Operating Expenses – Poslovni rashodi

ORF – EE - Open Regional Fund for Southeast Europe – Energy Efficiency – Otvoreni regionalni fond Jugoistočne Evrope – Energetska efikasnost

PFCs – Perfluorougljovodonici

PIV – Vrijednost unosa proteina

RIPAP - Projekat regionalnog sprovođenja Pariškog sporazuma

SBUR – Drugi dvogodišnji ažurirani izvještaj

SD – Održivi razvoj

SDG – Cilj održivog razvoja

SMW – Čvrsti komunalni otpad

SNC – Druga nacionalna komunikacija

SPP – Solarna elektrana

SUMSEEC – Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope

TCNT – Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori

TNC – Treća nacionalna komunikacija

TE – Termoelektrana

UNFCCC – Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama

WAM – Sa dodatnim mjerama

WEM – Sa postojećim mjerama

VE – Vjetroelektrana

# Prilozi

Prilog 1: Detaljni prikaz akcija

| Br. | 1 |
| --- | --- |
| Naziv | Tehnička |
| Vrsta akcije | WEM/WAM |
| Scenario | Energetika – proizvodnja električne i toplotne energije |
| Sektor | Da |
| EU-ETS | Tehnička |
| Relevantni planski i strateški dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Zakon o integralnom sprječavanju i kontroli zagađenja, Odluka Ministarskog Savjeta Energetske Zajednice o primjeni Direktive 2001/80/EC o smanjenju emisija određenih zagađivača iz postrojenja sa velikim ložištem |
| Metodologija | Termoelektrane na ugalj, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2021. |
| Procjena troškova | 64,5 mil. € |
| Gas | CO2, N2O |
| Indikator | Instalisana snaga u MW, god. proizvodnja električne energije u GWh |
| Potencijal smanjenja GHG | Nije dostupan (idejni projekat u početnoj fazi izrade) |
| Dodatni uticaji | Smanjenje uvoza i povećanje izvoza električne energije, smanjenje emisije prašine, sumpor-dioksida i azotnih oksida, rekultivacija deponije šljake i pepela. |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Privremena IPPC dozvola, izabran obrađivač idejnog projekta |
| Očekivani rezultat | Dodatna instalisana snaga od 6,5 MW za proizvodnju električne i toplotne energije, povećana efikasnost sagorijevanja uglja, smanjenje zagađenja vazduha, voda i zemljišta, primjena BAT-a, usklađenost sa Zakonom o industrijskim emisijama. |
| Implementaciono tijelo | EPCG – operator termoelektrane, ME |
| Opis | Ekološkom rekonstrukcijom bloka I TEP povećava se instalisana snaga termoelektrane sa 218,5 MW na 225 MW i prosječna godišnja proizvodnja sa 1,150 GWh na 1,179 GWh. Rekonstrukcija će uključiti izgradnju sistema za odsumporavanje, denitrifikaciju, unaprjeđenje rada elektrofilterskog postrojenja, izgradnju sistema prečišćavanja otpadnih voda i rekonstrukciju internog sistema transporta nus produkata sagorijevanja, kao i izgradnju toplotne stanice, kao dijela projekta toplifikacije grada. Osim ekološke rekonstrukcije bloka I TEP-a, planiran je i niz drugih tehničkih zahvata čime će se poboljšati energetska efikasnost postrojenja, odnosno smanjiti proizvodna cijena električne energije, a samim tim i emisije gasova sa efektom staklene bašte iz ovog postrojenja, koje inaču predstavljaju oko 60% ukupnih emisija u državi. Pored toga će se rekultivisati postojeća deponija šljake i pepela. Planom je predviđeno da se rekonstrukcija ovog postrojenja završi do 2021. godine. Primjena Direktive 2001/80 EC (odnosno Direktive 2010/75/EU) o ograničavanju emisija zagađivača u vazduh (SO2, NOx i čestica prašine) je počela 1. januara 2018. godine. Prema toj Direktivi sve postojeće elektrane (koje su dobile građevinsku dozvolu ili prvobitnu dozvolu za rad prije 1. jula 1992. godine), u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2023. godine mogu raditi ukupno 20.000 sati. |

| Br. | 2 |
| --- | --- |
| Naziv | Revitalizacija postojećih velikih HE |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika – proizvodnja električne i toplotne energije |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni planski i strateški dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020 |
| Metodologija | Hidroelektrane, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2020. |
| Procjena troškova | 106.7 mil. € |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Instalisana snaga u MW, godišnja proizvodnja električne energije u GWh |
| Potencijal smanjenja GHG | 23.6 ktCO2/god |
| Dodatni uticaji | Smanjenje uvoza i povećanje izvoza električne energije, čista energija, bez velikih intervencija, skoro da nema uticaja na životnu sredinu |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Dobar dio radova je već završen |
| Očekivani rezultati | Dodatna instalisana snaga od 58.5 MW, prosječna godišnja proizvodnja povećana za 59 GWh, bez GHG emisija |
| Implementaciono tijelo | EPCG – operator hidroelektrana, ME |
| Opis | Revitalizacijom HE Piva 342 MW (3x114 MW) instalisana snaga je povećana na 360 MW (3x120 MW), a planirana prosječna godišnja proizvodnja električne energije sa 762 GWh na 800 GWh godišnje. Revitalizacijom HE Perućica 307 MW instalisana snaga će se povećati na 365 MW, a planirana prosječna godišnja proizvodnja električne energije će se povećati na 900 GWh. |

| Br. | 3 |
| --- | --- |
| Naziv | Revitalizacija postojećih malih HE |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika – proizvodnja električne i toplotne energije |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020 |
| Metodologija | Male hidroelektrane, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2020. |
| Procjena troškova | 20,25 mil. € |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Instalisana snaga u MW, godišnja proizvodnja električne energije u GWh |
| Potencijal smanjenja GHG | 6,68 ktCO2/god |
| Dodatni uticaji | Smanjenje uvoza i povećanje izvoza električne energije, čista energija, bez velikih intervencija, skoro da nema uticaja na životnu sredinu |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Izrađena projektna dokumentacija |
| Očekivani rezultati | Dodatna instalisana snaga od 2,7 MW, povećanje prosječne godišnje proizvodnje električne energije od 16,7 GWh, bez GHG emisija |
| Implementaciono tijelo | EPCG – operator hidroelektrana, Zeta energy-operator mHE, ME |
| Opis | Revitalizacijom mHE Slap Zete 1,2 MW, njena instalisana snaga će se povećati na 3,2 MW, a planirana prosječna godišnja proizvodnja električne energije sa 3,5 GWh na 14,6 GWh. Revitalizacijom mHE Glava Zete 5 MW, njena instalisana snaga će ostati ista, ali će se planirana prosječna godišnja proizvodnja električne energije povećati sa sadašnjih 12 GWh porasla na 15 GWh. Revitalizacijom preostalih 5 mHE u vlasništvu EPCG instalisana snaga će se povećati sa sadašnjih 2,5 MW na 3,2 MW, a planirana prosječna godišnja proizvodnja električne energije sa 5,5 GWh na 7,8 GWh. |

| Br. | 4 |
| --- | --- |
| Naziv | Izgradnja velikih hidroelektrana |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika – proizvodnja električne i toplotne energije |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020. |
| Metodologija | Hidroelektrane, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2019-2025. |
| Procjena troškova | 671 mil. € |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Instalisana snaga u MW, godišnja proizvodnja električne energije u GWh |
| Potencijal smanjenja GHG | 337,2 ktCO2/god |
| Dodatni uticaji | Smanjenje uvoza i povećanje izvoza električne energije, čista energija, veliki uticaj na životnu sredinu u fazi izgradnje |
| Pretpostavke | Pregovori sa potencijalnim investitorima |
| Rizici | Krupne investicije |
| Preduzeti koraci | Izrađeni idejni projekat za HE na Morači i priprema idejnog projekta za HE Komarnica |
| Očekivani rezultati | Dodatna instalisana snaga od 410 MW, povećanje prosječne godišnje proizvodnje električne energije od 843 GWh, bez GHG emisija. |
| Implementaciono tijelo | Privatni investitori, međunarodne finansijske institucije, ME |
| Opis | Izgradnja HE na Morači instalisane snage 238 MW, planirane prosječne godišnje proizvodnje električne energije 616 GWh. Izgradnja HE Komarnica, instalisane snage 172 MW, planirane prosječne godišnje proizvodnje električne energije 227 GWh. |

| Br. | 5 |
| --- | --- |
| Naziv | Izgradnja malih HE |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika – proizvodnja električne i toplotne energije |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine |
| Metodologija | Hidroelektrane, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2020. |
| Procjena troškova | 106,7 mil. € |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Instalisana snaga u MW, god. proizvodnja električne energije u GWh |
| Potencijal smanjenja GHG | 130 ktCO2/god |
| Dodatni uticaji | Smanjenje uvoza i povećanje izvoza električne energije, čista energija, bez velikih intervencija, mali uticaj na životnu sredinu |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje, veliko interesovanje investitora |
| Rizici | Neprihvatanje od strane lokalnog stanovništva i civilnog sektora |
| Preduzeti koraci | Potpisan koncesioni akt, predati zahtjevi za energetske dozvole, građevinski radovi u toku na jednoj mHE |
| Očekivani rezultati | Dodatna instalisana snaga od 115 MW, povećanje prosječne godišnje proizvodnje električne energije od 325 GWh, bez GHG emisija. |
| Implementaciono tijelo | Privatni investitori, međunarodne finansijske institucije, ME |
| Opis | Izgradnja većeg broja mHE instalisane snage 132 MW, planirane prosječne godišnje proizvodnje električne energije 425 GWh. Do sada je od toga izgrađeno 11 mHE instalisane snage 17 MW, prosječne godišnje proizvodnje električne energije od 100 GWh. |

| Br. | 6 |
| --- | --- |
| Naziv | Izgradnja vjetroelektrana |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika – proizvodnja električne i toplotne energije |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine |
| Metodologija | Vjetroelektrane, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2019-2021. |
| Procjena troškova | 165 mil. € |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Instalisana snaga u MW, godišnja proizvodnja električne energije u GWh |
| Potencijal smanjenja GHG | Smanjenje od 50 ktCO2/god usljed izgradnje VE Možura i VE Gvozd. Ovaj potencijal će se dodatno uvećati nakon izgradnje VE Brajići snage za 75 MW. |
| Dodatni uticaji | Smanjenje uvoza i povećanje izvoza električne energije, čista energija, bez krupnih intervencija, mali uticaj na životnu sredinu |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | VE Krnovo završena i puštena u pogon, radovi na VE Možura u završnoj fazi, VE Gvozd u fazi preliminarne analize, VE Brajići u fazi raspisivanja tendera |
| Očekivani rezultati | Dodatna instalisana snaga od 96 (+75) MW, povećanje prosječne godišnje proizvodnje električne energije od 256 GWh (+ proizvodnja VE Brajići), bez GHG emisija. |
| Implementaciono tijelo | Privatni investitori, finansijske institucije, ME |
| Opis | Izgradnja VE Možura, instalisane snage 46 MW, planirane prosječne godišnje proizvodnje električne energije 106 GWh. Izgradnja VE Gvozd, instalisane snage 50 MW, planirane prosječne godišnje proizvodnje električne energije 150 GWh. Do sada je izgrađena VE Krnovo, instalisane snage 72 MW, planirane prosječne godišnje proizvodnje električne energije 200-230 GWh. Na teritoriji opština Budva i Bar planirana je izgradnja VE, snage 75 MW. Detalji o tačnoj proizvodnji električne energije još uvijek nisu poznati. |

| Br. | 7 |
| --- | --- |
| Naziv | Izgradnja fotonaponskih elektrana |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sekor | Energetika – proizvodnja električne i toplotne energije |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine |
| Metodologija | Fotonaponske elektrane, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2019-2022. |
| Procjena troškova | Nema |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Instalisana snaga u MW, godišnja proizvodnja električne energije u GWh |
| Potencijal smanjenja GHG | 8 ktCO2/god za 2 male FE. Ovaj potencijal će se znatno uvećati nakon izgradnje velike FE snage preko 200 MW u opštini Ulcinj i FE Velje Brdo, snage 50 MW u opštini Podgorica. |
| Dodatni uticaji | Smanjenje uvoza i povećanje izvoza električne energije, čista energija, skoro da nema uticaja na životnu sredinu |
| Pretpostavke | Zainteresovani investitori |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Predati zahtjevi za izdavanje energetskih dozvola |
| Očekivani rezultati | Dodatna instalisana snaga od 13 (+200) MW, povećanje prosječne godišnje proizvodnje električne energije od 20 GWh (+proizvodnja novih FE), bez GHG emisija. |
| Implementaciono tijelo | Privatni investitori, međunarodne finansijske institucije, ME |
| Opis | Izgradnja FE na krovovima objekata, instalisane snage 5,4 MW, planirane prosječne godišnje proizvodnje električne energije 8,3 GWh. Predviđena izgradnja FE na zemlji, instalisane snage 7,6 MW, planirane prosječne godišnje proizvodnje električne energije 11,7 GWh. Na teritoriji opštine Ulcinj planirana je izgradnja velike FE, snage iznad 200 MW. Detalji o tačnoj snazi i proizvodnji električne energije još uvijek nisu poznati. |

| Br. | 8 |
| --- | --- |
| Naziv | Izgradnja elektrane na deponijski biogas |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika – proizvodnja električne i toplotne energije |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine |
| Metodologija | Elektrana na biogas, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2019. |
| Procjena troškova | 1,2 mil. € |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Instalisani kapacitet u MW, godišnja proizvodnja energije u GWhel |
| Potencijal smanjenja GHG | 0,35 ktCO2/god |
| Dodatni uticaji | Smanjenje uvoza i povećanje izvoza električne energije, čista energija, bez velikih intervencija, skoro da nema uticaja na životnu sredinu |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Izrađena tehnička dokumentacija, raspisan poziv za davanje koncesije |
| Očekivani rezultati | Dodatni instalisani kapacitet od 1 MW, prosječna godišnja proizvodnja energije uvećana za 8.7 GWh, bez GHG emisija |
| Implementaciono tijelo | Privatni investitori, međunarodne finansijske institucije, ME |
| Opis | Izgradnja elektrane na deponijski biogas se predviđa na deponiji Livade, instalisane snage kogeneracionih modula: 2x500 kWe: 2x500 kWe, planirane prosječne godišnje proizvodnje električne energije 8,7 GWh. 8.7 GWh Ponovljeni javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji će biti uskoro raspisan. |

| Br. | 9 |
| --- | --- |
| Naziv | Izgradnja kogenerativnih postrojenja na biomasu |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika – proizvodnja električne i toplotne energije |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine |
| Metodologija | Elektrana na biomasu, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2021-2030. |
| Procjena troškova | 67 mil. € (Kolašin, Bijelo Polje, Rožaje i Nikšić) |
| Gas | CO2, CH4, N2O |
| Indkator | Instalisana snaga u MW, god. proizvodnja električne energije u GWhel, proizvodnja toplotne energije u GWhth |
| Potencijal smanjenja GHG | 55,5 ktCO2/god |
| Dodatni uticaji | Smanjenje uvoza i povećanje izvoza električne energije, čista energija, bez velikih intervencija, mali uticaj na životnu sredinu, povećanje emisija indirektnih GHG (azotni oksidi), PM and PAHs. |
| Pretpostavke | Finansijska stabilnost lokalnih uprava |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Izrađene studije izvodljivosti za 4 opštine |
| Očekivani rezultati | Dodatna instalisana snaga od 33,8 MWth i 7,1 MWel, povećanje prosječne godišnje proizvodnje toplotne energije 85,1 GWhth i povećanje prosječne godišnje proizvodnje električne energije 53,6 GWhel. |
| Implementaciono tijelo | Lokalne uprave, privatni investitori, međunarodne, finansijske institucije, ME |
| Opis | Projektom je obuhvaćeno uvođenje sistema daljinskog grijanja na biomasu (drvna sječka, pelet i briket) za grijanje prostora u više sjevernih opština, u skladu sa rezultatima studije o identifikaciji potencijala biomase i procjene mogućnosti realizacije daljinskog grijanja za 10 opština na sjeveru države. Na osnovu prethodne studije izvodljivosti koja je tokom Faze 1 izvedena za 10 opština, 4 opštine su odabrane kao održivi projekti za realizaciju razvoja sistema daljinskog grijanja (DG) na bazi biomase i za njih su izrađene posebne studije izvodljivosti. Studija izvodljivosti za sistem daljinskog grijanja za opštinu Kolašin je pokazala da je najisplativija opcija izgradnja kogenerativnog postrojenja snage 2,7 MWth i 0,6 MWel, sa planiranom prosječnom godišnjom proizvedenom energijom od 5,4 GWhth i 4,9 GWhel , pri čemu je cijena investicije oko 5 mil. €, dok bi godišnje smanjenje emisije bi bilo oko 10,8 ktCO2. Studija izvodljivosti za sistem daljinskog grijanja za opštinu Nikšić predlaže kao optimalno rješenje kotao snage 16 MWth na drvnu sječku, sa planiranom prosječnom godišnjom proizvedenom energijom od 41 GWhth, pri čemu je cijena investicije oko 19,5 mil. €, a godišnje smanjenje emisije bi bilo oko 2,7 ktCO2. Studija izvodljivosti za sistem daljinskog grijanja za opštinu Bijelo Polje predlaže kao optimalno rješenje kogeneraciono postrojenje koje koristi drvnu sječku sa 11 MW toplotne snage i 5 MW električne snage, sa planiranom prosječnom godišnjom proizvedenom energijom od 28 GWhth i 37 GWhel pri čemu je cijena investicije oko 30 mil. €, a godišnje smanjenje emisije bi bilo oko 32 ktCO2. Studija izvodljivosti za sistem daljinskog grijanja za opštinu Rožaje predlaže kao optimalno rješenje kogeneraciono postrojenje koje koristi drvnu sječku sa 4,1 MWth toplotne snage i 1,5 MWel električne snage, sa planiranom prosječnom godišnjom proizvedenom energijom od 10,7 GWhth i 11,7 GWhel pri čemu je cijena investicije oko 12,5 mil. €, a godišnje smanjenje emisije bi bilo oko 10 ktCO2. |

| Br. | 10 |
| --- | --- |
| Naziv | Toplifikacija grada Pljevlja |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika – proizvodnja električne i toplotne energije |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, Plan kvaliteta vazduha za opštinu Pljevlja |
| Metodologija | Toplana na ugalj, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2019-2023. |
| Procjena troškova | 23 mil. € |
| Gas | CO2, CH4, N2O |
| Indikator | Instalisani kapacitet u MWth, godišnja proizvodnja toplotne energije u GWth |
| Potencijal smanjenja GHG | Ne |
| Dodatni uticaji | Rješavanje problema aero-zagađenja, smanjen uticaj na životnu sredinu, tokom gradnje veći uticaj na životnu sredinu |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Ekološka revitalizacija bloka 1 TEP otpočeta |
| Očekivani rezultati | Smanjeno sagorijevanje uglja u individualnim ložištima |
| Implementaciono tijelo | EPCG-operator termoelektrane, krajnji korisnici toplotne energije, lokalna kompanija za grijanje domaćinstava, ME |
| Opis | Toplifikacija grada Pljevlja će se raditi paralelno sa ekološkom rekonstrukcijom TE Pljevlja. Projekat toplifikacije će riješiti problem zagađenja vazduha i drugih segmenata životne sredine u Pljevljima, koji je prisutan u dužem vremenskom periodu. Vazduh u Pljevljima je opterećen polutantima, koji su produkti sagorijevanja lignita u individualnim ložištima u oko 5000 domaćinstava. Osnovni cilj ovog Projekta je da se putem savremenog centralizovanog sistema snabdijevanja toplotnom energijom, preko centralnog izvora toplotne energije (Blok I TEP nakon završene ekološke rekonstrukcije), snabdijeva grad Pljevlja putem daljinskog toplovoda, čime će se eliminisati individualna ložišta. |

| Br. | 11 |
| --- | --- |
| Naziv | Poboljšanje energetske efikasnosti javnih, stambenih i komercijalnih zgrada |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika - stambeni, komercijalni i javni sektor |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Treći akcioni plan EE 2016-2018, Operativni plan poboljšanja energetske efikasnosti |
| Metodologija | Rekonstrukcija postojećih zgrada, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | 20 mil. € (javne zgrade) |
| Gas | CO2, CH4, N2O |
| Indikator | Smanjenje potrošnje električne energije u MWel, smanjenje potrošnje toplotne energije u MWth |
| Potencijal smanjenja GHG | 7,5 ktCO2/godišnje javne zgrade. Za stambene i komercijalne zgrade nema podatka jer ne postoji nacionalni inventar zgrada. |
| Dodatni uticaji | Optimalno korišćenje energije sa unapređenjem životnog standarda, uz zaštitu prirode i ekonomski razvoj. |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Potpisani ugovori o kreditiranju |
| Očekivani rezultati | Rezultati socijalnog monitoringa su pokazali da bolji uslovi za rad i boravak u energetski adaptiranim zgradama pružaju veći komfor. |
| Implementaciono tijelo | ME, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Uprava za imovinu, lokalne uprave, investitori (privatni i domaćinstva) i vlasnici (privatni i domaćinstva), finansijske institucije |
| Opis | Poboljšanje energetskih karakteristika zgrada je akcija, koja se sprovodi od 2008. godina i nastaviće da se sprovodi. Poboljšanje energetskih karakteristika javnih zgrada državne i lokalne uprave, u skladu sa operativnim planovima poboljšanja energetske efikasnosti. Postojećim planovima već je obuhvaćeno preko 30 zgrada državne uprave (najviše zdravstvene i školske ustanove) do 2021. god. i znatan broj zgrada lokalne uprave. S obzirom da je izrada planova i poboljšanje energetskih karakteristika javnih zgrada državne i lokalne uprave zakonska obaveza, ova akcija će se sprovoditi do kraja posmatranog perioda, odnosno do 2030. god. Poboljšanje energetskih karakteristika stambenih i komercijalnih zgrada je popularna mjera, koja se sprovodi duži niz godina. Ova mjera je naročito zastupljena u glavnom gradu, gdje opština sufinansira 50% sredstava za radove na sanaciji fasada stambenih zgrada. S obzirom da su zahtjevi EU Direktive o energetskim karakteristikama zgrada na snazi od 2013. godine, ova akcija uključuje sve mjere kao što su minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada, sertifikovanje zgrada, metodologija vršenja energetskih pregleda zgrada i redovni energetski pregledi sistema za klimatizaciju i grijanje. Do sada je za implementaciju EE mjera u javnim ustanovama na državnom nivou utrošeno oko 34,5 miliona €. |

| Br. | 12 |
| --- | --- |
| Naziv | Izgradnja novih zgrada |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika - stambeni, komercijalni i javni sektor |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Treći akcioni plan EE 2016-2018, Operativni plan poboljšanja energetske efikasnosti |
| Metodologija | Izgradnja novih zgrada, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | Nema zbog nepostojanja nacionalnog inventara zgrada |
| Gas | CO2, CH4, N2O |
| Indikator | Smanjenje potrošnje električne energije u MWel, god. smanjenje potrošnje toplotne energije u MWth |
| Potencijal smanjenja GHG | 150 ktCO2 do 2020. god. Za period (2021-2030). god. nema podataka o izgradnji zgrada. |
| Dodatni uticaji | Poboljšani uslovi rada i boravka uz smanjeni uticaj na životnu sredinu |
| Pretpostavke | Prosječno, na godišnjem nivou, će biti izgrađeno oko 321.800 m2 stambene površine (248.000 m2 u porodičnim kućama i 73.800 m2 u stambenim zgradama). Podaci o izgradnji nestambenog prostora nisu dostupni, pa se procjena bazira na porastu novoizgrađenog prostora u stambenom sektoru. |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Usvojena nova regulativa |
| Očekivani rezultati | Finansijski benefiti od ušteda energije |
| Implementaciono tijelo | Privatni investitori, domaćinstva, finansijske institucije, ME |
| Opis | Izgradnja novih zgrada u skladu sa Pravilnikom o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada, koji se primjenjuje od 2015. godine, a kojim je definisana maksimalna dozvoljena specifična potrošnja toplotne energije za grijanje (66-76) kWh/m2 godišnje za stambene zgrade, odnosno 72 kWh/m2 godišnje za nestambene zgrade. Uštede energije koje se postižu ovom akcijom iznose 296,84 GWh (25,5 ktoe) na kraju 2020. godine. |

| Br. | 13 |
| --- | --- |
| Naziv | Energetsko označavanje i zahtjevi eko dizajna proizvoda koji utiču na potrošnju energije |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika - stambeni, komercijalni i javni sektor |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Treći akcioni plan EE 2016-2018. |
| Metodologija | Energetsko označavanje i zahtjevi eko dizajna proizvoda, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2033. |
| Procjena troškova | 14 mil. € |
| Gas | CO2, CH4, N2O |
| Indikator | Smanjenje potrošnje električne energije u MWel, god. smanjenje potrošnje toplotne energije u MWth |
| Potencijal smanjenja GHG | 500 ktCO2 |
| Dodatni uticaji | Postepeno izbacivanje iz upotrebe neefikasnih uređaja u domaćinstvima |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Usvojena nova regulativa |
| Očekivani rezultati | Finansijski benefiti od ušteda energije |
| Implementaciono tijelo | Snabdjevači bijele tehnike, krajnji potrošači, ME |
| Opis | Regulativa o energetskom označavanju proizvoda je počela 2017. godine, dok primjena Direktive o zahtjevima eko dizajna počinje u drugoj polovini 2018. godine. Pravilnici za energetsko označavanje su usvojeni za sljedeće proizvode koji utiču na potrošnju energije: mašine za pranje veša u domaćinstvu, uređaji za klimatizaciju, rashladni uređaji za domaćinstvo, televizori, mašine za pranje posuđa u domaćinstvu, električne sijalice i svjetiljke, i pneumatici vozila, dok su pravilnici o zahtjevima eko dizajna usvojeni za sljedeće proizvode koji utiču na potrošnju energije: neusmjerene sijalice za domaćinstva, fluorescentne sijalice bez integrisanih prigušnica, sijalice sa električnim pražnjenjem visokog intenziteta i prigušnice i svjetiljke za operisanje istima, električni motori, prijemnici za pretvaranje digitalnog signala u analogni, pumpe za vodu, cirkulacione pumpe bez zaptivača, mašine za pranje veša u domaćinstvu, mašine za sušenje veša u domaćinstvu, mašine za pranje posuđa u domaćinstvu, spoljni uređaji za električno napajanje, ventilatori, rashladni uređaji za domaćinstvo, uređaji za klimatizaciju i sobne ventilatore, televizori, potrošnja električne energije u stanju mirovanja, isključenom stanju i u umreženom stanju mirovanja za električnu i elektronsku kancelarijsku opremu i uređaje za domaćinstvo, usmjerene sijalice, LED sijalice i povezana oprema. |

| Br. | 14 |
| --- | --- |
| Naziv | Poboljšanje javne rasvjete |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika - stambeni, komercijalni i javni sektor |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, AP EDS 2020, Treći akcioni plan EE 2016-2018, Operativni plan poboljšanja energetske efikasnosti, lokalni planovi poboljšanja energetske efikasnosti |
| Metodologija | Zamjena živinih sijalica LED sijalicama, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2020. |
| Procjena troškova | Podaci o uloženim i potrebnim finansijskim sredstvima nisu dostupni, kao ni tačan broj rasvjetnih tijela koja su zamijenjena. |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Smanjenje potrošnje električne energije u MW |
| Potencijal smanjenja GHG | 12 ktCO2 |
| Dodatni uticaji | Finansijske uštede lokalnih uprava |
| Pretpostavke | Pretpostavlja se da će do kraja 2020. godine sve opštine imati efikasnu rasvjetu, čime bi se postigla ukupna ušteda energije u iznosu od 30 GWh. |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Dio lokalnih uprava je već unaprijedilo javnu rasvjetu ili je u fazi pripreme za sprovođenje ove mjere |
| Očekivani rezultati | Poboljšano ulično osvjetljenje |
| Implementaciono tijelo | Lokalne uprave, ME |
| Opis | Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete je već završena u jednom broju opština. Ova mjera je zastupljena u svim lokalnim planovima poboljšanja energetske efikasnosti, jer je jedna od najjednostavnijih za sprovođenje i istovremeno najjeftinijih, a daje dobre rezultate. |

| Br. | 15 |
| --- | --- |
| Naziv | Korišćenje obnovljivih izvora energije u saobraćaju (biogoriva i alternativna goriva) |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WEM/WAM |
| Sektor | Energetika – saobraćaj |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, Studija o mogućnosti uvođenja drugih alternativnih goriva u sektor saobraćaja, Studija o potencijalima energetske efikasnosti u sektoru saobraćaja, Akcioni plan za održivo korišćenje energije u saobraćaju u Crnoj Gori |
| Metodologija | Korišćenje biogoriva u saobraćaja, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | Nedostupni podaci |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Smanjenje potrošnje naftinih derivata |
| Potencijal smanjenja GHG | 10 ktCO2 do 2020. god. |
| Dodatni uticaji | Ispunjen cilj OIE u sektoru saobraćaja (2020. god.) |
| Pretpostavke | Cilj: 10% OIE (9% biogoriva i 1% električne energije) u sektoru saobraćaja |
| Rizici | Skoro da ih nema |
| Preduzeti koraci | Izrađen akcioni plan |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu, usljed smanjenja emisija CO2, indirektnih GHG, prašine, VOC i PAH |
| Implementaciono tijelo | Distributeri naftnih derivata, ME |
| Opis | Upotreba obnovljivih izvora energije u svim vidovima saobraćaja u iznosu od najmanje 10% od ukupne energije u saobraćaju do 2020. godine, i to korišćenjem biogoriva oko 90% obaveza, dok će se ostatak pokriti iz električne energije korišćene za električna vozila i električnu vuču. |

| Br. | 16 |
| --- | --- |
| Naziv | Uvođenje nisko-emisionih vozila |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WAM |
| Sektor | Energetika – saobraćaj |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, Akcioni plan EDS 2020, Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, Studija o mogućnosti uvođenja drugih alternativnih goriva u sektor saobraćaja, Studija o potencijalima energetske efikasnosti u sektoru saobraćaja, Akcioni plan za održivo korišćenje energije u saobraćaju |
| Metodologija | Uvođenje vozila sa pogonom na električnu energiju, uvođenje vozila sa pogonom na TNG, uvođenje hibridnih vozila, uvođenje vozila sa pogonom na vodonik, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | Nema |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Smanjenje potrošnje naftnih derivata, broj nisko-emisionih vozila |
| Potencijal smanjenja GHG | 9 ktCO2 – za vozila sa pogonom na električnu energiju i pogonom na TNG. Nema – nedostupni podaci za broj hibridnih vozila. |
| Dodatni uticaji | Smanjenje broja vozila koja koriste fosilna goriva, zajedno sa povećanim brojem vozila koja koriste alternativna goriva i onih sa većom energetskom efikasnošću, dovešće do smanjenja zagađenja vazduha, naročito u gradskim sredinama. Finansijske uštede lokalnih uprava. |
| Pretpostavke | U skladu sa EDS 2030, predviđena je nabavka oko 2.750 drumskih vozila na električnu energiju do 2020. godine, odnosno oko 15.550 do 2030. godine. |
| Rizici | Skupa infrastruktura |
| Preduzeti koraci | Izrađen akcioni plan |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu, usljed smanjenja emisija CO2, indirektnih GHG, prašine, VOC i PAH |
| Implementaciono tijelo | Operateri javnog saobraćaja, državna uprava, privatni vlasnici automobila, ME |
| Opis | Nisko – emisiona (zelena) vozila ili vozila sa niskom potrošnjom energije obuhvataju hibridna vozila, vozila sa pogonom na TNG, vozila sa pogonom na električnu energiju i vozila sa pogonom na vodonik. U državi već postoji određeni broj hibridnih vozila i vozila sa pogonom na TNG (8100 u 2017. god.), dok su vozila sa pogonom na električnu energiju jako malo zastupljena, a vozila sa pogonom na vodonik nema. EDS 2030 predviđa povećanje udjela privatnih vozila na TNG i zamjenu dizela KPG-om u autobusima. Jedno od glavnih strateških opredjeljenja energetske politike je promocija energetski efikasnih i nisko-emisionih vozila. Za realizaciju mjere je neophodna razvijena regulativa, kao i šeme podrške koje bi obezbijedile određene finansijske, fiskalne ili operativne podsticaje za subjekte koji se odluče za nabavku energetski efikasnih vozila, a prvenstveno za operatore u javnom prevozu. Za vozila sa pogonom na električnu energiju potrebna je i raspoloživa infrastruktura za stanice za punjenje baterija, dok za vozila sa pogonom na vodonik nije predviđena infrastruktura u bliskoj budućnosti. |

| Br. | 17 |
| --- | --- |
| Naziv | Održiva urbana mobilnost u gradskim centrima |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WAM |
| Sektor | Energetika – saobraćaj |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | TCNT, Akcioni plan za održivo korišćenje energije u saobraćaju u Crnoj Gori, lokalni strateški planovi razvoja, lokalni planovi upravljanja kvalitetom vazduha, lokalni planovi održivog upravljanja energijom, lokalni energetski planovi |
| Mtodologija | Uvođenje vozila sa pogonom na električnu energiju, uvođenje vozila sa pogonom na TNG, uvođenje hibridnih vozila, uvođenje vozila sa pogonom na vodonik, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2021-2030. |
| Procjena troškova | Nema |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Smanjenje potrošnje naftnih derivata, broj nisko-emisionih vozila, alternativni vidovi saobraćaja |
| Potencijal smanjenja GHG | Nema - nedostupni podaci za ostale opštine |
| Dodatni uticaji | Smanjenje saobraćajnih gužvi |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Zahtijeva skupe infrastrukturne zahvate |
| Preduzeti koraci | Izrađen plan održive mobilnosti za 3 primorske opštine i prijestonicu Cetinje |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu, usljed smanjenja emisija CO2, indirektnih GHG, prašine, VOC i PAH |
| Implementaciono tijelo | Operateri javnog saobraćaja, državna uprava, lokalna uprava, ME |
| Opis | Održiva urbana mobilnost u gradskim centrima obuhvata unaprjeđenje intermodalnog saobraćaja; povećanje korišćenja sistema javnog prevoza; promovisanje korišćenja bicikala kroz razvoj mreže biciklističkih staza, poboljšanje bezbjednosti na putevima; promovišući ekološka saobraćajna rješenja u opštinskim i regionalnim saobraćajnim sistemima; poboljša kvalitet vazduha i promoviše dalji razvoj niskokarbonskih saobraćajnih rješenja. Ovaj koncept treba da se zasniva na policentričnim planovima održive urbane mobilnosti, koje je potrebno izraditi i usvojiti do kraja 2020. godine. Planovi održive urbane mobilnosti se fokusiraju na kopneni i pomorski saobraćaj i nude rješenja za nemotorizovane i motorizovane vidove saobraćaja sa krajnjim ciljem da se poboljša dostupnost i povezanost pojedinih cjelina u posmatranom području. Glavni grad je strateškim planom razvoja predvidio osavremenjavanje javnog gradskog prevoza, smanjivanje frekvencije saobraćaja u zoni I Glavnog grada, uključujući izgradnju mini zaobilaznice oko ove zone, zabranu saobraćaja teretnim vozilima na opterećenim dionicama u centru grada, uspostavljanje “car sharing” sistema za gradsku upravu i javna preduzeća u Glavnom gradu, povećanje broja pješačkih ulica odnosno pješačkih područja, uspostavljanje bike sharing stanica i kontinuirano povećavanje dužine biciklističkih staza. Pored toga, jedno od glavnih strateških opredjeljenja energetske politike je integracija kriterijuma EE u projekte saobraćajne infrastrukture. |

| Br. | 18 |
| --- | --- |
| Naziv | Povećano korišćenje željezničkog putničkog i teretnog saobraćaja |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WAM |
| Sektor | Energetika – saobraćaj |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030 |
| Metodologija | Željeznički prevoz, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | Nema |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Smanjenje potrošnje naftnih derivata, broj nisko-emisionih vozila |
| Potencijal smanjenja GHG | Nema - nedostupni podaci |
| Dodatni uticaji | Prelazak na masovne vidove mobilnosti, smanjenje saobraćajnih gužvi u drumskom saobraćaju |
| Pretpostavke | Završena rehabilitacija i modernizacija željezničke infrastrukture |
| Rizici | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Počela rehabilitacija i modernizacija željezničke infrastrukture |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu, usljed smanjenja emisija CO2, indirektnih GHG, prašine, VOC i PAH |
| Implementaciono tijelo | Operateri željezničkog saobraćaja, ME |
| Opis | U rehabilitaciju i modernizaciju željezničke infrastrukture posljednjih 10 godina uloženo je 123,1 mil. €. U skladu sa EDS 2030 predviđeno je preusmjeravanje 50% teretnog saobraćaja na željeznički na električni pogon. Jedno od glavnih strateških opredjeljenja energetske politike je unaprjeđenje javnog saobraćaja uključujući željeznički saobraćaj kao jedna od mjera racionalnog korišćenja energije u saobraćaju i promocija EE. |

| Br. | 19 |
| --- | --- |
| Naziv | Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u sektoru industrije |
| Vrsta akcije | Regulatorna |
| Scenario | WAM |
| Sektor | Energetika – industrija i građevinarstvo |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | Treći akcioni plan EE 2016-2018. |
| Metodologija | Primjena ISO 50001 standarda, IPCC metodologija |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | Nema |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Smanjenje potrošnje energenata |
| Potencijal smanjenja GHG | Nema |
| Dodatni uticaji | Manji troškovi za energente |
| Pretpostavke | Sprovođenje obaveznih energetskih pregleda proizvodnih industrija i primjena standarda ISO 50001 |
| Rizici | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Nema |
| Očekivani rezultati | Smanjenje zagađenja životne sredine |
| Implementaciono tijelo | Operateri industrijskih postrojenja, ME |
| Opis | Imajući u vidu dugogodišnje finansijske probleme KAP-a i Željezare Nikšić, u ovim metaloprerađivačkim postrojenjima do sada nisu postignuti značajniji rezultati na sprovođenju EE mjera. Kako ostali potrošači u sektoru industrije imaju relativnu malo učešće u ukupnom energetskom bilansu, akcija uspostavljanja i razvoja sistema energetskog menadžmenta predstavlja prvi korak ka osmišljenom, sistematskom i postupnom djelovanju ka poboljšanju energetske efikasnosti u industrijskim postrojenjima. Sistem energetskog menadžmenta omogućava efikasno upravljanje proizvodnim procesima u industriji sa ciljem povećanja proizvodnje pri istoj potrošnji energije, a uključuje sprovođenje obaveznih energetskih pregleda proizvodnih industrija i primjenu ISO 50001 norme. |

| Br. | 20 |
| --- | --- |
| Naziv | Mjere podrške (subvencije) za smanjenje potrošnje energije |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WAM |
| Sektor | Energetika – svi podsektori potrošnje energije |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | EDS 2030, AP EDS 2020, Treći akcioni plan EE 2016-2018 |
| Metodologija | Ugradnja solarnih kolektora za zagrijavanje vode, ugradnja peći na moderne oblike biomase, IPCC metodologija, modelovanje u softverskom paketu LEAP |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | Nema |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Smanjenje potrošnje energenata, broj nisko-emisionih vozila |
| Potencijal smanjenja GHG | 1,39 ktCO2/god. |
| Dodatni uticaji | Povećana svijest o smanjenju potrošnje energije |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Nekoliko programa već realizovano, pripremljen pravni okvir za primjenu ESCO koncepta |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu, usljed smanjenja emisija CO2, indirektnih GHG, prašine, VOC i PAH |
| Implementaciono tijelo | Javni sektor, domaćinstva, privatni sektor, komercijalne banke, ME |
| Opis | Program kontinuirane podrške domaćinstvima za ugradnju grijanja na moderne oblike biomase ENERGY WOOD, koji se trenutno sprovodi se zasniva na šemi finansiranja, a koja je prethodno osmišljena za program solarnog zagrijavanja vode, MONTESOL. Nažalost, MONTESOL program nije postigao značajne rezultate. Osim ovih, potrebno je uvoditi nove finansijske, fiskalne ili operativne podsticaje, kao npr. nabavka zelenih vozila, kroz poreske olakšice za vozila koja koriste alternativna goriva i za vozila sa niskom potrošnjom energije za subjekte koji se odluče za nabavku energetski efikasnih / ekoloških vozila. ESCO model finansiranja projekata energetske efikasnosti još uvijek nije zaživio, ali je svakako jedna od opcija za investicione EE projekte u javnoj rasvjeti, sistemima vodosnabdijevanja i tretmanu otpadnih voda i drugim komunalnim uslugama. |

| Br. | 21 |
| --- | --- |
| Naziv | Uvođenje BAT tehnologije u tehnološkom procesu pogona KAP-a |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WEM / WAM |
| Sektor | Industrijski procesi i upotreba proizvoda-proizvodnja aluminijuma |
| EU-ETS | Da |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | Strategija razvoja prerađivačke industrije (2014-2018). god. |
| Metodologija | Primjena BAT u aluminijumskoj industriji, IPCC metodologija, IPCC softver |
| Vremenski okvir | 2018-2025. |
| Procjena troškova | 300 miliona € |
| Gas | CF4, C2F6, CO2 |
| Indikator | Smanjenje potrošnje energenata, smanjenje emisija CO2 i sintetičkih gasova |
| Potencijal smanjenja GHG | Smanjenje godišnjih CO2eq emisija do 2020. god. za najmanje 500 ktCO2eq u poređenju sa nivoom iz 2007. god. |
| Dodatni uticaji | Konkurentnija proizvodnja usljed niže potrošnje energije i visokog nivoa prerade metala |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Zakon o industrijskim emisijama u pripremi |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu, smanjenje emisija CO2, indirektnih GHG, prašine, VOC i PAH, kao i smanjenje proizvodnje otpada |
| Implementaciono tijelo | Operator KAP-a, MORT, ME |
| Opis | Modernizacija procesa proizvodnje i uvođenje najbolje raspoložive tehnike (BAT) u KAP-u u pogledu energetske efikasnosti i smanjenja emisija. Ukupna investicija za primjenu BAT-a u KAP-u, bez izgradnje nove Elektrolize, iznosi oko 50 mil.€, dok je za primjenu BAT-a u postojećim postrojenjima u KAP-u i izgradnju nove Elektrolize potrebna investicija u iznosu od 300 mil.€. Zahtjevi BAT-a moraju biti primijenjeni kako kod postojećih, tako i kod novih postrojenja u skladu sa Direktivom 2010/75/EU o industrijskim emisijama. |

| Br. | 22 |
| --- | --- |
| Naziv | Uvođenje BAT tehnologije u drugim postrojenjima |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WEM / WAM |
| Sektor | Industrijski procesi i upotreba proizvoda-proizvodnja željeza i drugih proizvoda |
| EU-ETS | Da (Ne) |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | Strategija razvoja prerađivačke industrije (2014-2018). god. |
| Metodologija | Primjena BAT u industriji, IPCC metodologija, IPCC softver |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | Nema |
| Gas | Svi GHG |
| Indikator | Broj integrisanih dozvola, smanjenje potrošnje energenata, smanjenje emisija GHG i smanjenje zagađenja |
| Potencijal smanjenja GHG | Nema |
| Dodatni uticaji | Konkurentnija proizvodnja usljed niže potrošnje energije i visokog nivoa prerade |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Zakon o industrijskim emisijama u pripremi |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu, smanjenje emisija CO2, indirektnih GHG, prašine, VOC i PAH, kao i smanjenje proizvodnje otpada |
| Implementaciono tijelo | Operatori industrijskih postrojenja, MORT, ME |
| Opis | Zahtjevi BAT-a moraju biti primijenjeni kako kod ostalih postojećih (željezara), tako i kod novih postrojenja u skladu sa Direktivom 2010/75/EU o industrijskim emisijama. |

| Br. | 23 |
| --- | --- |
| Naziv | Podrška organskoj poljoprivrednoj proizvodnji |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WAM |
| Sektor | Poljoprivreda, šumarstvo i korišćenje zemljišta – poljoprivreda |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja (2014-2020). godine, Agrobudžet 2018. godina |
| Metodologija |  |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | 7,6 miliona € |
| Gas | N2O, CH4 |
| Indikator | Povećan broj organskih poljoprivrednih proizvođača |
| Potencijal smanjenja GHG | Nije moguć, usljed nedostatka podataka |
| Dodatni uticaji | Konkurentnija proizvodnja i plasman proizvoda |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Opredijeljena sredstva u okviru mjera za održivo gazdovanje resursima agrarne politike |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu, smanjenje potrošnje energenata, smanjenje potrošnje sintetičkih đubriva |
| Implementaciono tijelo | Poljoprivredni proizvođači, MPRR |
| Opis | Crnogorska poljoprivreda je, uprkos ograničenom poljoprivrednom zemljištu od 518.000 ha, veoma raznovrsna. Prednost je i činjenica da zemljište nije izraubovano i da se još uvijek koristi nizak nivo mineralnih đubriva (preko 10 puta manje u odnosu na prosjek EU) i sredstava za zaštitu bilja. Nizak nivo primjene mineralnih đubriva i pesticida predstavlja odlično polazište za razvoj organske poljoprivrede. Pored nezagađenih zona postoji ogroman prostorni potencijal na kojem se može organizovati organska proizvodnja uz vrlo kratak prelazni period. Monteorganica, ovlašćeno pravno lice za vršenje kontrole i izdavanje sertifikata iz organske poljoprivrede (sertifikaciono tijelo) je do sada izdalo 314 sertifikata organskim proizvođačima, koji su uvedeni u Registar organskih proizvođača i dobili mogućnost da koriste finansijska sredstva iz fonda podrške organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. |

| Br. | 24 |
| --- | --- |
| Naziv | Podrška upravljanju stajskim đubrivom i stajnjakom |
| Vrsta akcije | Tehnička |
| Scenario | WAM |
| Sektor | Poljoprivreda, šumarstvo i korišćenje zemljišta – stočarstvo |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja (2014-2020). godine, Agrobudžet 2018. godina |
| Metodologija | Upravljanje stajskim đubrivom, IPCC metodologija, IPCC softver |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | 1,2 miliona € |
| Gas | N2O |
| Indikator | Povećan broj poljoprivrednih proizvođača, koji upravljaju stajskim đubrivom i stajnjakom |
| Potencijal smanjenja GHG | Nije moguć, usljed nedostatka podataka |
| Dodatni uticaji | Ispunjavanje standarda propisanih Kodeksom dobre poljoprivredne prakse |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Opredijeljena sredstva u okviru mjera za održivo gazdovanje resursima agrarne politike |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu, smanjenje emisija |
| Implementaciono tijelo | Poljoprivredni proizvođači, MPRR |
| Opis | Sagledavanjem stanja na terenu identifikovan je jedan broj oblasti u kojima će poljoprivrednici morati uložiti dodatna sredstva kako bi ispunili standarde propisane Kodeksom dobre poljoprivredne prakse. Najčešći poljoprivredno-ekološki rizik je rizik od lokalizovanog zagađenja površinskih i podzemnih voda stajskim đubrivom, tečnim stajnjakom, zagađenom vodom i u nešto manjoj mjeri, otpadnim vodama iz silaže. Za podršku mogu konkurisati sva poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana u Registru gazdinstava i koja, u trenutku podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške posjeduju najmanje 5 uslovnih grla (50 ovaca, 50 koza, 5 krava/bikova, 10 junica) registrovanih u registru za identifikaciju i obilježavanje životinja. |

| Br. | 25 |
| --- | --- |
| Naziv | Poboljšanje statusa šuma i dodatno pošumljavanje |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WEM / WAM |
| Sektor | Poljoprivreda, šumarstvo i korišćenje zemljišta – šumarstvo |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | Nacionalna strategija sa planom razvoja šuma i šumarstva (2014-2023). godine, Godišnji program gazdovanja šumama za 2018. godinu |
| Metodologija | Pošumljavanje, IPCC metodologija, IPCC softver |
| Vremenski okvir | 2018-2023. |
| Procjena troškova | 0,2 mil. € (2018. god.) |
| Gas | CO2 |
| Indikator | Povećanje ponora CO2 |
| Potencijal smanjenja GHG | Povećanje ponora CO2 emisija za više od 10% (t.j. 200 ktCO2/god.) do kraja posmatranog perioda |
| Dodatni uticaji | Poboljšanje biološke raznolikosti, pozitivni ekonomski uticaj |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizoco | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Reorganizacija koncepta dosadašnjeg načina korišćenja šuma |
| Očekivani rezultati | Povećanje ponora CO2 emisija, poboljšanje biološke raznolikosti, pozitivni ekonomski uticaj |
| Implementaciono tijelo | Uprava za šume, drvna industrija, privatni investitori, koncesionari, MPRR |
| Opis | Poboljšanje održivosti upravljanja šumama povećanjem drvne zalihe u privrednim šumama sa 104 na 115 miliona m³ bruto drvne mase planskim gazdovanjem, njegom i uzgojem povećati kvalitet, stabilnost, otpornost i produktivnost šuma, što daje osnovu za dugoročno održivo korišćenje svih funkcija šuma. |

| Br. | 26 |
| --- | --- |
| Naziv | Smanjenje udjela bio-otpada u ukupnom sastavu komunalnog otpada |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WEM / WAM |
| Sektor | Otpad – uklanjanje čvrstog komunalnog otpada |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | Državni plan upravljanja otpadom 2015-2020. |
| Metodologija | Otpad na deponijama, IPCC metodologija, IPCC softver |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | Nema |
| Gas | CH4 |
| Indikator | Smanjenje biorazgradivog otpada na deponijama, veći stepen reciklaže |
| Potencijal smanjenja GHG | Nije |
| Dodatni uticaji | Bolja iskorišćenost sirovina, resursna efikasnost |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Revizija Državnog plana upravljanja otpadom 2015-2020. |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu |
| Implementaciono tijelo | Operatori deponija, lokalna komunalna preduzeća, MORT |
| Opis | Država još uvijek nema do kraja definisane smjernice za trajno rješenje problema upravljanja otpadom. U Državnom planu upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine se kao jedna od opcija pominje termička obrada komunalnog otpada, ali vremenom se odustalo od takvog rješenja i pribjegava se rješenju problema upravljanja otpadom sa 3-5 regionalnih centara za reciklažu. Radi dostizanja nivoa količina biološko razgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponiju, procentualni nivo količina biološko razgradivog otpada u iznosu od 35% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. god. mora se dostići najkasnije do 2027. god. Da bi se preusmjerila količina biološki razgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponije, njegov procenat mora biti 75% od ukupne mase biološki razgradivog otpada iz 2010. god. i mora se postići najkasnije 2022. god. |

| Br. | 27 |
| --- | --- |
| Naziv | Primjena obrazaca održive proizvodnje i potrošnje |
| Vrsta akcije | Tehnička i regulatorna |
| Scenario | WAM |
| Sektor | Svi sektori |
| EU-ETS | Ne |
| Relevantni strateški i planski dokumenti | Strategija održivog razvoja do 2030. god. |
| Metodologija |  |
| Vremenski okvir | 2018-2030. |
| Procjena troškova | Nema |
| Gas | Svi GHG |
| Indikator | Smanjenje potrošnje energenata, smanjenje emisija CO2, smanjenje zagađenja, promjena obrazaca ponašanja |
| Potencijal smanjenja GHG | Nema |
| Dodatni uticaji | Konkurentnija proizvodnja usljed niže potrošnje energije i resursa |
| Pretpostavke | Dostupno finansiranje |
| Rizici | Skoro da nema |
| Preduzeti koraci | Smjernice preduzećima za društvenu odgovornost u poslovanju |
| Očekivani rezultati | Smanjen uticaj na životnu sredinu |
| Implementaciono tijelo | Preduzeća, stanovnici, MORT |
| Opis | Politika održive proizvodnje i potrošnje podstiče održive obrasce ponašanja i poslovanja u svim ekonomskim sektorima, uvodeći koncept 'životnog ciklusa proizvoda i usluga', koji prati ekološki otisak proizvoda i usluga, sa ciljem smanjenja potrošnje prirodnih dobara, nastanka opasnih i toksičnih materija, emisija u vazduh, vodu i zemljište i stvaranja otpada, podržavajući održivi i uključivi razvoj, ublažavajući siromaštvo i uspostavljajući bolji kvalitet života. Praktični i dobrovoljni mehanizmi i instrumenti za primjenu obrazaca održive proizvodnje i potrošnje su: eko-označavanje, eko-menadžment, uvođenje eko-menadžmenta u javni i komercijalni sektor, zelene javne nabavke, uvođenje i verifikacija čistijih tehnologija, edukacija potrošača, proračun ekološkog otiska proizvoda i preduzeća, društveno odgovorno poslovanje, kao i instrumenti za integralno upravljanje proizvodima i podsticanje reciklaže. |

Prilog 2: Rodna ravnopravnost u mitigaciji klimatskih promjena

Da bi se obezbijedio bolji pregled mjera mitigacije, neophodno je prikupiti podatke razdvojene po polovima i tako uzeti u obzir rodne razlike; to je savremen pristup ovom pitanju. Prilikom osmišljavanja politika i mjera koje uzimaju u obzir rodnu dimenziju treba razmotriti različite potrebe, stavove i prioritete muškaraca i žena. Zbog toga se strategije mitigacije ne mogu oslanjati isključivo na tehnologiju i tržišta, već treba da obuhvate širok spektar strukturnih promjena i promjena životnog stila. Međutim, u nacionalnoj statistici Crne Gore trenutno se podaci o klimatskim promjenama ne prikazuju razdvojeni po polovima. Postoje planovi za unapređenje rodne statistike u okviru Treće nacionalne komunikacije.

Žene obično izražavaju veću zabrinutost zbog klimatskih promjena i veća je vjerovatnoća da će one prihvatiti ambiciozne napore smanjenja GHG emisija; one imaju drugačije potrebe od muškaraca u pogledu energetske potrošnje i mobilnosti. Međutim, žene više doprinose mitigaciji u svojim ulogama u upravljanju domaćinstvima. Žene su spremnije da mijenjaju navike da bi smanjile energetsku potrošnju i da kupuju niskoemisione proizvode. Međutim, one su često manje svjesne sopstvene energetske potrošnje i opiru se mjerama koje im zahtijevaju dodatni posao. Muškarci i žene imaju drugačije sklonosti kada se radi o tehnologiji povezanoj sa smanjenjem GHG emisija – većina žena odbacuje rizične metode kao što su nuklerna energija i tehnologije skupljanja i skladištenja ugljenika.

Da bi se unaprijedilo učešće žena, neophodno je detaljnije razmotriti ovaj aspekt i uključiti ga u postojeće i buduće nacionalne politike i akcione planove u okviru mjera koje se tiču održivog razvoja i klimatskih promjena; to unapređenje bi se moglo postići sistematičnom rodnom analizom, prikupljanjem i korišćenjem podataka razdvojenih po polovima, utvrđivanjem rodnih indikatora i izradom praksi koje podržavaju veći fokus i posvećenost rodnoj ravnopravnosti. Podatke razdvojene po polovima koje treba prikupljati radi njihovog uključivanja u nacionalnu statistiku su bar sljedeći:

- Udio (broj) žena na administrativnim radnim mjestima na kojima se donose odluke o klimatskim promjenama;

- Procentualni udio muškaraca i žena u sektorima koji se bave klimatskim promjenama;

- Broj žena koje rade kao poljoprivredni proizvođači;

- Korisnici subvencija za gorivo (razdvojeno prikazano za muškarce i žene);

- Stepen stručne spreme (razdvojeno prikazano za muškarce i žene);

- Broj žena koje posjeduju vozilo, koje su vozači i korisnice javnog prevoza, prikazano razdvojeno po starosnoj dobi i polu, kao i po geografskoj lokaciji.

Primjena takvih indikatora i praćenja podataka bi ukazala na nedostatke i jazove i stoga bi mogla da pomogne u unapređenju nivoa stručnog znanja o ugrađivanju dimenzije rodne ravnopravnosti u pitanja klimatskih promjena.

Prilog  3: Spisak zainteresovanih strana

| Ime i prezime | Radno mjesto |  | Organizacija | Uloge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danijela Račić |  |  | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |  |
| Duško Mrdak |  |  | Agencija za zaštitu prirode i životne sredine | Koordinator MRV za mitigaciju; Ekspert: Mitigacija: LULUCF; Ekspert: Mitigacija: Poljoprivreda; Expert: Inventar: LULUCF; Ekspert: Inventar: Poljoprivreda; |
| Irena Tadic |  |  | AZPŽS Crne Gore | Koordinator MRV za mitigaciju; Ekspert: Mitigacija: Energetika; Koordinator inventara; Ekspert: Inventar: Energetika; Ekspert: Inventar: IPPU; Ekspert: Inventar: Otpad |
| Ranka Zarubica |  |  | AZPŽS | Koordinator MRV za mitigaciju |
| Milica Mudresa |  |  | Ministarstvo održivog razvoja i turizma | Nacionalna kontakt tačka za adaptaciju |
| Lidija Scepanovic |  |  | AZPŽS |  |
| Miodrag Čanović |  |  | Ministarstvo ekonomije |  |
| Goran Nikolić |  |  | Ministarstvo ekonomije/Direktorat za industriju i preduzetništvo |  |
| Dragan Asanović |  |  | Ministarstvo održivog razvoja i turizma/Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj |  |
| Igor Građević |  |  | Ministarstvo održivog razvoja i turizma/Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju | Nacionalna kontakt tačka za podršku |
| Andrej Lakić |  |  | Ministarstvo održivog razvoja i turizma/ Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju | Koordinator MRV za finansiranje klimatskih akcija: Podrška; |
| Danijela Stolica |  |  | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja/Direktorat za poljoprivredu |  |
| Dijana Stjepović |  |  | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja/Direktorat za poljoprivredu |  |
| Milica Divanović |  |  | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja/Direktorat za poljoprivredu |  |
| Adem Fetić |  |  | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja/Direktorat za šumarstvo |  |
| Ranko Kankaraš |  |  | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja/ Direktorat za šumarstvo |  |
| Jelena Zvizdojević |  |  | MONSTAT/Pomoćnica direktora |  |
| Majda Savićević |  |  | MONSTAT/Poljoprivredna statistika |  |
| Susana Gojčaj |  |  | MONSTAT/Energetska statistika |  |
| Luka Mitrović |  | Generalni direktor | Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju |  |
| Mirjana Ivanov |  | Načelnica odsjeka za meteorologiju | Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju |  |
| Borko Bajić |  |  | Institut za javno zdravlje/Odjeljenje za higijenu i humanu ekologiju |  |
| Mladenka Vujošević |  |  | Institut za javno zdravlje/Odjeljenje za higijenu i humanu ekologiju |  |
| Mirko Djurovic |  |  | Institut za biologiju mora/Direktor/ |  |
| Aleksandar Joksimovic |  |  | Institut za biologiju mora /Direktor/ |  |
| Mirsad Mulic |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za vanredne situacije Crne Gore / Generalni direktor |  |
| Ljuban Tmusic |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za vanredne situacije Crne Gore / Generalni direktor |  |
| Ešef Husić |  |  | Ministarstvo održivog razvoja i turizma / Direktor Direktorata za klimatske promjene |  |
| Mr. Ljuban Tmusic |  | Načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć, Direktorat za vanredne situacije | Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore |  |
| Nikola Medenica |  |  |  |  |
| Snezana Dragojevic |  |  | UNDP |  |
| Ana Popivoda |  |  | UNDP |  |
| Danilo Barjaktarovic |  |  | Ministarstvo ekonomije |  |
| Jelena Krivokapić |  | Javni službenik | Ministarstvo održivog razvoja i turizma | Ekspert: Finansijski kontrolor: Podrška; |
| Mina Mijanovic |  | Sektor otpada | AZPŽS | Ekspert: Inventar: Otpad; |
| Dubravka Radulovic |  | Savjetnica u odsjeku za biljnu proizvodnju (maslinarstvo) | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Ekspert: Poljoprivreda: Adaptacija; |
| Božidar Pavlović |  | Samostalni savjetnik | Direktorat za EE | Pružalac podataka: Mitigacija; |

Prilog 4: Plan unapređenja

| Prioritet | Naziv unapređenja | Opis | Pretpostavke/rizici | Status | Koristi |  | Kategorije | Vodeća zainteresovana strana | Ocjena napretka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visok | Ažuriranje postojećeg pravilnika | Ažuriranje postojećeg pravilnika sa konkretnim zaduženjima za svaku instituciju/pružaoca podataka sa jasno utvrđenim odgovornostima |  | Izrađeno | Podrška unapređenju propisa koji uređuju GHG |  | Mitigacija; Adaptacija; |  |  |
| Visok | Detaljna analiza obaveza iz MMR | Detaljna analiza MMR, član po član i utvrđivanje nedostataka i potreba |  | Izrađeno | Osnov za uspostavljanje Nacionalnog GHG sistema i izvještavanje u skladu sa MMR EU. |  | Mitigacija; |  |  |
| Visok | Izraditi zakonodavstva zasnovano na analizi MMR | Izrada zakonodavstva zasnovana na analizi |  | Izrađeno | Poštovanje izvještavanja iz MMR EU. |  | Mitigacija; |  |  |
| Visok | Kontinuirano jačanje tima/obuka | Kontinuirano jačanje tima/obuka |  | Urađeno | Efikasan i funkcionalan Nacionalni sistem koji je usklađen |  | Mitigacija; |  |  |
| Visok | Proširenje tima za MRV | Zapošljavanje još dva službenika za buduće obaveze |  | Urađeno | Potpuno funkcionalan nacionalni sistem |  | Mitigacija; |  |  |
| Visok | Bezbjednost dostavljanja podataka | Garancije pružalaca podataka će biti definisane u pravnim dokumentima |  | Urađeno | Kontinuirano poboljšanje procjena GHG emisija. Bez gubitaka važnih skupova podataka. |  | Mitigacija; |  |  |
| Visok | Sistemi kvaliteta za inventar GHG emisija | Uspostaviti postupke za QA/QC inventara i mitigacije. Analiza QA/QC i uspostavljanje procedura. |  | Urađeno | Obezbjeđivanje kvaliteta zainteresovanim stranama |  | Mitigacija; |  |  |
| Visok | Obuka i mentorstvo MRV koordinatora za adaptaciju | Obuka ključnih predstavnika iz MORT DKK u cilju unapređenja znanja i kapaciteta. Bolje razumijevanje procesa adaptacije. Unaprijeđena koordinacija procjena osjetljivosti. Svijest o mjerama. Multisektorski pristup adaptaciji. Poseban interes za šumarstvo. Procesi pregovaranja sa EU i o sklopu UNFCCC vezani za adaptaciju, gubitak i štetu. Podrška uključivanju u aktivnosti pripravnosti GCF-a. Osmišljavanje i primjena politika o adaptaciji. Evaluacija NAP-a. | ​Obučeni predstavnici će biti u mogućnosti da ostanu na radnom mjestu najmanje 2 godine da bi se ostvarile koristi od obuka. | Urađeno | Poboljšano učešće u pregovorima o adaptaciji. Unaprijeđeno savjetovanje u izradi nacionalnih strategija i donosilaca odluka o akcijama adaptacije i njihovom uticaju na nacionalne strategije za SDG. Bolje/brže uključivanje zainteresovanih strana i sprovođenje akcija. |  | Adaptacija; | Milica Mudresa | Potrebe utvrđene. Obuka za Milicu 2 sata 18-04-18. |
| Nizak | Inventar GHG emisija, Projekcije i akcije mitigacije i informacijska grafika | Informacijska grafika |  | Izrađeno | Institucionalna svijest |  | Mitigacija; |  |  |
| Srednji |  | Podignuta svijest o prednostima i mogućnostima države da uspostavi snažan okvir za izradu innventara |  | Urađeno | Javna svijest podignuta |  |  |  | Promovisanje inventara još nije započeto. |
| Srednji | Sistemi obračuna za izradu inventara GHG emisija | Kroz jedinstven IT sistem za životnu sredinu, svi pružaoci podataka će imati pristup tabelama i obrascu u ekselu koji će biti arhivirani. To će se obavljati u okviru tekućeg projekta kojeg finansira EU. |  | U toku |  |  | Mitigacija; |  |  |
| Srednji | Alatke za izvještavanje o inventaru GHG emisija (CRF) | Softver CRF |  | Urađeno | Lakše izvještavanje/ Obaveza iz MMR |  | Mitigacija; |  |  |
| Srednji | Inventar GHG emisija Unapređenje NIR-a | Izrada NIR-a i obuka o NIR-u |  | Urađeno | Lakše izvještavanje/ Obaveza iz MMR |  | Mitigacija; |  |  |
| Srednji | Nesigurnosti u vezi sa inventarom GHG emisija | Procjena nesigurnosti (Monte Karlo) obuka za sve sektore |  | Urađeno | Funkcionalana GHG inventar |  | Mitigacija; |  |  |
| Srednji | Angažovanje javnosti u vezi sa podacima za inventar GHG emisija | Unaprijeđena vidljivost na vebsajtovima AZPŽS i ministarstva |  | Urađeno | Svijest javnosti |  | Mitigacija; |  |  |
| Srednji | Dostavljati ažurirane informacije Nacionalnom savjetu i RG za KK | Godišnje objavljivanje ažuriranja za Nacionalni savjet |  | Urađeno | Svijest javnosti |  | Mitigacija; Adaptacija; |  |  |
| Nije utvrđen |  | Obezbijediti postupanje u skladu sa MMR putem potpuno funkcionalnog nacionalnog sistema za GHG emisije (5 – 10 godina) | Nema zahtjeva niti hitnosti u pogledu izvještavanja na osnovu MMR. Nepostojanje prioriteta za MRV klimatskih promjena na visokim nivoima. | Urađeno |  |  |  |  | Vidjeti rezultate u nastavku |
| Nije utvrđen |  | Stalan nacionalni sistem za (1) procjenu antropogenih emisija gasova sa efektom staklene bašte po izvorima i ponorima i izvještavanje o inventarima i nacionalni izvještaji o inventarima | Nema zahtjeva niti hitnosti u pogledu analize politike klimatskih promjena ili nacionalne komunikacije po osnovu UNFCCC-a. Dvogodišnje ažurirano izvještavanje. Nedostatak prioriteta za MRV klimatskih promjena na visokim nivoima. | Urađeno |  |  |  |  | Vidjeti rezultate u nastavku |
| Nije utvrđen |  | Funkcionalna institucionalna organizacija: Niz kratkoročnih institucionalnih temelja postavljen da bi se omogućilo buduće redovno ažuriranje i kontinuirano unapređenje u vezi sa inventarima mitigacije GHG emisija, projekcijama i PAM. | Ljudski i finansijski resursi | Izrađeno |  |  |  |  | Agencija za zaštitu prirode i životne sredine (AZPŽS) Crne Gore je odgovorna za izradu, ažuriranje i izvještavanje o sveobuhvatnom inventaru GHG emisija, kao što je propisano domaćim zakonodavstvom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima. Crna Gora de facto ima institucionalnu organizaciju koja je omogućila izradu inventara GHG emisija. Pravilnik o popisu gasova i načinu izrade inventara gasova sa efektom staklene bašte i razmjeni informacija usvojen je 2014. godine. Imenovan je nacionalni tim za inventar GHG emisija (prikupljanje podataka, obračun inventara, izvještavanje) u AZPŽS (3 eksperta-jedan za energetiku i sektor industrije, jedan za poljoprivredu i šumarstvo i jedan za otpad), koji se bavi ovim pitanjima. Oni prikupljaju podatke na osnovu godišnjeg plana za prikupljanje podataka, koji je trenutno u izradi. Za sada nemaju postupke za QA/QC. |
| Nije određen |  | Održivi tim je formiran i obučen da bi obavio utvrđene poslove institucionalne organizacije. | Ljudski i finansijski resursi | Urađeno |  |  |  |  | Tim za GHG je formiran u AZPŽS. Trenutno su obučena 3 službenika, uglavnom kroz projekte GEF-a (INC SNC, FBUR). |
| Nije određen |  | Uspostavljen održiv sistem dostavljanja podataka za inventar GHG emisija. Unaprijediti godišnji plan prikupljanja podataka za izradu inventara. | Ljudski i finansijski resursi | Izrađeno |  |  |  |  | Crnogorska agencija ima dobru saradnju sa svim pružaocima podataka, ali je do sada to bilo na dobrovoljnoj osnovi, odnosno ne postoji pravni okvir za prikupljanje podataka. AZPŽS je uspostavila saradnju sa Zavodom za statistiku (MONSTAT). U ranijim aktivostima izrade inventara GHG emisija, podaci su dostavljani u nestandardizovanim formatima izvještavanja i na dobrovoljnoj osnovi. |
| Nije određen |  | Kvalitetne i djelotvorne vremenske serije za inventar GHG emisija za godine X do X - 2 | Ljudski i finansijski resursi | Urađeno |  |  |  |  | Kroz nedavnu aktivnost u okviru procesa izrade FBUR-a, sačinjen je napredni sistem MRV i procijenjen je kompletan inventar GHG emisija za vremenske serije 1990-2013. godine, u skladu sa Uputstvom IPCC-a o metodologiji iz 2006. godine. |
| Nije dodijeljen | Uspostaviti nacionalni sistem za mitigaciju (politike i mjere za smanjenje emisija i projekcije). | Uspostaviti nacionalni sistem za mitigaciju (politike i mjere za smanjenje emisija i projekcije ). |  | Urađeno |  |  | Mitigacija |  | Ne postoji nacionalni sistem za mitigaciju (politike i mjere za smanjenje emisija i projekcije). Poglavlja o mitigaciji u NC i BUR je sačinio tim nezavisnih eksperata (uglavnom nacionalnih), uz podršku međunarodnih (češki eksperti za BUR). |
| Nije određen |  | Obezbijediti postupanje u skladu sa MMR (članovi 12 i 14) putem potpuno funkcionalnog nacionalnog MRV sistema (5 – 10 godina) |  | Izrađeno |  |  |  |  | Uspostaviti finkcionalan MRV sistem |
| Nije određen |  | Stalan nacionalni sistem za (1) procjenu antropogenih emisija gasova sa efektom staklene bašte po izvorima i ponorima; za (2) procjenu uticaja politika i mjera za emisije sa efektom staklene bašte i njihovo uklanjanje. |  | Izrađeno |  |  |  |  |  |

Projekat koji je finansirala EU, a implementiraju ga European Profile i Eptisa

Očekivano učešće EPCG sa njenim kapitalom treba da varira između 15% i 30% ukupne investicije u Termoelektranu Pljevlja II (Studija o izgradnji Termoelektrane Pljevlja II, Deloitte Ltd, Podgorica, 9. avgust 201., str 56);

[1] Sastav Skupštine nakon izbora održanih u oktobru 2016. godine: Demokratska partija socijalista ima 35 poslanika, od kojih su 10 žene (28,57%); Socijaldemokratska partija ima 4 poslanika – 1 ženu (25%); Demokrate imaju 8 poslanika – 2 žene (25%); Velika koalicija – Ključ - Demos, SNP, URA ima 9 poslanika - 2 žene (22,22%); Demokratski fornt ima 18 poslanika – 4 žene (22,22%). Druge parlamentarne partije nemaju žena na svojim listama.

[2] Skupština ima 15 radnih tijela, od kojih 14 odbora i 1 komisiju. Od posljednjih parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, opozicija ne učestvuje u radu Parlamenta. Sastav odbora je nepotpun, dok komisija uopšte nije operativna jer odlukom o uspostavljanju ovog tijela predsjednik treba da bude iz opozicije.

[3] Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za Poglavlje 23 za 2016. godinu, Skupština Crne Gore, 2017, http://www.skupstina.me/images/dokumenti/plan-zakonodavnog-

rada/Izvje%C5%A1taj_o_sprovodjenju_Akcionog_plana_za_2016._godinu.pdf

[4]Ministar nauke, Ministar ekonomije, Ministar javne uprave i Ministar bez portfelja. Vlada koja je osnovana nakon parlamentarnih izbora u oktobru 2016.

[5] Opštine Gusinje, Kolašin, Tivat i Šavnik

[6] Žene i muškarci u Crnoj Gori, 2016, str. 98 MONSTAT i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava http://www.monstat.org/userfiles/file/publikacije/ZENE%20I%20MUSKARCI%20U%20CRNOJ%20GORI%20-%202016%20za%20STAMPU.pdf (pristupljeno 19. jula, 2017)

Uputstvo IPCC-a o izradi nacionalnih inventara GHG emisija iz 2006. godine i Uputstvo o dobroj praksi i upravljanju nesigurnostima u izradi nacionalnih inventara GHG emisija

Uputstvo o dobroj praksi i upravljanju nesigurnostima u izradi nacionalnih inventara GHG emisija.

Uputstvo IPCC-a o dobroj praksi i upravljanju nesigurnostima u izradi nacionalnih inventara gasova s efektom staklene bašte

Uputstvo IPCC-a o dobroj praksi i upravljanju nesigurnostima u izradi inventara gasova sa efektom staklene bašte

Uputstvo o dobroj praksi i upravljanju nesigurnostima u izradi nacionalnih inventara GHG emisija

Preporuka Savjeta Ministara Energetske Zajednice 2018/1/MC-EnC o pripremi za izradu integrisanih nacionalnih energetskih i klimatskih planova od strane ugovornih strana Sporazuma o Energetskoj Zajednici

Nacrt uputstva politike Sekretarijata Energetske zajednice o razvoju nacionalnih energetskih i klimatskih planova kao dio Preporuke 2018/01/MC-EnC

"Službeni list Crne Gore", br. 43/15

"Službeni list Crne Gore", br. 66/17

"Službeni list Crne Gore", br. 92/17

"Službeni list Crne Gore", br. 52/16

UNEP definiše zelenu ekonomiju kao „ekonomiju koja dovodi do većeg blagostanja ljudi i socijalne pravde, pri čemu se značajno smanjuju rizici po životnu sredinu i ekološke rijetkosti. To je ekonomija zasnovana na investicijama koje smanjuju emisiju gasova sa efektom staklene bašte i zagađenje; poboljšavaju efikasnost u korišćenju energije i drugih resursa; sprječavaju gubitak biodiverziteta i usluga koje pružaju ekosistemi“.

"Službeni list Crne Gore", br. 5/16 i "Službeni list Crne Gore", br. 51/17

"Službeni list Crne Gore", br. 57/14

U skladu sa Odlukom Ministarskog Savjeta Energetske Zajednice o primjeni Direktive 2009/28/EU o promovisanju obnovljivih izvora energije

Odluka Ministarskog Savjeta Energetske Zajednice o primjeni Direktive 2001/80/EC o smanjenju emisija određenih zagađivača iz postrojenja sa velikim ložištem

U skladu sa Zakonom o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađenja (2005)

Competitive Selection and Support for Renewable Energy, EnC i EBRD (mart 2018)

http://www.powered-ipa.it/

Sve mjere vezane za energetsku efikasnost i energetske uštede su usaglašene sa postizanjem cilja od 9% ušteda do kraja 2018. god.

Pogledaj http://www.energetska-efikasnost.me

Pogledaj http://www.energetska-efikasnost.me

Pogledaj http://www.energetska-efikasnost.me

Direktiva 2010/31/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 19. maja 2010. god. o energetskim performansama zgrada

IPA projekat: Razvoj održivog korišćenja energije u Crnoj Gori, sa fokusom na saobraćaj

Direktive koje pokrivaju korišćenje biogoriva u EU uključuju Direktivu o obnovljivim energijama 2009/28/EC, Direktivu o kvalitetu goriva i Direktivu o biogorivima.

Direktiva 2014/94/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2014. god. o korišćenju infrastrukture alternativnih goriva

http://lowcarbonmne.me

http://lowcarbonmne.me/files/pdf/PolySUMP_2016_PRINT_v2.pdf

perfluorougljenici ili PFC

Najbolje dostupne tehnike (BAT) Referentni Dokument za Industrije obojenih metala – poglavlje 4, Finalni nacrt (Oktobar 2014. god.), pogledaj: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/NFM_Final_Draft_10_2014.pdf

Akcioni plan organske proizvodnje u EU, COM(2014) 179 finalna

Nova EU Šumarska Strategija: za šume i sektor šumarstva {SWD(2013) 342 finalna}

Direktiva 1999/31/EC Evropskog Savjeta od 26. aprila 1999. god. o otpadu na deponijama, Direktiva 2008/98/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta od 19. novembra 2008. god. o otpadu, Direktiva 2010/75/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 24. novembra 2010. god. o industrijskim emisijama (integrisana prevencija zagađenja i kontrole)

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Montenegro%20First/INDCSubmission_%20Montenegro.pdf

Molimo pogledajte profil države Crne Gore na stranici Evropske mreže održivog razvoja https://www.sd-network.eu/?k=country%20profiles&s=single%20country%20profile&country=Montenegro

PM = suspendovane čestice (PM10 , PM2.5)

PAH = policiklični aromatični ugljovodonici