NACRT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10.oktobar 2019.godine

Na osnovu člana 19 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br.64/17, 44/18 i 63/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

PRAVILNIK

O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA

- OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Planski dokument ima sadržinu i formu određenu Zakonom o  planiranju prostora i izgradnji objekata (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.

Planski dokumenti iz stava 1 ovog člana su Prostorni plan Crne Gore i Plan generalne regulacije Crne Gore.

Forma

Član 2

Forma planskog dokumenta predstavlja oblik i format u kom se planski dokument izrađuje.

II. BLIŽI SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA

1.Zajedničke odredbe

Osnovni sadržaj

Član 3

Planski dokument sadrži tekstualni i grafički dio.

Tekstualni dio

Član 4

Tekstualni dio planskog dokumenta sadrži:

- Uvodni dio;

- Analitički dio; i

- Planski dio

Uvodni dio

Član 5

Uvodni dio sadrži: zakonski osnov, osnovna polazišta iz programskog zadatka, opis, granice i površinu zahvata planskog dokumenta.

Analitički dio

Član 6

- Analitički dio sadrži prikaz postojećeg stanja organizacije, uređenja i korišćenja prostora, a

- naročito:

- položaj u odnosu na okruženje;

- analizu prirodnih karakteristika;

- demografsku analizu;

- analizu  stanja po  regionima;

- analizu postojećeg stanja namjena, fizičkih struktura i kapaciteta;

- analizu predjela (vrednovanje i pogodnost predjela za razvoj);

- analizu zaštićenih područja;

- analizu postojećeg stanja društvene infrastrukture - suprastrukture;

- analizu postojećih objekata infrastrukture;

- analizu postojeće prostorno planske dokumentacije;

- analizu studijske i tehničke dokumentacije;

- obaveze po preuzetim međunarodnim ugovorima;

- ocjene iskazanih zahtjeva i potreba zainteresovane javnosti i organa za tehničke uslove;

- sinteznu ocjene postojećeg stanja; i

- pregled problema, ograničenja i potencijala planskog područja.

Planski dio

Član 7

Planski dio sadrži planirano rješenje organizacije, uređenja i korišćenja prostora, a naročito:

1)   obrazloženje planskog koncepta (polazne osnove, vizija, principi i ciljevi razvoja);

2)   planirano rješenje organizacije, uređenja i korišćenja prostora;

3)   demografsku projekciju;

4)   ekonomsko - tržišnu projekciju;

5)  sektorske projekcije (poljoprivreda, turizam, privreda i dr.)

6)  mjere zaštite i planiranje razvoja predjela;

7)  mreže i objekte društvene infrastrukture – suprastrukture;

8)  mreže i objekte infrastrukture;

9)  podjelu na zone;

10) bilanse i kapacitete ;

11) uslove u pogledu planiranih namjena;

12) smjernice za sprovođenje planskog dokumenta; i

13) faze realizacije.

Grafički  dio

Član 8

Grafički  dio planskog dokumenta  čine  kartografski prikazi i grafički prilozi  kojim se prikazuje  postojeće stanje i planirano rješenje.

- Grafički dio planskog dokumenta sadrži:

- topografsku kartu, odnosno  topografsko – katastarski plan ili drugu ažurnu i ovjerenu podlogu izdatu od strane nadležnog organa državne uprave sa granicom plana;

- administrativnu podjelu i podjelu po regionima;

- karte osnovnih prirodnih uslova (pedologija, vegetacija, klima, hidrogeologija )

- inženjersko – geološke i seizmičke karakteristike terena sa prikazom pogodnosti terena;

- postojeću mrežu naselja i namjenu površina sa infrastrukturom;

- planirana mreža naselja;

- plan namjene površina prema opštim kategorijama namjene površina;

- podjelu na planske zone;

- plan saobraćajne infrastrukture;

- plan infrastrukture (hidrotehničke, elektroenergetske, telekomunikacione, termotehničke);

- plan predjela;

- plan mjera, uslova i režima zaštite životne sredine, prirodne i kulturne baštine; i

- plan sa smjernicama za sprovođenje planskog dokumenta (faze realizacije, oblici intervencija i dalja planska razrada).

Broj karata na kojima se daju sadržaji iz stava 2 ovog člana zavisi od mogućnosti objedinjavanja pojedinih tematskih sadržaja, s tim da sadržaj mora biti pregledno prezentovan, odnosno, da je moguća identifikacija površina i objekata svake pojedinačne tematske oblasti.

Ekonomsko-tržišna projekcija

Član 9

Ekonomsko- tržišna projekcija sadrži, naročito:

- procjenu vrijednosti investicija u realizaciji novoplaniranih sadržaja i pripadajuće infrastrukture;

- procjenu ekonomske isplativosti planiranih investicija;

- procjenu direktnih i indirektnih efekata investicija;

- procjenu iznosa naknade za uređenje građevinskog zemljišta; i

- procjenu iznosa gradske rente.

Dokumentaciona osnova

Član 10

Dokumentaciona osnova planskog  predstavlja hronološki sistematizovan skup materijala i dokumenata koji su korišćeni pri izradi planskog dokumenta

Dokumentaciona osnova iz stava 1 ovog člana sadrži:

1)  odluku o izradi planskog dokumenta sa programskim zadatkom;

2)  odluku o određivanju rukovodioca izrade;

- izvještaj o prethodnom učešću javnosti;

- izvještaj o javnoj raspravi, odnosno ponovnoj javnoj raspravi sa programom održavanja

- mišljenje Savjeta za reviziju planskog dokumenta;

- saglasnost organa za tehničke uslove;

- saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine na izvještaj o stateškoj procjeni uticaja planskog dokumenta na životnu sredinu (ako je utvrđena obaveza izrade);

- odluku o donošenju planskog dokumenta;

- podloge i planove razvoja  koje organi državne uprave, organ za tehničke uslove, organizacije i pravna lica ustupaju nosiocu izrade planskog dokumenta u skladu sa Zakonom;

- podatke o nadzemnim i podzemnim vodovovima sa pripadajućim uređajima i postojenjima (vodovod, kanalizacija, toplovod, naftovod, gasovod, elektro-energetski vodovi, elektronski i komunikacioni objekti, drenaža, industrijski i drugi vodovi) koje nosiocu izrade planskog dokumenta dostavlja organ uprave nadležan za poslove katastra;

- bazne studije čija izrada je neophodna kroz pripremne poslove ili kroz analizu postojećeg stanja; i

- drugu dokumentaciju i podatke od značaja za planski dokument.

Kada se za određene oblasti od posebnog značaja za planiranje razvoja ne raspolaže odgovarajućim informacijama, mogu se izvršiti dodatna istraživanja u cilju izrade posebnih studija, elaborata i ekspertiza pojedinih oblasti, a u cilju rješavanja  konkretnih problema u prostoru, koje postaju sastavni dio dokumentacione osnove iz stava 1 ovog člana.

2. Prostorni plan Crne Gore

Sadržina

Član 11

Prostorni plan Crne Gore iz člana 16 Zakona  sadrži i:

- viziju i principe iz  Nove urbane agende o održivim gradovima i naseljima;

- principe Evropske povelje o prostornom planiranju;

- smjernice koje se odnose na izradu sektorskih studija, analiza, programa i projekata;

- smernice za razvoj informacionog sistema o prostoru; i

- zakonodavne inicijative.

Grafički dio Prostornog plana Crne Gore sadrži i tri sintezne karte, i to:

- kartu planirane mreže naselja, saobraćajnih tokova i infrastrukturnih sistema;

- kartu planirane namjene površina i zaštite prostora, kojom se prikazuju naročito privredne i turističke zone i granice zona zaštite prirodne i kulturne baštine; i

- kartu strukture prostornog razvoja, kojom se daje generalizovani prikaz korišćenja  prostora na nivou oblasti i prikaz osnovnih funkcionalnih područja.

Sintezne karte Prostornog plana Crne Gore  rade se u razmjeri 1:100.000.

3. Plan generalne regulacije Crne Gore

Sadržina

Član 12

Plan generalne regulacije Crne Gore iz člana 17 Zakona sadrži i:

- detaljno urbanističko rješenje;

- osnove uređenja seoskih područja;

- pravila uređenja po zonama;

- pravila građenja po zonama;

- ekonomsko-tržišnu projekciju;

- uslove za oblikovanje i materijalizaciju;

- uslove za priključak na infrastrukturu; i

- uslove za unapređenje energetske efikasnosti objekata.

Grafički dio Plana generalne regulacije Crne Gore  sadrži tri sintezne karte, i to:

- kartu postojećeg stanja organizacije, uređenja i korišćenja planskog područja i

- kartu planirane organizacije, uređenja i korišćenja planskog područja; i

- kartu sinteznog prikaza infrastrukture (sinhron-plan).

Detaljno urbanističko rješenje

Član 13

Plan generalne regulacije Crne Gore obavezno sadrži detaljno urbanističko rješenje za centar jedinice lokalne samouprave, a po potrebi i za druge centre i naseljena mjesta.

Tekstualni dio detaljnog urbanističkog rješenja sadrži, naročito:

- opis granica detaljnog urbanističkog rješenja;

- ocjenu postojećeg stanja prostornog uređenja;

- obrazloženje detaljnog urbanističkog rješenja;

- principe podjele prostora na  zone i blokove;

- obrazloženje saobraćajnog rješenja i način rješavanja parkiranja i garažiranja;

- obrazloženje rješenja ostale infrastrukture sa kapacitetima;

- obrazloženje planirane mreže objekata javnih funkcija (objekti za obrazovanje, nauku, sport, zdravstvo, kulturu, socijalnu zaštitu i dr.);

- smjernice za područja za koje se obavezno izrađuje urbanistički projekat;

- pravila uređenja i pravila građenja po osnovnim planskim jedinicama;

- uslove za uklapanje bespravnih objekata;

- pravila pejzažnog uređenja;

- urbanističko –tehničke uslove za izgradnju objekata na nivou planskih jedinica; i

- urbanističko-tehničke uslove za izgradnju saobraćajne i ostale infrastrukture.

Grafički dio detaljnog urbanističkog rješenja sadrži karte koje se odnose na:

- topografsko –katastarski plan sa granicom detaljnog urbanističkog rješenja;

- sintezni prikaz postojećeg stanja prostornog uređenja (naročito sa granicama postojećeg građevinskog područja naselja i prikazom izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja);

- prikaz objekata zaštićenog kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, ambijentalnih vrijednosti, prirodnih vrijednosti sa ucrtanim granicama zaštitnih zona;

- planiranu namjenu površina u skladu sa detaljnim kategorijama namjene površina;

- prikaz lokacija planiranih za objekte zdravstva, prosvjete, nauke, kulture, sporta i socijalne zaštite, kao i objekata državnih organa i organa opštine;

- plan nivelacije i regulacije, sa građevinskim i regulacionim linijama na nivou bloka, parametrima za vertikalni gabarit planiranih objekata;

- plan saobraćajne infrastrukture sa zaštitnim zonama i pojasevima, rješenjem priključaka na kategorisane saobraćajnice i osnovnim nivelacionim podacima;

- plan pejzažne arhitekture sa prikazom modela zelene infrastrukture;

- plan hidrotehničke infrastrukture sa zaštitnim zonama i pojasevima;

- plan elektroenergetske infrastrukture sa zaštitnim zonama i pojasevima;

- plan telekomunikacione infrastrukture; i

- plan termotehničke infrastrukture.

Detaljno urbanističko rješenje u grafičkom prikazu može imati i druge sadržaje.

Broj karata na kojima se daju sadržaji iz stava 2 ovog člana zavisi od mogućnosti objedinjavanja pojedinih tematskih sadržaja, s tim da sadržaj mora biti pregledno prezentovan, odnosno, da je moguća identifikacija površina i objekata svake pojedinačne tematske oblasti.

Osnove uređenja seoskih područja

Član 14

Osnove uređenja seoskih područja  sadrže:

- ciljeve i prioritete u razvoju funkcija seoskog područja;

- tipologiju i zoniranje seoskih područja prema geomorfološkim različitostima, regionalnim i tradicionalnim osobenostima, prirodnim potencijalima, specifičnim lokacijama (nacionalni parkovi, granične zone, rudarsko energetski sistemi i sl.);

- koncepciju funkcionalnog prostornog organizovanja sadržaja naselja u seoskim područjima;

- funkcionalno-ekološke aspekte koncepcije prostornog organizovanja sadržaja naselja u seoskim područjima;

- osnovne principe zoniranja i namjene površina unutar seoskog naselja, prema tipologiji seoskih područja;

- planirano uređenje i izgradnju javnih objekata u seoskim naseljima;

- principe rješavanja infrastrukturnog opremanja u seoskim naseljima;

- pravila za širenje postojećeg građevinskog područja seoskih naselja;

- pravila uređenja i pravila građenja prema tipologiji seoskih područja;

- pravila za korišćenje zemljišta izvan građevinskog područja seoskih naselja, a posebno uslove za korišćenje, očuvanje i zaštitu obradivog poljoprivrednog zemljišta;

- uslove za uređenje predjela; i

- smjernice za direktnu implementaciju i izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju i uređenje seoskih naselja.

Pravila uređenja po zonama

Član 15

Pravila uređenja po zonama  sadrže, naročito:

- koncepciju uređenja prostora po zonama, prema morfološkim, planskim, istorijsko –ambijentalnim, oblikovnim i drugim karakteristikama;

- urbanističke i druge uslove za uređenje i izgradnju površina i objekata javne namjene  i mreže infrastrukture, kao i uslove za njihovo priključenje;

- stepen komunalne opremljenosti građevinskog zemljišta po zonama, neophodan za građenje objekta;

- uslove i mjere zaštite prirodnih i kulturnih dobara (nepokretnih) i zaštite prirodnog i kulturnog nasleđa, životne sredine i zdravlja ljudi;

- uslove kojima se površine i objekti javne namjene čine pristupačnim osobama sa invaliditetom; i

- mjere unapređenja energetske efikasnosti.

Pravila građenja po zonama

Član 16

Pravila građenja po zonama sadrže, naročito:

- namjenu odnosno kompatibilne namjene objekata koji se mogu graditi u pojedinačnim zonama odnosno namjenu objekata čija je izgradnja zabranjena u tim zonama;

- pravila parcelacije po zonama ili blokovima (uslove za određivanje veličine, oblika i površine parcele na kojoj je moguće graditi objekat);

- položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju, građevinsku liniju i jedinicu građevinskog zemljišta;

- najveći dozvoljeni indeks zauzetosti u odnosu na jedinicu građevinskog zemljišta;

- najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti jedinice građevinskog zemljišta;

- parametre za vertikalni gabarit (najveću dozvoljenu visinu planiranih objekata, najveći dozvoljeni broj nadzemnih odnosno podzemnih etaža, a izuzetno i visinu vijenca objekta);

- uslove za izgradnju podzemnih etaža;

- uslove za izgradnju pomoćnih objekata;

- uslove za izgradnju drugih objekata na istoj jedinici građevinskog zemljišta;

- uslove i način pristupa jedinici građevinskog zemljišta i normative za parkiranje vozila; i

- tehničke uslove za građenje objekata, pribavljene od organa za tehničke uslove.

Parametri za vertikalni gabarit u pravilima građenja po zonama

Član 17

Vertikalni gabarit objekta  određuje se kroz dva parametra, i to:

- maksimalnu dozvoljenu spratnost objekta, prikazanu kao maksimalni zbir podzemnih i nadzemnih etaža;i

- maksimalnu dozvoljenu visinu objekta koja se izražava u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u područjima u kojima se planiraju objekti koji su interpolacija u već izgrađenom tkivu, moguće je planskim dokumentom propisati i treći parametar visinske regulacije – visinu vijenca objekta.

Etaža iz stava 1 ovog člana predstavlja dio objekta sa jedinstvenom visinskom kotom ili sa manjim odstupanjima u nivelaciji koja ne prelaze polovinu spratne visine, koja prema položaju u objektu može biti podzemna i nadzemna.

Podzemna etaža iz stava 1 ovog člana je podrum, a nadzemna etaža je suteren, prizemlje, sprat ili potkrovlje.

Oznake etaža u planskim dokumentima su: Po (podrum), Su (suteren), P (prizemlje), 1 do N (spratovi), Pk (potkrovlje), prema skici:

- .

Podzemna etaža

Član 18

Podzemna etaža označava podrum, odnosno dio zgrade koji je u cjelini ispod zemlje.

Podrum iz stava 1 ovog člana je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00 m, čiji je horizontalni gabarit definisan građevinskom linijom ispod zemlje ili vode i ne može biti veći od urbanističke parcele.

Ako se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom terena iz stava 2 ovog člana, smatra se najniža kota konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta.

Nadzemna etaža

Član 19

Nadzemna etaža  je dio zgrade koji je u cjelini ili djelimično iznad zemlje (suteren, prizemlje, sprat ili potkrovlje).

Suteren iz stava 1 ovog člana je nadzemna etaža kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelisanog terena oko objekta i čiji su horizontalni gabariti definisani građevinskom linijom na zemlji.

Suteren može biti na ravnom i na denivelisanom terenu.

Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1.00 m konačno nivelisanog i uređenog terena oko objekta.

Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.00 m.

Prizemlje iz stava 1 ovog člana je nadzemna etaža čija se kota određuje planom u zavisnosti od namjene i morfologije terena, s tim što je za stambene objekte kota poda prizemlja  maksimalno 1.00 m, a za poslovne objekte maksimalno 0.20 m iznad kote konačno uređenog i nivelisnog terena oko objekta.

Sprat iz stava 1 ovog člana je nadzemna etaža iznad prizemlja.

Potkrovlje iz stava 1 ovog člana je završna etaža, koja se nalazi iznad posljednjeg sprata, a koja nije tavan i koja se, po pravilu, predvidja na mjestu gdje treba pratiti kote vijenaca ili sljemena na susjednim objektima u ambijentalnim cjelinama, pri čemu najniža svijetla visina potkrovlja ne smije biti veća od 1.20 m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovlja i spratova poklapaju.

Tavan iz stava 8 ovog člana je dio objekta bez nazidka, isključivo ispod kosog ili lučnog krova, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može imati minimalne otvore za svijetlo i ventilaciju i nije etaža.

Ukoliko krovna konstrukcija i visina sljemena omogućavaju organizovanje prostora tavana u svrhu stanovanja, taj prostor ulazi u obračun bruto razvijene građevinske površine sa 100% i kao takav mora biti prepoznat u planiranim indeksima izgrađenosti  za tretiranu parcelu.

- Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju

- Član 20

- Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju objekata u odnosu na ambijentalna svojstva područja definišu se u skladu sa Državnim smjernicama razvoja arhitekture.

- Uslovi za priključak na infrastrukturu

- Član 21

- Uslovi za priključak na infrastrukturu definišu se shodno  uslovima datim od strane organa za tehničke uslove određenog Zakonom.

Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti objekata

Član 22

Uslovi izgradnje objekta definišu se na način koji obezbjeđuje smanjenje ukupne potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije koja se u okvirima planskog zahvata koristi za grijanje, hlađenje i ventilaciju objekta.

4 . Kategorije namjene površina

Opšte i detaljne kategorije namjene površina

Član 23

Planskim dokumentom određuju se namjene površina, koje se prikazuju kao opšte kategorije namjene površina i detaljne kategorije namjene površina.

Planskima dokumentima  obavezno se određuju  posebni režimi korišćenja.prostora.

  - Opšte kategorije namjene površina

Član 24

- Opšte kategorije namjene površina su:

- građevinsko područje;

- poljoprivredne površine;

- šumske površine;

- vodne površine na kopnu;

- površina mora;

- površine za posebne namjene;

- ostale prirodne površine; i

- površine infrastrukture.

Opšte kategorije namjene površina iz stava 1 ovog člana, prikazuju se u Prostornom planu Crne Gore u razmjeri 1: 100 000, a u Planu generalne regulacije u razmjeri 1:25 000 odnosno 1:5 000.

Građevinsko područje

Član 25

Prostornim planom Crne Gore građevinsko područje se definiše na nivou opšte kategorije namjene površina.

Građevinsko područje u Planu generalne regulacije Crne Gore sastoji se od: građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja van naselja.

Građevinsko područje naselja (gradskih i seoskih) predstavlja izgrađeni i uređeni dio naselja i neizgrađeni dio područja tog naselja predviđen planskim dokumentom za njegov razvoj i proširenje.

Na građevinskom području gradskih naselja mogu se planirati: stambeni objekti; objekti koji ne ometaju stanovanje, a koji služe za opsluživanje područja; objekti državnih organa ; objekti organa opštine; objekti za kulturu, školstvo, zdravstvenu, socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju; vjerski objekti i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja obuhvaćenog planom; objekti za trgovinu; ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista; privredni objekti, skladišta, stovarišta, koji ne predstavljaju bitnu smetnju pretežnoj namjeni; objekti komunalnih servisa koji služe potrebama stanovnika područja;  stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom; parkinzi i garaže; objekti infrastrukture; objekti zelene infrastrukture; javni otvoreni prostori.

Građevinsko područje seoskih naselja predstavlja naseljeni dio ruralnog područja u kojem se stanovništvo uglavnom bavi ili se bavilo poljoprivredom.

Na građevinskom području seoskih naselja mogu se planirati: objekti seoskog stanovanja i objekti koji ne ometaju stanovanje, a koji služe za opsluživanje područja i privredni razvoj i to: komunalno-servisni objekti, objekti infrastrukture, objekti seoskog turizma, skladišta, objekti proizvodno-servisnog zanatstva, privredni objekti koji ne ugrožavaju životnu sredinu, rasadnici, staklenici i plastenici, površine i objekti za stočarstvo, ribnjaci i sl.

Izdvojeni dio građevinskog područja naselja je odvojeni dio postojećeg građevinskog područja gradskog naselja, nastao djelovanjem tradicionalnih, prostornih i funkcionalnih uticaja, koje karakteriše niža opremljenost infrastrukturnim i komunalnim sadržajima, kao i objektima društvenih djelatnosti i koje kroz proces planiranja treba da dostigne nivo opremljenosti gradskog područja, tako da se sačuva niži stepen izgradnje i veći udio neizgrađenih površina.

Izdvojeno građevinsko područje van naselja je područje određeno planskim dokumentom kao prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja planirana za sve namjene u skladu sa detaljnim kategorijama  namjene površina, osim za stambenu.

Poljoprivredne površine

Član 26

- Poljoprivredne površine su površine koje obuhvataju zemljište određeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

- Na poljoprivrednim površinama mogu se planirati objekti koji su u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, kao i stambeni objekti neto građevinske površine do 200 m2.

Šumske površine

Član 27

Šumske površine su površine koje obuhvatajju šume i šumska zemljišta određena u skladu sa zakonom kojim se uređuju šume.

Na površinama šuma ne može se proširivati građevinsko područje niti određivati druga namjena.

Vodne površine na kopnu

Član 28

Vodne površine na kopnu su površine koje obuhvataju vodno zemljište određeno u skladu

sa zakonom kojim se uređuju vode.

- Površine mora

Član 29

- Površine mora su površine određene u skladu sa zakonom kojim se uređuje more.

Na površinama iz stava 1 ovog člana mogu se planirati objekti koji se koriste u svrhu istraživanja, iskorišćavanja, zaštite i očuvanja, unaprijeđenja prirodnih morskih živih i neživih bogatstava, ukljućujući i bogatstva na morskom dnu i u morskom podmorju i radi obavljanja drugih privrednih djelatnosti u skladu sa zakonom.

U planskim dokumentima analizira se i utvrđuje i prostorna i vremenska raspodjela postojećih i budućih djelatnosti, namjena i način korišćenja područja mora, pri čemu se uzima u obzir interakcija kopna i područja mora shodno Direktivi 2014/89/EU Evropskog parlamenta i vijeća.

- U slučaju iz stava 3 ovog člana uzimaju se u obzir privredni, ekološki i socijalni aspekti, radi unapređenja održivog rasta i razvoja  turizma, energetskog sektora na području mora, pomorskog prevoza, sektora ribarstva i marikulture, održivog iskorišćavanja sirovina, očuvanja, zaštite i poboljšanja stanja životne sredine, uključujući otklanjanje uticaja klimatskih promjena kao i zaštite i očuvanje kulturnh dobara.

- Površine za posebne namjene

Član 30

Površine za posebne namjene su:  površine od interesa za odbranu, površine za zaštitu i spašavanje, površine mineralnih sirovina, površine eksploatacionog polja, eksteritorijalne površine.

- Ostale prirodne površine

Član 31

- Ostale prirodne površine obuhvataju: goleti, sipare, kamenjare, strme stjenovite padine, stjenovite obale, pješčane i šljunkovite plaže i sl.

- Površine infrastrukture

Član 32

- Površine infrastrukture obuhvataju površine i koridore saobraćajne i ostale infrastrukture određene Zakonom.

  - Detaljne kategorije namjene površina

Član 33

- Detaljne kategorije namjene površina koje se određuju unutar građevinskog područja  su:

- površine za stanovanje;

- površine za školstvo;

- površine za socijalnu zaštitu;

- površine za zdravstvenu zaštitu;

- površine za kulturu;

- površine za sport i rekreaciju;

- površine za golf igrališta;

- površine za turizam;

- površine za centralne djelatnosti;

- površine za industriju i proizvodnju;

- javne otvorene površine;

- površine za pejzažno uređenje;

- poljoprivredne površine;

- površine mora;

- vodne površine na kopnu;

- površine saobraćajne infrastrukture;

- površine ostale infrastrukture;

- površine za obradu, sanaciju i skladištenje otpada;

- površine za groblja;

- površine za vjerske objekte;

- površine od interesa za odbranu

- površine mineralnih sirovina;

- površine eksploatacionog polja;

- rezervne površine;.

- eksteritorijalne površine.

Površine za stanovanje

Član 34

- Površine za stanovanje su površine koje su pretežno namijenjene za stanovanje, i to najmanje 70%.

- Površine za stanovanje  mogu se predvidjeti za:

- stanovanje u gradskim naseljima;

- stanovanje u prigradskim naseljima;i

- seosko stanovanje.

- Na površinama za stanovanje u gradskim i prigradskim naseljima mogu se, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, planirati i :

- - objekti trgovine i ugostiteljstva, objekti za smještaj turista, poslovni sadržaji koji su smješteni u prizemljima i mezaninima stambenih objekata;

      - objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju, vjerski objekti i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja obuhvaćenog planom;

- -   objekti i mreže infrastrukture;

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (stanara i zaposlenih) i posjetilaca;

- stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom;

- javne otvorene površine; i

- površine za pejzažno uređenje.

- Na površinama za seosko stanovanje mogu se  predvidjeti objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, i to: komunalno-servisni objekti, skladišta, proizvodno servisno zanatstvo, privredni objekti, rasadnici, staklenici i plastenici, površine i objekti za stočarstvo, površine za ribnjake i sl.

- Namjene u prostoru koje nisu kompatibilne namjeni stanovanja ili je, na određeni način, uslovljavaju i degradiraju, su: industrijske zone, zone za odlaganje otpada (deponije); zone od interesa za odbranu; zone velikih putničkih terminala (željezničke i autobuske stanice), zone većih sportskih objekata (stadiona i sl.), groblja, i sl. pa je prilikom njihovog planiranja u stambenim zonama potrebno primijeniti posebne mjere zaštite primarne namjene.

Površine za školstvo

Član 35

- Površine za školstvo su površine koje su pretežno namijenjene obrazovanju i nauci, i to najmanje 70%

- Na površinama za školstvo  mogu se planirati:

- osnovne škole;

- srednje škole;

- specijalne škole;

- fakulteti i akademije;

- univerzitetski kampovi;

- naučni instituti i istraživački centri;

- objekti za smještaj i ishranu učenika i studenata; i

- objekti i institucije koji, prema posebnom propisu, odgovaraju karakteristikama područja.

- Na površinama iz stava 1 ovog člana, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- sportski objekti i tereni;

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);

- -    objekti i mreže infrastrukture;

- -    javne otvorene površine; i

- -    površine za pejzažno uređenje.

- Površine za socijalnu zaštitu

- Član 36

- Površine za  socijalnu zaštitu su površine koje su pretežno namijenjene za izgradnju

- objekata u funkciji socijalne zaštite, i to najmanje 70%.

- Na površinama za socijalnu zaštitu  mogu se planirati:

- predškolske ustanove (jaslice, dječji vrtići i dr);

- domovi starih;

- ustanove za lica sa posebnim potrebama;I

- -    drugi  objekti  koji se, u skladu sa posebnim propisom, grade na površinama za socijalnu zaštitu.

- Na površinama iz stava 1 ovog člana, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);

- -    objekti i mreže infrastrukture;

- -    javne otvorene površine;i

- -    površine za pejzažno uređenje.

- Površine za zdravstvenu zaštitu

Član 37

- Površine za zdravstvenu zaštitu su površine koje su pretežno namijenjene za izgradnju objekata u funkciji zdravstva, i to najmanje 70%.

- Na površinama za zdravstvenu zaštitu mogu se planirati:

- klinički centri;

- bolnice;

- domovi zdravlja;

- ambulante, zdravstvene stanice;

- instituti, klinike i poliklinike;

- sanatorijumi;

- drugi zdravstveni objekti;i

- objekti i institucije koji, u skladu sa posebnim propisom, odgovaraju karakteristikama područja.

- Na površinama iz stava 1 ovog člana, izuzetno  od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni,  mogu se planirati :

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti;

- specijalizovani objekti zdravstvenog turizma

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);

- objekti i mreže infrastrukture;i

- -     površine za pejzažno uređenje.

- Površine za kulturu

Član 38

- Površine za kulturu su površine koje su pretežno namijenjene razvoju kulture i umjetnosti, i to najmanje 70%.

- Na površinama za kulturu mogu se planirati:

- centri za kulturu, muzeji, galerije, biblioteke, pozorišta, bioskopi, etno-zbirke, arhivi, kinoteke, arheološki, etnološki i memorijalni parkovi i drugi objekti kulture;i

- -    drugi  objekti  koji se, u skladu sa posebnim propisom, grade na površinama za kulturu..

- Na površinama iz stava 1 ovog člana,  izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni,  mogu se planirati:

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti;

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);

- -  	objekti i mreže infrastrukture;

- -    javne otvorene površine;i

- -    površine za pejzažno uređenje.

- Površine za sport i rekreaciju

Član 39

Površine za sport i rekreaciju su površine koje su pretežno namijenjene razvoju sportsko-rekreativnih sadržaja, i to najmanje 70%.

Na površinama za sport i rekreaciju mogu se planirati kompleksi i objekti za sportove na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao što su:

- stadioni – za fudbal, atletiku, rukomet, košarku, odbojku, tenis, odbojku na pijesku i dr;

- sportske dvorane;

- sportski tereni za  sportove na otvorenom;

- bazeni i plivališta;

- uređena i izgrađena kupališta;

- klizališta i „ledene“ dvorane za hokej i druge sportove na ledu;

- trkališta (velodrom, autodrom, hipodrom, staze za trke motornih čamaca, staze za takmičenja u veslanju, staze za motokros, staze za mauntinbiking, staze za kajak na brzim vodama  i dr.);

- homologizovane (odobrene i verifikovane) staze za različita sportska takmičenja;

- sportska strelišta;

- golf tereni;

- akva parkovi;

- prirodne i vještačke stijene za sportsko i slobodno penjanje;

- ostali tereni, poligoni i površine za druge ekstremne sportove;

- startna i ciljna mjesta za paraglajding, parašut i ultralake letjelice;

- poligoni za vožnju skejtborda i rolera;

- trim staze i „staze zdravlja“;

- staze za vožnju bicikala (biciklističke staze) i staze za jahanje;

- staze za alpsko i nordijsko skijanje, staze za snoubord, staze i tereni za biatlon, staze za half-pipe i akrobatsko skijanje, staze za bob i skeleton, skakaonice , staze za sankanje i sl;

- staze za vožnju motornih sanki, staze za vožnju sanki sa zapregom;

- planinske (obilježene) staze;i

- prateći objekti koji su u funkciji sporta i rekreacije (svlačionice, toaleti, tuševi, žičare, ski-liftovi, putnički liftovi, uređaji i instalacije za vještački snijeg, kontrolni punktovi, spasilački punktovi, ostave za sportske rekvizite i sl.).

- Na površinama iz stava 1 ovog člana, izuzetno  od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- ugostiteljski objekti;

- manji objekti za smještaj posjetilaca i sportista;

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti;

- parkinzi i garaže za smještaj vozila posjetilaca, gledalaca i korisnika sportskih terena i objekata;

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);

- objekti i mreže infrastrukture;

- javne otvorene površine; i

- površine za pejzažno uređenje.

Površine za golf igrališta

Član 40

Površina za golf igralište je jedinstvena funkcionalna i prostorna cjelina od najmanje 50 ha, a sastoji se od sljedećih cjelina, odnosno objekata:

- teren za igranje golfa sa 9, 18 ili više rupa sa pripadajućom infrastrukturom;i

- klupske kuće, parkirališta, servisne zgrade, ugostiteljskih objekata (hotel, turistička vila) namijenjenih smještaju u sklopu golf igrališta, te ostalih pratećih sadržaja.

Prateći sadržaji iz stava 1 alineja dva mogu obuhvatati do 30 % površine za golf igralište

Površine za turizam

Član 41

Površine za turizam su površine koje su, pretežno, namijenjene  za razvoj turizma, shodno zakonu kojim se uređuje turizam, i to najmanje 70%.

Na površinama iz stava 1 ovog člana, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati i:

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti, sporta i rekreacije;

- luke nautičkog turizma - marine, privezišta, sidrišta;

- objekti i mreže infrastrukture;

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih, gostiju i posjetilaca);

- stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom;

- javne otvorene površine; i

- površine za pejzažno uređenje.

Površine za centralne djelatnosti

Član 42

- Površine za centralne djelatnosti su površine koje su pretežno namijenjene smještanju centralnih - poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti, i to najmanje 70%.

- Na površinama za centralne djelatnosti mogu se planirati:

- ugostiteljski objekti ;

- trgovački (tržni) centri, izložbeni centri i sajmišta;

- -	poslovne zgrade;

- -     objekti državnih organa;

- -     objekti organa opštine; i

- -    komunalno-servisni objekti javnih preduzeća i privrednih društava koji služe potrebama područja.

- Na površinama iz stava 1 ovog člana, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati i:

- -  	privredni objekti, skladišta, stovarišta, koji ne predstavljaju smetnju pretežnoj namjeni;

- -     objekti i mreže infrastrukture;

- parkinzi i garaže za smještaj vozila zaposlenih, korisnika i posjetilaca;

- stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom.

- javne otvorene površine; i

- površine za pejzažno uređenje.

- .

- Površine za industriju i proizvodnju

Član 43

Površine za industriju i proizvodnju su površine koje su  namijenjene razvoju privrede, koja nije dozvoljena u drugim područjima, i to najmanje 80%.

- Na površinama za industriju i proizvodnju mogu se planirati:

- privredni objekti, proizvodno zanatstvo, skladišta, stovarišta, robno-distributivni centri, rafinerije, flotacije, topionice, željezare, asfaltne i betonske baze, skladišta opasnih materija i eksploziva i sl;

- servisne zone;i

- slobodne zone i skladišta;

- Na površinama iz stava 1 ovog člana, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti;

- objekti i mreže infrastrukture;

- komunalno - servisni objekti javnih preduzeća i privrednih društava;

- stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom;.

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);

- javne otvorene površine;i

- površine za pejzažno uređenje.

Javne otvorene površine

Član 44

Javne otvorene površine su površine koje su  dostupne svim korisnicima prostora pod jednakim uslovima (pješačke ulice, trgovi, skverovi, uređene obale, uređena kupališta i dr.).

Površine za pejzažno uređenje

Član 45

Površine za pejzažno uređenje su elementi zelene infrastrukture i klasifikuju se kao površine javne, ograničene i specijalne namjene.

Površine za pejzažno uređenje javne namjene su: parkovi (gradski, vangradski, više-funkcionalni, sportski, dječji, zabavni i akva parkovi itd.), park šume,  zelenilo uz saobraćajnice.

Površine za pejzažno uređenje ograničene namjene su: sportsko rekreativne površine, površine u turizmu (uz hotele i turističke komplekse, kampove, objekte nautičkog turizma, zdravstvenog turizma, odmarališta i hostela, planinarskih i lovačkih domova), površine uz obrazovne ustanove, kulturne i zdravstvene objekte,  objekte centralnih djelatnosti; specijalizovani parkovi (zoo parkovi, botaničke bašte, memorijalni parkovi, etnografski parkovi ) slobodne i zelene površine stambenih objekata i blokova, slobodne površine poslovnih objekata i dr.

Površine za pejzažno uređenje specijalne namjene su: zelenilo uz groblja, zaštitni pojasevi, zeleni krovovi, zelene površine oko industrijskih objekata, skladišta, stovarišta, servisa, slobodnih zona, zaštitni koridori infrastrukture (hidrotehnička, elektroenergetska, telekomunikaciona, termotehnička i dr.) i komunalnih servisa, površine za rekultivaciju (jalovišta i pepelišta, bivši površinski kopovi mineralnih sirovina, deponije), površine za sanaciju (klizišta i sl.) i površine oko objekata odbrane i zaštite i vojnih poligona.

Zeleni krovovi intenzivnog tipa (dubina supstrata najmanje 1m) mogu biti kompenzacija za nedostajuće zelene površine na slobodnom tlu najviše do 25% od ukupno traženih zelenih površina.

Verikalno zelenilo ne ulazi u obračun zelenih površina.

Poljoprivredne površine

Član 46

- Poljoprivredne površine su površine  definisane članom  26 ovog pravilnika

Površine mora

Član 47

- Površine mora su površine definisane članom 27 ovog pravilnika.

Vodne površine na kopnu

Član 48

Vodne površine na kopnu su površine  definisane članom  28 ovog pravilnika

Površine saobraćajne infrastrukture

Član 49

Površine saobraćajne infrastrukture su površine namijenjene za objekte i koridore infrastrukture drumskog, željezničkog, vazdušnog i vodnog saobraćaja.

Na površinama saobraćajne infrastrukture mogu se planirati i prateći sadržaji saobraćajne infrastrukture, koji se odnose na:

- funkcionalne sadržaje saobraćaja koji služe za održavanje, upravljanje i omogućavanje bržeg, sigurnijeg, udobnijeg i pouzdanijeg prevoza tereta i putnika (luke i lučke kapetanije, aerodromi, željezničke, autobuske i kamionske stanice) te objekti - baze namijenjeni za održavanje, kontrolu i upravljanje svih vrsta saobraćaja, naplatu usluga i drugo;

- luke nautičkog turizma - marine, privezišta, sidrišta;

- sadržaji za potrebe korisnika koji obuhvataju: stanice za snabdijevanje naftnim derivatima i gasom; motele, prodavnice, parkinge, odmorišta, servise i dr;

- javne garaže i parkinge;i

- zelenilo uz saobraćajnice.

U cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja saobraćajnih infrastrukturnih sistema, objekata i uređaja, kao i njihove zaštite, duž infrastrukturnih trasa, odnosno oko infrastrukturnih objekata, utvrđuju se i uređuju zaštitni pojasevi, odnosno zaštitne zone, u skladu sa zakonom kojim se uređuje saobraćajna infrastruktura.

Zelenilo uz saobraćajnice iz stava 2 ovog člana obuhvata zelenilo u zoni između kolovoza i pješačkih komunikacija, zelenilo u sastavu pješačkih površina – trotoara, zelenilo na razdjelnim trakama koje se postavljaju u zoni kolovoza radi razdvajanja kretanja u suprotnim smjerovima i zelenilo u sklopu zona i površina za parkiranje.

Površine saobraćajnih i ostalih infrastrukturnih sistema se, po pravilu, poklapaju i međusobno usklađuju.

Površine ostale infrastrukture

Član 50

Površine ostale infrastrukture su površine namijenjene  izgradnji telekomunikacione, elektroenergetske, hidrotehničke infrastrukture, komunalnih i infrastrukturnih servisa cijevnog transporta nafte, gasa, pepela i šljake, osim saobraćajne infrastrukture.

- Na površinama ostale infrastrukture mogu se planirati:

- objekti telekomunikacione infrastrukture: objekti, mreže, bazne stanice i antenski stubovi fiksne i mobilne telefonije, kablovski distributivni sistemi, podvodni i podmorski telekomunikacioni kablovi, repetitori RTV stanica, sistemi PTT veza, sistemi veza policije, vojske i drugih državnih organa i službi;

- objekti elektroenergetske infrastrukture: objekti za proizvodnju električne energije (HE, RHE, MHE, TE), solarne i vjetroelektrane, trafostanice svih nivoa transformacije, nadzemni i podzemni dalekovodi i niskonaponska mreža;

- objekti hidrotehničke infrastrukture: brane, akumulacije, potisni cjevovodi, crpne stanice, prekidne komore, retenzije, kanali za navodnjavanje i odvodnjavanje, rezervoari, crpne stanice, vodozahvati, izvorišta, zone neposredne zaštite, zone sanitarne zaštite, atmosferska kanalizacija, fekalna kanalizacija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, podmorski ispusti, regulisana i neregulisana korita vodotoka, obaloutvrde, nasipi, lukobrani i druge hidrotehničke građevine;

- objekti komunalne infrastrukture: kafilerije, stočna groblja i drugo;

- objekti koji služe za transport nafte, gasa i naftniih derivata: cjevovodi (nadzemni, podzemni, podvodni i podmorski), pumpne stanice, rezervoari (nadzemni i podzemni), postrojenja za pretakanje, glavne mjerno-regulacione stanice (GMRS), i mjerno-regulacione stanice (MRS);i

- objekti koji služe za transport uglja, rude, pepela i šljake - transportne trake, cijevi i žičare.

- Na površinama ostale infrastrukture, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni,  mogu se planirati:

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti;i

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca).

U cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja infrastrukturnih sistema, objekata i uređaja, kao i njihove zaštite, duž infrastrukturnih trasa, odnosno oko infrastrukturnih objekata, utvrđuju se i uređuju zaštitni pojasevi, odnosno zaštitne zone, u skladu sa zakonom.

- Površine za  skladištenje i obradu otpada

Član 51

Površine za skladištenje i obradu otpada  su površine namijenjene upravljanju otpadom.

Na površinama iz stava 1 ovog člana mogu se planirati objekti u funkciji upravljanja otpadom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

- Površine za groblja

Član 52

Površine za groblja su površine koje su namijenjene za grobna mjesta, prateće objekte i komunalnu infrastrukturu povezanu sa grobljem.

- Na površinama iz stava 1 ovog člana mogu se planirati prateći objekti u funkciji groblja (kapele, sakralni objekti, krematorijumi, objekti za snabdijevanje neophodnom opremom).

- Površine za vjerske objekte

Član 53

Površine za vjerske objekte su površine planskim dokumentom namijenjene za objekte i komplekse u kojima se održavaju vjerski obredi i ostale vjerske djelatnosti.

Površinama iz stava 1 ovog člana smatraju se:  zdanja za bogoslužbene potrebe, kao i manastirske konake, samostane, administrativno-upravne zgrade, groblja, vjerske škole i internate, proizvodne i druge prateće sadržaje za potrebe vjerskih objekata.

- Površine od interesa za odbranu

Član 54

- Površine od interesa za odbranu su površine koje služe obavljanju aktivnosti odbrane.

- Na površinama iz stava 1 ovog člana mogu se planirati objekti u funkciji odbrane, u skladu sa posebnim propisom.

- Površine za zaštitu i spašavanje

- Član 55

- Površine za zaštitu i spašavanje su površine namijenjene sprovođenja mjera i radnji shodno zakonu kojim se uređuje zaštita i spašavanje

- Površine mineralnih sirovina

- Član 56

- Površine mineralnih sirovina su prostor koji sadrži određenu akumuliranu koncentraciju mineralnih sirovina, koja je po količini, kvalitetu i drugim uslovima pogodna za eksploataciju.

- Na površinama mineralnih sirovina mogu se planirati objekti za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina.

- Na površinama mineralnih sirovina mogu se, do donošenja odluke o početku eksploatacije, planirati druge namjene, u skladu sa posebnim propisom.

- Površine eksploatacionog polja

- Član 57

- Površine eksploatacionog polja predstavljaju prostor koji je na površini zemlje ograničen odgovarajućim linijama ili prirodnim granicama i prostire se neograničeno u dubinu zemlje između vertikalnih ravni položenih kroz te linije, odnosno prirodne granice, u kojem su smještene rezerve mineralnih sirovina, koji je namijenjen istraživanju, izvođenju radova, pripremi, otkopavanju i transportu mineralnih sirovina.

Na površinama eksploatacionog polja  možu se planirati   prostor za odlagališta – jalovišta, kao i za izgradnju rudarskih objekata i privremenih smještajnih objekata.

Za  površine eksploatacionog polja  planira se rekultivacija i sanacija terena.

Rezervne površine

Član 58

U naselju i van njega, mogu se planirati rezervne površine od značaja za budući razvoj, uz obavezno definisanje opšte namjene, a čija detaljna namjena ne mora biti bliže utvrđena.

Na rezervnim površinama određenim planskim dokumentom primjenjuje se režim zabrane građenja za vrijeme važenja tog planskog dokumenta.

Na rezervnim površinama u naselju, izuzetno, može se planirati izgradnja osnovnih komunalnih instalacija i objekata društvenog standarda za neophodno održavanje postojećeg dijela naselja.

Na rezervnim površinama može se planirati i privremena namjena: zelene i rekreacione površine, šumska i poljoprivredna zemljišta, igrališta, površine za parkiranje vozila, otvorene pijace i sl.

- Eksteritorijalne površine

Član 59

- Eksteritorijalne površine su površine namijenjene planom za ambasade i ostala diplomatska predstavništva.

- Na površinama iz stava 1 ovog člana mogu se planirati objekti u funkciji ambasada i diplomatskih predstavništava, kao i  stambeni kompleksi za smještaj diplomatskog osoblja.

  - Posebni režimi korišćenja prostora

Član 60

- Posebni režimi korišćenja prostora mogu se odrediti za:

- zaštićena prirodna dobra;

- zaštićena nepokretna kuturna dobra; i

- koncesiono područje.

- Na koncesionom području, obavezno se planira rekultivacija i sanacija terena, u zavisnosti od vrste koncesione djelatnosti.

III. FORMA PLANSKOG DOKUMENTA

Analogni i elektronski oblik

Član 61

Planski dokument izrađuje se u analognom i elektonskom obliku.

Planski dokument u analognom  obliku sastoji se od  jedne ili više  knjiga formata A3 ili A4.

Planski dokument u elektronskom obliku izrađuje se u.pdf, doc,.doc x i.dwg formatu odnosno formatu baze podataka.

Podloge za izradu planskih dokumenata

- Član 62

Planski dokumenti izrađuju se na topografskim kartama i topografsko - katastarskim planovima u digitanoj formi, a prezentuju se u analognoj formi izrađenoj na papirnoj podlozi i moraju biti ažurirani i identični po sadržaju.

- Kartografski prikazi i grafički prilozi, kao dodaci i ilustracije planskog dokumenta, mogu da se izrađuju i na drugim podlogama (kartogrami, fotoplanovi, fotokarte, ortofoto snimci, satelitski snimci i sl.).

- Kartografski prikazi i grafički prilozi mogu biti podijeljeni na više djelova čijim se spajanjem dobija cjelina, a njihova međusobna veza mora se posebno označiti na svakom pojedinom listu.

- Sadržaj kartografskog prikaza

- Član 63

- Kartografski prikaz ili grafički prilog planskog dokumenta sadrži, naročito:

- naziv, znak i pečat nosioca izrade plana;

- naziv planskog dokumenta;

- naziv faze izrade planskog dokumenta (koncept plana, nacrt plana, predlog plana, plan);

- naziv i razmjeru karte i njen redni broj;

- datum izrade plana;

- ime rukovodioca izrade plana;

- standardnu oznaku za strane svijeta i ružu vjetrova;

- legendu primjenjenih simbola, boja i šrafura u skladu sa ovim pravilnikom.

- Sadržaj naslovne strane planskog dokumenta

- Član 64

- Planski dokument ima naslovnu stranu.

- Naslovna strana planskog dokumenta sadrži, naročito: naziv, znak i pečat nosioca izrade plana; naziv planskog dokumenta; naziv faze izrade planskog dokumenta (koncept plana, nacrt plana, predlog plana, plan); datum izrade plana.

IV. GRAFIČKI SIMBOLI

Primjena

Član 65

Grafički simboli koji se primjenjuju u planskim dokumentima dati su u Prilogu koji odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

V.  ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 66

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

MINISTAR

......................................

Broj 101 –

Podgorica, --- oktobra  2019.godine