Na osnovu člana 160 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU ISPITIVANJA, NAČINU IZRADE I SADRŽAJU ANALIZE STATIČKE I SEIZMIČKE STABILNOSTI BESPRAVNOG OBJEKTA POVRŠINE DO 500 m2

("Službeni list Crne Gore", br. 84/17 od 15.12.2017)

Predmet

Član 1

Ispitivanje, način izrade i sadržaj analize statičke i seizmičke stabilnosti bespravnog objekta površine do 500m2 u postupku legalizacije i ispitivanja bespravnog objekta (u daljem tekstu: analiza objekta),  propisuje se ovim pravilnikom.

Ispitivanje

Član 2

Ispitivanje statičke i seizmičke stabilnosti objekta iz člana 1 ovog pravilnika vrši se na osnovu podataka o objektu i uvida u stanje objekta.

Analiza objekta

Član 3

Analiza objekta vrši se na osnovu opštih podataka o objektu, stanja izgrađenosti i konstrukcije objekta, unutrašnje obrade objekta, stanju instalacija, foto dokumentacije objekta i geodetskih podataka o objektu navedenih u tehničkoj dokumentaciji utvrđenoj ovim pravilnikom.

Opšti podaci o objektu daju se na obrascu iz Priloga 1 ovog pravilnika sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Podaci o konstrukciji objekta daju se na obrascu iz Priloga 2 ovog pravilnika sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Podaci o unutrašnjoj obradi i stanju instalacija objekta daju se na obrascu iz Priloga 3 ovog pravilnika sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Foto dokumentacija o stanju spoljašnje i unutrašnje obrade objekta daje se na obrascu iz Priloga 4 ovog pravilnika.

Geodetski podaci o objektu daju se na obrascu iz Priloga 5 ovog pravilnika.

Zaključna ocjena stanja konstruktivne i seizmičke stabilnosti, sa analizom kvaliteta bespravnog objekta daje se na obrascu iz Priloga 6 ovog pravilnika.

Dokumentacija koja se prilaže uz analizu objekta

Član 4

Uz popunjeni obrazac iz Priloga 1 ovog pravilnika, prilažu se:

- ovjerena kopija građevinske dozvole za objekat ili dio objekta, ako je izdata;

- ovjerena kopija upotrebne dozvole za objekat ili dio objekta, ako je izdata; i

- izvod iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti.

Podaci o konstrukciji objekta

Član 5

Podaci o konstrukciji objekta iz Priloga 2 ovog pravilnika unose se na osnovu podataka iz glavnog projekta, ako je izrađen, i izjave nadzornog organa ako je bio angažovan, uz konstataciju da je objekat urađen u skladu sa glavnim projektom.

Ako nije urađen glavni projekat, u Prilog 2 ovog pravilnika unose se podaci o konstrukciji objekta na osnovu izjave vlasnika bespravnog objekta, i to podaci koji se odnose na skrivene radove - dubinu fundiranja i dimenzije temelja, vrstu i količinu ugrađene armature i ostale skrivene radove koji mogu uticati na stabilnost i sigurnost objekta.

Podaci o konstrukciji objekta unose se Prilog 2 ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste konstrukcije bespravnog objekta, koja može biti: zidana konstrukcija, armiranobetonska, drvena ili metalna tipa hale.

Za objekat sa kontinuitetom konstrukcije po vertikali, podaci o zidanoj konstrukciji se unose samo za reprezentativnu etažu.

Za objekat sa zidanom konstrukcijom bez kontinuiteta po vertikali (prekid zidova ili stubova) unose se podaci za sve etaže koje se međusobno razlikuju.

Za objekte čije su etaže rađene od različitih materijala, unose se podaci za sve etaže posebno.

Svi podaci o objektu koji se unose obrasce moraju biti usaglašeni sa podacima sadržanim u skici osnove sa oznakama konstruktivnih elemenata.

St. 2 do 5 ovog člana primjenjuju se i na armiranobetonske konstrukcije.

Podaci o nenosivim elementima, unutrašnjoj i završnoj obradi objekta

Član 6

U Prilog 3 ovog pravilnika, unose se podaci o:

- pregradnim zidovima;

- stanju završnih radova (podovi, plafoni, obrada zidova, plafoni, krovni pokrivač, fasada);

- stanju spoljne i unutrašnje bravarije; i

- stanju unutrašnjih instalacija (vodovodne i kanalizacione instalacije, elektroinstalacije, termotehničke instalacije).

Uz Prilog 3 prilaže se i foto dokumentacija o stanju unutrašnje i završne obrade bespravnog objekta u štampanoj i digitalnoj formi.

Geodetski podaci o objektu

Član 7

U Prilog 5 ovog pravilnika unose se geodetski podaci o objektu na osnovu uvida u elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, koji izrađuje geodetska organizacija koja ima licencu za rad, a koji ovjerava organ uprave nadležan za poslove katastra.

Uz Prilog 5 ovog pravilnika prilažu se kopije katastarskog plana ili izvoda iz katastarskog plana.

Zapisnik

Član 8

O pregledu objekta privredno društvo koje vrši analizu statičke i seizmičke stabilnosti objekta sačinjava zapisnik, koji obavezno sadrži potpis ovlašćenih lica koja su izvršila pregled objekta, ovjeren pečatom privrednog društva.

2

Obrazac zapisnika iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu 7 ovog pravilnika.

Radi utvrđivanja statičke i seizmičke sigurnosti objekta mjerenje stvarne građevinske bruto površine objekta, vrši se na objektu, na način da se u građevinsku bruto površinu objekta obračunavaju površine svih etaža objekta, koje obuhvataju bruto površine podova i nekorisne površine etaža (prema standardu MEST EN 15221-6).

Forma tehničke dokumentacije

Član 9

Tehnička dokumentacija može da se izrađuje u analognoj (papirnoj) i digitalnoj formi, na način da se onemogući promjena njenog sadržaja.

Uvezivanje i ovjera tehničke dokumentacije

Član 10

Tehnička dokumentacija u papirnoj formi uvezuje se u jednu ili više numerisanih knjiga, numerisanih stranica, u formatu A4.

Knjige  iz stava 1 ovog člana moraju biti povezane jemstvenikom koji se pečatira.

Ovjera  dokumentacije iz stava 2 ovog člana  vrši se na sljedeći način:

- svaki dio tehničke dokumentacije ovjerava se pečatom privrednog društva koje vrši analizu i obavezno sadrži potpis odgovornog lica tog privrednog društva sa brojem i datumom, i

- svaki list tehničke dokumentacije ovjerava se pečatom privrednog društva koje vrši analizu objekta.

Zaključna ocjena stanja konstruktivne i seizmičke stabilnosti, sa analizom kvaliteta bespravnog objekta

Član 11

Zaključnu ocjenu stanja konstruktivne i seizmičke stabilnosti, sa analizom kvaliteta bespravnog objekta daje privredno društvo licencirano u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, nakon pregleda objekta i uvida u tehničku dokumentaciju.

Zaključna konstatacija stanja daje se kao jedna od sljedećih ocjena:

- objekat je siguran,

- objekat je siguran uz izvođenje radova rekostrukcije, i

- objekat je za rušenje.

Ocjena da je objekat siguran daje se, ako je prema stanju konstrukcije, utvrđene na osnovu projekta, ako je projekat izrađen, ili izjave vlasnika objekta o skrivenim radovima i unutrašnjoj obradi, i stanja koje je utvrđeno na terenu i evidentirano kroz tehničku dokumentaciju, stabilan, seizmički siguran i podoban za upotrebu.

Ocjena da je objekat siguran uz izvođenje radova rekonstrukcije, daje se ako se na objektu mora izvršiti proporučena intervencija, odnosno za koji je neophodno uraditi projekat rekonstrukcije i izvesti preporučene radove da bi objekat bio podoban za upotrebu, sa aspekta stabilnosti, seizmičke sigurnosti ili unutrašnje obrade.

Ocjena da je objekat za rušenje, daje se ako je utvrđeno da ne postoji tehnički izvodljiv i ekonomski opravdan oblik rekonstrukcije da bi se objekat mogao svrstati u kategoriju stabilnih, seizmički sigurnih i objekata podobnih za upotrebu.

3

Prilozi

Član 12

Prilozi 1 do 7 su sastavni dio ovog pravilnika.

Stupanje na snagu

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 108-2628/3

Podgorica, 7. decembra 2017. godine

M I N I S T A R

Pavle Radulović

4

Formular A - OPŠTI PODACI O OBJEKTU

Prilog 1

OPŠTINA

LOKALITET BROJ OBJEKTA ADRESA

VLASNIK/CI OBJEKTA

KATASTARSKA OPŠTINA KATASTARSKA PARCELA

GODINA IZGRADNJE

NAMJENA OBJEKTA

stambeni

stambeno - poslovni

poslovni

pomoćni

OBJEKAT IZGRAÐEN (1)         - u skladu sa zakonom  ...............................

- bez građevinske dozvole   .........................

- suprotno građevinskoj dozvoli   ................

- na sopstvenom zemljištu   .........................

- na državnom zemljištu   ............................

- na tuđem zemljištu   ..................................

ima              nema

OBJEKAT (2)                                                                                                                                            upotrebnu dozvolu

BRUTO POVRŠINA (3)                    - prema posjedovnom listu   ........................  ___________ m2

- stvarna bruto površina   ............................ ___________ m2

SPRATNOST

VRSTA KONSTRUKCIJE

- podrum   ..................

- suteren   ...................

- prizemlje   ................

- broj spratova   .........

- potkrovlje ..............

svijetla visina   .............                 cm svijetla visina   .............                   cm svijetla visina   .............                   cm svijetla visina   .............                   cm svijetla visina   .............                  cm

- Zidana (Prilog 2 Formular A)          .....

- Armiranobetonska

(Prilog 2 Formular B)   .....

- Ostale vrste

(Prilog 2 Formulari C, D)   .....

od kamena            od opeke               od bet. blokova

skeletna                platna                   mješovita

hale                       drvene

strana 1

Prilog 1

Formular B - STANJE IZGRAÐENOSTI OBJEKTA

- u izgradnji   ............................

- pod krovom   ...........................

- ugrađena stolarija   ................

- nedovršen   .............................

- završen   ..................................

STANJE KORIŠĆENJA                                             useljen             neuseljen

PRIKLJUČAK NA ELEKTRO MREŽU                         ima                       nema

PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU                  ima                       nema

PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU          ima                       nema

ODVOZ SMEĆA                                              JK preduzće            individualno

PRISTUPNI PUT DO OBJEKTA

pješačka staza

makadam

asfalt

BROJ PARKING MJESTA

KRATAK TEKSTUALNI OPIS I NAPOMENE U VEZI STANJA OBJEKTA

Datum pregleda                                            Privredno društvo                                                              Potpis

_____________                _______________________________________________         ______________

*naziv, ime i prezime licenciranog lica, stručno obrazovanje, broj licence

Članovi tima*

- __________________________                                       __________________

- __________________________                                       __________________

- __________________________                                      ___________________

Potpis odgovornog lica

______________________                   MP

*Za članove tima potrebno je unijeti iste podatke kao i za licencirano lice u privrednm  društvu.

strana 2

UPUTSVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA IZ PRILOGA 1

(1)   Označiti odgovarajuće podatke i priložiti kopiju građevinske dozvole ukoliko postoji.

(2)   Označiti odgovarajuće podatke i priložiti kopiju upotrebne dozvole ukoliko postoji.

(3)  U gornju rubriku upisati građevinsku bruto i neto površinu prema posjedovnom listu (ako postoji) a u gonju rubriku stvarnu građevinsku bruto i neto površinu.

Prilog 2

PODACI O KONSTRUKCIJI OBJEKTA

Formular A – ZIDANE KONSTRUKCIJE

DA LI OBJEKAT POSJEDUJE KONTINUITET KONSTRUKCIJE PO VERTIKALI (1)

da               ne

ETAŽA

ZIDANA KONSTRUKCIJA         opeka   ....................................... betonski blokovi  ................ ....... kamen  .......................................

Klasifikacija objekta - KONSTRUKCIJA

KONSTRUKCIJA OBJEKTA         obična zidana   .......................... sa vertikalnim serklažima   ....... sa horizontalnim serklažima   ...

stubovi ..................................

armatura

armatura armatura

dimenzije armatura

TEMELJNA KONSTRUKCIJA  (prema izjavi korisnika                                                       )

prezime i ime

dubina fundiranja   ...................... dimenzije temelja   .......................

cm

cm                   cm

ZIDOVI

PODUŽNI PRAVAC

osa (2)                              osa                  osa

spoljašnji

konstruktivni zidovi

materijal ...................................... debljina ...................................... broj otvora ................................. maksimalna širina otvora .......... širina i visina međuprozorskih

stubova...............................

stanje spoljašnjih zidova

- bez prslina   ......................

- sa malim prslinama   ........

- sa pukotinama   ................

cm                   cm                   cm cm                   cm                   cm

cm cm cm

cm                   cm                   cm

osa                  osa                  osa

unutrašnji

konstruktivni zidovi

materijal (cm).............................

debljina (cm).............................. broj otvora  (cm)........................... maksimalna širina otvora   (cm)... širina i visina međuprozorskih

stubova (cm)......................

stanje unutrašnjih zidova

- bez prslina   ......................

- sa malim prslinama   ........

- sa pukotinama   ................

Prilog 2

Formular A1- ZIDOVI-POPREČNI PRAVAC

osa (2)

osa                  osa

spoljašnji konstruktivni zidovi

materijal ...................................... debljina ...................................... broj otvora ................................. maksimalna širina otvora .......... širina i visina međuprozorskih

stubova...............................

stanje spoljašnjih zidova

- bez prslina   ......................

- sa malim prslinama   ........

- sa pukotinama   ................

cm cm cm cm cm cm

cm                   cm                   cm

cm                   cm                   cm

osa                   osa                  osa

unutrašnji konstruktivni

zidovi

materijal ....................................

debljina ...................................... broj otvora   ................................. maksimalna širina otvora   .......... širina i visina međuprozorskih

stubova...............................

stanje unutrašnjih zidova

- bez prslina   ......................

- sa malim prslinama   ........

- sa pukotinama   ................

cm                   cm                   cm cm                   cm                   cm

cm cm cm

cm                   cm                   cm

TAVANICE

materijal i tip

puna AB   .................................... rebrasta ..................................... čelična ...................................... drvena ...................................... stanje tavanice

- bez prslina   ......................

- sa malim prslinama   ........

- sa pukotinama   ................

- oštećenja  ........................

1               2              3

KROVNA KONSTRUKCIJA

materijal i tip

puna AB   .................................... rebrasta ..................................... čelična ...................................... drvena ...................................... stanje krovne konstrukcije

- bez prslina   ......................

- sa malim prslinama   ........

- sa pukotinama   ................

- oštećenja  ........................         __________________________

strana 2

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0

09.5

09.0

08.5

08.0

07.5

07.0

06.5

06.0

05.5

05.0

04.5

04.0

03.5

03.0

02.5

02.0

01.5

01.0

00.5

00.0

| 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0

09.5

09.0

08.5

08.0

07.5

07.0

06.5

06.0

05.5

05.0

04.5

04.0

03.5

03.0

02.5

02.0

01.5

01.0

00.5

SKICA OSNOVE SA OZNAKAMA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA

OPŠTINA

LOKACIJA

BROJ OBJEKTA

ETAŽA A

00.0

Prilog 2

PODACI O KONSTRUKCIJI OBJEKTA

Formular B  - ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE

Da li objekat posjeduje kontinuitet konstrukcije po vertikali (1)

etaža

Klasifikacija objekta - KONSTRUKCIJA

da               ne

KONSTRUKCIJA OBJEKTA

skeletna .................................. armiranobetonska platna   ....... mješovita   .................................

TEMELJNA KONSTRUKCIJA (prema izjavi korisnika )

prezime i ime

dubina fundiranja   ......................

dimenzije temelja   .......................

KONSTRUKCIJA U PODUŽNOM PRAVCU

cm

cm cm

broj podužnih konstrukcija

.........

STUBOVI (3)

broj stubova ......................... broj tipova stubova ..............

osa (2)                              osa                  osa                  osa

osa

| tip S1 - poprečni presjek | ..... | cm | cm | cm | cm | cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tip S2 - poprečni presjek | ..... | cm | cm | cm | cm | cm |
| tip S3 – poprečni presjek | ..... | cm | cm | cm | cm | cm |
| stanje stubova |  |  |  |  |  |  |

- bez prslina   ...................

- sa malim prslinama   .....

- sa pukotinama   .............

| ZIDNA PLATNA osa | osa | osa | osa | osa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

broj zidnih platana ..............

broj tipova platana  ..............

| tip ZP1 – poprečni presjek | ... | cm | cm | cm | cm | cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tip ZP2 - poprečni presjek | ... | cm | cm | cm | cm | cm |
| tip ZP3 - poprečni presjek | ... | cm | cm | cm | cm | cm |
| stanje zidnih platana |  |  |  |  |  |  |

- bez prslina   ...................

- sa malim prslinama   .....

- sa pukotinama .............

| GREDE osa | osa | osa | osa | osa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| broj raspona ....................... raspon 1- veličina raspona .. dimenzije grede ... | m cm |  | m cm |  | m cm |  | m cm |  | m cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| raspon 2- veličina raspona .. | m |  | m |  | m |  | m |  | m |
| dimenzije grede ... raspon 3- veličina raspona .. | cm m |  | cm m |  | cm m |  | cm m |  | cm m |
| dimenzije grede ... raspon 4- veličina raspona .. | cm m |  | cm m |  | cm m |  | cm m |  | cm m |
| dimenzije grede ... stanje greda | cm |  | cm |  | cm |  | cm |  | cm |

- bez prslina   ...................

- sa malim prslinama   .....

- sa pukotinama   .............

strana 1

Formular B1- KONSTRUKCIJA U POPREČNOM PRAVCU                              Prilog 2

STUBOVI (3)

broj poprečnih konstrukcija osa (2)

osa                  osa                  osa                  osa

.........

broj stubova ......................... broj tipova stubova ..............

| tip S1 - poprečni presjek | ..... | cm | cm | cm | cm | cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tip S2 – poprečni presjek | ..... | cm | cm | cm | cm | cm |
| tip S3 - poprečni presjek | ..... | cm | cm | cm | cm | cm |
| stanje stubova |  |  |  |  |  |  |

- bez prslina   ...................

- sa malim prslinama   .....

- sa pukotinama   .............

| ZIDNA PLATNA osa | osa | osa | osa | osa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

broj zidnih platana .............. broj tipova platana ..............

| tip ZP1 - poprečni presjek | .. | cm | cm | cm | cm | cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tip ZP2 - poprečni presjek | .. | cm | cm | cm | cm | cm |
| tip ZP3 - poprečni presjek | .. | cm | cm | cm | cm | cm |
| stanje zidnih platana |  |  |  |  |  |  |

- bez prslina   ...................

- sa malim prslinama   .....

- sa pukotinama .............

| GREDE osa |  |  | osa |  |  | osa |  |  | osa |  |  | osa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| broj raspona ....................... raspon 1- veličina raspona .. dimenzije grede ... | m cm |  | m cm |  | m cm |  | m cm |  | m cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| raspon 2- velièina raspona .. | m |  | m |  | m |  | m |  | m |
| dimenzije grede ... raspon 3- veličina raspona .. | cm m |  | cm m |  | cm m |  | cm m |  | cm m |
| dimenzije grede ... raspon 4- veličina raspona .. | cm m |  | cm m |  | cm m |  | cm m |  | cm m |
| dimenzije grede ... stanje greda | cm |  | cm |  | cm |  | cm |  | cm |

- bez prslina   ...................

- sa malim prslinama   .....

- sa pukotinama   .............

| TAVANICE materijal i tip |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| puna AB .................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| rebrasta ..................................... stanje tavanice |  |  |  |  |  |  |  |

- bez prslina   ......................

- sa malim prslinama   ........

- sa pukotinama   ................

KROVNA KONSTRUKCIJA

materijal i tip

puna AB   .................................... rebrasta ..................................... stanje krovne konstrukcije

- bez prslina   ......................

- sa malim prslinama   ........

- sa pukotinama   ................                                                              strana 2

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0

09.5

09.0

08.5

08.0

07.5

07.0

06.5

06.0

05.5

05.0

04.5

04.0

03.5

03.0

02.5

02.0

01.5

01.0

00.5

00.0

| 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0

09.5

09.0

08.5

08.0

07.5

07.0

06.5

06.0

05.5

05.0

04.5

04.0

03.5

03.0

02.5

02.0

01.5

01.0

00.5

SKICA OSNOVE SA OZNAKAMA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA

OPŠTINA

LOKACIJA

BROJ OBJEKTA

ETAŽA

00.0

PODACI O KONSTRUKCIJI OBJEKTA Formular C- HALE

OPŠTI PODACI

visina hale u vijencu .................. visina hale u sljemenu .................

Prilog 2

m

m

MATERIJAL

kranovi nosivosti  .........................                   kN                   kN

vertikalni konstruktivni elementi   ......

AB          čelik         drvo        zidovi krovna konstrukcija   ..........................

AB          čelik         drvo

TEMELJNA KONSTRUKCIJA  (prema izjavi korisnika                                                          )

prezime i ime

dubina fundiranja   ......................

dimenzije temelja   .......................

cm

cm                   cm

VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI ELEMENTI

STUBOVI

poprečni presjek

puni  ............................ rešetkasti

- gornji pojas .........

- ispuna   ..................

- donji pojas  ...........

S1 S2 S3 S4 S5

- statička visina ...... cm cm cm cm cm

stanje stubova

- dobro (1)

- srednje (2)

......................

.....................

veze

- loše (3)

.........................

skica br. (4)      .................... spojna sredstva

- zavrtnji - prečnik  ....

- zavarivanje

mm                  mm                  mm                  mm                  mm

debljina šava   ......                   mm                  mm                  mm                  mm                  mm

ZIDOVI

materijal (5)

.................

Z1                   Z2                   Z3                   Z4                   Z5

vertikalni serkla i rastojanje između vertikalnih serklaža

......

...

da      ne

da      ne         da      ne         da      ne         da      ne

m m m m m

debljina  .......................                     cm                   cm                   cm                   cm                   cm

broj otvora ...................

max. širina otvora

......

cm                   cm                   cm                   cm                   cm

međuprozorski stubovi

širina i visina   .............

stanje zidova

- bez prslina   .................

- sa malim prslinama   ...

- sa pukotinama   ............

cm	cm                   cm                   cm                   cm cm	cm                   cm                   cm                   cm

strana 1

poprečni presjek

puni  ............................................

ukrštene dijagonale   .........................

stanje vertikalnih spregova

Formular C-1-HALE                                                     Prilog 2

VERTIKALNI SPREGOVI

VS1                   VS2                   VS3                   VS4

da      ne            da      ne            da      ne            da      ne

- dobro (1)

- srednje (2)

................................

...............................

veze

- loše (3)

...................................

skica br.(4)      ..................................... spojna sredstva

- zavrtnji - prečnik  ...................

mm                    mm                    mm                    mm

- zavarivanje - debljina šava   ..                   mm                    mm                    mm                    mm

KROVNA KONSTRUKCIJA KROVNI NOSAČI

materijal

AB - čelik - drvo  ............

KN1                KN2                KN3                KN4                KN5

raspon   ..................................                  m                     m                     m                     m                     m

poprečni presjek

puni  ................................ rešetkasti

- gornji pojas ............

- ispuna   .....................

- donji pojas  ..............

- statička visina u sljemenu i vijencu   ....

stanje krovnih nosača

cm                   cm                   cm                   cm                   cm cm                   cm                   cm                   cm                   cm

- dobro (1)

- srednje (2)

..................

.................

veze

- loše (3)

.....................

skica br.(4)      ...................... spojna sredstva

- zavrtnji - prečnik  ....

- zavarivanje

mm                  mm                  mm                  mm                  mm

debljina šava   ......                   mm                  mm                  mm                  mm                  mm

KROVNI SPREGOVI

poprečni presjek

puni  ............................................

stanje krovnih spregova

KS1                   KS2                   KS3                   KS4

- dobro (1)

- srednje (2)

................................

...............................

veze

- loše (3)

...................................

skica br. (4)      .................................. spojna sredstva

- zavrtnji - prečnik  ...................

mm                    mm                    mm                    mm

- zavarivanje - debljina šava   ..                   mm                    mm                    mm                    mm

strana 2

Formular C2 –HALE - SKICE VEZA

Prilog 2

| strana 3 Skica br. 1 | Skica br. 2 |
| --- | --- |
| Skica br. 3 | Skica br. 4 |
| Skica br. 5 | Skica br. 6 |
| Skica br. 7 | Skica br. 8 |

m

30.0

29.0

28.0

27.0

26.0

25.0

24.0

23.0

22.0

21.0

20.0

19.0

18.0

17.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

09.0

08.0

07.0

06.0

05.0

04.0

03.0

02.0

01.0

00.0

| m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

30.0

29.0

28.0

27.0

26.0

25.0

24.0

23.0

22.0

21.0

20.0

19.0

18.0

17.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

09.0

08.0

07.0

06.0

05.0

04.0

03.0

02.0

010.

SKICA OSNOVE SA OZNAKAMA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA

OPŠTINA

LOKACIJA

BROJ OBJEKTA

00.0

PODACI O KONSTRUKCIJI OBJEKTA

Formular D-DRVENE KONSTRUKCIJE

Prilog 2

da li objekat posjeduje kontinuitet konstrukcije po vertikali (1)

ETAŽA

da               ne

Klasifikacija objekta - KONSTRUKCIJA

skeletna   ..................................

KONSTRUKCIJA OBJEKTA

drveni zidovi   ........................... kombinovana   ..........................

TEMELJNA KONSTRUKCIJA  (prema izjavi korisnika                                                          )

prezime i ime

dubina fundiranja   ......................

dimenzije temelja   .......................

KONSTRUKCIJA U PODUŽNOM PRAVCU

cm

cm cm

broj podužnih konstrukcija

| ......... osa |  | osa |  | osa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

STUBOVI (3)

broj stubova  ..................................... broj tipova stubova  ..........................

osa (2)

tip S1 - poprečni presjek tip S2 - poprečni presjek tip S3 - poprečni presjek stanje stubova

..................

..................

..................

cm                     cm                     cm                     cm cm                     cm                     cm                     cm cm                     cm                     cm                     cm

- bez trule i, crvotočine i pukotina   .........

- sa trule i, crvotočinom i pukotinama   ...

DRVENI ZIDOVI

broj drvenih zidova  ........................... broj tipova drvenih zidova  ................

osa osa osa osa

tip DZ1- (               )(4)  - pop.presjek  .

tip DZ2- (               )(4)  - pop.presjek  . tip DZ3- (               )(4)  - pop.presjek  . tip DZ4- (               )(4)  - pop.presjek  . stanje drvenih zidova

cm                     cm                     cm                     cm cm                     cm                     cm                     cm cm                     cm                     cm                     cm cm                     cm                     cm                     cm

- bez truleži, crvotočine i pukotina   .........

- sa truleži, crvotočinom i pukotinama   ...

GREDE

| broj raspona ................................... raspon 1- veličina raspona .............. | osa |  | osa |  | osa |  | osa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

m                       m                       m                       m

dimenzije grede

...............

cm                     cm                     cm                     cm

raspon 2- veličina raspona  ..............

m                       m                       m                       m

dimenzije grede

...............

cm                     cm                     cm                     cm

raspon 3- veličina raspona  ..............

m                       m                       m                       m

dimenzije grede

stanje greda

..............

cm                     cm                     cm                     cm

- bez truleži, crvotočine i pukotina   .........

- sa truleži, crvotočinom i pukotinama   ...

strana 1

Formular D1 - KONSTRUKCIJA U POPREČNOM PRAVCU

Prilog 2

broj poprečnih konstrukcija

.........

STUBOVI (3)

broj stubova  ..................................... broj tipova stubova  ..........................

| osa |  | osa |  | osa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

osa (2)

tip S1 - poprečni presjek tip S2 - poprečni presjek tip S3 - poprečni presjek stanje stubova

..................

..................

..................

cm                     cm                     cm                     cm cm                     cm                     cm                     cm cm                     cm                     cm                     cm

- bez trule i, crvotočine i pukotina

.........

- sa trule i, crvotočinom i pukotinama   ...

DRVENI ZIDOVI

osa                    osa                    osa                    osa

broj drvenih zidova

..........................

broj tipova drvenih zidova  ............... tip DZ1- (               )(4)  - pop.presjek  . tip DZ2- (               )(4)  - pop.presjek  . tip DZ3- (               )(4)  - pop.presjek  . tip DZ4- (               )(4)  - pop.presjek  . stanje drvenih zidova

cm                     cm                     cm                     cm cm                     cm                     cm                     cm cm                     cm                     cm                     cm cm                     cm                     cm                     cm

- bez truleži, crvotočine i pukotina

.........

- sa truleži, crvotočinom i pukotinama   ...

GREDE

broj raspona

...................................

osa osa osa osa

raspon 1- veličina raspona  ..............

m                       m                       m                       m

dimenzije grede

...............

cm                     cm                     cm                     cm

raspon 2- veličina raspona  ..............

m                       m                       m                       m

dimenzije grede

...............

cm                     cm                     cm                     cm

raspon 3- veličina raspona  ..............

m                       m                       m                       m

dimenzije grede

stanje greda

..............

cm                     cm                     cm                     cm

- bez truleži, crvotočine i pukotina

.........

- sa truleži, crvotočinom i pukotinama   ...

TAVANICE

strana 2

materijal i tip

drvene ...................................... druge ......................................... stanje tavanice

- bez truleži, crvotočine i pukotina   .........

- sa truleži, crvotočinom i pukotinama   ...

- oštećenja  ...............................................

KROVNA KONSTRUKCIJA

materijal i tip

drvene ...................................... druge ......................................... stanje tavanice

- bez truleži, crvotočine i pukotina   .........

- sa truleži, crvotočinom i pukotinama   ...

- oštećenja  ...............................................

1               2              3

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0

09.5

09.0

08.5

08.0

07.5

07.0

06.5

06.0

05.5

05.0

04.5

04.0

03.5

03.0

02.5

02.0

01.5

01.0

00.5

00.0

| 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0

09.5

09.0

08.5

08.0

07.5

07.0

06.5

06.0

05.5

05.0

04.5

04.0

03.5

03.0

02.5

02.0

01.5

01.0

00.5

SKICA OSNOVE SA OZNAKAMA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA

OPŠTINA

LOKACIJA

BROJ OBJEKTA

ETAŽA

00.0

UPUTSVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA IZ PRILOGA 2

PRILOG 2 -Formular A i A-1, Formular B i B-1, Formular C, C-1 i C-2 i Formular D i D-1

(1) Ako objekat posjeduje kontinuitet konstrukcije po vertikali, dovoljno je popuniti samo jedan formular za reprezentativnu etažu.

Ako konstrukcija objekta ne posjeduju kontinuitet po vertikali (prekid zidova ili stubova) obavezno je ispuniti odgovarajuce formulare za sve etaže koje se međusobno razlikuju.

Kod objekata čije su etaže izrađene od različitih materijala (na primer ako je iznad zidane nadograđena betonska konstrukcija) ispunjavaju se prvo formulari za zidanu konstrukciju (formular A i A-1), a zatim odgovarajući formular za armiranobetonsku etažu (formular B i B-1).

(2)     U podužnom pravcu OSE objekta obilježavaju brojevima (1, 2, 3, ....), a u poprečnom pravcu slovima (A, B, C,). SKICA osnove etaže se obavezno prilaže jer su obilježavanjem osa na navedeni način, skica i formular potpuno usaglašeni.

(3) Pri popunjavanju Formulara B i B-1 i Formulara D i D-1 dovoljno je navesti podatke o stubovima samo u poprečnom ili u podužnom pravcu.

(4) Pri popunjavanju Formulara D i D-1, navesti materijal od koga je zid napravljen (oblice, poluoblice, grede ili talpe).

FORMULAR C i C1

(1)    AB – bez prslina; čelik – bez korozije; drvo – bez truleži, crvotočine i pukotina.

(2)    AB – sa malim prslinama; čelik – površinska korozija.

(3)    AB – sa pukotinama; čelik – lisnata korozija; drvo – sa truleži, crvotočinom i pukotinama.

(4)  Upisati brojeve skica (Formular C-2) na kojima su skicirane veze koje se odnose na određeni

konstruktivni element.

(5)  Opeka, betonski blokovi, kamen.

PODACI O UNUTRANJOJ OBRADI I STANJE INSTALACIJA OBJEKTA

Formular A – UNUTRAŠNJA OBRADA

PREGRADNI ZIDOVI (nenosivi)

- materijal   ...........................

- stanje  ...

dobro     srednje    loše

STANJE ZAVRŠNIH RADOVA

PODOVI

- materijal   ...........................

- stanje  ...

dobro     srednje    loše

kratak opis

kratak opis

Prilog 3

OBRADA ZIDOVA

- materijal   ...........................

- stanje  ...

dobro     srednje    loše

kratak opis

PLAFONI

- materijal   ...........................

- stanje  ...

dobro     srednje    loše

kratak opis

KROVNI POKRIVAČ

- materijal   ...........................

- stanje  ...

dobro     srednje    loše

kratak opis

FASADA

- materijal   ...........................

- stanje  ...

dobro     srednje    loše

kratak opis

STOLARIJA I BRAVARIJA

SPOLJNA STOLARIJA I BRAVARIJA

- vrsta   .................................

- stanje  ...

dobro     srednje    loše

kratak opis

UNUTRAŠNJA STOLARIJA I BRAVARIJA

- vrsta   .................................

- stanje  ...

neoštećena   oštećena

kratak opis

strana 1

UNUTRAŠNJA OBRADA I STANJE INSTALACIJA OBJEKTA

Formular B - UNUTRAŠNJE INSTALACIJE

VODOVODNE I KANALIZACIONE INSTALACIJE

Prilog 3

- stanje  ...

dobro     srednje    loše

kratak opis

- stanje  ...

ELEKTROINSTALACIJE

kratak opis

dobro     srednje    loše

NAPOMENA

strana 2

UPUTSVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA IZ PRILOGA 3

STANJE ZAVRŠNIH RADOVA

PODOVI           moguće opcije za materijal

zatečeno stanje

OCJENA                             kratak opis

klasični parket (hrastov, bukov, ..)      DOBRO

lamel parket, brodski pod, daščani pod

keramičke pločice

mermerne i kamene ploče                  SREDNJE

sintetički materijali (vinil azbestne ploče)

Kvalitetno urađen pod bez oštećenja i neravnina, sa adekvatnim padom za odvodnjavanje u kupatilima i na terasama. Urađen u skladu sa važećim standardima

Postojanje manjih oštećenja i neravnina kao i manjih odstupanja od važećih standarda

oblaganje plastikom u trakama, gumom ili linoleumom

teraco

LOŠE

Nekvalitetno urađen pod sa većim oštećenjima i problematičnim aspektima

upotrebljivosti

NEDOVRŠENO     Bez završne obrade

UNUTRAŠNJE POVRŠINE ZIDOVA

zatečeno stanje moguće opcije za materijal  OCJENA                     kratak opis

boja (krečna, posna, emulziona ...)      DOBRO

obloženi kamenom

obloženi keramičkim pločicama

obloženi drvetom                               SREDNJE

obloženi gips-kartonskim pločama

Kvalitetno obrađen zid bez prslina i vlage, sa uredno složenom keramikom ili kamenom. Urađen u skladu sa važećim standardima.

Postojanje manjih oštećenja i neravnina kao i manjih odstupanja od važećih standarda

obloženi tapetama                      LOŠE                      Nekvalitetno obrađen zid sa većim oštećenjima i problematičnim aspektima upotrebljivosti

NEOBRAĐENO     Neomalterisan ili djelimično omalterisan

PLAFONI          moguće opcije za materijal

zatečeno stanje

OCJENA        kratak opis

malterisanje gips malterom                DOBRO

rabiciranje i spuštanje plafona spušteni plafon od metalnih

Kvalitetno obrađen plafon bez prslina i vlage i urađen u skladu sa svim važećim standardima

profilisanih traka                           SREDNJE               Postojanje manjih oštećenja i neravnina kao i manjih odstupanja od važećih standarda

LOŠE	Nekvalitetno obrađen plafon sa većim oštećenjima i problematičnim aspektima upotrebljivosti

NEOBRAĐENO

Strana 2

KROVNI

zatečeno stanje

POKRIVAČ  moguće opcije za materijal    OCJENA                           kratak opis

crjepovi                                              DOBRO

cementno-azbestni proizvodi (eternit, salonit, rebraste ploče) krovna hartija (lepenka)

Neoštećen krovni pokrivač sa adekvatno rešenim odvodnjavanjem i ispravno postavljenim pripadajućim olucima. Urađen u skladu sa važećim standardima

daščice (šindra)                       SREDNJE               Postojanje određenih oštećenja kao i

ravni i talasasti limovi, rebraste

ploče                                                   LOŠE

čelični ili aluminijumski sendvič

paneli

salonit, siporeks ili durisol ploče

manjih odstupanja od važećih standarda Oštećen krovni pogrivač bez adekvatno rešenog odvodnjavanja i problematičnim aspektima upotrebljivosti.

FASADA         moguće opcije za materijal

zatečeno stanje OCJENA                           kratak opis

termoizolacioni malter                       DOBRO

plastični malter fasadne boje i premazi kamen

kamena obloga

demit fasada                                       SREDNJE

čelični ili aluminijumski profilisani lim

Neoštećena fasada sa popunjenim fugama gde je obezbjeđeno dobro prijanjanje maltera. Adekvatno pričvršćena kamena obloga na podkonstrukciji ili dobro usidrena u postojeći zid

Djelimično oštećena fasada sa djelimično popunjenim fugama.

čelični ili aluminijumski sendvič

paneli

salonit, siporeks ili durisol ploče

LOŠE                                Oštećena fasada

STOLARIJA I

zatečeno stanje

BRAVARIJA    moguće opcije za materijal         OCJENA                                      kratak opis

UNUTRAŠNJA STOLARIJA I BRAVARIJA

drvena                                                 NEOŠTEĆENA

PVC bravarija

Aluminijumska bravarija                     OŠTEĆENA

Bravarija drvo-aluminijum

Slaba ili nikakva zaštita drvene ili aluminijumske bravarije, loše zatvaranje, deformacije.

SPOLJAŠNJA STOLARIJA I BRAVARIJA

drvena                                                     DOBRO

PVC bravarija

Aluminijumska bravarija

Bravarija drvo-aluminijum                  SREDNJE

LOŠE

Strana 3

Obezbijeđeno dobro dihtovanje, bez prisustva vlage. Minimalno dvostruko staklo sa dobro obrađenim solbankama.

Prilog 4

FOTO DOKUMENTACIJA

Formular A - FASADA, STANJE UNUTRAŠNJE OBRADE I OŠTEĆENJA

Opština                	 Lokalitet

Broj objekta

Fotografija br. 1: Sjeverna fasada objekta.          Fotografija br. 2: Južna fasada objekta.

Fotografija br. 3: Zapadna fasada objekta.          Fotografija br. 4: Istočna fasada objekta.

strana 1

Fotografija br. 5: Stanje unutrašnje obrade. (1)      Fotografija br. 6: Stanje unutrašnje obrade. (1)

Fotografija br. 7: Stanje unutrašnje obrade. (1)      Fotografija br. 8: Stanje unutrašnje obrade. (1) (1) Upisati koji detalj unutrašnje obrade je prikazan na fotografiji.

strana 2

Fotografija br. 9: Oštećenja. (2)

AKO POSTOJE!

Fotografija br. 10: Oštećenja. (2)

AKO POSTOJE!

AKO POSTOJE!

AKO POSTOJE!

Fotografija br. 11: Oštećenja. (2)                                                    Fotografija br. 12: Oštećenja. (2)

2)   Upisati koje oštećenje i konstruktivni element su prikazani na fotografiji

Prilog 5

GEODETSKI PODACI O OBJEKTU

Formular A - OPŠTI PODACI

Naziv geodetske organizacije

OPŠTINA

LOKALITET BROJ OBJEKTA ADRESA

VLASNIK/CI OBJEKTA

KATASTARSKA OPŠTINA KATASTARSKE PARCELE (1) GODINA IZGRADNJE

NAMJENA OBJEKTA

stambeni

stambeno - poslovni

poslovni

pomoćni

ima              nema

OBJEKAT(2)                                                                                                                                              građevinsku  dozvolu

POVRŠINA U OSNOVI                                    m2

SPRATNOST

- podrum .................. m2

- suteren   ...................                  m2

- prizemlje   ................                 m2

- sprat 1   ..................                   m2

- sprat 2   ..................                   m2

- sprat 3   ..................                   m2

- potkrovlje   ..............                  m2

UKUPNA POVRŠINA KORISNOG PROSTORA                     m2

POLOŽAJ I GRANICE

koordinate geodetske osnove u državnom koordinatnom sistemu

tačke geodetske osnove                              X                                       Y

- A  ..............

-  B  ..............

-  C  ..............

-  D  ..............

(1)  U slučaju da je objekat izgrađen na zemljištu u svojini vlasnika objekta obavezno se prilože list nepokretnosti i skicu sa koordinatama graničnih tačaka za sve parcele koje su pod objektom

(2)

Prilaže se kopija građevinske dozvole ako postoji

strana 1

Prilog 5

GEODETSKI PODACI O OBJEKTU- Formular B

POLOŽAJ I GRANICE               koordinate geodetske osnove u državnom koordinatnom sistemu

prelomne tačke objekta                              X                                       Y

Strana 2

-  1

-  2

-  3

-  4

-  5

-  6

-  7

-  8

-  9

-  10

-  11

-  12

-  13

-  14

-  15

-  16

-  17

-  18

-  19

-  20

-  21

-  22

-  23

-  24

-  25

-  26

-  27

-  28

-  29

-  30

-  31

-  32

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

GEODETSKI PODACI O OBJEKTU

Formular C - KRATAK TEKSTUALNI OPIS I NAPOMENE

Prilog 5

NEOPHODNI GRAFIČKI PRILOZI

Položaj i granice objekta sa definisanim tačkama geodetske osnove (A, B, C, D), prelomnim tačkama objekta (1, 2, 3, ...) i granicama parcela.

Površine posebnih djelova objekta u svemu prema MEST EN 15221-6.

NEOPHODNI FORMULARI

Spisak prijava u elaboratu

Podaci o zgradama

strana 3

Prilog 6

ZAKLJUČNA OCJENA KONSTRUKTIVNE I SEIZMIČKE SIGURNOSTI SA ANALIZOM KVALITETA OBJEKTA

OPŠTI PODACI

Opština

Katastarska opština

Lokalitet/adresa

Vlasnik objekta

ZAKLJUČNA OCJENA KONSTRUKTIVNE I SEIZMIČKE SIGURNOSTI SA ANALIZOM KVALITETA OBJEKTA

Datum                                                    Privredno društvo                                                              Potpis

_____________                _______________________________________________             _______________

*naziv, ime i prezime licenciranog lica, stručno obrazovanje, broj licence

Članovi tima*

- __________________________                                          ________________

- __________________________                                         ________________

- __________________________                                         ________________

Potpis odgovornog lica

______________________                   MP

*Za članove tima je potrebno potrebno je unijeti iste podatke kao i za licencirano lice u privrednom društvu.

strana 1

Prilog 7

ZAPISNIK O PREGLEDU OBJEKTA

OPŠTI PODACI

Opština

Katastarska opština

Lokalitet/adresa

Vlasnik objekta

ZAPISNIK O PREGLEDU OBJEKTA

Datum                                                    Privredno društvo                                                              Potpis

_____________                _______________________________________________           ________________

*naziv, ime i prezime licenciranog lica, stručno obrazovanje, broj licence

Članovi tima*

- __________________________                                          ________________

- __________________________                                         ________________

- __________________________                                         ________________

Potpis odgovornog lica

______________________                   MP

*Za članove tima je potrebno potrebno je unijeti iste podatke kao i za licencirano lice u privrednom društvu.

strana 1