Nа оsnоvu člаnа 77 stаv 7 Zаkоna о bеzbјеdnоsti, оrgаnizаciјi i еfikаsnоsti žеlјеzničkоg prеvоzа („Službеni list CG”, broj 1/14), Ministarstvo kapitalnih investicija donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Član 1

U Pravilniku o načinu održavanja željezničkih vozila ("Službeni list CG", broj 63/19), Prilog 4 mijenja se i glasi:

# PRILOG 4

ROKOVI I REDOSLJEDI OPRAVKI PUTNIČKIH VAGONA

| VRSTE PUTNIČKIH KOLA | VRSTE I ROKOVI OPRAVKE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Broj pređenih km (km ± 20%) | Vremenski rok (mjeseci) |  |
|  | VRSTE OPRAVKI |  |  |
|  | SO | SO | VO |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Putnička 4-os kola za brzine do 200 km/h | 800.000-1.200.000 | 72³ + 12¹ | Najviše do 240 mjeseci |
| Putnička 4-os kola za brzine > od 120 km/h i ≤ 160 km/h | 400.000-600.000 | 72³ + 12¹ | Najviše do 240 mjeseci |
| Putnička 4-os kola za brzine od 120 km/h | 320.000-480.000 | 48 + 12¹ + 6² | Najviše do 240 mjeseci |
| Putnička 4-os kola serije DDam do 120 km/h | 240.000-360.000 | 48 + 12¹+ 6² | Najviše do 240 mjeseci |
| Putnička 2-os kola do 100 km/h | 120.000-180.000 | 36 +12¹ + 6² | Najviše do 240 mjeseci |
| NAPOMENA: - Vrste redovnih opravki: - Srednja opravka – SO, - Velika opravka – VO. - Redosljedi redovnih opravki su: SO-SO- ….. – VO. - ¹ – Produženje roka redovne opravke (RO) za 12 mjeseci (+12M). - ² – Produženje roka redovne opravke (RO) za šest mjeseci (+6M). - ³ – Novoizrađena putnička kola ili putnička kola na kojima je izvršena rekonstrukcija. - U cilju utvrđivanja stanja putničkih kola za produženje roka redovne opravke obavlja se kontrolni pregled ranga P12. - Rok velike opravke putničkih kola ne može biti duži od 240 mjeseci (20 godina). |  |  |  |

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 05-344/22-7427/4			                                                          Ministar,

Podgorica, 21. jun 2022. godine 		                                                mr Ervin Ibrahimović