Ministarstvo javnih radova Crne Gore

Strateška karta buke za regionalni put R-23
dionica Spuž – Vranjske Njive

Jun 2026. godine

Korisnik: Ministarstvo javnih radova Crne Gore

Ugovor o pružanju konsultantskih usluga na implementaciji projekta „EU acquis related activities for Environment and Climate Action policies in Montenegro“ (Ref. br.: 001/26)

Datum ugovora: 01.02.2026.

Obrađivač: WINsoft d.o.o. Podgorica

Radni tim:

Predrag Bulajić, dipl.ing.el.

Rukovodilac Kontrolnog tijela WINSOFT

Ivo Minić, dipl. mat.

Član Kontrolnog tijela WINSOFT

Filip Đakonović

Član Kontrolnog tijela WINSOFT

Broj: 040626/1

Datum: 04.06.2026. godine

Ovlašćeno lice Kontrolnog tijela

Predrag Bulajić

___________________

Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine Broj: 03-UPI-1493/2 od 26.07.2024 god.

SADRŽAJ

Uvod	6

1. Opis glavnog puta, uključujući lokaciju, veličinu i podatke o saobraćaju iz relevantne godine	8

2. Opis naseljenih područja u okruženju glavnog puta sa podacima o namjeni prostora i drugim glavnim izvorima buke	9

3. Opis mjera zaštite od buke koje su se sprovodile ili su u toku	11

4. Metode korišćene za izradu strateške karte buke	11

4.1 Zakonski okvir	11

4.2 Relevantna godina	11

4.3 Metodologija izrade strateške karte buke	12

4.4 Softver	12

5. Popis podataka na osnovu kojih je izrađen akustički model izvora buke	15

5.1 Digitalni model terena	16

5.2 Vrsta zemljišnog pokrivača	16

5.3 Podaci o tlocrtima i visinama građevinskih objekata	17

5.4 Podaci o drumskom saobraćaju	17

5.5 Postupci osiguranja kvaliteta	17

6. Popis meteoroloških podataka	17

7. Podaci o stanovništvu izloženom različitim nivoima buke	19

7.1 Pregled prekoračenja graničnih vrijednosti	20

7.2 Osjetljivi objekti po nivoima buke	22

8. Podaci o stanovništvu izloženom različitim nivoima buke u toku noći	23

9. Podaci o stanovništvu koje živi u stanovima sa tihom fasadom	24

10. Prilozi	25

Spisak slika

Slika 1: Lokacija dionice regionalnog puta R-23 Spuž – Vranjske Njive

Slika 2: Softver za izradu strateške karte buke – CadnaA

Slika 3: Odabir standarda

Slika 4: Opšta podešavanja u softveru

Slika 5: Podešavanje vremenskih intervala za dan, veče i noć, kao i penali za svaki od intervala

Slika 6: 3D model terena sa regionalnim putem i prikazom nivoa buke

Slika 7: Konfigurisanje meteoroloških podataka u softveru CadnA - ilustracija

Spisak tabela

Tabela 1: Osnovni podaci o dionici i brojačkom mjestu

Tabela 2: Koordinate dionice regionalnog puta

Tabela 3: Agregacija popisnih podataka u obuhvatu

Tabela 4: Naselja u obuhvatu prema sloju popisnih krugova

Tabela 5: Pregled objekata i namjene prostora u modelu

Tabela 6: Granične vrijednosti buke po akustičnim zonama

Tabela 7: Proračunski parametri korišćeni u akustičkom modelu

Tabela 8: Pregled korišćenih ulaznih podataka

Tabela 9: Vrijednosti koeficijenta G za različite tipove tla

Tabela 10: Izloženost stanovništva indikatorima Lday, Levening i Lden

Tabela 11: Pregled izloženosti stanovništva po standardnim klasama Lden

Tabela 12: Izložena površina, procijenjeni broj stanova i stanovnika po opsezima Lden

Tabela 13: Pregled prekoračenja graničnih vrijednosti

Tabela 14: Osjetljivi objekti po nivoima buke izraženi u dB(A)

Tabela 15: Izloženost stanovništva indikatoru Lnight

Tabela 16: Stanovništvo u objektima sa tihom fasadom po indikatorima

Spisak priloga

Prilog 1: Vrijednosti nivoa indikatora buke Lday u opsegu od 5 dB(A)

Prilog 2: Vrijednosti nivoa indikatora buke Levening u opsegu od 5 dB(A)

Prilog 3: Vrijednosti nivoa indikatora buke Lnight u opsegu od 5 dB(A)

Prilog 4: Vrijednosti nivoa indikatora buke Lden u opsegu od 5 dB(A)

# Uvod

| Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime lica koje je izradilo stratešku kartu buke: | WINsoft d.o.o. Podgorica |
| --- | --- |
| Matični broj: | 02246244 |
| Poštanski broj: | 81000 |
| Adresa: | Rista Dragićevića 13 |
| Telefon: | +382 20 269 100 |
| Fax: | +382 20 269 100 |
| E-mail: | winsoft@t-com.me |

Strateška karta buke za regionalni put R-23, dionica Spuž – Vranjske Njive, izrađuje se za potrebe sagledavanja izloženosti stanovništva buci drumskog saobraćaja i za obezbjeđivanje stručne podloge za kasniju izradu, odnosno ažuriranje akcionih planova zaštite od buke. Predmetna dionica obuhvata dio trase na teritoriji opštine Podgorica i dio trase na teritoriji opštine Danilovgrad, do kružnog toka na ulazu u Spuž.

Zbog specifične prostorne konfiguracije, otvoreni dijelovi saobraćajnice imaju neposredan značaj za emisiju i propagaciju buke u životnoj sredini. Buka od drumskog saobraćaja je u ovoj strateškoj karti posmatrana kao dominantan i modelovani izvor buke.

Propisi iz područja zaštite od buke životne sredine Crne Gore definišu odgovornosti u području izrade karata buke i akcionih planova. Određeni su pravni subjekti odgovorni za izradu strateških karata buke, dok je Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore (Agencija) zadužena za nadgledanje sprovođenja zakonskih propisa. Strateška karta buke regionalnog puta R-23, dionica Spuž – Vranjske Njive (6,98 km), čiji je investitor Ministarstvo javnih radova Crne Gore, a za izradu je zaduženo privredno društvo WINSOFT d.o.o. Podgorica.

Strateška karta buke regionalnog puta R-23, dionica Spuž – Vranjske Njive (u daljem tekstu: karta buke) izrađena je u skladu s odredbama i metodologijom propisanim:

- Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list Crne Gore“, br. 028/11 od 10.06.2011, 001/14 od 09.01.2014, 002/18 od 10.01.2018) (u daljem tekstu: Zakon),

- Pravilnikom o načinu izrade i bližem sadržaju strateške karte buke („Službeni list Crne Gore“, br. 054/13 od 22.11.2013) (u daljem tekstu: Pravilnik),

- Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Službeni list Crne Gore“, br. 060/11 od 16.12.2011, 094/21 od 03.09.2021) (u daljem tekstu: Granične vrijednosti i indikatori),

- Pravilnikom o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini („Službeni list Crne Gore“, br. 027/14 od 30.06.2014, 017/17 od 17.03.2017, 120/23 od 29.12.2023) (u daljem tekstu: Metode izračunavanja),

- Odlukom o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Glavnog grada Podgorice („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 15/13 i 27/15) i Odlukom o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji opštine Danilovgrad („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 19/08 i 12/11) (u daljem tekstu: Akustičke zone).

Ove odredbe i propisi su usaglašeni sa Direktivom 2002/49/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 2002. godine, koja se odnosi na utvrđivanje i zaštitu od buke u životnoj sredini, važećim smjernicama i preporukama Evropske komisije o računskim metodama za proračun buke industrijskih područja, drumskog saobraćaja (glavne ulice), željezničkog saobraćaja (glavne željezničke pruge), kao i Direktivom Komisije (EU) 2015/996 o uspostavljanju zajedničkih metoda ocjena buke u skladu sa Direktivom 2002/49/EC.

Područje za koje se izrađuje Strateška karta buke obuhvata 6,98 km dionice regionalnog puta R-23, dionica Spuž – Vranjske Njive.

Cilj ovog dokumenta je predstavljanje postupka izrade strateške karte buke drumskog saobraćaja dionice regionalnog puta, kao i podataka o izloženosti stanovništva. Posao je realizovan u predviđenom roku, u periodu 01.02.2026. do 04.06.2026. godine.

# 1. Opis glavnog puta, uključujući lokaciju, veličinu i podatke o saobraćaju iz relevantne godine

Predmetni projekat odnosi se na dionicu puta Spuž – Vranjske njive, na području Glavnog grada Podgorice i opštine Danilovgrad. Trasa ima karakter lokalno i funkcionalno značajne saobraćajne veze između naselja Spuž, prigradskih zona i šireg područja Podgorice, sa promjenama geometrije, brzina i poprečnih profila duž analizirane dionice.

Sa aspekta šireg saobraćajnog sistema, predmetna dionica ima važnu ulogu u povezivanju naseljenih područja, pristupnih saobraćajnica, poljoprivrednih površina i lokalnih sadržaja. Sa stanovišta zaštite od buke, naročito su relevantni dijelovi puta koji prolaze u blizini stambenih objekata, otvorene dionice sa neposrednim izlaganjem fasada saobraćajnoj buci, kao i zone u kojima se stambeni i mješoviti sadržaji nalaze u neposrednoj blizini kolovoza.

Tabela 1: Osnovni podaci o dionici i brojačkom mjestu

| Element | Vrijednost / opis |
| --- | --- |
| Oznaka i naziv puta | R-23 Spuž – Vranjske Njive |
| Dužina dionice prema popisu dionica | 6,98 km |
| Brojačko mjesto | 0066-R23 Velje brdo |
| Koordinate brojača | 42.479372 N; 19.242087 E |
| Relevantna godina saobraćaja u modelu | 2025. godina |
| Ukupan godišnji promet iz obračunskog fajla | 3.583.627 vozila/god. |
| Prosječni godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) | 9.818 vozila/dan |

Slika 1: Lokacija dionice regionalnog puta R-23 Spuž – Vranjske Njive

Geografske koordinate početka i kraja dionice regionalnog puta prema Svjetskom geodetskim sistemima 1984 (WGS 84) su:

Tabela 2: Koordinate dionice regionalnog puta

| WGS 84 | Geografska širina (F) | Geografska dužina (L) |
| --- | --- | --- |
| Početak dionice regionalnog puta | 42.50274634 ° | 19.19072441 ° |
| Kraj dionice regionalnog puta | 42.4677061 ° | 19.25769047 ° |

Prostorni podaci i akustički model obrađeni su u koordinatnom sistemu EPSG:31276 – MGI/Balkans zone 6, dok su koordinate početka i kraja dionice u izvještaju informativno prikazane i u WGS 84 sistemu.

Kao osnov za obračun saobraćaja u akustičkom modelu korišćen je obračunski fajl Velje_brdo_2025.xlsx za brojačko mjesto 0066-R23 Velje brdo. Ukupan godišnji promet iz tog fajla iznosi 3.583.627 vozila. Na osnovu navedenog godišnjeg protoka, prosječni godišnji dnevni saobraćaj iznosi: PGDS = 3.583.627 / 365 = 9.818,15, odnosno približno 9.818 vozila/dan.

Za potrebe modelovanja zadržana je standardna raspodjela ukupnog dnevnog saobraćaja po referentnim periodima dan-veče-noć: 70% u dnevnom periodu, 20% u večernjem periodu i 10% u noćnom periodu. Periodi su definisani u trajanju od 12 h za dan, 4 h za veče i 8 h za noć. Iz toga proizilazi prosječni protok od 572,73 vozila/h za dnevni period, 490,91 vozila/h za večernji period i 122,73 vozila/h za noćni period.

Struktura saobraćaja po kategorijama vozila definisana je na osnovu raspoloživih kolona brojačkog fajla i prevedena u parametre pogodne za unos u akustički model. U modelu su, pored ukupnog protoka i raspodjele po periodima, uzeti u obzir tip kolovoza, poprečni profili i brzine po otvorenim segmentima.

Struktura saobraćaja po kategorijama vozila definisana je u skladu sa CNOSSOS-EU klasifikacijom. Učešće teških vozila kategorija 2+3 iznosi 4,27 % ukupnog saobraćaja, dok udio teških kamiona kategorije 3 unutar grupe 2+3 iznosi 29,44 %. Učešće motocikala kategorija 4a+4b iznosi 0,84 %, pri čemu su motocikli u modelu evidentirani kao kategorija 4b.

Na ovaj način su u modelu buke obuhvaćeni ukupni protoci vozila, vremenska raspodjela saobraćaja po referentnim periodima, struktura vozila po CNOSSOS kategorijama, brzine kretanja po segmentima, tip kolovoza i geometrijske karakteristike predmetne dionice regionalnog puta R-23 Spuž – Vranjske Njive.

# 2. Opis naseljenih područja u okruženju glavnog puta sa podacima o namjeni prostora i drugim glavnim izvorima buke

Područje u okruženju dionice regionalnog puta R-23 Spuž – Vranjske Njive obuhvata naseljene i funkcionalne cjeline uz pristupne dijelove puta. Prostorna struktura obuhvata stambene objekte, objekte mješovite namjene, pojedinačne objekte povišenog režima zaštite i površine saobraćajne infrastrukture.

U akustičkom modelu evidentirano je ukupno 1.771 objekata. Prema preklopu sa slojem akustičnih zona, 1.603 objekata nalazi se unutar definisanih akustičnih zona, dok je 168 objekata evidentirano van akustičnih zona. U modelu je raspoređeno približno 4.179,51 stanovnika prema atributu EINW, dok obračunske tabele izloženosti, zbog načina zaokruživanja po klasama buke, daju zbir od približno 4.123,5 stanovnika. Visine objekata u modelu kreću se od 5 m do 20 m.

Tabela 3: Agregacija popisnih podataka u obuhvatu

| Opština | Procijenjeni stanovnici u obuhvatu | Stambeni objekti u obračunu |
| --- | --- | --- |
| Podgorica | 1.830,38 | 602 |
| Danilovgrad | 2.349,13 | 440 |

Tabela 4: Naselja u obuhvatu prema sloju popisnih krugova

| Opština | Naselje | Procijenjeni stanovnici u obuhvatu | Stambeni objekti u obračunu |
| --- | --- | --- | --- |
| Podgorica | Podgorica | 1.217,22 | 308 |
| Podgorica | Stijena | 172,61 | 54 |
| Podgorica | Velje Brdo | 440,54 | 240 |
| Danilovgrad | Grbe | 1.696,61 | 283 |
| Danilovgrad | Klikovače | 45,25 | 22 |
| Danilovgrad | Spuž | 607,27 | 135 |

Tabela 5: Pregled objekata i namjene prostora u modelu

| Akustična zona | Nestambeni objekti | Stambeni objekti | Procijenjeni broj stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Mješovita zona | 95 | 118 | 516,26 |
| Zona povišenog režima zaštite | 15 | 4 | 12,87 |
| Stambena zona | 358 | 681 | 2.235,62 |
| Tiha zona u aglomeraciji | 3 | 3 | 17,45 |
| Tiha zona u prirodi | 3 | 0 | 0,00 |
| Zona jakog uticaja buke saobraćaja | 79 | 122 | 922,82 |
| Industrijska zona | 102 | 20 | 81,34 |
| Van akustičnih zona | 74 | 94 | 393,16 |

Akustičke zone za predmetni koridor tumače se na osnovu lokalnih akata opština Podgorica i Danilovgrad, u skladu sa namjenom prostora i relevantnim graničnim vrijednostima buke.

Tabela 6: Granične vrijednosti buke po akustičnim zonama

| Akustična zona | Lday (dB) | Levening (dB) | Lnight (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mješovita zona | 60 | 60 | 50 |
| Zona povišenog režima zaštite | 50 | 50 | 40 |
| Stambena zona | 55 | 55 | 45 |
| Tiha zona u aglomeraciji | 40 | 40 | 35 |
| Tiha zona u prirodi | 35 | 35 | 30 |
| Zona jakog uticaja buke saobraćaja | 60 | 60 | 50 |
| Industrijska zona | 60 | 60 | 55 |
| Van akustičnih zona | 0 | 0 | 0 |

Glavni izvor buke u predmetnom području je drumski saobraćaj na regionalnom putu R-23. Drugi izvori buke nijesu posebno modelovani, jer predmet strateške karte čini buka od glavnog puta. U tumačenju rezultata treba imati u vidu da lokalni, komunalni, ugostiteljski ili povremeni izvori mogu lokalno doprinijeti ukupnoj zvučnoj slici, ali nijesu dio proračunskog izvora ove strateške karte.

# 3. Opis mjera zaštite od buke koje su se sprovodile ili su u toku

Prema dostupnim podacima, na području obuhvata strateške karte buke za dionicu regionalnog puta R-23 Spuž – Vranjske Njive do sada nijesu identifikovane posebne mjere zaštite od buke koje bi bile izvedene u cilju smanjenja izloženosti stanovništva buci od drumskog saobraćaja. Nijesu evidentirane postojeće fizičke barijere, zaštitni zidovi, nasipi, posebni režimi zaštite prostora ili druge tehničke mjere namijenjene smanjenju širenja buke od regionalnog puta prema okolnim stambenim i osjetljivim objektima.

Za predmetnu dionicu u dostavljenim obračunskim fajlovima nijesu posebno evidentirane već izvedene ili tekuće mjere zaštite od buke koje bi se unosile kao zasebni elementi modela, kao što su protivbučne barijere, specijalni nasipi ili ciljano ugrađene tiše kolovozne površine. U modelu su uzeti u obzir postojeće geometrijske karakteristike otvorenih djelova puta, tip kolovozne površine, brzine po segmentima i reljef terena.

Mjere zaštite od buke koje se mogu razmatrati u narednim fazama nijesu predmet ovog baznog proračuna, ali rezultati strateške karte predstavljaju polaznu osnovu za njihovo planiranje. To se posebno odnosi na upravljanje brzinama, eventualne lokalne režime saobraćaja, održavanje kolovoza, primjenu tiših habajućih slojeva pri budućim radovima i procjenu opravdanosti lokalnih zaštitnih elemenata na najosjetljivijim lokacijama.

# 4. Metode korišćene za izradu strateške karte buke

## 4.1 Zakonski okvir

Strateška karta buke izrađuje se u skladu sa propisima Crne Gore iz oblasti zaštite od buke u životnoj sredini i podzakonskim aktima koji uređuju indikatore buke, akustičke zone, granične vrijednosti i metode izračunavanja. Lokalni akti opština Podgorica i Danilovgrad koriste se za tumačenje akustičkih zona u dijelu trase koji pripada svakoj opštini.

Pri tumačenju rezultata koristi se sistem indikatora dan, veče, noć i Lden, pri čemu Lden predstavlja cjelodnevni indikator sa penalima za večernji i noćni period. Rezultati se prikazuju u standardnim intervalima od 5 dB(A), kao podloga za izvještavanje i dalje planiranje mjera zaštite od buke.

## 4.2 Relevantna godina

Strateška karta buke odražava stanje nivoa buke u kalendarskoj godini koja prethodi godini izrade strateške karte buke, s tim da se strateške karte buke trajno usklađuju s izmjenama u prostoru, a obvezno se reviduju svakih pet godina.

Terminološki, „godina“ označava relevantnu godinu u pogledu emisije buke i prosječnu godinu u pogledu meteoroloških prilika. Saglasno tome, u ovom projektu izrade strateške karte buke obrađena je kalendarska godina 2025. za podatke koji su prikupljeni za tu godinu, dok su za ostale podatke korišćene procjene za tu godinu, jer se svi podaci ne mogu uvijek prikupiti za istu konkretnu godinu. Značajan broj podataka, kao što su broj stanovništva, intenzitet saobraćaja i drugi ulazni podaci, ažurira se periodično.

## 4.3 Metodologija izrade strateške karte buke

Strateške karte buke izrađuju se pomoću računarskih programa za određivanje nivoa buke na osnovu proračuna indikatora buke i matematičkog modeliranja u skladu sa Prilozima 1, 2 i 3 Pravilnika o načinu izrade i bližem sadržaju strateških karata buke („Službeni list Crne Gore“, br. 54/13).

Proračun indikatora buke za izradu strateških karata izrađuje se za mrežu tačaka 10x10 m na visini od 4 m iznad tla. Pored toga, vrši se proračun nivoa buke na fasadama objekata, radi procjene izloženosti stanovništva određenim nivoima buke. Prilikom određivanja vrijednosti indikatora buke, primjenom specijalizovanog softvera, DataKustik-ovog CadnaA, uzima se u obzir direktan zvuk, a ne zvuk koji se reflektuje od fasade posmatranog objekta. Prilikom proračuna fasadnih nivoa buke uzima se u obzir direktan zvuk i refleksije od okolnih objekata, dok se refleksija od posmatrane fasade ne uzima u obzir. Proračun je zasnovan na najmanje jednoj refleksiji zvučnog talasa, u skladu sa zahtjevima za izradu strateških karata buke, kao što je i određeno u Pravilniku o načinu izrade i bližem sadržaju strateških karata buke ("Službeni list Crne Gore", br. 054/13 od 22.11.2013), Član 3.

U dijelovima urbanog područja gdje su objekti raspoređeni sa obje strane saobraćajnice i gdje postoji mogućnost višestrukog odbijanja zvuka, refleksije su posebno značajne za realno modelovanje širenja buke. U slučajevima izrade strateških karata buke za urbana područja sa uskim ulicama, gdje su objekti na malom rastojanju, sa obje strane ulice, proračun se vrši na osnovu većeg broja refleksija zvučnog talasa.

Proračun indikatora buke izvršen je za indikatore Lday, Levening, Lnight i Lden. Za potrebe prikaza karte buke proračun je izvršen na mreži proračunskih tačaka sa korakom 10 × 10 m, na visini 4 m iznad tla. Pored proračuna na mreži tačaka, izvršen je i proračun nivoa buke na fasadama građevinskih objekata, radi procjene izloženosti stanovništva određenim nivoima buke.

Fasadni proračun je sproveden na visini 4 m iznad tla, pri čemu se za procjenu izloženosti stanovništva koristi nivo buke na najizloženijoj fasadi objekta. Stanovništvo je u modelu vezano za pojedinačne građevinske objekte preko atributa EINW, odnosno broja stanovnika po objektu. U analizi izloženosti stanovništva, vrijednost nivoa buke na najizloženijoj fasadi objekta dodjeljuje se stanovnicima tog objekta, u skladu sa metodologijom strateškog kartiranja buke.

## 4.4 Softver

Za izradu strateške karte buke korišćen je softver CadnaA Version 2026 MR, proizvođača DataKustik GmbH. Softver je korišćen za izradu i provjeru akustičkog modela, unos izvora buke, definisanje proračunskih parametara, sprovođenje proračuna indikatora buke i izradu izlaznih karata buke.

Proračun buke za drumski saobraćaj izvršen je prema metodi CNOSSOS-EU 2015/996. U softveru su definisani vremenski periodi dan, veče i noć, odgovarajući vremenski penali za izračunavanje indikatora Lden, kao i parametri za proračun prostorne mreže, fasadnih tačaka, refleksija, saobraćajnih tokova, kategorija vozila, brzina kretanja, tipa kolovoza, apsorpcije tla i meteoroloških uslova.

Radi transparentnosti i ponovljivosti postupka, ključni proračunski parametri korišćeni u modelu prikazani su u sljedećoj tabeli:

Tabela 7: Proračunski parametri korišćeni u akustičkom modelu

| Parametar | Vrijednost / opis |
| --- | --- |
| Softver | CadnaA Version 2026 MR |
| Licenca | L44143 |
| Metoda proračuna | CNOSSOS-EU 2015/996 |
| Izvor buke | Drumski saobraćaj |
| Indikatori buke | Lday, Levening, Lnight, Lden |
| Grid korak | 10 × 10 m |
| Grid visina | 4 m iznad tla |
| Fasadni proračun | Da |
| Visina fasadnih tačaka | 4 m iznad tla |
| Refleksija od posmatrane fasade | Ne uzima se u obzir |
| Broj refleksija | Najmanje 1 refleksija |
| Broj segmenata saobraćajnice | 39 |
| Tip kolovozne površine | CNS_01 |
| Poprečni profili | RQ 10.5 |
| Metod unosa saobraćaja | Exact Counts |
| Dnevni period | 12 h |
| Večernji period | 4 h |
| Noćni period | 8 h |
| Raspodjela saobraćaja | 70 % dan, 20 % veče, 10 % noć |
| Protok — dan | 572,73 vozila/h |
| Protok — veče | 490,91 vozila/h |
| Protok — noć | 122,73 vozila/h |
| CNOSSOS kategorije | 1, 2, 3, 4a i 4b |
| Udio teških vozila 2+3 | 4,27 % |
| Udio kategorije 3 u grupi 2+3 | 29,44 % |
| Udio motocikala 4a+4b | 0,84 % |
| Motocikli u modelu | Kategorija 4b |
| Brzine vozila | Po segmentima puta |
| Raspodjela stanovništva | Po građevinskim objektima, preko atributa EINW, iz popisnih krugova |
| Procjena izloženosti stanovništva | Prema nivou buke na najizloženijoj fasadi objekta |
| Meteorološki scenario | Relevantna/prosječna 2025. godina; T = 19 °C, RH = 59 %, v = 2,8 m/s |

Slika 2: Softver za izradu strateške karte buke – CadnaA

Softver omogućava podešavanje parametara za izradu karte buke (konfigurisanje). Sljedeće slike prikazuju podešavanja korišćena za izradu karte buke. Sljedeća slika prikazuje stranicu za odabir standarda. Proračun za sve izvore buke vrši se prema zajedničkim metodama za procjenu buke CNOSSOS (Common Noise Assessment Methods – CNOSSOS-EU) 2015/996/EU.

Slika 3: Odabir standarda

Slika 4: Opšta podešavanja u softveru

Slika 5: Podešavanje vremenskih intervala za dan, veče i noć, kao i penali za svaki od intervala

# 5. Popis podataka na osnovu kojih je izrađen akustički model izvora buke

Za izradu strateške karte korišćeni su prostorni, saobraćajni i obračunski podaci dostavljeni u izvorima projekta. Podaci su objedinjeni u modelu i obrađeni kroz proračunske tabele izloženosti stanovništva, površina, stanova i tihih fasada.

Tabela 8: Pregled korišćenih ulaznih podataka

| Opis potrebnih ulaznih podataka | Korišćeni ulazni podaci |
| --- | --- |
| Podaci o topografiji terena | - 2D i 3D model terena (izohipse, kote i trigonometri) - Glavni projekti saobraćajnica |
| Vrsta zemljišnog pokrivača Položaj, visina i osobine građevinskih objekata i ostalih prepreka širenju zvuka Vrsta građevina Zemljišni pokrivač | - Topografska karta Crne Gore R 1:25000 - Uprava za nekretnine Crne Gore 2009.g. - Digitalni model reljefa, izrađen na osnovu modela površina. - Pedološke karte za područje izrade strateške karte buke - Raspoloživi podaci iz katastra, dopunjeni objektima koji su uočeni na ortofoto i satelitskim snimcima, a ne postoje u katastru. |
| Vrsta podloge | - Digitalni katastarski plan za područje dionice Spuž-Vranjske Njive - Digitalni model reljefa – Uprava za nekretnine Crne Gore |
| Podaci o namjeni površina i broju stanovnika | - GIS baza podataka koja obuhvata podatke o namjeni prostora definisanim prostornim planovima PPCG. - Dostupni su podaci o broju stanovnika, sa popisa 2023. godine. |
| Podaci o drumskom saobraćaju | - Brojači vozila po kategorijama |
| Meteo podaci | - Klimatski podaci sa automatskih mjernih stanica za 2025. godinu (podaci o smjeru i brzini vjetra, temperaturama i vlažnosti) |
| Planovi akustičkog zoniranja | - Odluka o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Glavnog grada Podgorice - Odluka o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji opštine Danilovgrad |

## 5.1 Digitalni model terena

Za izradu 3D modela terena korišćen je izvorni digitalni model reljefa, uključujući kote, nasipe, usjeke, prijelomnice i sl. Stručna praksa je pokazala da ovako modelirani teren predstavlja vrlo tačan model stvarnog stanja. Radi lakše orijentacije, prikazani su i građevinski objekti.

Slika 6: 3D model terena sa saobraćajnicom i prikazom nivoa buke

## 5.2 Vrsta zemljišnog pokrivača

Svojstva akustičke apsorpcije tla uglavnom su povezana sa njegovom poroznošću. Zbijeno tlo je u principu reflektivnije, dok porozno tlo jače apsorbuje zvučni talas.

Shodno Pravilniku o dopuni pravilnika o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini, broj 109-560/36-2016 od 3. marta 2017. godine, za potrebe radnog proračuna, akustička apsorpcija tla predstavlja se bezdimenzionalnim koeficijentom G, koji ne zavisi od frekvencije i čije su vrijednosti između 0 i 1.

Na osnovu pedološke podloge za područje izrade strateške karte buke, izvršena je klasifikacija zemljišnog pokrivača prema akustičkim svojstvima tla. U analiziranom sloju evidentirane su klase D i E, odnosno normalno nezbijeno tlo i zbijeno tlo/šljunak.

Tabela 9: Vrijednosti koeficijenta G za različite tipove tla

| Opis | Tip | Vrijednost koeficijenta G | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrlo meko (snijeg ili nalik na mahovinu) | A | 1 | 0 |
| Meko šumsko tlo (nisko, gusto rastinje nalik na vrijes ili debelu mahovinu) | B | 1 | 0 |
| Nezbijeno, rijetko tlo (treset, trava, rijetko tlo) | C | 1 | 0 |
| Normalno nezbijeno tlo (šumsko tlo, pašnjaci) | D | 1 | 2.351,76 |
| Zbijeno tlo i šljunak (zbijeni travnjaci, područja parkova) | E | 0,7 | 3.923,60 |
| Tvrde površine (uglavnom normalni asfalt, beton) | G | 0 | 27,03 |

Podaci o tipu tla preuzeti su iz pedološkog sloja za područje izrade strateške karte buke. Svakom poligonu dodijeljen je odgovarajući koeficijent akustičke apsorpcije tla G, u skladu sa propisanim klasama. Ukupna površina obrađena kroz dostavljeni pedološki sloj iznosi 6.302,39 ha.

## 5.3 Podaci o tlocrtima i visinama građevinskih objekata

Sloj objekata u modelu sadrži 1.771 objekata. Visine objekata su u modelu unesene ili procijenjene u rasponu od 5 m do 28 m. Stanovništvo je raspoređeno preko atributa EINW i korišćeno za obračun izloženosti po opsezima buke. U GIS sloju objekata evidentirano je približno 4.179,51 stanovnika, dok obračunske tabele izloženosti daju ukupan zbir od približno 4.123,5 stanovnika zbog zaokruživanja i načina raspodjele po klasama.

## 5.4 Podaci o drumskom saobraćaju

Saobraćajni podaci potiču sa automatskog brojača 0066-R23 Velje brdo. Ukupan godišnji promet za relevantnu 2025. godinu iznosi 3.583.627 vozila, odnosno PGDS od približno 9.818 vozila/dan. Ovi podaci su osnova za definisanje protoka u referentnim periodima dan, veče i noć. U modelu su korišćeni parametri prikazani u Tabeli 7.

## 5.5 Postupci osiguranja kvaliteta

U okviru ovih postupaka sprovedena je provjera sljedećih mogućih nepravilnosti:

- provjera cjelovitosti površine poligona,

- provjera dvostrukih objekata,

- provjera međusobnog preklapanja objekata

- provjera pozicije objekata

Provjera cjelovitosti površine poligona, dvostrukih objekata kao i provjera međusobnog preklapanja poligona provedena je korišćenjem topologija. To je standardni način detekcije i otklanjanja nedostataka koji se odnose na nezatvorene polilinije, preklapanja poligona i slično. Na ovaj način prečišćeni podaci su uvezeni u bazu podataka, odakle su vršene dalje analize i bilansi.

Pored provjera korišćenjem GIS alata, vršena je i vizuelna provjera preklapanjem sa orto-foto, satelitskim i drugim snimcima.

# 6. Popis meteoroloških podataka

Područje dionice Spuž – Vranjske njive nalazi se u centralnom dijelu Crne Gore, u okviru šireg prostora Zetsko-bjelopavlićke ravnice i prigradskog područja Glavnog grada Podgorice. Klimatske karakteristike ovog područja određene su ravničarsko-dolinskim položajem, uticajem otvorenog prostora prema Podgorici i Danilovgradu, kao i lokalnim uslovima provjetravanja duž saobraćajnog koridora.

Predmetna dionica prolazi kroz područje koje je pretežno pod uticajem podgoričkog klimatskog režima, sa toplim i sušnim ljetima, blagim zimama i izraženijim padavinama tokom jeseni i zime. Imajući u vidu da najveći dio analizirane dionice administrativno i prostorno pripada području Glavnog grada Podgorice, za potrebe proračuna buke usvojeni su meteorološki podaci za Podgoricu kao reprezentativni za predmetni model.

Slika 7: Konfigurisanje meteoroloških podataka u softveru CadnA - ilustracija

Za potrebe proračuna buke u softveru CadnaA definisani su meteorološki parametri koji utiču na uslove širenja zvuka u spoljašnjoj sredini. Meteorološki podaci korišćeni su za modelovanje prosječnih uslova prostiranja zvuka, pri čemu su u model uneseni temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha, brzina vjetra po pravcu, kao i procenti povoljnih uslova prostiranja zvuka po pravcima.

U softveru za proračun moguće je unijeti samo cjelobrojne vrijednosti temperature i relativne vlažnosti vazduha, pa su u konkretnom modelu korišćene zaokružene vrijednosti. U CadnaA modelu je kao temperatura vazduha unesena vrijednost od 19 °C, dok je relativna vlažnost vazduha unesena u iznosu od 59 %. Brzina vjetra po pravcu definisana je vrijednošću od 2,8 m/s. Ovi parametri su uneseni u kartici Meteorology, u odgovarajuća polja za temperaturu, relativnu vlažnost i brzinu vjetra.

Pored osnovnih meteoroloških parametara, u modelu su definisani i procenti povoljnih uslova prostiranja zvuka po pravcima. Ove vrijednosti predstavljaju učestalost meteoroloških situacija koje pogoduju širenju zvuka od izvora prema prijemniku. Vrijednosti su unesene posebno za dnevni, večernji i noćni period, po pravcima od 20° do 360°.

Za dnevni period procenti povoljnih uslova prostiranja kreću se od približno 9 % do 30 %. Najniže vrijednosti javljaju se u pravcu oko 100°, gdje iznose 9 %, dok se najviše vrijednosti javljaju u pravcima 20° i 360°, gdje iznose 30 %. Povišene vrijednosti prisutne su i u pravcima 40°, 180°, 200°, 220°, 320° i 340°, što ukazuje na promjenljive, ali umjereno izražene uslove povoljnog prostiranja zvuka tokom dana.

Za večernji period procenti povoljnih uslova prostiranja su viši i kreću se od približno 34 % do 66 %. Najniže vrijednosti evidentirane su u pravcima oko 100° i 120°, gdje iznose 34 %, dok se najviša vrijednost javlja u pravcu oko 280°, gdje iznosi 66 %. Visoke vrijednosti prisutne su i u pravcima 300°, 320°, 340° i 360°, što pokazuje da su u večernjem periodu uslovi za prostiranje zvuka povoljniji nego tokom dana.

Za noćni period procenti povoljnih uslova prostiranja kreću se od približno 29 % do 81 %. Najniža vrijednost javlja se u pravcu oko 60°, dok se najviše vrijednosti javljaju u pravcima oko 180° i 200°, gdje iznose 81 %. Povišene vrijednosti prisutne su i u pravcima od 140° do 260°, što ukazuje da su tokom noći meteorološki uslovi za prostiranje zvuka naročito značajni za ocjenu indikatora Lnight.

Temperatura i relativna vlažnost su u softver unesene kao cjelobrojne vrijednosti, u skladu sa načinom unosa u CadnaA, dok je brzina vjetra unesena kao decimalna vrijednost, odnosno 2,8 m/s. Meteorološki scenario primijenjen u modelu predstavlja uslove prostiranja zvuka usvojene za potrebe proračuna buke na predmetnoj dionici Spuž – Vranjske njive.

# 7. Podaci o stanovništvu izloženom različitim nivoima buke

U tabeli su dati podaci o procijenjenom broju stanovnika koji žive u stanovima van aglomeracija koji su izloženi vrijednostima Lden u dB(A) proračunatim na visini od 4 m iznad tla na najizloženijoj fasadi, u opsezima 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 i većim od 75 dB(A). Pored Lden, prikazani su i rezultati za indikatore Lday i Levening, kako bi se dobila potpunija slika dnevne i večernje izloženosti.

Osim raspodjele stanovništva prema nivoima buke kojima su izloženi, predviđen je prikaz broja stanovnika koji žive u objektima sa posebnom zvučnom izolacijom, kao i objektima sa tihom fasadom. Podaci o objektima sa posebnom zvučnom izolacijom nijesu bili dostupni u dostavljenim fajlovima, pa se ovaj pokazatelj ne prikazuje kvantitativno u ovoj verziji strateške karte.

Tabela 10: Izloženost stanovništva indikatorima Lday, Levening i Lden

| Opseg indikatora / dB(A) | Lday - stanovnika | Levening - stanovnika | Lden - stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| <45 | 3548,8 | 3553,2 | 3371,0 |
| 45-49 | 174,3 | 185,7 | 262,8 |
| 50-54 | 189,4 | 203,2 | 182,1 |
| 55-59 | 147,9 | 128,4 | 190,3 |
| 60-64 | 53,4 | 44,4 | 92,3 |
| 65-69 | 9,7 | 8,6 | 22,6 |
| 70-74 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| >75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Prema proračunu, najveći dio stanovništva nalazi se u klasama ispod 55 dB(A) za indikator Lden. Stanovništvo izloženo nivoima Lden od 55 dB(A) i više iznosi približno 307,6 stanovnika, od čega je 190,3 stanovnika u klasi 55–59 dB(A), 92,3 stanovnika u klasi 60–64 dB(A), 22,6 stanovnika u klasi 65–69 dB(A), dok je 2,4 stanovnika u klasi 70–74 dB(A). Nivoi Lden veći od 75 dB(A) nijesu evidentirani u dostavljenoj tabeli izloženosti stanovništva.

Posmatrano po indikatorima, za Lday je nivoima od 55 dB(A) i više izloženo približno 211,0 stanovnika, dok je za Levening u istim klasama izloženo približno 181,4 stanovnika. Najveći broj stanovnika kod sva tri indikatora nalazi se u najnižoj klasi, odnosno ispod 45 dB(A).

Tabela 11: Pregled izloženosti stanovništva po standardnim klasama Lden

| Opseg Lden / dB(A) | Broj stanovnika |
| --- | --- |
| <55 | 3815,9 |
| 55-59 | 190,3 |
| 60-64 | 92,3 |
| 65-69 | 22,6 |
| 70-74 | 2,4 |
| >75 | 0,0 |

Za potrebe dodatnog prikaza rezultata strateške karte buke izvršena je analiza površina, stanova i stanovništva izloženih vrijednostima indikatora Lden u opsezima 55-65 dB(A), 65-75 dB(A) i >75 dB(A). Analiza je izrađena za buku od drumskog saobraćaja, koja predstavlja dominantan i modelovani izvor buke na predmetnoj dionici regionalnog puta R-23, dionica Spuž – Vranjske Njive.

Površine su određene na osnovu proračunske mreže indikatora Lden, izrađene sa korakom mreže 10 x 10 m i na visini 4 m iznad tla. Broj stanovnika je određen na osnovu rezultata izloženosti stanovništva po opsezima indikatora Lden, prema dostavljenoj tabeli izloženosti stanovništva. Procijenjeni broj stanova određen je korišćenjem raspoloživih podataka o stambenim objektima i stanovništvu, uz proporcionalnu raspodjelu prema dijelu prostora i objekata koji ulaze u odgovarajuće klase izloženosti.

Broj stanova nije direktno sabiran za cijele prostorne jedinice, već je procijenjen proporcionalno broju stanovnika i prostornoj izloženosti, kako se ne bi precijenio broj stanova u slučajevima kada je samo dio prostorne jedinice ili dio objekata izložen određenom nivou buke.

Tabela 12: Izložena površina, procijenjeni broj stanova i stanovnika po opsezima Lden

| Opseg Lden / dB(A) | Izložena površina u km² | Procijenjeni broj stanova | Procijenjeni broj stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 55-65 | 0,0373 | 165,2 | 282,6 |
| 65-75 | 0,0040 | 20,4 | 25,0 |
| >75 | 0,0000 | 0,0 | 0,0 |

Najveća izložena površina nalazi se u opsegu 55-65 dB(A) i iznosi 0,0373 km², odnosno oko 3,73 ha. U tom opsegu procijenjeno je oko 165,2 stana i oko 282,6 stanovnika. U opsegu 65-75 dB(A) izložena površina iznosi približno 0,0040 km², odnosno oko 0,40 ha, sa procijenjenih 20,4 stana i oko 25 stanovnika. Vrijednosti indikatora Lden veće od 75 dB(A) nijesu evidentirane u analiziranom području.

## 7.1 Pregled prekoračenja graničnih vrijednosti

U okviru izrade strateške karte buke izvršena je analiza proračunatih nivoa buke na fasadama objekata i njihovo poređenje sa graničnim vrijednostima definisanim prema pripadajućim akustičnim zonama. Za svaki objekat je određena akustična zona na osnovu prostornog preklopa sa slojem akustičnih zona, pri čemu je objekat dodijeljen onoj zoni sa kojom ostvaruje najveći površinski preklop. Na ovaj način izbjegnuto je dvostruko brojanje objekata koji se nalaze na granici dvije ili više zona.

Analiza je obuhvatila ukupno 1.771 objekat, sa procijenjenim brojem stanovnika od 4.179,51. Od ukupnog broja objekata, 1.603 objekta nalaze se unutar definisanih akustičnih zona, dok je 168 objekata evidentirano kao nepokriveno akustičnim zonama. Za potrebe analize korišćeni su proračunati indikatori buke Lday, Levening, Lnight i Lden, a prekoračenje je računato kao pozitivna razlika između proračunatog nivoa buke i granične vrijednosti za odgovarajuću akustičnu zonu.

Najveći broj objekata nalazi se u stambenoj zoni (S), ukupno 1.039 objekata, sa 2.235,62 stanovnika. U zoni mješovite namjene (M) nalazi se 213 objekata, sa 516,26 stanovnika, dok je u zoni sa jakim uticajem drumskog saobraćaja (UB) evidentiran 201 objekat, sa 922,82 stanovnika. U industrijskoj zoni (I) nalazi se 122 objekta, sa 81,34 stanovnika. Manji broj objekata nalazi se u zonama PZ, TA i TP.

Na osnovu poređenja proračunatih vrijednosti sa graničnim vrijednostima po akustičnim zonama, utvrđeno je da se prekoračenja javljaju kod ograničenog dijela analiziranih objekata. Za indikator Lday prekoračenje je evidentirano kod 124 objekta, sa ukupno 290,87 stanovnika. Za indikator Lnight prekoračenje je evidentirano kod 153 objekta, sa ukupno 317,65 stanovnika. Za indikator Lden prekoračenje je evidentirano kod 194 objekta, sa ukupno 449,30 stanovnika.

Posmatrano zbirno, prekoračenje makar jednog od dnevnih, večernjih ili noćnih indikatora registrovano je kod 185 objekata, sa ukupno 391,76 stanovnika. Ovo ukazuje da je najveći dio analiziranog stanovništva izvan zona prekoračenja, dok su prekoračenja koncentrisana na manjem broju objekata, prvenstveno u neposrednoj blizini dominantnog izvora buke, odnosno saobraćajnice.

U stambenoj zoni (S) evidentirano je 66 objekata sa prekoračenjem indikatora Lden, pri čemu je procijenjeni broj stanovnika izloženih ovom prekoračenju 161,89. U istoj zoni prekoračenje indikatora Lnight javlja se kod 89 objekata, sa 196,16 stanovnika, što ukazuje da je noćni period posebno značajan za ocjenu izloženosti stanovništva u stambenim područjima.

U zoni mješovite namjene (M) prekoračenje indikatora Lden registrovano je kod 4 objekta, sa 12,44 stanovnika, dok je prekoračenje indikatora Lnight registrovano kod 7 objekata, sa 17,88 stanovnika. U zoni UB, koja obuhvata područja sa jakim uticajem drumskog saobraćaja, prekoračenje indikatora Lden evidentirano je kod 121 objekta, sa 268,86 stanovnika, dok je za indikator Lday prekoračenje evidentirano kod 86 objekata, sa 171,61 stanovnika.

Zone PZ i TP imaju mali broj objekata i stanovnika u odnosu na stambene, mješovite i saobraćajne zone. U zoni povišenog režima zaštite (PZ) nijesu evidentirana prekoračenja za analizirane indikatore. U tihim zonama TA i TP prekoračenja su evidentirana na malom broju objekata, pri čemu je procijenjeni broj stanovnika izloženih prekoračenju nizak ili jednak nuli. Kod objekata koji nijesu obuhvaćeni akustičnim zonama prekoračenja nijesu računata, jer za njih nije bilo moguće jednoznačno dodijeliti odgovarajuću graničnu vrijednost.

Tabela 13: Pregled prekoračenja graničnih vrijednosti

| Zona | Objekti | Stanovnici | Obj. Lday | Stan. Lday | Obj. Lnight | Stan. Lnight | Obj. Lden | Stan. Lden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP | 3 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| TA | 6 | 17,45 | 2 | 6,11 | 2 | 6,11 | 2 | 6,11 |
| PZ | 19 | 12,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| S | 1.039 | 2.235,62 | 34 | 111,30 | 89 | 196,16 | 66 | 161,89 |
| M | 213 | 516,26 | 1 | 1,86 | 7 | 17,88 | 4 | 12,44 |
| UB | 201 | 922,82 | 86 | 171,61 | 54 | 97,50 | 121 | 268,86 |
| I | 122 | 81,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| / | 168 | 393,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| UKUPNO | 1.771 | 4.179,51 | 124 | 290,87 | 153 | 317,65 | 194 | 449,30 |

## 7.2 Osjetljivi objekti po nivoima buke

U okviru posebne analize osjetljivih objekata i lokaliteta izvršena je provjera proračunatih nivoa buke na objektima posebne namjene u području izrade strateške karte buke. Analizom su obuhvaćeni obrazovni, predškolski, vjerski, kulturni i drugi prostori od značaja, i to: Osnovna škola „Njegoš I“ u Spužu, vrtić u Spužu, Crkva Svetog Petra Cetinjskog u Spužu, Centar za kulturu u Spužu, početak groblja u Spužu i lokalitet Duklja.

Za objekte koji se sastoje od više građevinskih cjelina, kao reprezentativna vrijednost uzeta je najveća proračunata vrijednost po indikatoru buke. Za početak groblja u Spužu, buka je procijenjena na osnovu fasade objekta ID 1341, dok je za lokalitet Duklja, za koji u modelu nije definisan poseban objekat, kao referentna vrijednost uzeta buka na fasadi objekta ID 1391. Imajući u vidu položaj lokaliteta Duklja u odnosu na referentni objekat, stvarni nivoi buke na lokalitetu Duklja mogu se smatrati nižim od vrijednosti prikazanih za fasadu objekta ID 1391.

Tabela 14: Osjetljivi objekti po nivoima buke izraženi u dB(A)

| Osjetljivi objekat | Lday | Levening | Lnight | Lden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osnovna škola „Njegoš I“ u Spužu | 34,4 | 35,0 | 30,2 | 38,4 |
| Vrtić u Spužu | 19,7 | 20,3 | 15,4 | 23,7 |
| Crkva Svetog Petra Cetinjskog u Spužu | 29,0 | 30,5 | 26,1 | 34,0 |
| Centar za kulturu u Spužu | 27,8 | 29,6 | 25,4 | 33,1 |
| Početak groblja u Spužu | 27,1 | 28,8 | 24,5 | 32,3 |
| Duklja | 37,0 | 38,1 | 32,1 | 40,8 |

Kompleks Osnovne škole „Njegoš I“ u Spužu analiziran je kroz dva objekta u akustičkom modelu. Za potrebe ocjene stanja korišćena je maksimalna, odnosno najnepovoljnija proračunata vrijednost buke registrovana na posmatranim objektima. Kompleks je tretiran kao osjetljivi objekat obrazovne namjene i svrstan je u zonu povišenog režima zaštite od buke — PZ. Maksimalni proračunati nivoi buke za kompleks škole iznose Lday 34,4 dB(A), Levening 35,0 dB(A), Lnight 30,2 dB(A) i Lden 38,4 dB(A). Dobijene vrijednosti su ispod graničnih vrijednosti za pripadajuću akustičnu zonu. Prekoračenja nijesu evidentirana ni za dnevni, ni za večernji, ni za noćni period, kao ni za kombinovani indikator Lden. Imajući u vidu obrazovnu namjenu objekta i osjetljivost korisnika, objekat treba zadržati u evidenciji osjetljivih sadržaja u okviru strateške karte buke, ali trenutni rezultati ne ukazuju na potrebu za posebnim mjerama sanacije buke.

Kompleks vrtića u Spužu analiziran je kroz tri objekta u akustičkom modelu. Za ocjenu stanja korišćena je maksimalna vrijednost buke registrovana na objektima koji pripadaju ovom kompleksu, kao najnepovoljniji scenario za predškolsku ustanovu. Objekti su svrstani u zonu povišenog režima zaštite od buke — PZ. Maksimalni proračunati nivoi buke iznose Lday 19,7 dB(A), Levening 20,3 dB(A), Lnight 15,4 dB(A) i Lden 23,7 dB(A). Sve vrijednosti su značajno ispod graničnih vrijednosti za predmetnu akustičnu zonu. Za vrtić u Spužu nijesu evidentirana prekoračenja dozvoljenih nivoa buke. S obzirom na izrazito osjetljivu namjenu objekta, vrtić treba ostati posebno evidentiran u okviru strateške karte buke, iako proračunate vrijednosti ukazuju na veoma povoljne akustičke uslove.

Objekat Crkve Svetog Petra Cetinjskog u Spužu analiziran je kao pojedinačni osjetljivi i javni objekat u akustičkom modelu. Prema prostornom preklopu sa slojem akustičnih zona, objekat je svrstan u zonu povišenog režima zaštite od buke — PZ. Proračunati nivoi buke na objektu iznose Lday 29,0 dB(A), Levening 30,5 dB(A), Lnight 26,1 dB(A) i Lden 34,0 dB(A). Dobijene vrijednosti su ispod relevantnih graničnih vrijednosti za pripadajuću akustičnu zonu. Prekoračenja nijesu evidentirana za analizirane indikatore buke. Imajući u vidu vjersku i javnu namjenu objekta, objekat se može posebno prikazati u okviru osjetljivih i javnih sadržaja, ali rezultati proračuna ne ukazuju na potrebu za dodatnim mjerama zaštite od buke.

Kompleks Centra za kulturu u Spužu analiziran je kroz više objekata u akustičkom modelu. Za ocjenu stanja korišćena je maksimalna, odnosno najnepovoljnija proračunata vrijednost buke registrovana na objektima koji pripadaju kompleksu. Kompleks je svrstan u zonu povišenog režima zaštite od buke — PZ. Maksimalni proračunati nivoi buke iznose Lday 27,8 dB(A), Levening 29,6 dB(A), Lnight 25,4 dB(A) i Lden 33,1 dB(A). Sve vrijednosti su ispod graničnih vrijednosti za pripadajuću akustičnu zonu, pa za Centar za kulturu u Spužu nijesu evidentirana prekoračenja dozvoljenih nivoa buke. S obzirom na kulturnu i javnu namjenu prostora, kompleks treba ostati evidentiran kao javni sadržaj u okviru strateške karte buke, ali trenutni rezultati ne ukazuju na potrebu za sanacionim mjerama.

Područje početka groblja u Spužu analizirano je na osnovu referentne fasade najbližeg, koja je uzeta kao reprezentativna za ocjenu buke na početnom dijelu groblja. Za ocjenu stanja korišćene su proračunate vrijednosti buke na ovoj fasadi. Posmatrano područje je tretirano kao prostor specifične i osjetljive namjene, pri čemu je referentni objekat svrstan u zonu povišenog režima zaštite od buke — PZ. Proračunati nivoi buke na referentnoj fasadi iznose Lday 27,1 dB(A), Levening 28,8 dB(A), Lnight 24,5 dB(A) i Lden 32,3 dB(A). Dobijene vrijednosti su znatno ispod graničnih vrijednosti za pripadajuću akustičnu zonu, pa za područje početka groblja u Spužu nijesu evidentirana prekoračenja dozvoljenih nivoa buke. S obzirom na specifičnu namjenu prostora, za ovo područje nije evidentirano izloženo stanovništvo, ali se preporučuje njegovo posebno evidentiranje u okviru prikaza osjetljivih i javnih površina u strateškoj karti buke.

Lokalitet Duklja analiziran je kao posebna prostorna cjelina od kulturno-istorijskog značaja. Budući da za ovaj lokalitet u akustičkom modelu nije definisan poseban objekat, ocjena buke izvršena je na osnovu referentne fasade susjednog. Imajući u vidu položaj lokaliteta u odnosu na referentni objekat, proračunate vrijednosti na lokalitetu Duklja mogu se smatrati nižim od vrijednosti registrovanih na fasadi objekta. Referentni objekat nalazi se u stambenoj zoni — S, dok se lokalitet Duklja nalazi u tihoj zoni u aglomeraciji - TA. Proračunati nivoi buke na referentnoj fasadi iznose Lday 37,0 dB(A), Levening 38,1 dB(A), Lnight 32,1 dB(A) i Lden 40,8 dB(A). Dobijene vrijednosti su ispod graničnih vrijednosti za pripadajuću akustičnu zonu, pa za lokalitet Duklja nijesu evidentirana prekoračenja dozvoljenih nivoa buke. S obzirom da je riječ o prostoru kulturno-istorijskog značaja, lokalitet treba posebno evidentirati u okviru strateške karte buke. Trenutni rezultati ne ukazuju na potrebu za mjerama sanacije buke, ali se preporučuje njegovo praćenje u narednim ciklusima modelovanja, naročito u slučaju promjena saobraćajnog opterećenja ili namjene okolnog prostora.

# 8. Podaci o stanovništvu izloženom različitim nivoima buke u toku noći

Indikator Lnight prikazuje izloženost stanovništva tokom noćnog perioda i posebno je značajan za ocjenu mogućih smetnji sna i uticaja buke na kvalitet života. U tabeli su dati podaci o procijenjenom broju stanovnika koji žive u stanovima van aglomeracija koji su izloženi vrijednostima Lnight u dB(A) proračunatim na visini od 4 m iznad tla na najizloženijoj fasadi, u opsezima 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 i većim od 70 dB(A).

Osim raspodjele stanovništva prema nivoima buke kojima su izloženi tokom noći, u okviru izvještavanja je predviđen i prikaz stanovništva koje živi u objektima sa posebnom zvučnom izolacijom i objektima sa tihom fasadom. Podaci o posebnoj zvučnoj izolaciji nijesu bili dostupni, dok su podaci o tihim fasadama obrađeni u posebnom poglavlju.

Tabela 15: Izloženost stanovništva indikatoru Lnight

| Opseg Lnight / dB(A) | Broj stanovnika izložen opsezima Lnight |
| --- | --- |
| <45 | 3770,4 |
| 45-49 | 218,3 |
| 50-54 | 100,8 |
| 55-59 | 29,1 |
| 60-64 | 4,8 |
| 65-69 | 0,0 |
| >70 | 0,0 |

Prema proračunu, stanovništvo izloženo nivoima Lnight od 45 dB(A) i više iznosi približno 353,0 stanovnika. Najveći dio izloženog stanovništva nalazi se u opsegu 45–49 dB(A), gdje je evidentirano približno 218,3 stanovnika. U opsegu 50–54 dB(A) evidentirano je približno 100,8 stanovnika, dok je u opsegu 55–59 dB(A) evidentirano približno 29,1 stanovnika. U opsegu 60–64 dB(A) evidentirano je približno 4,8 stanovnika, dok vrijednosti Lnight od 65 dB(A) i više nijesu evidentirane u tabeli izloženosti stanovništva.

Najveći dio stanovništva, približno 3.770,4 stanovnika, nalazi se u opsegu ispod 45 dB(A), što ukazuje da je dominantan dio analizirane populacije izložen nivoima noćne buke ispod praga koji se uobičajeno koristi za prikaz izloženosti u strateškim kartama buke. Ipak, noćna izloženost je metodološki posebno važna jer su granične vrijednosti za noćni period niže od dnevnih i večernjih vrijednosti. Zbog toga i relativno manja prekoračenja ili koncentracije stanovništva u višim noćnim opsezima mogu biti značajne za razmatranje mjera u akcionom planu, naročito kod objekata koji se nalaze neposredno uz dominantni izvor buke ili u zonama povećane osjetljivosti.

# 9. Podaci o stanovništvu koje živi u stanovima sa tihom fasadom

Za potrebe izvještavanja o strateškim kartama buke, pored osnovne raspodjele stanovništva prema nivoima buke na najizloženijoj fasadi, posebno se prikazuje i procijenjeni broj stanovnika koji žive u objektima sa tihom fasadom.

Objekti sa posebnom zvučnom izolacijom su objekti čija zvučna izolacija, u kombinaciji sa sistemom za ventilaciju, omogućava održavanje visoke vrijednosti zvučne izolacije u odnosu na spoljašnju buku. Podaci o stanovima sa posebnom zvučnom izolacijom nijesu bili dostupni, zbog čega se ovaj pokazatelj u ovoj verziji ne prikazuje, odnosno označava kao podatak koji nije dostupan.

Tihe fasade su određene proračunski, na osnovu razlike nivoa buke između najizloženije i najmanje izložene fasade objekta. Objekti sa tihom fasadom su objekti koji imaju vrijednost Lden na fasadi, mjereno na visini 4 m iznad tla, za 20 dB nižu nego na fasadi sa najvišom vrijednošću. Isti princip je primijenjen i za indikator Lnight, uz odgovarajuće noćne nivoe buke.

Tiha fasada je obrađena zasebnim skriptama za indikatore Lden i Lnight. Zbirni rezultati po klasama izloženosti prikazani su u Tabeli 16. Prema prikazanom zbiru, broj stanovnika u objektima sa tihom fasadom iznosi 917,0 za indikator Lden i 933,5 za indikator Lnight. Podaci se koriste kao dodatni pokazatelj za kasnije rangiranje prioriteta u akcionom planu.

Tabela 16: Stanovništvo u objektima sa tihom fasadom po indikatorima

| Opseg / dB(A) | Lday | Lnight | Levening | Lden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <45 | 84,2 | 621,4 | 410,8 | 314,3 |
| 45-49 | 118,9 | 145,4 | 165,6 | 136,8 |
| 50-54 | 133,2 | 141,9 | 149,1 | 110,1 |
| 55-59 | 156,4 | 24,8 | 161,2 | 168,5 |
| 60-64 | 115,1 | 0,0 | 55,6 | 182,1 |
| 65-69 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,2 |
| 70-74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| >75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ukupno | 608,8 | 933,5 | 943,3 | 917,0 |

Ovi podaci su važni za kasnije planiranje mjera zaštite od buke, jer objekti sa tihom fasadom mogu imati drugačiji prioritet u odnosu na objekte koji su izloženi buci na svim relevantnim fasadama. Postojanje tihe fasade ne znači da buka nije problem, ali ukazuje da objekat ima jednu ili više strana sa znatno povoljnijim akustičkim uslovima, što je relevantno za procjenu izloženosti, komunikaciju sa javnošću i definisanje mjera zaštite.

Za potrebe akcionog plana, objekte bez tihe fasade i objekte kod kojih su prekoračenja evidentirana u noćnom periodu treba posmatrati sa većim prioritetom, naročito ako se nalaze u stambenim ili osjetljivim zonama. U tom smislu, poglavlje o tihim fasadama nije samo izvještajni dodatak, već važan ulaz za kasniju analizu prioriteta mjera.

# 10. Prilozi

Kartografski prilozi su pripremljeni kao posebni PDF fajlovi i čine sastavni dio paketa strateške karte buke. Prilozi prikazuju rezultate proračuna kao obojene poligone, odnosno zone nivoa buke po indikatorima Lday, Levening, Lnight i Lden.

Prilog 1 – Spuž_Vranjske_Njive_Lday.pdf: Vrijednosti nivoa indikatora buke Lday u opsegu od 5 dB(A).

Prilog 2 – Spuž_Vranjske_Njive_Levening.pdf: Vrijednosti nivoa indikatora buke Levening u opsegu od 5 dB(A).

Prilog 3 – Spuž_Vranjske_Njive_Lnight.pdf: Vrijednosti nivoa indikatora buke Lnight u opsegu od 5 dB(A).

Prilog 4 – Spuž_Vranjske_Njive_Lden.pdf: Vrijednosti nivoa indikatora buke Lden u opsegu od 5 dB(A).

Pored kartografskih priloga, sastavni dio radnog paketa čine i izvorni obračunski i prostorni fajlovi korišćeni za provjeru i eventualnu dalju doradu dokumenta: saobracajni_podaci.xlsx, izlozenost_stanovnistva.xlsx, povrsina_izlozenost.xlsx, tiha_fasada.xlsx, bez_kota.gpkg, popisni_krugovi.* i model.cna.