865.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PREVOZU OPASNIH MATERIJA

Proglašavam Zakon o prevozu opasnih materija, koji je donijela Skupština Crne Gore

25. saziva, na desetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana

25. jula 2014. godine.

Broj: 01-864/2

Podgorica, 31. jula 2014. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne

Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na 10. śednici prvog redovnog (proljećnjeg)

zasijedanja u 2014. godini, dana 25. jula 2014. godine, donijela je

ZAKON

O PREVOZU OPASNIH MATERIJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Prevoz opasnih materija u drumskom, željezničkom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju

vrši se u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima kojima se uređuje

prevoz opasnih materija (u daljem tekstu: međunarodni ugovor).

Prevoz opasnih materija, u smislu ovog zakona, podrazumijeva i utovar i istovar opasnih

materija, promjenu vrste prevoznog sredstva, kao i zaustavljanje koje je prouzokovano

nezgodom ili saobraćajnim udesom.

Izuzeće

Član 2

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na prevoz opasnih materija:

1) koji privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja za potrebe svoje

djelatnosti u jednoj tehničko-tehnološkoj cjelini (fabrički krug i sl.);

2) prevoznim sredstvima Vojske Crne Gore, kao i vojnih snaga drugih država i

organizacija koje, u skladu sa posebnim međunarodnim ugovorima, koriste saobraćajnu

infrastrukturu u Crnoj Gori.

Opasne materije

Član 3

Opasne materije, u smislu ovog zakona, su:

- klasa 1. eksplozivne materije i predmeti;

- klasa 2. gasovi;

- klasa 3. zapaljive tečnosti;

- klasa 4.1 zapaljive čvrste materije;

- klasa 4.2 samozapaljive materije;

- klasa 4.3 materije koje u dodiru sa vodom oslobađaju zapaljive gasove;

- klasa 5.1 oksidirajuće materije;

- klasa 5.2 organski peroksidi;

- klasa 6.1 otrovi;

- klasa 6.2 infektivne materije;

- klasa 7. radioaktivni materijali;

- klasa 8. korozivne (nagrizajuće) materije;

- klasa 9. ostale opasne materije.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 4

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste

izraze u ţenskom rodu.

Značenje izraza

Član 5

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) ambalaža je posuda ili više posuda ili teretni prostor namijenjen pakovanju ili punjenju

opasnim materijama (kutije, bačve, vreće, kanistri, kombinovana ambalaža, posude, cistijerne,

IBC-i, kontejneri i ostale jedinice ambalaže);

2) pakovanje je jedinica ambalaže u koju je zapakovana ili napunjena opasna materija i

kao takva cjelina pripremljena za prevoz;

3) vozilo je svako motorno vozilo namijenjeno za vožnju drumom, opremljeno sa

najmanje četiri točka, čija najveća konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h, kojem je dodato

priključno vozilo, osim vozila koja se kreću šinama, traktora za poljoprivredu i šumarstvo,

kao i svih pokretnih mašina čija brzina ne prelazi 40 km/h;

4) vozač je lice koje upravlja vozilom koje prevozi opasnu materiju u drumskom

saobraćaju;

5) vagon je željezničko vozilo bez sopstvenog pogona koje se kreće sopstvenim

točkovima željezničkim šinama i namijenjeno je za prevoz opasnih materija;

6) pošiljalac je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje predaje opasnu

materiju na prevoz;

7) prevoznik je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje prevozi opasnu

materiju;

8) organizator prevoza opasne materije (špediter) je privredno društvo, drugo pravno

lice ili preduzetnik koje organizuje prevoz ili obavlja druge poslove u vezi sa prevozom

opasne materije;

9) primalac je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje preuzima opasnu

materiju;

10) ambalažer (paker) je lice zaposleno kod pošiljaoca koje pakuje, puni ili priprema

pakovanja za prevoz;

11) punilac je lice zaposleno kod pošiljaoca, koje opasnu materiju u tečnom, gasovitom,

praškastom ili rasutom stanju puni u teretne prostore prevoznog sredstva namijenjene za

prevoz opasnih materija, odnosno priprema napunjene teretne prostore i prevozna sredstva za

prevoz;

12) nezgoda je događaj u kojem je prekinut ili zaustavljen prevoz opasne materije zbog

curenja, isticanja, prosipanja, ispadanja opasne materije, loma ambalžţe ili požara;

13) učesnik u prevozu opasne materije je pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač,

ambalažer (paker), punilac i davalac usluge pretovara prilikom promjene prevoznog sredstva

u prevozu opasne materije;

14) utovar i istovar opasnih materija su radnje koje podrazumijevaju utovar, utakanje,

pretovar, pretakanje, istovar, istakanje, čuvanje i druge radnje u vezi sa utovarom ili

istovarom opasne materije;

15) UN broj je četvorocifreni identifikacioni broj opasne materije utvrđen Pravilnikom

koji je prilog četrnaestog izmijenjenog izdanja Preporuka o prevozu opasnih materija, koje su

objavile Ujedinjene nacije (ST/SG/AC.10/1/Rev.14).

II. PREVENTIVNE MJERE BEZBJEDNOSTI

Mjesta za utovar i istovar opasnih materija

Član 6

Utovar i istovar opasnih materija moţe da se vrši samo na mjestima na kojima se ne

ugrožavaju život i zdravlje ljudi, životna sredina ili materijalna dobra, u skladu sa propisima

kojima se uređuje zaštita životne sredine.

Mjesta na kojima se vrši utovar ili istovar opasnih materija moraju da budu snabdjevena

aparatima ili drugim uređajima za gašenje požara, na odgovarajući način obezbijeđena i na

vidnom mjestu označena oznakama opasnosti.

Uređaji za utovar i istovar opasnih materija

Član 7

Uređaji za utovar i istovar opasnih materija moraju da budu ispravni, tako da se prilikom

njihove upotrebe isključi svaka mogućnost curenja, odnosno isticanja ili prosipanja opasne

materije, kao i da se maksimalno smanji mogućnost emisije zagađujućih materija u vazduhu

ili oštećenja ambalaže.

Pošiljalac ili primalac koji vrši utovar ili istovar opasne materije dužan je da kontroliše

ispravnost uređaja i električnih instalacija na mjestima na kojima se vrši utovar ili istovar

opasnih materija, da se stara o ispravnosti tehničkih uređaja, opreme i drugih sredstava za

zaštitu od požara i eksplozija, kao i o zaštiti životne sredine i da o tome vodi odgovarajuću

evidenciju.

Zabrane prilikom utovara i istovara

Član 8

Na mjestu na kojem se vrši utovar ili istovar opasne materije zabranjeno je:

1) držanje materija i uređaja koji mogu izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje;

2) držanje otvorenog plamena ili rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje i sl.);

3) pušenje i upotreba sredstava za paljenje (šibice, upaljači i sl.);

4) korišćenje uređaja ili sredstva koji imaju ložište;

5) korišćenje alata ili drugih uređaja koji varniče;

6) postavljanje nadzemnih električnih vodova bez obzira na napon;

7) stavljanje u rad motora vozila;

8) prisustvo lica koja neposredno ne učestvuju u utovaru ili istovaru tih materija.

Ukoliko se utovar i istovar opasnih materija na aerodromu vrši van posebnog mjesta

određenog za utovar i istovar opasnih materija u skladu sa članom 10 ovog zakona, na mjestu

utovara i istovara mogu se nalaziti i lica koja obavljaju poslove prihvata i otpreme

vazduhoplova, putnika, prtljaga, tereta i/ili pošte i pruţanja drugih zemaljskih usluga.

Vrijeme vršenja utovara i istovara

Član 9

Utovar i istovar opasnih materija vrši se, po pravilu, danju.

Ako se utovar ili istovar opasnih materija vrši noću, osvjetljenje na mjestu utovara i

istovara mora da bude električno, a sve električne instalacije, uređaji i osvjetljenje izrađeni

tako da ne mogu izazvati požar ili eksploziju.

Posebno mjesto za utovar i istovar

Član 10

Utovar i istovar opasnih materija na željezničkim stanicama, u lukama i pristaništima, kao

i na aerodromima vrši se na posebnim mjestima koje određuje organ državne uprave nadležan

za poslove zaštite i spašavanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz saglasnost organa državne

uprave nadležnog za poslove saobraćaja i pomorstva i organa uprave nadležnog za poslove

zaštite životne sredine.

III. OPŠTE MJERE BEZBJEDNOSTI

1. Obaveze učesnika u prevozu opasnih materija

Obaveze pošiljaoca

Član 11

Pošiljalac može predati opasnu materiju na prevoz, ako:

1) prevoz opasne materije nije zabranjen;

2) je izdato odobrenje za prevoz opasne materije u skladu sa zakonom;

3) je zapakovana ili punjena u ambalaţu koja ispunjava uslove u skladu sa članom 21

ovog zakona;

4) pakovanja u kojima se nalazi opasna materija označi znakovima upozorenja, natpisima,

oznakama i listicama za označavanje opasnosti, u skladu sa međunarodnim ugovorom;

5) su ispunjeni uslovi za prevoz, utovar, rukovanje, čuvanje, čišćenje i dekontaminaciju,

kao i drugi uslovi u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorom;

6) prevozniku preda ispravu i uputstvo iz člana 12 ovog zakona;

7) su primijenjene i druge mjere bezbjednosti, u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim

ugovorom.

Isprava o prevozu i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti

Član 12

Za svaku pošiljku opasne materije pošiljalac predaje prevozniku ispravu o prevozu opasne

materije i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti.

Isprava o prevozu opasne materije sadrži:

1) mjesto utovara;

2) vrstu pakovanja;

3) podatke o vrsti opasne materije (UN broj, klasa, hemijski, tehnički i trgovački naziv

opasne materije, kao i identifikacioni broj u skladu sa međunarodnim ugovorima);

4) podatke o količini opasne materije (bruto i neto masa, broj komada i dr.);

5) izjavu da su ispunjeni propisani uslovi za prevoz opasne materije (u pogledu ambalaže,

označavanja, pakovanja i sl.);

6) naziv i sjedište, odnosno ime i adresu pošiljaoca i primaoca;

7) izjavu da je uz ispravu o prevozu opasne materije prevozniku predato i uputstvo o

posebnim mjerama bezbjednosti;

8) potpis i pečat pošiljaoca.

Pored podataka iz stava 2 ovog člana, isprava o prevozu opasne materije u vazdušnom

saobraćaju sadrži i podatke o drugoj klasi opasnosti ukoliko postoji, grupi i broju pakovanja i

druge podatke u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Pošiljalac koji predaje opasnu materiju na prevoz u vazdušnom saobraćaju, predaje

prevozniku dva primjerka isprave o prevozu opasne materije, a jedan primjerak te isprave

zadržava i čuva najmanje tri mjeseca.

Uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti sadrži:

1) podatke o vrsti opasnosti koju predstavlja i posljedice koje može da izazove opasna

materija;

2) pregled posebnih mjera koje treba da se preduzmu prilikom prevoza opasne materije i

mjera za sprječavanje, odnosno ublažavanje štetnih posljedica koje mogu da nastanu usljed

nezgode ili kvara na prevoznom sredstvu;

3) postupanje sa licem koje dođe u dodir sa opasnom materijom;

4) broj telefona operativno - komunikacionog centra 112 u Ministarstvu (OKC 112), koji

mora da se obavijesti o nezgodi ili saobraćajnom udesu prilikom prevoza opasne materije.

Izuzetno, pošiljalac koji predaje opasnu materiju na prevoz u vazdušnom saobraćaju, čiji

prevoz nije zabranjen međunarodnim ugovorom, nije obavezan da predaje uputstvo iz stava 5

ovog člana.

Obaveze ambalažera (pakera)

Član 13

Ambalažer (paker) je dužan da prilikom pakovanja opasne materije primjenjuje mjere

bjezbjednosti i da pakovanje označi znacima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama za

označavanje opasnosti, u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorom.

Obaveze punioca

Član 14

Punilac je duţan da:

1) prije punjenja opasne materije u teretni prostor prevoznog sredstva namijenjenog za

prevoz opasnih materija (u daljem tekstu: teretni prostor) provjeri da li su teretni prostor i

njegova oprema očišćeni i tehnički ispravni i da li je istekao rok za kontrolu njihove

ispravnosti;

2) teretni prostor puni samo opasnom materijom koja se smije prevoziti u tom teretnom

prostoru;

3) prilikom punjenja opasne materije u višedjelni teretni prostor namijenjen za prevoz

različitih opasnih materija primjenjuje mjere bezbjednosti propisane ovim zakonom i

međunarodnim ugovorom;

4) se prilikom punjenja opasne materije u teretni prostor pridržava propisanog stepena

punjenja, odnosno mase punjenja po litru zapremine;

5) prije i nakon punjenja opasne materije u teretni prostor provjeri ispravnost uređaja za

ispust;

6) obezbijedi da se na spoljašnjoj strani teretnog prostora koji se puni ne nalaze ostaci

opasnih materija;

7) teretni prostor puni samo na određenom i posebno uređenom mjestu za punjenje;

8) primjenjuje i druge mjere bezbjednosti, u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim

ugovorima.

Obaveze prevoznika

Član 15

Prevoznik može da prevozi opasnu materiju samo ako:

1) prevoz opasne materije nije zabranjen;

2) posjeduje odobrenje za prevoz opasne materije, u skladu sa zakonom;

3) su ispunjeni uslovi i mjere bezbjednosti koji se odnose na način prevoza, zajednički

utovar, rukovanje, čišćenje i dekontaminaciju teretnih prostora, kao i druge mjere, u skladu sa

zakonom i međunarodnim ugovorom;

4) koristi prevozna sredstva koja ispunjavaju uslove iz člana 25 ovog zakona;

5) je prevozno sredstvo pravilno natovareno i opterećeno u skladu sa najvećom

dozvoljenom količinom opasne materije;

6) posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima;

7) posjeduje ispravu o prevozu opasne materije i uputstvo o posebnim mjerama

bezbjednosti u skladu sa članom 12 ovog zakona.

Pored uslova iz stava 1 ovog člana, prevoznik u vazdušnom saobraćaju mora da posjeduje

odgovarajuću potvrdu da ispunjava uslove za prevoz opasnih materija u vazdušnom

saobraćaju, izdatu od nadležnih organa države prevoznika.

Obaveze učesnika u prevozu opasnih materija

Član 16

Učesnici u prevozu opasne materije dužni su da, s obzirom na vrstu predvidljivih

opasnosti, preduzmu sve potrebne mjere kako bi se spriječila nezgoda, odnosno kako bi se u

najvećoj mogućoj mjeri umanjile posljedice nezgode.

Mjere u slučaju gubitka opasnih materija

Član 17

U slučaju gubitka opasne materije prilikom prevoza, prevoznik je dužan da preduzme

potrebne mjere da se ona pronađe i da o opasnosti koju predstavlja opasna materija obavijesti

Ministarstvo i organ uprave nadležan za policijske poslove, a u zavisnosti od vrste i količine

opasne materije i organ drţavne uprave nadleţan za poslove zdravlja, organ uprave nadležan

za poslove zaštite životne sredine i organ uprave nadležan za inspekcijske poslove.

Mjere u slučaju nezgode

Član 18

U slučaju nezgode prevoznik je dužan da obezbijedi, prikupi i odstrani opasnu materiju ili

da je na drugi način učini bezopasnom i o tome obavijesti Ministarstvo, a u zavisnosti od vrste

i količine opasne materije i organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, organ uprave

nadležan za poslove zaštite životne sredine, organ uprave nadležan za policijske poslove i

organ uprave nadležan za inspekcijske poslove.

Ako prevoznik nije u mogućnosti da ispale ili prosute opasne materije prikupi, odstrani,

smjesti na određeno mjesto ili na drugi način obezbijedi, Ministarstvo će pozvati privredno

društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika, koje raspolaže tehničkim sredstvima za izvršenje

takvog posla, da to uradi na račun prevoznika.

Ukoliko zbog kvara na prevoznom sredstvu ili u slučaju saobraćajnog udesa prosutu ili

ispalu opasnu materiju treba pretovariti, pretovar vrši prevoznik van puta, pri čemu je dužan

da preduzme potrebne mjere bezbjednosti, uz prisustvo organa uprave nadležnog za policijske

poslove.

Obaveze primaoca

Član 19

Primalac je duţan da:

1) u najkraćem roku preuzme opasnu materiju i obezbijedi mjesto istovara, odnosno

istakanja opasne materije od prisustva drugih prevoznih sredstava i lica;

2) obezbijedi neophodnu opremu za istovar ili istakanje opasne materije;

3) izvrši istovar ili istakanje opasne materije na način propisan zakonom i međunarodnim

ugovorima;

4) ukloni opasne materije prosute prilikom istovara ili istakanja;

5) očisti ili obavi dekontaminaciju prevoznog sredstva i teretnog prostora i obezbijedi da

se nakon čišćenja ili dekontaminacije sa prevoznog sredstva uklone znakovi upozorenja,

natpisi, oznake i listice za označavanje opasnosti;

6) istovari ili istoči opasnu materiju na samo za to određeno i posebno opremljeno mjesto;

7) primjenjuje i druge mjere bezbjednosti, u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim

ugovorom.

Ukoliko se prevoz opasnih materija vrši u vazdušnom saobraćaju, poslove iz stava 1 ovog

člana, do predaje opasnih materija primaocu, vrši privredno društvo ili preduzetnik koje

obavlja poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, tereta ili pošte na aerodromu.

Ograničenja u prevozu opasnih materija

Član 20

Opasna materija ne smije da se prevozi u istom prostoru sa životnim namirnicama,

stočnom hranom, ljekovima i predmetima opšte upotrebe koji podliježu zdravstvenom

nadzoru.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u vazdušnom saobraćaju opasne materije mogu se

prevoziti u istom prostoru sa teretom, odnosno robom iz stava 1 ovog člana, samo ako su

ispunjeni uslovi u skladu sa međunarodnim ugovorom.

2. Pakovanje opasnih materija

Ambalaža

Član 21

Ambalaža mora da bude:

1) izrađena tako da obezbjeđuje zaštitu života i zdravlja ljudi i ţivotne sredine prilikom

prevoza opasne materije;

2) izrađena i zatvorena tako da spriječi gubitak sadržaja prilikom pripreme za prevoz i u

uobičajenim uslovima prevoza opasne materije (zbog vibracija ili promjena temperature,

vlažnosti ili promjene pritiska, nadmorske visine i sl.);

3) zajedno sa zaptivnom armaturom, u svim djelovima, dovoljno čvrsta i otporna i da

garantuje zaptivenost u toku prevoza;

4) zatvorena u skladu sa uputstvima proizvođača;

5) dovoljno otporna da podnese udarce i opterećenja do kojih dolazi za vrijeme prevoza,

uključujući pretovar između prevoznih sredstava i između prevoznih sredstava i skladišta, kao

i svako skidanje sa palete ili iz spoljašnje ambalaže zbog kasnijeg ručnog ili mašinskog

rukovanja;

6) izrađena od materijala koji ne smije da stvara opasna jedinjenja sa opasnom materijom

koja se u njoj nalazi;

7) ispunjava i druge uslove u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Ako je opasna materija pakovana u ambalažu koja je osjetljiva na vlagu, teretni prostor u

prevoznom sredstvu, u koji je takva ambalžţa smještena, mora da bude zaštićen od vlage i

pokriven nepropustljivom pokrivkom.

Prazna i neočišćena ambalaţa

Član 22

Prazna i neočišćena ambalaža u kojoj se nalazila opasna materija mora da bude zatvorena i

označena na isti način kao da je napunjena opasnom materijom.

Prevozno sredstvo kojim se prevozi ambalaža iz stava 1 ovog člana, mora da bude

označeno na isti način kao i prevozno sredstvo kojim se prevozi ambalaža napunjena opasnom

materijom.

Povratna ambalaža ne smije se ponovo koristiti prije nego što bude pregledana, kako bi se

ustanovilo da li je na bilo koji način postala neodgovarajuća.

Prilikom ponovnog korišćenja, ambalžţa se mora dobro očistiti ili drugim postupcima

prilagoditi namjeni.

Označavanje ambalaže

Član 23

Proizvođač ambalaţe dužan je da ambalažu koju stavlja u promet označi u skladu sa

međunarodnim ugovorom.

Zabrana označavanja ambalaže i prevoznog sredstva

Član 24

Zabranjeno je ambalažu i prevozno sredstvo kojim se ne vrši prevoz opasnih materija

označavati znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama za označavanje opasnosti.

Prevozna sredstva

Član 25

Prevozna sredstva kojima se prevoze opasne materije moraju biti tehnički ispravna,

izrađena, opremljena i obilježena u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom.

3. Savjetnik za bezbjednost prevoza opasnih materija i lica koja učestvuju u prevozu

opasnih materija u drumskom i željezničkom saobraćaju

Savjetnik za bezbjednost

Član 26

Prevoznik u drumskom i željezničkom saobraćaju, kao i pošiljalac i primalac, dužni su da

iz reda zaposlenih odrede ili po ugovoru angažuju najmanje jedno lice zaduženo za

bezbjednost prevoza opasnih materija, koje ima najmanje VI nivo nacionalnog okvira

kvalifikacija i uvjerenje o osposobljenosti za bezbjednost u prevozu opasnih materija, izdato u

skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorom (u daljem tekstu: savjetnik za

bezbjednost).

Broj savjetnika za bezbjednost kod prevoznika u željezničkom saobraćaju određuje se

zavisno od broja zaposlenih i stručno osposobljenih na poslovima prevoza opasnih materija,

obima poslova zaposlenih u prevozu opasnih materija, kao i zaposlenih na prevenciji

tehničko-tehnoloških opasnosti u prevozu opasnih materija.

Bliže kriterijume za određivanje broja savjetnika za bezbjednost iz stava 2 ovog člana

propisuje organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Podaci i evidencije o savjetniku za bezbjednost

Član 27

Subjekti iz člana 26 stav 1 ovog zakona dužni su da, najkasnije u roku od 15 dana od dana

određivanja, odnosno angažovanja savjetnika za bezbjednost, Ministarstvu dostave podatke o

savjetniku za bezbjednost, kao i da o svakoj promjeni tih podataka obavijeste Ministarstvo, u

roku od pet dana.

O podacima iz stava 1 ovog člana Ministarstvo vodi evidenciju.

Bliže podatke iz stava 1 ovog člana, kao i sadržaj i način voĊđnja evidencije iz stava 2

ovog člana propisuje Ministarstvo.

Poslovi savjetnika za bezbjednost

Član 28

Savjetnik za bezbjednost:

1) prati propise i međunarodne ugovore iz oblasti prevoza opasnih materija;

2) vrši kontrolu rukovanja opasnim materijama;

3) prati primjenu mjera bezbjednosti propisanih ovim zakonom i međunarodnim

ugovorom;

4) sprovodi odgovarajuće mjere u cilju sprječavanja nezgoda;

5) provjerava opremu koja se koristi u prevozu i prilikom utovara ili istovara opasnih

materija;

6) određuje primjenu odgovarajućih mjera u slučaju nezgode;

7) savjetuje zaposlene koji vrše poslove u vezi prevoza opasnih materija;

8) prati osposobljavanje zaposlenih u vezi prevoza opasnih materija i vodi evidencije o

njihovom osposobljavanju;

9) sačinjava godišnji izvještaj o primjeni mjera bezbjednosti u prevozu opasnih materija;

10) vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorima.

Godišnji izvještaj iz stava 1 tačka 9 ovog člana, subjekti iz člana 26 stav 1 ovog zakona

dužni su da dostave Ministarstvu, najkasnije do 1. marta tekuće za prethodnu godinu.

Bliži sadržaj evidencija i izvještaja iz stava 1 tač. 8 i 9 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Obrazovanje i osposobljavanje savjetnika za bezbjednost

Član 29

Obrazovanje i osposobljavanje kandidata za savjetnika za bezbjednost sprovodi

organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu za rad (u daljem tekstu: organizator

obrazovanja), u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja.

Obrazovanje i osposobljavanje kandidata iz stava 1 ovog člana sprovodi se po programu

obrazovanja u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih.

Program iz stava 2 ovog člana, zavisno od vrste prevoza, mora biti u skladu sa Evropskim

sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju (u daljem

tekstu: ADR sporazum), odnosno Konvencijom o međunarodnom ţeljezničkom prevozu

(COTIF), Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom prevozu opasnih materija željeznicom (u

daljem tekstu: RID pravilnik).

ADR sporazum i RID pravilnik objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

Provjera znanja

Član 30

Provjeru znanja kandidata za savjetnika za bezbjednost sprovodi komisija koju obrazuje

Ministarstvo.

Članove komisije iz stava 1 ovog člana čine predstavnici Ministarstva, organa državne

uprave nadležnog za poslove saobraćaja i Centra za stručno obrazovanje.

Bliţi način organizovanja i sprovođenja provjere znanja iz stava 1 ovog člana, propisuje

Ministarstvo.

Uvjerenje

Član 31

Uvjerenje o osposobljenosti za bezbjednost u prevozu opasnih materija iz člana 26 stav 1

ovog zakona izdaje Ministarstvo.

Uvjerenje iz stava 1 ovog člana važi pet godina.

O izdatim uvjerenjima iz stava 1 ovog člana Ministarstvo vodi evidenciju.

Uvjerenje o osposobljenosti za bezbjednost u prevozu opasnih materija koje je izdao

nadležni organ druge države važi i u Crnoj Gori.

Obrazac uvjerenja iz stava 1 ovog člana, kao i bliži način i postupak priznanja inostranog

uvjerenja iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Lica koja učestvuju u utovaru i istovaru opasnih materija

Član 32

Lica koja učestvuju u utovaru i istovaru opasnih materija u drumskom i željezničkom

saobraćaju moraju imati najmanje IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i uvjerenje o

osposobljenosti za vršenje poslova utovara i istovara opasnih materija izdato u skladu sa ovim

zakonom.

Obrazovanje i osposobljavanje lica koja učestvuju u

utovaru i istovaru opasnih materija

Član 33

Obrazovanje i osposobljavanje lica iz člana 32 ovog zakona sprovodi organizator

obrazovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja, po programu koji

mora biti u skladu sa ADR sporazumom i RID pravilnikom.

Obrazovanje i osposobljavanje lica iz stava 1 ovog člana sprovodi se po programu

obrazovanja u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih.

Provjera znanja

Član 34

Provjeru znanja lica iz člana 33 ovog zakona sprovodi komisija koju obrazuje

Ministarstvo.

Članove komisije iz stava 1 ovog člana čine predstavnici Ministarstva, organa državne

uprave nadležnog za poslove saobraćaja i Centra za stručno obrazovanje.

Bliži način organizovanja i sprovođenja provjere znanja iz stava 1 ovog člana propisuje

Ministarstvo.

Uvjerenje

Član 35

Uvjerenje o osposobljenosti za vršenje poslova utovara i istovara opasnih materija izdaje

Ministarstvo.

Uvjerenje iz stava 1 ovog člana važi pet godina.

O izdatim uvjerenjima iz stava 1 ovog člana Ministarstvo vodi evidenciju.

Obrazac uvjerenja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Sertifikat o osposobljenosti vozača

Član 36

Vozač mora da posjeduje sertifikat o osposobljenosti vozača za prevoz opasnih materija

po klasi opasne materije (u daljem tekstu: sertifikat o osposobljenosti vozača).

Sertifikat o osposobljenosti vozača izdaje se na zahtjev kandidata za vozača, koji:

1) posjeduje najmanje III nivo nacionalnog okvira kvalifikacija;

2) posjeduje vozačku dozvolu za odgovarajuću kategoriju vozila; i

3) ima uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za vozača.

Bliži sadrţaj zahtjeva iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Obrazovanje i osposobljavanje vozača

Član 37

Obrazovanje i osposobljavanje kandidata za vozača sprovodi organizator obrazovanja, u

skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja, po programu koji mora biti u

skladu sa ADR sporazumom.

Obrazovanje i osposobljavanje kandidata iz stava 1 ovog člana sprovodi se po programu

obrazovanja u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih.

Provjeru znanja lica iz stava 1 ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje Ministarstvo.

Članove komisije iz stava 3 ovog člana čine predstavnici Ministarstva, organa državne

uprave nadležnog za poslove saobraćaja i Centra za stručno obrazovanje.

O položenom ispitu organizator obrazovanja izdaje uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za

vozača i o izdatim uvjerenjima vodi evidenciju.

Blžži način organizovanja i sprovođenja provjere znanja iz stava 3 ovog člana propisuje

Ministarstvo.

Izdavanje sertifikata

Član 38

Sertifikat o osposobljenosti vozača izdaje Ministarstvo.

Sertifikat o osposobljenosti vozača važi pet godina od dana polaganja ispita iz člana 37

stav 5 ovog zakona.

Ministarstvo može, u postupku izdavanja sertifikata iz stava 1 ovog člana, da koristi

podatke iz drugih propisanih evidencija koje vodi.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, Ministarstvo je dužno da obezbijedi zaštitu podataka koje

koristi, u skladu sa zakonom.

Obrazac sertifikata

Član 39

Sertifikat o osposobljenosti vozača izdaje se na obrascu koji izraĊuje Ministarstvo, u

skladu sa ADR sporazumom. Izradu obrazaca sertifikata iz stava 1 ovog člana Ministarstvo može povjeriti pravnom licu, u skladu sa propisima kojima se ureĊuju javne nabavke.

U slučaju iz stava 2 ovog člana ugovorom se uređuje pravo Ministarstva da pregleda i

kontroliše dokumenta koja se odnose na postupak izrade, skladištenja i isporuke obrazaca

sertifikata.

Naknadu troškova izrade obrasca sertifikata o osposobljenosti vozača snosi podnosilac

zahtjeva.

Obrazac sertifikata o osposobljenosti vozača propisuje Ministarstvo.

Evidencija

Član 40

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o osposobljenosti vozača, u

elektronskoj formi.

Bliži sadrţaj evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Naknada troškova

Član 41

Naknadu troškova obrazovanja i osposobljavanja, kao i provjere znanja kandidata za

savjetnika za bezbjednost, lica koja učestvuju u utovaru i istovaru opasnih materija i

kandidata za vozača snose ti kandidati, odnosno privredno društvo, drugo pravno lice ili

preduzetnik kod kojeg su zaposleni.

Visinu troškova iz stava 1 ovog člana utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada),

na predlog Ministarstva.

IV. ODOBRENJE ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA

Opasne materije za koje je potrebno odobrenje

Član 42

Prevoz eksplozivnih materija, otrova i radioaktivnog materijala u drumskom i

željezničkom saobraćaju moţe se vršiti samo ako je za taj prevoz izdato odobrenje, u skladu

sa zakonom.

U postupku izdavanja odobrenja iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe zakona

kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odobrenje za prevoz eksplozivnih materija

Član 43

Odobrenje za prevoz eksplozivnih materija izdaje Ministarstvo.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) podatke o proizvođaču, pošiljaocu, prevozniku i primaocu;

2) UN broj i klasifikacionu oznaku, podatke o ukupnoj količini eksplozivne materije po

jedinici prevoza (bruto masa/neto masa) i način pakovanja;

3) podatke o prevoznom sredstvu (tip prevoznog sredstva, registarska oznaka i dr.);

4) naziv ulaznog, odnosno izlaznog graničnog prelaza;

5) mjesto utovara i istovara;

6) pravac kretanja (itinerer);

7) dan i vrijeme početka prevoza;

8) broj sertifikata o ispravnosti prevoznog sredstva koje prevozi eksplozivne materije;

9) ime, prezime i jedinstveni matični broj vozača i suvozača;

10) broj sertifikata o osposobljenosti vozača i suvozača za prevoz eksplozivnih materija.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana moţe da sadrţi i posebne uslove ako je to neophodno

zbog zaštite života i zdravlja ljudi, imovine i zaštite životne sredine.

Sadržina zahtjeva za prevoz eksplozivnih materija

Član 44

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija podnosi pošiljalac,

prevoznik, organizator prevoza opasne materije (špediter) ili primalac eksplozivne materije.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) podatke o proizvođaču, pošiljaocu, prevozniku i primaocu;

2) UN broj i klasifikacionu oznaku, podatke o ukupnoj količini eksplozivne materije po

jedinici prevoza (bruto masa/neto masa) i način pakovanja;

3) podatke o prevoznom sredstvu (tip prevoznog sredstva, registarska oznaka i dr.);

4) naziv ulaznog, odnosno izlaznog graničnog prelaza;

5) mjesto utovara i istovara;

6) pravac kretanja (itinerer);

7) dan i vrijeme početka prevoza.

Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana, podnosilac dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1) uvoznu, odnosno izvoznu dozvolu (sertifikat krajnjeg korisnika);

2) odobrenje za nabavku izdato u skladu sa zakonom kojim se uređuju eksplozivne

materije;

3) sertifikat o ispravnosti prevoznog sredstva koje prevozi eksplozivne materije;

4) odobrenje nadleţnog organa susjedne drţave, ako se prevoz vrši van Crne Gore;

5) ispravu i uputstvo iz člana 12 ovog zakona;

6) sertifikat o osposobljenosti vozača i suvozača za prevoz eksplozivnih materija;

7) dokaz o osiguranju eksplozivne materije za slučaj štete pričinjene trećim licima.

Ministarstvo može, po potrebi, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, imovine i životne

sredine, od podnosioca zahtjeva tražiti i dodatne informacije vezane za prevoz te opasne

materije.

Odobrenje za prevoz otrova

Član 45

Odobrenje za prevoz otrova, osim supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji

opojnih droga i psihotropnih supstanci (prekursori), izdaje organ uprave nadležan za poslove

zaštite životne sredine, uz saglasnost Ministarstva.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) podatke o proizvođaču, pošiljaocu, prevozniku i primaocu otrova;

2) UN broj i klasifikacionu oznaku, podatke o ukupnoj količini otrova po jedinici prevoza

(bruto masa/neto masa) i način pakovanja;

3) podatke o prevoznom sredstvu (tip prevoznog sredstva, registarska oznaka i dr.);

4) naziv ulaznog, odnosno izlaznog graničnog prelaza;

5) mjesto utovara i istovara;

6) pravac kretanja (itinerer);

7) dan i vrijeme početka prevoza;

8) broj sertifikata o ispravnosti prevoznog sredstva koje prevozi otrove;

9) ime, prezime i jedinstveni matični broj vozača;

10) broj sertifikata o osposobljenosti vozača za prevoz otrova.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana može da sadrži i posebne uslove ako je to neophodno

zbog zaštite života i zdravlja ljudi, imovine i zaštite životne sredine.

Sadržina zahtjeva za prevoz otrova

Član 46

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz otrova podnosi pošiljalac, prevoznik,

organizator prevoza opasne materije (špediter) ili primalac otrova.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) podatke o proizvođaču, pošiljaocu, prevozniku i primaocu;

2) UN broj i klasifikacionu oznaku, podatke o ukupnoj količini otrova po jedinici

prevoza (bruto masa/neto masa) i način pakovanja;

3) podatke o prevoznom sredstvu (tip prevoznog sredstva, registarska oznaka i dr.);

4) naziv ulaznog, odnosno izlaznog graničnog prelaza;

5) mjesto utovara i istovara;

6) pravac kretanja (itinerer);

7) dan i vrijeme početka prevoza.

Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana, podnosilac dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1) sertifikat o ispravnosti prevoznog sredstva koje prevozi otrove;

2) sertifikat o osposobljenosti vozača za prevoz otrova;

3) ispravu i uputstvo iz člana 12 ovog zakona;

4) dokaz o osiguranju otrova za slučaj štete pričinjene trećim licima.

Organ nadležan za izdavanje odobrenja za prevoz otrova može, po potrebi, u cilju zaštite

života i zdravlja ljudi, imovine i životne sredine, od podnosioca zahtjeva tražiti i dodatne

informacije vezane za prevoz te opasne materije.

Odobrenje za prevoz radioaktivnog materijala

Član 47

Odobrenje za prevoz radioaktivnog materijala izdaje organ uprave nadležan za poslove

zaštite životne sredine, uz saglasnost Ministarstva.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana sadži:

1) podatke o proizvođaču, pošiljaocu, prevozniku, primaocu i ambalaţeru;

2) UN broj i klasifikacionu oznaku, naziv i vrstu radioaktivnog materijala;

3) podatke o jačini radioaktivnih izvora zračenja (transportni indeks, pojedinačnu i ukupnu

aktivnost radioaktivnog materijala);

4) podatke o ukupnoj količini po jedinici prevoza (bruto masa/neto masa);

5) podatke o prevoznom sredstvu (tip prevoznog sredstva, registarska oznaka i dr.);

6) naziv ulaznog, odnosno izlaznog graničnog prelaza;

7) mjesto utovara i istovara;

8) pravac kretanja (itinerer);

9) dan i vrijeme početka prevoza;

10) broj sertifikata o ispravnosti prevoznog sredstva koje prevozi radioaktivni materijal;

11) ime, prezime i jedinstveni matični broj vozača;

12) broj sertifikata o osposobljenosti vozača za prevoz radioaktivnog materijala.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana može da sadrži i posebne uslove ako je to neophodno

zbog zaštite života i zdravlja ljudi, imovine i zaštite životne sredine.

Sadrţina zahtjeva za prevoz radioaktivnog materijala

Član 48

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz radioaktivnog materijala podnosi pošiljalac,

prevoznik, organizator prevoza opasne materije (špediter) ili primalac radioaktivnog

materijala.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) podatke o proizvođaču, pošiljaocu, prevozniku i primaocu;

2) podatke o privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji je izvršio

pakovanje;

3) naziv i vrstu radioaktivnog materijala;

4) podatke o jačini izvora radioaktivnog zračenja (transportni indeks, pojedinačnu i

ukupnu aktivnost radioaktivnog materijala);

5) podatke o prevoznom sredstvu (tip prevoznog sredstva, registarska oznaka i dr.);

6) naziv ulaznog, odnosno izlaznog graničnog prelaza;

7) mjesto utovara i istovara;

8) pravac kretanja (itinerer);

9) dan i vrijeme početka prevoza.

Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana, podnosilac dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1) dozvolu za obavljanje prometa radiaktivnog materijala;

2) prepis odobrenja za proizvodnju, promet i korišćenje radioaktivnog materijala koji se

prevozi;

3) potvrdu o ispravnosti ambalaţe;

4) ispravu i uputstvo iz člana 12 ovog zakona;

5) spisak posebne zaštitne opreme;

6) uputstvo u slučaju akcidentne situacije;

7) sertifikat o ispravnosti prevoznog sredstva koje prevozi radioaktivni materijal;

8) sertifikat o osposobljenosti vozača za prevoz radioaktivnog materijala;

9) mišljenje pravnog lica koje ima dozvolu za obavljanje poslova zaštite od jonizujućeg

zračenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od jonizujućeg zračenja i radijaciona

sigurnost;

10) dokaz o osiguranju radioaktivnog materijala za slučaj štete pričinjene trećim licima.

Organ nadležan za izdavanje odobrenja za prevoz radioaktivnog materijala može, po

potrebi, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, imovine i životne sredine, od podnosioca

zahtjeva tražiti i dodatne informacije vezane za prevoz te opasne materije.

Rok važenja odobrenja

Član 49

Odobrenje za prevoz opasnih materija iz čl. 43 i 45 ovog zakona izdaje se na vrijeme od

30 dana, a odobrenje iz člana 47 ovog zakona na vrijeme od 90 dana.

Odobrenje za višekratni prevoz

Član 50

Imaocu odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i otrova može se izdati odobrenje za

višekratni prevoz tih materija u drumskom saobraćaju sa rokom važenja do 30 dana, i to u

slučajevima kad se prevoz identičnih količina tih materija obavlja uvijek u isto vrijeme (dan i

čas), na istom putnom pravcu (itinerer) i sa istim prevoznim sredstvom.

Imaocu odobrenja za prevoz radioaktivnog materijala može se izdati odobrenje za

višekratni prevoz tog materijala u drumskom saobraćaju sa rokom važenja do 90 dana, pri

čemu je dužan da podatke o putnom pravcu (itinerer), datumu početka i vremenu trajanja

prevoza i druge potrebne podatke dostavi organu uprave nadležnom za poslove zaštite životne

sredine.

U odobrenju iz stava 2 ovog člana naznačava se količina radioaktivnog materijala,

odnosno broj radioaktivnih izvora jonizujućeg zračenja i njihova ukupna aktivnost.

Obavještenje o prevozu

Član 51

Imalac odobrenja za prevoz opasne materije dužan je da, najmanje 24 časa prije početka

prevoza, obavijesti Ministarstvo, odnosno organ uprave nadležan za policijske poslove na

graničnom prelazu preko kojeg se opasna materija prevozi, a kad je u pitanju prevoz

radioaktivnog materijala i organ uprave nadležan za inspekcijske poslove.

V. PREVOZ OPASNIH MATERIJA PO VRSTAMA PREVOZA

1. Prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju

Primjena mjera bezbjednosti

Član 52

Prilikom prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju, pored mjera bezbjednosti

propisanih ovim zakonom, primjenjuju se i druge mjere bezbjednosti utvrđene ADR

sporazumom.

Obaveze prevoznika

Član 53

Prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju prevoznik može povjeriti samo vozaču

koji ima sertifikat o osposobljenosti vozača.

Obaveze vozača

Član 54

Vozač može da prevozi opasnu materiju, ako:

1) posjeduje važeći sertifikat o osposobljenosti za vozača;

2) za vozilo kojim prevozi opasnu materiju posjeduje sertifikat o ispravnosti vozila za

prevoz opasne materije;

3) su pakovanja i vozilo označeni odgovarajućim znacima upozorenja i oznakama za

označavanje opasnosti;

4) posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima iz člana

15 stav 1 tačka 6 ovog zakona;

5) posjeduje ispravu i uputstvo iz člana 12 ovog zakona, kao i dodatnu opremu u skladu sa

ADR sporazumom.

Zabrana prevoza sa drugim opasnim materijama

Član 55

Pakovanja koja imaju različite oznake opasnosti ne smiju se prevoziti zajedno istim

vozilom, osim ako je zajednički prevoz dozvoljen u skladu sa ADR sporazumom.

Eksplozivne materije i sredstva za njihovo iniciranje ne smiju da se prevoze zajedno u

istom prostoru vozila.

Zabrana iz stava 2 ovog člana ne odnosi se na prevoz predmeta napunjenih eksplozivnim

materijama kod kojih su sredstva za paljenje ugrađena u toku proizvodnje (municija,

protivgradne rakete, privredna municija i dr.).

Eksplozivne materije ne mogu se prevoziti u kabini vozača i prostoru vozila namijenjenom

za prevoz lica.

Mjere bezbjednosti

Član 56

Za vrijeme utovara, prevoza i istovara opasne materije, vozač je duţan da primjenjuje

mjere bezbjednosti u skladu sa ovim zakonom i ADR sporazumom.

Vozilo kojim se prevozi opasna materija može se kretati samo putevima koji su određeni

za kretanje tih vozila i zaustavljati i parkirati samo na mjestima koja su za tu vrstu vozila

određena i obilježena.

Prilikom prolaska vozila koje prevozi opasnu materiju kroz tunele moraju se preduzimati

posebne mjere bezbjednosti.

Puteve za kretanje i mjesta za zaustavljanje i parkiranje vozila iz stava 2 ovog člana, kao i

posebne mjere bezbjednosti za prevoz opasnih materija kroz tunele propisuje organ državne

uprave nadležan za poslove saobraćaja, uz saglasnost Ministarstva.

Sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija

Član 57

Sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija, nakon pregleda ispravnosti tog

vozila, izdaje pravno lice koje ovlasti Ministarstvo.

Sertifikat iz stava 1 ovog člana izdaje se na vrijeme od jedne godine.

O izdatim sertifikatima o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija, pravno lice iz

stava 1 ovog člana obavještava Ministarstvo.

Obrazac sertifikata iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Uslovi za pravno lice koje izdaje sertifikat

Član 58

Pravno lice iz člana 57 stav 1 ovog zakona mora da obezbijedi:

1) graĊevinski objekat sa prilaznim i izlaznim saobraćajnicama;

2) ureĊaje i opremu za vršenje pregleda vozila;

3) stručni kadar.

Bliže uslove iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Pregled ispravnosti vozila

Član 59

Pravno lice iz člana 57 stav 1 ovog zakona vrši pregled vozila za prevoz opasnih materija

koji se odnosi na: elektroopremu, kočioni sistem, zaštitu od poţara, ograničavač brzine,

uređaje za spajanje vučnog i priključnog vozila, obiljeţavanje vozila, izduvni sistem,

rezervoar za pogonsko gorivo, opremu i sisteme za punjenje i praţnjenje cistijerne, zaštitu od

statičkog elektriciteta vozila i dodatnu opremu, koji moraju biti u skladu sa ADR

sporazumom.

Pregled iz stava 1 ovog člana vrši se samo za tehnički ispravna vozila u smislu propisa

kojima se uređuje bezbjednost saobraćaja na putevima.

O pregledu vozila iz stava 1 ovog člana sačinjava se zapisnik, čiji sadržaj i obrazac

propisuje Ministarstvo.

Zahtjev za pregled vozila i izdavanje sertifikata

Član 60

Zahtjev za pregled vozila i izdavanje sertifikata o ispravnosti vozila za prevoz opasnih

materija podnosi prevoznik.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrţi podatke o:

1) podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište privrednog društva, drugog pravnog lica, ime,

prezime i adresu preduzetnika);

2) vozilu (marka, tip, broj šasije, godina proizvodnje, oblik karoserije i vrsta opasne

materije koja se prevozi).

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosilac zahtjeva dostavlja:

1) kopiju saobraćajne dozvole;

2) zapisnik o tehničkom pregledu vozila.

Troškovi pregleda vozila i izdavanja sertifikata

Član 61

Troškove pregleda vozila i izdavanja sertifikata o ispravnosti vozila za prevoz opasnih

materija snosi podnosilac zahtjeva.

Naknadu troškova pregleda vozila i izdavanja sertifikata iz stava 1 ovog člana utvrđuje

pravno lice iz člana 57 stav 1 ovog zakona, a maksimalni iznos ove naknade utvrđuje Vlada.

Evidencija

Član 62

Evidenciju o izdatim sertifikatima o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija vodi

pravno lice iz člana 57 stav 1 ovog zakona.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o:

1) izdatim sertifikatima o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija - broj i datum

izdavanja;

2) podnosiocu zahtjeva - naziv i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu;

3) vozilu za prevoz opasnih materija - marka, tip, broj šasije, godina proizvodnje, oblik

karoserije i vrsta opasne materije koja se prevozi.

2. Prevoz opasnih materija u željezničkom saobraćaju

Primjena mjera bezbjednosti

Član 63

Prilikom prevoza opasnih materija u željezničkom saobraćaju, pored mjera bezbjednosti

propisanih ovim zakonom, primjenjuju se i mjere bezbjednosti utvrđene propisima kojima se

uređuje željeznica i bezbijednost, organizacija i efikasnost željezničkog prevoza, kao i druge

mjere bezbjednosti utvrđene RID pravilnikom.

Zabrana prevoza u vagonima

Član 64

Opasne materije ne smiju da se prevoze vagonima u kojima se nalaze putnici.

Prevoznik u ţeljezničkom saobraćaju duţan je da opasne materije prevozi u vagonima za

prevoz robe, u skladu sa ovim zakonom i RID pravilnikom.

Vagoni u kojima se prevoze opasne materije moraju biti obilježeni i označeni znacima

upozorenja i oznakama za označavanje opasnosti.

Putnik ne smije da nosi sa sobom opasne materije kao ručni prtljag ili da ih kao prtljag

preda, odnosno stavi u vozilo koje se prevozi vozom.

Manevrisanje sredstvima željezničkog prevoza

Član 65

Željezničkim voznim sredstvima natovarenim opasnim materijama moţže da se manevriše

samo ako su prethodno preduzete odgovarajuće mjere bezbjednosti, utvrđene zakonom kojim

se uređuje bezbjednost, organizacija i efikasnost željezničkog prevoza i RID pravilnikom.

Prevoznik u željezničkom saobraćaju dužan je da obezbijedi čuvanje opasnih materija koje

prevozi, od momenta prijema do momenta isporuke tih materija.

3. Prevoz opasnih materija u vazdušnom saobraćaju

Primjena propisa

Član 66

Prevoz opasnih materija u vazdušnom saobraćaju vrši se u skladu sa ovim zakonom,

propisima o vazdušnom saobraćaju i Aneksom 18 (Siguran prevoz opasnih materija u

vazdušnom saobraćaju) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, kao i

Tehničkim instrukcijama za siguran prevoz opasnih materija u vazdušnom saobraćaju (ICAO

Doc. 9284 AN/905), uključujući dodatke, izmjene i korekcije (u daljem tekstu: Tehničke

instrukcije).

Uslovi prevoza

Član 67

Vazduhoplovom se ne mogu prevoziti opasne materije čiji je prevoz zabranjen u skladu sa

Tehničkim instrukcijama.

Izuzetno, prevoz opasnih materija iz stava 1 ovog člana moţe se dozvoliti u vazdušnom

prostoru Crne Gore, na osnovu rješenja o izuzeću od zabrane koje, u skladu sa Tehničkim

instrukcijama, izdaje nezavisno pravno lice nadleţno za poslove civilnog vazduhoplovstva (u

daljem tekstu: Agencija za civilno vazduhoplovstvo), uz saglasnost nadležnih organa državne

uprave zavisno od vrste opasne materije.

Rješenje iz stava 2 ovog člana izdaje se samo za jedan vazdušni prevoz i važi 24 časa.

Rješenje iz stava 2 ovog člana izdaje se na zahtjev pošiljaoca.

Zabrana iz stava 1 ovog člana važi i za strane vazduhoplove koji prelijeću teritoriju Crne

Gore.

Obaveza pošiljaoca i špeditera

Član 68

Pošiljalac, odnosno špediter ne smije predati opasnu materiju na prevoz u vazdušnom

saobraćaju kao drugi teret i/ili robu.

Obaveza poštanskog operatora

Član 69

Registrovani poštanski operator duţan je da utvrdi procedure kontrole prisustva opasnih

materija u poštanskim pošiljkama, uz saglasnost Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Obaveze prevoznika

Član 70

Prevoznik u vazdušnom saobraćaju ne može opasne materije da prevozi u putničkoj ili

pilotskoj kabini, osim ako je drukčije utvrđeno Tehničkim instrukcijama.

Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da:

1) vođi vazduhoplova dostavi pisano obavještenje o opasnim materijama koje se prevoze

vazduhoplovom, u skladu sa Tehničkim instrukcijama;

2) u operativni priručnik unese neophodna obavještenja potrebna zaposlenima za

obavljanje poslova u prevozu opasnih materija;

3) operativni priručnik dostavi licima koja obavljaju poslove prihvata i otpreme

vazduhoplova, putnika, prtljaga, tereta i/ili pošte i pružanja drugih zemaljskih usluga;

4) upozna zaposlene sa vaţećim propisima i međunarodnim standardima koji se odnose na

prevoz opasnih materija i obezbijedi njihovo stručno osposobljavanje, odnosno usavršavanje;

5) obezbijedi da se u vazduhoplovu nalazi Uputstvo za reagovanje u vanrednim

situacijama prilikom nezgoda vazduhoplova izazvanih opasnim materijama (ICAO Doc. 9481

AN/928);

6) čuva dokumentaciju o prevozu opasnih materija najmanje tri mjeseca i dostavi je na

zahtjev Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Postupanje u vanrednim situacijama

Član 71

U slučaju ugrožavanja sigurnosti, nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova povezanih sa

prevozom opasnih materija, vođa vazduhoplova i drugi učesnici povezani sa prevozom

opasnih materija moraju da postupaju na način propisan Uputstvom za reagovanje u

vanrednim situacijama prilikom nezgoda vazduhoplova izazvanih opasnim materijama (ICAO

Doc. 9481 AN/928).

Obaveza obavještavanja

Član 72

O nesrećama i nezgodama vazduhoplova i drugim događajima koji ugrožavaju sigurnost

vazduhoplova povezanim sa prevozom opasnih materija, kao i o kršenju propisa o prevozu

opasnih materija u vazdušnom saobraćaju, prevoznik dostavlja izvještaj Agenciji za civilno

vazduhoplovstvo i nadležnim organima za poslove civilnog vazduhoplovstva države u kojoj

se događaj desio, u skladu sa Tehničkim instrukcijama.

4. Prevoz opasnih materija u pomorskom saobraćaju

Primjena mjera bezbjednosti

Član 73

Prilikom prevoza opasnih materija u pomorskom saobraćaju primjenjuju se, pored mjera

bezbjednosti za prevoz opasnih materija propisanih ovim zakonom, i mjere sigurnosti i

bezbjednosti utvrđene propisima kojima se uređuje sigurnost pomorske plovidbe i zaštita

mora od zagađivanja sa plovnih objekata, kao i mjere sigurnosti i bezbjednosti utvrđene

potvrđenim međunarodnim ugovorima iz oblasti pomorske plovidbe.

VI. NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 74

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, u

okviru utvrđenih nadležnosti, vrše: Ministarstvo, organ državne uprave nadležan za poslove

saobraćaja i pomorstva, organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja, organ uprave

nadležan za poslove zaštite životne sredine, organ uprave nadležan za inspekcijske poslove i

Agencija za civilno vazduhoplovstvo.

Vršenje inspekcijskog nadzora

Član 75

Inspekcijski nadzor vrši:

1) inspekcija za eksplozivne materije, zapaljive materije tečnosti i gasove u odnosu na

prevoz opasnih materija klase 1, 2, 3, 4.1, 4.2 i 4.3 u drumskom saobraćaju, u saradnji sa

inspekcijom drumskog saobraćaja i ekološkom inspekcijom;

2) ekološka inspekcija, u odnosu na prevoz opasnih materija klase 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 i

9 u drumskom saobraćaju, u saradnji sa inspekcijom drumskog saobraćaja;

3) inspektor za željeznički saobraćaj, u odnosu na prevoz opasnih materija svih klasa u

željezničkom saobraćaju, u saradnji sa inspekcijom za eksplozivne materije, zapaljive

materije tečnosti i gasove i ekološkom inspekcijom;

4) inspekcija sigurnosti plovidbe, u odnosu na prevoz opasnih materija svih klasa u

pomorskom saobraćaju, u saradnji sa inspekcijom za eksplozivne materije, zapaljive materije,

tečnosti i gasove i ekološkom inspekcijom;

5) inspektor za vazdušni saobraćaj, u odnosu na prevoz opasnih materija svih klasa u

vazdušnom saobraćaju, u saradnji sa inspekcijom za eksplozivne materije, zapaljive materije,

tečnosti i gasove i ekološkom inspekcijom.

Ovlašćenja inspektora

Član 76

U vršenju inspekcijskog nadzora, nadležni inspektori iz člana 75 stav 1 ovog zakona

ovlašćeni su da:

1) narede da se utvrđene nepravilnosti otklone u određenom roku;

2) zabrane dalji prevoz ili rukovanje opasnim materijama licima koja nijesu stručno

osposobljena za prevoz i rukovanje opasnim materijama;

3) zabrane dalji prevoz vozilima koja ne posjeduju sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz

opasnih materija;

4) privremeno zabrane vršenje pojedinih radnji u vezi sa prevozom (pripreme za prevoz,

utovar, pretovar i istovar) opasnih materija, ako mjesto za obavljanje te radnje, ne ispunjava

propisane uslove;

5) zabrane prevozniku prevoz opasne materije ako utvrde da su u toku pripreme za prevoz

ili u toku prevoza učinjeni propusti u pogledu preduzimanja mjera bezbjednosti;

6) zabrane pravnom licu vršenje poslova obrazovanja i osposobljavanja savjetnika za

bezbjednost, lica koja učestvuju u utovaru i istovaru opasnih materija i vozača, kad utvrde da

vršenje tih poslova nije u skladu sa zakonom.

Nadzor na putu

Član 77

Nadzor nad prevozom opasnih materija vrše nadležne inspekcije, uz asistenciju

policijskog sluţbenika.

Na zahtjev nadležnog inspektora, vozač je dužan da pruţi na uvid isprave i omogući

pregled vozila i dodatne opreme, pregled opasnih materija i uzimanje potrebne količine

uzorka opasnih materija za analizu, ukoliko je to potrebno.

Za uzete količine uzorka iz stava 2 ovog člana ne može se tražiti naknada.

Inspektor koji vrši inspekcijski nadzor dužan je da, nakon obavljenog nadzora, primjerak

zapisnika o inspekcijskom nadzoru uruči vozaču.

Primjerak zapisnika o inspekcijskom nadzoru vozač je dužan da, na zahtjev inspektora,

pokaže prilikom ponovnog inspekcijskog nadzora.

Vozač vozila za prevoz opasnih materija dužan je da omogući pregled vozila na licu

mjesta, odnosno na odgovarajućem mjestu koje odredi inspektor.

Odgovarajuće mjesto za pregled vozila, u smislu stava 6 ovog člana, je mjesto na kojem se

vozilo može zaustaviti, odnosno parkirati bez ometanja drugih učesnika u saobraćaju i

otkloniti utvrđeni nedostaci.

Sadržaj i obrazac zapisnika iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Privremena zabrana, odnosno prekid prevoza

Član 78

Ako se inspekcijskim nadzorom u drumskom saobraćaju utvrde nepravilnosti svrstane po

kategorijama rizika utvrđenim međunarodnim ugovorima, nadleţni inspektor može

privremeno da zabrani dalji prevoz opasne materije, naredi mjere za otklanjanje nepravilnosti,

odnosno preduzme druge mjere u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Mjere iz stava 1 ovog člana mogu se primijeniti, odnosno nepravilnosti otkloniti na mjestu

na kojem je izvršen inspekcijski nadzor, ako se na taj način ne ugroţavaju život i zdravlje

ljudi, životna sredina ili materijalna dobra, odnosno bezbjednost saobraćaja.

Ukoliko je nadležni inspektor privremeno zabranio dalji prevoz opasne materije, vozilo se

može premjestiti samo u skladu sa njegovim uputstvom.

U slučaju da vozač vozila koje prevozi opasnu materiju odbije da postupi na način iz st. 1 i

3 ovog člana, nadležni inspektor može vozilo da isključi iz saobraćaja i na račun prevoznika

zadrži na mjestu na kojem ne ugrožava saobraćaj, život i zdravlje ljudi, životnu sredinu ili

materijalna dobra, odnosno bezbjednost saobraćaja.

Ako je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nesreći, policijski sluţbenik koji vrši uviđaj može

da oduzme sertifikat o ispravnosti vozila koje prevozi opasne materije, izda potvrdu o

oduzimanju sertifikata i o tome obavijesti Ministarstvo.

Nadzor kod pošiljaoca, prevoznika odnosno primaoca

Član 79

Nadležni inspektor može, preventivno ili kad su prilikom inspekcijskog nadzora u prevozu

opasnih materija u drumskom saobraćaju utvrđene nepravilnosti, da izvrši nadzor kod

pošiljaoca, prevoznika ili primaoca opasnih materija, odnosno kod privrednih društava, drugih

pravnih lica ili preduzetnika ili fizičkih lica koji obavljaju djelatnost u vezi sa prevozom

opasnih materija.

Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici iz stava 1 ovog člana dužni su da

nadležnom inspektoru omoguće pregled vozila, kao i uvid u dokumentaciju koja se odnosi na

prevoz opasnih materija.

Utvrđene nepravilnosti iz stava 1 ovog člana moraju se otkloniti prije nego što vozilo

napusti mjesto na kojem je izvršen inspekcijski nadzor.

Ulazak na teritoriju Crne Gore

Član 80

Kad policijski službenik prilikom vršenja granične kontrole vozila za prevoz opasnih

materija koje je registrovano u drugoj državi utvrdi nepravilnosti, dužan je da zabrani ulazak

tog vozila na teritoriju ili izlazak sa teritorije Crne Gore.

Kad policijski službenik prilikom vršenja granične kontrole vozila za prevoz opasnih

materija koje je registrovano u Crnoj Gori utvrdi nepravilnosti, dužan je da to vozilo isključi

iz saobraćaja dok se nepravilnosti ne otklone i o tome obavijesti nadležne inspekcije.

Policijski službenik prilikom vršenja granične kontrole, dužan je da izvrši provjeru

sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača za upravljanje vozilom za prevoz opasnih

materija, sertifikata o ispravnosti vozila koje prevozi opasne materije i dokaza o osiguranju od

odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Ako policijski službenik, prilikom vršenja granične kontrole, utvrdi da postoje

nepravilnosti u dokumentima iz stava 3 ovog člana ili vozač ne posjeduje ta dokumenta,

dužan je da to vozilo isključi iz saobraćaja i o tome obavijesti nadležnu inspekciju.

Godišnji izvještaj

Član 81

Organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja i pomorstva, organ uprave nadležan

za poslove zaštite životne sredine, organ uprave nadležan za inspekcijske poslove i Agencija

za civilno vazduhoplovstvo dužni su da Ministarstvu dostave godišnji izvještaj o sprovođenju

nadzora iz člana 74 ovog zakona, za prethodnu godinu, najkasnije do kraja februara tekuće

godine.

Godišnji izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) utvrđenu ili procijenjenu količinu prevezenih opasnih materija, ako je to moguće;

2) broj izvršenih inspekcijskih nadzora;

3) broj pregledanih vozila, svrstanih po drţavama registracije;

4) broj i vrste počinjenih prekršaja zbog nepravilnosti po kategorijama rizika iz člana 78

stav 1 ovog zakona;

5) broj i vrste izrečenih mjera.

Ministarstvo, na osnovu prikupljenih podataka sastavlja zbirni godišnji izvještaj, koji

dostavlja međunarodnim tijelima nadležnim za kontrolu prevoza opasnih materija, u skladu sa

međunarodnim ugovorima.

Obrazac godišnjeg izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 82

Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) mjesto na kojem se vrši utovar ili istovar opasnih materija ne snabdije aparatima ili

drugim uređajima za gašenje požara, na odgovarajući način ne obezbijedi i na vidnom mjestu

ne označi oznakama opasnosti (član 6 stav 2);

2) ne kontroliše ispravnost uređaja i električnih instalacija na mjestima na kojima se vrši

utovar ili istovar opasnih materija, ne stara se o ispravnosti tehničkih uređaja, opreme i drugih

sredstava za zaštitu od poţara i eksplozija i o tome ne vodi odgovarajuću evidenciju (član 7

stav 2);

3) na mjestu na kojem se vrši utovar ili istovar opasne materije drži materije i uređaje koji

mogu izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje (član 8 stav 1 tačka 1);

4) na mjestu na kojem se vrši utovar ili istovar opasne materije drži otvoreni plamen ili

radi sa otvorenim plamenom (zavarivanje i sl.) (član 8 stav 1 tačka 2);

5) na mjestu na kojem se vrši utovar ili istovar opasne materije ne zabrani pušenje i

upotrebu sredstava za paljenje (šibice, upaljači i sl.) (član 8 stav 1 tačka 3);

6) na mjestu na kojem se vrši utovar ili istovar opasne materije koristi uređaje ili sredstva

koji imaju ložište (član 8 stav 1 tačka 4);

7) na mjestu na kojem se vrši utovar ili istovar opasne materije koristi alate ili druge

uređaje koji varniče (član 8 stav 1 tačka 5);

8) na mjestu na kojem se vrši utovar ili istovar opasne materije vrši postavljanje

nadzemnih električnih vodova bez obzira na napon (član 8 stav 1 tačka 6);

9) na mjestu na kojem se vrši utovar ili istovar opasne materije vrši stavljanje u rad motor

vozila (član 8 stav 1 tačka 7);

10) na mjestu na kojem se vrši utovar ili istovar opasne materije ne zabrani prisustvo lica

koja neposredno ne učestvuju u utovaru ili istovaru tih materija (član 8 stav 1 tačka 8);

11) vrši utovar ili istovar opasne materije noću bez električnog osvjetljenja ili su električne

instalacije ili osvjetljenje izrađeni tako da mogu izazvati požar ili eksploziju (član 9 stav 2);

12) na željezničkoj stanici, u luci i pristaništu ili na aerodromu ne vrši utovar ili istovar

opasnih materija na posebnim mjestima koje je odredio nadležni organ državne uprave

nadležan za poslove zaštite i spašavanja (član 10);

13) na prevoz preda opasne materije čiji je prevoz zabranjen (član 11 stav 1 tačka 1);

14) na prevoz preda opasne materije za koje nije izdato odobrenje (član 11 stav 1 tačka 2);

15) na prevoz preda opasne materije koje su zapakovane ili punjene u ambalažu koja ne

ispunjava uslove iz člana 21 ovog zakona (član 11 stav 1 tačka 3);

16) ne preda prevozniku ispravu o prevozu opasne materije ili uputstvo o posebnim

mjerama bezbjednosti iz člana 12 ovog zakona (član 11 stav 1 tačka 6);

17) prevozi opasnu materiju čiji je prevoz zabranjen (član 15 stav 1 tačka 1);

18) ne posjeduje odobrenje za prevoz opasne materije (član 15 stav 1 tačka 2);

19) prevozno sredstvo nije pravilno natovareno i opterećeno u skladu sa najvećom

dozvoljenom količinom opasne materije (član 15 stav 1 tačka 5);

20) ne posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim

licima (član 15 stav 1 tačka 6);

21) ne posjeduje ispravu o prevozu opasne materije i uputstvo o posebnim mjerama

bezbjednosti u skladu sa članom 12 ovog zakona (član 15 stav 1 tačka 7);

22) ne posjeduje odgovarajuću potvrdu da ispunjava uslove za prevoz opasnih materija u

vazdušnom saobraćaju izdatu od nadležnih organa države prevoznika (član 15 stav 2);

23) u slučaju gubitka opasne materije prilikom prevoza, ne preduzme potrebne mjere da se

ona pronađe i o opasnosti koju predstavlja opasna materija ne obavijesti Ministarstvo i organ

uprave nadležan za policijske poslove, a u zavisnosti od vrste i količine opasne materije i

druge nadležne organe (član 17);

24) u slučaju nezgode ne obezbijedi, ne prikupi i ne odstrani opasnu materiju ili je na

drugi način učini bezopasnom i o tome ne obavijesti Ministarstvo, a u zavisnosti od vrste i

količine opasne materije i druge nadležne organe (član18 stav 1);

25) u najkraćem roku ne preuzme opasnu materiju i ne obezbijedi mjesto istovara,

odnosno istakanja opasne materije od prisustva drugih prevoznih sredstava i lica (član 19 stav

1 tačka 1);

26) ne obezbijedi neophodnu opremu za istovar ili istakanje opasne materije (član 19 stav

1 tačka 2);

27) ne ukloni opasne materije prosute prilikom istovara ili istakanja (član 19 stav 1 tačka

4);

28) ne očisti ili obavi dekontaminaciju prevoznog sredstva i teretnog prostora i ne

obezbijedi da se nakon čišćenja ili dekontaminacije sa prevoznog sredstva uklone znakovi

upozorenja, natpisi, oznake i listice za označavanje opasnosti (član 19 stav 1 tačka 5);

29) ne istovari ili istoči opasnu materiju na samo za to određeno i posebno opremljeno

mjesto (član 19 stav 1 tačka 6);

30) opasnu materiju prevozi u istom prostoru sa životnim namirnicama, stočnom hranom,

ljekovima i predmetima opšte upotrebe koji podliježu zdravstvenom nadzoru (član 20 stav 1);

31) ispražnjenu i neočišćenu ambalažu u kojoj su se nalazile opasne materije ne zatvori i

ne označi na isti način kao da je napunjena opasnom materijom (član 22 stav 1);

32) prevozno sredstvo u kojima se prevozi ambalaža ne označi na isti način kao i prevozno

sredstvo kojim se prevozi ambalaža napunjena opasnom materijom (član 22 stav 2);

33) ambalažu i prevozno sredstvo kojim se ne vrši prevoz opasnih materija označi

znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama za označavanje opasnosti (član 24);

34) iz reda zaposlenih ne odredi ili po ugovoru ne angažuje, najmanje jedno lice zaduženo

za bezbjednost prevoza opasnih materija (savjetnik za bezbjednost) (član 26 stav 1);

35) u roku od 15 dana od dana određivanja, odnosno angaţovanja savjetnika za

bezbjednost, Ministarstvu ne dostavi podatke o savjetniku za bezbjednost, kao i o svakoj

promjeni tih podataka ne obavijesti Ministarstvo, u roku od pet dana (član 27 stav 1);

36) ne dostavi Ministarstvu, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu

godišnji izvještaj iz člana 28 stav 1 tačka 9 ovog zakona (član 28 stav 2);

37) lica koja učestvuju u utovaru i istovaru opasnih materija u drumskom i željezničkom

saobraćaju nemaju uvjerenje o osposobljenosti za vršenje poslova utovara i istovara opasnih

materija (član 32);

38) o položenom ispitu ne izda uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za vozača i o izdatim

uvjerenjima ne vodi evidenciju (član 37 stav 5);

39) najmanje 24 časa prije početka prevoza ne obavijesti Ministarstvo, odnosno organ

uprave nadležan za policijske poslove na graničnom prelazu preko kojeg se opasna materija

prevozi, a kad je u pitanju prevoz radioaktivnog materijala i organ uprave nadležan za

inspekcijske poslove (član 51);

40) je opasne materije povjerio na prevoz vozaču koji ne posjeduje sertifikat o

osposobljenosti za vozača (član 53);

41) prevozi opasne materije i sredstva za njihovo iniciranje zajedno u istom prostoru

vozila (član 55 stav 2);

42) o pregledu vozila za prevoz opasnih materija ne sačini zapisnik (član 59 stav 3);

43) ne vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o ispravnosti vozila za prevoz opasnih

materija lice iz člana 57 stav 1 ovog zakona (član 62 stav 1);

44) vagone u kojima se prevoze opasne materije ne obilježi i označi znacima upozorenja i

oznakama za označavanje opasnosti (član 64 stav 3);

45) obavlja prevoz o pasnih materija bez rješenja o izuzeću od zabrane ( član 67 stav 2);

46) ne unese u operativni priručnik neophodna obavještenja potrebna zaposlenima za

obavljanje poslova u prevozu opasnih materija (član 70 stav 2 tačka 2);

47) operativni priručnik ne dostavi licima koja obavljaju poslove prihvata i otpreme

vazduhoplova, putnika, prtljaga, tereta i/ili pošte i pružanja drugih zemaljskih usluga (član 70

stav 2 tačka 3);

48) ne obezbijedi da se u vazduhoplovu nalazi Uputstvo za reagovanje u vanrednim

situacijama prilikom nezgoda vazduhoplova izazvanih opasnim materijama (ICAO Doc. 9481

AN/928) (član 70 stav 2 tačka 5);

49) ne čuva dokumentaciju o prevozu opasnih materija najmanje tri mjeseca i ne dostavi ih

na zahtjev Agencije za civilno vazduhoplovstvo (član 70 stav 2 tačka 6);

50) o nesrećama i nezgodama vazduhoplova i drugim događajima koji ugrožavaju

sigurnost vazduhoplova povezanim sa prevozom opasnih materija ne dostavi izvještaj

Agenciji za civilno vazduhoplovstvo i nadležnim organima za poslove civilnog

vazduhoplovstva države u kojoj se događaj desio (član 72).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom

kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura

do 6.000 eura.

Član 83

Novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) prije punjenja opasne materije u teretni prostor prevoznog sredstva namijenjenog za

prevoz opasnih materija ne provjeri da li su teretni prostor i njegova oprema očišćeni i

tehnički ispravni i da li je istekao rok za kontrolu njihove ispravnosti (član 14 stav 1 tačka 1);

2) teretni prostor puni opasnom materijom koja se ne smije prevoziti u tom teretnom

prostoru (član 14 stav 1 tačka 2);

3) se prilikom punjenja opasne materije u teretni prostor ne pridržava propisanog stepena

punjenja, odnosno mase punjenja po litru zapremine (član 14 stav 1 tačka 4);

4) prije i nakon punjenja opasne materije u teretni prostor ne provjeri ispravnost uređaja za

ispust (član 14 stav 1 tačka 5);

5) ne obezbijedi da se na spoljašnjoj strani teretnog prostora koji se puni ne nalaze ostaci

opasnih materija (član 14 stav 1 tačka 6);

6) teretni prostor puni van određenog i posebno uređenog mjesta za punjenje (član 14 stav

1 tačka 7);

7) ne posjeduje važeći sertifikat o osposobljenosti za vozača (član 54 stav 1 tačka 1);

8) vozilo kojim prevozi opasnu materiju ne posjeduje sertifikat o ispravnosti vozila za

prevoz opasne materije (član 54 stav 1 tačka 2);

9) pakovanja i vozilo nijesu označeni odgovarajućim znacima upozorenja i oznakama za

označavanje opasnosti (član 54 stav 1 tačka 3);

10) ne posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima iz

člana 15 stav 1 tačka 6 ovog zakona (član 54 stav 1 tačka 4);

11) ne posjeduje ispravu o prevozu i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti iz člana

12 ovog zakona (član 54 stav 1 tačka 5);

12) prevozi opasnu materiju putevima koji nijesu određeni za kretanje tih vozila ili

zaustavlja i parkira na mjestima koja za tu vrstu vozila nijesu određena i obiljeţena (član 56

stav 2).

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci

Član 84

Postupci započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po zakonu po kojem su

započeti.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 85

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana

stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi koji su važili do

stupanja na snagu ovog zakona, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Rok za određivanje savjetnika za bezbjednost

Član 86

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji vrše prevoz opasnih materija u

drumskom i željezničkom saobraćaju, kao i privredna društva, druga pravna lica i

preduzetnici koji predaju na prevoz, odnosno preuzimaju opasne materije, dužni su da, u roku

od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odrede savjetnike za bezbjednost u

smislu člana 26 stav 1 ovog zakona.

Rok za usklađivanje poslovanja subjekata koji vrše prevoz

Član 87

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost prevoza

opasnih materija dužni su da usklade svoje poslovanje u skladu sa ovim zakonom u roku od

12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za usklađivanje poslovanja pravnih lica koja vrše

poslove pregleda ispravnosti vozila

Član 88

Pravna lica koja imaju ovlašćenje da vrše poslove pregleda ispravnosti vozila za prevoz

opasnih materija dužna su da usklade svoje poslovanje i djelatnost u skladu sa ovim zakonom

i propisima donijetim za sprovođenje ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana donošenja

akta iz člana 58 stav 2 ovog zakona.

Rokovi za usklađivanje uvjerenja i sertifikata

Član 89

Sertifikati o stručnoj osposobljenosti vozača za prevoz opasnih materija i sertifikati o

ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona

važe do isteka roka na koji su izdati.

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za lica koja rukuju opasnim materijama ili

učestvuju u pripremi za prevoz, utovar, pretovar i istovar opasnih materija, u kojima nije

određen rok važenja, važe pet godina od dana izdavanja.

Prestanak vaţenja ranijeg zakona

Član 90

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prevozu opasnih materija

("Službeni list CG", broj 5/08) i član 13 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su

propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Stupanje na snagu

Član 91

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne

Gore".