PJ Carinarnicama

PREDMET: Instrukcija o postupku uzimanja uzoraka

Radi pravilne i jednoobrazne primjene odredbi Carinskog zakona (”SI. list CG”, broj 86/22) i Uredbe o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti (”Sl.list CG”, broj 026/23), koje se odnose na uzimanje uzoraka, a u skladu sa članom 10 stav 1 tačka 4 Zakona o carinskoj službi („Sl. list CG" broj 003/16 od 15.01.2016.) Uprava prihoda i carina dostavlja ovu Instrukciju.

Članom 132 stav 1 tačka 4 Carinskog zakona je propisano, da carinski organ radi provjere tačnosti podataka sadržanih u deklaraciji koja je prihvaćena, može uzimati uzorke za analizu ili detaljno ispitivanje robe. Članovima 350-352 Uredbe o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti je propisano uzimanje uzoraka, ispitivanje uzoraka i vraćanje uzoraka deklarantu i raspolaganje uzorcima.

Postupak uzimanja uzoraka obuhvata:

1 . Uzorkovanje

- Čuvanje uzorka

- Prevoz uzorka

- Analizu uzorka

UZORKOVANJE

Uzorkovanje je postupak kojom se za ukupnu masu robe koja je predmet analize određuje uzorak koji se može analizirati ili na drugi odgovarajući način ispitivati u laboratoriji.

Prije samog postupka uzorkovaja robe potrebno je napraviti Plan uzorkovanja na sljedeći način:

- provjeriti dostupne informacije o robi

- provjeriti podatke o mjestu uzimanja uzoraka, smještaju robe, skladištu ili prevoznom sredstvu

- provjeriti posebna pravila (npr. specifične propise, preporuke o uzorkovanju robe... )

- pripremiti opremu za uzorkovanje i potrebnu ambalažu za uzorke.

Uzorak je reprezentativan dio koji se uzima iz ukupne količine robe.

Reprezentativni uzorak je onaj uzorak koji:

posjeduje bitne karakteristike i svojstva ukupne količine robe 	predstavlja prosječni sastav ukupne količine robe.

Uzorkovanje se vrši za svrhe laboratorijskog ispitivanja a u cilju identifikacije i pravilnog svrstavanja robe u Carinsku tarifu kao i za druge potrebe carinskog organa. Neki od razloga zbog kojeg se vrši uzorkovanje:

-kada se radi o hemijskoj ili drugoj vrsti roba a koja se prvi put pojavljuje u carinskom postupku, odnosno roba koja nije bila na laboratorijska ispitivanja

-za robu u obliku rastvora i disperzija, odnosno suspenzija ili emulzija u vodi ili drugim tečnim rastvaračima

-tečnosti u rasutom stanju (burad, cistjerne i sl.). Posebno obratiti pažnju na cistjerne sa više komora u kojima se prevoze različite vrste roba

-roba koja se sastoji od dvije ili više komponenti ili preparat nepoznatog sastava

-kada postoji dilema u primjeni različitih stopa

-kada su carinskom tarifom propisane propisane karakteristike kao što su: procentni sastav, sadržaj određenih komponenti, koncentracija i dr.

Uzorkovanje zavisi od:

svrhe uzorkovanja  vrste i osobina robe  ujednačenosti robe  količine robe

Uzorkovanje obuhvata i provjeru svih podataka o robi koji su dostupni ovlašćenom carinskom službeniku, sadržanih u dokumentaciji kojom raspolaže (sertifikati, proizvođačka specifikacija, bezbjedonosni list, tehničko-tehnološka dokumentacija i SI).

Fotografije kao dokazi mogu biti posebno korisne u slučaju mnoštva informacija na ambalaži ili ako vizualnom provjerom otkrijete nepravilnosti.

Oprema

Oprema za uzorkovanje treba da bude namijenjena vrsti i karakteristikama robe koja se uzorkuje, pri čemu se mora voditi računa da bude otporna, odnosno da ne reaguje sa robom koja se uzorkuje, te

Oprema za uzorkovanje mora biti čista i oprana prije upotrebe. Oprema za uzorkovanje naftnih derivata, organskih materija, zapaljivih tečnosti i sl. mora biti u skladu sa posebnim zahtjevima za bezbjedno i sigurno korišćenje.

Kao oprema za uzorkovanje može se koristiti:

-za uzorkovanje tečnosti- uzorkivači, pipete, pumpe..

-za uzorkovanje robe u obliku praha ili u granula — šila, špatule, kašike, lopatice i sl.

-za uzorkovanje uzoraka dobijenih homogenizovanjem i odvajanjem dijelova robe kako bi se dobili konačni uzorci — plastične ili metalne kutije, tacne ili kante te šipke za miješanje

-druga korisna oprema za uzorkovanje mogu se koristiti noževi, četke za čišćenje, svjetiljke, ljepljive trake i sl.

Prilikom uzorkovanja koristiti opremu (odjeća, obuća...) koja je neophodna za zaštitu u skladu sa propisima o zaštiti na radu, i upozorenjima o rizicima u odnosu na robu koja se uzorkuje.

Ambalaža

Uzorak se smješta u ambalažu (posude, boce, metalni kanistri, vreće i slično) koja mora odgovarati karakteristikama robe kao i zahtjevima za njeno čuvanje i prevoz.

Ispunjenje uslova znači da ambalaža:

u pogledu vrste i materijala mora osigurati održavanje kvaliteta uzorka, kako bi se spriječila promjena analitičkih svojstava ili gubitak sadržaja uzorka tokom čuvanja i prevoza  bude otporna na uzorak odnosno da ne izaziva hemijsku reakciju u kontaktu sa uzorkom, kao i na spoljne uticaje tokom čuvanja i prevoza  zatvaranjem i označavanjem onemogućava neovlašćeno ili neprikladno rukovanje uzorkom.

Preporuke ambalaže za određenu vrstu uzoraka nalazi se u tabelarnom prikazu Priloga 3 ove Instrukcije, a shodno EU priručniku "SAMANCTA" (priručnik za uzorkovanje u carinske i poreske svrhe).

Radi toplotnog širenja, prilikom uzorkovanja tečnosti ostaviti 10% do 20% praznog prostora u posudi za uzorke.

Za obilježavanje zatvaranja pakovanog uzorka koristi se carinsko obilježje.

Radi osiguranja istovjetnosti uzoraka, na svaku posudu za uzorak obavezno se stavlja carinsko obilježje, ukoliko je to moguće. U suprotnom, posude za uzorke smjestiti u kutije ili kese, te na istim staviti carinsko obilježje.

Ovlašćeni carinski službenik na uzete uzorke stavlja naljepnicu za uzorke prema obrascu iz Priloga 1 ove Instrukcije.

Broj uzetih uzoraka

Uzorkovanje vrši ovlašćeni carinski službenik.

Uzorci se uzimaju u količinama koje ne prelaze količinu koja je potrebna za analizu ili detaljno ispitivanje robe, a uključuju moguću naknadnu analizu.

Količina robe uzeta za uzorkovanje carinski organ ne odbija od deklarisane količine robe. Ako je u pitanju izvozna deklaracija ili deklaracija za pasivno oplemenjivanje, deklarant može da zamijeni količine robe uzete za uzorke identičnom robom da bi se popunila pošiljka.

Ukupan broj reprezentativnih uzoraka koji uzorkuje ovlašćeni carinski službenik je tri, od čega

Odsjeku za carinsku laboratoriju (u daljem tekstu: carinska laboratorija) se dostavljaju dva uzorka, jedan uzorak služi za potrebe analize u carinskoj laboratoriji, drugi za potrebe analize kada se uzorak mora poslati u neku eksternu laboratoriju, dok treći uzorak za potrebe superanalize čuva nadležna organizaciona jedinica.

Na zahtjev deklaranta može se uzeti i četvrti uzorak namijenjen za njihove potrebe.

Carinski organ vrši uzorkovanje, a može da zahtijeva da uzorke uzme deklarant ili da zatraži od stručnih lica da uzmu uzorke, pod nadzorom tog organa (npr. u slučaju da je roba opasna u pogledu uticaja na zdravlje i sigumost; postoji opasnost od oštećenja robe prilikom uzorkovanja; kada se radi o radiokativnim materijama, vrlo otrovnim materijama, gasovitim materijama i tečnim gasovima, eksplozivnim materijama, potencijalno opasnim biološkim materijalima i dr.).

Ako carinski organ odluči da uzorkuje robu o tome obavještava deklaranta. Ukoliko deklarant odbije da prisustvuje uzimanju uzoraka ili ne pruži neophodnu pomoć u skladu sa zahtjevom carinskog organa, carinski organ određuje rok u kome deklarant treba da prisustvuje uzimanju uzoraka ili pruži pomoć. Ako deklarant nije ispunio zahtjev carinskog organa do roka, carinski organ pristupa uzimanju uzoraka, na rizik i o trošku deklaranta.

Potrebna količina uzorka za analizu

Količina uzorka potrebna za analizu u laboratoriji shodno vrsti robe data je u Prilogu 4 ove Instrukcije.

Metode uzorkovanja različitih vrsta robe (shodno priručniku ”Samancta”)

Uzorkovanie tečnosti

Ako proizvodi po svojoj prirodi nijesu homogeni moraju se prije uzorkovanja homogenizovati miješanjem ili protresanjem. Ako homogenizacija nije moguća mora se uzeti veći broj pojedinačnih uzoraka na različitim dubinama, kako bi se osiguralo dobjanje reprezentativnog uzorka.

Uzorkovanje iz cistijerni ili tankova

Ako je dubina tečnosti < 3 m, uzorak uzeti iz sredine, a ako je dubina tečnosti >3 m uzorkovanje se vrši sa 3 mjesta i to: sa vrha (oko 15%), sredine i dna (oko 15%).

Ako se uzorkovanje vrši iz cistijerne koja ima jednu komoru, u tom slučaju se uzorak iz uređaja za uzorkovanje presipa u posudu za uzorke. Međutim, ako cistijerna sadrži više od jedne komore potrebno je uzeti uzorak iz svake komore zatim ih pomiješati kako bi se dobio zbirni uzorak. Nakon toga, uzorak za laboratorijsku analizu se uzima iz pripremljenog zbirnog uzorka, u potrebnoj količini.

Ako se uzorkovanje vrši iz jednog tanka, u tom slučaju se uzorak iz uređaja za uzorkovanje presipa u posudu za uzorke. Međutim, kada imamo više tankova i ako svi oni sadrže istu seriju, pojedinačne uzorke trebalo bi uzeti iz nekoliko nasumično odabranih tankova te ih zatim pomiješati kako bi se dobio zbimi uzorak. Nakon toga, uzorak za laboratorijsku analizu (konačan uzorak) se uzima iz pripremljenog zbirnog uzorka, u potrebnoj količini.

Uzorkovanje iz bačve

Ako se uzorci uzimaju iz samo jedne bačve, konačni uzorci se sipaju u posudu za uzorke direktno iz alata sa kojim je vršeno uzorkovanje. Ako je potrebno uzorkovati više bačvi i ako smo sigurni da sve sadrže isti proizvod, pojedinačni uzorci uzimaju se iz nekoliko odabranih bačvi te se zatim kombinuju u posudi kako bi se dobio zbirni uzorak. Nakon toga, uzorak za laboratorijsku analizu (konačan uzorak) se uzima iz pripremljenog zbirnog uzorka, u potrebnoj količini.

Napomena:

Uzorkovanje roba uz pomoć uzorkivača (uređaja za uranjanje) "Dipping bottle Ex”

Uzorkivač je napravljen od provodljivog materijala koji ne varniči obzirom da se njime uzorkuju, između ostalog, i zapaljive tečnosti. Kabl za spuštanje i podizanje uzorkivača, je takođe izrađen od materijala koji ne varniči. Zajedno sa električno provodnim mehaničkim kolutom sa uzemljenjem, uzorkivačem, kablom i uzemljenjem su u Ex zaštiti. Prije početka uzorkovanja potrebno je uzemljiti uzorkivač na način što će se štipaljka zakačiti za neki metalni predmet.

U EU priručniku ”Samancta” je navedeno sljedeće:

| Rad: | Sonda se uranja u tečnost koja se uzorkuje. Gornji dio zatvara se poklopcem koji je povezan s kablom. Kada sonda dosegne željenu dubinu, poklopac se otvara i sonda se puni uzorkom s određene dubine. Sonda se zatim izvuče, a sadrža' stavi u osudu za uzorak. |
| --- | --- |
| Tipični primjeri: | Uzorci tečnosti Nafta i drugi proizvodi, uključujući crne naftne proizvode, kao što su loživa ulja i crna ulja za podmazivanje. Organski rastvaraći, razređłvači te laki naftni proizvodi, kao što su motorni benzin, kerozin, nafta i laka ulja za podmazivanje. Tečnosti ko•e se mo u mi•ešati s vodom. |
| išćenje i održavanje: | Oprati benzinom, a zatim vodom, otvoriti klo ac i osušiti na 600C. |

U slučaju nemogućnosti da se uzorkivač osuši na 600C, isti ostaviti da se osuši prirodnim putem.

## Uzorkovanie zapakovanih proizvoda u rasutom stanju

Pri uzimanju uzoraka potrebno je zabilježiti brojeve različitih serija, proizvodnih ciklusa ili podatke o proizvodnji. Primarni uzorci uzimaju se iz nekoliko odabranih pakovanja te se zatim kombinuju u posudi kako bi se dobio zbirni uzorak. Nakon toga, uzorak za laboratorijsku analizu (konačan uzorak) se uzima iz pripremljenog zbirnog uzorka, u potrebnoj količini.

Ako su na svim pakovanjima iste oznake i brojevi možete uzeti manje pojedinačnih uzoraka.

| Pr | led količine u ošił•ci i količine uzorka ko•u •e otrebno uzeti data •e u sredećo• tabeli: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj pakovanja |  | Broj pakovanja koja se otvaraju radi uzorkovan•a | Količina pojedinačnog uzorka | Količina zbirnog uzorka | Količina konačnog uzorka za laboratorijsku analizu |
| 1-25 |  | 1 | Na•više 1 k | Na•više 4 k | Podaci u Prilo u 4 |
| 26-100 |  | 5 | Najviše 1 kg | Najviše 4 kg | Podaci u Prilogu 4 |
| Više od 100 |  | 10 | Na•više 1 k | Na•više 20 k | Podaci u Prilo u 4 |

Ukoliko se radi o različitim serijama potrebno ih je uzorkovati pojedinačno. Oštećena pakovanja ne smiju se upotrebljavati kao dio zbirnog uzorka. Njih bi trebalo izuzeti te mogu prema potrebi biti predmet zasebnog pregleda.

## Uzorkovanje proizvoda u rasutom staniu

Kod proizvoda u rasutom stanju koji se prevoze nepakovani uzimaju se jednake kollčine pojedinačnih uzoraka sa tri ili više mjesta u pošiljci u rasutom stanju te se zatim kombinuju u posudi kako bi se dobio zbirni uzorak. Nakon toga, uzorak za laboratorijsku analizu (konačni uzorak) se uzima iz pripremljenog zbirnog uzorka, u potrebnoj količini (Prilog 5).

Pr led količine u ošił•ci i količine uzorka ko•u •e otrebno uzeti naveden •e u sredećo• tabeli:

| Količina u pošiljci (u tonama | Broj pojedinačnih uzoraka | Količina pojedinačnog uzorka | Količina zbirnog uzorka | Količina konačnog uzorka za laboratorijsku analizu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 7 | Na•više 1 k | Na•više 7 k | Podaci u Pril u 4 |
| 5-500 | 2 toni/ naviše 20 | Na•više 1 k | Na•više 20 k | Podaci u Prilo u 4 |
| Više od 500 | Na•više 40 | Na•više 1 k | Na•više 40 k | Podaci u Prilo u 4 |

Ako se rasuta roba prevozi u vagonima ili kamionima, uzorci se uzimaju iz svakog vagona ili odjeljka. U ovom slučaju biraju se posebne tačke kako bi se osiguralo uzimanje reprezentativnog uzorka iz svih djelova pošiljke.

0

Vagoni ili kamioni do 15 tona

5 tački uzorkovanja

(sredina i oko 500 mm od bočnih strana)

Vagoni ili kamioni od 15 do 30 tona 8 tački uzorkovanja

| 0 | 0 |
| --- | --- |

Vagoni ili kamioni od 30 do 50 tona

11 tački uzorkovanja

Zapisnik o uzimanju uzoraka

Ovlašćeni carinski službenik o sprovođenju uzorkovanja sačinjava Zapisnik o uzorkovanju prema  obrascu iz Priloga 2 ove Instrukcije.

Zapisnik o uzorkovanju potpisuje ovlašćeni carinski službenik koji vrši uzorkovanje i podnosilac deklaracije.

Zapisnik se odnosi samo na jedan trgovački naziv robe.

Zapisnik o uzimanju uzoraka je štampan u tri primjerka, od kojih je:

- primjerak namijenjen za organizacionu jedinicu koja je uzela uzorak

- primjerak namijenjen za Odsjek za carinsku laboratoriju i

- primjerak za podnosioca deklaracije.

IJ rubrici Uprimjedbe i upozorenja" navode se podaci o robi koji se ne mogu utvrditi iz priložene dokumentacije, podatak da li se uzorak treba vratiti vlasniku ili ne, način transporta robe ukoliko se radi o osjetljivoj robi, odbijanje saradnje podnosioca deklaracije prilikom uzorkovanja, upozorenja za uzorke iz grupe opasnih materija i sl.

IJ cilju dobijanja relevantnih rezultata, neophodno je popuniti sve rubrike Zapisnika uredno i tačno. Uz Zapisnik je neophodno dostaviti prateću dokumentaciju (carinska deklaracija, bezbjedonosni list, izvještaj o ispitivanju, proizvođačku specifikaciju i dr.), koja objašnjava vrstu robe, njenu prirodu, količinu i tehničke karakteristike i uzorak. Navedeno uz propratni akt potpisan od rukovodioca organizacione jedinice dostaviti Odsjeku za carinsku laboratoriju na nadležnost i dalje postupanje, u što kraćem vremenskom roku.

Prateća dokumentacija treba da je ovjerena službenim pečatom.

Ako podnosilac deklaracije nije prisustvovao uzorkovanju, Zapisnik mu se dostavlja naknadno.

ČUVANJE UZORAKA

Uzorak se čuva u prostoriji prikladnoj za njegovo čuvanje. Prostoriju za čuvanje uzoraka određuje nadležna organizaciona jedinica i mora biti odgovarajuće opremljena te zadovoljavati opšte i posebne uslove čuvanja robe zavisno od karakteristika i sastava uzorka.

Organizaciona jedinica vodi evidenciju o uzorcima, organizuje čuvanje i prevoz uzoraka do carinske laboratorije.

Evidencija o uzorcima sadrži najmanje sljedeće podatke o:

- broj i datum deklaracije

- trgovački naziv robe iz fakture ili uobičajen naziv robe

- tarifni broj pod kojim je roba prijavljena

- broj i datum dostave uzorka laboratoriji

5.broj i datum prijema laboratorijskog izvještaja i rezultate ispitivanja

6. vrsta robe.

IJ tabeli su dati neki primjeri čuvanja uzoraka, ali za više pojedinosti treba provjeriti u EU priručniku ”Samancta", proizvođačkoj specifikaciji i sl.

| Proizvodi | Uslovi |
| --- | --- |
| Uzorci os•etľivi na svi•etlost | uvan•e na tamnom rn•estu |
| Uzorci koji ispuštaju otrovne ili neugodne supstnace | Moguće ih čuvati u ventilacijskoj komori ili u dobro prozračnoj prostoriji ili u prostoriji s dovoljnom mehaničkom ventilaci•om. |
| Vrlo zapaljivi i ostali opasni uzorci | Pročitati bezbjedonosne listove. Ako je moguće, uzorke čuvati u sigurnosnim ormarima, |
| Uzorci podložni propadanju | uvati u frižideru ili zamrzivaču, u zavisnosti od vrste roizvoda |
| Uzorci rashlađenih roizvoda | uvan•e cca 40C |
| Uzorci zamrznutih roizvoda | uvan•e cca . -180C |
| Uzorci upakovani za pojedinačnu prodaju prehrambenih proizvoda, ljekova i farmaceutskih roizvoda | uvanje uzoraka u uslovima označenim na pakovanjima. ali na temperaturi koja nije veča od ribližno 250C |
| Uzorci mineralnih ulja | Zapaljive materije se čuvaju u doboro rov•etravanim rostoriîama |

IJzorci lako kvarljivih roba (nrp. mlijeko i mliječni proizvodi, meso i sl.) moraju se dostavljati bez odlaganja kako bi se obezbjedilo da u carinsku laboratoriju stignu u nepromjenjenom stanju.

PREVOZ UZORKA

Prevoz uzorka treba osigurati na način da isti zadrži integritet i svojstva, sa posebnim osvrtom na siguran i bezbjedan transport sljedeće vrste robe: naftnih derivata, organskih rastvarača, eksplozivnih hemikalija, proizvoda koji proizvode otrovne gasove tokom prevoza i slično. Prevozno sredstvo mora biti opremljeno protivpožarnim aparatom prilikom prevoza zapaljivih uzoraka. IJ tabeli su rim•eri tačke aren•a nekih roba:

| Tačka | al en a | Prim eri |
| --- | --- | --- |
| <2łoc |  | isti etanol, benzin |
| 21 oc-<550C |  | Kerozin, white š irit |
| 550c-1500C |  | Dizel i ura za ložen•e lakše frakci•e |
| veće od 1500C |  | lJł•a za odmazivan•e i ložen•e teže frakci•e |

ANALIZA UZORKA

Osnovna analiza u carinskoj laboratoriji

Carinska laboratorija vrši provjeru:

- pakovanja uzorka tj. da li je isti zatvoren na način da se ne može otvoriti bez oštećenja carinskog obilježja

- da li uzorak sadrži naljepnicu

- da li je dostavljen Zapisnik o uzorkovanju i prateća dokumentacija i da li ista odgovara dostavljenom uzorku

Shodno razlogu uzorkovanja navedenom u Zapisniku o uzimanju uzoraka, carinska laboratorija vrši osnovnu analizu primjenom odgovarajućih metoda.

Ako carinska laboratorija nije u mogućnosti izvršiti analizu, uzorak se dostavlja drugoj eksternoj laboratoriji.

Izvještaj o ispitivanju carinska laboratorija bez odlaganja dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici koja je dužna bez odlaganja obavjestiti podnosioca deklaracije.

Ako Izvještaj o ispitivanju nije jasan ili potpun ili se pojavi sumnja u tačnost istog nadležna organizaciona jedinica treba da kontaktira laboratoriju da nedostatke otkloni.

(Akt Uprave carina br. 07/02 D-4090/1-23 od 07.03.2023.g)

Prilog 1

NALJEPNICA ZA UZORKE

Naziv organizacione jedinice

JCI br./datum

Broj i datum Zapisnika o uzimanju uzoraka Trgovački naziv iz fakture ili uobičajeni naziv robe

Tarifna oznaka pod kojom je roba prijavljena

Upozorenja o mogućoj opasnosti koje u ukazuje na određeno stanje robe ili moguće opasnosti kod rukovanja robom

Carinski organ:

M.P.

Superanaliza

Rezultat osnovne analize može se osporiti rezultatom superanalize ispitanog istom metodom, u laboratoriji akreditovanoj po standardu ISO 17025.

Podnosilac deklaracije može da podnese u roku od osam dana od dana prijema tj. upoznavanja sa Izvještajem o ispitivanju organizacionoj jedinici koja je vršila uzorkovanje Zahtjev za superanalizu. Uz Zahtjev treba da dostavi:

- ponudu predložene akreditovane laboratorije koja će da vrši superanalizu, s podacima o mjestu, metodi i očekivanom iznosu troškova superanalize

- odgovarajući instrument osiguranja kojim se garantuje plaćanje očekivanog iznosa troškova superanalize.

Za obavljanje superanalize ne može se koristiti ista laboratorija koja je izvršila osnovnu analizu. Ako rezultat superanalize nije u skladu sa rezultatom osnovne analize, mjerodavan je rezultat superanalize. Kopiju Izvještaja o ispitivanju superanalize dostaviti Odsjeku za carinsku laboratoriju.

Uzorak za superanalizu čuva organizaciona jedinica koja je izvršila uzorkovanje robe do okončanja carinskog-upravnog postupka.

Troškovi superanalize

Podnosilac deklaracija, u slučaju odustajanja od superanalize, snosi sve troškove koji su nastali do obustavljanja iste.

IJ slučaju da se superanalizom potvrde rezultati osnovne analize, Podnosilac deklaracije snosi troškove te analize.

Vraćanje uzoraka deklarantu i raspolaganje uzorcima

- Uzeti uzorci vraćaju se deklarantu na zahtjev tog deklaranta, osim ako:

  - su uzorci uništeni prilikom analize ili ispitivanja;

  - uzorke treba da zadrži carinski organ radi daljeg ispitivanja ili žalbenog ili sudskog postupka.

- Ako deklarant ne podnese zahtjev za vraćanje uzoraka, carinski organ može da zahtijeva od deklaranta da ukloni uzorke ili da preduzme mjere u skladu sa članom 140 stav 1 tačka 3 Zakona.

Napomena:

Potrebno je da organizacione jedinice koje vrše uzorkovanje shodno svojim potrebama, planiraju finansijska sredstva kroz godišnji Plan javnih nabavki UPC i iniciraju nabavku: oprema za uzorkovanje, posuda za smještaj uzoraka, zaštitnu opremu (odjeću, obuću i sl.) i dr.

Detaljnije informacije o prethodno navedenom mogu se naći u EU priručniku za uzimanje uzoraka u carinske i poreske svrhe „SAMANCTA ":

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/HR/index_HR.htm).

Prilog 2

ZAPISNIK O UZIMANjU UZORAKA

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE

Broj:

Datum:

Primjerak za:*

- Organizacionu jedinicu koja je uzela uzorak

- Odsjek za carinsku laboratoriju

- Podnosioca deklaracije

ZAPISNIK o uzimanju uzoraka

| 1. | Podnosilac deklaracije |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Carinski obveznik |  |
| 3. | Broj JCI i vrsta carinskog postupka |  |
| 4. | Osnovni podaci o robi (trgovački ili uobičajeni naziv robe) |  |
| 5. | Tarifna oznaka |  |
| 6. | Uzorci uzeti iz:*bureta, vreće, boce, koluta, bale, kutije, zamotuljka, vagona, kamiona, broda... |  |
| 7. | Carinska obilježja |  |
| 8. | Količina uzeta za pojedinačni uzorak | Uzorci uzeti u originalnoj ambalaži* DA NE |
| 9. | Razlog uzorkovanja |  |
| 10. | Primjedbe i upozorenja |  |
| 11. | Prilozi:' fakture, JCI, sertifikat, proizvođačka specifikacija, bezbjednosni list |  |

* odgovarajuće podvuci

Zapisnik je sastavljen u danau tri primjerka.

Bio (bila) sam prisutan(tna) prilikom uzimanja uzoraka i primio(la) primjerak Zapisnika:

(Pečat i potpis)	Carinski organ:

M.P.

# Prilog 3

| Vrsta robe | Zahtjevi u pogledu pakovanja |  |
| --- | --- | --- |
| Roba koja se pregledava radi utvrđivanja vlažnosti i sadržaja masti | Pakovanje ne smije apsorbirati vlagu ili mast. |  |
| Pokvarljiva, zamrznuta i rashlađena roba | Pakovanje mora biti otporno na nisku temperaturu. |  |
| Roba koja sadržava isparljive sastojke | Poklopac ili čep moraju omogućiti hermetičko zatvaranje. |  |
| Tečna roba sklona fermentaciji | Pakovanje mora biti zatvoreno s pomoću rebrastog poklopca ili čepa. Uzorci voćnih sokova ili sokova biljnog porijekla moraju se odmah zamrznuti i zaleđeni čuvati do analize. Sve ostale fermentabilne tečnosti moraju se miješati sa 2 g salicilne kiseline na Il uzorka ili sa drugim sredstvom za usporavanje fermentacije u odgovarajućoj koncentraciji. |  |
| Vrste robe |  | Preporuke o pakovanju |
| Naftni proizvodi- tečna goriva, maziva Za benzin — samo posude od stakla ili metala |  | Metalne posude Staklene boce Polipropilenske (PP) i polietilen-tereftalat (PET) boce |
| Organski rastvarači |  | Metalne posude Staklene boce Polipropilenske (PP) i polietilen-tereftalata (PET) boce |
| Tečna biljna ulja i masti |  | Metalne posude Staklene boce i tegle Polipropilenske (PP) i polietilen-tereftalat (PET) boce |
| Razne vrste hemijskih materija |  | Metalne posude Staklene boce Polipropilenske (PP) i polietilen-tereftalat (PET) boce |

| Prehrambeni proizvodi |  |  | Papirne vrećice Vrečice od polietilena (PE), polipropilena (PP), boce itd. Staklena boca |
| --- | --- | --- | --- |
| estoka pića i etilni alkoholi |  |  | Staklene boce Polipropilenske boce (PP) Boce od polietilen- tereftalata (PET) |
| Tip posude | Namjena |  |  |
| Plastične vrećice Plastične vrećice različite veličine sa ili bez unaprijed stavljene štampane oznake | Komadna roba kao što su pločice, drvo, papir, tekstili, limovi, različiti proizvodi itd. Roba u maloprodajnom pakovanju Duvan Suvo voće Brašno Šećer Skrob |  |  |
| Plastična boca Usko grlo Normalna veličina Hermetičko zatvaranje | Neisparljive tečnosti kao što su: naftni proizvodi poput kerozina, gasnog ulja, lož ulja ili maziva, osim benzina • metal estri masnih kiselina (FAME) i njihove smješe sa mineralnim uljima biljna ulja sokovi i sirupi - bezalkoholna pića - površinski aktivna sredstva - neisparljive hemikalije i hemijski proizvodi |  |  |
| Plastična boca Usko grlo Normalna veličina Hermetičko zatvaranje | Roba velike vrijednosti kao što su: - komadi plemenitih metala dijamanti čiste hemikalije - začini - listići ili komadi metala |  |  |
| Plastična boca | Materijali u prahu ili granuloma kao što su: |  |  |

| Široko grlo Normalna veličina Hermetičko zatvaranje | - masti za podmazivanje - vazelin pijesak - šećer - skrob - instant napici čaj - očvrsnuta biljna ulja i masti - duvan |
| --- | --- |
| Plastična boca Široko grlo Normalna veličina Hermetičko zatvaranje | Suvo voće praškasti materijali I paste kao što su: - brašno - boje i lakovi |
| Plastična boca Hermetičko zatvaranje | Isparljive tečnosti velike vrijednosti, kao što su: - aromatski prehrambeni proizvodi - dodaci prehrani mirisi, kozmetika, esencije itd. - materijali osjetljivi na svjetlost (smješteni u tamnim posudama) |
| Plastična boca Hermetičko zatvaranje | Tečnosti kao što su: - žestoka pića i alkoholna pića - denaturisani alkoholi - rastvarači protiv smrzavanja - sapuni i rastvarači za čišćenje - organski rastvarači i razređivači |
| Plastična boca Normalna veličina Hermetičko zatvaranje | Tečne namirnice kao što su: - vino, pivo - napici sa niskim procentom alkohola |

| Papirne vrećice različite veličine sa ili bez unaprijed štampane oznake | Duvan Biljke Roba u obliku komada kao što su: pločice, drvo, papiri, tekstili, limovi i proizvodi |
| --- | --- |
| Kartonske kutije, kartoni različite veličine sa ili bez unaprijed štampane oznake | Duvan Biljke Roba u obliku komada kao što su: pločice, drvo, papiri, tekstili, limovi i proizvodi |
| Staklena boca Velika Nepropusno zatvaranje | Posebne tečnosti kao što su: - white spirit - benzin 30 - alkohol i alkoholna pića uzorci osjetljivi na svijetlo (npr.maslinovo ulje) - organski rastvarači i razrjeđivači - tečnosti osjetljive na svjetlost (sačuvane u tamnim posudama) |
| Metalna posuda Velika Hermetičko zatvaranje | Posebne tečnosti kao što su: - white spirit - benzin 30 alkohol i alkoholna Pica - organski rastvarači i razrjeđivači - tečnosti osjetljive na svjetlost (npr.biljna ulja) |
| Metalna plinska boca Srednja veličina | Gasovi i tečni gasovi |

# Prilog 4

| Naziv robe | Definicija robe | Preporučena min. količina |
| --- | --- | --- |
| Maloprodaina pakovania | Maloprodajna pakovanja definisana su kao pakovanja u okviru kojih težina najmanjeg pojedinačnog paketa u pošiljci uglavnom nije veća od 5 1 ili 5 kg odnosno različite limenke, boce, staklene, vrećice. Ako postoji sumnja u pogledu ujednačenosti gotovih proizvoda, na primjer ako postoje vidljive razlike između pojedinačnih komada, može se uzeti više uzoraka. Ako je jasno da su pakovanja ujednačena (npr. proizvedeni predmeti s istim datumom proizvodnje serijskim brojevima), broj pakovanja koja se otvaraju radi uzorkovanja smanjiti, a da je još uvijek reprezentativan za cjelokupnu pošiljku. Ukoliko se radi o različitim serijama potrebno ih je uzorkovati pojedinačno. Pogledati Prilog 5. | Broi pakovania koia se otvaraiu radi uzorkovania Veličina serije Preporučeni broj (broj paketa) paketa za uzorkovanje 2-100 2 101-1 000 3 1 001-10 000 6 10 001-150 000 9 150 001- 12 500 000 > 500 000 17 Uzorci se uzimaju originalnom pakovanju. Uzeti potreban broj i minimalnu količinu potrebnu za analizu. |
| Gotovi proizvodi | To su proizvodi definisani kao gotovi proizvodi koje krajnji korisnici mogu direktno upotrebljavati npr. odjeća, cipele, lični ukrasni predmeti i dr. | 1 kom cipele 1 par |
| Prehrambeni proizvodi tečnosti mala viskoznost | Prehrambeni proizvodi male viskoznosti u tečnom stanju i u rasutom obliku, kao što su napici, žestoka alkoholna pića, vino, kečap, melase, senf, sos od soje, šećerni sirup, biljna ulja, sirće i voda. Prethodno navedena roba može se smatrati i robom velike viskoznosti, zavisno od njihovog sastava i/ili temperature. | 0,5 1 ili 0,5 kg |

| Prehrambeni proizvodi, tečnosti velika viskoznost | Tekući prehrambeni proizvodi velike viskoznosti u rasutom stanju, kao što su med, proizvodi od paradajiza, sosevi, džem, sirupi od kukuruza i javora, melase, senf, sokovi, koncentrati voća i povrća; životinjske masti i biljna ulja velike viskoznosti, salo, margarin, kakaov maslac, maslac od kikirikija, hidrogenizovane biljne masnoće i slični proizvodi. Prethodno navedena roba može se smatrati robom male viskoznosti, zavisno od njihovog sastava i/ili temperature. | 0,5 1 ili 0,5 kg |
| --- | --- | --- |
| Prehrambeni proizvodi. prah | Prehrambeni proizvodi u prahu ili sitne pahuljice, kao što su mlijeko u prahu, brašno ili šećer u prahu. Obuhvata i hranu za životinje u prahu ili kao sitne pahuljice. |  |
| Meso nezamrznuto | Meso nezamrznuto (osim riba, rakova, mekušaca i drugih vodenih beskičmenjaka), svježe, rashlađeno, zamrznuto, usoljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno. | 1 kg |
| Meso zamrznuto | Meso zamrznuto, jestivi mesni klanički proizvodi, čak i rezani, sjeckani ili mljeveni, od svih životinja (osim ribe, rakova, mekušaca i drugih vodenih beskičmenjaka). | 1 kg |
| Riba nesmrznuta | Nezamrznuta riba, riblji fileti ili ostalo riblje meso (nezavisno je li mljeveno ili ne), rakovi, mekušci i ostali svježi ili rashlađeni vodeni beskičmenjaci; riba, rakovi, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni, nezavisno jesu li kuvani prije ili tokom procesa dimljenja ili uopšte nijesu kuvani. | 1 kg |
|  | Smrznuta riba, riblji fileti, ostalo riblje meso (nezavisno je li |  |

| Riba smrznuta | mljeveno ili ne), rakovi, mekušci i drugi vodeni beskičmenjaci. | 1 kg |
| --- | --- | --- |
| Maslac i mliiečna mast | Maslac, mliječno ulje i mliječna mast te ostali mliječni proizvodi u obliku paste, kao što je pročišćeni maslac. | 0,5 kg |
| Sir | Svježi sir (nefermentisani ili neosoljeni), uključujući sir od sirutke; strugani sir ili sir u prahu, svih vrsta; topljeni sir; sir prošaran plavom plijesni i drugi sir s plijesni dobijen pomoću Penicillium roqueforti; ostali sir, npr. zreli sir. | 0,5 kg |
| Mliječni proizvodi | Mliječni proizvodi poput mlijeka, pavlake, surutke i od njih dobijenih proizvoda, sladoled i drugi slični proizvodi. | 1 ili kg |
| Zrnasti proizvodi i siemenke u rasutom stanju | Rasuti proizvodi u granulama; zrna, sjemenke; prehrambeni proizvodi; hrana za životinje itd. | kg 1 kg za određivanje kvaliteta pšenice |
| Povrće i voće nezamrznuto | Povrće, voće ili orašasti plodovi, uključujući i pripremljene i konzervirane; osušeni proizvodi u kutijama; proizvodi od povrća, voća ili orašastih plodova i sličnih proizvoda, svježi, rashlađeni, usoljeni, u salamuri, osušeni ili dimljeni. | 1 kg |
| Povrće i voće zamrznuto | Zamrznuto povrće, voće ili orašasti plodovi i zamrznuti proizvodi dobijeni od tih proizvoda; proizvodi od zamrznutog povrća, voća ili orašastih plodova i slični proizvodi. | 1 kg |
| Kafa. čai. začini. arašak. orašasti plodovi i suvo voće | Kafa, čaj, začini, grašak, orašasti plodovi (u ljusci i oljušteni ili drugačije pripremljeni) te suvo voće i kora (sjeckani, osušeni ili drugačije pripremljeni). | 100 — 500 g ili 1 kg (za mješavine) |
|  | Duvan i duvanski proizvodi, kao što su sušeni listovi duvana, | Veličina i sastav uzorka trebaju biti u skladu s vrstom proizvoda i vrstom pošiljke. |

| Duvan | neprerađeni duvan, sitno rezani duvan, obrađeni duvan, rekonstituirani duvan, duvanski otpaci, sitno rezani proizvodi za pušenje itd. | Duvan u „snopovima': približno 0,5 kg Listovi koji nisu međusobno vezani: petnaest listova. Ižiljeni ili treśirani duvan: približno 0,5 kg Sitno rezani duvan, duhan za pušenje, duhan za žvakanje, duvanski prah: približno 0,5 kg Komercijalna pakiranja sitno rezanih duvanskih proizvoda (proizvodi za pušenje): -Duvan za pušenje (cigarete, duhan za lulu ili duvan za vodenu lulu): približno 0,3 kg -Cigarete: jedno cijelo pakiranje od 10 kutija ili 200 cigareta -Cigare: jedan maloprodajni paket ili najmanje 20 komada cigara -Ostali duvanski proizvodi, npr. duvan za žvakanje, šmrkanje: dva cijela maloprodajna paketa ili više koja sadrže 0,1 kg proizvoda. Za proizvode u pojedinačnim pakovanjima vidjeti ”Maloprodaina pakovanja” |
| --- | --- | --- |
| Hemikaliie, tečnosti | Razne hemikalije, hemijski proizvodi i proizvodi u tečnom stanju, uključujući gnojiva, organske i neorganske sastojke; boje i pigmenti; površinski aktivne materije, proizvodi za pranje i podmazivanje, celulozu od drva... | I l |
| Hemikaliie. čvrste | Razne hemikalije, hemijski proizvodi i proizvodi u čvrstom obliku, uključujući gnojiva, organske i neorganske sastojke; boje i pigmente; površinski aktivne materije, proizvode za pranje i podmazivanje, plastiku i gumu u primarnom obliku... | 0,5 kg |
| Vosak | Proizvodi od voska koji su vrlo viskozne paste ili čvrste, kao što su vazelin, parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, pčelinji vosak ili bitumen; kazein, želatina i dekstrin. | 0,25kg |
| Tečni naftni proizvodi | Naftni proizvodi u rasutom stanju; mineralna ulja, ulja i proizvodi dobijeni njihovom destilacijom, npr. benzin, | I l |

|  | kerozin, gasno ulje, loživo ulje, maziva; monoalkilni esteri masnih kiselina (FAMAE) i ostala bio-goriva; mješavine FAMAE s mineralnim uljima i sličnim proizvodima. |  |
| --- | --- | --- |
| Plastika i guma | Cijevi, crijeva, ploče, trake, folije.. | 0,2kg |
| Papir | Papir i karton | -roba savijena ili u svitcima, veličina A4 |
| Drvo | Drvo, pluta... | -3 komada (izrezana dijela) drva (drvne građe). -približno 50 cm x 50 cm za drvene ploče ili ploče od pluta -za proizvode u rasutom stanju kg |
| Tekstili i vlakna | Tkanine, vuna, tekstilna vlakna... | -tekstilna vlakna 150 g -vuna 1 kg -koža i krzno kom 50cmx50cm -netkani materijali, pletene i kukičane tkanine 1 m2 -homogene tkanine: 15 cm cijelom širinom komada -heterogene tkanine: cijela dužina motiva cijelom širinom komada - ređa 2m |
| Keramika staklo metal | Proizvodi od metala (npr. limovi, šipke, žice, cijevi, poluproizvodi itd.) Proizvodi od stakla i keramike -Rasuta roba | -O, 1 kg za male predmete poput vijaka i sl. -gotovi veći proizvodi Ikom -žica 1-5m -granule, prah, blokovi i sl. 0,2kg do 0,5kg -ši ke, metalne trake i sl. 50cm |
| Otpad | Obuhvaća sav otpad u različitim oblicima. | 0,5kg |

수

0

8

수

0

8

Napomena:

Navedenom Instrukcijom prestaju da važe sljedeće Instrukcije: D- 6633/1 od 28.05.2013.god., D-2809/1 od 11-03-2015.god. i D-6175/1 od 06.07.2020.god.