PREDLOG

ZAKON

O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se mjere za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjivanje štetnog uticaja buke u životnoj sredini, uključujući i uznemiravanje, koji nastaje usled izloženosti buci u životnoj sredini i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od uticaja buke.

Primjena zakona

Član 2

Ovaj zakon primjenjuje se na buku u životnoj sredini kojoj su izloženi ljudi, naročito u izgrađenim područjima, javnim parkovima i drugim tihim zonama u aglomeracijama, tihim zonama u prirodi, pored škola, bolnica i drugih objekata i područja osjetljivih na buku.

Ovaj zakon ne primjenjuje se na buku kojoj su izloženi oni koji je stvaraju, buku na radnom mjestu, u prevoznom sredstvu, od aktivnosti u domaćinstvu ili iz susjednog domaćinstva; buku iz ugostiteljskih objekata, buku koja potiče od vojnih aktivnosti na logorskom prostoru, vojnom aerodromu, vojnom plovnom objektu, odnosno u kasarni, vojnoj zgradi ili drugom vojnom objektu, buku od aktivnosti na zaštiti ili uklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda, prirodnih i drugih udesa, kao i na buku koja potiče od zvučnog oglašavanja zvonima ili elektroakustičkim uređajima u verskim objektima i buku domaćih ili divljih životinja.

Ovaj zakon se ne primjenjuje na buku koja nastaje zbog upotrebe uređaja, opreme, pomorskih objekata i vozila tokom sportskih aktivnosti, kao i na buku koja potiče iz objekata u kojima se obavlja neregistrovana djelatnost.

Odredbe ovog zakona se ne primjenjuju na buku od vazduhoplova u mjeri u kojoj je zaštita od buke od vazduhoplova uređena drugim posebnim zakonom i propisima u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Izvori buke u životnoj sredini

Član 3

Izvor buke je svaki emiter nepoželjnog ili štetnog zvuka koji nastaje kao posljedica aktivnosti ljudi (mašina, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad, tehnološki postupak, kao i svaki uređaj koji se koristi za izvođenje industrijske, zanatske, proizvodne, uslužne i slične djelatnosti, koji proizvodi stalnu ili povremenu buku, prevozno sredstvo, drumski, željeznički, vazdušni, pomorski i riječni saobraćaj i dr.).

Značenje izraza

Član 4

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- buka u životnoj sredini je neželjeni ili štetan zvuk emitovan na otvorenom prostoru ili u zatvorenom prostoru koji je izazvan ljudskom aktivnošću, uključujući buku koja potiče od prevoznih sredstava, drumskog, željezničkog, vazdušnog, pomorskog i riječnog saobraćaja, kao i buku koja nastaje od industrijskih i proizvodnih aktivnosti uključujući i buku od industrijskih postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuju industrijske emisije;

- štetni efekat buke je negativni efekat buke na zdravlje ljudi;

- uznemiravanje je stepen ometanja ljudi bukom, koji se utvrđuje na osnovu istraživanja na terenu;

- indikator buke je fizička veličina koja se koristi za opisivanje buke u životnoj sredini, a koja je u uzajamnoj vezi sa štetnim efektima buke;

- ocjenjivanje je svaki metod koji se koristi za izračunavanje, predviđanje, procjenu ili mjerenje vrijednosti indikatora buke ili odgovarajućih štetnih efekata;

- Lden (indikator buke za dan-veče-noć) je indikator buke za ukupno uznemiravanje;

- Lday (indikator buke za dan) je indikator buke za uznemiravanje u toku dana i odnosi se na vrijeme od 7 do 19 časova;

- Levening (indikator buke za veče) je indikator buke za uznemiravanje u toku večeri i odnosi se na vrijeme od 19 do 23 časova;

- Lnight (indikator buke za noć) je indikator buke za ometanje sna u toku noći i odnosi se na vrijeme od 23 do 07 časova;

- odnos doza-efekat je odnos između vrijednosti indikatora buke i štetnog efekta;

- aglomeracija je dio teritorije, čije granice određuje nadležni organ, sa preko 100.000 stanovnika i sa takvom gustinom stanovništva da se može smatrati urbanizovanim područjem;

- tiha zona u aglomeraciji je oblast, čije granice određuje nadležni organ, a koja nije izložena od bilo kog izvora buke vrijednostima indikatora buke Lden ili drugim odgovarajućim indikatorima buke većim od određene vrijednosti utvrđene posebnim propisom u skladu sa ovim zakonom;

- tiha zona u prirodi je zona utvrđena propisom nadležnog organa u kojoj nema uticaj buka koja potiče od saobraćaja, industrije ili rekreacionih aktivnosti;

- glavni put je regionalni, nacionalni ili međunardni put koji je odredio nadležni organ, a sa više od tri miliona prolaza vozila godišnje;

- glavna pruga je pruga sa prosječnim godišnjim protokom saobraćaja većim od 30.000 vozova, a koju određuje nadležni organ;

- glavni aerodrom je civilni aerodrom koji je odredio nadležni organ, sa više od 50.000 polijetanja ili slijetanja godišnje, izuzimajući operacije lakih aviona koje se obavljaju u svrhu obuke;

- mapiranje buke je predstavljanje podataka o postojećem ili predviđenom stanju buke utvđeno indikatorima buke koje ukazuje na prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti, broj ljudi izloženih buci na nekom području ili broj domaćinstava izloženih određenim vrijednostima indikatora buke na određenom području;

- strateška karta buke je karta koja je izrađena za opštu procjenu izloženosti buci od različitih izvora buke određenog područja ili za ukupna predviđanja izloženosti buci na tom području;

- granična vrijednost je vrijednost Lden ili Lnight, odnosno gdje je prikladno Lday i Levening i drugih indikatora buke koje odredi nadležni organ, čije prekoračenje predstavlja razlog da nadležni organi razmotre i primijene mjere za smanjenje buke;

- akustičko planiranje je planiranje mjera zaštite od buduće buke kao što su: prostorno planiranje, sistematsko inženjerstvo saobraćaja, planiranje saobraćaja, primjena zvučne zaštite putem odgovarajuće zvučne izolacije i zvučnih barijera i kontrola na izvorima buke;

- akcioni plan je plan izrađen sa ciljem upravljanja bukom i efektima uključujući mjere za smanjenje buke kada je to potrebno;

- zvučna zaštita je skup mjera i uslova zaštite od buke kojim se obezbjeđuje smanjenje buke na izvoru, sprečavanje širenja buke u prostoru i zvučna izolacija na stambenim zgradama i drugim objektima;

- javnost su fizička i pravna lica, udruženja i organizacije;

- baza podataka je informacioni sistem kojim upravlja Evropska agencija za životnu sredinu i koji sadrži informacije i podatke o buci u životnoj sredini koji su stavljeni na raspolaganje putem nacionalnih kontakt tačaka za izvještavanje i razmjenu podataka koji su pod nadzorom država članica.

II. UPRAVLJANJE BUKOM U ŽIVOTNOJ SREDINI

Sprovođenje mjera zaštite od buke

Član 5

Zaštitu od buke dužni su da obezbjeđuju organi državne uprave, organi lokalne uprave, pravna lica i preduzetnici koji u obavljanju registrovane privredne djelatnosti emituju buku, kao i vlasnici, upravljači i koncensionari puteva, željezničkih pruga i aerodroma, u skladu sa ovim zakonom.

U cilju izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih efekata buke u životnoj sredini na prioritetnoj osnovi, uključujući i uznemirenost, sprovode se sljedeće mjere:

- utvrđivanje izloženosti buci u životnoj sredini mapiranjem buke, primjenom metoda procjene buke u životnoj sredini;

- usvajanje akcionih planova, zasnovanih na rezultatima mapiranja buke, u cilju sprečavanja i smanjenja buke u životnoj sredini tamo gdje je to neophodno, a posebno u područjima gdje nivo izloženosti buci može imati štetne uticaje na zdravlje ljudi, kao i u cilju očuvanja kvaliteta buke u životnoj sredini, tamo gdje je ona zadovoljavajuća.

Mjerama zaštite od buke se mora spriječiti nastajanje buke koja premašuje granične vrijednosti, odnosno smanjiti postojeća buka ispod graničnih vrijednosti.

Državni i lokalni planski dokumenti moraju da sadrže uslove i mjere zaštite od buke.

U postupku strateške procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno procjene uticaja na životnu sredinu utvrđuju se uslovi i mjere za sprečavanje, smanjivanje i otklanjanje štetnih efekata buke u skladu sa zakonom.

Za objekte za koje se ne izrađuje procjena uticaja na životnu sredinu, organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole dužan je da utvrdi ispunjenost uslova i mjera zaštite od buke u tehničkoj dokumentaciji.

Uslovi za rad industrijskih postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuju industrijske emisije sadrže mjere zaštite od buke.

Pravna lica i preduzetnici, kao i vlasnici, upravljači i koncensionari puteva, željezničkih pruga i aerodroma u obavljanju djelatnosti koje utiču ili mogu uticati na prekoračenje propisanih graničnih vrijednosti nivoa buke u životnoj sredini dužni su da obezbijede: primjenu tehničkih mjera za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjivanje emisija buke u životnoj sredini, praćenje uticaja djelatnosti na nivo buke u životnoj sredini, kao i druge mjere zaštite u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Stavljanje u promet i upotreba opreme koji se koriste na otvorenom prostoru

Član 6

Zabranjeno je stavljanje u promet i upotreba opreme koja se koriste za obavljanje djelatnosti na otvorenom prostoru i emituju buku u životnoj sredini, ukoliko nije označena znakom usaglašenosti i oznakom garantovanog nivoa zvučne snage, kao i opreme koja ne ispunjava zahtjeve koji se odnose na emisiju buku u životnoj sredini, a garantovani nivo zvučne snage prekoračuje popisane dozvoljene vrijednosti nivoa zvučne snage.

Izvori buke iz stava 1 ovog člana čije je stavljanje u promet i upotreba dozvoljena moraju biti označeni propisanim znakom usaglašenosti i oznakom garantovanog nivoa zvučne snage u skladu sa propisom o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru koji donosi organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Mjere ograničenja buke u zonama oko aerodroma

Član 7

Na tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili proširenje aerodroma organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) daje saglasnost u postupku procjene uticaja na životnu sredinu, na osnovu strateških karata buke i/ili akcionih planova.

Ukoliko ne postoje strateške karte i/ili akcioni planovi Agencija obezbjeđuje procjenu uticaja na životnu sredinu iz stava 1 ovog člana na osnovu sljedećih podataka:

- postojećih karakteristika aerodroma, uključujući njegov kapacitet, lokaciju, obim i sastav vazdušnog saobraćaja i položaj poletno-slijetnih staza, predviđenih mjera zaštite životne sredine u državnoj i lokalnoj planskoj dokumentaciji, nivoa buke za tekuću i prethodne godine, opisa primijenjenih mjera ograničenja i zaštite od buke;

- procjene nivoa buke mapiranjem buke bez primjene mjera zaštite od buke za planirano proširenje na aerodromu (povećanje kapaciteta, proširenje uzletno-slijetne staze i/ili terminala, predviđeni obim vazdušnog saobraćaja);

- procjene nivoa buke mapiranjem buke uz primjenu dodatnih mjera zaštite od buke, procjenu nivoa buke, uključujući i procjenu izloženog stanovništva u postojećim i novoizgrađenim naseljima;

- evaluacije posljedica i mogućih troškova u slučaju nepreduzimanja mjera za ublažavanje uticaja buke;

- procjene o sprovođenju dodatnih mjera sa detaljnim opisom, uključujući troškove, efektivnost, procjenu broja stanovnika koji će se zaštiti primjenom mjera, ekonomski uticaj na korisnike aerodroma i tržišnu konkurenciju.

Procjene iz stava 2 al. 2 i 3 ovog člana izražava se indikatorima buke u skladu sa ovim zakonom.

Indikatori buke

Član 8

Indikatori buke se koriste za utvrđivanje stanja buke u životnoj sredini, za procjenu i predviđanje nivoa buke i njenog uticaja na životnu sredinu, izradu strateških karata buke i planiranje mjera zaštite od buke.

Indikatori buke Lden i Lnight se koriste za izradu strateških karata buke i akcionih planova, s tim što se za akustičko planiranje i zoniranje i monitoring buke mogu koristiti i dodatni indikatori (Lday, Levening).

Za mjerenje buke pojedinačnih izvora buke iz člana 11 ovog zakona mogu se koristiti i drugi indikatori buke propisani posebnim propisom u skladu sa ovim zakonom.

Vrijednosti indikatora buke utvrđuju se propisanim metodama izračunavanja i mjerenja.

Za predviđanje vrijednosti indikatora buke se koriste isključivo metode izračunavanja.

Indikatore buke, metode izračunavanja, mjerenja i ocjenjivanja buke i sadržaj izvještaja o izvršenom mjerenju i ocjenjivanju buke u životnoj sredini propisuje Ministarstvo.

Granične vrijednosti indikatora buke

Član 9

Granične vrijednosti nivoa buke izražavaju se pomoću indikatora buke u skladu sa ovim zakonom.

Zabranjeno je prouzrokovati buku u životnoj sredini iznad propisanih graničnih vrijednosti.

U slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti moraju se preduzeti mjere za smanjenje buke.

Granične vrijednosti buke i način utvrđivanja akustičkih zona u skladu sa namjenom otvorenih prostora, kao i metode ocjenjivanja štetnih efekata buke, propisuje Ministarstvo.

Akustičko zoniranje

Član 10

Nadležni organ lokalne uprave dužan je da izvrši akustičko zoniranje radi određivanja akustičkih zona na svojoj teritoriji u cilju zaštite ljudi od štetnih efekata buke.

Akustičko zoniranje iz stava 1 ovog člana vrši se na osnovu dokumentacije o postojećoj ili planiranoj namjeni prostora i utvđenih vrijednosti indikatora buke mjerenjem ili izračunavanjem, u skladu sa izvorima buke koji se nalaze u određenoj zoni i njenoj neposrednoj blizini.

U akustičkim zonama iz stava 1 ovog člana, zabranjuje se upotreba izvora buke, odnosno obavljanje aktivnosti koje prouzrokuju buku iznad propisanih graničnih vrijednosti.

Nadležni organ lokalne uprave donosi odluku o akustičkom zoniranju uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije

Revizija utvrđenih akustičkih zona iz stava 4 ovog člana vrši se ako je došlo do značajnih promjena koje utiču na postojeće stanje nivoa buke, a obavezno svakih deset godina.

Nadležni organ lokalne uprave dužan je da dostavi Agenciji podatke o određenim akustičkim zonama u roku od mjesec dana od dana određivanja akustičkih zona.

Pojedinačni izvori buke

Član 11

Pravno lice i preduzetnik koje je vlasnik, odnosno korisnik izvora buke dužno je da nakon stavljanja izvora buke u upotrebu, odnosno nakon rekonstrukcije objekta ili zamjene tehničkih kapaciteta kojima se mijenjaju uslovi emisije buke u životnu sredinu, o svom trošku, obezbijedi mjerenje buke u zoni uticaja i izradu izvještaja o mjerenju buke, u skladu sa ovim zakonom.

Monitoring buke u životnoj sredini

Član 12

Monitoring buke u životnoj sredini vrši se na osnovu godišnjeg programa mjerenja indikatora buke (u daljem tekstu: program monitoringa) koji donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog Agencije.

Program monitoringa iz stava 1 ovog člana donosi se do kraja tekuće za narednu godinu i sastavni je dio Programa praćenja stanja životne sredine.

Sprovođenje programa monitoringa obezbjeđuje Agencija.

Jedinica lokalne uprave može, u skladu sa zakonom, organizovati monitoring buke na svojoj teritoriji na osnovu godišnjeg programa monitoringa buke koji donosi nadležni organ jedinice lokalne uprave.

Podatke utvrđene monitoringom iz stava 4 ovog člana jedinica lokalne uprave dostavlja Agenciji u elektronskom obliku.

Na osnovu rezultata utvrđenih sprovođenjem programa monitoringa iz st. 1 i 4 ovog člana, Agencija sačinjava informaciju o buci u životnoj sredini, koja je sastavni dio informacije o stanju životne sredine.

Sredstva za sprovođenje programa monitoringa iz stava 1 ovog člana obezbjeđuju se iz budžeta Crne Gore.

Sredstva za sprovođenje monitoringa iz stava 4 ovog člana obezbjeđuju se iz budžeta jedinice lokalne uprave.

III. STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OD BUKE

Stručni poslovi

Član 13

Stručni poslovi zaštite od buke u životnoj sredini u skladu sa ovim zakonom su:

- sprovođenje programa monitoringa buke u životnoj sredini;

- mjerenje nivoa buke u životnoj sredini;

- izrada strateških karata buke i akcionih planova;

- izračunavanje vrijednosti indikatora buke.

Ovlašćeno lice za obavljanje stručnih poslova

Član 14

Stručne poslove iz člana 13 ovog zakona može da obavlja privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice koje ima dozvolu za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke u životnoj sredini (u daljem tekstu: ovlašćeno stručno lice) izdatu od Agencije.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se za pojedine stručne poslove iz člana 13 ovog zakona, na period od četiri godine.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se na osnovu zahtjeva privrednog društva, preduzetnika ili drugog pravnog lica koje:

- ispunjava uslove u pogledu kadra, opreme i prostora;

- ima sertifikat o akreditaciji prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025, gdje je potrebno;

- ima odgovarajući računarski program za izračunavanje indikatora buke, gdje je potrebno.

Stručne poslove iz člana 13 ovog zakon može da vrši i strano privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu dozvole za obavljanje stručnih poslova za zaštitu od buke.

Dozvola iz stava 4 ovog člana izdaje se na osnovu zahtjeva privrednog društva, preduzetnika ili drugog stranog pravnog lica koje:

- ispunjava uslove u pogledu kadra, opreme i prostora;

- ima ovlašćenje za obavljanje poslova za koje se izdaje dozvola izdatog od nadležne institucije države porijekla;

- ima sertifikat o akreditaciji prema standardu ISO/IEC 17025, izdat od strane nadležne institucije države porijekla, gdje je potrebno;

- ima odgovarajući računarski program za proračun indikatora buke, gdje je potrebno.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz st. 1 i 4 ovog člana prilaže se potrebna dokumentacija i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u skladu sa posebnim zakonom.

Dozvola iz st. 1 i 4 ovog člana izdaje se u formi rješenja i objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Bliže uslove iz st. 3 i 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Stručna komisija

Član 15

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole iz člana 14 ovog zakona vrši stručna komisija koju obrazuje Agencija.

Stručna komisija iz stava 1 ovog člana obrazuje se iz reda zaposlenih u Ministarstvu, Agenciji i drugih stručnih lica po potrebi.

Troškove rada komisije snosi podnosilac zahtjeva za dobijanje dozvole za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke u životnoj sredini.

Rješenjem o obrazovanju stručne komisije iz stava 1 ovog člana određuje se sastav, način rada i iznos troškova za rad komisije.

Oduzimanje dozvole za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke u životnoj sredini

Član 16

Dozvolu iz člana 14 ovog zakona Agencija će oduzeti ovlašćenom stručnom licu ako prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je izdata dozvola ili ukoliko ne obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom.

IV. STRATEŠKE KARTE BUKE I AKCIONI PLANOVI

Strateške karte buke

Član 17

Strateške karte buke se obavezno izrađuju za aglomeracije, glavne puteve, glavne pruge i glavne aerodrome.

Izradu strateških karata buke za aglomeracije na svojoj teritoriji obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave.

Nadležni organ jedinica lokalne samouprave usvaja strateške karte buke za aglomeraciju.

Za glavne puteve, glavne željezničke pruge i glavne aerodrome, kojima upravlja koncesionar, izradu strateških karata buke obezbjeđuje koncesionar.

Za glavne puteve, željezničke pruge i glavne aerodrome, kojima upravlja država, izradu strateških karata buke obezbjeđuje Agencija u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove saobraćaja.

Nadležni organ subjekata iz st. 4 i 5 vog člana usvaja strateške karte buke i dostavlja podatke potrebne za izradu strateških karata buke za aglomeraciju nadležnom organu jedinice lokalne uprave koja predstavlja aglomeraciju.

Strateške karte buke preispituju se i reviduju svakih pet godina, a po potrebi i ranije.

Strateška karta buke najmanje sadrži grafički, numerički prikaz podataka u tabelama i numerički prikaz u elektronskom obliku o nivoima buke na određenom području za kalendarsku godinu koja prethodi godini izrade strateške karte buke, a naročito podatke o:

- prethodnom, postojećem ili predviđenom stanju buke izraženom indikatorima buke;

- prekoračenju graničnih vrijednosti;

- procijenjenom broju stanova, škola i bolnica u zoni koje su izložene određenim vrijednostima indikatora buke;

- procijenjenom broju stanovnika u zoni izloženoj buci,

Strateške karte buke koriste se za izradu akcionih planova, izvještaja o nivou buke u životnoj sredini iz člana 21 ovog zakona i za informisanje javnosti.

Podaci iz važećih strateških karata buke koriste se kao podloga za dokumente prostornog uređenja svih nivoa i akata za njihovo sprovođenje i izradu projektno-tehničke dokumentacije za objekte.

Sredstva za izradu strateških karata buke iz stava 2 ovog člana obezbjeđuju se iz budžeta jedinice lokalne uprave, za izradu strateških karata buke iz stava 4 ovog člana sredstva obezbjeđuje koncesionar, a za izradu strateških karata buke iz stava 5 ovog člana sredstva se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore.

Način izrade i sadržaj strateških karata buke propisuje Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

Akcioni plan

Član 18

Akcioni planovi se izrađuju na osnovu strateških karata buke za glavne puteve, glavne pruge, glavne aerodrome i aglomeracije.

Akcionim planom se naročito predviđaju mjere za snižavanje nivoa buke za područja gdje se utvrdi da postoje prekoračenja graničnih vrijednosti indikatora buke, odnosno za najvažnija područja utvrđena mapiranjem buke.

Akcionim planovima za aglomeracije se posebno štite tihe zone od povećanja buke.

Izradu akcionih planova za aglomeraciju na svojoj teritoriji obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave.

Za glavne puteve, glavnu prugu i glavni aerodrom, kojima upravlja država, izradu akcionih planova obezbjeđuje Agencija u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove saobraćaja.

Za glavne puteve, glavnu prugu i glavni aerodrom, kojima upravlja koncesionar, izradu akcionih planova obezbjeđuje koncesionar, uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja i Agencije.

Akcione planove iz stava 4 ovog člana usvaja nadležni organ jedinice lokalne uprave uz prethodnu saglasnost Agencije.

Akcioni planovi iz st. 5 i 6 ovog člana dostavljaju se Ministarstvu a usvaja ih Vlada.

Akcioni planovi se pregledaju i ako je potrebno revidiraju, u slučaju značajnijih promjena koje utiču na stanje buke, a najmanje svakih pet godina od dana njihovog usvajanja, u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva za izradu i sprovođenje akcionih planova iz stava 4 ovog člana obezbjeđuju se iz budžeta jedinice lokalne uprave, sredstva za izradu i sprovođenje akcionih planova iz stava stava 5 ovog člana obezbjeđuju se iz budžeta Crne Gore, a sredstva za izradu i sprovođenje akcionih planova iz stava 6 ovog člana obezbjeđuje koncensionar.

Način izrade i sadržaj akcionih planova propisuje Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

Javna rasprava tokom izrade akcionih planova

Član 19

Organi nadležni za izradu akcionih planova iz člana 18 ovog zakona obavještavaju organe, organizacije i zainteresovanu javnost o načinu i rokovima uvida u nacrte akcionih planova tokom pripreme i preispitivanja, dostavljanju mišljenja, vremenu i mjestu održavanja javne rasprave i dr., u skladu sa posbenim propisom.

Javnu raspravu sprovodi nadležni organ za izradu akcionog plana i sačinjava izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Saradnja u pograničnim područjima

Član 20

Strateške karte buke i akcioni planovi koji se odnose na područja u neposrednoj blizini državnih granica izrađuju se u saradnji sa nadležnim organima susjedne države u skladu sa posebnim propisima.

Dostavljanje podataka o strateškim kartama buke i akcionim planovima

Član 21

Strateške karte buke i akcioni planovi se dostavljaju u elektronskom obliku Agenciji koristeći obrasce dostupne na internet stranicama Evropske agencije za zaštitu životne sredinie.

Uz strateške karte buke iz stava 1 ovog člana Agenciji se dostavljaju i korišćeni ulazni podaci i metapodaci, radi unošenja podataka u informacioni sistem zaštite životne sredine, u skladu sa posebnim propisom.

Dostupnost informacija

Član 22

Podaci o buci u životnoj sredini dobijeni sprovođenjem programa monitoringa, strateške karte buke i akcioni planovi se objavljuju na Internet stranici Agencije.

Podaci iz stava 1 ovog člana moraju sadržati najznačajnije tačke i biti jasni, razumljivi i dostupni javnosti.

V. IZVJEŠTAVANJE EVROPSKE KOMISIJE

Izvještavanje

Član 23

Agencija dostavlja Evropskoj komisiji podatke o strateškim kartama buke i sažetku akcionih planova elektronskim putem kroz bazu podataka kojom upravlja Evropska agencija za zaštitu životne sredine.

Agencija dostavlja Evropskoj komisiji, elektronskim putem u obaveznu bazu podataka koju vodi Evropska agencija za zaštitu životne sredine, podatke korišćene za izradu strateskih karata buke i sažetke donešenih akcionih planova u skladu sa propisom iz čl. 17 i 18 ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana izrade strateških karata buke i akcionih planova.

U slučaju potrebe za ažuriranjem informacija, prilikom dostavljanja ažuriranih informacija u bazu podataka opisuju se razlike između ažuriranih i izvornih informacija, kao i razlozi za ažuriranje.

Sadržaj podataka iz stava 1 ovog člana je definisan posebnim propisom donijetim u skladu sa ovim zakonom.

VI. NADZOR

Ovlašćenje za vršenje nadzora

Član 24

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo i nadležni organ lokalne uprave, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši ekološki inspektor, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Inspekcijski nadzor u okviru nadležnosti lokalne samouprave vrši komunalni inspektor, a komunalni nadzor i obezbjeđenje komunalnog reda vrši komunalni policajac, u skladu sa zakonom.

Inspekcijski nadzor izvora buke iz člana 6 stav 1 ovog zakona vrši tržišni inspektor za kontrolu grupe proizvoda u skladu sa propisom kojim se utvrđuje grupa proizvoda nad kojima se vrši nadzor na tržištu.

Prava i dužnosti ekološkog inspektora

Član 25

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora ekološki inspektor kontroliše naročito:

- da li se mjerenje buke obavlja u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona;

- da li su nivoi buke u akustičkim zonama iznad propisanih graničnih vrijednosti;

- da li pravna lica i preduzetnici vrše obaveze u skladu sa ovim zakonom;

- da li se sprečavanje, smanjivanje i otklanjanje štetnih efekata buke vrši u skladu sa rješenjem nadležnog organa državne uprave kojim su utvrđene mjere zaštite od buke;

- da li se stručni poslovi zaštite od buke vrše uz dozvolu Agencije, odnosno u skladu sa uslovima datim u dozvoli;

- da li se izrađuju strateške karte buke;

- da li se vrši akustičko zoniranje;

- da li se Agenciji dostavljaju podaci o određenim akustičkim zonama u propisanom roku;

- da li se sprovode posebne mjere zaštite od buke u životnoj sredini, odnosno druge propisane mjere u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćenja ekološkog inspektora

Član 26

U vršenju inspekcijskog nadzora ekološki inspektor je obavezan da, kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, preduzme sljedeće upravne mjere i radnje:

- zabrani upotrebu izvora buke dok se ne preduzmu mjere zaštite od buke;

- zabrani upotrebu izvora buke iz člana 6 stav 1 ovog zakona, ukoliko njihova garantovana zvučna snaga prekoračuje propisane dozvoljene vrijednosti;

- zabrani upotrebu izvora buke iz člana 6 stav 1 ovog zakona ukoliko nemaju propisane oznake usaglašenosti;

- zabrani obavljanje stručnih poslova zaštite od buke ukoliko se vrše bez dozvole Agencije, ili protivno uslovima datim u dozvoli;

- zabrani obavljanje djelatnosti, odnosno aktivnosti ukoliko se ne sprovode mjere zaštite od buke utvrđene rješenjem nadležnog organa državne uprave;

- naredi dostavljanje strateških karata buke i ostalih podataka neophodnih za izradu informacionog sistema zaštite životne sredine i izvještaja o nivou buke u životnoj sredini;

- naredi vršenje akustičkog zoniranja i dostavljanje podataka o određenim akustičkim zonama;

- naredi sprovođenje drugih propisanih obaveza u skladu sa zakonom.

Prava i dužnosti komunalne inspekcije

Član 27

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora komunalni inspektor kontroliše naročito:

- da li su nivoi buke u akustičkim zonama iznad propisanih graničnih vrijednosti;

- da li se sprečavanje, smanjivanje i otklanjanje štetnih efekata buke vrši u skladu sa rješenjem nadležnog organa lokalne uprave kojim su utvrđene mjere zaštite od buke;

- da li buka iz gradilišta i drugih izvora buke prouzrokuje prekoračenje propisanih graničnih vrijednosti u određenoj akustičkoj zoni.

Ovlašćenja komunalne inspekcije

Član 28

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je obavezan da, kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, preduzme sljedeće upravne mjere i radnje:

- zabrani obavljanje djelatnosti, odnosno aktivnosti ukoliko se ne sprovode mjere zaštite od buke utvrđene rješenjem nadležnog organa lokalne uprave;

- zabrani izvođenje građevinskih radova ili drugih aktivnosti na otvorenom ukoliko su prekoračene propisane granične vrijednosti u određenoj akustičkoj zoni;

- naredi sprovođenje drugih propisanih obaveza u skladu sa zakonom.

Prava i dužnosti tržišnog inspektora

Član 29

U vršenju inspekcijskog nadzora tržišni inspektor za kontrolu izvora buke iz člana 6 stav 1 ovog zakona, čije je stavljanje u promet dozvoljeno, kontroliše naročito:

- da li garantovana zvučna snaga izvora buke prekoračuje propisane dozvoljene vrijednosti;

- da li su izvori buke označeni znakom usaglašenosti i oznakom garantovane zvučne snage u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje stavljanje na tržište i upotreba opreme koja se upotrebljava na otvorenom prostoru;

- da li izvore buke prati potrebna tehnička dokumentacija u skladu sa propisom iz tačke 2 ovog člana.

Ovlašćenja tržišnog inspektora

Član 30

U vršenju inspekcijskog nadzora tržišni inspektor je obavezan da, kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, preduzme sljedeće upravne mjere i radnje:

- zabrani stavljanje u promet izvora buke iz člana 6 stav 1 ovog zakona, ukoliko njihova garantovana zvučna snaga prekoračuje propisane dozvoljene vrijednosti;

- naredi označavanje izvora buke iz tačke 1 ovog člana u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje stavljanje na tržište i upotreba opreme koja se upotrebljava na otvorenom prostoru;

- naredi pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije za izvor buke iz tačke 1 ovog člana, u skladu sa tehničkim propisom iz tačke 2 ovog člana.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 31

Novčanom kaznom od 1000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- u obavljanju djelatnosti, koje utiču ili mogu uticati na prekoračenje propisanih graničnih vrijednosti nivoa buke u životnoj sredini, ne obezbijedi primjenu tehničkih mjera za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjivanje emisija buke u životnoj sredini, praćenje uticaja djelatnosti na nivo buke u životnoj sredini, kao i druge mjere zaštite u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima (član 5 stav 8);

- stavi u promet i upotrebljava opremu koja se koristi za obavljanje djelatnosti na otvorenom prostoru i emituje buku u životnoj sredini, a nije označena znakom usaglašenosti i oznakom garantovanog nivoa zvučne snage, u skladu sa propisom iz člana 6 stav 2 ovog zakona (član 6 stav 1);

- stavi u promet i upotrebljava opremu koja ne ispunjava zahtjeve koji se odnose na emisiju buke u životnoj sredini, a garantovani nivo zvučne snage prekoračuje popisane dozvoljene vrijednosti nivoa zvučne snage (član 6 stav 1);

- prouzrokuje buku u životnoj sredini iznad propisanih graničnih vrijednosti (član 9 stav 2);

- prouzrokuje buku u akustičkim zonama iznad propisanih graničnih vrijednosti (član 10 stav 3);

- nakon stavljanja izvora buke u upotrebu, odnosno nakon rekonstrukcije objekta ili zamjene tehničkih kapaciteta kojima se mijenjaju uslovi emisije buke u životnu sredinu, o svom trošku, ne obezbijedi mjerenje buke u zoni uticaja i izradu izvještaja o mjerenju buke, u skladu sa ovim zakonom (član 11);

- obavlja stručne poslove zaštite od buke u životnoj sredini bez dozvole Agencije (član 14 st. 1 i 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 12.000 eura.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti

Član 32

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Službeni list Crne Gore", br. 060/11 i 094/21), Pravilnik o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br. 027/14, 017/17 i 120/23), Pravilnik o načinu izrade i bližem sadržaju strateških karata buke ("Službeni list Crne Gore", br. 054/13) i Pravilnik o oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet i upotrebu ("Službeni list Crne Gore", br. 013/14), ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Rok za utvrđivanje akustičkih zona

Član 33

Jedinica lokalne uprave dužna je da odredi akustičke zone na svojoj teritoriji u roku od godinu dana od dana donošenja propisa iz člana 9 stav 4 ovog zakona.

Rok za izradu strateških karata i akcionih planova

Član 34

Strateške karte buke za aglomeracije, glavne puteve, glavne željezničke pruge i glavne aerodrome koje će prikazivati stanje u prethodnoj kalendarskoj godini izradiće se najkasnije do 30. juna 2027. godine.

Akcioni planovi iz člana 18 ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana izrade strateških karata iz stava 1 ovog člana i svakih pet godina nakon ovog roka.

Rok za usklađivanje poslovanja

Član 35

Pravna lica i preduzetnici koji vrše poslove sprovođenja programa monitoringa buke u životnoj sredini,  mjerenja nivoa buke u životnoj sredini, izrade strateških karata buke i akcionih planova i izračunavanje vrijednosti indikatora buke dužni su da usklade svoje poslovanje sa ovim zakonom u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravna lica i preduzetnici koji koriste izvore buke iz člana 6 ovog zakona a koje nema podataka o zvučnoj snazi koju emituju dužni su da izvore buke usklade sa ovim zakonom, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja zakona

Član 36

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br. 028/11 i 001/14).

Stupanje na snagu

Član 37

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".