PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STICANJE 
STRUČNE KVALIFIKACIJE

IZOLATER/ IZOLATERKA

Ovaj dokument je usvojen na 26 sjednici Nacinalnog savjeta za obrazovanje, održanoj 23.06.2026

SADRŽAJ

1. OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU OBRAZOVANJA	2

2. STRUKTURA PROGRAMA OBRAZOVANJA	4

3. MODULI	5

3.1. OSNOVE TEHNIČKOG CRTANJA 	5

3.2. OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA I	13

3.3. PRIPREMNI I POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI	21

3.4. IZVOĐENJE PRIPREMNIH I POMOĆNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA	37

3.5. OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA II	47

3.6. MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA	54

3.7. IZOLATERSKI RADOVI	61

3.8. IZVOĐENJE IZOLATERSKIH RADOVA	75

3.9. OSNOVE ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA	88

4. USLOVI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA	105

5. REFERENTNI PODACI	113

Napomena:

Svi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste u muškom rodu, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

# 1. OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU OBRAZOVANJA

NAZIV PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE: : IzOlater /izolaterka

SEKTOR/ PODSEKTOR PREMA NOK – u: Građevinarstvo i uređenje prostora/ Građevinarstvo

STANDARD ZANIMANJA NA KOJEM SE PROGRAM OBRAZOVANJA ZASNIVA / NIVO:

- Izolater/ Izolaterka

NIVO KVALIFIKACIJE: III

TRAJANJE PROGRAMA OBRAZOVANJA: 516

KREDITNA VRIJEDNOST PROGRAMA OBRAZOVANJA: 21 kredit

USLOVI ZA UPIS, ODNOSNO UKLJUČIVANJE U PROGRAM OBRAZOVANJA:

- Stečena kvalifikacija obrazovanja nivo III

CILJ PROGRAMA OBRAZOVANJA:

- Osposobljavanje polaznika za izradu hidroizolacije, kao i ugradnju termo i zvučne izolacije.

USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK PROGRAMA OBRAZOVANJA:

- Moduli se realizuju redosljedom kojim su navedeni u Strukturi programa obrazovanja. Polaznicima se mogu priznati moduli/djelovi modula koji su stečeni kroz obrazovni program u formalnom sistemu obazovanja i kroz program obrazovanje za sticanje stručne kvalifikacije.

NAČIN PROVJERE

- Provjera ishoda učenja predviđenih programom obrazovanja vrši se na osnovu ispitnog kataloga koji je usvojen za datu stručnu kvalifikaciju. Provjera se sprovodi u skladu sa zakonom.

POVEZANOST SA DRUGIM KVALIFIKACIJAMA/ DRUGIM PROGRAMIMA I MOGUĆNOST NAPREDOVANJA

- Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Izolater/Izolaterka, povezan je sa stručnim kvalifikacijama Armirač/ Armiračica, Zidar/ Zidarka, Tesar/ Tesarka i Pomoćnik/ Pomoćnica izvođača građevinskih radova,

- Stručna kvalifikacija Izolater/ Izolaterka zajedno sa stručnim kvalifikacijama Armirač/ Armiračica, Tesar/ Tesarka i Zidar/ Zidarka i Pomoćnik/ca izvođača građevinskih radova čini obrazovni program Izvođač građevinskih radova.

ISHODI UČENJA

Po završetku programa obrazovanja, polaznik će biti sposoban da:

- Planira i organizuje sopstveni rad za realizaciju izolaterskih poslova

- Pripremi osnovne resurse i radno mjesto za realizaciju izolaterskih poslova

- Izradi hidroizolaciju na bazi bitumena, izolacionih masa i premaza i od polimernih folija

- Ugradi termoizolaciju od gotovih termoizolacionih proizvoda

- Izvrši ugradnju termoizolacionih maltera i betona

- Ugradi zvučnu izolaciju

- Izradi radnu dokumentaciju prema propisanoj proceduri

- Izvrši nadzor nad aktivnostima pomoćnika tokom realizacije radnog zadatka

- Sprovede postupke za kontrolu kvaliteta rada, u skladu sa normativima i drugim propisima

- Održava alat, opremu i uređaje za rad

- Komunicira sa nadređenima i saradnicima, koristeći pravila poslovne komunikacije

- Sprovede postupke i mjere za zaštitu na radu, zaštitu okoline i očuvanje zdravlja

# 2. STRUKTURA PROGRAMA OBRAZOVANJA

| REDNI BROJ | MODUL | BROJ ČASOVA PO OBLICIMA NASTAVE I KREDITNA VRIJEDNOST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | V | P | ∑ | KV |
|  | OSNOVE TEHNIČKOG CRTANJA | 8 | / | 22 | 30 | 1 |
|  | OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA I | 24 | / | 26 | 50 | 2 |
|  | PRIPREMNI I POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI | 24 | / | 26 | 50 | 2 |
|  | IZVOĐENJE PRIPREMNIH I POMOĆNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA | / | / | 96 | 96 | 4 |
|  | OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA II | 30 | 4 | 16 | 50 | 2 |
|  | MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA | 10 | 10 | 10 | 30 | 1 |
|  | IZOLATERSKI RADOVI | 30 | / | 20 | 50 | 2 |
|  | IZVOĐENJE IZOLATERSKIH RADOVA | / | / | 120 | 120 | 5 |
|  | OSNOVE ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA | 10 | 15 | 15 | 40 | 2 |
| UKUPAN BROJ ČASOVA |  | 136 | 29 | 351 | 516 | 21 |

T – Teorijska nastava

V – Vježbe

P – Praktična nastava

∑ – Suma (Ukupan broj časova)

KV – Kreditna vrijednost

# 3. MODULI

## 3.1. OSNOVE TEHNIČKOG CRTANJA

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 8 | / | 22 | 30 | 1 |

2. Cilj modula :

- Upoznavanje sa načinom tehničkog izražavanja na tehničkim crtežima i tehničkoj dokumentaciji. Osposobljavanje za izradu i čitanje tehničkog crteža, crtanje u razmjeri i kotiranje grafičkih priloga. Razvijanje preciznosti, odgovornosti, sistematičnosti, prostorne imaginacije i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Rukuje na pravilan način priborom za tehničko crtanje

- Ispiše natpise, oznake i brojeve u tehničkom crtežu

- Primijeni razmjeru i pravila kotiranja u tehničkom crtežu

- Grafički prikaže stolariju, opremu i materijal u tehničkom crtežu

- Grafički prikaže djelove glavnog projekta objekta

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Rukuje na pravilan način priborom za tehničko crtanje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše različite vrste papira za tehničko crtanje | Vrste papira: pelir, milimetarski, hamer, paus, ozolid i dr. |
| - Navede dimenzije različitih formata papira | Formati papira: A0, A1, A2, A3, A4 i A5 |
| - Opiše način korišćenja osnovnog pribora za crtanje | Osnovni pribor za crtanje: tabla za crtanje, trougao, lenjir, šestar, uglomjer, krivuljari, šabloni, rapidografi, olovke, grafitni ulošci, gumice i dr. |
| - Objasni primjenu različitih vrsta linija na tehničkom crtežu | Vrste linija: po debljini (široka, srednje široka i uska), po obliku (puna, isprekidana, crta-tačka, slobodoručna, tačkasta) |
| - Demonstrira korišćenje pribora za tehničko crtanje za prikaz različitih vrsta linija, paralelno i pod uglom, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta tehnički okvir sa popunjenim zaglavljem (pečat), na zadatom primjeru | Zaglavlje (pečat): naziv crteža, broj crteža, razmjera, datum, naziv institucije u kojoj je crtež izrađen, imena i potpisi osoba odgovornih za crtež |
| - Demonstrira način formatizovanja papira na format A4 i pakovanja projekta, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi od 5 do 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Vrste i formati papira - Pribor za tehničko crtanje - Vrste linija |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Ispiše natpise, oznake i brojeve u tehničkom crtežu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni primjenu tehničkog pisma na tehničkom crtežu |  |
| - Opiše sadržinu tehničkog pisma | Sadržina: mala i velika slova (ćirilica, latinica i grčki alfabet), arapske i rimske cifre, znaci računskih operacija i znaci interpunkcije |
| - Objasni razliku pravog i kosog tehničkog pisma |  |
| - Odredi veličinu tehničkog pisma u zavisnosti od nazivne visine, na zadatom primjeru | Nazivna visina: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14 i 20 mm |
| - Nacrta tehničko pismo slobodnom rukom u prethodno pripremljenoj mreži, na zadatom primjeru |  |
| - Demonstrira konstruisanje slova i brojeva pomoću tehničkog pribora u prethodno pripremljenoj mreži, na zadatom primjeru * |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 3 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi od 4 do 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehničko pismo |  |

* Označeni kriterijum učenja treba realizovati na informativnom nivou

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Primijeni razmjeru i pravila kotiranja u tehničkom crtežu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni razmjeru i značaj prikazivanja objekata u razmjeri na tehničkom crtežu |  |
| - Nacrta jednostavne oblike, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni princip kotiranja i elemente kotiranja na tehničkom crtežu | Elementi kotiranja: kotna linija, kotni broj, pomoćna kotna linija i kotni završetak (strelica, crtica, kružić) |
| - Iskotira tehnički crtež primjenjujući princip kotiranja, na zadatom primjeru |  |
| - Ispiše visinske kote na tehničkom crtežu, na zadatom primjeru | Visinske kote: relativna kota i apsolutna kota |
| - Ispiše kotne brojeve prema nagibu kotne linije, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni postupak kotiranja nepravilnih krivih |  |
| - Ispiše druge oznake na tehničkom crtežu, na zadatom primjeru | Druge oznake: obilježavanje stolarije, orijentacija, oznake pozicija i dr. |
| - Ispiše tekstualni opis na crtežu, na zadatom primjeru | Opis: namjena prostorije, površina u m2, obim u m, vrsta podne obloge i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,3 i 7 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 2,4,5,6,8 i 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Razmjera - Kotiranje |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Grafički prikaže stolariju, opremu i materijal u tehničkom crtežu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše način predstavljanja različitih tipova stolarije na tehničkom crtežu | Stolarija: vrata (jednokrilna i dvokrilna u pregradnom zidu, vrata na fasadnom zidu, prozor vrata na fasadnom zidu, dvokrilna “klatno” vrata, rotaciona vrata,“harmonika” vrata, klizna vrata, kombinovana vrata, teleskopska vrata); prozor (bez zuba, prozor sa zubom, prozor bez parapeta, dvostruki prozor sa zubom, prozor sa zubom i fiksnom rešetkom, fiksni prozor) i dr. |
| - Nacrta vrata i prozore na crtežima osnove, vertikalnih presjeka i fasada, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| - Opiše način predstavljanja opreme objekta na tehničkom crtežu | Oprema: sanitarni elementi (stojeća i viseća wc školjka, pisoar, bide, umivaonik, tuš kada, sjedeća kada, ležeća kada); kuhinjski elementi (jednodjelna i dvodjelna sudopera, jednodjelna i dvodjelna sudopera sa ocjeđivačem, frižider, mašina za pranje veša, mašina za pranje suđa, električni grijač, šporet sa čvrstim gorivom, električni šporet, šporet na plin,kombinovani šporet) i dr. |
| - Nacrta sanitarne i kuhinjske elemente na crtežima osnova, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| - Razlikuje šrafure za različite materijale | Materijali: prirodni teren, nasuto tlo, zemlja (humus), kamen, krupno lomljeni kamen, šljunak, armirani beton, laki beton, beton, drvo, metal, opeka, hidroizolacija, termoizolacija i dr. |
| - Primijeni šrafuru u detalju objekta na tehničkom crtežu, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,3 i 5 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 2,4 i 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Oznake stolarije na tehničkom crtežu - Oznake opreme na tehničkom crtežu - Oznake materijala na tehničkom crtežu |  |

| Ishod 5 - Polaznik će biti sposoban da Grafički prikaže djelove glavnog projekta objekta |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Protumači ponuđene djelove glavnog projekta, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta osnove objekta u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta vertikalne presjeke objekta u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta fasade objekta u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 4. |  |
| Predložene teme |  |
| - Djelovi grafičke dokumentacije glavnog projekta |  |

- Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Osnove tehničkog crtanja je tako koncipiran da polaznicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti, koja će im kasnije poslužiti, za dostizanje odgovarajućih kompetencija u drugim stručnim modulima. Teorijski dio nastave treba izvoditi sa cijelom grupom. Polaznike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika. Praktični dio nastave treba realizovati u učionici/prostoriji koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Vježbe realizovati individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod polaznika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtjevaju sintezu i analizu usvojenih znanja. U toku časova praktične nastave preporučuje se posvećivanje pažnje organizovanosti stola, urednosti stola (table) i pribora za crtanje, kao i radnjama u toku crtanja koje mogu poboljšati urednost crteža. Kako se modul Osnove tehničkog crtanja izučava u okviru pet programa obrazovanja (Pomoćnik izvođača građevinskih radova, Armirač, Tesar, Zidar i Izolater) preporučuje se da se kriterijumi iz ishoda 5 prilagode ovoj stručnoj kvalifikaciji.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Dulić G., Tehničko crtanje sa čitanjem planova, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  | Tabla za crtanje sa priborom | 1 |
|  | Komplet pribora za crtanje na školskoj tabli (par trouglova, šestar i uglomjer) | 12 |
|  | Štampani materijal | po potrebi |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa, na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova, koncepata, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja, poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti osnove tehničkog crtanja prilikom korišćenja literature na engleskom jeziku, istraživanja na Internetu i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje vještine grafičkog predstavljanja crteža kao i primjena razmjere i izračunavanje visinskih kota u grafičkom predstavljanju arhitektonskih crteža, razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize tehničkih crteža i dr.)

- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na oblast tehničko crtanje, prepoznavanje relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija, korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu, kroz diskusiju; izrada zadataka, prezentacija na zadatu temu; sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih i dr.)

- Socijalna i građanska kompetencija (podsticanje polaznika na izlaganje svog mišljenja, stavova i argumenata na nastavi kroz prevazilaženje različitosti u mišljenjima)

## 3.2. OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA I

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 24 | / | 26 | 50 | 2 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa elementima objekta, konstruktivnim sistemima, građevinskim materijalima i načinom gradnje objekata visokogradnje. Osposobljavanje za primjenu osnovnih konstruktivnih sistema, sklopova i elemenata objekta, koji se odnose na stabilnost objekta, pregrađivanje prostora, ventilacije i izolacije u objektu – temelja, stubova, zidova, dimnjaka i ventilacionih kanala. Razvijanje preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Klasifikuje elemente i konstruktivne sisteme objekata visokogradnje

- Primijeni pravila za zidanje zidova u objektima

- Identifikuje detalje otvora u zidovima iz projektne dokumentacije

- Utvrdi značaj dimnjaka i ventilacionih kanala u objektu

- Grafički predstavi temelje objekta visokogradnje

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Klasifikuje elemente i konstruktivne sisteme objekata visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede podjele elemenata objekta | Podjele elemenata objekta: prema položaju (spoljašnji i unutrašnji, podzemni i nadzemni) i prema funkciji (konstruktivni i nekonstruktivni) |
| - Razlikuje konstruktivne i nekonstruktivne elemente objekata | Konstruktivni elementi: temelj, konstruktivni zid, stub, vertikalni i horizontalni serklaž, greda, međuspratna konstrukcija, stepenice, krovna konstrukcija, nadvratnik i nadprozornik Nekonstruktivni elementi: pregradni zid, parapet, krovni pokrivač, vrata, prozor, dimnjak, ventilacioni kanal, trotoar, pod, plafon, zidna obloga, izolacije, instalacije i dr. |
| - Uporedi karakteristike osnovnih konstruktivnih sistema objekata visokogradnje | Karakteristike: brzina izvođenja, ekonomičnost, spratnost, fleksibilnost unutrašnjeg prostora, primjena savremenih materijala i tehnologija i primjena kod objekata različite namjene Konstruktivni sistemi: skeletni, sistem nosivih zidova, mješoviti i prostorno površinski |
| - Objasni različite načine gradnje objekata visokogradnje | Načini gradnje: tradicionalni, montažni i polumontažni |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Elementi objekata - Konstruktivni sistemi - Načini izgradnje objekata visokogradnje |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Primijeni pravila za zidanje zidova u objektima |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše građevinske materijale za izradu zidova objekta visokogradnje | Građevinski materijali: opekarski proizvodi, betonski blokovi, blokovi ispune, prirodni i vještački kamen, termoizolacioni blokovi, beton, armirani beton i malter za zidanje |
| - Navede podjelu zidova u objektu visokogradnje | Podjela zidova: prema položaju (spoljašnji, unutrašnji, temeljni, podrumski, poprečni i podužni, kalkanski -zabatni, stepenišni i parapetni); prema funkciji (noseći, pregradni, fasadni, razdjelni, požarni i izolacioni); prema načinu gradnje (zidani, liveni, montažni, slojeviti i viseći) i prema konstruktivnim svojstvima (noseći, nenoseći, potporni i zidovi za ukrućenje) |
| - Objasni položaj armiranobetonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža kod zidanih zidova u seizmički aktivnim područjima |  |
| - Grafički predstavi zidove objekta u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni zidanje zidova prema pravilima za zidanje | Pravila za zidanje: dužina preveza, debljina ležeće i dodirne spojnice, preciznost (pravac, horizontalnost i vertikalnost) i način (postupak) zidanja kod ravnog završetka, sučeljavanja, suticanja i ukrštanja zidova |
| - Demonstrira zidanje zida bez otvora u suvo, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru, u odgovarajućim uslovima | Alat i oprema: zidarski čekić, maca, dlijeto, špica, brusilica, metar, zidarska olovka, visak, zidarski konac, libela, visinska libela, vinklo, cijevna libela (vagres), letva i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 3 i 5 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem. Kriterijumi 4 i 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Građevinski materijali za zidanje - Vertikalni elementi objekata - Pravila za zidanje |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Identifikuje detalje otvora u zidovima iz projektne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede vrste otvora u zidovima na objektima visokogradnje | Vrste otvora: vrata (ulazna, balkonska, prolazi, garažna i krovna) i prozori (podrumski, sobni, krovni i izlozi) |
| - Navede materijale za izradu vrata i prozora | Materijali: drvo, metal, PVC i staklo |
| - Opiše elemente vrata i prozora | Elementi: ram (dovratnik i doprozornik), krilo, prečka, okno, prag, solbank (klupica), špaletna, okapnica i roletna |
| - Objasni vrste mjera otvora za vrata i prozore | Vrste mjera otvora: modularna, zidarska i stolarska (proizvodna i svijetla) |
| - Prepozna vrste mjera otvora za vrata i prozore na objektima visokogradnje, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 5 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Elementi vrata i prozora - Nadprozornici i nadvratnici |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Utvrdi značaj dimnjaka i ventilacionih kanala u objektu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše način izrade i položaj dimnjačkih i ventilacionih kanala u objektu | Način izrade: zidani (sa jednim ili više kanala) i montažni (sabirni i višeslojni) Položaj: unutrašnji, spoljašnji, slobodnostojeći, prislonjeni i uzidani |
| - Opiše elemente dimnjaka | Elementi dimnjaka: kanal, dno, donja i gornja vratanca za čišćenje, priključak, dimnjačka glava i kapa |
| - Opiše građevinske materijale za izradu dimnjaka |  |
| - Uporedi način izrade dimnjaka i ventilacije šunt sistema |  |
| - Objasni dio tehničke regulative iz oblasti izgradnje objekata potrebne za dimnjake i ventilacione kanale |  |
| - Protumači detalje dimnjaka i ventilacionih kanala na objektima visokogradnje, u zadatoj grafičkoj dokumentaciji |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 5 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 6 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Dimnjaci i ventilacioni kanali - Zakonska regulativa |  |

| Ishod 5 - Polaznik će biti sposoban da Grafički predstavi temelje objekta visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Uporedi različite vrste temelja | Vrste temelja: prema obliku (samci, trakasti i ploče); prema građevinskom materijalu (opeka, kamen, beton i armirani beton) i prema dubini fundiranja (plitki i duboki) |
| - Uporedi načine temeljenja sistema nosivih zidova i skeletnog konstruktivnog sistema |  |
| - Opiše način temeljenja na terenu u nagibu |  |
| - Navede ulogu hidroizolacije temelja i ostalih podzemnih elemenata objekta |  |
| - Opiše način izrade trotoara, sokle i drenaže u cilju zaštite objekta od uticaja vode |  |
| - Protumači detalje temelja objekta visokogradnje u osnovi i oborenim presjecima, na zadatom primjeru |  |
| - Nacrta detalj temelja sa hidroizolacijom za objekat visokogradnje, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 5 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 6 i 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Temeljenje objekata - Konstruktivni sistemi |  |

4. Andragoško didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Osnove elemenata objekata I je tako koncipiran da polaznicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom grupom. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika. Polaznike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.

- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici i radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Vježbe realizovati individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod polaznika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtjevaju sintezu i analizu usvojenih znanja. Preporučuje se da polaznici korišćenjem pribora za tehničko crtanje samostalno izrađuju zadate praktične vježbe i da nakon toga kroz prezentovanje rezultata rada sa usmenim obrazloženjem demonstriraju usvojeno znanje i vještine.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise i zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Blagojević B., Građevinske konstrukcije za I i II razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

- Blagojević B., Zanatski i završni radovi u građevinarstvu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  | Tabla za crtanje sa priborom | 12 |
|  | Alat za zidarske radove (zidarski čekić, maca, dlijeto, špica, cijevna libela (vagres), letva i dr.) | najmanje 2 |
|  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinklo, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, libela, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 2 |
|  | Potrošni materijal (opekarski proizvodi, betonski blokovi, blokovi ispune, prirodni i vještački kamen, termoizolacioni blokovi, beton, armirani beton i malter za zidanje i dr.) | po potrebi |
|  | Zaštitna sredstva i oprema (zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, zaštitna maska za lice, naočare, antifon slušalice za uši, zaštitni pojas, zaštitno uže i dr) | od 1 do 12 |
|  | Kutija za prvu pomoć | 1 |

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u govornom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova, izražavanje vlastitih argumenata i zaključaka na uvjerljiv način, razvijanje kritičkog mišljenja iz stručnih oblasti i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti osnove elemenata objekata prilikom korišćenja namjenskog softvera i istraživanja na Internetu; korišćenje literature na engleskom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize i tumačenja tehničkog crteža, sagledavanje konstruktivnog sklopa objekta, razlikovanje konstruktivnih sistema, snalaženje u rješavanju praktičnih problema, razvijanje sposobnosti rukovanja alatom prilikom zidanja elemenata objekata; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja radova i dr.)

- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za obradu i uređivanje teksta i tabela, čuvanje dokumenata u elektronskom obliku, korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na oblast osnove elemenata objekata, prepoznavanje relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija, korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka, praktičnih vježbi i prezentacija na zadatu temu; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje predhodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanja svijesti o značaju učenja i riješavanju problema kroz izradu praktičnih vježbi, elektronskog učenja i dr)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova, razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etikom, razvijanje sposobnosti za timski rad, saradnju prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi, razvijanju svijesti o značaju elemenata objekta u projektu i dr.)

3.3. PRIPREMNI I POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 24 | / | 26 | 50 | 2 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa postupcima i mjerama lične zaštite, zaštite okoline kao i materijalnim resursima za izvođenje pomoćnih građevinskih radova. Osposobljavanje za obavljanje pripremnih i pomoćnih poslova prilikom izvođenja zemljanih radova, spravljanje smješa potrebnih za izvođenje radova, kao i transport, ugradnju i njegu betona. Razvijanje timskog duha, sistematičnosti, odgovornosti i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Sprovede postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izvođenja građevinskih radova

- Izvrši pripremne radove za izvođenje građevinskih radova na gradilištu

- Izvrši izbor materijalnih resursa za izvođenje pomoćnih radova

- Izvrši dopremanje, skladištenje i održavanje materijalnih resursa

- Izvrši izbor građevinskih mašina u procesu izgradnje građevinskih objekata

- Izvrši izvođenje zemljanih radova korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme

- Pripremi potreban materijal za spravljanje betona, maltera i drugih smješa

- Izvrši transport, ugradnju i njegu betona

- Analizira osnovne principe prve pomoći i utvrđuje stanje p/o lica

- Izvrši zbrinjavanje povreda p/o lica nastalih usled različitih faktora u različitim zadesnim situacijama

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Sprovede postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izvođenja građevinskih radova |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše uticaj uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost ljudi koji izvode građevinske radove | Uslovi rada: osvjetljenje, buka, vibracije, hemijski uslovi, prašina, izvori fizičke opasnosti, klimatski uslovi (temperatura, vjetar, kiša, magla, sniježne padavine, atmosferska pražnjenja i dr.) |
| - Razlikuje mjere zaštite radnika na radu | Mjere zaštite radnika: mjere kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu, mjere u vezi sa uslovima rada i mjere u vezi sa posebnom zaštitom radnika |
| - Navede mjere kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu | Mjere sigurnosti: opšte mjere zaštite radnika na radu, posebne mjere zaštite radnika na radu i mjere koje su obavezne sprovesti određene organizacije ili poslodavci |
| - Demonstrira izbor zaštitnih sredstava i opreme prilikom izvođenja građevinskih radova, na zadatom primjeru | Zaštitna sredstva i oprema: zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, zaštitna maska za lice, antifon slušalice, zaštitni pojas, zaštitno uže i dr. |
| - Demonstrira primjenu raspoloživih zaštitnih sredstava i opreme, na zadatom primjeru |  |
| - Opiše sigurnosne procedure koje sprovodi na prostoru na kome se izvode građevinski radovi | Sigurnosne procedure: provjeravanje pozicije infrastrukturnih vodova, instalacija i priključaka, provjeravanje stanja opreme, postavljanje privremene zaštitne ograde, prisustvo čuvara na gradilištu, postavljanje znakova iz oblasti zaštite na radu (znakovi zabrane, obaveze, naredbe, obavještenja), obavještavanje inspektora ZNR o početku rada gradilišta i dr. |
| - Objasni uticaj procesa građenja na životnu sredinu |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1,2,3,6 i 7 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 4 i 5 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Karakteristike radne sredine i izvori opasnosti - Zaštitna sredstva i oprema za izvođenje radova - Sigurnosne procedure za izvođenje radova - Zaštita životne sredine |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši pripremne radove za izvođenje građevinskih radova |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše pripremne radove za izvođenje radova na gradilištu | Pripremni radovi: čišćenje lokacije, uklanjanje šuta, zemlje i drugog materijala, odvoz šuta na privremenu deponiju na gradilištu, utovar šuta na vozilo radi odvoza na gradsku deponiju i dr. |
| - Navede alat i opremu za raščišćavanje terena | Alat i oprema: kramp, lopata, grabulja, grtalica, motika, metla, buldozer, grejder i dr. |
| - Navede pomoćna sredstva za ručni transport | Pomoćna sredstva za ručni transport: kolica, japaner, drvena nosila, merdevine, posuda za vodu, posuda za malter i dr. |
| - Opiše uslove skladištenja otpadnog materijala na privremenu deponiju na gradilištu, u cilju zaštite sredine usljed različitih atmosferskih uticaja | Atmosferski uticaji: vjetar, kiša, snijeg, uticaj sunca i dr. |
| - Objasni postupak obilježavanja i obezbjeđivanja radnog prostora, primjenom odgovarajućih sredstava | Sredstva: zaštitna ograda, trake za obilježavanje radova, privremena saobraćajna signalizacija i dr. |
| - Demonstrira postupak obilježavanja i obezbjeđivanja prostora, korišćenjem odgovarajućih sredstava, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 5 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 6 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Pripremni radovi (čišćenje, utovar, istovar, obilježavanje prostora i dr.) |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši izbor materijalnih resursa za izvođenje pomoćnih radova |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše materijal i način korišćenja alata i opreme za zidarske radove | Materijal: blokovi za zidanje, kamen za zidanje, prefabrikovani elementi, malter, cement, kreč, gips, beton, vođice i dr. Alat i oprema: zidarski čekić, maca, macola, dlijeto, fangla, mistrija, špahtla, četka, ravnjača i dr. |
| - Opiše materijal i način korišćenja alata i opreme za armiračke radove | Materijal: glatka, rebrasta, mrežasta, Bi-armatura i pletena žica Alat i oprema: marker, metar, armiračka kliješta, mašina za sječenje, brusilica, ključ za savijanje armature, mašina za savijanje armature i dr. |
| - Opiše materijal i način korišćenja alata i opreme za tesarske radove | Materijal: drvena građa, ploče (oplatne table) od drvenih prerađevina, spojna sredstva, žica i dr. Alat i oprema: tesarski čekić, kliješta, stega, dlijeto, burgija, svrdlo, turpija, testera, teslica, sjekirica, keser sa drškom, cirkular, metar, visak, zidarski konac, libela i tesarska olovka, ugaonik i šestar |
| - Opiše materijal i način korišćenja alata i opreme za izolaterske radove | Materijal: jednokomponentni i dvokomponentni izolacioni premazi, hemijske impregnacije, cementne impregnacije, epoksidi, poliuretanske impregnacije, pjene, bentonit , materijali mineralnog porijekla (kamena i staklena vuna, ekspandirana glina i dr.), materijali organskog porijekla (pluta, ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren, trska, drvena vlakna sa mineralnim vezivom), termoizolacioni premazi, sendviči (paneli), elementi za zidanje i dr. Alat i opremu: četke, valjci, fen, brener, dlijeto, čekić, špahtla, usisivač i dr. |
| - Demonstrira izbor potrebnog alata i opreme za odgovarajuću vrstu radova, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 5 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Materijal, alat i oprema za izvođenje građevinskih radova |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši dopremanje, skladištenje i održavanje materijalnih resursa |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše način dopremanja materijala, alata i opreme na mjesto skladištenja |  |
| - Objasni postupak utovara i istovara građevinskog materijala na gradilištu, primjenom odgovarajuće mehanizacije |  |
| - Opiše uslove i postupke skladištenja građevinskog materijala, alata i opreme |  |
| - Demonstrira selekciju građevinskog materijala za dalje korišćenje i skladišti ga na predviđeno mjesto, korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni postupke održavanja, zaduživanja i razduživanja alata i opreme |  |
| - Demonstrira postupak održavanja alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 3 i 5 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 4 i 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Prenos građevinskog materijala na gradilištu - Održavanje alata i opreme |  |

| Ishod 5 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši izbor građevinskih mašina u procesu izgradnje građevinskih objekata |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni ulogu građevinske mehanizacije u procesu proizvodnje |  |
| - Razlikuje građevinske mašine po grupama | Građevinske mašine po grupama: prema konstruktivnom sastavu, prema mobilnosti, prema vrsti uređaja za kretanja, prema načinu izvršavanja radnih procesa, prema vrsti radova i prema vrsti pogonskog goriva |
| - Razlikuje građevinske mašine prema vrsti radova | Vrste radova: iskop i utovar zemlje, radovi u stijeni, radovi na putevima, sabijanje tla, transport i vuča, prenos i dizanje tereta, proizvodnja i prerada građevinskog materijala, prefabrikacija betonskih elemenata, specijalni radovi i dr. |
| - Predloži alat i mehanizaciju prema radnim operacijama, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 3 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 4 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Građevinska mehanizacija |  |

| Ishod 6 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši izvođenje zemljanih radova korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni vrste zemljanih radova | Vrste zemljanih radova: rasčišćavanje terena, iskopavanje, nasipanje, zbijanje, nivelisanje, ravnanje i planiranje |
| - Opiše alat i opremu za ručni iskop zemlje različitih kategorija tla | Alat i oprema: kramp, lopata, ćuskija, teški čekić, uređaj za štemanje i bušenje (kobre) i dr. |
| - Opiše načine obrade različitih iskopa i potrebne manipulacije sa iskopanim materijalom | Obrade: “krajcovanje” iskopa, čišćenje iskopa od viška zemlje, ravnanje svih površina koje čine oblik iskopa, provjera zadatih dimenzija iskopa i dr. Potrebne manipulacije: iskop, utovar, transport, istovar i skladištenje |
| - Demonstrira iskop, utovar i odvoz iskopanog materijala na privremenu deponiju, korišćenjem odgovarajučeg alata i pomoćnih sredstava za ručni transport, u odgovarajućim uslovima |  |
| - Demonstrira zasipanje i zbijanje površina, korišćenjem odgovarajuće opreme, u odgovarajućim uslovma |  |
| - Objasni postupak razastiranja i planiranja materijala od kamenog agregata po prethodno pripremljenim zemljanim površinama, primjenom odgovarajućeg alata | Alat: motika, grabulja, lopata i dr. |
| - Demonstrira razastiranje i planiranje materijala od kamenog agregata po prethodno pripremljenim zemljanim površinama, korišćenjem odgovarajućeg alata i pomoćnih sredstava za ručni transport, u odgovarajućim uslovima |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 3 i 6 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 4, 5 i 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova na gradilištu |  |

| Ishod 7 - Polaznik će biti sposoban da Pripremi potreban materijal za spravljanje betona, maltera i drugih smješa |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede alat i opremu za ručno i mašinsko spravljanje betona, maltera i drugih smješa | Alat i oprema: kolica, lopata, sita i rešeta za prosijavanje agregata, posuda za vodu, posuda za cement, ručni mikser, mješalica za beton (pokretne i fiksne, gravitacione i miješalice sa prinudnim miješanjem materijala, kontinualne i periodične), mistrija, lopata, metalni kalupi za uzorke i dr. |
| - Opiše elemente fabrike betona | Elementi: miješalica za beton, silosi, bunkeri, mašine za utovar, istovar i transport, dozatori i vage |
| - Navede komponente za spravljanje betona i maltera | Komponente: agregat (sitan i krupan), vezivo (cement, kreč i dr.), voda i aditivi (ubrzivači i usporivači, aeranti, zaptivači i dr.) |
| - Objasni postupak razdvajanja agregata na frakcije prosijavanjem kroz sita i rešeta | Agregat: prirodni (pijesak, šljunak, drobljen i mljeven kamen) i vjestački (keramički škart, zgure iz visokih peći i dr.) Frakcije: 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63 i 63-125 |
| - Objasni postupak spravljanja svježe betonske mješavine i maltera, ručno ili mašinski |  |
| - Demonstrira postupak spravljanja svježe betonske mješavine, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| - Demonstrira postupak spravljanja maltera , korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| - Navede fabrički pripremljene praškaste građevinske materijale za izradu smješa | Praškasti građevinski materijali: hidroizolacione smješe, suve smješe, ljepila i dr. |
| - Demonstrira postupak miješanja gotovih praškastih smješa, prema uputstvu proizvođača, ručno i/ili korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1, 2, 3, 4, 5 i 8 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 6, 7 i 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Građevinski materijali - Vrste alata i opreme za spravljanje betona, maltera i drugih smješa |  |

| Ishod 8 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši transport, ugradnju i njegu betona |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše način korišćenja sredstava za transport svježe betonske mješavine do mjesta predviđenog za ugradnju | Sredstva za transport: automikseri, pumpa za beton, kran sa kiblom, ručna kolica, trakasti transporteri i dr. |
| - Objasni postupak razastiranja svježe betonske mješavine unutar pozicije predviđene projektom, primjenom odgovarajućeg alata i opreme | Pozicije predviđene projektom: temelji, stubovi, grede, lukovi, zidovi, ploče, svodovi, betonski oluci, rampe, stepeništa, trotoari, staze, parking površine i dr. Alat i oprema: lopata, motika, grabulja i grtalica |
| - Demonstrira razastiranje svježe betonske mješavine, koriščenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru |  |
| - Objasn postupak vibriranja svježe betonske mješavine primjenom odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: vibroigle (pervibratori), oplatni vibratori, vibro ploče, vibrostolovi i vibro letve |
| - Opiše način njege betona po fazama | Faze: I faza – do postizanja 70% čvrstoće betona na pritisak, II faza – do postizanja 100% čvrstoće betona na pritisak i III faza – njega u specijalnim uslovima |
| - Demonstrira njegovanje ugrađenog betona, na zadatom primjeru |  |
| - Demonstrira čišćenje alata i opreme za transport, razastiranje i ugrađivanje svježe betonske mješavine, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 4 i 5 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 3, 6 i 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Sredstva za transport betona - Alat i oprema za razastiranje i ugrađivanje svježe betonske mješavine - Njega betona |  |

| Ishod 9 - Polaznik će biti sposoban da Analizira osnovne principe prve pomoći i utvrđuje stanje p/o lica |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede cilj pružanja prve pomoći i postupke na mjestu nesreće | Cilj pružanja prve pomoći: otklanjanje uzroka povređivanja, zbrinjavanje povreda, priprema p/o lica za transport i bezbjedan transport do zdravstvene ustanove Postupci na mjestu nesreće: brza procjena terena, procjena bezbjednosti za spasioca i povrijeđene, traženje pomoći od pristutnih (poziv za pomoć) i primjena mjera prve pomoći |
| - Igra ulogu komunikacije sa dispečarima službi | Službe: Služba za hitnu medicinsku pomoć (HMP), Policija i Vatrogasna služba |
| - Izvede procjenu stanja svijesti i disanja p/o lica,na zadatom modelu |  |
| - Pokaže primarni i sekundarni pregled p/o lica, na zadatom modelu |  |
| - Razlikuje stepene hitnosti prilikom pružanja prve pomoći | Stepeni hitnosti: I, II, III i IV stepen hitnosti |
| - Pokaže postupak izvođenja kardiopulmonalne reanimacije, na zadatom modelu | Postupak: bezbjedan pristup, provjera svijesti, poziv za pomoć, otvaranje disajnog puta, provjera disanja, pozivanje hitne medicinske pomoći (HMP), 30 kompresija grudnog koša (GK) i 2 uduvavanja |
| - Primijeni spoljašnji automatski defibrilator prilikom izvođenja kardiopulmonalne reanimacije, na zadatom modelu |  |
| - Pokaže postupak postavljanja p/o lica u bočni koma položaj, na zadatom modelu |  |
| - Navede sadržaj kutije prve pomoći |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 5 i 9 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 2, 3, 4, 6, 7 i 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Principi prve pomoći |  |

| Ishod 10 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši zbrinjavanje povreda p/o lica nastalih usled različitih faktora u različitim zadesnim situacijama |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše pravila obezbeđenja mjesta nesreće i izvlačenja p/o lica u raznim zadesnim situacijama | Zadesne situacije: saobrćajni udes, ruševine, utapanje i dr. |
| - Pokaže postupke zaustavljanja krvarenja na zadatom modelu | Postupci zaustavljanja krvarenja: direktan pritisak na ranu, digitalna kompresija, kompresivni zavoj i Esmarhova poveska. |
| - Pokaže pravilno korišćenje zavojnog materijala i trougle marame prilikom previjanja pojedinih djelova tijela p/o lica, na zadatom modelu | Pojedini djelovi tijela: glava, grudni koš, gornji ekstremiteti i donji ekstremiteti |
| - Pokaže postupak zaustavljanja krvarenja iz prirodnih otvora p/o lica, na zadatom modelu | Prirodni otvori: nos, uho i usta |
| - Pokaže RICE postupak kod povreda koštano zglobnog i mišićnog sistema, na zadatom modelu | RICE postupak: mirovanje, led, kompresija, elevacija (Rest, Ice, Compression, Elevation) |
| - Pokaže postupak postavljanja i provjere imobilizacije pojedinih djelova tijela p/o lica, na zadatom modelu | Djelovi tijela: vrat, gornji ekstremiteti, donji ekstremiteti, karlica i kičmeni stub |
| - Pokaže postupak ukazivanja prve pomoći kod povreda i stanja p/o lica nastalih uslijed dejstva fizičkih,hemijskih I bioloških faktora faktora, na zadatom modelu | Fizički faktori: visoka temperatura, niska temperatura, električna struja i grom Hemijski faktori: kiseline, baze, alkohol, ljekovi, psihoaktivne supstance, ugljen monoksid i dr. Biološki faktori: ugrizi životinja i ubodi insekata |
| - Pokaže postupak ukazivanja prve pomoći kod povreda pojedinih dijelova tijela p/o lica na zadatom modelu | Pojedini dijelovi tijela: glava,oko,uho,nos,grudni koš,trbuh i karlica |
| - Pokaže postupak zbrinjavanja rane sa stranim tijelom kod p/o lica, na zadatom modelu |  |
| - Pokaže postupak ukazivanja prve pomoći kod iznenadno nastalih tegoba,bolesti i stanja | Iznenadno nastale tegobe: povišena tjelesna temperatura, bol u grudima, glavobolja i vrtoglavica, povraćanje, dijareja, bol u trbuhu i dr. Bolesti i stanja: srčani udar, moždani udar, asmatični napad, epileptični napad, hipoglikemija i hiperglikemija, alergijska reakcija, besvjesno stanje i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijum 1 može se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi od 2 do 10 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Povrede p/o lica nastale usled različitih faktora |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Pripremni i pomoćni građevinski radovi je tako koncipiran da polaznicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti, koja će im, kasnije poslužiti za dostizanje odgovarajućih kompetencija u drugim stručnim modulima. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom grupom. Na teorijskim časovima, nastavne sadržaje treba realizovati kroz analizu gotovih primjera, demonstraciju rješavanja problemskih zadataka, upotrebu prezentacija i slično, u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika.

- Časove vježbi treba realizovati u učionici/prostoriji opremljenoj preporučenim materijalnim uslovima za pružanja prve pomoći, kao i pokaznim zaštitnim sredstvima i opremom za rad na gradilištu u dovoljnom broju za aktivno učešće svih polaznika na času. Realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama. Prividna smrt, krvarenje, gubitak svijesti i sva druga stanja koja p/o licima neposredno ugrožavaju život, zahtijevaju brzu i trenutnu akciju spasioca (osnovni uslov-uvježbanost). Spasilac koji u takvim situacijama misli, a ne radi, nije savladao vještinu ukazivanja prve pomoći. Ostale povrede (rane, prelomi i dr.) zahtijevaju smišljen, oprezan i metodičan rad spasioca (osnovni uslov su znanje i domišljatost). Osoba koja zbrinjavajući ovakve povrede, radi a ne misli, nije savladao vještinu ukazivanja prve pomoći.

- Na časovima praktične nastave polaznike treba podijeliti u grupe i nastavu realizovati u radionici opremljenoj preporučenim materijalnim uslovima. Realizacija praktičnih vježbi treba da bude individualna, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu. Motivacija polaznika će biti na većem nivou ukoliko nastavni sadržaji budu prožeti različitim primjerima iz prakse. Časove praktične nastave izvoditi uz korišćenje sredstava lične zaštite. U okviru praktičnih vježbi treba uraditi više jednostavnijih primjera. Nastojati da se kod polaznika razvije osećaj za prosuđivanje da li su zadate vježbe ispravno odrađene u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima i tehničkom dokumentacijom, koje treba staviti na raspolaganje polaznicima. Za razumijevanja problematike koja se izučava u ovom modulu, osim rada u radionici neophodne su posjete gradilištu. Nastojati da se posjete obave u periodima karakterističnih radnih aktivnosti.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise i zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Arizanović D.; Petronijević P.; Beljaković D., Tehnologija građevinskih radova - grubi građevinski radovi, Građevinski fakultet Beograd, 2015.

- Mirković S., Građevinska mehanizacija, Građevinska knjiga, Beograd, 2005.

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  | Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova (kramp, lopata, grabulja, grtalica, motika, uređaj za štemanje i bušenje (kobre) i dr.) | najmanje 2 |
|  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 2 |
|  | Zidarski alat (zidarski čekić, čekić, maca, macola, špica, dlijeto, lopata, fangla, mistrija, špahtla, četke, ravnjača, letve, gletarica i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Zidarska oprema (mješalica, kolica, posuda za vodu, posuda za malter, pumpa za nanošenje maltera, mašina za finu obradu podloge (helikopter), mašina za štampani beton, metalni kalupi za uzorke, dispenser, vibroletve, fugače i dr.) | najmanje 2 |
|  | Armirački alat (kliješta, čekić, rezači, alat za ispravljanje armature, alat za sječenje armature, alat za savijanje armature, armiračka kliješta i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Armiračka oprema (aparat za zavarivanje, mašina za ispravljanje, savijanje i kidanje armature i dr.) | najmanje 2 |
|  | Tesarski alat (tesarski čekić, kliješta, stega, dlijeto, burgija, svrdlo, turpija, testera, teslica, sjekirica, keser sa drškom, pribor za glačanje i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Tesarska oprema (cirkular, šestar, ugaonik, burgija i dr.) | najmanje 2 |
|  | Izolaterski alat (dlijeto, čekić, špahtla, i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Izolaterska oprema (četke, valjci, fen, brener, usisivač i dr.) | najmanje 2 |
|  | Alat i oprema za spravljanje i ugradnju betona i maltera (sita i rešeta za prosijavanje agregata, ručni mikser, gravitaciona mješalica za beton, metalni kalupi za uzorke, vibroigle (pervibratori) i vibro ploče) | od 3 do 6 |
|  | Pomoćna sredstva za rad (kolica, japaner, drvena nosila, merdevine, posuda za vodu, posuda za malter i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Sredstva za obilježavanje radnog prostora (zaštitna ograda, trake za obilježavanje radova, privremena saobraćajna signalizacija) | po potrebi |
|  | Potrošni materijal (šljunak, pijesak, kameni agregat, gips, kreč, cement, hemijska sredstva (aditivi), polipropilenska vlakna, razne vrste mrežica, hidroizolacione smješe, suve smješe, ljepila i dr.) | po potrebi |
|  | Lutke za kardio pulmonalnu reanimaciju (senior, junior i beba) | 3 |
|  | Ormarić prve pomoći sa potrebnim materijalom koji je zakonski propisan | 1 |
|  | Kompet prve pomoći za automobil sa potrebnim materijalom koji je zakonski propisan | 1 |
|  | Torba prve pomoći | 5 |
|  | Aparatura: Trenažni AED (Automatski eksterni defibrilator) | 1 |
|  | Potrošni materijal za prvu pomoć (zavoji, gaze, dezinfekciona sredstva, leukoplast, trougle marame, aluminijumske folije i dr.) | po potrebi |
|  | Zaštitna sredstva i oprema | 12 |
|  | Kutija za prvu pomoć | 1 |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (pravilno izražavanje kao i upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku, izražavanje vlastitih argumenata i zaključaka na uvjerljiv način i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti pripremni i pomoćni građevinski radovi prilikom korišćenja literature na engleskom jeziku, istraživanja na Internetu i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize mjera zaštite na radu i zaštite životne sredine kao i situacija koje iziskuju primjenu neodložnih mjera prve pomoći; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom analize procesa izgradnje objekata; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja pripremnih radova i dr.)

- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na pripremne i pomoćne građevinske radove, prepoznavanje relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na teme iz graditeljstva, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka, seminarskih radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje predhodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanja svijesti o značaju učenja i riješavanju problema kroz izradu praktičnih vježbi, elektronskog učenja i dr)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova, razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etikom, razvijanje sposobnosti za timski rad, saradnju i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (poštovanje vjerskih i međukulturalnih različitosti pojedinaca; razvijanje ekološke svijesti i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, pravilno odlaganje otpada i dr.)

## 3.4. IZVOĐENJE PRIPREMNIH I POMOĆNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| / | / | 96 | 96 | 4 |

2. Cilj modula:

- Osposobljavanje za primjenu, korišćenje i skladištenje alata, materijala, opreme i zaštitnih sredstava potrebnih za realizaciju poslova, kao i za izvođenje pripremnih i pomoćnih radova na obavljanju zemljanih radova, spravljanja, ugradnje i njege betona, spravljanje maltera i drugih smješa. Razvijanje sistematičnosti, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Odabere postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izvođenja građevinskih radova

- Sprovede pripremne radove za izvođenje građevinskih radova na gradilištu

- Izvrši skladištenje i održavanje materijalnih resursa

- Dopremi građevinski materijal na radno mjesto

- Izvede zemljane radove korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme

- Izvrši spravljanje betona, maltera i drugih smješa potrebnih za izgradnju objekata

- Ugradi beton u pozicije predviđene projektom

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Odabere postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izvođenja građevinskih radova |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Provjeri uslove rada na prostoru na kojem se izvode građevinski radovi, u skladu sa opštim mjerama zaštite na radu | Uslovi rada: osvjetljenje, buka, vibracije, hemijski uslovi, prašina, izvori fizičke opasnosti i klimatski uslovi (temperatura, vjetar, kiša, magla, sniježne padavine, atmosferska pražnjenja i dr.) |
| - Utvrdi ispravnost zaštitnih sredstava i opreme |  |
| - Primijeni zaštitna sredstava i opremu pri izvođenju građevinskih radova | Zaštitna sredstva i oprema: zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, zaštitna maska za lice, antifon slušalice, zaštitni pojas, zaštitno uže i dr. |
| - Izvrši obilježavanje i obezbjeđivanje radnog prostora, u sklasu sa procedurom |  |
| - Protumači oznake upozorenja i zabrane na gradilištu |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 5 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine - Zaštitna sredstva i oprema za izvođenje radova - Sigurnosne procedure za izvođenje radova |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Sprovede pripremne radove za izvođenje građevinskih radova na gradilištu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši čišćenje terena i uklanjanje rastinja sa odabrane lokacije u odgovarajućim uslovima, korišćenjem potrebnog alata i opreme |  |
| - Izvrši odvoz šuta na privremenu deponiju na gradilištu, korišćenjem pomoćnih sredstava za rad | Pomoćna sredstva za rad: kolica, japaner, drvena nosila, merdevine i dr. |
| - Izvrši utovar šuta na vozilo radi odvoza na gradsku deponiju |  |
| - Izvrši obilježavanje i obezbjeđivanje radnog prostora, korišćenjem odgovarajućih sredstava i opreme | Obilježavanje i obezbjeđivanje radnog prostora: postavljanje zaštitne ograde, postavljanje trake za obilježavanje radova, postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Pripremni radovi (čišćenje,utovar, istovar, obilježavanje prostora i dr.) |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši skladištenje i održavanje materijalnih resursa |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši izbor potrebnog alata i opreme za odgovarajuću vrstu radova | Vrste radova: tesarski, zidarski, armirački i izolaterski |
| - Izvrši dopremanje alata i opreme na mjesto skladištenja, korišćenjem odgovarajućih pomoćnih sredstava |  |
| - Provjeri ispravnost alata i opreme za izvođenje građevinskih radova |  |
| - Razvrsta građevinski materijal, alat i opremu za izvođenje građevinskih radova |  |
| - Zaduži i razduži alat i opremu |  |
| - Demonstrira postupak održavanja i odlaganja alata i opreme |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Materijal, alat i oprema za izvođenje građevinskih radova |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Dopremi građevinski materijal na radno mjesto |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši utovar i istovar građevinskog materijala uz primjenu odgovarajuće mehanizacije |  |
| - Demonstrira postupak transporta građevinskog materijala na radno mjesto sa mjesta skladištenja, korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport |  |
| - Demonstrira upotrebu sigurnosnih oznaka za transport materijala |  |
| - Izvrši selekciju građevinskog materijala za dalje korišćenje i skladištenje na predviđeno mjesto |  |
| - Sakuplja građevinski otpad i odnosi ga na privremenu deponiju, korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 5 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Transport građevinskog materijala |  |

| Ishod 5 - Polaznik će biti sposoban da Izvede zemljane radove korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši ručni iskop zemljanog materijala različitih kategorija tla, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Ručni iskop: kopanje kanala, kopanje manjih temeljnih jama, dokopavanje širokog iskopa i pripremanje (nivelisanje) zemljanih površina |
| - Izvrši utovar i transport zemljanog materijala, korišćenjem odgovarajućeg alata i pomoćnih sredstava za ručni transport |  |
| - Izvrši obradu iskopa, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Izvrši zasipanje elemenata objekta u slojevima, odgovarajućim materijalom za zasipanje | Materijal za zasipanje: materijal iz iskopa i materijal od kamenog agregata |
| - Izvrši mehaničko zbijanje prethodno pripremljenih zemljanih površina, korišćenjem odgovarajuće opreme | Oprema: vibro valjak, vibro ploča i dr. |
| - Izvrši razastiranje i planiranje materijala od kamenog agregata po prethodno pripremljenim zemljanim površinama, korišćenjem odgovarajućeg alata i pomoćnih sredstava za ručni transport | Alat: motika, grabulja, lopata i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova na gradilištu |  |

| Ishod 6 - Polaznik će biti sposoban da Izvrši spravljanje betona, maltera i drugih smješa potrebnih za izgradnju objekata |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši miješanje frakcija agregata za spravljanje betona i maltera, ručno ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Izvrši miješanje suvih komponenti za beton i malter, ručno ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Spravlja svježu betonsku mješavinu, ručno ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: mistrija, lopata i mješalica za beton |
| - Spravlja malter, ručno ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Izvrši miješanje gotovih praškastih smješa, prema uputstvu proizvođača, ručno ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Izvrši uzimanje uzoraka svježe betonske mješavine, maltera i drugih smješa, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: mistrija, lopata, fangla, metalni kalupi za uzorke i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Građevinski materijali - Alat i oprema za spravljanje betona, maltera i drugih smješa |  |

| Ishod 7 - Polaznik će biti sposoban da Ugradi beton u pozicije predviđene projektom |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Transportuje svježu betonsku mješavinu do mjesta predviđenog za ugradnju, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Razastire svježu betonsku mješavinu, unutar pozicije predviđene projektom, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Pozicije predviđene projektom: temeljne ploče, međuspratne konstrukcije, krovne ploče, podesti, svodovi, balkoni, terase, betonski oluci, rampe, stepeništa, trotoari, staze, parking površine, stubovi, grede, lukovi i dr. |
| - Postavi vođice za ravnanje površina svježe ugrađenog betona, korišćenjem odgovarajućeg alata | Alat: čekić, kliješta, metar, visak, libela i dr. |
| - Izvrši ravnanje svježe ugrađenog betona u površinskim elementima, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Izvrši vibriranja svježe betonske mješavine, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: vibroigle (pervibratori), oplatni vibratori, vibro ploče, vibrostolovi i vibro letve |
| - Izvrši postupak revibriranja svježe betonske mješavine, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Izvrši postupak završne obrade površine svježe betonske mješavine, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: fangla, mistrija, libela, ravnjača, vibro letva, drvena gleterica, valjak i dr. |
| - Sprovede postupak njege betona | Njega betona: neposredno polivanje vodom, polivanje vodom po prethodno postavljenoj drvenoj strugotini, prekrivanje geotekstilom i nanošenje premaza |
| - Demonstrira čišćenje alata i opreme za transport i ugradnju svježe betonske mješavine |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Sredstva za transport betona - Alat i oprema za ugrađivanje svježe betonske mase - Njega betona |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Izvođenje pripremnih i pomoćnih građevinskih radova je tako koncipiran da polaznicima omogućava sticanje praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Časove praktične nastave treba izvoditi sa manjom grupom. Nastavu treba realizovati kod poslodavca. Ukoliko nije moguće nastavu izvoditi kod poslodavca, dio nastave se može odvijati uj radionici. Radionica treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad polaznika.Polaznici mogu da rade individualno, u parovima ili manjim grupama, ali način rada mora biti koncipiran tako da svaki polaznik samostalno izvede praktičnu vježbu. Neophodno je usmjeriti polaznike na pravilno korišćenje odgovarajućeg alata i opreme, njihovo održavanje i skladištenje. Pri realizaciji modula potrebno je da polaznici koriste mjere lične zaštite.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba, pored preporučene stručne literature, da koristi i tehničku dokumentaciju, uputstva i kataloge proizvođača, kao i odgovarajuće propise, pravilnike i standarde. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, u dogovoru sa poslodavcem, uključiti polaznike na izvođenje što većeg broja radova na gradilištu, tako da svaki polaznik izvede radove predviđene modulom. Značaj ovog modula se ogleda u tome što kroz praktičnu nastavu polaznici stiču vještine koje su im potrebne za lakše ovladavanje vještinama u drugim stručnim modulima.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Arizanović D.; Petronijević P.; Beljaković D., Tehnologija građevinskih radova - grubi građevinski radovi, Građevinski fakultet Beograd, 2015.

- Mirković S., Građevinska mehanizacija, Građevinska knjiga, Beograd, 20

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova (kramp, lopata, grabulja, grtalica, motika, uređaj za štemanje i bušenje (kobre), vibro valjak i dr.) | najmanje 2 |
|  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 2 |
|  | Zidarski alat (zidarski čekić, čekić, maca, macola, špica, dlijeto, lopata, fangla, mistrija, špahtla, četke, ravnjača, letve, gletarica i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Zidarska oprema (mješalica, kolica, posuda za vodu, posuda za malter, pumpa za nanošenje maltera, mašina za finu obradu podloge (helikopter), mašina za štampani beton, metalni kalupi za uzorke, dispenser, vibroletve, fugače i dr.) | najmanje 2 |
|  | Armirački alat (kliješta, čekić, rezači, alat za ispravljanje armature, alat za sječenje armature, alat za savijanje armature, armiračka kliješta i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Armiračka oprema (aparat za zavarivanje, mašina za ispravljanje, savijanje i kidanje armature i dr.) | najmanje 2 |
|  | Tesarski alat (tesarski čekić, kliješta, stega, dlijeto, burgija, svrdlo, turpija, testera, teslica, sjekirica, keser sa drškom, pribor za glačanje i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Tesarska oprema (cirkular, šestar, ugaonik, burgija i dr.) | najmanje 2 |
|  | Izolaterski alat (dlijeto, čekić, špahtla, i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Izolaterska oprema (četke, valjci, fen, brener, usisivač i dr.) | najmanje 2 |
|  | Alat i oprema za spravljanje i ugradnju betona i maltera (sita i rešeta za prosijavanje agregata, ručni mikser, mješalice za beton, metalni kalupi za uzorke, vibroigle (pervibratori), oplatni vibrator, vibrostolovi i vibro ploče) | od 3 do 6 |
|  | Pomoćna sredstva za rad (kolica, japaner, drvena nosila, merdevine, posuda za vodu, posuda za malter i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Sredstva za obilježavanje radnog prostora (zaštitna ograda, trake za obilježavanje radova, privremena saobraćajna signalizacija) | po potrebi |
|  | Potrošni materijal (šljunak, pijesak, kameni agregat, gips, kreč, cement, hemijska sredstva (aditivi), polipropilenska vlakna, razne vrste mrežica, hidroizolacione smješe, suve smješe, ljepila i dr.) | po potrebi |
|  | Sredstva i oprema lične zaštite | 12 |
|  | Kutija za pomoć | 1 |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova iz oblasti građevinarstva, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti izvođenja pripremnih i pomoćnih radova u građevinarstvu prilikom korišćenja namjenskog softvera i istraživanja na Internetu; korišćenje uputstva proizvođača alata i opreme na engleskom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog i prostornog načina razmišljanja i izražavanje kroz određene modele u rješavanju praktičnih zadataka)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje svijesti o značaju povezivanja teorijskog učenja i praktičnog rada; efikasno upravljanje vremenom i informacijama kako pri samostalnom učenju tako i pri učenju u grupi i dr.)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etikom; razvijanje sposobnosti za timski rad; saradnju prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; razvijanje ekološke svijesti, odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini; razumijevanje uloge i značaja građevinarstva u društvu i dr.)

## 3.5. OSNOVE ELEMENATA OBJEKATA II

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 30 | 4 | 16 | 50 | 2 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa elementima objekta, konstruktivnim sistemima, građevinskim materijalima i načinom gradnje objekata visokogradnje. Osposobljavanje za primjenu osnovnih konstruktivnih sklopova i elemenata objekta, koji se odnose na stabilnost objekta, pregrađivanje prostora, komunikacije i izolacije u objektu – međuspratne konstrukcije, stepenice i krovovi. Razvijanje preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Predstavi međuspratne konstrukcije objekata visokogradnje

- Nacrta odgovarajuće stepenice objekta visokogradnje

- Nacrta odgovarajuće detalje kosih krovova objekata visokogradnje

- Nacrta odgovarajuće detalje ravnih krovova objekata visokogradnje

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Predstavi međuspratne konstrukcije objekta visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni ulogu horizontalnih konstruktivnih elemenata u objektima visokogradnje | Horizontalni konstruktivni elementi: grede, podvlake, horizontalni serklaži i ploče |
| - Opiše građevinske materijale za izradu horizontalnih konstruktivnih elemenata | Građevinski materijali: drvo, čelik, betoni, opekarski i betonski proizvodi |
| - Uporedi načine izrade međuspratnih konstrukcija | Načini izrade: monolitne AB (ravne, rebraste i sitnorebraste), polumontažne i montažne |
| - Protumači detalje međuspratne konstrukcije na objektu visokogradnje, u zadatoj grafičkoj dokumentaciji |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 3 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 4 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Horizontalni konstruktivni elementi - Monolitne MK - Polumontažne MK |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Nacrta odgovarajuće stepenice objekta visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede vertikalne komunikacije za savladavanje visinskih razlika | Vertikalne komunikacije: staze, rampe, stepenice, eskalatori i liftovi |
| - Opiše staze i rampe kao vertikalne komunikacije |  |
| - Objasni podjele stepenica | Podjele stepenica: prema položaju u odnosu na objekat (spoljašnje i unutrašnje); prema mjestu u objektu (spratne glavne, interne, podrumske i tavanske); prema obliku (sa pravim kracima, sa zavijenim kracima i kombinovane); prema broju krakova (jednokrake, dvokrake, trokrake, četvorokrake i višekrake); prema konstrukciji i prema nagibu |
| - Navede djelove stepenica | Djelovi stepenica: stepenik (čelo i gazište), krak, odmorište (podest), ogledalo, obraz i ograda |
| - Navede građevinske materijale za izradu stepenica | Građevinski materijali: opeka, drvo, kamen, beton, armirani beton, metal i staklo |
| - Opiše konstrukciju stepenica na armiranobetonskim kosim pločama prema načinu oslanjanja | Način oslanjanja: na podestnim nosačima, na obraznim nosačima i koljenastim pločama |
| - Izvrši proračun stepenica na objektu visokogradnje, na zadatom primjeru | Proračun stepenica: broj stepenica, širina i visina stepenice, širina i dužina kraka, širina i dužina podesta, širina i dužina stepenišnog prostora |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 6 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 7 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Vertikalne komunikacije - Proračun stepenica - Važeća regulativa - Armiranobetonske stepenice |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Nacrta odgovarajuće detalje kosih krovova objekata visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede građevinske materijale od kojih se izrađuje krovna konstrukcija | Građevinski materijali: drvo, čelik i armirani beton |
| - Opiše drvo kao građevinski materijal |  |
| - Navede podjele krovova | Podjele krovova: prema nagibu (ravni, veoma blagi, blagi i strmi) i prema obliku (jednovodni, dvovodni, trovodni, četvorovodni, mansardni, šatorasti, višeugaoni, piramidalni, kupasti, bačvasti i složeni) |
| - Navede djelove kosih krovova | Djelovi kosih krovova: krovne ravni, streha, sljeme, uvala, grbina, nadzidak, kalkan i zabat |
| - Prepozna djelove kosih krovova, na zadatom primjeru |  |
| - Navede materijale krovnih pokrivača | Materijali: slama, trska, šindra, kamen, crijep, azbest-cementne ploče, lim, krovna folija, leksan ploče (polikarbonatne ploče) i dr. |
| - Protumači detalje opšivanja limom na kosim krovovima, na objektima visokogradnje, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru | Detalji: oluci, prodori (dimnjaci i ventilacioni kanali), atike i uvale |
| - Protumači detalje pokrivanja kose krovne konstrukcije sa rasporedom slojeva, na objektima visokogradnje, u odgovarajućoj razmjeri, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 3, 4 i 6 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 5, 7 i 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Krovna konstrukcija - Drvo kao građevinski materijal - Pokrivanje krovova - Limarski radovi |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Nacrta odgovarajuće detalje ravnih krovova objekata visokogradnje |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede prednosti i nedostatke ravnih krovova |  |
| - Objasni odvodnjavanje preko slivnih površina | Slivne površine: jednovodna, dvovodna, trovodna i četvorovodna |
| - Opiše načine odvodnjavanja ravnih krovova | Načini odvodnjavanja: slivnikom, olukom i rigolom |
| - Navede materijale koji se koriste za slojeve prohodnog i neprohodnog ravnog krova | Slojevi: sloj za nagib, hidroizolacija, termoizolacija, parna brana, parodifuzni sloj i zaštita krovnih izolacija |
| - Prepozna detalje ravnog krova, na zadatom primjeru | Detalji ravnog krova: slojevi krovne konstrukcije, slivnik, atika, ograda, dilatacije i prodori dimnjaka i instalacija |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 5 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Ravni krovovi - Slojevi krovne konstrukcije |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Osnove elemenata objekata II je tako koncipiran da polaznicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske nastave, vježbi i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom grupom. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika. Polaznike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.

- Časove vježbi i praktične nastave treba realizovati u učionici/prostoriji koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Vježbe realizovati individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod polaznika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtjevaju sintezu i analizu usvojenih znanja. Preporučuje se da polaqznici korišćenjem pribora za tehničko crtanje samostalno izrađuju zadate praktične vježbe i da nakon toga kroz prezentovanje rezultata rada sa usmenim obrazloženjem demonstriraju usvojeno znanje i vještine. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, organizovati posjete poslodavcima u periodima kada je to moguće. Kako se modul Osnove elemenata II izučava u okviru pet programa obrazovanja (Pomoćnik izvođača građevinskih radova, Armirač, Tesar, Zidar i Izolater) preporučuje se da se kriterijumi prilagode ovoj stručnoj kvalifikaciji.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise i zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Blagojević B., Građevinske konstrukcije za I i II razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

- Blagojević B., Zanatski i završni radovi u građevinarstvu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

- Blagojević B., Građevinske konstrukcije za III razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u govornom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova, izražavanje vlastitih argumenata i zaključaka na uvjerljiv način, razvijanje kritičkog mišljenja iz stručnih oblasti)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti osnove elemenata objekta prilikom korišćenja namjenskog softvera i istraživanja na Internetu; korišćenje uputstva proizvođača alata i opreme na engleskom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog i prostornog načina razmišljanja i izražavanje kroz određene modele u rješavanju praktičnih zadataka; tumačenje i razumijevanje tehničkog crteža, sagledavanje konstruktivnog sklopa objekta, razlikovanje uloge pojedinih elemenata, snalaženje u rješavanju praktičnih problema i dr. )

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu, kroz diskusiju; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje svijesti o značaju povezivanja teorijskog učenja i praktičnog rada; efikasno upravljanje vremenom i informacijama kako pri samostalnom učenju tako i pri učenju u grupi i dr.)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etikom; razvijanje sposobnosti za timski rad; saradnju prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; razvijanje ekološke svijesti, odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini; razumijevanje uloge i značaja građevinarstva u društvu i dr.)

## 3.6. MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 10 | 10 | 10 | 30 | 1 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa metodama i postupcima svođenja sistema sila na rezultantu za ravanski sistem sila i uslovima ravnoteže takvog sistema sila. Osposobljavanje za određivanje reakcija oslonaca statički određenih nosača . Razvijanje preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Odredi analitičke i grafičke uslove ravnoteže materijalne tačke i krutog tijela proizvoljnog sistema sila u ravni

- Primijeni uslove ravnoteže za određivanje reakcija oslonaca statički određenih nosača

- Odredi geometrijske karakteristike ravnih presjeka nosača

- Identifikuje vrste naprezanja u elementima konstrukcija

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Odredi analitičke i grafičke uslove ravnoteže materijalne tačke proizvoljnog sistema sila u ravni |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni pojam materijalne tačke, krutog tijela i sile |  |
| - Navede aksiome statike | Aksiomi statike: aksiom ravnoteže dvije sile, aksiom o uravnoteženom sistemu sila, aksiom o paralelogramu sila, aksiom akcije i reakcije i aksiom o vezama |
| - Objasni projekciju sile na ose koordinatnog sistema |  |
| - Opiše analitičke uslove ravnoteže ravanskog sistema sučeljnih sila |  |
| - Izračuna rezultantu sistema sučeljnih sila u ravni, na zadatom primjeru |  |
| - Definiše moment sile za tačku i moment sprega |  |
| - Objasni redukciju sile na tačku |  |
| - Opiše sistem proizvoljnih sila u ravni |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 5 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Statika u ravni - Statika materijalne tačke - Statika krutog tijela |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Primijeni uslove ravnoteže za određivanje reakcija oslonaca statički određenih nosača |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše vrste oslonaca kod nosača | Vrste oslonaca: pokretni, nepokretni i uklještenje |
| - Navede statičke nosače i njihovu podjelu | Podjela: ravni i prostorni, puni i rešetkasti, prosti i složeni |
| - Razlikuje nosače prema statičkoj određenosti | Statička određenost: statički određeni nosači (prosta greda, konzolni nosač, greda sa prepustom, Gerberova greda) i statički neodređeni nosači (jednostrano ili obostrano uklještena greda, kontinualni nosač i dr.) |
| - Objasni vrste opterećenja koja djeluju na nosač | Vrste opterećenja: prema načinu nanošenja opterećenja (koncentrisana sila i kontinualno opterećenje), prema načinu prenošenja opterećenja (posredno i neposredno) i prema vremenu trajanja opterećenja (stalno i povremeno) |
| - Izračuna i reakcije oslonaca statički određenih nosača, na zadatom primjeru |  |
| - Grafički predstavi reakcije oslonaca statički određenih nosača, na zadatom primjeru* |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 5 i 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Statički određeni nosači - Vrste oslonaca |  |

* Označeni kriterijum učenja treba realizovati na informativnom nivou

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Odredi geometrijske karakteristike ravnih presjeka nosača |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni pojam težišta osnovnih ravnih površina | Osnovne ravne površine: kvadrat, pravougaonik, trougao, krug, polukrug i četvrtina kruga |
| - Razlikuje težišta osnovnih ravnih površina |  |
| - Objasni postupak proračuna težišta složenih ravnih površina |  |
| - Izračuna težište složene ravne površine, na zadatom primjeru |  |
| - Navede statički, moment inercije i otporni moment ravnog presjeka | Moment inercije: polarni, aksijalni i centrifugalni |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 3 i 5 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 4 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Geometrijske karakteristike ravnih presjeka |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da identifikuje vrste naprezanja u elementima konstrukcije |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni vrste deformacija tijela | Vrste deformacija: elastične i plastične |
| - Navede osnovne vrste naprezanja | Vrste naprezanja: aksijalno, izvijanje, smicanje, savijanje i torzija |
| - Objasni vezu napona i deformacije pri aksijalnom naprezanju |  |
| - Izračuna dimenzije presjeka aksijalno napregnutih štapova, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni pojam vitkosti štapa |  |
| - Objasni veze elemenata opterećene na čisto smicanje | Veze elemenata: zakivci, zavrtnjevi, zavarene i drvene veze |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 3, 5 i 6 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijum 4 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Otpornost materijala - Vrste naprezanja |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Mehanika i otpornost materijala je tako koncipiran da polaznicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske nastave, vježbi i praktične nastave.Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom grupom. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika. Polaznike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.

- Časove vježbi i praktične nastave treba realizovati u učionici/prostoriji koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Vježbe realizovati vježbe individualno ili u parovima, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod polaznika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtjevaju sintezu i analizu usvojenih znanja.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i odgovarajuće tehničke propise. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Veličković B.; Stanković O.; Damjanović - Juhas O.; Jovanović D.; Veličković D., Statika i otpornost materijala za II razred građevinske struke, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2003.

- Veličković B.; Stanković O.; Damjanović - Juhas O.; Jovanović D.; Veličković D., Zbirka zadataka za II razred građevinske struke, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2003.

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna table | 1 |
|  | Komplet pribora za crtanje na školskoj tabli (par trouglova, šestar i uglomjer) | 1 |
|  | Štampani materijal | po potrebi |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova i zakona iz oblasti građevinarstva; izražavanje argumenata i zaključaka na uvjerljiv način; vođenje konstruktivnog dijaloga i razvijanje kritičkog mišljenja i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz Mehanike i otpornosti materijala prilikom korišćenja literature na engleskom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize opterećenja nosača; korišćenje formula, grafikona i šema prilikom rješavanja zadataka iz oblasti statike i otpornosti materijala i dr.)

- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na oblast mehanike i otpornosti materijala, prepoznavanje relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; poštovanje pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka, prezentacija na zadatu temu; sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih i dr.)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg intergiteta, u skladu sa etikom; razvijanje sposobnosti za timski rad i saradnju prilikom realizacije računskih vježbi i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu prilikom izrade praktičnih vježbi i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi, razvijanju svijesti o značaju elemenata objekta u projektu i dr.)

## 3.7. IZOLATERSKI RADOVI

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 22 | / | 66 | 88 | 5 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa osobinama materijala za izolaciju objekata, kao i svim fazama postavljanja izolacije prema tehničkim propisima i uputstvima proizvođača. Osposobljavanje za čitanje djelova projektne dokumentacije, izradu hidroizolacije, ugradnju termoizolacije i ugradnju zvučne izolacije. Razvijanje sposobnosti povezivanja znanja, preciznosti, sistematičnosti, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Čita tehničku dokumentaciju potrebnu za izradu hidroizolacije na objektima

- Sprovede pojedine faze izrade hidroizolacije

- Sprovede postupak ugradnje hidroizolacija na bazi bitumena i različitih vrsta masa i premaza

- Sprovede postupak ugradnje hidroizolacije od polimernih folija

- Čita tehničku dokumentaciju potrebnu za izradu termoizolacije na objektima

- Sprovede postupak ugradnje termoizolacije od gotovih termoizolacionih proizvoda

- Sprovede postupak ugradnje termoizolacionih maltera i betona na objektima

- Sprovede postupak ugradnje zvučne izolacije na objektima

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Čita tehničku dokumentaciju potrebnu za izradu hidroizolacije na objektima |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede uticaj vode na objekat | Voda: atmosferska, podzemna, akumulirana, kapilarna i vodena para |
| - Objasni ulogu hidroizolacije na objektu |  |
| - Navede pozicije na građevinskim objektima na kojima se ugrađuje hidroizolacija | Pozicije: temelji (stope, zidovi, ploče), podovi, krovovi, armiranobetonski oluci, balkoni, terase, kupatila, bazeni, rezervoari, donji stroj saobraćajnica i dr. |
| - Opiše način upotrebe različitih vrsta materijala i proizvoda za hidroizolaciju na građevinskim objektima | Vrste materijala: ugljovodonici (bitumen, mastiks, bitulit, katran), bentonit (geosintetička glina - clay GCL), silikonski, sintetički (PU - Poly Urethane, PE - Poly Ethylene, PP - Poly Propylen, PVC - Poly Vinyl Chloride, PVA - Poly Vinyl Alcohol, EVA - Ethylene Vinyl Achetate, TPO - Thermoplastic Polyolefin, PIB - Poly Iso Butylene, EPDM - Ethylene Propilene Diene Monomer, APP - Atactic Poly Propilene), mineralni (cementni, silikatni), geotekstil (filc), polimeri, kompozitni i dr. Proizvodi: premazi, suspenzije, aditivi, penetrati, lakovi, malteri, trake, folije, membrane, samoliv, kitovi, dihtunzi i dr. |
| - Opiše materijale za zaštitu hidroizolacije | Materijal: čepasta folija, AL (aluminijska) folija, rebrasti lim, EPS (ekspandirani polistiren), XPS (ekstrudirani polistiren), cementni estrih, pijesak, šljunak, geotekstil, opeka za zidanje, betonski blokovi i dr. |
| - Protumači djelove glavnog projekta sa detaljima hidroizolacije, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 5 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem. Kriterijum 6 može se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Karakteristike hidroizolacionih materijala |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Sprovede pojedine faze izrade hidroizolacije |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni postupak pripreme radne površine za postavljanje hidroizolacije | Priprema radne površine: čišćenje, otprašivanje, sušenje, uklanjanje fleka, krajcovanje, pjeskarenje, zaptivanje pukotina, izrada holkera i dr. |
| - Objasni značaj nanošenja primarnog sloja | Primarni sloj: bitulit, bitumenska emulzija, bitumenski lak, prajmer (epoksidni, poliuretanski), agregat (pijesak, šljunak) i dr. |
| - Navede alat i opremu potrebnu za postavljanje različite vrste hidroizolacije na objektu | Alat i oprema: četke, valjci, kompresor, fen, brener, dlijeto, čekić, špahtla, usisivač, skalpel, metar, konac, visak, libela, manometar, mašina za zavarivanje polimernih folija i dr. |
| - Opiše način korištenja alata i opreme za izvođenje izolaterskih radova |  |
| - Demonstrira nanošenje primarnog sloja na pripremljenu radnu površinu, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru, u odgovarajućim uslovima |  |
| - Objasni značaj obrade prodora kroz površinu na koju se postavlja hidroizolacija | Prodori: instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije, mašinske instalacije, oluci, dimnjaci, spojnice, dilatacije i dr. |
| - Demonstrira obradu prodora kroz površinu na koju se postavlja hidroizolacija, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru, u odgovarajućim uslovima |  |
| - Opiše uslove neophodne za kvalitetno postavljanje hidroizolacije | Uslovi: vremenski (osunčanje, vlažnost, temperatura i dr.), stanje podloge, primarni sloj, način postavljanja, tehnike vezivanja i dr. |
| - Protumači dokumentaciju proizvođača hidroizolacije, na zadatom primjeru | Dokumentacija proizvođača: način čuvanja i skladištenja, utrošak materijala po jedinici mjere, rok trajanja, tehničke karakteristike, način ugradnje, kompatibilnost i dr. |
| - Objasni postupak kontrole postavljene hidroizolacije tokom i nakon izvođenja | Postupak: pregled kritičnih tačaka (nastavaka, prelaza, ivica, prodora, krajeva, uglova i dr.), kontrola tokom postavljanja sloja za zaštitu, testiranje vodom i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 10 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem. Kriterijumi 5, 7 i 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Materijal, alat i oprema za izradu hidroizolacije - Hidroizolaterski radovi |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Sprovede postupak ugradnje hidroizolacija na bazi bitumena i različitih vrsta masa i premaza |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše karakteristike bitumena | Karakteristike: ljepljivost, isparljivost, osjetljivost na UV zrake, viskoznost, elastičnost, vodonepropusnost i dr. |
| - Opiše način postavljanja i tehnike vezivanja bitumenskih izolacionih traka | Način postavljanja: preklapanje u jednom sloju, preklapanje u više slojeva i dr. Tehnike vezivanja: varenje, lijepljenje i dr. |
| - Demonstrira vezivanje izrezanih bitumenskih traka na radnu površinu preko primarnog sloja, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru, u odgovarajućim uslovima |  |
| - Izradi specifikaciju materijala potrebnog za izradu hidroizolacije na bazi bitumena, na osnovu projektne dokumentacije, na zadatom primjeru |  |
| - Uporedi hidroizolacije na bazi različitih vrsta izolacionih masa i premaza | Vrste izolacionih masa i premaza: jednokomponentni i dvokomponentni hidroizolacioni premazi, hemijske impregnacije, cementne impregnacije, epoksidi, poliuretanske impregnacije, pjene, bentonit i dr. |
| - Opiše način izrade hidroizolacije na bazi različitih vrsta izolacionih masa i premaza | Način izrade: injektiranje, nanošenje četkom, nanošenje špahtlom, nanošenje nazubljenom gletericom, livenje, obrada kritičnih mjesta, broj premaza i dr. |
| - Objasni postupak izrade hidroizolacije na bazi različitih vrsta izolacionih masa i premaza | Postupak izrade: premaz prvog sloja, armiranje trakama i mrežama (poliesterske, stakleni voal i dr.), premaz drugog sloja i dr. |
| - Opiše obradu kritičnih mjesta na kojima se ugrađuju izolacione i armaturne trake ili mreže nakon postavljanja prvog sloja izolacije | Kritična mjesta: prelomi, uglovi, prodori, prelazi, pukotine, fuge, dilatacije i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 5, 6, 7 i 8 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem. Kriterijumi 3 i 4 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Materijal, alat i oprema za izradu hidroizolacije na bazi bitumena i različitih vrsta masa i premaza - Hidroizolaterski radovi za izolacije na bazi bitumena i različitih vrsta masa i premaza |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Sprovede postupak ugradnje hidroizolacija od polimernih folija |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše hidroizolacije od polimernih folija | Polimerne folije: bentonitne, PVC, PE, PP, PEAL (Poly Ethylene Aluminium), PEHD (Poly Ethylene High Density), TPO (Thermoplastic Polyolefin) i dr. |
| - Opišei način postavljanja i tehnike vezivanja polimernih folija | Način postavljanja: optimalan preklop, preklapanje u više slojeva, obrada kritičnih mjesta, rezanje traka, raspored gumenih čepova i dr. Tehnike vezivanja: zavarivanje, gumeni čepovi, podlošci i dr. |
| - Demonstrira vezivanje izrezane polimerne folije na pripremljenu radnu površinu, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru, u odgovarajućim uslovima |  |
| - Izradi specifikaciju materijala potrebnog za izradu hidroizolacije od polimernih folija, na osnovu projektne dokumentacije, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni primjenu geotekstila na objektima |  |
| - Opiše način postavljanja i tehnike vezivanja geotekstila | Način postavljanja: optimalan preklop, preklapanje u više slojeva, obrada kritičnih mjesta, rezanje traka i dr. Tehnike vezivanja: ankeri, pločice sa šiljcima, podlošci i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 5 i 6 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem. Kriterijumi 3 i 4 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Materijal, alat i oprema za izradu hidroizolacije od polimernih folija - Hidroizolaterski radovi za izolaciju od polimernih folija |  |

| Ishod 5 - Polaznik će biti sposoban da Čita tehničku dokumentaciju potrebnu za izradu termoizolacije na objektima |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni razloge ugradnje termoizolacije kod građevinskih objekata | Razlozi ugradnje: komfor unutrašnjeg prostora tokom godine (optimalna temperatura), energetska efikasnost i dr. |
| - Navede pozicije na građevinskim objektima na kojima se ugrađuje termoizolacija | Pozicije: temelji, podrumski zidovi, spoljni zidovi, podovi, ravni i kosi krovovi, razdjelni zidovi, krovne terase, tavanski prostor, plafoni, bazeni i dr. |
| - Objasni značenje pojma ”termički most” |  |
| - Opiše karakteristike materijala za termoizolaciju | Karakteristike: niska termoprovodljivost, niska apsorbcija vode i vlage, paropropusnost, vatrootpornost, trajna zaštita (dugovječnost) i dr. |
| - Protumači djelove glavnog projekta sa detaljima termoizolacije, na zadatom primjeru |  |
| - Protumači dokumentaciju proizvođača termoizolacije, na zadatom primjeru | Dokumentacija proizvođača: način čuvanja i skladištenja, utrošak materijala po jedinici mjere, rok trajanja, tehničke karakteristike, način ugradnje, kompatibilnost i dr. |
| - Izradi specifikaciju materijala potrebnog za ugradnju termoizolacije, na osnovu projektne dokumentacije, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem. Kriterijumi od 5 do 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Materijal, alat i oprema za izradu termoizolacije |  |

| Ishod 6 - Polaznik će biti sposoban da Sprovede postupak ugradnje gotovih termoizolacionih proizvoda |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše vrste materijala za termoizolaciju od gotovih termoizolacionih proizvoda | Vrste materijala: mineralnog porijekla (kamena, staklena vuna, ekspandirana glina i dr.), organskog porijekla (pluta, ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren, trska, drvena vlakna sa mineralnim vezivom), termoizolacioni premazi, sendviči (paneli), elementi za zidanje i dr. |
| - Objasni postupak pripreme radne površine za postavljanje termoizolacije korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Priprema radne površine: čišćenje, otprašivanje, sušenje, uklanjanje fleka, krajcovanje, zaptivanje pukotina i dr. Alat i oprema: četke, fen, dlijeto, čekić, špahtla, usisivač i dr. |
| - Opiše uslove neophodne za kvalitetno postavljanje gotovih termoizolacionih proizvoda | Uslovi: klimatski (osunčanje, vlažnost, temperatura i dr.), stanje podloge, način postavljanja, obrada kritičnih tačaka i dr. |
| - Navede alat i opremu potrebne za postavljanje gotovih termoizolacionih proizvoda | Alat i oprema: špahtla, bušilica, pištolj za lijepak, tiplovi, scalpel, makaze, čekić, metar, konac, visak, libela i dr. |
| - Opiše način ugradnje od gotovih termoizolacionih proizvoda | Način ugradnje: lijepljenje, tiplovanje, suvo postavljanje i dr. |
| - Objasni raspored vođica i podkonstrukcije za postavljanje termoizolacije od gotovih termoizolacionih proizvoda | Vođice: lajsne, ugaone lajsne, okapnice i dr. |
| - Demonstrira ugradnju termoizolacije od gotovih termoizolacionih proizvoda na pripremljenu radnu površinu, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru, u odgovarajućim uslovima |  |
| - Objasni postupak postavljanja sloja za zaštitu gotovih termoizolacionih proizvoda | Sloj za zaštitu: folija (čepasta, aluminijumska, PVC), zaštitni zid, lim, cementni estrih, rabic mreža i dr. |
| - Izradi specifikaciju materijala potrebnog za ugradnju termoizolacije od gotovih termoizolacionih proizvoda, na osnovu projektne dokumentacije, na zadatom primjeru |  |
| - Opiše stavke kontrole kvaliteta postavljene termoizolacije od gotovih termoizolacionih proizvoda tokom i nakon izvođenja | Stavke kontrole: pregled površine, provjera vertikalnosti, horizontalnosti i simetrije, pregled kritičnih tačaka (nastavaka, prelaza, ivica, prodora, krajeva i dr.), kontrola tokom postavljanja podkonstrukcije i vođica, kontrola tiplovanja, kontrola položaja parne brane i parodifuznog sloja i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem. Kriterijumi 7 i 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Alat i oprema za izradu termoizolacije od gotovih proizvoda - Termoizolacije od gotovih proizvoda |  |

| Ishod 7 - Polaznik će biti sposoban da Sprovede postupak ugradnje termoizolacionih maltera i betona |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede vrste termoizolacionih maltera i betona | Termoizolacioni malteri i betoni: perlit, plutafas, supermal, EPS betoni, Gas-betoni i dr. |
| - Objasni značaj nanošenja primarnog sloja za ugradnju termoizolacionih maltera i betona korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Primarni sloj: cementno mlijeko, prajmer i dr. Alat i oprema: četke, valjci i kompresor |
| - Objasni prednosti primjene termoizolacionih maltera i betona | Prednosti: brzina ugradnje, trajnost, vatrootpornost, termička svojstva i dr. |
| - Navede pozicije na građevinskim objektima na kojima se ugrađuju termoizolacioni malteri i betoni | Pozicije: spoljni zidovi, podovi, ravni i kosi krovovi, krovne terase, tavanski prostori i podovi (košuljice) |
| - Opiše način spravljanja termoizolacionih maltera i betona korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Alat i oprema: mašina za malterisanje, mistrija, fangla, ravnjača, lopata, mješalica, ručna kolica i dr. |
| - Opiše način ugradnje termoizolacionih maltera i betona korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Način ugradnje: kvašenje podloge, postavljanje vođica, špricanje podloge špric-malterom, pravac malterisanja(od vrha ka dnu), naizmjenično malterisanje polja, debljina sloja i dr. Alat i oprema: mašina za malterisanje, pumpa za ugradnju betona, metalna ravnjača, mistrija i dr. |
| - Opiše izradu vođica i podkonstrukcije za ugradnju termoizolacionih maltera i betona | Vođice: drvene, metalne, PVC letve, gredice i dr. |
| - Opiše stavke kontrole termoizolacije na bazi termoizolacionih maltera i betona tokom i nakon izvođenja | Stavke kontrole: provjera kvaliteta špric-maltera, provjera vlažnosti podloge, pregled površine, provjera vertikalnosti, horizontalnosti i simetrije, pregled kritičnih tačaka (nastavaka, prelaza, ivica, prodora, krajeva, uglova i dr.), kontrola tokom postavljanja vođica i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 8 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Alat i oprema za izradu termoizolacionih maltera i betona - Termoizolacioni malteri i betoni |  |

| Ishod 8 - Polaznik će biti sposoban da Sprovede postupak ugradnje zvučne izolacije na objektima |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Objasni ulogu zvučne izolacije na objektima |  |
| - Opiše način prenošenja zvuka | Način prenošenja: vazduhom, udarom, vibracijom, zvučnim mostom (instalacije, cijevi) i dr. |
| - Objasni značenje pojma ”plivajući pod” |  |
| - Navede pozicije na objektu na kojima se ugrađuje zvučna izolacija | Pozicija: podovi, spoljni zidovi, unutrašnji zidovi, plafoni, instalacioni kanali (šahtovi) i dr. |
| - Navede vrste materijala i proizvoda koji se koriste za zvučnu izolaciju na objektima | Vrste materijala: reciklirana guma (glatka, čepasta, protivklizna), EXP, zeleni lijepak, tehnički filc, pluta, poliesterska pjena (ALU, PU, PVC, piramidalna), mineralna vuna (staklena, kamena), polietilenska folija i dr. Proizvodi: akustični distanceri, akustične ploče, porozni materijali, pjenasti materijali, perforirane ploče, apsorberi zvuka i dr. |
| - Protumači djelove glavnog projekta sa detaljima zvučne izolacije, na zadatom primjeru |  |
| - Opiše način ugradnje zvučne izolacije u zavisnosti od pozicije na objektu | Način ugradnje: mehaničko pričvršćivanje, lijepljenje, samolijepljenje i dr. |
| - Demonstrira ugradnju zvučne izolacije korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, u skladu sa uputstvom proizvođača, na zadatom primjeru, u odgovarajućim uslovima |  |
| - Izradi specifikaciju materijala potrebnog za ugradnju zvučne izolacije, na osnovu projektne dokumentacije, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1, 2, 3, 4, 5 i 7 mogu se provjeravati usmenim ili pisanim putem. Kriterijumi 6, 8 i 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Alat i oprema za izradu zvučne izolacije - Zvučna izolacija |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Izolaterski radovi je tako koncipiran da polaznicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijsku nastavu treba izvoditi sa cijelom grupom, pri čemu sadržaj i način izlaganja treba prilagoditi nivou predznanja polaznika iz ove oblasti. Sadržaj programa je neophodno realizovati savremenim nastavnim metodama i sredstvima. Za teorijski dio nastave preporučuje se primjena metoda zasnovanih na riječima-dijaloška i rad sa knjigom, kao i prikazivanje audiovizuelnog materijala u cilju boljeg razumijevanja nastavnih sadržaja.

- Časove praktične nastave treba izvoditi sa malim grupama, u radionici opremljenoj preporučenim materijalnim uslovima koja pruža uslove za bezbjedan rad polaznika Za razumijevanje problematike koja se izučava u ovom modulu, osim rada u radionici neophodne su posjete gradilištu. Nastojati da se neka od posjeta organizuje u periodima karakterističnih radnih aktivnosti. Polaznici mogu da rade individualno, u parovima ili manjim grupama, ali način rada mora biti koncipiran tako da svaki polaznik samostalno izvede praktičnu vježbu. Neophodno je usmjeriti polaznike na pravilno korišćenje odgovarajućeg alata i opreme, njihovo održavanje i skladištenje. Časove praktične nastave izvoditi uz korišćenje sredstava lične zaštite. U okviru praktičnih vježbi treba uraditi više jednostavnijih primjera. Nastojati da se kod polaznika razvije osećaj za prosuđivanje da li su zadate vježbe ispravno odrađene u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima, koje treba staviti na raspolaganje polaznicima.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise i zakonsku regulativu. Nastavnik treba da naglasi da je od izuzetne važnosti poštovati uputstvo proizvođača koji garantuje kvalitet prozvoda ukoliko se poštuju njihove preporuke pri izvođenju i ugradnji izolacije. Zbog napretka tehnologije i pojave novih izolacionih materijala potrebno je pratiti tržište. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Blagojević B., Završni i instalaterski radovi u građevinarstvu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2002.

- Blagojević B., Građevinske konstrukcije za III razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, libela, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 2 |
|  | Alat za izolaterske radove (mistrija, fangla, dlijeto, čekić, špahtla, ravnjača, nazubljena gleterica, četka, metla, valjak, skalpel, makaze i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Oprema za izolaterske radove (usisivač, fen, brener, pištolj za lijepak, pištolj za ukucavanje ankera, mašina za zavarivanje folija i dr.) | najmanje 2 |
|  | Pomoćna sredstva za rad (mješalica, ručna mješalica, ručna kolica, posuda za vodu, merdevine i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Potrošni materijal (bitulit, bitumenske trake, izolacione mase i premazi, polimerna folija, geotekstil, termoizolacioni malter i beton, ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren, tiplovi, cement, građevinsko ljepilo, izolacione i armaturne trake i mreže i dr.) | po potrebi |
|  | Zaštitna sredstva i oprema | 1 do 12 |
|  | Kutija za prvu pomoć | 1 |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u govornom i pisanom obliku, izražavanje vlastitih argumenata i zaključaka na uvjerljiv način, razvijanje kritičkog mišljenja iz stručnih oblasti)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti izolaterski radovi prilikom korišćenja literature na engleskom jeziku, istraživanja na Internetu i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize projektne dokumentacije, praktičnost u rješavaju zadataka, razumijevanju tehničkih crteža i dr.)

- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na izolaterske radove, prepoznavanje relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na teme iz graditeljstva, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka, seminarskih radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje predhodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanja svijesti o značaju učenja i riješavanju problema kroz izradu praktičnih vježbi, elektronskog učenja i dr.)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova, razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etikom, razvijanje sposobnosti za timski rad, saradnju i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (poštovanje vjerskih i međukulturalnih različitosti pojedinaca; razvijanje ekološke svijesti i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, pravilno odlaganje otpada i dr.)

## 3.8. IZVOĐENJE IZOLATERSKIH RADOVA

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| / | / | 120 | 120 | 5 |

2. Cilj modula:

- Osposobljen za čitanje djelova projektne dokumentacije koji se odnose na izolacije, način izrade hidroizolacije na bazi bitumena, izolacionih masa, premaza, polimernih folija, način ugradnje termoizolacije od gotovih termoizolacionih proizvoda, termoizolacionih maltera i betona i načina ugradnje zvučne izolacije. Razvijanje sposobnosti povezivanja znanja, preciznosti, sistematičnosti, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Izradi hidroizolaciju na bazi bitumena

- Izradi hidroizolaciju na bazi izolacionih masa i premaza

- Izradi hidroizolaciju od polimernih folija

- Ugradi termoizolaciju od gotovih termoizolacionih ploča

- Ugradi termoizolacione maltere i betone

- Ugradi zvučnu izolaciju za pozicije predviđene projektom

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Izradi hidroizolaciju na bazi bitumena |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši izbor i dopremu materijala za izradu hidroizolacije na bazi bitumena, na osnovu urađene specifikacije, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Materijal: bitumen, mastiks, bitulit , katran i dr. |
| - Izvrši izbor alata i opreme za izradu hidroizolacije na bazi bitumena | Alat: četke, valjci, skalpel, makaze, nazubljene gleterice, dlijeto, mistrija, čekić, špahtla, motika, lopata, ravnjača i dr. Oprema: metar, konac, visak, libela, fen, brener, usisivač, kompresor, pištolji za ukucavanje ankera, mašine za varenje polimernih folija, manometar, bušilica, pištolj za lijepak, ručna kolica, mješalica, pumpa za malter i dr. |
| - Izvrši pripremu radne površine za postavljanje hidroizolacije na bazi bitumena, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Priprema radne površine: čišćenje, otprašivanje, sušenje, uklanjanje fleka, krajcovanje, pjeskarenje, zaptivanje pukotina, izrada holkera i dr. |
| - Nanese primarni sloj na radnu površinu, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Primarni sloj: bitulit, bitumenska emulzija, bitumenski lak i dr. |
| - Izvrši postavljanje bitumenskih izolacionih traka, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu uputstva proizvođača | Postavljanje: preklapanje, vezivanje, lijepljenje, suva montaža i dr. |
| - Izvrši kontrolu izrađene hidroizolacije na bazi bitumena prije postavljanja sloja za zaštitu hidroizolacije | Kontrola: pregled kritičnih tačaka (prelaza, ivica, prodora, krajeva, uglova i dr.), provjera kvaliteta prijanjanja hidroizolacije, provjera klobučenja i dr. |
| - Postavi sloj za zaštitu hidroizolacije korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Sloj za zaštitu hidroizolacije: čepasta folija, zaštitni zid, rebrasti lim, cementni estrih, pijesak, šljunak, geotekstil i dr. |
| - Izvrši kontrolu postavljenog sloja za zaštitu hidroizolacije, u skladu sa tehničkom dokumentacijom |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem. |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Materijal, alat i oprema za izradu hidroizolacije na bazi bitumena |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Izradi hidroizolaciju na bazi izolacionih masa i premaza |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši izbor i dopremu materijala za izradu hidroizolacije na bazi izolacionih masa i premaza, na osnovu urađene specifikacije, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Izolacione mase i premazi: jednokomponentni i dvokomponentni hidroizolacioni premazi, hemijske impregnacije, cementne impregnacije, epoksidi, poliuretanske impregnacije, pjene, bentonit i dr. |
| - Izvrši izbor alata i opreme za izradu hidroizolacije na bazi izolacionih masa i premaza | Alat i oprema: četke, valjci, kompresori, dlijeto, čekić, špahtla, usisivač, metar, konac, visak, libela, skalpel, makaze i dr. |
| - Pripremi radnu površinu za izradu hidroizolacije na bazi različitih vrsta izolacionih masa i premaza, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Nanese primarni sloj na pripremljenu radnu površinu za izradu hidroizolacije na bazi izolacionih masa i premaza, na osnovu uputstva proizvođača | Primarni sloj: prajmer, penetrati i dr. |
| - Razmjeri radne površine za izradu hidroizolacije na bazi izolacionih masa i premaza u cilju pripreme potrebne količine materijala po fazama izrade (slojevima), korišćenjem odgovarajuće opreme |  |
| - Nanese prvi sloj hidroizolacije na primarni sloj, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu uputstva proizvođača |  |
| - Izreže izolacione i armaturne trake za obradu kritičnih mjesta, korišćenjem odgovarajuće opreme | Kritična mjesta: prelomi, uglovi, prodori, prelazi, pukotine, fuge, dilatacije i dr. |
| - Ugradi izrezane izolacione i armaturne trake na kritična mjesta nakon postavljanja prvog sloja izolacije, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu uputstva proizvođača |  |
| - Nanese drugi sloj hidroizolacije na bazi izolacionih masa i premaza, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu uputstva proizvođača |  |
| - Izvrši kontrolu izrađene hidroizolacije, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Kontrola: pregled kritičnih tačaka, testiranje vodom i dr. |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 10 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Materijal, alat i oprema za izradu hidroizolacije na bazi izolacionih masa i premaza |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Izradi hidroizolaciju od polimernih folija |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši izbor i dopremu materijala za izradu hidroizolacije od polimernih folija, na osnovu urađene specifikacije, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Polimerne folije: bentonite, PVC, PE, PP, PEAL, PEHD, TPO i dr. |
| - Izvrši izbor alata i opreme za izradu hidroizolacije od polimernih folija | Alat i oprema: četke, valjci, skalpel, makaze, pištolj za ukucavanje ankera, mašina (aparat) za zavarivanje, kompresor, manometar, metar, konac, visak, libela i dr. |
| - Pripremi radnu površinu za izradu hidroizolacije od polimernih folija, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Nanese primarni sloj na pripremljenu radnu površinu za izradu hidroizolacije od polimernih folija, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme | Primarni sloj: prajmer (epoksidni i poliuretanski), agregat (pijesak i šljunak) i dr. |
| - Razmjeri radnu površinu za postavljanje hidroizolacije zbog izrade specifikacije utroška materijala, korišćenjem odgovarajuće opreme |  |
| - Izvrši pričvršćivanje i zavarivanje izrezanih traka polimernih folija, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu uputstva proizvođača |  |
| - Izvrši vezivanje postavljenog zaštitnog sloja od geotekstila na pripremljenu radnu površinu, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu uputstva proizvođača |  |
| - Ispita zavarene slojeve na pritisak, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, u skladu sa tehničkom dokumentacijom |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 8 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Materijal, alat i oprema za izradu hidroizolacije od polimernih folija |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Ugradi termoizolaciju od gotovih termoizolacionih ploča |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši izbor i dopremu materijala za izradu termoizolacije od gotovih termoizolacionih ploča, na osnovu urađene specifikacije, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Materijal: mineralnog porijekla (kamena, staklena vuna, ekspandirana glina i dr.), organskog porijekla (pluta, ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren, trska, drvena vlakna sa mineralnim vezivom), termoizolacioni premazi, sendviči (paneli), elementi za zidanje i dr. |
| - Izvrši izbor alata i opreme za izradu termoizolacije od gotovih termoizolacionih ploča | Alat i oprema: četke, fen, dlijeto, čekić, špahtla, usisivač, bušilica, pištolj za lijepak, tiplovi, makaze, skalpel, metar, konac, visak, libela i dr. |
| - Pripremi radnu površinu za postavljanje termoizolacije od gotovih termoizolacionih proizvoda, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Razmjeri radne površine za postavljanje termoizolacije od gotovih termoizolacionih ploča zbog izrade specifikacije utroška materijala, korišćenjem odgovarajuće opreme |  |
| - Montira vođice i podkonstrukciju za postavljanje termoizolacije od gotovih termoizolacionih proizvoda u skladu sa tehničkom dokumentacijom, koristesteći odgovarajući alat i opremu |  |
| - Izvrši postavljanje termoizolacije od gotovih termoizolacionih proizvoda korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu projektne dokumentacije | Postavljanje: lijepljenje, tiplovanje, suvo postavljanje i dr. |
| - Izvrši kontrolu postavljene termoizolacije od gotovih termoizolacionih ploča, u skladu sa tehničkom dokumentacijom |  |
| - Postavi sloj za zaštitu termoizolacije od gotovih termoizolacionih proizvoda korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu projektne dokumentacije | Sloj za zaštitu: folija (čepasta, alu, PVC), zaštitni zid, lim, cementni estrih, rabic mreža, malter i dr. |
| - Izvrši kontrolu postavljenog sloja za zaštitu termoizolacije, u skladu sa tehničkom dokumentacijom |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Materijal, alat i oprema za ugradnju termoizolacije od gotovih termoizolacionih ploča |  |

| Ishod 5 - Polaznik će biti sposoban da Ugradi termoizolacione maltere i betone |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši izbor i dopremu materijala za ugradnju termoizolacionih maltera i betona, na osnovu urađene specifikacije, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Termoizolacioni malteri i betoni: perlit, plutafas, supermal, EPS betoni, Gas-betoni i dr. |
| - Izvrši izbor alata i opreme za ugradnju termoizolacionih maltera i betona | Alat i oprema: četke, valjci, dlijeto, čekić, špahtla, mistrija, fangla, kofa, ravnjača, usisivač, mješalica za beton, mikser, mašina za malterisanje, lopata, ručna kolica, metar, konac, visak, libela, bušilica, tiplovi i dr. |
| - Pripremi radnu površinu za ugradnju termoizolacionih maltera i betona, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Nanese primarni sloj (podlogu) na pripremljenu radnu površinu, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu uputstva proizvođača | Primarni sloj: prajmer i špric malter |
| - Izvrši razmjeravanje površine za postavljanje termoizolacionih maltera i betona korišćenjem odgovarajuće opreme |  |
| - Izradi vođice i podkonstrukciju za ugradnju termoizolacionih maltera i betona korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu uputstva proizvođača | Vođice: drvene, metalne, PVC letve i gredice |
| - Pripremi potrebnu količinu termoizolacionog maltera i betona za ugradnju na razmjerenu površinu korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na osnovu uputstva proizvođača |  |
| - Ugradi termoizolaciju na bazi termoizolacionih maltera i betona, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Izvrši kontrolu ugrađene termoizolacije na bazi termoizolacionih maltera i betona, u skladu sa tehničkom dokumentacijom |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 9 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Materijal, alat i oprema za ugradnju termoizolacije na bazi termoizolacionih maltera i betona |  |

| Ishod 6 - Polaznik će biti sposoban da Ugradi zvučnu izolaciju za pozicije predviđene projektom |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Izvrši izbor i dopremu materijala za ugradnju zvučne izolacije, na osnovu urađene specifikacije, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Materijal: reciklirana guma (glatka, čepasta, protivklizna), EXP, zeleni lijepak, tehnički filc, pluta, poliesterska pjena (ALU, PU, PVC, piramidalna), mineralna vuna (staklena, kamena) i polietilenska folija |
| - Izvrši izbor alata i opreme za ugradnju termoizolacionih maltera i betona | Alat i oprema: četke, metle, valjci, dlijeto, čekić, špahtla, usisivač, špahtla, bušilica, pištolj za lijepak, tiplovi, metar, konac, visak, libela, skalpel, makaze i dr. |
| - Pripremi radnu površinu za ugradnju zvučne izolacije korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme |  |
| - Izradi specifikaciju utroška materijala u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu razmjerene površine |  |
| - Izvrši ugradnju zvučne izolacije korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, u skladu sa tehničkom dokumentacijom |  |
| - Izvrši kontrolu ugrađene zvučne izolacije, u skladu sa tehničkom dokumentacijom |  |
| - Izvrši provjeru stanja postavljenog sloja za zaštitu zvučne izolacije u skladu sa tehničkom dokumentacijom | Sloj za zašitu: folija (aluminijumske i parne brane), cementni estrih, podna i zidna obloga |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Tehnička dokumentacija (projektna dokumentacija, dokumentacija proizvođača i dr.) - Materijal, alat i oprema za ugradnju zvučne izolacije |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Izvođenje izolaterskih radova je tako koncipiran da polaznicima omogućava sticanje praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Časove praktične nastave treba izvoditi sa malim grupama. Nastavu treba realizovati kod poslodavca. Ukoliko nije moguće nastavu izvoditi kod poslodavca, dio nastave se može odvijati u radionici. Radionica treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad polaznika. Polaznici mogu da rade individualno, u parovima ili manjim grupama, ali način rada mora biti koncipiran tako da svaki polaznik samostalno izvede praktičnu vježbu. Neophodno je usmjeriti polaznike na pravilno korišćenje odgovarajućeg alata i opreme, njihovo održavanje i skladištenje. Pri realizaciji modula potrebno je da polaznici koriste mjere lične zaštite.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba, pored preporučene stručne literature, da koristi i tehničku dokumentaciju, uputstva i kataloge proizvođača, kao i odgovarajuće propise, pravilnike i standarde. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, u dogovoru sa poslodavcem, uključiti polaznike na izvođenje što većeg broja radova na gradilištu, tako da svaki polaznik izvede radove predviđene modulom. Značaj ovog modula se ogleda u tome što kroz praktičnu nastavu polaznici stiču vještine koje su im potrebne za lakše usvajanje znanja i vještina u drugim stručnim modulima.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Blagojević B., Završni i instalaterski radovi u građevinarstvu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2002.

- Blagojević B., Građevinske konstrukcije za III razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, libela, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 2 |
|  | Alat za izolaterske radove (mistrija, fangla, dlijeto, čekić, špahtla, ravnjača, nazubljena gleterica, četka, metla, valjak, skalpel, makaze i dr.) | od 3 do6 |
|  | Oprema za izolaterske radove (usisivač, fen, brener, pištolj za lijepak, pištolj za ukucavanje ankera, mašina za zavarivanje folija i dr.) | najmanje 2 |
|  | Pomoćna sredstva za rad (mješalica, ručna mješalica, ručna kolica, posuda za vodu, merdevine i dr.) | od 3 do 6 |
|  | Potrošni materijal (bitulit, bitumenske trake, izolacione mase i premazi, polimerna folija, geotekstil, termoizolacioni malter i beton, ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren, tiplovi, cement, građevinsko ljepilo, izolacione i armaturne trake i mreže i dr.) | po potrebi |
|  | Zaštitna sredstva i oprema | od 1 do 12 |
|  | Kutija za prvu pomoć | 1 |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u govornom i pisanom obliku, izražavanje vlastitih argumenata i zaključaka na uvjerljiv način, razvijanje kritičkog mišljenja iz stručnih oblasti)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti izvođenje izolaterskih radova prilikom korišćenja literature na engleskom jeziku, istraživanja na Internetu i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize projektne dokumentacije, praktičnost u rješavaju zadataka, razumijevanju tehničkih crteža i dr.)

- Učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka, seminarskih radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje predhodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanja svijesti o značaju učenja i riješavanju problema kroz izradu praktičnih vježbi, elektronskog učenja i dr.)

- Socijalna i građanska kompetencija (razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova, razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etikom, razvijanje sposobnosti za timski rad, saradnju i dr.)

- Smisao za inicijativu i preduzetništvo (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu i dr.)

- Kulturološka svijest i ekspresija (razvijanje ekološke svijesti, odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, razumijevanje uloge i značaja građevinarstva u društvu)

## 3.9. OSNOVE ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA

1. Broj časova i kreditna vrijednost:

| Oblici nastave |  |  | Ukupno | Kreditna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teorijska nastava | Vježbe | Praktična nastava |  |  |
| 10 | 15 | 15 | 40 | 2 |

2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa načinima organizacije radova na gradilištu uz primjenu osnovnih principa organizacije i tehnologije građenja, kao i učesnicima u izgradnji objekta. Osposobljavanje za pripremu radnog mjesta, izbor mehanizacije, alata i pribora, kao i popunjavanje djelova gradilišne dokumentacije. Razvijanje sposobnosti organizacije i planiranja, povezivanja znanja, preciznosti, sistematičnosti, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula polaznik će biti sposoban da:

- Identifikuje dokumentaciju potrebnu za izvođenje građevinskih radova

- Pripremi radno mjesto za obavljanje građevinskog rada

- Izradi predmjer i predračun građevinskih i zanatskih radova na izgradnji objekta

- Predloži cijenu koštanja izvedenog rada na osnovu Normativa i standarda rada u građevinarstvu

| Ishod 1 - Polaznik će biti sposoban da Identifikuje dokumentaciju potrebnu za izvođenje građevinskih radova |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede učesnike u građevinskoj proizvodnji | Učesnici u građevinskoj proizvodnji: investitor, projektant, izvođač i nadzor |
| - Navede sastav i sadržinu tehničke dokumentacije | Tehnička dokumentacija: idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat i projekat izvedenog objekta |
| - Navede vrste gradilišne dokumentacije neophodne prilikom izgradnje građevinskih objekata | Vrste gradilišne dokumentacije: obračunska dokumentacija, tehnička dokumentacija i magacinska dokumentacija |
| - Ispuni magacinsku dokumentaciju, na zadatom primjeru | Magacinska dokumentacija: trebovanje, dostavnica, prijemnica, izdatnica i revers |
| - Izvrši porudžbinu potrebnog materijala alata, na zadatom primjeru |  |
| - Protumači radne skice potrebne za izvršenje sopstvenog rada, na zadatom primjeru |  |
| - Pripremi podatke o sopstvenom radu potrebne za popunjavanje građevinskog dnevnika, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijum 1 do 3 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi od 4 do 7 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Učesnici građevinske proizvodnje - Tehnička dokumentacija - Gradilišna dokumentacija |  |

| Ishod 2 - Polaznik će biti sposoban da Pripremi radno mjesto za obavljanje građevinskog rada |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Navede vrste gradilišta prema veličini i namjeni objekta |  |
| - Navede pripremne radove na gradilištu i postupak osnivanja gradilišta | Pripremni radovi na gradilištu: ograđivanje gradilišta, radovi na uklanjanju postojećih objekata, izmještanje saobraćajnica i instalacija, postavljanje objekata i instalacija privremenog karaktera, obezbjeđenje prostora za dopremu i smještaj građevinskog materijala, radovi kojima se obezbjeđuje sigurnost susjednih objekata, obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja i dr. |
| - Navede angažovana lica na gradilištu | Angažovana lica:glavni inženjer, odgovorni inženjer, tehničar na gradilištu, poslovođa i izvođač građevinskih radova |
| - Objasni značaj dobro organizovanog radnog mjesta na gradilištu |  |
| - Demonstrira organizaciju radnog mjesta, sopstvenog rada i rada manje grupe, na zadatom primjeru |  |
| - Demonstrira način skladištenja i održavanja materijala, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi od 1 do 4 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi od 5 i 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Organizacija radnog mjesta |  |

| Ishod 3 - Polaznik će biti sposoban da Izradi predmjer i predračun građevinskih i zanatskih radova na izgradnji objekta |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Opiše vrste radova za izgradnju objekta | Vrste radova: zemljani, betonski, armirački, armirano- betonski, tesarski, pokrivački, izolaterski, stolarski, podopolagački, kamenorezački, parketarski, bravarski, limarski, molersko – farbarski, fasaderski, radovi na montaži opreme, instalaterski radovi i radovi na uređenju terena |
| - Objasni postupak izrade predmjera radova, na zadatom primjeru |  |
| - Izradi predmjer radova sa detaljnim opisom pozicija radova, na zadatom primjeru |  |
| - Objasni postupak izrade predračuna radova |  |
| - Prikaže rezultate proračuna pozicija radova u odgovarajućim jedinicama mjere, na zadatom primjeru | Jedinice mjere: m, m2, m3, kg, t i kom |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1,2 i 4 mogu se provjeravati usmenim ili pismenim putem. Kriterijumi 3 i 5 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Predmjer i predračun radova |  |

| Ishod 4 - Polaznik će biti sposoban da Predloži cijenu koštanja izvedenog rada na osnovu Normativa i standarda rada u građevinarstvu |  |
| --- | --- |
| Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja U cilju dostizanja ishoda učenja, polaznik treba da: | Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova) |
| - Prepozna pozicije radova iz Normativa i standarda rada u građevinarstvu, na zadatom primjeru |  |
| - Označi radove prema pozicijama, na zadatom primjeru |  |
| - Obračuna potrebni materijal, radnu snagu i vrijeme za izvođenje radova koristeći podatke iz normativa, na zadatom primjeru |  |
| - Izabere materijal i opremu prema najpovoljnijim jediničnim cijenama na tržištu, na zadatom primjeru |  |
| - Izvrši analizu cijena koštanja izvedenog rada, na zadatom primjeru |  |
| - Izvrši upoređivanje dobijene vrijednosti izvedenog rada sa jediničnim prodajnim cijenama na tržištu, na zadatom primjeru |  |
| Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja |  |
| Kriterijumi 1do 6 mogu se provjeravati kroz praktičan zadatak/rad sa usmenim obrazloženjem |  |
| Predložene teme |  |
| - Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Analiza cijena |  |

4. Andragoške didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Organizacija i tehnologija građenja je tako koncipiran da polaznicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske nastave, vježbi i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom grupom. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih polaznika. Polaznike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.

- Časove vježbi i praktične nastave realizovati u učionici/prostoriji koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Vježbe realizovati individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki polaznik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod polaznika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtjevaju sintezu i analizu usvojenih znanja.

- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise i Normative i standarde rada u građevinarstvu, u pisanoj ili elektronskoj formi. Radi veće zainteresovanosti polaznika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati polaznike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Praščević Ž.; Veličković B.; Konstantinović V., Organizacija građenja za III i IV razred građevinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2007.

- Normativi i standardi rada u građevinarstvu, Visokogradnja-knjiga 1, 2 i 3, Građevinska knjiga Beograd, 2008

6. Prostor, okvirni spisak opreme i nastavnih sredstava za realizaciju modula

| Redni broj | Opis – alati, instrumenti i uređaji | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Računar | 1 |
|  | Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla | 1 |
|  | Štampač | 1 |
|  | Štampani materijal | 1 |

7. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Modul se provjerava na kraju programa,na osnovu ispitnog kataloga.

8. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Komunikacija na maternjem jeziku (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova i koncepata iz oblasti osnove organizacije i tehnologije građenja izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)

- Komunikacija na stranom jeziku (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti organizacije i tehnologije građenja prilikom korišćenja namjenskog softvera i istraživanja na Internetu; korišćenje literature na engleskom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize tehnološkog procesa i izrade algoritma međusobne povezanosti radova; razvijanje prostornog načina razmišljanja prilikom izrade grafičkih priloga i pri izradi šeme organizacije gradilišta; korišćenje formula prilikom izrade predmjera i predračuna radova; korišćenje softvera za normative u građevinarstvu pri izradi analize cijena i dr.)

- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za obradu i uređivanje teksta i tabela, čuvanje dokumenata u elektronskom obliku, korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na oblast organizacije i tehmologije građenja, prepoznavanje relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija, korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

# 4. USLOVI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA

4.1. BROJ POLAZNIKA PROGRAMA

Preporučeni broj polaznika za uspješnu realizaciju teorijske nastave u cilju postizanja predviđenih ishoda učenja je do 12. Preporučeni broj polaznika za uspješnu realizaciju praktične nastave je do 6.

4.2. PROSTOR, OKVIRNI SPISAK OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

| REDNI BROJ | NAZIV MODULA | PROSTOR, OKVIRNI SPISAK OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA | KOM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Osnove tehničkog crtanja | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  |  | Tabla za crtanje sa priborom | 1 |
|  |  | Komplet pribora za crtanje na školskoj tabli (par trouglova, šestar i uglomjer) | 12 |
|  |  | Štampani materijal | po potrebi |
|  | Osnove elemenata objekata I | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  |  | Tabla za crtanje sa priborom | 12 |
|  |  | Alat za zidarske radove (zidarski čekić, maca, dlijeto, špica, cijevna libela (vagres), letva i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinklo, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, libela, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Potrošni materijal (opekarski proizvodi, betonski blokovi, blokovi ispune, prirodni i vještački kamen, termoizolacioni blokovi, beton, armirani beton i malter za zidanje i dr.) | po potrebi |
|  |  | Zaštitna sredstva i oprema (zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, zaštitna maska za lice, naočare, antifon slušalice za uši, zaštitni pojas, zaštitno uže i dr.) | od 1 do 12 |
|  |  | Kutija za prvu pomoć | 1 |
|  | Pripremni i pomoćni građevinski radovi | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  |  | Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova (kramp, lopata, grabulja, grtalica, motika, uređaj za štemanje i bušenje (kobre) i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Zidarski alat (zidarski čekić, čekić, maca, macola, špica, dlijeto, lopata, fangla, mistrija, špahtla, četke, ravnjača, letve, gletarica i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Zidarska oprema (mješalica, kolica, posuda za vodu, posuda za malter, pumpa za nanošenje maltera, mašina za finu obradu podloge (helikopter), mašina za štampani beton, metalni kalupi za uzorke, dispenser, vibroletve, fugače i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Armirački alat (kliješta, čekić, rezači, alat za ispravljanje armature, alat za sječenje armature, alat za savijanje armature, armiračka kliješta i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Armiračka oprema (aparat za zavarivanje, mašina za ispravljanje, savijanje i kidanje armature i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Tesarski alat (tesarski čekić, kliješta, stega, dlijeto, burgija, svrdlo, turpija, testera, teslica, sjekirica, keser sa drškom, pribor za glačanje i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Tesarska oprema (cirkular, šestar, ugaonik, burgija i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Izolaterski alat (dlijeto, čekić, špahtla, i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Izolaterska oprema (četke, valjci, fen, brener, usisivač i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Alat i oprema za spravljanje i ugradnju betona i maltera (sita i rešeta za prosijavanje agregata, ručni mikser, gravitaciona mješalica za beton, metalni kalupi za uzorke, vibroigle (pervibratori) i vibro ploče) | od 3 do 6 |
|  |  | Pomoćna sredstva za rad (kolica, japaner, drvena nosila, merdevine, posuda za vodu, posuda za malter i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Sredstva za obilježavanje radnog prostora (zaštitna ograda, trake za obilježavanje radova, privremena saobraćajna signalizacija) | po potrebi |
|  |  | Potrošni materijal (šljunak, pijesak, kameni agregat, gips, kreč, cement, hemijska sredstva (aditivi), polipropilenska vlakna, razne vrste mrežica, hidroizolacione smješe, suve smješe, ljepila i dr.) | po potrebi |
|  |  | Lutke za kardio pulmonalnu reanimaciju (senior, junior i beba) | 3 |
|  |  | Ormarić prve pomoći sa potrebnim materijalom koji je zakonski propisan | 1 |
|  |  | Kompet prve pomoći za automobil sa potrebnim materijalom koji je zakonski propisan | 1 |
|  |  | Torba prve pomoći | 5 |
|  |  | Aparatura: Trenažni AED (Automatski eksterni defibrilator) | 1 |
|  |  | Potrošni materijal za prvu pomoć (zavoji, gaze, dezinfekciona sredstva, leukoplast, trougle marame, aluminijumske folije i dr.) | po potrebi |
|  |  | Zaštitna sredstva i oprema | 12 |
|  |  | Kutija za prvu pomoć | 1 |
|  | Izvođenje pripremnih i pomoćnih građevinskih radova | Alat i oprema za izvođenje zemljanih radova (kramp, lopata, grabulja, grtalica, motika, uređaj za štemanje i bušenje (kobre), vibro valjak i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Zidarski alat (zidarski čekić, čekić, maca, macola, špica, dlijeto, lopata, fangla, mistrija, špahtla, četke, ravnjača, letve, gletarica i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Zidarska oprema (mješalica, kolica, posuda za vodu, posuda za malter, pumpa za nanošenje maltera, mašina za finu obradu podloge (helikopter), mašina za štampani beton, metalni kalupi za uzorke, dispenser, vibroletve, fugače i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Armirački alat (kliješta, čekić, rezači, alat za ispravljanje armature, alat za sječenje armature, alat za savijanje armature, armiračka kliješta i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Armiračka oprema (aparat za zavarivanje, mašina za ispravljanje, savijanje i kidanje armature i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Tesarski alat (tesarski čekić, kliješta, stega, dlijeto, burgija, svrdlo, turpija, testera, teslica, sjekirica, keser sa drškom, pribor za glačanje i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Tesarska oprema (cirkular, šestar, ugaonik, burgija i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Izolaterski alat (dlijeto, čekić, špahtla, i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Izolaterska oprema (četke, valjci, fen, brener, usisivač i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Alat i oprema za spravljanje i ugradnju betona i maltera (sita i rešeta za prosijavanje agregata, ručni mikser, mješalice za beton, metalni kalupi za uzorke, vibroigle (pervibratori), oplatni vibrator, vibrostolovi i vibro ploče) | od 3 do 6 |
|  |  | Pomoćna sredstva za rad (kolica, japaner, drvena nosila, merdevine, posuda za vodu, posuda za malter i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Sredstva za obilježavanje radnog prostora (zaštitna ograda, trake za obilježavanje radova, privremena saobraćajna signalizacija) | po potrebi |
|  |  | Potrošni materijal (šljunak, pijesak, kameni agregat, gips, kreč, cement, hemijska sredstva (aditivi), polipropilenska vlakna, razne vrste mrežica, hidroizolacione smješe, suve smješe, ljepila i dr.) | po potrebi |
|  |  | Sredstva i oprema lične zaštite | 12 |
|  |  | Kutija za pomoć | 1 |
|  | Osnove elemenata objekata II | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  |  | Tabla za crtanje sa priborom | 12 |
|  | Mehanika i otpornost materijala | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna table | 1 |
|  |  | Komplet pribora za crtanje na školskoj tabli (par trouglova, šestar i uglomjer) | 1 |
|  |  | Štampani materijal | po potrebi |
|  | Izolaterski radovi | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla | 1 |
|  |  | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, libela, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Alat za izolaterske radove (mistrija, fangla, dlijeto, čekić, špahtla, ravnjača, nazubljena gleterica, četka, metla, valjak, skalpel, makaze i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Oprema za izolaterske radove (usisivač, fen, brener, pištolj za lijepak, pištolj za ukucavanje ankera, mašina za zavarivanje folija i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Pomoćna sredstva za rad (mješalica, ručna mješalica, ručna kolica, posuda za vodu, merdevine i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Potrošni materijal (bitulit, bitumenske trake, izolacione mase i premazi, polimerna folija, geotekstil, termoizolacioni malter i beton, ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren, tiplovi, cement, građevinsko ljepilo, izolacione i armaturne trake i mreže i dr.) | po potrebi |
|  |  | Zaštitna sredstva i oprema | 1 do 12 |
|  |  | Kutija za prvu pomoć | 1 |
|  | Izvođenje izolaterskih radova | Oprema za izvođenje građevinskih radova (metar, visak, zidarski konac, libela, vinkla, tesarska olovka, ugaonik, uglomjer, libela, bušilica, brusilica i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Alat za izolaterske radove (mistrija, fangla, dlijeto, čekić, špahtla, ravnjača, nazubljena gleterica, četka, metla, valjak, skalpel, makaze i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Oprema za izolaterske radove (usisivač, fen, brener, pištolj za lijepak, pištolj za ukucavanje ankera, mašina za zavarivanje folija i dr.) | najmanje 2 |
|  |  | Pomoćna sredstva za rad (mješalica, ručna mješalica, ručna kolica, posuda za vodu, merdevine i dr.) | od 3 do 6 |
|  |  | Potrošni materijal (bitulit, bitumenske trake, izolacione mase i premazi, polimerna folija, geotekstil, termoizolacioni malter i beton, ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren, tiplovi, cement, građevinsko ljepilo, izolacione i armaturne trake i mreže i dr.) | po potrebi |
|  |  | Zaštitna sredstva i oprema | od 1 do 12 |
|  |  | Kutija za prvu pomoć | 1 |
|  | Osnove organizacije i tehnologije građenja | Računar | 1 |
|  |  | Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla | 1 |
|  |  | Štampač | 1 |
|  |  | Štampani materijal | 1 |

4.3. IZVOĐAČI PROGRAMA OBRAZOVANJA

| REDNI BROJ | NAZIV MODULA | PROFIL I NIVO OBRAZOVANJA IZVOĐAČA PROGRAMA OBRAZOVANJA |
| --- | --- | --- |
|  | Osnove tehničkog crtanja | - Za teorijsku i praktičnu nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti građevinarstva ili arhitekture – najmanje 240 CSPK-a |
|  | Osnove elemenata objekata I | - Za teorijsku i praktičnu nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti građevinarstva ili arhitekture – najmanje 240 CSPK-a - Za praktičnu nastavu: Kvalifikacija nivoa IV2 iz oblasti građevinarstva ili arhitekture – 60 CSPK-a |
|  | Pripremni i pomoćni građevinski radovi | - Za teorijsku nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti iz oblasti građevinarstva – najmanje 240 CSPK-a - Za praktičnu nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti građevinarstva – najmanje 240 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI iz oblasti građevinarstva–180 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa obrazovanja V iz oblasti građevinarstva – 120 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa IV2 iz oblasti građevinarstva – 60 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa III i stručna kvalifikacija iz oblasti građevinarstva - Za vježbe: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti medicine (doktor medicine) najmanje 300 CSPK-a ili zdravstvene njege – najmanje 240 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI iz oblasti zdravstene njege – najmanje 180 CSPK-a |
|  | Izvođenje pripremnih i pomoćnih građevinskih radova | - Za praktičnu nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti građevinarstva – najmanje 240 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI iz oblasti oblasti građevinarstva–180 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa obrazovanja V iz oblasti građevinarstva – 120 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa IV2 iz oblasti građevinarstva – 60 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa III i stručna kvalifikacija iz oblasti građevinarstva |
|  | Osnove elemenata objekata II | - Za teorijsku nastavu, vježbe i praktičnu nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti građevinarstva ili arhitekture – najmanje 240 CSPK-a |
|  | Mehanika i otpornost materijala | - Za teorijsku nastavu, vježbe i praktičnu nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti građevinarstva – najmanje 240 CSPK-a |
|  | Izolaterski radovi | - Za teorijsku nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti iz oblasti građevinarstva – najmanje 240 CSPK-a - Za praktičnu nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti građevinarstva – najmanje 240 CSPK-a, Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI iz oblasti građevinarstva – 180 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa obrazovanja V iz oblasti građevinarstva – 120 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa IV2 iz oblasti građevinarstva – 60 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa III i stručna kvalifikacija Armirač |
|  | Izvođenje izolaterskih radova | - Za praktičnu nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti građevinarstva – najmanje 240 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI iz oblasti građevinarstva – 180 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa obrazovanja V iz oblasti građevinarstva – 120 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa IV2 iz oblasti građevinarstva – 60 CSPK-a; Kvalifikacija nivoa III i stručna kvalifikacija Armirač: Najmanje kvalifikacija nivoa III iz oblasti građevinarstva – 60 CSPK-a |
|  | Osnove organizacije i tehnologije građenja | - Za teorijsku nastavu, vježbe i praktičnu nastavu: Kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 iz oblasti građevinarstva ili arhitekture – najmanje 240 CSPK-a |

# 5. REFERENTNI PODACI

Naziv dokumenta: Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Izolater/ Izolaterka

Kod dokumenta: [Klik za unos teksta]

Datum usvajanja dokumenta: 23.06.2026

Sjednica nadležnog Savjeta na kojoj je dokument usvojen: 26 sjednica Nacionalnog savjeta za obrazovanje

Radna grupa za izradu dokumenta:

- Lela Vojvodić, diplomirani građevinski inženjer, nastavnik, JU Srednja građevinsko-geodetska škola ,,Inž. Marko Radević'', Podgorica

- Milanka Sredanović, diplomirani inženjer arhitekture, nastavnik, JU Srednja građevinsko-geodetska škola ,,Inž. Marko Radević'', Podgorica

- Gordana Popivoda, diplomirani građevinski inženjer, nastavnik, JU Srednja građevinsko-geodetska škola ,,Inž. Marko Radević'', Podgorica

- Jasna Dašić, diplomirani građevinski inženjer, nastavnik, JU Srednja građevinsko-geodetska škola ,,Inž. Marko Radević'', Podgorica

Koordinator:

Ivan Marković, rukovodilac Odjeljenja za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje, JU Centar za stručno obrazovanje

Ostale informacije:

Lektura: Magdalena Jovanović, samostalni savjetnik I za odnose sa javnostima i lektorisanje, JU Centar za stručno obrazovanje

Dizajn i tehnička obrada: Marko Kaluđerović, samostalni savjetnik I – sistem inženjer, JU Centar za stručno obrazovanje