Oficir plovidbene straže u mašinskom odjeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim

Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem

- Oto motor je motor SUS:

- Visokotlačna pumpa goriva kod dizel motora se koristi za:

- Gorivo se ubrizgava u cilindar dizel motora preko rasprskača u obliku:

- Dizel motor koristi kao gorivo:

- Dizel motor je konstruisao:

- Najveće učešće za pogon putničkih brodova imaju:

- Dvotaktni motori su oni motori:

- Četvorotaktni motori su oni motori:

- Brodski motori se po broju okretaja dijele na:

- Prema procesu koji se odvija u cilindru, motori sa unutrašnjim sagorijevanjem se dijele na:

- Takt kod dizel motora je hod klipa:

- Četvorotaktni dizel motor radi:

- Prvi takt četvorotaktnog dizel motora je:

- Drugi takt četvorotaktnog dizel motora je:

- Treći takt četvorotaktnog dizel motora je:

- Četvrti takt četvorotaktnog dizel motora je:

- Brodski motori se upućuju prvenstveno:

- Za upućivanje glavnih motora postoje:

- Vazduh kojim se prilikom upućivanja gura klip ka DMT u cilindru dizel motora se zove:

- Uputni ventil kod dizel motora se otvara:

- Razvodni ventili vazduha za upućivanje dizel motora pripadaju:

- Bregovi-kvrge razvodnika vazduha za upućivanje motora regulišu:

- Razvodnu osovinu pokreće koljenasto vratilo preko:

- Radni pritisak dizel motora se snima:

- Snimljeni zatvoreni dijagram dizel motora služi za:

- Otvoreni indikatorski dijagram služi, između ostalog, za:

- Razlika u odstupanju, od cilindra do cilindra u dijagramu kompresije i sagorijevanja smije biti:

- Sistem goriva motora služi:

- Rasprskači dizel motora se moraju:

- Dvotaktni dizel motori rade u:

- Dvotaktni dizel motori spadaju u:

- Prvi takt kod dvotaktnih dizel motora obuhvata:

- Drugi takt dvotaktnih dizel motora zove se:

- Temperatura vazduha pri kraju kompresije dizel motora:

- Temperatura samozapaljena ubrizganog dizel goriva u cilindar motora je:

- Instrument za mjerenje temperature izduvnih gasova motora se zove:

- Kod dvotaktnih dizel motora je ispiranje:

- Kod četvorotaktnih motora se sagorjeli gasovi istiskuju:

- Sistem ispiranja cilindra dvotaktnih dizel motora može biti:

- Sankijev-Sankey dijagram kod motora služi za:

- Ispitivanje motora na probnom se vrši pod nadzorom:

- Upućivanje dizel motora na probnom stolu se vrši:

- Vrijeme upućivanja glavnog pogonskog motora na probnom stolu ne smije biti duže od:

- Efektivna snaga motora se dobija:

- Četvorotaktni motori su oni motori kod kojih:

- Regulator broja okretaja kod motora SUS služi da:

- Sigurnosni regulator kod motora SUS služi da:

- Rashlada klipova dvotaktnih dizel motora se vrši pomoću:

- Temeljna ploča dvotaktnog dizel motora služi:

- Po uzburkanom moru, kako bi kormilar trebao kormilariti čamcem za spašavanje?

Parni kotlovi i turbine

- Parnim kotlom se može zvati:

- Radni fluid u parnom kotlu je:

- Brodski kotlovi se po namjeni dijele:

- Prema načinu oplakivanja ogrijevne površine kotlovi se dijele na:

- Prema veličini radnog pritiska parni kotlovi mogu biti:

- Škotski kotao je vatrocijevni kotao koji ima sledeće karakteristike

- Ko je, kada I na kojem brodu prvi ugradio parnu turbinu ya pogon broda

- Brodske parne turbine se po namjeni dijele na:

- Parne turbine se ugrađuju na brodovima gdje se traži:

- Glavne propulzione parne turbine se dijele na:

- Pomoćne parne turbine se koriste za:

- Stepen korisnog dejstva parnih turbina je:

- Vrijeme potrebno za pripremu i upućivanje parne turbine je:

- Parne turbine se dijele po mjestu ekspandiranja pare na:

- Akcione parne turbine su one turbine:

- Prema namjeni armatura parnog kotla se dijeli na:

- Zapornu armaturu parnog kotla čine:

- Osnovni element sigurnosne armature parnog kotla je:

- Prema smjeru strujanja pare, parne turbine se dijele na:

- Jedan od djelova gasnoturbinskog postrojenja je:

- Napojni sistem parnog kotla je:

- pH faktor napojne vode kotla odražava:

- U napojni sistem parnog kotla spada:

- Neutralna voda ima pH vrijednost:

- Ako napojna voda kotla ima veću bazičnost:

- Održavanje pH faktora napojne vode se vrši:

- Sistem napojnog voda kotla ima obično:

- Reakcione parne turbine su turbine kod kojih se ekspanzija pare vrši:

- Rotor reakcionih turbine:

- Održavanje broja okretaja parne turbine, na zadati nivo se vrši:

- Regulacija broja okretaja parne turbine gušenjem se izvodi:

- Količinska ili sapnička regulacija broja okretaja se vrši:

- Osnovna namjena turbinskog ulja je:

- Kao turbinska ulja, najčešće koriste:

- U parno turbinskom propulzionom postrojenju se podmazuju:

- Ulazna temperatura ulja za podmazivanje turbina je:

- U sastavne djelove parne turbine spadaju:

- Mlaznice kod parne turbine služe da:

- Parno turbinske lopatice smještene po obodu kola su prićvršćene sa čvrstom i nerazdvojivom ili čvrstom i razdvojivom vezom.

- Posledice prekoračenja broja okretaja kod parne turbine mogu biti: kidanje ili lom lopatica, lom rotorskih kola i uništenje ili havariju kompletne turbine

- Glavni uzročnik stvaranja kamenca na zidovima grejnih površina parnog kotla su:

- Preventivne mjere održavanja napojne vode obuhvataju:

- Tvrdoću napojne vode kotla uzrokuju karbonatne soli:

- Parni kotlovi se mogu podijeliti prema mjestu ugradnje na:

- Utilizacioni parni kotlovi na brodu su kotlovi koji koriste:

- Najpoznatiji predstavnik vatrocijevnog brodskog parnog kotla je:

- Uglavnom su automatizovane sledeće radne opracije parnog kotla:

- Prije upućivanja parne turbine, potrebno je:

- Broj okretaja parne turbine tokom zagrijavanja treba biti:

- Aksijalni ležaji kod parne turbine primaju:

Pomoćne mašine i uređaji

- Pumpe su pomoćni uređaji koji na brodu služe:

- Jedna od podjela brodskih pumpi je:

- Napor pumpe je:

- Centrifugalne pumpe su pumpe:

- Centrifugalne pumpe po konstrukciji mogu biti:

- Lopatice impelera centrifugalne pumpe u odnosu na smjer vrtnje mogu biti zakrivljene prema:

- U sastavne pokretne djelove centrifugalne pumpe spada:

- Gubici centrifugalne pumpe se dijele na:

- Mehanički gubici centrifugalne pumpe su:

- Danas za pogon brodskih centrifugalnih pumpi koristi:

- Centrifugalne pumpe:

- Centrifugalna pumpa nema pritisak, jedan od uzroka je:

- Kućište pumpe vibrira, uzrok može biti:

- Djelovi centrifugalne pumpe se izrađuju od:

- Razlika između stapa i klipa istoimenih pumpi je:

- Stapne i klipne pumpe se prema načinu rada dijele na:

- Diferencijalne pumpe su one pumpe:

- Svrha ugradnje vazdušne komore kod klipnih pumpi je:

- Višestepena centrifugalna pumpa služi:

- Mlazne se pumpe drugim imenom zovu:

- Ejektori za svoj pogon koriste:

- Zupčaste pumpe su:

- Kompresori se po konstrukciji dijele na:

- Klipni-stapni kompresor se na brodu

- Temperatura sabijenog vazduha je na kraju prvog stepena dvostepenog klipnog kompresora:

- Kapacitet kompresora i flaša vazduha:

- Smanjen kapacitet kompresora vazduha može biti uzrokovan:

- Ventilator je uređaj koji služi:

- Po konstrukciji se ventilatori dijele na:

- Krila ventilatora mogu biti:

- Freoni su:

- Kompresorski rashladni uređaji na brodu služe za:

- Rashladno sredstvo koje najmanje razara ozonski omotač:

- Osnovne sirovine za proizvodnju freona su:

- Freon kao rashladno sredstvo:

- Prisustvo vazduha u rashladnom sistemu frižidera:

- Rashladno sredstvo prolazi kroz sledeće faze kružnog kompresorskog procesa i to:

- Centrifugalni separator nafte služi za:

- Filteri se konstruktivno i namjenski prave u zavisnosti od:

- Kormilo stroj mora ispuniti sledeći zahtjev:

- Propisano vrijeme potrebno za prebacivanje lista kormila od "sve lijevo 35°" do "sve desno 30°" je:

- "Gyro pilot" omogućava:

- Ejektori kao mlazne pumpe se na brodovima koriste:

- Rotacione pumpe se mogu podijeliti na:

- Stepen djelovanja pumpe sadrži:

- Brodski cjevovodi služe za transport različitih medija kao što su:

- Zaporni elementi se dijele na:

- Uređaji za mjerenje pritiska koji se koriste na svim brodskim cjevovodima su:

- Cijevi se mogu spajati:

- U brodogradnji se najviše upotrebljavaju:

Držanje straže

- Šta oficir treba učiniti ako primijeti curenje fluida tokom straže?

- Zašto je važno sprječavati zagađenje tokom obavljanja straže?

- Koji je ispravan postupak ako se rad sistema odvija van uobičajenih granica?

- Zašto je vođenje mašinskog dnevnika važan dio straže?

- Šta oficir treba uraditi prije izvođenja radova tokom straže?

- Koja je uloga oficira u slučaju nužde tokom straže?

- Šta se podrazumijeva pod potpunom spremnošću na znak „Pozor“?

- Koji je osnovni cilj obavljanja straže u mašinskom prostoru?

- Koja je obaveza oficira ako primijeti promjene u zvuku rada mašina tokom straže?

- Zašto se tokom straže prate i trendovi radnih parametara, a ne samo trenutne vrijednosti?

- Koji postupak je ispravan ako se tokom straže pojavi neuobičajen miris u mašinskom prostoru?

- Zašto je važno da oficir poznaje granice dozvoljenog rada sistema?

- Šta oficir treba učiniti ako sistem zahtijeva ručni režim rada tokom straže?

- Koji je cilj redovnog provjeravanja stanja kaljuža tokom straže?

- Kada oficir treba odmah pozvati upravitelja mašine?

- Zašto se tokom straže obraća pažnja na rad pomoćnih sistema?

- Šta je ispravan postupak ako automatika ne reaguje očekivano?

- Zašto je važno održavati komunikaciju sa mostom tokom straže?

- Koja je obaveza oficira u slučaju istovremenog izvođenja više radova u mašinskom prostoru?

- Zašto se tokom straže ne smije zanemariti manja odstupanja u radu sistema?

- Šta oficir treba učiniti prije promjene režima rada pogona tokom straže?

- Koja je svrha poštovanja procedura tokom obavljanja straže?

- Koja je odgovornost oficira ako se tokom straže uoči rizik po sigurnost?

- Zašto je tokom straže važno pratiti promjene opterećenja pogona?

- Koja je ispravna reakcija ako se tokom straže pojave česte kratkotrajne oscilacije parametara?

- Zašto je važno provjeravati dostupnost rezervnih sistema tokom straže?

- Šta oficir treba učiniti ako uoči smanjenje efikasnosti sistema bez aktivnog alarma?

- Zašto je tokom straže važno održavati urednost u mašinskom prostoru?

- Zašto se tokom straže prati stanje ventilacije mašinskog prostora?

- Šta oficir treba učiniti ako se sistem ne ponaša u skladu sa uputstvima?

- Koja je svrha redovnog upoređivanja stvarnih parametara sa propisanim vrijednostima?

- Zašto je važno da oficir tokom straže ostane stalno prisutan i dostupan?

- Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči povećan rizik od zagađenja?

- Zašto se tokom straže mora poštovati hijerarhija odlučivanja?

- Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže javi potreba za hitnom intervencijom?

- Koji je cilj stalne procjene stanja sistema tokom straže?

- Zašto se tokom straže ne smije zanemariti komunikacija unutar tima?

- Zašto se tokom straže redovno provjerava stanje pomoćnih pumpi?

- Koji je ispravan postupak ako se tokom straže primijeti pad pritiska u sistemu bez alarma?

- Zašto se tokom straže vodi računa o rasporedu posade u mašinskom prostoru?

- Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže pojavi potreba za hitnim manevrom broda?

- Zašto se tokom straže prate radni sati ključnih sistema?

- Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči povećana temperatura u mašinskom prostoru?

- Zašto se tokom straže ne smije napuštati mašinski prostor bez zamjene?

- Koja je obaveza oficira ako se tokom straže promijene uslovi rada pogona?

- Zašto se tokom straže prati stanje rezervnih sistema napajanja?

- Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže pojavi sumnja u ispravnost instrumenta?

- Zašto je tokom straže važno održavati dobru komunikaciju sa posadom?

- Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči opasnost po sigurnost ljudi?

- Zašto se tokom straže mora poštovati raspored obilazaka?

Brodska elektrotehnika

- Električna struja je:

- Magnetno polje predstavlja:

- Prosto električno kolo se sastoji od:

- Prvi Kirchoff-ov zakon glasi:

- Provodnik od homogenog materijala koji ima konstantan poprečni presjek i dužinu znatno veću od dimenzija presjeka naziva se linijski provodnik. Otpornost takvog provodnika, koji se nalazi na standardnoj temperaturi (20[o C]) jednaka je:

- Električno kolo stalne jednosmjerne struje predstavlja:

- Paralelnu vezu otpornika čini skup otpornika koji se spajaju tako da:

- Drugi Kirchoff-ov zakon glasi:

- Faktor snage se obilježava sa:

- Magnetno polje je:

- Jedinica za magnetnu indukciju u SI obilježava se sa:

- Magnetsko kolo je:

- Princip rada elektromotora zasniva se na:

- Sila sa kojom magnetsko polje djeluje na provodnik kojim teče električna struja naziva se Amperova sila i njen smjer odredjuje se sa pravilom desne ruke:

- Princip rada električnog generatora i transformatora zasniva se na:

- Aktivna snaga naizmjenične struje je:

- Prividna snaga je:

- Faktor snage naizmjenične struje je odnos,odnosno količnik:

- Tro-fazni sistem naizmjenične struje čine:

- Koja od navedenih vrsta električnih struja se može spajati u vezu zvijezdaili trougao?

- Elektrolit koji se koristi kod nikal-kadmijumovog akumulatora je destilovana voda:

- Tri trofazne struje su medjusobno pomjerene za:

- Frekvencija naizmjenične struje predstavlja:

- Akumulator prilikom punjenja električnu energiju pretvara u:

- Aerometrom ili bometrom se provjerava:

- Kao elektrolit kod olovnog akumulatora koristi se:

- Dva generatora mogu raditi u paraleli ako nemaju:

- U postupku sinhronizacije generatora pomoću sinhronoskopa provjerava se:

- Veći broj navojaka na sekundarnom namotaju nego na primarnom transformatora znači:

- Brzina kojom se okreće rotor asinhronog motora je:

- Koliki max. napon se može smatrati bezbijednim?

- Sklopke služe za:

- Na glavnoj razvodnoj tabli ne postoje polja:

- Klasa električnog mjernog instrumenat pokazuje:

- Osnovni parametri električne struje su:

- Izvori električne struje na brodovima mogu biti:

- Snaga električne struje se mjeri sa:

- Električni izolator je:

- Na izolatore, odnosno izolaciju najviše negativno utiče:

- Navedite vrste/šeme razvoda električne energije na brodovima:

- Šta su osigurači?

- Klasa izolacije pokazuje:

- Sinhroni generator na brodu se pobudjuje/uzbudjuje:

- Transformator je uredjaj koji pretvara:

- Klizanje kod asinhronog elektromotora pokazuje:

- Kako se zove rotor asinhrone mašine koji omogućava dodavanje otpora u kolo rotora?

- Prekidač služi za:

- Preko razvodne table u nuždi napajaju se:

- Provjera otpora izolacije (meger test) na električnim uredjajima na brodu spada u:

- Sinhroni motor se može startovati/pokrenuti sa:

Brodska automatizacija

- Automatizacija u pomorstvu je:

- Definišite upravljanje:

- Šta je proces?

- Šta je sistem automatske regulacije?

- Nabroj osnovne jedinice/elemente regulacionog kruga:

- Veličine (parametri) navedene u osnovnom blok-dijagramu automatske regulacije su:

- Mjerni pretvarači u sistemima automatike su:

- Prema vrsti energije, pojačivači mogu biti: električni, pneumatski, hidraulički, mehanički, kombinovani:

- Prema tipu regulacionog djelovanja, regulatori mogu biti:

- Šta je komparator u automatskim regulacionim sistemima?

- Mjerni pretvarači/davači broja okretaja/brzine mogu biti Linearne-pravolinijske brzine i za ugaone brzine (brzine okretanja):

- Kako se nazivaju elektromagnetski pretvarači ugaone brzine koji se dosta koriste na brodovima?

- Od bezokontaktnih pretvarača nivoa na brodovima se najviše koriste:

- Mjerni pretvarači protoka se u osnovi svrstavaju u tri grupe, i to:

- U dilatacione mjerne pretvarače temperature spadaju:

- Kako smo podijelili mjerne pretvarače pritiska?

- Koje tri osnovne vrste senzora pomaka se koriste kod deformacionih mjernih pretvarača pritiska?

- Mjerni pretvarači ne-električnih veličina služe za:

- Dioda je:

- Tranzistori su:

- Integralno kolo/sklop se sastoji iz: diode, tranzistori, otpornici, kondenzatori:

- Invertori pretvaraju:

- Konvertori pretvaraju:

- S obzirom na prirodu nezavisne vremenske promjenljive “t” i na vrijednost signala “v(t)”, signali se mogu podijeliti na slijedeće tipove: analogne, digitalne, vremenski diskretne, kvantizovane diskretne:

- Čime se prenose informacije?

- Po čemu se zatvoreni sistem upravljanja razlikuje od otvorenog sistema upravljanja?

- Na koji način se grafički prikazuju automatski sistemi?

- Kod poluprovodnika, proticanje/provodjenje električne struje nastaje:

- Tiristori su:

- Kada se peto-valentni elemenat/nečistoća doda nekom čistom poluprovodniku on postaje:

- Izvršni organi/elementi mogu biti:

- U jednom otvorenom sistemu upravljanja:

- Šta je sistem?

- Šta se postiže automatizacijom na brodu, odnosno koje su prednosti njene primjene?

- Pretvarači pretvaraju:

- Mjerni pretvarači električnih veličina služe za:

- Od bezokontaktnih pretvarača nivoa na brodovima se najviše koriste:

- Šta je komparator u automatskim regulacionim sistemima?

- Uloga regulatora u automatskim sistemima je:

- Prema tipu regulacionog djelovanja, regulatori mogu biti:

Održavanje i popravka

- Osnovni materijal za gradnju teretnih brodova je:

- Brodski trup velikih prekookeanskih brodova se pravi od:

- U metode ispitivanja materijala spadaju:

- Čelik za brodogradnju karakteriše:

- Osovina propelera se pravi od:

- Čelik za izradu parnih kotlova mora:

- Mašinski dnevnik se mora ispunjavati:

- Oštećenje na parnom kotlu može uzrokovati:

- Pravilo je ako se začepi vise od 20% ukupnog broja cijevi:

- Najčešći uzrok eksplozije kotla je:

- Uzrok kvara kod parne turbine može biti:

- Neispravnost kompresora vazduha može biti uzrokovana:

- Najčešće ugrađivane pumpe na brodu su:

- Centrifugalne pumpe karakteriše:

- Karakteristika vijačnih pumpi je:

- Uzrok prevelikih vibracija pumpi može biti:

- Defleksije dizel motora se mjere uređajem koji se zove:

- U sudove pod pritiskom spadaju:

- U specijalne alate i mjerne instrumente spadaju:

- Centrifugalni separatori na brodu su:

- Za konstruktivne čelike koji se koriste u procesu gradnje broda, dopuštene maksimalne vrijednosti sadržaja elemenata su:

- Metode ispitivanja materijala prije ugradnje imaju za cilj:

- Čelik za brodogradnju i naftne platforme karakteriše:

- Čelik koji se obrađuje kovanjem se prethodno mora:

- Toplotna obrada čelika se vrši na sledeći način:

- Zaštita materijala na brodu je redovni proces održavanja koji obuhvata:

- Međunarodna pravila upravljanja sigurnošću ili ISM code je:

- Jedan od načina održavanja propisan od strane ISM coda je:

- Najzastupljeniji način preventivnog održavanja kritične opreme i uređaja je:

- Cilj planskog održavanja broda je:

- Planirani sistem održavanja na brodovima:

- U savremenim brodskim postrojenjima informacije se prikupljaju na kontrolnom pultu u kontrolnoj sobi:

- Primjena planiranog sistema održavanja PMS-a u elektronskoj formi dovodi do:

- Planirana šema održavanja (PMS) je:

- Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću je obavezan za:

- Razvojem mikroprocesora, omogućeno je neprekidno praćenje najosjetljivijih parametara djelova broda, kao što su:

- Unošenje podataka u mašinski dnevnik broda:

- Na dizel motor djeluju vibracije i to:

- Do oštećenja na brodskom motoru može doći:

- Oštećenje na parnim kotlovima može biti uzrokovano:

- Uzroci kvarova gasne turbine mogu biti:

- Kvarovi kod pumpi nastaju zbog:

- Pravilno držanje brodskih uređaja u dobrom radnom stanju podrazumijeva:

- Neispravnost klipnih kompresora vazduha može biti uzrokovana:

- Smanjeni kapacitet i radni pritisak ili ih nema pri radu centrifugalne pumpe je uzrokovan:

- Uzrok preopterećenja pogonskog elektro motora pumpe može biti:

- Najveće dopušteno istrošenje košuljice glavnih pogonskih dizel motora:

- Redovni pregled parnog kotla obuhvata:

- Alati i instrumenti za mjerenje radi održavanja opreme i uređaja se dijele na:

- Za održavanje glavnog motora se koriste i specijalni mjerni instrumenti u koje spadaju:

Engleski jezik

- The main engine ________________on heavy fuel oil during the voyage.

- At the moment, the generator __________ power to the deck equipment.

- Is the following statement grammatically correct?

- Is the following statement grammatically correct?

- Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets using past simple or past continuous. The engineers __________(test) the cooling system when the seawater valve____________ (leak)

- The mechanic __________ the gasket when the main engine shut down.

- Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets using past simple or past continuous. We __________ (repair) the bilge pump when the fire alarm activated.

- The engineer __________ inspect the fuel injectors tomorrow morning at 1030.

- The cooling pump is making noise. It __________ break down.

- Complete the sentences with the correct verb form in passive voice. The lubrication system __________ (test) every week.

- The bearings __________ (lubricate) yesterday.

- The Chief Engineer is in charge of the ______________________.

- Third Engineer is usually responsible for__________________________.

- According to the cycle of operation, diesel engines are divided in two general types known as four-stroke and two-stroke engines

- According to the action of the piston, engines may be classed as single-acting, and double –acting.

- In V- engines, cylinders are placed in an oblique or _______ position

- As for speed, all engines may be divided into three classes: slow-speed, if they run below 200 rev/min, medium-speed, if between 200 and 750 rev/min and_______________ engines above 750 rpm.

- If the fuel is burnt within the engines themselves, i.e. in their cylinders, then they are known as__________________________________.

- The four-stroke cycle is completed in four strokes of the piston, or two revolutions of the ________________.

- Piston is located in a:

- Inlet and exhaust _____________ are located in a cylinder head.

- V- engines are classed according to the feature known as cylinder arrangement.

- The boiler furnace is situated at the bottom of a fire-proof casing.

- Water drums, in a boiler, are connected to the steam drum by banks of ____________.

- Which statement is correct? The economizers heat the feed water before it enters the boiler.

- Superheaters _______________ the saturated steam to make it drier a more efficient.

- The water in the boiler is turned to steam. This steam is used__________ heating purposes

- Boiler is fitted with various valves and gauges. ___________ valves control the passage of steam to the engines.

- Salinometer valves allow water samples to be taken for testing.

- In compression ignition engines there is no need for spark plugs, since the fuel-air mixture ignites by itself.

- To ignite means:

- Spark-ignition engines burn diesel while compression-ignition engines burn petrol.

- To inject means to spray liquid fuel into the cylinder.

- Exhaust and inlet valves are located in the:

- Piston rings are used to fill the gap between the piston and the ______________.