Arch & Construction d.o.o. UlcinjStudio za projektovanje, inženjering i konsalting         Crna Gora, 85360 Ulcinj, Nova Mahala bb, studio-4d@hotmail.com

Tel: +382 30 421 128; Mob: +382 69 733 123

PIB: 03007022

PDV: 82/31-01571-1

Šifra djelatnosti: 41.10

Ž. R.: 540-7170-72 Erste bank

Pejzažna taksacija

Studija boniteta postojećeg zelenog fonda

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Naručilac

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Projektant

Arch & Construction d.o.o. Ulcinj

Rukovodilac tima

Jelena Jestrović, dipl.ing.pejz.arh.

Članovi tima

Miloš Ivanović, dipl.ing.šum.

Radovan Dabetić, ing.šum.-tehn.drv.

Izvršni direktor

Besnik Derviši

Uvod

1

Metodologija

2

Opis lokacije

3

Zelenilo kompleksa

3.1

Zastupljenost vrsta

3.2

Zdravstveno stanje zelenila na analiziranom području

4

Zaključno razmatranje

5

Fotografije

6

Tabela kategorizacije

7

Grafički dio

7.1

Dispozicija zelenila sa kategorizacijom

8

Prilozi

Uvod

Predmetna lokacija nalazi se  u naselju Tološi, Glavni grad Podgorica, smještena između dvije ulice‚ Ivangradske i SKOJ-a, u neposrednoj blizini predškolske ustanove „Lane“. Vegetacijski fond u najvećoj mjeri čine četinarska stabla čempresa i alepskog bora.

Lokacija obuhvata Blok 8, UP265, UP268, UP266, UP267 i UP269, katastarsku parcelu broj 2300 i  djelove katastarske parcele broj 2302, KO Tološi, Glavni grad Podgorica. Ukupna površina zahvata iznosi 19.471,00 m2. Na predmetnim parcelama nalazi se objekat bivše škole za osnovno obrazovanje „Radojica Perović“, pomoćni objekti i igralište. Istočno od predmetne lokacije nalazi se fudbalski teren „Crvena Stijena“, predmetna lokacija je okružena stambenim zgradama spratnosti P+2.

U sklopu projektnog zadatka za izradu glavnog projekta, a na osnovu UTU-a, neophodna je  Pejzažna taksacija postojećeg zelenila u skladu sa metodologijom iz Priručnika o planiranju predjela, Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore.

1

Metodologija

Analiza vegetacije je rađena na osnovu:

- Obilaska terena;

- Ortofoto snimka;

- Fotografija sa terena;

- Geodetske podloge na kojoj su snimljena i unešena kartirana stabla;

- Prikupljeni podaci od javnih ustanova o karakteristikama područja;

- Analiza prostorno planske dokumentacije.

Analizom vegetacije i ocjenom stanja se dobilo nekoliko kategorija zelenila:

- drveće ograničenog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)- kazegorija B ;

- drveće niskog kvaliteta (presađivanje uz značajne mjere njege) - kategorija C;

- drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)- kategorija R.

Tek nakon ovako urađene analize, dobiće se prostori na kojima je moguća gradnja i gdje gradnja neće narušiti predio, i može se pristupiti planiranju ovog prostora.

Faze analize su:

- Izrada geodetske podloge (položaj sadnica na parceli);

- Izlazak tima na teren, provjera geodetskih podloga sa ucrtanim zelenilom i upoređenje sa stanjem na terenu, prepoznavanje biljnih vrsta; mjerenje prsnih prečnika, visine stabala, širina krošnji, ocjena estetskog izgleda, fiziološkog stanja, starosti i sl.;

- Priprema plana procjene stanja drveća dajući svakom drvetu identifikacioni broj;

- Nakon toga se pristupilo ocjeni boniteta zelenila što izmedju ostalog predviđa i pregled zdravstvenog stanja i dekorativnosti vegetacije;

- Izrada tabela vegetacije shodno pravilima pejzažne taksacije i tekstualnog dijela analize;

- Izrada pregledne karte i tekstualnog dijela sa sljedećim podacima:

- Identifikacioni broj, koji odgovara njegovom položaju na gradilištu;

- Vrsta (latinsko i englesko ime);

- Procijenjena visina;

- Prosječno mjerenje širenja opsega krošnje (početni položaji su obuhvaćeni gde je krošnja asimetrična);

- Visina iznad nivoa zemlje najnižih grana;

- Procjena starosti drveća;

- Izmjereni opseg stabla na 1,3 m iznad nivoa zemlje;

- Zamišljeni opseg zaštite korjena;

- Stanje drveta;

- Procjena efektivne dugovječnosti drveta

- Procjena opasnosti;

- Procjena dužine koju će sistem korena svakog drveta vjerovatno dostići.

2

Opis lokacije

Geodetski snimak  lokacije studije taksacije postojećeg zelenog fonda

Lokacija obuhvata predškolsku ustanovu, vrtić, sportski tereni za fudbal i košarku, i objekat stare škole u masivu visokog zelenila (stari zasad alepskog bora i cempresa) koji je sanitarno i komunalno neuređen i nefunkcionalan.

U Bloku 8 planirane su zelene površine uz objekat osnovne škole i predškolske ustanove. Ove zelene površine treba da omoguće bezbjednu igru djece i potrebne zdravstveno-higijenske uslove. Studija boniteta sa pejzažnom taksacijom izrađuje se u cilju planiranja izgradnje objekta  predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji bi zamijenio postojeću vaspitnu jedinicu „Lane“, sa maksimalnim očuvanjem i uklapanjem postojećeg vitalnog zelenila u novo pejzažno-arhitektonsko rješenje. Na dijelu katastraske parcele broj 2300 koji se nalazi uz ulicu SKOJ-a nalazi se travnato igralište za fudbal i postojeći objekat za predškolsko vaspitanje „Lane“. Na južnoj strani, parcela broj 2302 se graniči sa parcelom broj 2301/1 na kojoj se nalazi betonsko igralište.  Specifičnost ove lokacije leži u tome što se u neposrednoj blizini, na istočnoj strani, nalazi fudbalsko igralište „Crvena Stijena“. U okruženju pomenutih parcela nalaze pretežno porodične stambene zgrade spratnosti P+2.

Na geodetskom snimku je pozicionirano 119 stabala, nakon terenskog rada verifikovano je jos 9 stabala, dok 2 stabla sa geodetskog snimka nisu evidentirana.

Klimatske karakteristike

Podgorica se nalazi u prvoj klimatskoj zoni za koju je karakterističan modifikovani uticaj Jadranskog mora.

Zime su blage bez pojave mraza i sa povremenim uticajem jakog sjevernog vjetra (u prosjeku 20,8 dana zimi).

Ljeta su žarka i suva. Prosječna najveća temperatura je ljeti u julu 26,7ºC, dok je zimi najhladnije u januaru sa 5ºC. Snježne padavine su rijetke (5 dana prosječno).

U odnosu na sezonske temperaturne odnose, prosječna zimska temperatura (decembar-februar) je 6,1ºC, proljećna (mart-maj) je 14,3ºC, ljeta (jul-avgust) je 25,3ºC i jeseni (septembar-novembar) 16,4ºC.

U toku vegetacionog perioda (april-septembar) prosječna temperatura vazduha iznosi 21,8ºC, dok se srednje dnevne temperature iznad 14ºC javljaju od aprila do oktobra.

Pedološka građa terena

Podgorica sa bližom okolinom sa geološkog aspekta leži na terenima koje izgradjuju: mezozoiski sedimenti kredne starosti (brda) i kenozoiski fluvioglacijalni sedimenti kvartara (ravni tereni). Tereni Podgorice podijeljeni su u 4 kategorije:

I stabilni tereni,

II uslovno stabilni tereni,

III nestabilni tereni, i

IV tereni ugroženi plavljenjem.

Prema Pedološkoj karti teritorije Glavnog grada Podgorica, na prostoru DUP-a Tološi zastupljeno je eutrično smeđe zemljište na šljunku i konglomeratu plitko do srednje duboko, skeletno, lakog mehanickog sastava, svrstana u I bonitetnu kategoriju. Prema karti podobnosti za urbanizaciju terena urbanog područja Podgorice prostor Plana spada u I kategoriju, a to su stabilni tereni bez ograničenja za urbanizaciju

Inženjersko-geološki podaci

Sa geološkog aspekta Podgorica sa bližom okolinom leži na terenima koje izgrađuju: mezozološki sedimenti kredne starosti (brda) i kenozoiski fluvioglacijalni sedimenti kvartara (ravni tereni). Na terenima je kompleks vezanih, nevezanih, ređe poluvezanih sedimenata fluvioglacijalih terasa. Geološku građu terena čine šljunak i pijesak neravnomjernog granulometrijskog sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktiĉno nestišljivi, koji drhe ne samo u vertikalnim odjecima već i u podkapinama i svodovima.Nevedene litološke strukture karakteriše veoma dobra vodopropustljivost, mada se na mjestima gdje su formirani konglomerati površinske vode duže zadržavaju. Dubina izdani podzemne vode veća je od 4 metra.

Nosivost ovih terena kreće se od 300-500 kN/m2. Zbog neizraženih nagiba čitavo područje se svrstava se u kategoriju stabilnih terena. Obzirom na istaknuto, tereni u zahvatu lokacije se, sa stanovišta inženjersko – geoloških karakteristika smatraju vrlo povoljnom podlogom za radove u njima i na njima. U predjelu Podgorice nivo podzemnih voda je toliko dubok (i preko 15 m), da podzemne vode ne mogu otežavati uslove izgradnje. Sa aspekta korišćenja za vodosnabdevanje ovo su vode dobrog kvaliteta, a pojave zagađenja nijesu zapažene. Prostor zahvata Plana svrstan je u I kategoriju, tj. terene bez ograniĉenja i sa neznatnim ograniĉenjima za urbanizaciju.

Vegetacija

Područje Podgorice se nalazi u klimatogenom pojasu kserotermnih lišćarsko-listopadnih hrastovih i grabovih šuma. Primarni tip vegetacije, koji se danas, na žalost srijeće samo u rijetkim fragmentima, bio je predstavljen šumama makedonskog hrasta.

U biljnogeografskom pogledu Podgorica se nalazi u zoni termofilne submediteranske listopadne vegetacije u kojoj dominira zajednica grabića i kostrike (Rusco-Carpinetum orientalis). Kao posljedica visokog stepena  degradacije ove zajednice razvile su se rijetke i niske šikare i šibljaci koje se diferenciraju na tri subasocijacije:  punicetosum u kojoj preovlađuje šipak (Punica granatum), paliuretosum gdje dominira draca (Paliurus spina-christi) i quercetosum macedonicae sa dominacijom makedonskog hrasta (Quercus macedonicae).

Pored izrazito dominantne vrste Quercus trojana - makedonski hrast, u spratu drveća su se javljale: Carpinus orientalis - bjelograbić, Fraxinus ornus - crni jasen, Quercus pubescens - hrast medunac, Pistacia terebinthus - smrdljiva tršlja, Phyllirea media - zelenika, Paliurus spina chrysti - drača, Acer monspessulanum - maklen, Punica granatum - nar ili šipak, Juniperus oxycedrus - crvena kleka, a u spratu nižih grmova: Ruscus aculeatus - kostrika, Asparagus acutifolius - šparoga, Rubus ulmifolius - kupina, Rhamnus orbicularis, Coronilla emeroides etc. Lijanska forma je uglavnom bila zastupljena sa vrstama: Hedera helix - bršljan, Clematis vitalba - pavit, C. flammula i Tamus communis.

Slika, Segment mape osnovnih šumskih zajednica - Mapiranje i tipologija predjela Crne Gore (2015)

Karakteristike predjela

Prema PUP-u Glavnog grada Podgorice do 2025. godine, podrucje DUP-a "Tološi 2" pripada tipu predjela 2 - Ravničarski predio sa istočnim brdima. Najvećim djelom ovaj tip karaktera predjela prostire se u Podgoricko-skadarskoj kotlini i prema pejzažnoj regionalizaciji Crne Gore (PPCG do 2020 god.) pripada pejzažnoj jednici Zetsko-Bjelopavlićka ravnica. Morfološku matricu Ravničarskog predjela sa istočnim brdima čine rijeke sa reljefnim uzvišenjima u prostoru. Ovakva matrica prikazuje predionu raznolikost uprkos relativno maloj površini.

Prema dominantnim strukturnim elementima (geomorfološke, hidrološke, vegetacijske odlike) i načinu korišćena zemljišta, prostor zahvata plana pripada podtipu 2.4 Urbano jezgro. "Urbano jezgro čini uža sredina Glavnog grada Podgorice, čime je ovaj predio pod konstantnim negativnim uticajima. Slika predjela ovog područja odlikuje se defregmantacijom zelenih površina kao i njihovom degradacijom. Karakteriše ih usitnjenost usljed urbanističkog širenja na račun zelenih površina. Bulevarima i širim gradskim ulicama postoje određeni linearni potezi-drvoredi koji, takođe nijesu uvezani u sistem zelenila. Sve ukazuje da opšta slika urbanog jezgra odaje da nivo postojećih slobodnihi zelenih površina ne zadovoljava osnovne kriterijume za život, kako u sanitarno-ekološkom, tako i u funkcionalnom i estetskom pogledu".

Istim Planskim dokumentom područje planskog zahvata je vrijednovano kao Ranjeni predio narušenih odnosa.

Tipologija predjela: Izvod iz PUP-a Glavnog grada Podgorice do 2025. godine

3

Zelenilo na lokaciji

Ortofoto lokacije zahvata studije taksacije postojećeg zelenog fonda karakterišu zasadi čempresa - Cupressus sempervirens i alepskog bora - Pinus halepensis i  nekoliko  stabala crnog bora - Pinus nigra.

Od predstavnika dendroflore dominiraju stabla čempresa (Cupresus sempervirens) i alepskog bora (Pinus halepensis). Osim zrelih zasada čempresa i borova na lokaciji  je evidentirano jedno samoniklo stablo dudovaca (Broussonetia papyrifera (L) L'Hert ex Vent).

Postojeći zeleni fond čine zrela stabala čepresa (Cupressus sempervirens) i alepskog bora (Pinus halepensis), u jednom dijelu parcele broj 2302 čine zatvoren sklop. Uz travnato igralište sa južne stane naizmjeničnio se smjenjuju stabla čempresa (Cupresus sempervirens ’Pyramidalis’) i alepskog bora (Pinus halepensis), kao i uz Ivangradsku ulicu, sa sjeverne strane, uz pojedinačna stabla crnog bora (Pinus nigra). Neposredno uz ogradu postojećeg predškolskog objekta „Lane“ se  većinom nalaze stabla alepskog bora (Pinus halepensis), i pojedinačna stabla crnog bora (Pinus nigra). Radi se o zrelim stablima, koja su  posađena sedinom XX vijeka u pošumljavanju nakon Drugog svjetskog rata .

Većina stabala na predmetnim parcelama su svrstane u C i R kategoriju,  što je posledica neadekvatnog i nedovoljno intezivnog održavanja, stabla koja uz određene mjere njege mogu biti još neko odrđeno vrijeme (najviše 10. godina) dio pejzažne arhitekture, a preporuka je da se ona postepeno uklone i zamijene novim zasadom. To su stabla niskog kvaliteta i vrijednosti, stabla sa ozbiljnim fitopatoloških, entomoloških i fizičkim ostećenjima, sa naglašeno nepopravljivo lošim opštim stanjem.

Prilikom zamjene treba voditi računa o izboru vrste i broja sadnica  novog zasada, iz razloga što će biti sastavni dio budućeg arhitektonskog rješenja predškolske ustanove.

Kao važni dio kompozicije egzistiraju zrela stabla alepskog bora. U velikom broju slučajeva evidentirana kao kriva stabla, sa lošim balansom krošnje, procijenjena kao opasna sa velikim rizikom od izvaljivanja zbog plitkog, tanjirastog korijena. Zbog navedenih loših karakteristika, u budućem projektovanju, preporuka je sukcesija ove vrste pinjolom (Pinus pinea), znatno vrednijom vrstom bora i prilagođeno autohtonim vrstama lišćara.

Kao dopunu kompoziciji na ovim površinama se takođe nalaze i pojedinačna stabla crnog bora (Pinus nigra) loših fenotipskih karakteristika.

Prilikom taksacije nijedno stablo nije svrstano u A kategoriju.

Opšte karakteristike najzastupljenijih vrsta

U ovom poglavlju dat je opis vrsta drveća  koje se nalaze na predmetnoj lokaciji, čiji zasad je vršen sredinom XX vijeka.

Cupressus sempervirens L. (Cupressaceae) - (obični čempres) - Postoje nekoliko varijeteta običnog čempresa od kojih su dva najvažnija i najrasprostranjenija u mediteranskom dijelu Crne Gore: C.s. fastigiata Hansen; C.s. var. pyramidalis Nyman; C. s. var. stricta Ait.; C. pyramidalis. Tozz. tj. piramidalni ili vitki čempres i C. horizontalis Mill. tj. horizontalni ili široki čempres. Razlikuju se uglavnom po obliku krošnje. Kod C. horizontalis krošnja je široko kupasta dok se kod C. pyramidalis krošnja sužava prema vrhu sa uspravljenim i priljubljenim granama. Čempres je jednodomna, anemofilna, heliofilna i kserofilna vrsta. Veoma je otporna na visoke temperature i dugotrajne suše. Dosta brzo raste i dostiže visinu preko 25 m. Može dostići starost oko 400 do 500 godina a poznati su i primjerci stari preko 1.000 godina.

Pinus halepensis Mill. (Pinaceae) (alepski bor) - Rasprostranjen je u mediteranskim zemljama. Pripada samonikloj flori srednjeg i južnog primorja. Često je prisutan na ostrvima i u svom rasprostranjenju dostiže nadmorsku visinu do 460 m. Krošnja je u mladosti piramidalna a u starosti poprima polukuglast, više zasvođen oblik. Kora je glatka pepeljastosiva, u starijem, dobu smeđežuta i izbrazdana. Šišarke su po nekoliko zajedno grupisane. Zbog brzog rasta i što uspijeva na veoma lošim krševitim terenima ovaj bor ima prednost, kao pionirska, pirofilna vrsta u pošumljavanju goleti. Na našem području susreću se sastojine ovog bora nastale pošumljavanjem ili samonikle zajednice sa čempresom.

Pinus nigra Arn. (Pinaceae) - crni bor, raste u južnoj Europi, sjeverozapadnoj Africi i Maloj Aziji. Četinarsko drvo, naraste do 40 m. Krošnja je jajasta, a u starijoj dobi i na kamenitom tlu široko zaobljena ili kišobranasta, gotovo vodoravno zaravnjenog vrha. Kora je debla tamno-siva i izbraždena. U starijoj dobi je duboko raspucala na nepravilne izdužene ploče. Debela je i do 10 cm. Pupolj i su smolasti, okruglasti, u pršljenovima, prekriveni tankim sivim ljuskicama. Dugi su 1 do 2 cm. Cvjetovi su jednopolni. Muški cvjetovi su žućkasti, oko 2 cm dugi, u grupama. Ženski su cvjetovi pojedinačni. Cvjeta u aprilu-maju. Šišarke su simetrične, 5-8 cm duge i do 4 cm široke, žuto-smeđe, dozrijevaju u 3. godini. Naseljava kserotermna staništa, pretežno na krečnjaku, dolomitu i serpentinu, većinom na toplijim ekspozicijama, brdskog i gorskog pojasa.

Stanje postojećeg biljnog fonda dato je u tabeli na osnovu koje se mogu sagledati svi parametri relevantni za valorizaciju posmatranog zelenila.

Prilikom rekonstrukcije i revitalizacije ovih zelenih povrsina navedeni podaci mogu poslužiti kao dobra polazna osnova za budući projekat pejzažne arhitekture.

3.1

Zastupljenost vrsta

Tabela - Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentualnim učešćem.

| R.Br. | Vrsta | Komada | Zastupljenost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinus helepensis | 70 | 55,56% |
| 2 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 49 | 38,89% |
| 3 | Pinus nigra | 5 | 3,97% |
| 4 | Cupressus sempervirens "Hirizontalis" | 1 | 0,79% |
| 5 | Brousonetia papirifera | 1 | 0,79% |
|  | UKUPNO | 126 | 100,00% |

3.2

Zdravstveno stanje zelenila na analiziranom području

S obzirom da se radi o specifičnoj lokaciji sa niskim intezitetom održavanja, veliki dio postojećeg zelenila su primjerci C kategorije (cca 50,8%).

Zdravstveni pregled pokazuje prisustvo fitopatoloških i entomoloških oštećenja, sušenje pojedinih grana i vrhova stabala čempresa-Cupressus sempervirens, osipanje, sušenje iglica bora i simptomi napada ksilofagnih insekata, oštećenja od požara, mehanička oštećenja u donjim djelovima stabla, prelomljene grane  itd.

Vrste drveća na kojima su konstatovani simptomi entomoloških i fitopatoloških oštećenja:

- Pinus halepensis Mill. - alepski bor;

- Cupressus sempervirens L. - obicni cempres.

- Pinus nigra – crni bor

Zrela stabla alepskog bora (Pinus halepensis) su većinom nakriveljena usled uticaja jakog sjevernog vjetra koji je dominantan u Podgorici. Ovim je osim smanjene dekorativnosti smanjen i životni vijek ovih stabala i povećana mogućnost od vjetroizvala.

Na žilištu i kori većeg broja stabala alepskog bora (Pinus halepensis) čempresa (Cupressus sempervirens) i crnog bora (Pinus nigra) su vidlji tragovi požara. Iako trenuno nisu vidlji znaci oštećenja jer kambijum strada na 54°C, u drugoj godini po pojavi požara opada kora i počinje truljenje od korijena. Ova pojava nije uočljiva u prvim godinama posle požara, već kasnije kada počinje sušenje krošnje.

Najveći broj stabala za uklanjanje čine stabla alpenskog bora (Pinus halepensis) i čempresa (Cupressus sempervirens), koja usled fitopatoloških, entomoloških i mehaničkih oštećenja nijesu dostigla svoju punu vitalnost.

Dobar dio stabala alpenskog bora (Pinus halepensis) i čempresa (Cupressus sempervirens), su svrstana u kategoriju C, iako po svojim karakteristiaka (oštećenjima) se mogu svrstati u kategoriju R.

Kategorija R- oštećenja na stablima i u krošnjama

Stablo br. 6 i 46 Pinus halepensis – alepski bor – opožarena stabla, oštećena na kori stabla.

Stablo br.10 i 28 Pinus halepensis-alepski, br.12 i 18 Cupressus semprevirens - čempres mehanička oštećenja kore i stabla.

Stablo br. 8, 30, 31, 34, 47, 57, 73, 74, 91, Pinus halepensis-alepski bor kriva, nebezbjedna stabla.

Na na pojedinim stablima alepskog bora se vide slomljene grane koje predstavljaju ulazna mjesta za štetne biotičke faktore (insekte i gljive).

Stabla br. 40 i 93. Cupressus sempervirens-čempres. Entomološka oštećenja na korjenu i deblu usled napada insekata potkornjaka-Scolitydae: Ips sexdentatus Boern., Tomicus spp ili Buprestis cupressi Germ. (Coleoptera, Buprestidae).

4

Zaključno razmatranje

Kategorija A

Ovu kategoriju čine stabla visokog kvaliteta koja je potrebno sačuvati i uklopiti u budući projekat pejzažne arhitekture uz uobičajene mjere njege na lokaciji.

Na predmetnoj lokaciji nema visokokvalitetnog zelenila koje predstavlja dobar primjer svoje vrste i posjeduje visoku dekorativnost, ocijenjenog A kategorijom.

Kategorija B

Kategoriju B čine stabla koja uz određene mjere njege takođe mogu biti dio budućeg projekta pejzažne arhitekture uz mogućnost presađivanja u situaciji kada je to neophodno, a vrsta podnosi presađivanje (isključivo mlada stabla).

| Primary Survey | Category |  | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | B |  | 10 |
| Pinus helepensis | B |  | 4 |

Stabla čempresa, alepskog bora su značajne sa stanovišta istorijskog postojanja na lokaciji. Posjeduju vizuelni značaj u smislu vizura na i sa lokacije ali su zbog neadevatnog predhodnog održavanja i manjih oštećenja svrstana u B kategoriju.

Kategorija C

Kategoriju C čine zrela stabla niskog kvaliteta i vrijednosti i mlade sadnice sa prečnikom ispod 150mm koje se mogu presađivati. Ukoliko zrela stabla iz ove kategorije ostaju na lokaciji (najviše 10 god), potrebno je primjeniti kompleksne mjere njege kako bi se sačuvali.

Ovo su najčešće stabla bez većeg pejzažnog značaja i drveće koje pruža nisku ili privremenu vizuelnu zaštitu.

| Primary Survey | Category | Pcs |
| --- | --- | --- |
| Pinus helepensis | C | 35 |
| Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | C | 26 |
| Pinus nigra | C | 2 |
| Brousonetia papyrifera | C | 1 |

U ovu kategoriju drveća spadaju zrela stabla alepskog bora, čempresa i crnog bora koje čine ostatke nekadašnje šume, a na njima je primjetno neadekvatno predhodno održavanje i veća oštećenja.

Takođe, u kategoriju C svrstano je samoniklo, mlado stablo dudovca, pogodno za presađivanje.

Kategorija R

Kategoriju R čine stabla sa ozbiljnim fitopatoloških, entomoloških i fizičkim ostećenjima, sa naglašeno nepopravljivo lošim opštim stanjem, sa zaraženim patogenim organizmima koje može uticati na zdravlje ostalog zelenog fonda i ne mogu nastaviti svoj dalji razvoj, a predviđena su za uklanjanje.

| Primary Survey | Category | Pcs |
| --- | --- | --- |
| Pinus helepensis | R | 31 |
| Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | R | 13 |
| Pinus nigra | R | 3 |
| Cupressus sempervirens "Horizontalis" | R | 1 |

Ukupan broj stabala koja se uklanjanju je 48 komada i čine ga vrste: alepski bor, čempres, crni bor.

Napomena: Iako je mogući životni vijek nekih vrsta teoretski veći, mora se pojasniti da je očekivana starost pojedinih primjeraka u tabeli data prema stanju u kojem se trenutno nalaze i njihovo zdravstveno i stanje boniteta je takvo da se ne može očekivati isti životni vijek koji bi dostigle u optimalnijim uslovima odžavanja i njegovanja, pa čak iako se ti uslovi poboljšaju u budućem periodu.

Uticaj jakih vjetrova na predmetnoj lokacijama, požar kao i izostajanje redovnog sprovođenja odgovarajućih mjera njege doprinijelo je ograničenom trajanju stabala.

Ipak, pojedini primjerci su bez obzira na svoju fiziološku starost i oštećenja dekorativni, dominiraju u slici pejzaža i kao takvi se predlažu za očuvanje ( što se u ovom slučaju odnosi i na stabla kategorije C ), sa tendencijom njihove blagovremene zamijene u budućnosti. Naime, zadržavanjem ovih stabala uz neophodne mjere njege, očuvaće se svojevrstan pečat pomenute lokacije, a uređenje lokacije i formiranje novih zelenih površina doprinijeće poboljšanju kvaliteta i dekorativnosti prostora.

5

Fotografije

| Pinus halepensis stablo 1 | Pinus halepensis stablo 2 | Pinus halepensis stablo 3 |
| --- | --- | --- |
| Pinus halepensis stablo 4 | Pinus halepensis stablo 5 | Pinus halepensis stablo 6 |
| Pinus halepensis stablo 7 | Pinus halepensis stablo 8 | Pinus halepensis stablo 9 |
| Pinus halepensis stablo 10 | Pinus halepensis stablo 11 | Cupressus semprevirens stablo 12 |

| Cupressus semprevirens stablo 13 | Pinus halepensis stablo 14 | Cupressus semprevirens stablo 15 |
| --- | --- | --- |
| Pinus halepensis stablo 16 | Pinus halepensis stablo 17 | Cupressus semprevirens stablo 18 |
| Pinus halepensis stablo 19 | Cupressus semprevirens stablo 20 | Pinus halepensis stablo 21 |
| Pinus halepensis stablo 22 | Cupressus semprevirens stablo 23 | Cupressus semprevirens stablo 24 |

| Pinus halepensis stablo 25 | Cupressus semprevirens stablo 26 | Cupressus semprevirens stablo 27 |
| --- | --- | --- |
| Pinus halepensis stablo 28 | Pinus halepensis stablo 29 | Pinus halepensis stablo 30 |
| Pinus halepensis stablo 31 | Cupressus semprevirens stablo 32 | Pinus halepensis stablo 33 |
| Pinus halepensis stablo 34 | Cupressus semprevirens stablo 35 | Cupressus semprevirens stablo 36 |

| Cupressus semprevirens stablo 37 | Cupressus semprevirens stablo 38 | Cupressus semprevirens stablo 39 |
| --- | --- | --- |
| Cupressus semprevirens stablo 40 | Cupressus semprevirens stablo 41 | Pinus nigra stablo 42 |
| Pinus halepensis stablo 43 | Cupressus semprevirens stablo 44 | Pinus halepensis stablo 45 |
| Pinus halepensis stablo 46 | Pinus halepensis stablo 47 | Cupressus semprevirens stablo 48 |

| Pinus halepensis stablo 49 | Cupressus semprevirens stablo 50 | Pinus nigra stablo 51 |
| --- | --- | --- |
| Pinus halepensis stablo 52 | Pinus halepensis stablo 53 | Pinus halepensis stablo 54 |
| Cupressus semprevirens stablo 55 | Cupressus semprevirens stablo 56 | Pinus halepensis stablo 57 |
| Pinus halepensis stablo 58 | Pinus halepensis stablo 59 | Pinus halepensis stablo 60 |

| Pinus halepensis stablo 61 | Pinus halepensis stablo 62 Cupressus semprevirens stablo 62 | Cupressus semprevirens stablo 63 |
| --- | --- | --- |
| Cupressus semprevirens stablo 64 | Pinus halepensis stablo 65 | Cupressus semprevirens stablo 66 |
| Pinus halepensis stablo 67 | Cupressus semprevirens stablo 68 | Cupressus semprevirens stablo 69 |
| Cupressus semprevirens stablo 70 | Pinus halepensis stablo 71 | Pinus halepensis stablo 72 |

| Pinus halepensis stablo 73 | Pinus halepensis stablo 74 | Pinus halepensis stablo 75 |
| --- | --- | --- |
| Pinus halepensis stablo 76 | Pinus halepensis stablo 77 | Pinus halepensis stablo 77a |
| Pinus halepensis stablo 78 | Pinus halepensis stablo 79 | Cupressus semprevirens stablo 80 |
| Pinus halepensis stablo 80a | Cupressus semprevirens stablo 81 | Pinus halepensis stablo 82 |

| Cupressus semprevirens stablo 83 | Cupressus semprevirens stablo 84 | Pinus halepensis stablo 84a |
| --- | --- | --- |
| Cupressus semprevirens stablo 84b | Pinus halepensis stablo 85 | Pinus halepensis stablo 86 |
| Pinus halepensis stablo 87 | Cupressus semprevirens stablo 88 | Cupressus semprevirens stablo 89 |
| Pinus halepensis stablo 89a | Cupressus semprevirens stablo 89b | Cupressus semprevirens stablo 89c |

| Cupressus semprevirens stablo 90 | Pinus halepensis stablo 91 | Pinus halepensis stablo 92 |
| --- | --- | --- |
| Cupressus semprevirens stablo 93 | Pinus halepensis stablo 94 | Pinus nigra stablo 95 |
| Cupressus semprevirens stablo 96 | Cupressus semprevirens stablo 97 | Pinus halepensis stablo 98 |
| Cupressus semprevirens stablo 99 | Pinus halepensis stablo100 | Pinus halepensis stablo 101 |

| Pinus halepensis stablo 102 | Brousonetia papiyrifera 102a | Pinus halepensis stablo 103 |
| --- | --- | --- |
| Pinus halepensis stablo 104 | Pinus halepensis stablo 105 | Pinus halepensis stablo 106 |
| Pinus halepensis stablo 106a | Pinus halepensis stablo 107 | Cupressus semprevirens stablo108 |
| Cupressus semprevirens stablo 108a | Cupressus semprevirens stablo 108b | Cupressus semprevirens stablo 109 |

| Cupressus semprevirens stablo 110 | Cupressus semprevirens stablo 111 | Pinus halepensis stablo 112 |
| --- | --- | --- |
| Pinus nigra stablo 113 | Pinus nigra stablo 114 | Cupressus semprevirens stablo 114a |
| Pinus halepensis stablo 115 |

6

Tabela kategorizacije

| Broj | Vrsta | Visina | Prsni prečnik | Širina krošnje | Visina krune | Starost | Fiziološko stanje | Estetski izgled | Očekivano trajanje | Zona zaštite korena | Koren prečnik | Kategorija | Napomene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Species | Height | DBH* | Crown width (N-E-S-W) | Height crown | Age | Physiological state | Aesthetic appeal | Expected lifespand | RPA* | Root diameter | Category | Remarks |
|  |  | (m) | (mm) | (m) | (m) | (god./yrs) |  |  | (god./yrs) | (sqm/m2) | (m) |  |  |
| 1 | Pinus helepensis | 17,50 | 650 | 8,30 | 13,50 | 70,0 | 2 | 3 | 2 | 191,13 | 7,80 | B |  |
| 1a | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | stablo nije evidentirano na terenu |
| 2 | Pinus helepensis | 9,50 | 360 | 7,00 | 3,00 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Fitopatološka oštećenja |
| 3 | Pinus helepensis | 17,00 | 540 | 7,20 | 11,50 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 131,92 | 6,48 | C | nisko račvanje na dva stabla - slaba raklja |
| 4 | Pinus helepensis | 18,20 | 540 | 8,10 | 13,20 | 70,0 | 2 | 3 | 2 | 131,92 | 6,48 | C | primjena mjera njege i održavanja |
| 5 | Pinus helepensis | 20,20 | 510 | 8,20 | 16,30 | 70,0 | 2 | 3 | 2 | 117,67 | 6,12 | C | primjena mjera njege i održavanja |
| 6 | Pinus helepensis | 17,80 | 530 | 9,80 | 9,80 | 70,0 | 2 | 2 | 1 | 127,08 | 6,36 | C | opožareno stablo |
| 7 | Pinus helepensis | 15,30 | 460 | 9,90 | 9,90 | 70,0 | 1 | 2 | 1 | 95,73 | 5,52 | C |  |
| 8 | Pinus helepensis | 16,20 | 570 | 7,50 | 9,80 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | nebezbjedno, krivo stablo sa slabom rakljom. veliki broj suvih i polomljenih grana |
| 9 | Pinus helepensis | 13,80 | 520 | 11,20 | 8,20 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 122,33 | 6,24 | C |  |
| 10 | Pinus helepensis | 15,20 | 620 | 17,10 | 10,10 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 173,90 | 7,44 | C | Primjena mjera njege i održavanja. Otklanjane fizičkih prepreka. Saniranje mehanićkiih oštećenja |
| 11 | Pinus helepensis | 18,10 | 510 | 14,20 | 9,80 | 70,0 | 2 | 1 | 1 | 117,67 | 6,12 | C |  |
| 12 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,20 | 510 | 3,20 | 19,10 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 117,67 | 6,12 | C | Veliki broj suvih i polomljinih grana. |
| 13 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 19,10 | 370 | 3,10 | 17,80 | 70,0 | 2 | 2 | 1 | 61,93 | 4,44 | C | nedostaje vrh krošnje |
| 14 | Pinus helepensis | 19,00 | 410 | 12,20 | 13,30 | 70,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | raste u gustom sklopu - proreda |
| 15 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 23,50 | 460 | 3,90 | 19,80 | 70,0 | 2 | 1 | 1 | 95,73 | 5,52 | C | Veliki broj suvih i polomljinih grana. |
| 16 | Pinus helepensis | 5,20 | 240 | 8,50 | 3,80 | 50,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | raste u gustom sklopu - proreda - nedostaje vrh |
| 17 | Pinus helepensis | 16,50 | 400 | 14,20 | 11,50 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 72,38 | 4,80 | C |  |
| 18 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,10 | 390 | 4,10 | 18,20 | 70,0 | 2 | 1 | 2 | 68,81 | 4,68 | C | Mehanička oštećenja kore. Nedostaje vrh krošnje |
| 19 | Pinus helepensis | 17,30 | 460 | 13,20 | 11,20 | 70,0 | 2 | 3 | 2 | 95,73 | 5,52 | C |  |
| 20 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,80 | 380 | 4,20 | 19,70 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 65,33 | 4,56 | C | raste u gustom sklopu, nedostaje dio krošnje |
| 21 | Pinus helepensis | 17,50 | 430 | 14,00 | 11,20 | 70,0 | 2 | 2 | 1 |  |  | R | Mehanička oštećenja kore, trulež vrata korijena |
| 22 | Pinus helepensis | 15,10 | 390 | 12,10 | 9,80 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Veliki broj suvih i polomljinih grana. |
| 23 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 23,10 | 450 | 4,50 | 20,90 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 91,61 | 5,40 | C | nedostaje vrh krošnje |
| 24 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 23,60 | 400 | 4,20 | 21,50 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 72,38 | 4,80 | C |  |
| 25 | Pinus helepensis | 15,20 | 340 | 11,20 | 10,30 | 50,0 | 2 | 2 | 2 | 52,30 | 4,08 | C |  |
| 26 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 23,60 | 380 | 1,80 | 20,70 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Veliki broj suvih i polomljinih grana. |
| 27 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 19,10 | 410 | 4,30 | 17,00 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 76,05 | 4,92 | C | nedostaje vrh krošnje |
| 28 | Pinus helepensis | 13,20 | 280 | 10,10 | 7,20 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Raste u gustom sklopu. |
| 29 | Pinus helepensis | 12,90 | 300 | 10,20 | 5,80 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | entomološka oštećenja, Buprestis cupressi |
| 30 | Pinus helepensis | 14,80 | 370 | 11,20 | 7,80 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Fitopatološka oštećenja. nebezbjedno, krivo stablo |
| 31 | Pinus helepensis | 15,40 | 360 | 9,20 | 9,70 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Potkopan korijen stabla |
| 32 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 11,50 | 260 | 3,10 | 7,90 | 50,0 | 2 | 2 | 2 | 30,58 | 3,12 | C |  |
| 33 | Pinus helepensis | 14,90 | 400 | 13,80 | 8,10 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 72,38 | 4,80 | C | Veliki broj suvih i polomljinih grana. |
| 34 | Pinus helepensis | 17,30 | 490 | 15,20 | 11,20 | 70,0 | 2 | 1 | 2 |  |  | R | Nebezbijedno krivo stablo |
| 35 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 21,30 | 450 | 4,90 | 19,30 | 70,0 | 3 | 4 | 4 | 91,61 | 5,40 | B |  |
| 36 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,10 | 355 | 4,70 | 17,00 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | suvo stabloč račvanje na dva stabla od vrata korijena |
| 37 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,90 | 390 | 5,10 | 19,80 | 70,0 | 1 | 2 | 2 | 68,81 | 4,68 | C | Velika mehanička oštećenja kore |
| 38 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,80 | 390 | 6,20 | 14,80 | 70,0 | 2 | 3 | 3 | 68,81 | 4,68 | C | Mehanička oštećenja kore |
| 39 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 15,20 | 400 | 5,80 | 12,50 | 70,0 | 2 | 2 | 1 | 72,38 | 4,80 | C | nedostaje vrh krošnje |
| 40 | Cupressus sempervirens "Horizontalis" | 22,30 | 530 | 6,30 | 18,60 | 70,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | R | trulež stabla pri vratu korijena. Entomološka oštećenja |
| 41 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 21,40 | 460 | 3,50 | 19,30 | 70,0 | 3 | 4 | 3 | 95,73 | 5,52 | B |  |
| 42 | Pinus nigra | 7,50 | 290 | 6,70 | 3,40 | 50,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | Veliki broj suvih i polomljinih grana. Nedostaje vrh krošnje |
| 43 | Pinus helepensis | 13,70 | 440 | 11,00 | 7,20 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 87,58 | 5,28 | C | veliki broj suvih grana |
| 44 | Pinus helepensis | 11,20 | 420 | 9,20 | 9,10 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 79,80 | 5,04 | C |  |
| 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | stablo nije evidentirano na terenu |
| 46 | Pinus helepensis | 15,20 | 420 | 8,80 | 8,20 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 79,80 | 5,04 | C | Veliki broj suvih i polomljinih grana. Opožareno stablo |
| 47 | Pinus helepensis | 15,80 | 490 | 10,20 | 9,80 | 70,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno krivo stablo |
| 48 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,80 | 380 | 2,80 | 20,30 | 70,0 | 3 | 4 | 3 | 65,33 | 4,56 | B |  |
| 49 | Pinus helepensis | 13,40 | 340 | 4,50 | 4,20 | 50,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Mehanička oštećenja, prorijeđena krošnja |
| 50 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 15,70 | 410 | 3,90 | 12,50 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 76,05 | 4,92 | C |  |
| 51 | Pinus nigra | 10,30 | 270 | 5,70 | 5,20 | 50,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | stablo niske vrijednosti, prorijeđena krošnja |
| 52 | Pinus helepensis | 15,80 | 440 | 9,70 | 4,50 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 87,58 | 5,28 | C |  |
| 53 | Pinus helepensis | 12,70 | 350 | 6,20 | 5,20 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno krivo stablo |
| 54 | Pinus helepensis | 14,50 | 450 | 10,50 | 7,20 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 91,61 | 5,40 | C |  |
| 55 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 14,20 | 340 | 3,80 | 11,10 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Suvo stablo,entomološka oštećenja |
| 56 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,30 | 350 | 2,80 | 14,20 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 55,42 | 4,20 | C | nedostaje vrh krošnje |
| 57 | Pinus helepensis | 16,50 | 360 | 7,20 | 6,20 | 70,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno stablo, loš balans krošnje |
| 58 | Pinus helepensis | 15,80 | 380 | 10,50 | 5,60 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 65,33 | 4,56 | C | Veliki broj suvih i polomljinih grana. Opožareno stablo |
| 59 | Pinus helepensis | 11,20 | 400 | 8,70 | 7,30 | 70,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | nebezbjedno, krivo stablo sa odsječenom slabom rakljom. |
| 60 | Pinus helepensis (sl. 1) | 17,80 | 450 | 12,70 | 11,20 | 70,0 | 2 | 3 | 2 | 91,61 | 5,40 | C | primjena mjera njege i održavanja |
| 61 | Pinus helepensis | 14,20 | 390 | 13,20 | 10,10 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 68,81 | 4,68 | C | primjena mjera njege i održavanja |
| 62 | Pinus helepensis | 11,50 | 380 | 15,20 | 6,50 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno stablo, loš balans krošnje |
| 63 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,50 | 450 | 5,10 | 16,30 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 91,61 | 5,40 | C | prorijeđena krošnja |
| 64 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 20,10 | 430 | 4,00 | 18,30 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 83,65 | 5,16 | C | raste u gustom sklopu, nedostaje dio krošnje |
| 65 | Pinus helepensis | 12,30 | 450 | 10,80 | 7,70 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 91,61 | 5,40 | C |  |
| 66 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 17,80 | 480 | 5,20 | 13,70 | 70,0 | 3 | 4 | 3 | 104,23 | 5,76 | B |  |
| 67 | Pinus helepensis | 12,00 | 410 | 10,80 | 4,80 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 76,05 | 4,92 | C |  |
| 68 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 8,20 | 250 | 2,80 | 6,10 | 50,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | nedostaje vrh krošnje, opožareno stablo, veliki broj suvih grana |
| 69 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 17,60 | 525 | 4,50 | 14,50 | 70,0 | 4 | 4 | 3 | 124,69 | 6,30 | B |  |
| 70 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 9,30 | 360 | 3,20 | 6,10 | 50,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | R | nedostaje vrh krošnje, entomološka oštećenja, trulež vrata korijena |
| 71 | Pinus helepensis | 16,50 | 400 | 9,20 | 11,00 | 70,0 | 2 | 2 | 1 | 72,38 | 4,80 | C |  |
| 72 | Pinus helepensis | 18,10 | 485 | 10,30 | 9,20 | 70,0 | 3 | 4 | 3 | 106,41 | 5,82 | B |  |
| 73 | Pinus helepensis | 5,10 | 230 | 5,50 | 1,80 | 50,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Nedostaje vrh krošnje, nebezbijedno krivo stablo. |
| 74 | Pinus helepensis | 13,50 | 330 | 7,80 | 3,80 | 50,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | nebezbijedno krivo stablo, prorijeđena krošnja |
| 75 | Pinus helepensis | 15,10 | 400 | 12,20 | 7,10 | 70,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | nebezbjedno stablo, loš balans krošnje |
| 76 | Pinus helepensis | 15,70 | 410 | 11,80 | 8,90 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 76,05 | 4,92 | C | Mehanička oštećenja |
| 77 | Pinus helepensis | 14,80 | 370 | 9,00 | 6,90 | 70,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | nebezbjedno stablo, loš balans krošnje |
| 77a | Pinus helepensis | 11,50 | 430 | 12,20 | 6,70 | 70,0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 83,65 | 5,16 | B |  |
| 78 | Pinus helepensis | 11,80 | 440 | 13,10 | 3,80 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 87,58 | 5,28 | C | primjena mjera njege i održavanja |
| 79 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 11,50 | 280 | 2,80 | 8,80 | 50,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Mehanička oštećenja kore i stabla |
| 80 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 16,80 | 370 | 3,30 | 13,90 | 70,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | R | Mehanička oštećenja kore i stabla |
| 80a | Pinus helepensis | 15,90 | 400 | 8,50 | 9,80 | 70,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | nebezbijedno krivo stablo |
| 81 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 16,30 | 290 | 2,50 | 1,70 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | suvo stablo |
| 82 | Pinus helepensis | 15,70 | 380 | 9,20 | 6,80 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 65,33 | 4,56 | C |  |
| 83 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 16,60 | 390 | 6,20 | 13,50 | 70,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 68,81 | 4,68 | C |  |
| 84 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 15,40 | 350 | 4,10 | 12,60 | 70,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 55,42 | 4,20 | C |  |
| 84a | Pinus helepensis | 13,10 | 450 | 12,50 | 6,20 | 70,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 91,61 | 5,40 | C |  |
| 84b | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 11,20 | 240 | 4,50 | 8,10 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | nisko račvanje na dva stabla, veliki broj suvih grana |
| 85 | Pinus helepensis | 14,50 | 370 | 5,50 | 7,80 | 70,0 | 2 | 1 | 2 | 61,93 | 4,44 | C | Veliki broj suvih grana |
| 86 | Pinus helepensis | 15,20 | 450 | 11,30 | 7,20 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 91,61 | 5,40 | C |  |
| 87 | Pinus helepensis | 17,30 | 430 | 14,20 | 7,80 | 70,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno stablo, loš balans krošnje |
| 88 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,50 | 315 | 3,20 | 17,50 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 44,89 | 3,78 | C |  |
| 89 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 19,70 | 295 | 2,70 | 16,80 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Veliki broj suvih grana |
| 89a | Pinus helepensis | 11,20 | 380 | 10,50 | 3,80 | 70,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno stablo, loš balans krošnje |
| 89b | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 10,20 | 250 | 3,20 | 7,30 | 50,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | R | entomološka oštećenja, Buprestis cupressi |
| 89c | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 23,20 | 550 | 6,30 | 7,00 | 70,0 | 2 | 3 | 3 | 136,85 | 6,60 | B | prorijeđena krošnja |
| 90 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 19,80 | 390 | 4,20 | 16,80 | 70,0 | 2 | 3 | 3 | 68,81 | 4,68 | B | prorijeđena krošnja |
| 91 | Pinus helepensis | 10,10 | 310 | 7,20 | 7,20 | 70,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno krivo stablo, suve četine |
| 92 | Pinus helepensis | 12,80 | 390 | 13,20 | 10,80 | 70,0 | 2 | 2 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno stablo, loš balans krošnje |
| 93 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 13,50 | 440 | 5,10 | 11,40 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 87,58 | 5,28 | C | Začetak truleži vrata korijena, veliki broj suvih grana |
| 94 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 15,20 | 270 | 4,20 | 13,30 | 70,0 | 3 | 3 | 3 | 32,98 | 3,24 | B | nisko račvanje na dva stabla |
| 95 | Pinus nigra | 11,50 | 350 | 11,50 | 7,20 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 55,42 | 4,20 | C |  |
| 96 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,20 | 440 | 3,20 | 14,80 | 70,0 | 3 | 4 | 3 | 87,58 | 5,28 | B |  |
| 97 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 17,50 | 330 | 1,50 | 14,40 | 70,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | Mehanička oštećenja kore i stabla |
| 98 | Pinus helepensis | 13,90 | 390 | 10,50 | 5,80 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 68,81 | 4,68 | C | odsječena slaba raklja radi balansa |
| 99 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,40 | 440 | 6,10 | 15,10 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 87,58 | 5,28 | C | nedostaje vrh krošnje, opožareno stablo, primjena mjer njege i održavanje |
| 100 | Pinus helepensis | 12,80 | 550 | 13,50 | 7,80 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 136,85 | 6,60 | C | Mehanička oštećenja kore i stabla, trulev vrata korijena |
| 101 | Pinus helepensis | 19,80 | 630 | 17,50 | 13,90 | 70,0 | 3 | 4 | 3 | 179,55 | 7,56 | B |  |
| 102 | Pinus helepensis | 11,50 | 370 | 13,70 | 6,90 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 61,93 | 4,44 | C |  |
| 102a | Brousonetia papyrifera | 9,80 | 195 | 7,00 | 4,50 | 25,0 | 3 | 3 | 4 | 17,20 | 2,34 | C | samoniklo mlado stablo |
| 103 | Pinus helepensis | 13,70 | 340 | 9,20 | 7,80 | 70,0 | 2 | 2 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno krivo stablo |
| 104 | Pinus helepensis | 13,50 | 420 | 10,10 | 6,80 | 70,0 | 2 | 2 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno stablo, loš balans krošnje, polomljene debele grane |
| 105 | Pinus helepensis | 17,60 | 450 | 12,90 | 12,10 | 70,0 | 2 | 2 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno stablo, loš balans krošnje |
| 106 | Pinus helepensis | 18,30 | 355 | 9,20 | 8,20 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 57,01 | 4,26 | C |  |
| 107 | Pinus helepensis | 16,90 | 465 | 11,50 | 9,80 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 97,82 | 5,58 | C |  |
| 107a | Pinus helepensis | 17,80 | 450 | 12,50 | 13,50 | 70,0 | 2 | 2 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno stablo |
| 108 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 17,20 | 320 | 2,10 | 14,50 | 50,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | Raste u gustom sklopu nedostaje dio krošnje |
| 108a | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 19,20 | 360 | 3,80 | 16,80 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 58,63 | 4,32 | C | Veliki broj suvih grana |
| 108b | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 21,80 | 390 | 2,80 | 17,70 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 68,81 | 4,68 | C |  |
| 109 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,80 | 415 | 3,80 | 14,90 | 70,0 | 2 | 1 | 2 | 77,91 | 4,98 | C | Nedostaje vrh krošnje, prorijeđena krošnja |
| 110 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 13,20 | 290 | 3,10 | 11,10 | 50,0 | 2 | 1 | 2 | 38,05 | 3,48 | C | Nedostaje vrh krošnje |
| 111 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,20 | 385 | 4,00 | 19,50 | 70,0 | 2 | 3 | 2 | 67,06 | 4,62 | C | Raste u gustom sklopu. |
| 112 | Pinus helepensis | 17,10 | 590 | 12,50 | 12,50 | 70,0 | 2 | 3 | 2 | 157,48 | 7,08 | C | Nisko račvanje nadva debla |
| 113 | Pinus nigra | 16,20 | 410 | 10,50 | 6,80 | 70,0 | 2 | 2 | 2 | 76,05 | 4,92 | C |  |
| 114 | Pinus nigra | 10,80 | 240 | 6,20 | 2,90 | 50,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | R | Stablo niske vrijednosti u gustom sklopu |
| 114a | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 17,90 | 380 | 3,50 | 15,90 | 70,0 | 3 | 4 | 3 | 65,33 | 4,56 | B |  |
| 115 | Pinus helepensis | 16,20 | 560 | 10,20 | 9,20 | 70,0 | 2 | 1 | 1 |  |  | R | Nebezbijedno krivo stablo |

7

Grafički dio

7.1

Dispozicija zelenila sa kategorizacijom.

8

Prilozi

| PROCJENA KOLIČINE I VRIJEDNOSTI DRVNE MASE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Vrsta | Visina | Prsni prečnik | Kubatura bruto | Procijenjena vrijednost |
|  |  | (m) | (mm) | (m3) | (€/m3) |
| 1 | Pinus helepensis | 17,50 | 650 | 3,35 | 27,00 |
| 1a | / | / | / | / | 27,00 |
| 2 | Pinus helepensis | 9,50 | 360 | 0,76 | 27,00 |
| 3 | Pinus helepensis | 17,00 | 540 | 2,13 | 27,00 |
| 4 | Pinus helepensis | 18,20 | 540 | 2,13 | 27,00 |
| 5 | Pinus helepensis | 20,20 | 510 | 1,85 | 27,00 |
| 6 | Pinus helepensis | 17,80 | 530 | 2,03 | 27,00 |
| 7 | Pinus helepensis | 15,30 | 460 | 1,43 | 27,00 |
| 8 | Pinus helepensis | 16,20 | 570 | 2,43 | 27,00 |
| 9 | Pinus helepensis | 13,80 | 520 | 1,94 | 27,00 |
| 10 | Pinus helepensis | 15,20 | 620 | 2,98 | 27,00 |
| 11 | Pinus helepensis | 18,10 | 510 | 1,85 | 27,00 |
| 12 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,20 | 510 | 2,07 | 27,00 |
| 13 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 19,10 | 370 | 0,93 | 27,00 |
| 14 | Pinus helepensis | 19,00 | 410 | 1,07 | 27,00 |
| 15 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 23,50 | 460 | 1,61 | 27,00 |
| 16 | Pinus helepensis | 5,20 | 240 | 0,26 | 27,00 |
| 17 | Pinus helepensis | 16,50 | 400 | 1,00 | 27,00 |
| 18 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,10 | 390 | 1,09 | 27,00 |
| 19 | Pinus helepensis | 17,30 | 460 | 1,43 | 27,00 |
| 20 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,80 | 380 | 1,00 | 27,00 |
| 21 | Pinus helepensis | 17,50 | 430 | 1,20 | 27,00 |
| 22 | Pinus helepensis | 15,10 | 390 | 0,94 | 27,00 |
| 23 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 23,10 | 450 | 1,53 | 27,00 |
| 24 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 23,60 | 400 | 1,13 | 27,00 |
| 25 | Pinus helepensis | 15,20 | 340 | 0,66 | 27,00 |
| 26 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 23,60 | 380 | 1,00 | 27,00 |
| 27 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 19,10 | 410 | 1,21 | 27,00 |
| 28 | Pinus helepensis | 13,20 | 280 | 0,39 | 27,00 |
| 29 | Pinus helepensis | 12,90 | 300 | 0,47 | 27,00 |
| 30 | Pinus helepensis | 14,80 | 370 | 0,82 | 27,00 |
| 31 | Pinus helepensis | 15,40 | 360 | 0,76 | 27,00 |
| 32 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 11,50 | 260 | 0,37 | 27,00 |
| 33 | Pinus helepensis | 14,90 | 400 | 1,00 | 27,00 |
| 34 | Pinus helepensis | 17,30 | 490 | 1,67 | 27,00 |
| 35 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 21,30 | 450 | 1,53 | 27,00 |
| 36 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,10 | 355 | 0,81 | 27,00 |
| 37 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,90 | 390 | 1,06 | 27,00 |
| 38 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,80 | 390 | 1,06 | 27,00 |
| 39 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 15,20 | 400 | 1,13 | 27,00 |
| 40 | Cupressus sempervirens "Horizontalis" | 22,30 | 530 | 2,28 | 27,00 |
| 41 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 21,40 | 460 | 1,61 | 27,00 |
| 42 | Pinus nigra | 7,50 | 290 | 0,43 | 27,00 |
| 43 | Pinus helepensis | 13,70 | 440 | 1,28 | 27,00 |
| 44 | Pinus helepensis | 11,20 | 420 | 1,13 | 27,00 |
| 45 | / | / | / | / | 27,00 |
| 46 | Pinus helepensis | 15,20 | 420 | 1,13 | 27,00 |
| 47 | Pinus helepensis | 15,80 | 490 | 1,67 | 27,00 |
| 48 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,80 | 380 | 1,00 | 27,00 |
| 49 | Pinus helepensis | 13,40 | 340 | 0,66 | 27,00 |
| 50 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 15,70 | 410 | 1,21 | 27,00 |
| 51 | Pinus nigra | 10,30 | 270 | 0,36 | 27,00 |
| 52 | Pinus helepensis | 15,80 | 440 | 1,28 | 27,00 |
| 53 | Pinus helepensis | 12,70 | 350 | 0,71 | 27,00 |
| 54 | Pinus helepensis | 14,50 | 450 | 1,35 | 27,00 |
| 55 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 14,20 | 340 | 0,75 | 27,00 |
| 56 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,30 | 350 | 0,81 | 27,00 |
| 57 | Pinus helepensis | 16,50 | 360 | 0,76 | 27,00 |
| 58 | Pinus helepensis | 15,80 | 380 | 0,87 | 27,00 |
| 59 | Pinus helepensis | 11,20 | 400 | 1,00 | 27,00 |
| 60 | Pinus helepensis (sl. 1) | 17,80 | 450 | 1,35 | 27,00 |
| 61 | Pinus helepensis | 14,20 | 390 | 0,94 | 27,00 |
| 62 | Pinus helepensis | 11,50 | 380 | 0,87 | 27,00 |
| 63 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,50 | 450 | 1,53 | 27,00 |
| 64 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 20,10 | 430 | 1,36 | 27,00 |
| 65 | Pinus helepensis | 12,30 | 450 | 1,35 | 27,00 |
| 66 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 17,80 | 480 | 1,79 | 27,00 |
| 67 | Pinus helepensis | 12,00 | 410 | 1,07 | 27,00 |
| 68 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 8,20 | 250 | 0,33 | 27,00 |
| 69 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 17,60 | 525 | 2,17 | 27,00 |
| 70 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 9,30 | 360 | 0,87 | 27,00 |
| 71 | Pinus helepensis | 16,50 | 400 | 1,00 | 27,00 |
| 72 | Pinus helepensis | 18,10 | 485 | 1,59 | 27,00 |
| 73 | Pinus helepensis | 5,10 | 230 | 0,23 | 27,00 |
| 74 | Pinus helepensis | 13,50 | 330 | 0,61 | 27,00 |
| 75 | Pinus helepensis | 15,10 | 400 | 1,00 | 27,00 |
| 76 | Pinus helepensis | 15,70 | 410 | 1,07 | 27,00 |
| 77 | Pinus helepensis | 14,80 | 370 | 0,82 | 27,00 |
| 77a | Pinus helepensis | 11,50 | 430 | 1,20 | 27,00 |
| 78 | Pinus helepensis | 11,80 | 440 | 1,28 | 27,00 |
| 79 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 11,50 | 280 | 0,45 | 27,00 |
| 80 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 16,80 | 370 | 0,93 | 27,00 |
| 80a | Pinus helepensis | 15,90 | 400 | 1,00 | 27,00 |
| 81 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 16,30 | 290 | 0,49 | 27,00 |
| 82 | Pinus helepensis | 15,70 | 380 | 0,87 | 27,00 |
| 83 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 16,60 | 390 | 1,06 | 27,00 |
| 84 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 15,40 | 350 | 0,81 | 27,00 |
| 84a | Pinus helepensis | 13,10 | 450 | 1,35 | 27,00 |
| 84b | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 11,20 | 240 | 0,30 | 27,00 |
| 85 | Pinus helepensis | 14,50 | 370 | 0,82 | 27,00 |
| 86 | Pinus helepensis | 15,20 | 450 | 1,35 | 27,00 |
| 87 | Pinus helepensis | 17,30 | 430 | 1,20 | 27,00 |
| 88 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,50 | 315 | 0,59 | 27,00 |
| 89 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 19,70 | 295 | 0,49 | 27,00 |
| 89a | Pinus helepensis | 11,20 | 380 | 0,87 | 27,00 |
| 89b | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 10,20 | 250 | 0,33 | 27,00 |
| 89c | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 23,20 | 550 | 2,49 | 27,00 |
| 90 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 19,80 | 390 | 1,06 | 27,00 |
| 91 | Pinus helepensis | 10,10 | 310 | 0,52 | 27,00 |
| 92 | Pinus helepensis | 12,80 | 390 | 0,94 | 27,00 |
| 93 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 13,50 | 440 | 1,44 | 27,00 |
| 94 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 15,20 | 270 | 0,41 | 27,00 |
| 95 | Pinus nigra | 11,50 | 350 | 0,71 | 27,00 |
| 96 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,20 | 440 | 1,44 | 27,00 |
| 97 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 17,50 | 330 | 0,69 | 27,00 |
| 98 | Pinus helepensis | 13,90 | 390 | 0,94 | 27,00 |
| 99 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,40 | 440 | 1,44 | 27,00 |
| 100 | Pinus helepensis | 12,80 | 550 | 2,22 | 27,00 |
| 101 | Pinus helepensis | 19,80 | 630 | 3,10 | 27,00 |
| 102 | Pinus helepensis | 11,50 | 370 | 0,82 | 27,00 |
| 102a | Brousonetia papyrifera | 9,80 | 195 | 0,13 | 0,00 |
| 103 | Pinus helepensis | 13,70 | 340 | 0,66 | 27,00 |
| 104 | Pinus helepensis | 13,50 | 420 | 1,13 | 27,00 |
| 105 | Pinus helepensis | 17,60 | 450 | 1,35 | 27,00 |
| 106 | Pinus helepensis | 18,30 | 355 | 0,71 | 27,00 |
| 106a | Pinus helepensis | 16,90 | 465 | 1,43 | 27,00 |
| 107 | Pinus helepensis | 17,80 | 450 | 1,35 | 27,00 |
| 108 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 17,20 | 320 | 0,64 | 27,00 |
| 108a | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 19,20 | 360 | 0,87 | 27,00 |
| 108b | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 21,80 | 390 | 1,06 | 27,00 |
| 109 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 18,80 | 415 | 1,21 | 27,00 |
| 110 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 13,20 | 290 | 0,49 | 27,00 |
| 111 | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 22,20 | 385 | 1,00 | 27,00 |
| 112 | Pinus helepensis | 17,10 | 590 | 2,64 | 27,00 |
| 113 | Pinus nigra | 16,20 | 410 | 1,07 | 27,00 |
| 114 | Pinus nigra | 10,80 | 240 | 0,26 | 27,00 |
| 114a | Cupressus sempervirens "Pyramidalis" | 17,90 | 380 | 1,00 | 27,00 |
| 115 | Pinus helepensis | 16,20 | 560 | 2,32 | 27,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 144,25 | 3.894,8 |

Napomena: Procijena količine bruto drvne mase koja se nalazi na predmetnim parcelama je izvršena na osnovu šumarskih tablica (za alepski bor je korišćena kubaturna tablica za crni bor, dok je za čempres korišćena kubaturna tablica za srmču). Predložena cijena za  bruto drvnu masu od 27,00 €/m3 dobijena je na osnovu prosječne cijene četinara, a koja se postiže prilikom davanja  državnih šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju. S obzirom da se ovdje radi o drvnoj masi lošeg kvaliteta, sa velikim brojem grešaka, smatramo da predložena cijena treba da bude uzeta sa rezervom i da za ove vrste koje u našoj državi nisu komercijale, već dekorativne, odnosno vrste sa kojima se  ne trguje, cijenu treba odrediti na osnovu cijene na svetskom tržištu, uzimajući u obzir prevashodno  njen kvalitet i moguću namjenu, koja je u konkretnom slučaju veoma ograničena iz gore navedenih razloga.