[image: image1.png]4

(£
b




MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA
I DRŽAVNE IMOVINE
IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA

ZA OPŠTINU BUDVA

ZA PERIOD 2024 - 2028. GODINA

Maj 2026. godine
LOKACIJA br. 1: JAZ
	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	1.1
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	46 K.O. Prijevor I
	Privremeni ugostiteljski objekat
	P = 8 m2
	montažno demontažni drveni objekat

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.3
	Montažno demontažni privremeni objekat
	51 K.O. Prijevor I


	Ugostiteljska terasa
	Terasa 

P = 65 m2

	Terasa 1: postavlja se na postojeće guvno i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom svijetlo plave boje.  

	1.5
	Montažno demontažni privremeni objekat
	70 K.O Prijevor I
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekata =50m2
P terase = 200m2
	Montažno demontažni drveni objekat, terasa na sipovima, natkrivena drvenom pergolom. Zbog nagiba terena ispod terase moguće je napraviti magacinski prostor i prostor za sanitarni objekat u maksimalnoj površini od 2/3 osnove ukupnog objekta. U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda. 

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.6
	Montažno demontažni privremeni objekat
	72 i 73 KO Prijevor I
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	P sanka =50 m2
P terase =120
	Montažno demontažni drveni objekat, terasa natkrivena drvenom pergolom

Zbog nagiba terena ispod terase moguće je napraviti magacinski prostor i prostor za sanitarni objekat u maksimalnoj površini od 2/3 osnove ukupnog objekta. U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.7
	Montažno demontažni privremeni objekat


	83 K.O. Prijevor I 
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat P = 57 m2
terasa: P = 200 m2 
	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, natkrivena suncobranima, plavo-bijele boje. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla. U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.9
	Nepokretni privremeni objekat 
	88 K.O. Prijevor I
	Sanitarni objekat – toalet, svlačionica
	P = 10 m x 6 m
	zidana armirano betonska konstrukcija sa ispunom od opeke i sa ravnim krovom Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.10
	Montažno demontažni privremeni objekat
	92/2 KO prijevor
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat P=50 m2

Terasa P =100 m2
	Montazno demontazni objekt izradjen od metalne konstrukcije i drveta. U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda. 

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.11
	Montažno demontažni privremeni objekat
	553 K.O Prijevor I
	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi
	P=20 m2
	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. 

	1.12
	Plutajući privremeni objekat
	Ispred 553 K.O Prijevor I
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	P= max 50m
	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)

Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m2 koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije. 

	1.13
	Montažno demontažni privremeni objekat
	95/2 K.O. Prijevor I
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	P = 32.5 m2
terasa 1

P= 103 m2

terasa 2

P= 32 m2

wc P = 5 m2
	Zidani montazni objekat, zatvoren alu profilima i natkriven sendvic limom. Terasa na podlozi od kamenih ploča natkrivene drvenim pergolama. U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.14
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	97/2 K.O. Prijevor I
	Privremeno parkiralište
	P=3 x 3 x 5m= 45m2
	Parking površina na postojećoj podlozi



	1.15
	Montažno demontažni privremeni objekat
	100/2 i 102/2  K(O( Prijevor I
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat: P = 52 m2
terasa1: P = 150m2

terasa2: P = 130m2


	objekat natkriven drvenom konstrukcijom

terasa u hladovini postojećeg zelenila

terasa natkrivena  sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba  bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana 

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.16
	Nepokretni privremeni objekat
	103  K.O. Prijevor I
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat P= 15 m2
terasa P=40 m2

	zidani objekat;

terasa natkrivena  sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba  bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana 

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.17
	Montažno demontažni privremeni objekat
	96 K(O( Prijevor I
	Terasa Ugostiteljskog objekta
	P = 20 m2


	Terasa je na daščanoj podlozi ispred objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima

Napomena: Terasa može da egzistira na terenu isključivo do realizacije projekta uređenja šetališta na Jazu.

	1.18
	Montažno demontažni privremeni objekat
	74 K.O Prijevor I
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekata =50m2
P terase = 100m2
	Montažno demontažni drveni objekat, terasa na sipovima, natkrivena drvenom pergolom. Zbog nagiba terena ispod terase moguće je napraviti magacinski prostor i prostor za sanitarni objekat u maksimalnoj površini od 2/3 osnove ukupnog objekta. U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.19
	Montažno demontažni privremeni objekat
	79/2, 79/3, 79/4, 79/5, K.O Prijevor
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekata =50m2
P terase = 120m2
	Montažno demontažni drveni objekat, terasa na sipovima, natkrivena drvenom pergolom. Zbog nagiba terena ispod terase moguće je napraviti magacinski prostor i prostor za sanitarni objekat u maksimalnoj površini od 2/3 osnove ukupnog objekta.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.21
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	75 KO Prijevor I
	Objekat za trgovinu i usluge
	P=100 m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana ili zatvoren kamenim pločama, natkriven ravnim krovom lake montažno demontažne konstrukcije i lakih materijala.

	1.22
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred k.p 553 KO Prijevor I
	Platforma za pristajanje i privez plovila
	L= 36 x 3,5 m

	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima ili objekat od materijala otpornog na atmosferske uticaje.  

Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.

	1.23
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	92/2K.O. Prijevor I
	Privremeno parkiralište
	P=800 m2
	Parking površina na postojećoj podlozi



	1.24
	Montažno demontažni privremeni objekat
	553 K.O Prijevor
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekata =20 m2
P terase = 30m2
	Montažno demontažni drveni objekat, terasa natkrivena drvenom pergolom sa platnom bijele ili bež boje, bez mogucnosti zastakljivanja. U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa. 
Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

	1.25
	Nepokretni privremeni objekat
	553 KO Prijevor 
	Sanitarni objekat
	P=33 m2


	Postojeći objekat obložen kamenim pločama. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	1.26
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	553 KO Prijevor
	Zabavni park
	P = 50 m2
	Djecije igralište sa tipskom opremom  na naduvavanje koja se nalazi na postojećoj podlozi

	1.27
	Montažno demontažni privremeni objekat
	553 K.O Prijevor
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat P=20m2

Terasa P=105m2
	Montažno demontažni privremeni objekat bez mogućnosti zastakljivanja. Terasa natrkivena suncobranima ili drvenom konstrukcijom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.


KUPALIŠTA: JAZ
	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	1A
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	126 m
	4566 m²
	rashladna i izložbena vitrina trodijelna

Konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	1B
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	58m
	1600m²
	terasa od 60m²

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu  životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	1C
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	74m
	1975 m²
	terasa od 80 m² 

konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	1D
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	90m
	2525m²
	Otvoreni šank od 12m2 

sa terasom od 40m  

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	1E
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	78 m
	2743m²
	Otvoreni šank od 10m2 sa terasom od 20m  

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	1F
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	57m
	2183 m²
	Konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	1G
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	64m
	2692m²
	Otvoreni šank od 18 m2 terasa od 35

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	1H
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	105m
	4397 m²
	1.27

Objekat za igre na vodi od 150 m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	1I
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	27m
	1174m²
	Konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	1J
	Hotelsko
	553

KO Prijevor I
	93m
	2900 m²
	Konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području


LOKACIJA br. 2: JAZ - ŽUTA GREDA-MOGREN
	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	2.1
	Montažno-demontažni privremeni objekat


	549 K.O. Prijevor I
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat:

P = 50 m2

terasa: 

P = 150+100m2


	objekat od montažno demontažne metalne ili drvene konstrukcije bez armirano betonskih djelova a na armirano-betonskim temeljima. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru visine 1.20 m. Objekat  je  na betonskoj podlozi. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

	2.2
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva
	Poligon za obuku za plovila.
	Površina akvatorijuma 200 x 300 m
	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	2.3
	Plutajući privremeni objekat
	Ispred 553 K.O Prijevor I
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	L= max 30m
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima  ili objekat od materijala otpornog na atmosferske uticaje.  Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. 

	2.4
	Montažno-demontažni privremeni objekat


	542 i 553 K.O. Prijevor I
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat:

P = 60 m2

terasa: 

P = 90 m2


	Objekat na postojećoj podlozi obložen kamenim pločama. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

	2.5
	Montažno-demontažni privremeni objekat


	542 i 538 K.O. Prijevor I
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat:

P =20 m2

terasa: 

P = 40 m2


	objekat na postojećoj podlozi obložen kamenim pločama. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

	2.6
	Montažno-demontažni privremeni objekat


	3044 K.O. Budva
	Sanitarni objekat
	P=10m2

	Postojeći objekat obložen kamenim pločama Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	2.7
	Montažno-demontažni privremeni objekat


	3044 i 2657/2 KO Budva
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat:

P =20m2

terasa: 

P = 20 m2


	Postojeći objekat obložen kamenim pločama. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	2.8
	Montažno-demontažni privremeni objekat


	3044 KO Budva
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat 1: P=12m2
Objekat 2: P= 18 m2

terasa: 

P = 90 m2


	Postojeći objekti obloženi kamenim pločama. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	2.9
	Montažno-demontažni privremeni objekat


	3044 KO Budva
	Kiosk
	objekat:

P =5m2

	Postojeći tipski objekat

	2.10
	Plutajući privremeni objekat
	Ispred 553 K.O Prijevor I
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	L= 2.5 X 12.50 m
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 

osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima  ili objekat od materijala otpornog na atmosferske uticaje.  Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.  Prije izdavanja utu neophodno je pribaviti uslove Uprave pomorske sigurnosti.


KUPALIŠTA: JAZ-ŽUTA GREDA

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	2A
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	75 m
	582m²
	1.24

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	2N1
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	113m
	3404m2
	Otvoreni šank od 23 m2  

Konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	2B
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	104m
	2835 m²
	Otvoreni šank od 35 m2 sa terasom od 125 m2

Konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	2C1
	Javno-porodično
	553

KO Prijevor I
	90m
	2683 m²
	Otvoreni šank od 20 m2 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	2C2
	javno-ronilačko
	553

KO Prijevor I
	104 m
	2124 m²
	Otvoreni šank 35m2 sa terasom od 50 m2
Konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	2D
	javno-romantično
	553

KO Prijevor I
	100m
	1361 m²
	2.4

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	2G
	kupalište posebne namjene (nudističko)
	553

KO Prijevor I
	101 m
	1244 m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	2H
	Javno-porodično
	553, 538, 542

KO Prijevor I
	200m
	1381
	Investiciono, 2.5

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	2F
	Javno-izletničko
	553

KO Prijevor I
	40m
	583 m2
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području I Uslovi Uprave pomorski sigurnosti 

	2E
	Javno-izletničko
	553

KO Prijevor I i 3042 KO BUdva 
	93 m
	1512 m2
	Otvoreni šank od 25m2 sa terasom od 70 m2 na kp 3042 KO Budva

	2N2
	Javno-porodično
	3042 KO Prijevor I 
	93m 
	1100 m2
	Otvoreni šank od 15m2 sa terasom od 50 m2  3042 KO Budva


KUPALIŠTA: MOGREN II-MOGREN I

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	3A
	Javno-porodično
	3043/2

KO Budva
	160m
	1829 m²
	Konzervator za sladoled i dvokrilna rashladna vitrina za sokove  

Objekat za igre na vodi pov.80 m2 u akvatorijumu kupališta

	3B
	Javno-porodično
	3044

KO Budva
	140 m
	2359 m²
	2.8; 2.9


LOKACIJA br. 3: OSTRVO  SV. NIKOLA
	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	3.1
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3030 K.O. Budva 
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat P = 20 m2

terasa P = 50 m2


	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi natkrivena 
lakom montažno-demontažnom konstrukcijom. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	3.2
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva
	poligon za obuku za plovila.
	Površina akvatorijuma 200 x 300 m
	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar

	3.4
	Nepokretni privremeni objekat
	3024/1 KO Budva
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta =62 m2

P terase P=258 m2


	Postojeći objekat obložen kamenim pločama 
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa


	3.5
	Nepokretni privremeni objekat
	3030 K.O.Budva
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta P=26m2

P terase P=84m2

	Postojeći objekat obložen kamenim pločama 

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa


	3.6
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred k.p  3033 K.O Budva
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	P=12,5 x 2,5m
Površina akvatorijuma: 250 m2
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. Platforma ne smije biti u granicama kupališta.

	3.7
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred k.p 3031 K.O Budva
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	P=25 x 2,5m

Pakvatorijuma=500m2
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. Platforma ne smije biti u granicama kupališta.

	3.8
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	2996/2, 2997, 2998 K.O. Budva
	Kamp 

	P= 10.000 m2
	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehnickim uslovima i kategorizaciji kampova.


	3.9
	Plutajući privremeni objekat
	Ispred 3033 K.O Budva
	Platforma za pristajanje i privez plovila
	P= 24 m x 2,5m

Akvatorijum= 500m2

	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 

osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. 

	3.10
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2996/2, 2997, 2998 K.O. Budva
	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta =70 m2

P terase P=200 m2


	Postojeći objekat obložen kamenim pločama 

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa



KUPALIŠTA: OSTRVO SVETI NIKOLA

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	5A
	Javno-porodično
	3030 KO Budva
	212m
	7541m2
	3.1

	5A1
	Javno-bez plažnog mobilijara
	3030 KO Budva
	94m
	1224m²
	

	5N1
	Javno-porodično
	3031, 3032 KO Budva
	70m
	1196m2
	

	5N2
	Javno-porodično
	3030 KO Budva
	40m
	747m2
	

	5A2
	Javno-izletničko
	3037

KO Budva
	55m
	487m²
	

	5B
	Javno-porodično
	3033

KO Budva
	97m
	1447m²
	Otvoreni šank 25m2 sa terasom od 100m2

	5C
	Javno-porodično
	3033 i 3034 KO Budva
	85m + ponton za sunčanje 42mx7m
	513m² + 294 m2
	Otvoreni šank od 25m2 sa terasom od 50 m2  na kp 3034 KO Budva

	5N3
	Javno-bez plažnog mobilijara
	3037 KO Budva
	38m
	819m
	


LOKACIJA br. 4: STARI GRAD-LUKA BUDVA 
	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	4.1
	Plutajući privremeni objekat
	ispred kat.parcele 3054/3 K.O. Budva
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	Dužina: 92m

Širina: 2m
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. 

Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	4.2
	Nepokretni privremeni objekat
	3054/3 K.O. Budva
	Rampa sa mehanizomom za izvlačenje čamaca
	15m X 3.5m

Nagiba 9%
	Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamkca. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede.Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće ručno ili elektromotorom. 

	4.3
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum luke Budva uz otvoreni gradski bazen
	Platforma za privez i pristajanje plovnih objekata
	L = 126 m
Segment 1

35 x 23 m

Segment 2 
92,0 x 2,0 m

 
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

	4.4
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	Akvatorijum luke Budva uz otvoreni gradski bazen
	Mjerno mjesto/stanica
	P=1m2
	tipski, fabrički proizvedeni  aparat

	4.5
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	3054/2 K.O Budva
	Kiosk – servis za potrebe policije
	P=65m2+180m2; 
P1= 250m2
	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od  PVC bravarije, bijele boje i suncobrani bijele ili bez boje
površine 30m2 Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	4.6
	Montažno-demontažni privremeni objekat 
	3054/2 K.O. Budva
	Trgovina I usluge
	P=15m2+20 m2
	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od  PVC bravarije, bijele boje i stakla sa mogućnošću postavljanja tende bjele boje na nosačima I pocinčanim čeličnim stubovima površine 20m2
Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	4.7
	Montažno-demontažni privremeni objekat 
	3054/2 K.O. Budva
	Kiosk – servis za potrebe administracije marine
	P = 30 m2 +60m2
	dio postojećeg objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od  PVC bravarije, bijele boje i stakla sa mogućnošću postavljanja tende bjele boje na nosačima I pocinčanim čeličnim stubovima površine 60 m2.
Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	4.8
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	3054/2 K.O. Budva
	Privremeni ugostiteljska  terasa
	P = 60 m2

	Terasa natrkivena pergolom sa platnom bijele ili bež boje.
Za terasu neophodno uraditi statički proračun objekta kao sasatavni dio tehničke dokumetnacije.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	4.9
	Montažno-demontažni privremeni objekat 
	3054/2 K.O. Budva
	Kiosk – servis za potrebe policije
	P = 15 +30  m2
	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od  PVC bravarije, bijele boje i stakla sa mogućnošću psotavljanja namotavajućže tende bijele/bež boje površine 30m2
Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	4.10
	Montažno demontažni privremeni objekat


	3054/2 K.O. Budva
	informacioni punkt


	P = 1 m2
	tipski montažni objekat

Za postavljanje potrebna pismena saglasnost TO Budva. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.11
	Montažno demontažni privremeni objekat


	3054/2 K.O. Budva
	informacioni punkt
	P = 4 m2
	tipski montažni objekat

Za postavljanje potrebna pismena saglasnost TO Budva. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.12
	Plutajući privremeni objekat (Platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata)
	3054/2 K.O. Budva
	Platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata
	Dimenzije: dužina 125 m; širina 5 m
	Platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata) je provremeni objekat koji se izrađuje fabrički i sastavljen je od pobijenih šipova i konzola koje se postavljaju na njih. Ovaj privremeni objekat montažno-demontažnog karatkera omogućiće zaštitu i ušvršćivanje postojećeg betonskog gata izrađenog 70-tih godina prošlog vijeka.

	4.13
	Nepokretni privremeni objekat 
	2866 K.O. Budva
	Sanitarni objekat – 
oilet, svlačionica
	P = 26 m2
	Postojeći zidani – sanitarni objekat obložen kamenim pločama.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	4.14
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2867 K.O. Budva
	Kiosk – administrativno kancelarijski prostor
	P = 3.5 m x 2.5 m 
	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.15
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	3054/2 K.O Budva
	Objekat kontejnerskog tipa – servis za potrebe Luke Budva
	P = 20 m2
	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od  PVC bravarije, bijele boje i stakla

Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	4.16
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum luke Budva 
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	L = (12.5 m x 2.4 m) x 8 kom
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u 
oid ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	4.17
	Montažnoi demontažni privemeni objekat
	3054/2 K.O. Budva
	Sanitarni objekat – toalet, svlačionica
	P = 15 m2
	 Monttažno demontažni tipski objekat. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.18
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred k.p. 3055 KO Budva
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	L = (12.5 m x 2.4 m) x 8 kom
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.23
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	2870/1 K.O. Budva
	Privremeno parkiralište
	P=1500 m2
	Parking površina na postojećoj podlozi, asfaltiran i saobraćajno označen

	4.24
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2870/1, 3057/2, 3055 K.O. Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom 
	P=584 m2

Objekat P=485m2

Tersa P=99 m2

	Objekat nadkriven ravnim krovom, zastakljen sa tri strane. 

Terasa natkrivena tendom bež ili bijele boje.

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	4.27
	Plutajući privremeni objekat
	Ispred  3055 K.O. Budva
	Dvije patforme za pristajanje i privez plovnih objekata
	dužine:
24x2.5m
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. Zabranjeno vezivanje skutera na predmetnim pontonima.

	4.28
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum Luke Budva

K.O. Budva

3055
	Tri platforme za pristajanje I privez plovnih objekata (Za potrebe Luke Budva)
	dimenzije: dužina 75m; širina 2,6m
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste kontrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

	4.29
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum Luke Budva
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata Za potrebe Luke Budva)
	   Predlog za izmjenu; 
    dimenzije: 
    dužina 100m; 
   širina 2,6m
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste kontrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti aglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

	4.30
	Montažno demontažni privremeni objekat
	Kat.parcele br.2872/1, 2872/2, 3057/1, 2870/1 KO Budva
	Ugostiteljska terasa
	Terasa 1 - 184 m2 (od čega: 52 m2 na privatnoj kp 2872/1 KO Budva)

Otvorena terasa / Terasa 2 - 326 m2 (od čega: 73 m2 na privatnoj kp 2872/1 KO Budva)

Zatvorena terasa / Terasa 3  - 61m2

Terasa na pijesku / Terasa 4 - 110 m2
	terasa ispred objekta popločana kamenim pločama, dio terase uz objekat natkriven drvenom pergolom a dio prema moru tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje

terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima. U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	4.31
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3047/1, 3046/1 K.O. Budva 
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	Terasa 1:

P = 176 m2

Terasa 2:

P = 240 m2

Terasa 3:

P = 63m2


	Terasa 1 na kamenom popločanom prostoru uz zidine Starog grada i natkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje. 

Terasa 2 na daščanoj podlozi 

natkriva se tipskim suncobranima.

Terasa 3 na postojećoj kamenoj podlozi, nakriva se pergolom ili suncobranima bijele ili bež boje. 

Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Glavnog grad. arh. Imajući u vidu Odluku -Republičkog zavoda za zaštitu spomenka Kulture na Cetinju (rješenje 02-106/2 od 16.03.2007. godine) za predmetnu lokaciju neophodno je izraditi konzervatorski projekat opremanja urbanim mobilijarom uz mogućnost sprovođenja javnog konkursa s obzirom na to da se nalazi u okviru granica kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, bBdema sa bastionima i Starog grada Budva kje je utrvđeno kao nepokretno kulturno dobro od nacionalnog značaja. Nakon usvajanja najpovoljnijeg rješenja opremanja urbanim mobilijarom potrebno je predvidjeti usklađivanje lokacije sa istim.
Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa i urbanog mobilijara na području Starog grada. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.32
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3047/1 K.O. Budva 
	Terasa ugostiteljskog objekta
	Terasa:

P = 210 m2


	Terasa na kamenom popločanom prostoru uz zidine Starog grada i natkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje. 

Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

Imajući u vidu Odluku -Republičkog zavoda za zaštitu spomenka Kulture na Cetinju (rješenje 02-106/2 od 16.03.2007. godine) za predmetnu lokaciju neophodno je izraditi konzervatorski projekat opremanja urbanim mobilijarom uz mogućnost sprovođenja javnog konkursa s obzirom na to da se nalazi u okviru granica kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, bBdema sa bastionima i Starog grada Budva kje je utrvđeno kao nepokretno kulturno dobro od nacionalnog značaja. Nakon usvajanja najpovoljnijeg rješenja opremanja urbanim mobilijarom potrebno je predvidjeti usklađivanje lokacije sa istim. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.
Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa i urbanog mobilijara na području Starog grada

	4.33
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2865/2 i 2865/1 KO Budva
	Terase ugostiteljskog objekta 
	Površina terase:

T1 =280m2

Krovna terasa

T2=150m2
	Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena čeličnom konstrukcijom i platnom bijele ili bež boje. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana kao i prodaja brze hrane prema šetalištu i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase.  U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda. Za krovnu terasu T2 neophodno uraditi statički proračun objekta kao sasatavni dio tehničke dokumetnacije. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.34
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2865/1 KO Budva
	Bankomat
	178x110x246cm
	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom

	4.36
	Plutajući privremeni objekat
	3057 K.O.Budva
	Platforma za pristajanje I privez plovila
	P=24m x 2,8 m

Površina akvatorijuma: 500 m2
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 

osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	4.38
	Plutajući privremeni objekat
	Ispred 3045 K.O Budva
	Platforma za pristajanje i privez plovila
	P= 2,5m x 12.5m

Površina akvatorijuma: 250 m2

	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. 

	4.39
	Pokretni privremeni objekat
	3056 KO Budva
	Objekat za trgovinu i usluge – prodaja ribe
	P=12 m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala.Neophodna saglasnost Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.40
	Pokretni privremeni objekat
	3056 KO Budva
	Objekat za trgovinu i usluge – prodaja ribe 
	P=12 m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala.Neophodna saglasnost Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.41
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3057/1 i 2870/3 KO Budva
	Ugostiteljska terasa
	P1=30 m2

P2=110 m2
	Otvorena terasa na postojećoj podlozi, suncobranima sa platnom bijele ili bež boje za potrebe ugostiteljskog objekta. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

	4.44
	Pokretni privremeni objekat
	2870/1 KO Budva
	Ugostiteljski aparat za prodaju kokica
	P=2m2
	Tipski objekat.

	4.45
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2865/1 KO Budva
	Kiosk za administrativne potrebe i prateće sadržaje
	P=10m2
	Tipski objekat. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.46
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	3054/2 KO Budva
	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza
	P=12m2
	Tipsko, modularno stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.47
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	2436/3 KO Budva
	Ugostiteljska terasa
	P=225m2
	Terasa na postojećoj podlozi natkivena dvovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje.Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.48
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	3054/2 KO Budva
	Rashladna vitrina (trokrilna) i konzervator za sladoled
	P=4m2
	Tipski objekti na postojećoj podlozi. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.49
	Pokretni privremeni objekat
	2870/1 KO Budva
	Ugostiteljski aparat 
	P=2m2
	Tipski objekat.

	4.50
	Montažno demontažni privremeni objekat


	3054/2 K.O. Budva
	informacioni punkt
	P = 4 m2
	tipski montažni objekat

Za postavljanje potrebna pismena saglasnost TO Budva. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	4.51
	Plutajući privremeni objekat


	Akvatorijum

Ispred  K.O. Budva 3054/2

 
	Pontonski navoz za skutere
Za potrebe Luke Budva
	Dimenzije:

dužina: 50 m; širina 20 m
	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) 

Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m2 koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.


	4.52
	Plutajući privremeni objekat 
	K.O Budva 3123
	Platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata
Za potrebe Luke Budva
	P = 150 x 6m
	Privremeni plutajući valobranski ponton. Ovaj privremeni objekat predviđen je za postavljanje u produžetku lukobrana u dužini od 150 metara, širine 6 metara u cilju zaštite Luke Budva od talasa većih od 40 cm kako bi se postigli bolji maritimni uslovi i veća sigurnost plovila unutar Luke. Ovaj objekat omogućiće nove vezove i povećanje godišnjnih prihoda Luke u značajnom iznosu.

Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbijeđuje plovcima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	4.53
	Plutajući privremeni objekat
	K.O. Budva

3123
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
Za potrebe Luke Budva
	Dimenzije:

Dužina 60m, širina: 2,6 m
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste kontrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti aglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

	4.54
	Plutajući privremeni objekat
	K.O. Budva

3123
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
Za potrebe Luke Budva
	Dimenzije:

Dužina 60m, širina: 2,6 m
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste kontrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti aglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

	4.55
	Plutajući privremeni objekat
	K.O. Budva

3123
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
Za potrebe Luke Budva
	Dimenzije:

Dužina 60m, širina: 2,6 m
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste kontrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti aglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

	4.56
	Montažno demontažni Privremeni objekat za trgovinu i usluge


	K.O Budva

2870/1

K.O. Budva

3056
	Montažno demontažni privremeni objekat 

	P= 20x25 m


	Objekat lučke uprave. Multi-funkcionalni objekat koji sadrži: Objekat za trgovinu i usluge; Otvorena površina u funkciji privremenog objekta (pijaca); Privremeni ugostiteljski objekat; Ugostiteljska terasa;

Ugostiteljski aparat (3kom), -otvoreni šank;

Rashladna i ugostiteljska vitrina (2kom);

Prodajni pano i prodajni pult;

Reklamna zastava;

Reklamni suncobran i reklamna tenda;

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca;

Dječije igralište;

Sef na kupalištu;

Spasilačka osmatračnica i spasilački punkt;

Mobilijar sportskog karaktera;

Mobilno klizalište;

Bankomat;

Objekat za usluge obezbjeđenja

	4.57
	Stanica za punjenje električnih vozila
	K.O Budva

2870/1


	Namijenjena je za sigurno i kontrolisano punjenje električnih i plug-in hibridnih vozila na javnim lokacijama.
	 P= 2,5 x 5 m.
	Stanica za punjenje električnih vozila je uređaj namijenjen za punjenje vozila na električni pogon na otvorenom

prostoru i postavlja se kao samostojeći objekat.

Stanica iz stave 1 ovog člana sastoji se od aparata, odnosno uređaja za punjenje, kao i otvorene površine na

postojećoj podlozi koja je prilagođena parkiranju vozila dimenzija 2,5 x 5 m.

	4.58
	Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom
	K.O. Budva

3054/2
	Mobilno postrojenje za upravljanje i selekciju otpada (ostali otpad)
Za potrebe Luke Budva
	P= max 30 m2.
	Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom je potrebno radi ispunjavanja osnovnih zakonskih i ekoloških potreba, radi ispumpavanja otpadnih voda iz brodova (jahti) takozvanih “crnih” tankova.

Privremeno skladište otpada je ograđeni otvoreni prostor na kojem se vrši skladištenje otpada.

Privremeno skladište otpada je opremljeno vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti, ima

organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i ispunjava i druge uslove radi obezbjedjivanja da

privremeno skladištenje.

U okviru privremenog skladišta otpada može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim

blokom i kancelarijom, površine do 30 m2. (Postavljanje da bude van granica zasticene okoline Starog grada Budve)

	4.59
	Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekretivne opreme
	K.O. Budva

3054/3
	Namijenjen je za skladištenje, izdavanje i osnovno održavanje opreme za sport i rekreaciju uz pružanje usluga korisnicima na javnim lokacijama.
	P= 3x4 m
	(Za jedriličarski klub) na lukobranu dimenzija 3x4 metra: metal, drvo , plastika 

	4.60
	Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekretivne opreme
	K.O. Budva

3054/3
	Namijenjen je za iznajmljivanje, skladištenje i osnovno održavanje opreme za sport i rekreaciju korisnicima.
	P= 3x4 m
	(Za ronilački klub) na lukobranu dimenzija 3x4 metra: metal, drvo , plastika 

	4.61
	Informacioni punkt
	K.O. Budva

3054/2
	Informacioni punkt za korisnike luke i posjetioce
	P = 2m2
	Informacioni punkt je montažno-demontažni privremeni objekat za prezentovanje materijala u promotivne

svrhe, odnosno pružanje informacija o određenoj lokaciji.

Maksimalna bruto površina informacionog punkta u osnovi je do 2m2.

Informacioni punkt je objekat od lakog i transparentnog materijala kao što su inoks mreže, pleksiglas, metalik

limena konstrukcija.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, informacioni punkt u zaštićenim područjima izrađuje se od drveta.

Sastavni dio informacionog punkta može biti i stolica na sklapanje.

	4.62
	Informacioni punkt
	K.O. Budva

2870/1
	Informacioni punkt za korisnike luke i posjetioce
	P= 2m2
	Informacioni punkt je montažno-demontažni privremeni objekat za prezentovanje materijala u promotivne

svrhe, odnosno pružanje informacija o određenoj lokaciji.

Maksimalna bruto površina informacionog punkta u osnovi je do 2m2.

Informacioni punkt je objekat od lakog i transparentnog materijala kao što su inoks mreže, pleksiglas, metalik

limena konstrukcija.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, informacioni punkt u zaštićenim područjima izrađuje se od drveta.

Sastavni dio informacionog punkta može biti i stolica na sklapanje.

	4.63
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3055
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 


	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tabli sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.64
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O Budva

3055
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 
	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.65
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3055
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 


	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.66
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3055
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 


	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.67
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3055
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 


	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.68
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3054/2
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 
	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.69
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3054/2
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2

.


	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.70
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3054/2
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 
	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.71
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3054/2
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 
	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.72
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3054/2
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 
	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.73
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3054/2
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 
	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.74
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3123
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

4.75
	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.75
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3123
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.


	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.76
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3123
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.


	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.77
	Oglasni i reklamni pano 
	K.O. Budva

3123
	Oglasni, odnosno reklamni pano
	4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.


	Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda,

LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao

i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m2 u slučaju stuba,

totema, city light-a ili reklamne vitrine.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Lokacija potrebna zbog postavljanja oglasnih tablči sa informacijama o pravilima i rasporedu dokova i ostalog Luke Budva.

	4.78
	Pokretni privremeni objekat 
	K.O. Budva

3054/2
	Rashladna vitrina za prodaju pića I hrane (trokrilna) 
	1,8 m x 0.6 m 
 
	tipski objekat 

	4.79
	Pokretni privremeni objekat 
	K.O. Budva

3054/2
	Rashladna vitrina za prodaju pića I hrane (trokrilna) 
	1,8 m x 0.6 m 
 
	tipski objekat 

	4.80
	Pokretni privremeni objekat 
	K.O. Budva

3054/2
	Rashladna vitrina za prodaju pića I hrane (trokrilna) 
	1,8 m x 0.6 m 
 
	tipski objekat 

	4.81
	Pokretni privremeni objekat
	K.O. Budva

3056
	Bankomat 
	178x110x246cm
Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom
	Bankomat je prefabrikovani uređaj namijenjen pružanju bankarskih usluga preuzimanja gotovog novca na

otvorenom prostoru, a može postaviti kao samostojeći ili zidni, odnosno konzolno na fasadu objekta i sastoji se od

zaštitnog kućišta i bankomatskog aparata.

	4.82
	Pokretni privremeni objekat
	K.O. Budva

3054
	Bankomat 
	178x110x246cm
Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom
	Bankomat je prefabrikovani uređaj namijenjen pružanju bankarskih usluga preuzimanja gotovog novca na

otvorenom prostoru, a može postaviti kao samostojeći ili zidni, odnosno konzolno na fasadu objekta i sastoji se od

zaštitnog kućišta i bankomatskog aparata.

	4.83
	Mjerno mjesto-stanica
	K.O. Budva

3054/2
	Namijenjen je za smještaj mjerne opreme i praćenje kvaliteta vazduha i vode.
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Mjerno mjesto-stanica je tipski privremeni objekat koji služi za mjerenje kvaliteta vazduha i vode i po pravilu se

postavlja na javnoj površini u skladu sa uslovima iz posebnih propisa.

	4.84
	Mjerno mjesto-stanica
	K.O. Budva

3054/2
	Namijenjen je za smještaj mjerne opreme i praćenje kvaliteta vazduha i vode.
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Mjerno mjesto-stanica je tipski privremeni objekat koji služi za mjerenje kvaliteta vazduha i vode i po pravilu se

postavlja na javnoj površini u skladu sa uslovima iz posebnih propisa.

	4.85
	Mjerno mjesto-stanica
	K.O. Budva

3054/2
	Namijenjen je za smještaj mjerne opreme i praćenje kvaliteta vazduha i vode.
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Mjerno mjesto-stanica je tipski privremeni objekat koji služi za mjerenje kvaliteta vazduha i vode i po pravilu se

postavlja na javnoj površini u skladu sa uslovima iz posebnih propisa.

	4.86
	Pokretna toaletna kabina i mobilni sanitarni blok
	K.O Budva

2870/1
	Namijenjena je za privremeno obezbjeđivanje sanitarnih uslova na javnim površinama bez stalne infrastrukture.
	P = 3 m2
	Pokretna toaletna kabina je tipski privremeni objekat napravljen od PVC materijala koji predstavlja samostalnu

sanitarno-higijensku jedinicu bez potrebe priključivanja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Mobilni sanitarni blok je montažno-demontažni privremeni objekat, koji je napravljen od lakih kvalitetnih

materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu izvan pješčanog dijela

kupališta, koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Sanitarni objekat je nepokretni privremeni objekat koji je izgrađen od trajnih materijala i koji se gradi izvan

pješčanog dijela kupališta.

Mobilni sanitarni blok odnosno sanitarni objekat priključuje se na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu

septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Mobilni sanitarni blok odnosno sanitarni objekat priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji

mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Bruto površina jednog pokretnog toaleta ne može prelaziti 3 m2, a mobilnog sanitarnog bloka odnosno

sanitarnog objekta na kupalištu ne može prelaziti 24 m2.

	4.87
	Rampa sa mehanizmom za izvlačenje čamaca iz vode za potrebe Luke Budva 
	K.O. Budva

3054/2
	Pomoćni infrastrukturni objekt namijenjen sigurnom spuštanju i izvlačenju plovila iz vode.
	P = 6 x 6 x 15 m
	Električna teleskopska  dizalica za spuštanje i izvlačenje čamaca iz vode, maksimalne nosivosti do 15t.

	4.88
	Parking za bicikla i električne trotinete
Za potrebe Luke Budva
	K.O Budva

3054/2
	Pomoćni saobraćajni objekt namijenjen sigurnom parkiranju lakih ličnih prevoznih sredstava.
	Dimnezije određene shodno pravilniku
	Parking za bicikla i električne trotinete/dvotočkaše je privremena struktura koja predstavlja urbani mobilijar, a

služi za zaštitu i čuvanje dvotočkaša.

Parking iz stava 1 ovog člana postavlja se na postojeću podlogu i može biti od raznih materijala (metal, drvo,

plastika), a površina koju zauzima zavisi od broja korisnika.

	4.89
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.90
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.91
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.92
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.93
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.94
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.95
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.96
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.97
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.98
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.99
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.100
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.101
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.102
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.103
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.104
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.105
	Reklamna zastava
	K.O Budva

3054/2


	Reklamna zastava koja se postavlja na jarbol
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne

rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta

osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

	4.106
	Pokretni privremeni objekat 
	K.O. Budva

3054/2
	Rashladna vitrina za prodaju pića I hrane (trokrilna) 
	1,8 m x 0.6 m 
 
	tipski objekat 

	4.107
	Transfer (pretovarna) stanica
	K.O Budva

2870/1
	Komunalni objekt namijenjen za privremeni prihvat i pretovar otpada radi efikasnijeg transporta.
	P = 30 m2.
	Transfer (pretovarna) stanica je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na koji se otpad

doprema i privremeno skladišti radi selektiranja ili pretovara prije transporta do mjesta za obradu.

U okviru transfer (pretovarne) stanice može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim

blokom i kancelarijom, površine do 30 m2.

	4.108
	Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca 
	K.O. Budva

2870/1
	Pomoćni javni objekt namijenjen kratkotrajnom objektu, zaklonu i odmoru korisnika u otvorenom prostoru.
	P = 25 m2.
	Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za

potrebe odmora i rekreacije posjetilaca.

Nadstrešnica iz stava 1 ovog člana izrađuje se od drveta i postavlja na postojeću ili uređenu podlogu.

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca ima površinu u osnovi do 25 m2.

	4.109
	Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca
	K.O Budva

3123
	Pomoćni javni objekt namijenjen kratkotrajnom objektu, zaklonu i odmoru korisnika u otvorenom prostoru.
	P = 25 m2.
	Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za

potrebe odmora i rekreacije posjetilaca.

Nadstrešnica iz stava 1 ovog člana izrađuje se od drveta i postavlja na postojeću ili uređenu podlogu.

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca ima površinu u osnovi do 25 m2.

	4.110
	Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca
	K.O Budva

3054/2
	Pomoćni javni objekt namijenjen kratkotrajnom objektu, zaklonu i odmoru korisnika u otvorenom prostoru.
	P = 25 m2.
	Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za

potrebe odmora i rekreacije posjetilaca.

Nadstrešnica iz stava 1 ovog člana izrađuje se od drveta i postavlja na postojeću ili uređenu podlogu.

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca ima površinu u osnovi do 25 m2.

	4.111
	Privremeno skladište otpada
	K.O Budva

3054/2
	Komunalni objekt namijenjen kratkotrajnom odlaganju otpada do njegovom daljeg zbrinjavanja ili obrade.
	P = 30 m2
	Privremeno skladište otpada je ograđeni otvoreni prostor na kojem se vrši skladištenje otpada.

Privremeno skladište otpada je opremljeno vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti, ima

organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i ispunjava i druge uslove radi obezbjedjivanja da

privremeno skladištenje.

U okviru privremenog skladišta otpada može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim

blokom i kancelarijom, površine do 30 m2.

	
	
	
	
	
	

	4.112
	Promotivni natpis, skulptura i paviljon
	K.O. Budva

3123
	Pomoćni javni objekti namijenjeni informisanju, identitetu prostora i promociji lokacije.
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon su slobodnostojeći montažno-demontažni privremeni objekti

namjenjeni promociji turističke destinacije (naziv destinacije, promotivna poruka, maskota grada).

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon izrađuju se od trajnog materijala otpornog na atmosferske uticaje.

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon postavljaju se na postojeću uređenu javnu površinu ili, izuzetno,

u sklopu uređenih zelenih površina.

	4.113

	Privremena trafostanica naponskog nivoa od 10kV
	K.O. Budva

2870/1


	Energetski infrastrukturni objekt namijenjen privremenom snabdijevanju električnom energijom.
	Dimenzije određene shodno pravilniku


	Privremena trafostanica naponskog nivoa od 10 kV je montažno-demontažni objekat koji služi za prenos i

distribuciju električne energije i koja se kao tipski objekat postavlja na pojedinim distributivnim područjima ili

prema projekovanim rješenjima.

Postrojenja u trafostanicama se izgrađuju prema redu snaga energetskih transformatora, a u kućišta se ugrađuju

postrojenja odgovarajućeg napona i strukture koja služe za uklapanja i zaštitu transformatora, razvod i mjerenje

energije.



	4.114
	Privremena trafostanica naponskog nivoa od 10kV
	K.O. Budva

3054/2


	Energetski infrastrukturni objekt namijenjen privremenom snabdijevanju električnom energijom.
	Dimenzije određene shodno pravilniku


	Privremena trafostanica naponskog nivoa od 10 kV je montažno-demontažni objekat koji služi za prenos i

distribuciju električne energije i koja se kao tipski objekat postavlja na pojedinim distributivnim područjima ili

prema projekovanim rješenjima.

Postrojenja u trafostanicama se izgrađuju prema redu snaga energetskih transformatora, a u kućišta se ugrađuju

postrojenja odgovarajućeg napona i strukture koja služe za uklapanja i zaštitu transformatora, razvod i mjerenje

energije.



	
	
	
	
	
	

	4.115
	Pijaca
	K.O. Budva

3056
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta (pijaca)
	P= 4m2
	Pijaca je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu i koje se

može prilagoditi ovoj namjeni.

Postojeća asfaltna ili betonska površina može se prilagoditi za potrebe formiranja privremene pijace.

Površina prostora pijace zavisi od kapaciteta lokacije i potreba korisnika.

Površina se u sklopu prostora pijace, ne može betonirati niti vršiti njegove fizičke promjene, s tim da se može

formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine do 15 cm.

U okviru pijace postavljaju se mobilni hemijski toaleti koji su napravljeni od PVC materijala.

U okviru parking prostora pijace može postojati montažno demontažna prijemna kućica (naplata karata)

površine do 4m2.

	4.116
	Otvoreni šank
	K.O. Budva

3056
	Otvoreni šank za pružanje ugostiteljskih usluga
	P = 15 m2
	Otvoreni šank može se postaviti na javnim i drugim površinama.

Otvoreni šank izrađuje se od montažnih elemenata, a svojim izgledom je uklopljen u ambijent lokacije.

Bruto površina otvorenog šanka je do 40 m2.

Uz otvoreni šank može se postaviti otvorena ugostiteljska terasa, čija vertikalna strane ne treba da se zatvara.

Površina na kojem se postavlja otvoreni šank, uključujući i prostor za ugostiteljsku terasu iz stava 4 ovog člana

ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati, odnosno postavlja se isključivo na postojeću odnosno daščanu

podlogu.

Ugostiteljska terasa kao dio otvorenog šanka može biti natkrivena suncobranima, tendom ili pergolom.

Suncobrani iz stava 6 ovog člana su jednoobrazni i prekriveni akrilnim impregniranim platnom.

Tenda iz stava 6 ovog člana može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju i napravljena je od

impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Pergola iz stava 6 ovog člana u sklopu ugostiteljske terase može biti samostojeća, izrađuje se od drvene

konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne

omogućavaju sađenje vegetacije.

	4.117
	Rashladna i izložbena vitrina
	K.O. Budva

3056
	Vitrina za prodaju hrane i pića
	P = 4 m2
	Rashladna vitrina odnosno izložbena vitrina za prodaju hrane i pića je pokretni privremeni objekat, koji se

postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog ili trgovinskog objekta ili pri kupalištima uz gornju ivicu

šetališta.

Vitrina iz stava 1 ovog člana može se postavljati samo radi dopunske djelatnosti pripadajućeg ugostiteljskog ili

trgovinskog objekta, osim na kupalištima gdje se može postavljati samostalno.

Površina rashladne i izložbene vitrine može biti do 4m2.

Na obodima suncobrana, tendi, i u sklopu rashladnih i izložbenih vitrina može biti ispisan samo naziv

ugostiteljskog ili trgovinskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

	4.118
	Rashladna i izložbena vitrina
	K.O. Budva

3056
	Vitrina za prodaju hrane i pića
	P = 4 m2
	Rashladna vitrina odnosno izložbena vitrina za prodaju hrane i pića je pokretni privremeni objekat, koji se

postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog ili trgovinskog objekta ili pri kupalištima uz gornju ivicu

šetališta.

Vitrina iz stava 1 ovog člana može se postavljati samo radi dopunske djelatnosti pripadajućeg ugostiteljskog ili

trgovinskog objekta, osim na kupalištima gdje se može postavljati samostalno.

Površina rashladne i izložbene vitrine može biti do 4m2.

Na obodima suncobrana, tendi, i u sklopu rashladnih i izložbenih vitrina može biti ispisan samo naziv

ugostiteljskog ili trgovinskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

	4.119
	Reklamni suncobran i reklamna tenda
	K.O. Budva

3056
	Privremeni objekat reklamnog karaktera
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Reklamni suncobran odnosno reklamna tenda su objekti koji su postavljeni na javnoj površini i na kojima je

istaknut reklamni sadržaj.

Reklamna tenda u sklopu ugostiteljske terase i/ili trgovinskog objekta, može se postaviti i iznad ulaza u

poslovne prostore ili može biti samostojeća.

Reklamna tenda postavlja se na metalnu konstrukciju i izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog

platna.

U istoj zoni postavljaju se jednoobrazne tende u pogledu veličine, oblika, boje i materijalizacije.

	4.120
	Dječije igralište
	K.O. Budva

2870/1
	Dječije igralište
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Dječje igralište je montažno-demontažna grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara

montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.

Svi objekti i oprema koji se montiraju u sklopu dječjih igrališta su od materijala otpornih na mehaničke uticaje i

ekološki prihvatljivih, bezbijednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima.

	4.121
	Mobilno klizalište
	K.O. Budva

2870/1
	Mobilno klizalište
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Mobilno klizalište je otkriveni ili natkriveni montažno-demontažni privremeni objekat sa pratećom opremom

namjenjen za profesionalne i rekreativne sportove na ledu.

Površina mobilnog klizališta iznosi do 1.200 m2.

Prateću opremu mobilnog klizališta čine rashladni uređaj, zaštitna ograda, prostor za skladištenje opreme za

zaravnavanje leda, ostava za klizaljke, garderoba, prostor za iznajmljivanje klizaljki, smještanje blagajne i ostalih

potrepština za rad klizališta.

Zaštitna ograda iz stava 3 ovog člana sastoji se od elemenata koji se spajaju i učvršćuju u cjelinu po cijelom

obodu mobilnog klizališta, visine 1 m, sa ugrađenim vratima za ulazak i izlazak klizača širine minimalno 1 m.

Zaštitna ograda je zadovoljavajuće čvrstoće - čelična konstrukcija sa drvenim elementima i rukohvatom.

	4.122
	Sef na kupalištu
	K.O. Budva

3056
	Prefabrikovani objekat za smiještanje ličnih stvari
	P= 1,2 m x 1, 2 m x 2 m
	Sef na kupalištu je prefabrikovani objekat za smještanje dragocjenosti i ličnih stvari korisnika kupališta.

Sef na kupalištu može biti kružne ili pravougaone osnove, visine do 200 cm, prečnika osnove do 160 cm,

odnosno dimenzija do 1,2x1,2 m, a dimenzija pojedinačnog boksa je 40x40 cm.

Konstrukcija sefa na kupalištu može da bude od nerđajućeg čelika pocinčanog i plastificiranog u boji ili

plastificiranog aluminijuma i montira se na ravnu daščanu podlogu. Sef na kupalištu pozicionira se, po pravilu, u

blizini plažnog bara.

	4.123
	Montazno demontazni Ormarici na kupalištu
	K.O. Budva

3054/2
	Prefabrikovani objekat za smiještanje ličnih stvari
	P= 1,2 m x 1, 2 m x 2 m
	Sef na kupalištu je prefabrikovani objekat za smještanje dragocjenosti i ličnih stvari korisnika kupališta.

Sef na kupalištu može biti kružne ili pravougaone osnove, visine do 200 cm, prečnika osnove do 160 cm,

odnosno dimenzija do 1,2x1,2 m, a dimenzija pojedinačnog boksa je 40x40 cm.

Konstrukcija sefa na kupalištu može da bude od nerđajućeg čelika pocinčanog i plastificiranog u boji ili

plastificiranog aluminijuma i montira se na ravnu daščanu podlogu. Sef na kupalištu pozicionira se, po pravilu, u

blizini plažnog bara.

	4.124
	Mobilijar sportskog karaktera
	K.O. Budva

2870/1
	Fitnes mobilijar
	Dimenzije određene shodno pravilniku
	Mobilijar sportskog karaktera su trenažeri, stijene za sportsko penjanje, fitnes mobilijar, skejt parkovi, šine za

suvi bob, šahovske table i sl. koji se, po pravilu, postavljaju u šumskim, parkovskim ili na uređenim javnim

površinama radi rekreativnog bavljenja sportom.

Teretana na otvorenom

	4.125
	Pojedinačni vez (na bovu) – 50komada
	K.O. Budva

Akvatorijum
	Vodni prostor namijenjen za sidrenje jednog plovila
	Dimenzije:

P= 100x100m

Koordinate prostora za bove treba razmotriti u skladu sa maritimnim uslovima u akvatorijumu.


	Pojedinačni vez (na bovu) je vodni prostor namjenjen za sidrenje jednog plovila koji može biti opremljen

	4.126
	Pokretni privremeni objekat
	3054/2 K.O Budva
	Ugostiteljski aparat za prodaju kokica
	P=2 m2
	Tipski objekat

	4.127
	SPOLJAŠNJI (OUTDOOR) KABINET ZA POTREBE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA
	2865/2 K.O. Budva
	Spoljašnji (outdoor) kabinet je nepokretni privremeni objekat za potrebe crnogorskog telekoma
	P=2 m2
	Za postavljanje spoljašnjeg (outdoor) kabineta je potrebno betonsko postolje 

površine 3 m2 - 4 m2 sa pratećim uzemljenjem i razvodnim ormarom, a kabinet se 

sastoji od metalne šasije, u kojem se nalazi prostor za mrežni dio opreme (pasiva i 

aktiva), ispravljači, baterije, opciono klima jedinica, kao i sva druga potrebna oprema 

(uvodnice, osigurači). 

61 

o Spoljašnji (outdoor) kabinet se povezuje na telekomunikacionu mrežu putem optike 

ili preko radio-relejnog linka, a ako je povezivanje preko radio-relejnog linka potrebno 

moguće je postaviti armirani betonski stub na kojem se montira radio-relejni lin


KUPALIŠTA: BUDVA-STARI GRAD-PIZANA
	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	4A
	Hotelsko
	3046/2, 2436/3

KO Budva
	80m
	1690 m²
	4.47

	4B
	Hotelsko
	3047/1
KO Budva
	20m
	365m²
	4.31

	4C
	Javno-porodično
	3047/1
KO Budva
	53m
	1570m²
	Otvoreni šank od 12 m2 sa terasom od 50 m2

	6A
	Javno-bez plažnog mobilijara
	3054

KO Budva
	72m
	881 m²
	Konzervator za sladoled i rashladna vitrina (trokrilna)


LOKACIJA br. 5 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE  PLAŽE

od restorana »Jadran« do potoka »Građevica«
	 br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	5.1
	Montažno demontažni privremeni objekat
	Kat.parcele br.2870/2, 2875, 3071/2, 2870/1, 3071/1, 2877, 3057/1 KO Budva
	Ugostiteljski objekat 
	Ugostiteljski objekat: 304 m2 (od čega: 252 m2 na privatnim kp 2870/2, 2875, 2877 KO Budva)

Natkrivena terasa / Terasa 1 - 23 m2

Otvorena terasa / Terasa 2 - 92 m2 (od čega: 1 m2 na privatnoj kp 2870/2 KO Budva)

Pomoćni objekat - 45 m2 (sve na privatnim kp 2875, 2877 KO Budva)


	metalna konstrukcija ispred post. objekta 
pokrivač tegola ploče, 

zatvoren alu profilima i staklom. Na dijelu objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	5.2
	montažno demontažni privremeni objekat
	Kat.parcele br.3057/1, 2877, 2878, 2879 KO Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom 
	Ugostiteljski objekat: 413 m2 (od čega: 27m2 na privatnim kp 2877, 2878, 2879 KO Budva)

Terasa 1 - 77 m2 (sve na privatnoj kp 2877 KO Budva)

Terasa 2 - 120 m2 (sve na privatnoj kp 2877 KO Budva)

Terasa na pijesku / Terasa 3 - 204 m2  
	objekat kružnog oblika od metalne konstrukcije sa ispunom od drveta i stakla pokriven salonitnim tablama.

podloga : kamene ploče

na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka

terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima. U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.
Neophodno je pribaviti od Agencije za životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	5.3
	montažno demontažni privremeni objekat
	2890 K.O. Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat P=40 m2

terasa P = 250 m2


	objekat: montažno demontažna drvena i aluminijumska konstrukcija,  terasa parterno uređena i natkrivena drvenim stubovima, drvenim gredama i pergolom.

U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do otvaranja hotela u zaleđu predmetnog objekta.

	5.5
	montažno demontažni privremeni objekat
	2893 K.O. Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom 
	objekat:

 P=43 m2

terasa:

 P1 =316 m2 

P2: 37.50 m2

	Objekat obložen kamenim pločama, betonski stubovi, pokrivač - kanalica. Terasa:  drveni stubovi, drvene grede, pokrivač- tenda i pergola. 

U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	5.6
	montažno demontažni privremeni objekat
	2893 K.O. Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom 
	objekat:

 P=34 m2

terasa: 

P1= 366 m2

+ 35 m2

	Objekat obložen kamenim pločama, drveni stubovi, pokrivač - kanalica, tenda. Terasa donja: drveni stubovi pokrivač crijep i dijelom pergola.

U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	5.7
	montažno demontažni privremeni objekat
	2894 K.O. Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	Terasa 1: P1=75 m2
Terasa 2: P1=324m2

Terasa 3: P1=200m2

Terasa 4: P1=16m2


	metalna konstrukcija i betonski stubovi oko postojećeg objekta, pokrivač: tenda bijele boje i prirodno zelenilo 

U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	5.8
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2894 K.O. Budva
	Privremeni objekat za trgovinu i usluge – turistička agencija
	P = 34m2
	Montažno demontažni objekat 

metalne konstrukcije, zastakljen 

sa bočnih strana i natkriven 

ravnim krovom od lake montažno 

demontažne konstrukcije od PVC 

materijala.

	5.9
	montažno demontažni privremeni objekat
	3057/1 K.O. Budva
	Ugostiteljska terasa
	P=40m2
	Ugostiteljska terasa na postojećoj podlozi natkrivena drvenom pergolom

	5.10
	montažno demontažni privremeni objekat
	3057/1 K.O. Budva
	Kiosk – za potrebe TO Budva i Opštine Budva (max 10 objekata)
	P=4 m2
	Tipski objekti. Moguće ih postaviti isključivo za vrijeme novogodišnjih događaja. Maksimalno 10 objekata.

	5.11
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	2897/1 K.O. Budva


	Ugostiteljski objekat sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima i zabavnim parkom
	Objekat: 373 m2 

Terasa 1 - 362 m2

Terasa 2 - 331 m2

Bazen - 157 m2, Prostor (sa toaletom, tuševima i svlačionicama) - 162 m2

Otvoreni šank - 17 m2

Stejdž - 27 m2 
2 magacinka prostora i to: magacin / ostava - 17m2 i magacin / ostava - 100 m2
	Sadržaji su grupisani u dvije prostorne cjeline. U prvoj prostornoj cjelini smješteni su sanitarni prostori restorana i plažnog bara, prostori za presvlačenje i ostava. U drugoj cjelini, koja se nalazi na istočnoj strani, nalazi se kuhinja sa servisnim i pratećim sadržajima. Ova dva volumena međusobno su spojena terasom restorana koja je djelimično natkrvena i koja prethodno navedene korpuse objedinjuje u cjelovitu formu. Navedeni sadržaji locirani su na koti uzdignutoj u odnosu na šetalište 1.50m i prilazi im se putem rampe paralelne sa šetalištem. Objekat je lociran tako da maksimalno uvažava sva stable na parceli a   drvored magnolija na šetalištu i više pinusa uz obalnu šetnicu integralni su dio novog rješenja. Restoran je kapaciteta 36 stolova.

Ispred objekta nalaze se platforma za odmor i sunčanje sa plažnim mobilijarom blago denivelisane u odnosu na kotu restorana i bara, sve do kote +1.00 (u odnosu na plato) gdje je lociran bazen dimenzija 26.40x6.00m. Uz bazen nalaze se 42 kreveta za sunčanje, bar koji servisira 
 i plažu. Neposredno uz šetalište i na istoj koti locirana je terasa sa 22 stola koja predstavlja dopunu ponude za okolni slobodan prostor i plažu. Neposredno uz bazen, na sredini njegove dužine, nalazi se bazenski bar (6x3m) kojem se može prići i sa šetališta i na čijem se krovu nalazi platform za puštanje muzike ili platno za projekcije. 

Konstrukcija objekta je metalna sa armirano betonskim temeljima samcima i sa metalnom krovnom konstrukcijom. Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama. Metalna konstrukcija objekta obložena je drvenom ispunom od osb ploča, potom stiroporom i sitnozrnim bavalitom. Podna obloga restorana je od betona ili alternativno od kamenih ploča. Spušteni plafon restorana je od drvenog dekinga a u kuhinji, wc i servisnim prostorima od vodootpornog gipsa. Objektom dominira bijela boja a podna obloga platform za sunčanje je polimer deking, ili alternativno deking od tikovine. Svuda po obodu lokacije planirani su zasadi u širini 1.2m i visini 2.0m.  U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla.
Prilazno betonsko stepenište kao i betonska staza između gornjeg i donjeg šetališta u površini od cca 200m2 popločava se kamenim pločama. Zabavni park za djecu bez ograđivanja. U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa.
Objekat može egzistirati na terenu isključivo do otvaranja hotela u zaleđu.

	5.12
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2897/4  KO Budva
	zabavni park
	P = 350 m2
	Djecije igralište sa tipskom opremom i mobilijarom koje se nalazi na postojećoj podlozi

	5.13
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2897/4 K.O. Budva
	Ugositeljski objekat sa tersaom 
	Objekat: P= 20 m2

 terasa: P=280m2
	Objekat: drveni montažni,

terasa: na podlozi od behaton ploča, betonski stubovi, drvena pegola. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	5.14
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3058 K.O Budva 
	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi
	P=20 m2
	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

	5.15
	Plutajući privremeni objekat
	Akva prostor spred 3058 K.O Budva
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	Ponton max. dužine 50 m


	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)

Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m2 koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.

	5.16
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	Akvatorijum ispred luke Slovenske plaže
	Sidrište
	P= 8 ha
	Neophodna saglasnost Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

	5.17
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2885 K.O. Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom 
	Objekat: 34m2

Terasa: 150 m2
	Objekat montazno demontažna metalna ili drvena konstrukcija. Tersaa parterno uredjena dsascana podloga natrkivena drvenim stubovima i pergolom i platnom.  Zastakljivanje tersae staklenim kliznim sistemima je moguce iskljucivo u zimskom period. Klizno preklapajuci sistem  zastakljivanja omogucava potpuno otvaranje terase u ljetnjim periodu, a zbog vecih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasicna vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	5.18
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2882 KO Budva
	Bina za potrebe Grad Teatra
	P=200m2
	Montažna bina  koju čini  čelična  noseća  konstrukcija  dok  su  pod  i  bočne  strane  obložene  drvenim  ili  wpc  lamelama.

	5.19
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2885 i 3057/1 K.O. Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta = 206 m2
P terase = 120 m2

	montažno-demontažna konstrukcija natkrivena montažno-demontažnom pločom od lakih materijala (drvenih ili aluminijumskih) i konzolnom namotavajućom tendom ili pergolom od platna bijele ili bež boje, montažno demontažna konstrukcija na stubovima. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane na dijelu prema šetalištima.  U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.
Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. 

Terasa na postojećoj podlozi natkrivena sunobranima bijele ili bež boje ili drvenom ili aluminijskom pegolom ili tendom sa prekrivačem od platna ili prirodnog zelenila. Terasu pozicionirati na način da se ne ometa ulaz na bočnu stranu kupališta koje je u neposrednoj blizini. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	5.21.
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2894 K.O. Budva
	Privremeni objekat za trgovinu i usluge 
	P = 75m2
	objekat se postavlja na dijelu terase i pokriva limenim pločama na drvenoj podkonstrukciji (drveni stubovi obloženi fasadnom ciglom) sa bočnim zatvaranjem lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla

	5.22
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2894 K.O. Budva
	Privremeni objekat za trgovinu i usluge
	P = 75m2
	objekat se postavlja na dijelu terase i pokriva limenim pločama na drvenoj podkonstrukciji (drveni stubovi obloženi fasadnom ciglom) sa bočnim zatvaranjem lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla

	5.23.
	montažno demontažni privremeni objekat
	2889 K.O. Budva
	Ugostiteljska terasa
	P=1.5m x15m
	Ugostiteljska terasa na postojećoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bez boje

	5.24
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred k.p 2889 K.O Budva
	Ponton
	L=2.5m x25

Površina akvatorijuma: 500 m2
	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.  Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona  ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama

	5.25
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	Akvatorijum na sjevernoj strani ostrva Sv. Nikola
	Sidrište
	P=4,5 ha
	Neophodna saglasnost Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

	5.26
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	Akvatorijum zapadno od ostrva SV. Nikola (naspram bečićke plaže)
	Sidrište
	P=30ha
	Neophodna saglasnost Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

	5.27
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2885 K.O. Budva
	Sanitarni objekat 
	P = 12m2
	Montažno demontažni objekat kontejnerskog tipa obložen pvc panelima, dekingom u boji drveta ili prirodnim materijalima.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	5.31
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	2897/1 KO Budva
	Zabavni park/djecije igraliste za potrebe JPMD
	P = 450 m2
	Djecije igralište sa tipskom opremom i mobilijarom koje se nalazi na postojećoj podlozi

	5.29
	Montažno demontažni privremeni objekat


	3057/1 K.O. Budva
	informacioni punkt
	P = 2 m2
	tipski montažni objekat

Za postavljanje potrebna pismena saglasnost TO Budva. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od UZKD.

	5.30
	Pokretni privremeni objekat
	3057/1 K.O. Budva
	Prodajni pult –suveniri 


	P = 4 m2
	Štand od lakog i transparentnog materijala, metalne ili drvene konstrukcije. Zabranjuje se bilo kakvo natkrivanje ili ograđivanje katastarske parcele na kojoj se nalazi privremeni objekat prema susjedu. Izgled štanda u skladu sa poglavljem 14.2 tekstualnog dijela Programa. Obavezna saglasnost Gradskog arhitekte na izgled štanda. 

	5.32 
	Pokretni privremeni objekat 
	2893 K.O. Budva
	Aparat za sladoled
	P=2 m2
	Tipski objekat 

	5.31
	Pokretni privremeni objekat
	3058 K.O. Budva
	trokrilna rashladna vitrina
	P = 4 m2
	Tipski objekat

	
	
	
	
	
	


KUPALIŠTA: SLOVENSKA PLAŽA I

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	7A
	Javno-porodično
	3057

KO Budva
	100m
	1066 m²
	Otvoreni šank od 12 m2 sa terasom od 45 m2 i trokrilna rashladna vitrina

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu 
životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	7B
	Javno-porodično
	3057/1

KO Budva
	79m
	1453m²
	Otvoreni šank od 27 m2 sa terasom od 200 m2 na postojećoj betonskoj podlozi na kat.parcelama br.3057/1 i 2885 KO Budva

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	7C
	Javno-porodično
(hotelsko kupaliste)
	3058, 2889
KO Budva
	73m
	1393m²
	Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 105m2 na kp 2889 KO Budva

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	Objekat može egzistirati na terenu isključivo do otvaranja hotela u zaleđu.


LOKACIJA br. 6 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA , DIO SLOVENSKE PLAŽE

od potoka Grđevica do Feroninog potoka

	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	6.2
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2900/5 K.O. Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	P = 56 m2

P terase=79 m2 
	objekat od drveta na daščanoj podlozi, pokrivač-tegola ploče zelene boje, 

terasa – na post. podlozi ispred objekta natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	6.3
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	2900/5 KO Budva
	zabavni park
	P = 400 m2
	gotovi fabrički aparati koji se nalaze na postojećoj podlozi

	6.4
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2900/6 K.O. Budva
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P=125m2
	terasa je na daščanoj podlozi i natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje

	6.5
	Nepokretni privremeni objekat
	2900/7 i 2900/8 K.O. Budva
	Sanitarni objekat – toalet
	P = 14 m x 2.5 m
	zidani objekat  sa ravnom plocom

	6.6
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2900/7 K.O. Budva
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P = 150 m2
	terasa je na daščanoj podlozi i sa tipskim suncobranima

Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između kojih se navlači platno kao zaštita od sunca

	6.7
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2900/7 K.O. Budva
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P = 104.50 m2
	terasa je na daščanoj podlozi i sa tipskim suncobranima

Terasa je natkrivena drvenom  pergolom sa platnom bijele ili bež boje.

	6.8
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2900/7 K.O. Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat P = 40 m2

terasa P = 100 m2


	terasa na daščanoj podlozi uz šetalište, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom pergolom

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	6.9
	Nepokretni privremeni objekat
	2900/7 K.O. Budva
	sanitarni objekat - toalet 
	P = 6 m x 6 m
	zidani objekat  sa ravnom plocom

	6.10
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2900/5

K.O. Budva
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 250 m2
	terasa na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivena suncobranima ili tendom sa platnom bijele ili bež boje

	6.11
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2901/1 K.O. Budva
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 100 m2
	terasa na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivena suncobranima ili tendom sa platnom bijele ili bež boje. U sklopu ugostiteljske terase mogu se postaviti do 2 rashladne odnosno izložbene vitrine za prodaju hrane i pića samo radi dopunske djelatnosti pripadajućeg ugostiteljskog objekta.

	6.12
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2901/1 K.O. Budva
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P=30m2
	terasa na postojećoj podloz, širine 1,5 m duž ugostiteljskog objekta natkrivena suncobranom ili tendom bijele ili bež boje. U sklopu ugostiteljske tersae ogu se postaviti do 8 rashladnih odnosno izložbenih vitrina za prodaju hrane i pića samo radi dopunske djelatnosti pripadajućeg ugostiteljskog objekta.

	6.13
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2898 KO Budva
	Natkriveni / sportski objekat 
	P=1050m2  (zatvoreni sportski objekat)
P=361m2 (otvoreni teren stoni tenis)
	Zatvoreni sportski objekat za cetiri vrste sporta (rukomet, mali fudbal, kosarka i odbojka) sa pomocnim objektom sa prosotrijama za svlacionice i dva toaleta. Zavrsni sloj je predvidjen od elasticne livene gume, celicna metalna konstrukcija/konstrukcija od lameniranog drveta sa adekvatnom pokrivkom u skladu sa ovim tipom objekta. Obaveza- JPMD daje saglasnost na Idejno rjesenje nakon cega korisnik pribavlja ostale saglasnosti. 

	6.14
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2898 KO Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat=30 m2

Terasa=30 m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, obložen drvetom. Terasa natrkivena pergolom od aluminijskih ili  drvenih profila bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa


LOKACIJA br. 7: ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE Feronin potok do kraja Slovenske plaže
	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	7.1
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3060 K.O Budva 
	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi
	P=20 m2
	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

	7.2
	Plutajući privremeni objekat
	Akva prostor ispred 3060 K.O Budva
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	Ponton max. dužine 50 m


	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)
Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m2 koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.

	7.7
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2920 K(O( Budva
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 30 m2
	Primarna noseća konstrukcija terase je čelična pocinkovana konstrukcija, konzolnog statičkog sistema, ankerovana u postojeće zidove I ploču. Glavni raster primarne čelične konstrukcije je 3.95 m.  Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Preko primarne noseće konstrukcije, postavljena je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. 

Terasa su pokriveni “dekingom“ sa drvetom tipa „Cumaru“ na metalnoj potkonstrukciji. Na terasi je  ograda u kombinaciji inoxa i stakla. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području.

	7.8
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorij ispred 3062 KO Budva
	Ponton
	L1=80x4m

L2=26x4m


	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbijeđuje plovcima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	7.9
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2922/7 i 3063 K(O( Budva
	Ugostiteljski objekat sa terasom  
	Objekat: P=35 m2

Terasa: P=235m2
Od čega je 15m2 objekta na privatnom zemljištu na k.p 2922/7 
	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Pod u objektu su kamene ploče nepravilnog oblika. Ispred objekta se nalazi terasa popločana kamenim pločama nepravilnog oblika I natkrivena dijelom tendom, kao 
rocto klizajućih 
roctor na profilima, kao zasebna zategnuta konstrukcija, a dijelom drvenom pergolom I daskom preko 
roctor. U okviru teras se nalazi sjedeći šank od drvenog dekinga, drvenih elemenata natkriven drvenom nadstrešnicom. Zaštita od bočnog sunca je postignuta zavjesama, koje istovremeno formiraju različite ambijente na plaži
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	7.11
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorij ispred 3063 KO Budva
	platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata
	L=35x4m

(dužina postignuta od više fabričkih plutajućih elemenata a prema specifikacijama proizvođača)
	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbijeđuje plovcima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u 
roc ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	7.12
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	3063 i 2922/5 K(O( Budva


	Ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat:

P=107m2

Terasa 1:

P=113m2

Terasa 2:

P=100m2

Terasa 3:

P=30m2
	Montažno-demontažni objekat – restoran na kaskadno podzidanom terenu. 

Terasa1:

Terasa natrkivena slopivom pergolom sa dva pulta/šanka za visoko sjedenje unutar ugostiteljskog objekta 
Terasa2: natkrivena drvenom pergolom i daskom sa platnom bijele ili bež boje.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	7.13
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	2921/2 K(O( Budva


	Ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat:

P=30 m2

Terasa:

P=80 m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, obložen kamenom i drvetom. Terasa natrkivena pergolom od aluminijskih ili    drvenih profila
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	7.14
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred k.p 2920 KO Budva
	Ponton
	L= 2.5m x 35m
Akvatorijum: 750 m2
	Tipski plutajući ponton. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

	7.19
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred k.p 2920 KO Budva
	Ponton
	L= 12m
	Tipski plutajući ponton. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

	7.20
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	2920 K(O( Budva


	Ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat:

P=18 m2

Terasa:

P=180 m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, obložen drvetom. Terasa natrkivena pergolom od aluminijskih ili  drvenih profila bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	7.21
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	3063 K(O( Budva


	Ugostiteljski objekat 
	Objekat:

P=20m2


	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, obložen drvetom ili kamenim pločama Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	7.22
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	3062 i 2922/8 K(O( Budva


	Ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat:

P=66m2

Terasa:

T1=110m2

T2=31  m2


	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, obložen drvetom ili kamenim pločama.

Terasa natkrivena drvenom pergolom i daskom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	7.33
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	Ispred kat.parcele 3062 K.O. Budva
	Pontoni   
	P=170 m2
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim i pvc gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.  

Potrebno je dobiti saglasnost nadležnih organa (Uprave pomorske sigurnosti, Lučke kapetanije i dr) i dokaz o ispunjenosti uslova u smislu bezbjednosti i sigurnosti korišćenja. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	7.34
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	Dio kat.parcel 2921/1 i dio kat parcele 2922/8 K.O. Budva
	Terasa 
	P=100 m2
	

	7.35
	Plutajući privremeni objekat
	Akva prostor ispred 3063  K.O Budva
	Pontoni
	P= 5kom x 12,5m x 3m


	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbijeđuje plovcima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije


KUPALIŠTA: SLOVENSKA PLAŽA OD RESTORANA OBALA DO FERONINOG POTOKA

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	8A
	Javno-porodično
	2891, 2892, 2893 i 3058 KO Budva 


	65 m
	1231 m² (300 m2 na kat.parceli br.2892)
	Terasa od 55 m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	8B
	Javno-porodično
	3058, 2893

KO Budva
	38m
	645 m²
	Terasa od 55 m2  na k.p 2893 KO Budva

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	8C
	Javno-porodično
	3058, 2893

KO Budva
	45m
	841 m2
	Terasa od 55 m2  na k.p 2893 KO Budva

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	8D
	Javno-porodično
	3058, 2897

KO Budva
	63m
	1150m²
	Otvoreni šank od 18m2 sa terasom od 40m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	8E
	Javno-porodično
	3058, 2897/1

KO Budva
	71m
	1147 m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	8N2
	Javno-porodično
	2897/1, 2897/4, 2897/5, 3058 KO Budva
	56m
	855 m2

Od čega je 159m2 na priv. k.p. 2897/4
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	9N1
	javno – za pse
	3059/1

KO Budva
	40m
	1126 m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	9A1 
	Javno-porodično
	3059/2 i 2900/3

KO Budva
	 45m
	1024m²
	Terasa od 70 m2
Otvoreni sank od 5m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	9A
	Javno-porodično
	3059/2, 2901/1, 2900/3, 2900/5

KO Budva 
	 98m 
	1062m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	9A2
	Javno-porodično
	3059/2 i 2901/1

KO Budva
	 50m
	1356 m²
	Otvoreni šank od 12m2 sa terasom od 100 m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	9B
	Javno-porodično
	2901/1, 2901/2

KO Budva
	 76m
	2947m²
	Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 100 m2+ konzervator za sladolede.

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području


KUPALIŠTA: SLOVENSKA PLAŽA OD FERONINOG POTOKA DO KRAJA SLOVENSKE PLAŽE

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	10B
	Hotelsko
	3060, 2913/5

KO Budva
	 85m
	2791m²

Od čega je 749m2 na priv. k.p. 2913/5
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	10C
	Javno-porodično
	3060, 2913/5 

KO Budva
	55m
	1987 m²

Od čega je 805m2  na privatnoj k.p 2913/5
	Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 75  m2

Konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	10D
	Javno-porodično
	3061 

KO Budva
	130m
	4419m²
	Otvoreni šank od 35 m2 sa terasom od 143 m2

Konzervator za sladoled 1 kom

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	10E
	Javno-porodično
	3061 

KO Budva
	63m
	2385m²
	Otvoreni šank od 23 m2 sa terasom od 180 m2

Konzervator za sladoled 1 kom

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	10F
	Hotelsko
	3061

KO Budva
	 40m
	1238 m² 
	Otvoreni šank od 15m2 sa terasom od  100m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	10G
	Javno-porodično
	3061

KO Budva
	82m
	1658 m²
	Otvoreni šank  od 23 sa terasom od 103 m2

Objekat za igre na vodi površine 200m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	10H
	Javno-porodično
	2920 K.O. Budva
	45m
	366m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	10I
	Javno-porodično
	2920 

KO Budva
	60m
	300m2
	investiciono

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području


KUPALIŠTA: GUVANCE-RT ZAVALA

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	11A1
	Hotelsko
	2920, 3062 i 3063

KO Budva


	ukupno455m

        1. 95 m

        2. 50 m

        3. 65 m


	Ukupno 4161m2

1. 680 m2
2. 400m2

3. 972 m2


	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	11C
	Javno-porodično
	3063

KO Budva
	57m
	776m2
	investiciono


LOKACIJA br. 8: BEČIĆI od rta Zavala do potoka Vještica
	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	8.1
	Pokretni privrmeni objekat
	1005/2 K.O. Bečići
	Konzervator za sladoled
	1,20 m x 0,60 m


	tipski, fabrički proizvedeni  
astitu natkriven suncobranom.

	8.2
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1005/2 K.O. Bečići
	Ugositeljski objekat sa terasom
	objekat P = 100 m2

terasa: P= 150 m2
	montažno-demontažni  objekat od metalnih profila i  leksan ploča na betonskoj podlozi; terasa metalna konstrukcija sa tendom bijele boje

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	8.5
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448 K.O Bečići
	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi
	P=20 m2
	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

	8.6
	Plutajući privremeni objekat
	Akva 
roctor ispred 1448 K.O Bečići 
	Ponton
	Ponton max. dužine 50m


	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.

Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

	8.7
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448 K.O Bečići
	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi
	P=20 m2
	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

	8.8
	Plutajući privremeni objekat
	Akva 
roctor ispred 1448 K.O Bečići 
	Ponton
	Ponton max. dužine 50m


	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.

Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

	8.9
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1009/2 K.O. Bečići
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta=20 m2

P terase = 226 m2
	Montažno demontažni objekat, konstrukcija drveni stubovi, drvena pergola, pokrivač terase – drvena, konstrukcija natkrivena platnom, trskom ili sličnim lakim materijalima
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	8.10
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1008/3 KO Bečići
	Objekat za trgovinu I usluge
	P=10m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala. 

	8.11
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1009/2 KO Bečići
	Objekat za trgovinu I usluge
	P=5m2
	Montažno demontažni objekat metalne ili drvene konstrukcije, natkriven pergolom sa pokrivačem od platna ili lakih materijala.

	8.12
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1451/2 i 1448/1 K.O. Bečići
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta=230 m2

P terase = 270 m2
	Montažno demontažni objekat, konstrukcija drveni stubovi, drvena pergola, pokrivač terase – drvena, konstrukcija natkrivena platnom, trskom ili sličnim lakim materijalima. Neophodno pribavljanje saglasnosti/odobrenja za postavljanje od strane Sekretarijata za privredu Opštine Budva i Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Objekat može egzistirati na terenu do izrade projekta sanacije i nregulacije potoka.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	8.13
	Montažno demontažni privremeni objekat-kontejnerskog tipa
	1009/2
KO Bečići
	Sanitarnmi objekat
	P=15m2
	Montažno demontažni tipski objekat.

	8.14
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1008/3 i 1008/1 KO Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 588m2

	Ugostiteljska terasa natkrivena metalnom pergolom ili tendom na postojećoj popločanoj podlozi. Zastakljivanje tersae staklenim kliznim sistemima je moguce iskljucivo u zimskom period. Klizno preklapajuci sistem  zastakljivanja omogucava potpuno otvaranje terase u ljetnjim periodu


KUPALIŠTA: BEČIĆKA PLAŽA (OD RTA ZAVALA DO POTOKA VJEŠTICA)
	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	12A
	Hotelsko  
	1448/1

KO Bečići
	108m
	4717m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	12B
	Hotelsko   
	1448/1

KO Bečići
	 48m
	2197m²
	8.13

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	12C
	Hotelsko
	1448/1

KO Bečići
	 75m
	4000m²
	Otvoreni šank 23m2 sa terasom od 200 m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	12N1
	Hotelsko
	1448/1

KO Bečići
	25m
	1538m2
	Otvoreni šank 12m2 sa terasom od 50 m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	12D
	Hotelsko  
	1448/1 

KO Bečići
	 64sm
	3761m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	12E
	Javno-porodično  
	1448/1

KO Bečići
	50m
	2989 m²
	Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 100m2 

konzervator za sladoled 1 kom

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području


LOKACIJA br. 9: BEČIĆI od potoka Vještica do početka Rafailovića
	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	9.1
	Montažno demontažni privremeni objekat

	1040 K.O. Bečići
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat: P=55m2
terasa P=140m2

	zidani objekat, terase kaskadno uklopljene u teren od drvene konstrukcije.
U zimskom periodu može se odobriti bočno zatvaranje strana terase lakim montažno demontažnim pvc elementima 

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	9.2
	Montažno demontažni privremeni objekat

	474/2 K.O. Bečići
	Ugostiteljski objekat sa terasom 
	objekat: P = 57m2
terasa P=262 m2
	Objekat zidan sa ravnim krovom, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na postojećoj bet. Podlozi natkrivena tendom bijele boje

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	9.3
	montažni Montažno demontažni privremeni objekat

	1045/2 K.O. Bečići
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat:

P=48m2
Terasa:

P= 263 m2

	objekat:montažno demontažna konstrukcija od  drveta pokrivena trskom,

terasa: drvena  konstrukcija – pergola, kaskadno uklopljena u teren

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	9.4
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448 K.O Bečići
	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi
	P=20 m2
	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

	9.5
	Plutajući privremeni objekat
	Akva 
roctor ispred 1448 K.O Bečići 
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	Ponton max. dužine 50 m


	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)

Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m2 koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.

	9.6
	Plutajući privremeni objekat
	Akva 
roctor ispred 1448 K.O Bečići 
	Ponton
	Ponton max. dužine 30 m


	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima ili objekat od materijala otpornog na atmosferske uticaje.  
Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

	9.7
	Montažno demontažni privremeni objekat

	1047/2 K(O( Bečići
	Ugostiteljski objekat sa terasom 
	objekat: 

P= 142 m2

	Objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, terasa natkrivena drvenim stubovima. 
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	9.8
	Montažno demontažni privremeni objekat

	1047/2 K.O. Bečići
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat : P = 15 m2

terasa : P = 157 m2
	objekat od metalnih kutijastih profili sa ispunom od stakla i lima bijele boje

terasa natkrivena drevnom konstrukcijom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom 
astit. Klizno preklapajući 
rocto zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem 
astit, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom 
astit.  

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	9.9
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448 K.O Bečići
	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi
	P=20 m2
	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

	9.10
	Plutajući privremeni objekat
	Akva 
roctor ispred 1448 K.O Bečići 
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	Ponton max. dužine 50 m


	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)

Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m2 koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.

	9.11
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1087/3 I 1448 K.O. Bečići
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat  P=30 m2 
terasa: P= 160 m2

	objekat: obrađeno drvo, 
pokrivač: tenda bijele boje ili tegola 

terasa: djelimično metalna konstrukcija sa tendom ili tegola pločama.
Neophodna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti I  
astitu
sti u zaštićenom području kod Agencije za 
astitu prirode I životne sredine.
Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon 

nakon završetka procedure uknjižbe katastarske parcele u Upravi za nekretnine. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	9.12
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1087/3 I 1448 K.O. Bečići
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat : 150 m2
terasa : P= 100 m2

	objekat montažno- demontažni  od metalnih  profila – tenda terasa – pokrivena tendom bijele boje, na podlozi od behaton ploča.
Neophodna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti I  
astitu
sti u zaštićenom području kod Agencije za 
astitu prirode I životne sredine. Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon 

nakon završetka procedure uknjižbe katastarske parcele u Upravi za nekretnine. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	9.13
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1473/2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P=168 m2

	Ugostiteljska terasa natkrivena drvenom pergolom ili tendom na postojećoj popločanoj podlozi, dužine 48 m i širine 3.5m. 

	9.14
	Pokretni privrmeni objekat
	1448/1 K.O. Bečići
	Aparat za sladoled
	1,20 m x 0,60 m


	tipski, fabrički proizvedeni  
astitu natkriven suncobranom.

	9.15
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1040 K.O. Bečići
	Bankomat
	178x110x246cm
	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom

	9.16
	Pokretni privremeni objekat
	1473/2 K.O Bečići
	Ugostiteljski apparat za prodaju kokica
	P=2 m2
	Tipski objekat

	9.17
	Pokretni privremeni objekat
	1087/3 KO Bečići
	Objekat za trgovinu I usluge
	P=15m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala.

	9.18
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1040 KO Bečići
	Štand
	P=4m2
	Montažno demontažni objekat metalne ili drvene konstrukcije, natkriven pergolom sa pokrivačem od platna ili lakih materijala.

	9.20
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1057 KO Bečići
	Objekat za trgovinu i usluge
	P=15 m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala.

	9.21
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1473/2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P=2 x 65m2

	Ugostiteljska terasa iz dva dijela natkrivena drvenom pergolom ili tendom na postojećoj popločanoj podlozi. 

Terasu na terenu pozicionirati na način da se ostavi slobodan pristup ulazu u hotel, kao i slobodan pristup rampi licima sa smanjenom pokretljivošću.

	9.22
	Pokretni privrmeni objekat
	1057 K.O. Bečići
	Ugostiteljski apart za sladoled
	1,20 m x 0,60 m


	tipski, fabrički proizvedeni  
astitu natkriven suncobranom.

	9.23
	Montažno demontažni privremeni objekat

	1047/2 K(O( Bečići
	Ugostiteljski objekat 
	P=180 m2


	Objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla. 
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	9.24
	Montažno demontažni privremeni objekat

	1046/2 K.O. Bečići
	Objekat za trgovinu I usluge
	P=12m2
	Montažno demontažni objekat metalne ili drvene konstrukcije, natkriven pergolom sa pokrivačem od platna ili lakih materijala.

	9.25
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1061 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 45  m2

	Ugostiteljska terasa natkrivena drvenom pergolom ili tendom na postojećoj popločanoj podlozi. 

	9.26
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1061 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 25 m2

	Ugostiteljska terasa natkrivena drvenom pergolom ili tendom na postojećoj popločanoj podlozi. 

	9.27
	Pokretni privremeni objekat
	1448/1 K.O. Becici 
	Objekat za trgovinu i usluge 
	P = 40 m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala.

	9.29
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1081/3  , 1060/2 I 1061  K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 160 m2

	Ugostiteljska terasa natkrivena drvenom pergolom ili tendom na postojećoj popločanoj podlozi. 

	9.30
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1061 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 45 m2

	Ugostiteljska terasa natkrivena drvenom pergolom ili tendom na postojećoj popločanoj podlozi. 

	9.31
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1061 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 25 m2

	Ugostiteljska terasa natkrivena drvenom pergolom ili tendom na postojećoj popločanoj podlozi. 

	9.32
	Pokretni privremeni objekat
	1087/3 KO Bečići
	Aparat za kokice
	P=4m2
	Tipski objekat

	9.33
	Montažno demontažni privremeni objekat 

 
	1046/2 KO Bečići
	Zabavni park

Za potrbe JPMD 
	P= 250m2
	Postojeća podloga sa tipskim fabričkim elemenitma za zabavu djece nekomercijalnog karaktera

	9.34
	Montažno demontažni privremeni objekat 

 
	1046/2 KO Bečići
	Zabavni park


	P= 30m2
	gotovi fabrički aparati koji se nalaze na postojećoj podlozi

	9.35
	Montažno demontažni privremeni objekat 

 
	1057 KO Bečići
	Dječije igralište

Za potrebe MD
	P= 250m2
	Dječije igralište sa tipskim fabričkim elemenitma za zabavu djece nekomercijalnog karaktera

	9.36
	Montažno demontažni privremeni objekat 

 
	1046/2 KO Bečići
	Zabavni park

Za potrebe MD
	P= 250m2
	Postojeća podloga sa tipskim fabričkim elemenitma za zabavu djece nekomercijalnog karaktera

	9.37
	Montažno demontažni privremeni objekat 

 
	2897/1 KO Bečići 
	Dječije igralište za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom


	P= 450m2
	Dječije igralište sa tipskim fabričkim elemenitma za zabavu djece nekomercijalnog karaktera

	9.38
	Montažno demontažni privremeni objekat-kontejnerskog tipa
	1448/1

KO Bečići
	Sanitarnmi objekat
	P=15m2
	Montažno demontažni tipski objekat.


KUPALIŠTA: BEČIĆKA PLAŽA (OD POTOKA VJEŠTICA DO POČETKA RAFAILOVIĆA)

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	13A
	Javno-porodično 
	1448/1 

KO Bečići
	56m
	3352m²
	Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 250 m2

Konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	13B
	Hotelsko
	1448/1 

KO Bečići
	84m
	5142m²
	Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 200m2 

Konzervator za sladoled
9.38

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	13C
	Javno-porodično 
	1448/1 

KO Bečići
	67m
	3696m²
	Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 250 m2

Aparat za sladoled 1 kom

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	13D
	Javno-porodično 
	1448/1 

KO Bečići
	59m
	3078m²
	Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 100m2
Konzervator za sladoled 1 kom

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	13E
	Javno-porodično 
	1448/1

KO Bečići
	59m
	 3518m²
	Otvoreni šank od 15 m2 sa terasom 100 m2
konzervator za sladoled 1 kom

Objekat za igre na vodi 200 m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	13F
	Javno-porodično 
	1448/1 

KO Bečići
	60m
	2631m²
	Terasa od 120m2
konzervator za sladoled 1 kom

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području


	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	14A
	Javno-porodično
	1448/1 

KO Bečići
	 76m
	2882m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	14C
	Javno-porodično
	1448/1 

KO Bečići
	 68m
	4178m²
	Terasa od 100m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	14D
	Javno-porodično
	1448/1 

KO Bečići
	50m
	2881 m²
	Terasa od 100m2
Konzervator sa sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	14E
	Javno-porodično
	1448/1 

KO Bečići
	 105m
	5475 m²
	Otvoreni šank od 35 m2 sa terasom od 250 m2

Konzervator za sladoled 

1 kom

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	14F1
	Javno-porodično
	1448/1

KO Bečići
	50m 
	2955 m²
	Otvoreni šank od 15m2 sa terasom od 100 m2  
Ugostiteljski aparat za sladoled 1 kom

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	14F2
	Javno-porodično
	1448/1 

KO Bečići
	52m
	3388 m²
	Otvoreni šank od 20 m2 sa terasom od 100 m2
  Ugostiteljski aparat za sladoled 1 kom

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	14N1
	Hotelsko
	1448/1 

KO Bečići
	 50m
	3112m²
	Otvoreni šank od 23 m2 sa terasom od 125 m2
Objekat za igre na vodi 200m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	14G
	Hotelsko 
	1448/1 

KO Bečići
	 50m
	2739m²
	Otvoreni šank od 20 m2 sa terasom od 100 m2


	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području


LOKACIJA br. 10: RAFAILOVIĆI

	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	10.3
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473 /2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P 1 = 31 m2 

P 2 = 35 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

	10.4
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473 /2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P 1 = 19 m2 

P 2 = 17 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

	10.5
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473 /2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P 1 = 12 m2 

P 2 = 15 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

	10.6
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473 /2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P 1 = 30 m2
P 2 = 30 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

	10.7
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473/2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P 1 = 130 m2

P 2 = 30 m2


	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom I sličnim lakim materijalima

	10.8
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473/2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P1= 40 m2

	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem terase drvenom pergolom (prepuštenom preko parapetnog zidića 1.5 m) sa pokrivačem iznad greda od drveta, trske ili prirodnog zelenila

	10.9
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473/2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	 P = 51 m2
	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem 

metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje

	10.10
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473/2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta  
	P = 30 m2
	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem 

metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje

	10.11
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473/2 K.O Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 2.2 x 7.6
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

	10.12
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473/2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P= 35 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.13
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473/2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 69 m2


	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase drvenom pergolom . U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.14
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473/2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P 1 = 32 m2
P 2 = 48 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom I sličnim lakim materijalima. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.15
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1 i 1473/2 K.O. Bečići
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat=108m2
Terasa = 35 m2
	Objekat montažno demontažnog karaktera. Terasa je na postojećoj  betonskoj podlozi i natkrivena pergolom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljskog objekta i terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije objekta sa terasom neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte. 
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	10.16
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	1448/1 KO Bečići
	Privremeno parkiralište
	P=336 m2
	Parkiralište na postojećoj podlozi.

	10.18
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 85 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.29
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1  K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 50 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.19
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1  K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 50 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.20
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1  K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 50 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.21
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1  K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 50 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.22
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 50 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.23
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 50 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.24
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 50 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.25
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred 1448/1 KO Bečići
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	Dužina: 30 m

Širina: 2 m 

Akvatoijum površine 600m2
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	10.26
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred 1448/1 KO Bečići
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	Dužina: 30 m

Širina: 2 m 

Akvatoijum površine 600m2
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	10.28
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1428 K.O. Bečići i 1448/1 K.O. Bečići
	Ugostiteljski objekat sa tersaom 
	Objekat =295 m2
Terasa=78 m2
	Postojeći objekat zidan od kamena, pokrivac od crijepa.

Terasa je na drvenoj konstrukciji, pergola prekrivena bijelim ili bež platnom. 
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	10.30
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 50 m2
	Terasa na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.31
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1 KO Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P =50 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.32 
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 50 m2
	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.33
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1473/2 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 50 m2

	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom I sličnim lakim materijalima. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.34
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred 1448/1 KO Bečići
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	Dužina: 30 m

Širina: 2 m 

Akvatoijum površine 600m2
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	10.35
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred 1448/1 KO Bečići
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	Dužina: 30 m

Širina: 2 m 

Akvatoijum površine 600m2
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	10.36
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred 1448/1 KO Bečići
	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
	Dužina: 30 m

Širina: 2 m 

Akvatoijum površine 600m2
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, 
osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	10.37
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1 K.O. Bečići
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 30 m2

	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom I sličnim lakim materijalima. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.


	10.38
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1448/1 K.O. Bečići
(ispred kat.parcele br. 1431/6 K.O. Becici)
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P = 30 m2


	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom I sličnim lakim materijalima. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled I dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	10.39
	Rampa
	1448/1  K.O. Bečići
	Navoz za izvlacenje camaca 
	10m x 3,5m 

Nagib 9%
	Kosa AB rampa za izvlacenje camaca iz mora, dimen 3,5m x 15m Nagib 9% sa metalnom konstruciom cerke za povlacenje camaca. Btonska ploca debljine 15cm sa poprecnim presjekom .


KUPALIŠTA: RAFAILOVIĆI-ĐEVIŠTENJE

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	15A
	Javno-porodično
	1448/1 

KO Bečići
	60m 
	2284 m²
	konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	15B
	Javno-porodično 
	1087/5. 1448/1 

KO Bečići
	80 m 
	1594 m²
	konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	15C
	Javno-porodično

	1448/1 

KO Bečići
	115m
	1946m²
	Otvoreni šank od 23 m2 bez terase konzervator za sladoled – postavlja se uz gornju ivicu setalista‚11

	1
	kupalište posebne namjene (dječije odmaralište)
	1448/1 

KO Bečići
	 35m
	722m²
	

	15E
	Javno-porodično
	1448/1 

KO Bečići
	40m
	1157m2
	

	15E1
	Hotelsko
	1448/1 

KO Bečići
	24m
	485 m2
	

	15N1
	Hotelsko
	1448/1 

KO Bečići
	20m
	292 m2
	

	15F
	Javno - bez plažog mobilijara
	1448/1 KO Bečići
	75m
	950 m2
	

	15N2
	Hotelsko
	1448/1 KO Bečići
	25m
	278 m2
	

	16A
	Javno-porodično  
	1448/1 

KO Bečići
	 79m
	1073 m²
	


LOKACIJA br. 11:  KAMENOVO

	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	11.1
	Plutajući privremeni objekat
	akvatorij ispred kat. Parcele 296 K.O. Sveti Stefan
	Patforme za pristajanje i privez plovnih objekata
	L = max 2 x (12,5 m x 2,5 m) 
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.  Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar

	11.2
	Montažno demontažni privremeni objekat
	297 K.O. Sv. Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	objekat: P = 150 m2  
terasa1: P= 300m2
terasa 2: P=120 m2
	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija visine 8m na postojećoj podlozi natkrivena trskom, pokrivač: montažnim panelima/palmino lišće ili pergolom na postojećoj betonskoj podlozi

	11.3
	Montažno demontažni privremeni objekat
	297 K.O. Sv. Stefan
	Ugostiteljski objekat sa terasom 
	objekat: P = 150m2
terasa 1 : P= 250 m2
terasa 2 : P= 120 m2
	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija visine 8m na na postojećoj podlozi natkrivena trskom 

pokrivač: montažnim panelima/palmino lišće ili pergolom na postojećoj betonskoj podlozi. 

	11.4
	Montažno demontažni privremeni objekat
	297 K.O. Sv. Stefan 
	Ugostiteljski objekat sa terasom 
	objekat: P= 380 m2
terasa 1: P =  290 m2
terasa 2: P =  250 m2
	objekat visine 8m na i kuhinja: obložen kamenim pločama do 1,20 m visine, pokrivač crijep

terasa: pokrivena drvenom konstrukcijom ili lakom metalnom konstrukcijom, u prirodnom ambijentu na postojećoj podlozi. Prekrivač čvrsti materijali ili palmino lišće 

	11.7
	Montažno demontažni privremeni objekat
	298, 300 i 301 K.O. Sv. Stefan
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta: 150 m2 (k.p. 298 KO Sv Stefan)

P sanitarnog objekta:

40 m2 (k.p. 301 KO Sv Stefan)

P terase 1 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 90 m2

P terase 2 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 70m2

P terase 3 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 20m2

P terase 4 na k.p. 300 KO Sv Stefan: 45m2
	Zidani objekat sa sanitarnim objektom
Terasa 1 na k.p. 301 KO Sv Stefan: drvena ili metalna konstrukcija  u prirodnom ambijentu prekrivena montažno demontažnim panelima ili palmini  lišćem na postojećoj betonskoj podlozi.
Terasa 2 na k.p. 301 KO Sv Stefan: drvena ili metalna konstrukcija  u prirodnom ambijentu prekrivena montažno demontažnim panelima ili palmini  lišćem na postojećoj betonskoj podlozi.

Terasa 3 i 4 na k.p. 300 KO Sv Stefan: drvena ili metalna konstrukcija u prirodnom ambijentu natkrivena montažno demontažnim panelima ili palmini lišćem na  postojećoj betonskoj podlozi.

Napomena:

Sve terase moraju biti odmaknute minimum 1.5 m od ivice šetališne staze.

	11.8
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	310 K.O. Sv. Stefan
	Privremeno parkiralište
	P = 1000 m2
	postojeća, asfaltirana i saobraćajno označena podloga

	11.9
	Mobilni plutajući ponton
	akvatorij ispred kat. Parcele 303 K.O. Sveti Stefan
	Platforma za pristajanje i privez plovila
	P = 100 m2 
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.  Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.

	11.11
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	295/1 K.O. Sveti Stefan 
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta=

100 m2

P terase: 70 m2

	Montažno demontažni privremeni objekat od lakih kvalitetnih materijala, struktura fasada i zidova je od pocincanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla i fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Montira se na gotovu podlogu, mora biti odignut od tla bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća površina tako da se po isteku trajanja objekat lako demontira u cjelini ili djelovima, bez izmjene zatečene površine na koju se objekat postavlja. 
Terasu planirati na zatečenoj površini natkrivena drvenom pergolom sa platnom bijele ili bez boje, bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodno pribaviti od Agencije za zastitu ptirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji i djelatnosti u zaštićenom području kao i saglasnost Glavnog gradskog arhitekte.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	11.12
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred kp 301 KO Sveti Stefan
	Objekat za igre na vodi
	P akvatorijuma = 100 m2
	Objekat za igre na vodi su plutajući privremeni objekat koji čini skup elemenata i druge opreme koja se

postavlja u akva prostoru kupališta, a koji nijesu na motorni i džet pogon. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobii saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

	11.13
	Nepokretni privremeni objekat
	297, 301 KO Sveti Stefan
	Sanitarni objekat
	P=25m2
	Postojeći objekat obložen kamenim pločama ili montažno demontažnim pvc ili drvenim panelima. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	11.14
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	300 i 301 KO Sveti stefan
	Objekat za trgovinu i usluge
	P=40m2
	Montažno demontažni objekat od drveta, pokrivem montažnim panelima na postojećoj betonskoj podlozi

	11.15
	Montažno-demontažni privremeni objekat
	303  K.O. Sveti Stefan 
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta=

50 m2

Terasa: 150 m2

	Montažno demontažni privremeni objekat od lakih kvalitetnih materijala, struktura fasada i zidova je od pocincanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla i fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Montira se na gotovu podlogu, mora biti odignut od tla bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća površina tako da se po isteku trajanja objekat lako demontira u cjelini ili djelovima, bez izmjene zatečene površine na koju se objekat postavlja. 

Terasu planirati na zatečenoj površini natkrivena drvenom pergolom sa platnom bijele ili bez boje, bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodno pribaviti od Agencije za zastitu ptirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji i djelatnosti u zaštićenom području kao i saglasnost Glavnog gradskog arhitekte.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa


KUPALIŠTA: KAMENOVO-GOLUBINJ

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	17A
	Javno-party 
	295/1, 296, 1893/3 KO Sveti Stefan
	147m 
	5580 m²
	Otvoreni šank od 35m2 sa terasom od 415 m2 na k.p 295/1 i k.p. 296

	17B
	Javno-party 
	296, 1893/3, 301 KO Sveti Stefan
	158m
	4674 m²
	Otvoreni šank od 40 m2 sa terasom od 350 m2 na k.p 301

	17N1
	Javno porodično 
	1896/2 i 1875 KO Sveti Stefan 
	113 m 
	1109 m2
	Otvoreni šank od 35 m2 sa terasom od 20 m2 
(Pribaviti uslove od strane Uprave pomorske sigurnosti, kao I saobracajno tehnicke uslove Sekretarijata komunalno stambene poslove)

	18A
	Javno-izletničko 
	1875 KO Sveti Stefan
	34
	247 m2
	

	
	
	
	
	
	


LOKACIJA br. 12: PRŽNO

	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	12.1
	Plutajući privremeni objekat
	akvatorij ispred kat. Parcele 1875 K.O. Sveti Stefan
	Patforme za pristajanje i privez plovnih objekata
	L = 40 x 2,6 m 
	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.  Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar

	12.2
	Montažno demontažni privremeni objekat
	917/2 i 1931/2  K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P1=38m2

P2=10m2


	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	12.3
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1931/2 K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P= 15 m2
	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	12.4
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1931/2 K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P= 31 m2
	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	12.5
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1931/2 K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P= 6 m2
	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	12.6
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1931/2 K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P= 14 m2
	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	12.7
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1931/2 K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 20.40 m2
	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	12.9
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1876 K.O Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P = 5m2
	Terasa  na postojećoj betonskoj podlozi neposredno uz zid objekat i natkriva pergolama

	12.10
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1876 K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 49 m2
	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	12.11
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1876 K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P=20 m2
	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	12.12
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1876 K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 48 m2
	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim sklopivim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba  bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog grads. Arh.

	12.14
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1931/2 K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P1= 7 m2

P2=4 m2
	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.


KUPALIŠTA: PRŽNO

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	19A
	Hotelsko  
	1876 KO Sveti Stefan
	100m
	3086 m²
	Otvoreni šank od 15m2 bez terase

konzervator za sladoled 1 kom

	19B
	Javno-porodično  
	1876 KO Sveti Stefan
	 40m
	720 m²
	Otvoreni sank 6 m2 

	19C
	Javno-porodično  
	1876 KO Sveti Stefan
	65m 
	800m²
	


KUPALIŠTA: MILOČER

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	20A
	Hotelsko  
	1877, 1878 KO Sveti Stefan
	 141m
	2311m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitui životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	20B
	Hotelsko  
	1879, 1931/5 KO Sveti Stefan
	293m
	6322m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području


LOKACIJA br. 13 : SVETI STEFAN

	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	13.1
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1078 K.O. Sveti Stefan
	Terasa ugositeljskog objekta
	P=100m2
	Terasa  na daščanoj podlozi natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sl.

Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	13.2
	Nepokretni privremeni objekat
	1078 K.O. Sveti Stefan
	sanitarni objekat 
	P = 10 m2
	zidani – sanitarni objekat, ukopan u teren i obezbijeđen potpornim zidom 

	13.3
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	1074/2 K.O. Sveti stefan
	Privremeno parkiralište 
	P = 1.000 m2
	asfaltirana, parterno uređena površina

Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	13.4
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1885/2 K.O. Sveti Stefan
	Ugostiteljski objekat sa Terasom ugositeljskog objekta
	Objekat P=30m2 

Terasa P=40m2 
	Montažno demontažni privremeni objekat od lakih kvalitetnih materijala, struktura fasada i zidova je od pocincanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla i fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Montira se na gotovu podlogu, mora biti odignut od tla bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća površina tako da se po isteku trajanja objekat lako demontira u cjelini ili djelovima, bez izmjene zatečene površine na koju se objekat postavlja. 

Terasu planirati na zatečenoj površini natkrivena drvenom pergolom sa platnom bijele ili bez boje, bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodno pribaviti od Agencije za zastitu ptirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji i djelatnosti u zaštićenom području kao i saglasnost Glavnog gradskog arhitekte.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa


KUPALIŠTA: SVETI STEFAN

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	21A
	Hotelsko  
	1881 KO Sveti Stefan
	 170m
	3925m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	21B
	Javno-porodično  
	1883 KO Sveti Stefan
	 150m
	2907m²
	Otvoreni šank od 15m2 bez terase

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	21C
	Javno-porodično  
	1883 KO Sveti Stefan
	 106m
	3678m²
	Otvoreni šank od 30 m2 
konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	21D 
	Hotelsko
	1883 KO Sveti Stefan
	104m
	3145m²
	Otvoreni šank od 30m2 sa terasom od 100m2 

 konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	21E 
	Javno-porodično  
	1883 KO Sveti Stefan
	 161m
	2702m²
	Otvoreni šank od 20 m2 sa terasom od 41m2
 konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području


LOKACIJA br. 14: CRVENA GLAVICA

	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	14.1
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorij ispred k.p. 1888 K.O. Sveti Stefan
	Poligon za obuku za plovila
	Površina akvatorijuma 200 x 300 m
	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

	14.2
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorij ispred K.P 1891 KO Sveti Stefan
	Platfirna za pristajanje i privez plovila
	L=12,5m x 2,5m 
Akvatorijum P=250m2
	Montažno demontazni tispki fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konsturkcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjedjuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim  hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pobmjeranje obezbjedjuje metalnim sipovima.

	14.3
	Nepokretni privremeni objekat  
	K.P 1792 i 1794/2 KO Sveti Stefan
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta = 160 m2

P terase= 290 m2
	Objekat oblih ivica, ravnog krova, obložen kamenim pločama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla. Postavlja se na podlozi od  kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren

	14.4
	Nepokretni privremeni objekat  
	K.P 1891 KO Sveti Stefan
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta = 103 m2

P terase= 290 m2
	Objekat sa terasom, kabine, tusevi i ostava za mobilijar. Postavlja se na postojecoj podlozi, kaskando uklopljeni u teren. Terasa je na postojećoj betonskoj podlozii natkrivena aluminijumskom pergolom sa platnom bijele ili bež boje
 

	14.5
	Nepokretni privremeni objekat  
	K.P 1891 KO Sveti Stefan 
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	P objekta = 97 m2

P terase= 210 m2
	Objekat oblih ivica, ravnog krova, kaskadno uklopljen u teren Terasa je na postojećoj betonskoj podlozii natkrivena aluminijumskom pergolom sa platnom bijele ili bež boje


KUPALIŠTA: CRVENA GLAVICA-GALIJA-TRINČICA ZALAZ

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	22D
	Javno-porodično 
	1884

KO Sveti Stefan
	81 m
	540m²
	Otvoreni šank od 23 m2 sa terasom od 55 m2

	22A
	Javno-porodično
	1886 i 1887

 KO Sveti Stefan
	120 m 
	1167 m²
	

	22N1
	Javno-porodično
	1885/1 KO Sveti Stefan
	60m
	420m
	Konzervator za sladoled

	22N2
	Javno-porodično
	1458/43, 1885/2, 885/1 KO Sveti Stefan
	50m
	400m
	13.4

	22A2
	Javno-porodično


	1888 KO Sveti Stefan
	80m
	1090 m2
	Investiciono.

Otvoreni šank od 20m2 sa terasom od 70m2

	22A1 
	Javno-porodično 
	1890 i 1790 KO Sveti Stefan
	75m
	602m²
	Otvoreni sank 

16m2  sa terasom od 30m2


	22B
	Javno-porodično i party

	1891 KO Sveti Stefan
	308m
	7273m2
Dio predviđen za party kupalište obuhvata sjeverni dio u dućini od 188m i površine 5000 m2, a južni dio je javno-porodično kupalište dužine 120m i površine 2273 m2
	Investiciono

	22C
	Javno-izletničko 
	2

KO Reževići I
	85m
	833m²
	Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 40 m2


LOKACIJA br. 15: DROBNI PIJESAK

	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	15.1
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred KP. 520/1 K.O. Reževići I
	Patforme za pristajanje i privez plovnih objekata
	L=12,5m x 2,5m 
	Montažno demontazni tispki fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konsturkcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjedjuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim  hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pobmjeranje obezbjedjuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

	15.2
	Plutajući privremeni objekat
	Akvatorijum ispred KP. 929 K.O. Reževići I
	Ponton
	Ponton max. dužine 12m


	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.

Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

	15.3
	Montažno demontažni privremeni objekat  
	474/2  K.O. Reževići I I
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P= 197 m2
	Terasa na psotojećoj podlozi natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodno pribaviti vodne uslove od nadležnog sekretarijata lokalne samouprave.


KUPALIŠTA: DROBNI PIJESAK

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	23A
	Javno-porodično  
	474/1 KO Reževići I
	174m
	3978m²
	Otvoreni šank od 35 m2 sa terasom od 230 m2

konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	23B
	Javno-porodično
	929 KO Reževići I I
	90m
	947m²
	Investiciono
Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 45 m2

	23N1
	Javno-porodično
	929 KO Reževići I I
	150m
	
	investiciono

	23C
	Javno-porodično
	929 

KO Reževići I I
	125m
	1586m2
	investiciono


KUPALIŠTA: REŽEVIĆI I – SMOKVICE – PERAZIĆA DO – CRVENA STIJENA      

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	24A
	javno-romantično 
	1796 

KO Reževići I I
	59m
	645m²
	

	24D
	Javno-porodično
	2705, 1796 

KO Reževići I I 
	 640m
	16450m2
	investiciono

	24F
	Javno-porodično
	2705, 2850/2, 2709/2 

KO Reževići I I 
	 560m
	18630 m2
	investiciono

	24C
	Javno-porodično 
	2850 

KO Reževići I I
	160m
	3219 m²
	Otvoreni šank od 21 m2 sa terasom od 135m2 

 konzervator za sladoled 

	24B 
	Javno-porodično 
	2855, 2860/1, 2858/2 

KO Reževići I I
	71m
	 3892 m²
	Otvoreni šank od 23 m2 sa terasom od 270 m2

konzervator za sladoled 1 kom

	24E
	Javno-izletničko 
	2957 

KO Reževići I
	 61m
	1452m²
	Otvoreni šank od 10m2 bez terase 


LOKACIJA br. 17: PETROVAC

	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	17.2
	Montažno demontažni privremeni objekat  
	1373/2 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P= 20.40 m2
	Terasa na psotojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	17.3
	Montažno demontažni privremeni objekat  
	1373/2 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	terasa sa donje strane šetališta 

P = 31.50 m2
terasa sa gornje strane šetališta 

P = 8 m2
	Terasa na psotojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	17.4
	Montažno demontažni privremeni objekat  
	801 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	terasa:

p= 45 m2

	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	17.5
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 80 m2
	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i drvenom ili metalnom pergolom ili tendom sa platnom bijele ili bež boje, bez mogućnosti zastakljivanja . U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

	17.6
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 130 m2
	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i drvenom ili metalnom pergolom ili tendom sa platnom bijele ili bež boje, bez mogućnosti zastakljivanja . U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

	17.7
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta  
	P= 110 m2


	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena drvenom pergolom i djelimično tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	17.8
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P= 8find2 m2  
	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena drvenom pergolom i djelimično tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	17.13
	Montažno demontažni privremeni objekat        
	801 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P=200 m2
	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i drvenom ili metalnom pergolom ili tendom sa platnom bijele ili bež boje, bez mogućnosti zastakljivanja . U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

	17.14
	Montažno demontažni privremeni objekat        
	801 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta 
	P=78 m2
	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i drvenom ili metalnom pergolom ili tendom sa platnom bijele ili bež boje, bez mogućnosti zastakljivanja. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. U okviru ugostiteljske terase moguće postaviti jednu rashladnu vitrinu za sladoled. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	17.15
	Montažno demontažni privremeni objekat        
	801 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P=79 m2
	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i drvenom ili metalnom pergolom ili tendom sa platnom bijele ili bež boje, bez mogućnosti zastakljivanja. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	17.16
	Montažno demontažni privremeni objekat        
	801 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 65 m2
	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i drvenom ili metalnom pergolom ili tendom sa platnom bijele ili bež boje, bez mogućnosti zastakljivanja. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

	17.19
	Montažno demontažni privremeni objekat        
	804 K.O. Petrovac
	Reklamna tenda
	P=25 m2
	Tenda u sklopu ugostiteljske terase, postavljena iznad ulaza u objekat. 

Tenda se postavlja na metalnu ili drvenu konstrukciju i izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna bijele ili bež boje.

Obavezna saglasnost Gradskog arhitekte na izgled tende.

	17.20
	Pokretni privremeni objekat
	806 K.O. Petrovac
	Prodajni pult –suveniri 


	P = 4 m2
	Štand od lakog i transparentnog materijala, metalne ili drvene konstrukcije. Zabranjuje se bilo kakvo natkrivanje ili ograđivanje katastarske parcele na kojoj se nalazi privremeni objekat prema susjedu. Izgled štanda u skladu sa poglavljem 14.2 tekstualnog dijela Programa. Obavezna saglasnost Gradskog arhitekte na izgled štanda. 

	17.21
	Montažno demontažni privremeni objekat            
	802 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 84 m2+68 m2


	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i drvenom ili metalnom pergolom ili tendom sa platnom bijele ili bež boje, bez mogućnosti zastakljivanja . U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

	17.24
	Montažno demontažni privremeni objekat            
	802 K.O. Petrovac
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat: 

P=50m2
T1=160m2
T2=40m2


	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla. Terasa se natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	17.26
	Nepokretni privremeni objekat
	803 K.O. Petrovac
	sanitarni objekat
	cca 50 m2
	zidani sanitarni objekat ispod terase realizovan u sklopu parternog uređenja

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	17.27
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1008/3 K.O. Petrovac
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	objekat i kuhinja: 

P=21 m2
terasa: P=156 m2
	šank zidan od kamena

pokrivač crijep preko drvene konstrukcije; terasa natkrivena bijelim tipskim suncobranima ili drvenom pergolom.

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	17.28
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O.Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	 P= 60 m2

	terasa na postojećoj podlozi i natkriva se isključivo tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

	17.29
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O.Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	 P= 30 m2

	terasa na postojećoj podlozi, nadkrivena suncobranima u bijeloj ili bež boji. 

	17.30
	Pokretni privremeni objekat
	801 K.O.Petrovac
	Kiosk
	P=15 m2
	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana ili zatvoren kamenim pločama, natkriven ravnim krovom lake montažno demontažne konstrukcije i lakih materijala.. Neophodna saglasnost Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

	17.31
	Pokretni privremeni objekat
	802 K.O. Petrovac
	Ugostiteljski apparat za prodaju kokica
	P=2 m2
	Tipski objekat

	17.32
	Montažno demontažni privremeni objekat


	801 K.O.Petrovac
	informacioni punkt


	P = 1 m2
	tipski montažni objekat



	17.33
	Montažno demontažni privremeni objekat            
	173/3 K.O. Petrovac
	Ugostiteljski objekat sa terasom
	Objekat: 

P=30 m2
Terasa:

P=40m2
	Montažno-demontažni drveni

objekat na postojećoj podlozi, natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom ili tendom sa platnom bijele ili bež boje.  Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskm periodu. Klizno preklapajući sistem zastkljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.

	17.34
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O.Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	 P= 60 m2

	terasa na postojećoj podlozi i natkriva se isključivo tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

	17.35
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O.Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	 P= 60 m2

	terasa na postojećoj podlozi i natkriva se isključivo tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

	17.36
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P= 50 m2
	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i drvenom ili metalnom pergolom ili tendom sa platnom bijele ili bež boje, bez mogućnosti zastakljivanja . U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

	17.37
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O. Petrovac
	Objekat za usluge od opsteg interesa za potrebe JPMD
	P=20 m2
	Konstrucija objekta je klasicni montazni demontazni sistem od metalnih profila 

Oblikovanje i materijalizacija fasade uskladjeni su sa ambijentom i objektima u okruzenju: kamen, staklo i skure iterpretirani na savremeni nacin i kosa krovna konstukcija sa imitacijom mediteran crijepa sa manjim nagibom

	17.38 
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O. Petrovac
	Ugostiteljski aparat za prodaju kokica
	P=4m2
	Tipski objekat.

	17.39
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	801 K.O.Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	 P= 5 m2

	terasa na postojećoj podlozi i natkriva se isključivo tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

	17.42
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	173/3 KO Petrovac 
	Odmoriste za potrebe JPMD 
	16m2 
	Objekat se postavlja na postojecoj podlozi, pokrivač prirodno zelenilo ili drveno/metalnu  konstrukciju. 

	17.43
	Montažno demontažni privremeni objekat      
	1348/2 KO Petrovac 
	Odmoriste za potrebe JPMD
	16m2 
	Objekat se postavlja na postojecoj podlozi, pokrivač prirodno zelenilo ili drveno/metalnu  konstrukciju. 

	17.44
	Montažno demontažni privremeni objekat
	802/1 KO Petrovac 
	Reklamni totem za potrebe JPMD
	Osnova P= 3m2

H=5.5 m
	Montažno demontažni objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada. 

	17.45
	Montažno demontažni privremeni objekat
	801 KO Petrovac 
	Reklamni totem za potrebe JPMD
	Osnova P= 1m2

H=5.5 m
	Montažno demontažni objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada. 

	17.46
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1833 KO Buljarice
	Reklamni totem za potrebe JPMD
	Osnova P= 1m2

H=5.5 m
	Montažno demontažni objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada. 


KUPALIŠTA: PETROVAC-BRŠALJ

	broj

kupa.
	kategorija /vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	25A
	Javno-porodično
	803 

KO Petrovac
	62m
	1097 m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	25B
	Javno-bez plažnog mobilijara
	803 i 801

KO Petrovac
	48m
	1620m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	25B1
	Hotelsko
	803 i 801

 KO Petrovac
	50m
	440m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	25D
	Javno-porodično
	803 

KO Petrovac
	110m
	2103 m²
	Konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	25E
	Javno-porodično
	803 

KO Petrovac
	73 m
	1164 m²
	Objekat za igre na vodi 150 m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	25F
	Hotelsko
	803 

KO Petrovac
	48m
	729 m²
	Otvoreni šank od 
10m2 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	25G
	Hotelsko
	803 

KO Petrovac
	50m
	546m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	25J
	Hotelsko
	803 

KO Petrovac
	50m
	888 m²
	Otvoreni šank od 10m2 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	25K
	Hotelsko
	803 

KO Petrovac
	40m
	950m²
	Otvoreni šank od 10m2 bez terase

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	25N1
	Javno-porodično
	803 

KO Petrovac
	48m
	381m²
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	25H
	Javno-romantično
	1008/3 

KO Petrovac
	39m
	659m²
	17.27


LOKACIJA br. 18: LUČICE

	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	18.2
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1336/2 K.O. Petrovac
	Kiosk
	P = 4 m2

	montažni objekat od pvc materijala

	18.3
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1336/2, K.O. Petrovac
	Ugostiteljski objekat 
	P= 30 m2


	objekat i kuhinja: ozidani do visine 1,20 m
podloga: kamene ploče

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	18.4
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1335/4 K.O. Petrovac
	Kiosk
	P = 4 m2


	montažni objekat od pvc materijala

	18.5
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1335/2 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P = 100 m2
	terasa na postojećoj betonskoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje. 

	18.7
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1334/2 K.O. Petrovac
	Ugostiteljski objekat sa terasom 
	P objekta=62 m2

terasa P= 155 m2
	Zidani objekat do 1.20 m visine, obložen kamenim pločama, drveni stubovi i grede, pokrivač crijep

Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	18.8
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1336/5 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P = 250 m2
	terasa na postojećoj betonskoj podlozi, pokrivač prirodno zelenilo ili drvena konstrukcija sa prekrivačem od pltana bijele ili bež boje

	18.9
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1336/6 I 1335/4 K.O. Petrovac
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P = 120m2
	terasa na postojećoj betonskoj podlozi, pokrivač prirodno zelenilo ili drvena konstrukcija sa prekrivačem od pltana bijele ili bež boje


KUPALIŠTA: LUČICE

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	26A
	javno-party 
	1347, 1010

KO Petrovac
	 215m
	5750 m2
	Dva otvorena šanka od 20m2  postaviti na postojecoj zatecenoj podlozi sa terasama od 100m2 
na postojecoj podlozi


LOKACIJA br. 19: BULJARICA

	br lok
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	dimenzije
	opis privremenog objekta

	19.1
	Plutajući privremeni objekat
	akvatorij ispred kat. Parcele 1833 K.O. Buljarica I
	Ponton
	L = (11.5 m x 2.5 m) x 3 kom


	Montažno demontazni tispki fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konsturkcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjedjuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim  hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pobmjeranje obezbjedjuje metalnim sipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

	19.2
	Montažno demontažni privremeni objekat 
	1286/4 K.O. Buljarica
	Terasa ugostiteljskog objekta
	P = 74 m2
	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima

terasa na pijesku natkrivena suncobranima



	19.3
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1289 KO Buljarica I
	Objekat za trgovinu i usluge – kiosk
	P=12m2
	montažni objekat od pvc materijala

	19.4
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1290 KO Buljarica  I
	Kiosk
	P=9m2
	Tipski objekat

	19.5
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1290 K(O( Buljarica I
	Štand – prodajni pult
	P = 4 m2
	Drvena ili metalna konstrukcija, pult.

	19.6
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	1290, 1291, 1293, 1298, 1292 i 1294 K(O( Buljarica I
	Kamp
	ukupna površina

 P = 1937  m2

površina pod objektima: 

P = 150m2
	postojeća podloga  sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	19.7
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1317/1 K(O( Buljarica I
	Ugostitelsjki objekat sa terasom
	objekat P = 10 m2

terasa  P = 30 m2


	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje sa tipskim objektima za datu namjenu

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	19.8
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	589/2 K.O. Buljarica I
	Privremeno parkiralište
	P=1650 m2
	Parking površina na postojećoj podlozi sa mogućnošću postavljanja kioska za naplatu.



	19.9
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	1324 K(O( Buljarica I
	kamp
	ukupna površina

 P = 5000 m2
	postojeća podloga  sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	19.10
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	1298 K(O( Buljarica I
	kamp
	ukupna površina

 P = 2000 m2
	postojeća podloga  sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	19.11
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1314 K(O( Buljarica I
	Ugostitelsjki objekat sa terasom
	objekat P = 10 m2

terasa  P = 30 m2


	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje sa tipskim objektima za datu namjenu

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

	19.13
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1883 K(O( Buljarica I
	Ugostiteljska terasa
	terasa  P = 70 m2


	terasa na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili platno bijele - bez boje sa tipskim objektima za datu namjenu

Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji,  aktivnosti i  djelatnosti u zaštićenom području.

Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa


KUPALIŠTA: BULJARIČKA PLAŽA

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	27A
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica  I
	160m
	 2480 m²
	Otvoreni šank od 24m2 sa terasom od 62 m2

Konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27B
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica  I
	69m
	1973 m2
	Otvoreni šank od 20m2 sa terasom od 100 m2

Konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27C
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica  I
	56m
	1534 m²
	Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 50 m2

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27D
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica I
	51m
	1346m²
	Konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27D1
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica I
	20m
	434m2
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27E
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica  I
	25m
	730m2
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27F
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica
	 50m
	1525 m2
	

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27G
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica  I
	 73m
	2486m2
	Otvoreni šank od 12m2 sa terasom od 37 m2 

 konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27H 
	Javno-porodično  
	1833 , 1298
KO Buljarica  I
	155m
	5467m2
	Otvoreni šank 40 m2 (na kat parceli 1298 I 1833)  sa terasom 120 m2 na kat parceli 1833
konzervator za sladoled 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27J
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica  I
	70
	1977 m2
	Otvoreni šank od 23 m2 sa terasom 50 m2

konzervator za sladoled 1 kom

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27K
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica  I
	70m
	2067 m2
	Otvoreni šank od 10m2 i terasa od 95m2 

konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27L
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica  I
	88m
	3013 m2
	Otvoreni šank od 23 m2 sa terasom 50 m2

konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27N2
	Javno-porodično  
	1833
KO Buljarica I
	120m
	2759 m2
	Otvoreni šank od 20 m2  sa terasom od 50m2

konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27P
	Javno-porodično  
	1833 

KO Buljarica
	120m
	1634 m2
	Otvoreni šank od 20 m2 sa terasom 40 m2

konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27N3
	Javno-porodično  
	1834 I 1739/2
KO Buljarica II
	70m
	1030m2
	Otvoreni šank od 20 m2 



	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27N4
	Javno-porodično  
	1834 

KO Buljarica II
	82m
	841m2
	Otvoreni šank od 20 m2 



	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27M
	Javno-porodično  
	1834 , 1878/2, 1271/3

KO Buljarica II
	65m
	669m2
	Konzervator za sladoled

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području

	27N5
	Javno-porodično  
	1271/3

KO Buljarica II
	67m
	973 m2
	Otvoreni šank od 20 m2 

	U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti porirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatonosti u zaštićenom području


KUPALIŠTA: VEZIROVO RIBARIŠTE   

	broj

kupa.
	kategorija / vrsta kupališta
	kat.parcela
	dužina kupališta
	površina plažnog prostora
	max. površine objekata

	28A
	Javno-izletničko
	1271/3 KO Buljarica II
	167m
	6829m²
	

	28B
	Javno-izletničko
	1271/3 KO Buljarica II
	132m
	2000m²
	


PAGE  
30

