NACRT

Na osnovu člana 7 stav 3 i člana 8 st. 1 i 4 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list CG", br. 71/2017 i 67/2019), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, donijelo je

Pravilnik o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se posebni tehnički i tehničko-eksploatacioni uslovi koje treba da ispunjavaju vozila kojima se obavlja javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe, način ispisivanja natpisa na tim vozilima i uslovi u pogledu kadra, opreme i prostora za pravno lice koje vrši poslove kontrole ispunjenosti posebniih uslova.

Izuzeci od primjene

Član 2

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na:

- vozila za prevoz za sopstvene potrebe, koja imaju najviše do devet sjedišta uključujući i sjedište vozača i čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg;

- vozila u vlasništvu organa državne uprave namijenjena za poslove odbrane, javne bezbjednosti, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda. kao i medicinskog i humanitarnog prevoza.

Opšti uslovi za vozila

Član 3

Vozila kojima se obavlja javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe, njihovi djelovi, uređaji i oprema, moraju biti usaglašeni sa tehničkim zahtjevima i uslovima koje propisuje nadležni državni organ za saobraćaj, a koji se objavljuju na internet stranici tog organa.

Vozila za prevoz putnika treba da imaju tehnički ispravne i funkcionalne uređaje za grijanje, provjetravanje i unutrašnju rasvjetu.

Unutrašnjost vozila za prevoz putnika (sjedišta, podovi, bočne strane, rasvjetna tijela) treba da bude čista i neoštećena.

Putničko vozilo za auto-taksi prevoz

Član 4

Putničko vozilo za auto-taksi prevoz, pored uslova iz člana 3 ovog pravilnika, treba da ispunjava i sljedeće uslove, da ima:

- ispisan na bočnim stranama vozila broj licence za auto taksi prevoz i naziv jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu, slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila; podaci ispisani na bočnim stranama vozila treba da odgovaraju podacima iz licence za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u auto-taksi prevozu putnika;

- ugrađen taksimetar pregledan u skladu sa metrološkim propisima, koji je postavljen na vidnom mjestu;

- istaknutu na krovu svjetleću oznaku „TAXI“ sa brojem izvoda licence, koja treba da je osvijetljena kada je vozilo slobodno za vožnju;

- ispravan auto-klima uređaj;

- ispravan protivblokirajući sistem kočenja (ABS);

- ispravne sigurnosne pojaseve na svim sjedištima;

- naslone za glavu na svim sjedištima;

- ispravne vazdušne jastuke najmanje za vozača i suvozača;

- ispravan uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca;

- zadnje svjetlo za maglu;

- treće stop svjetlo;

- prtljažni prostor zapremine najmanje 310 litara (VDA).

Na vozilu iz stava 1 ovog člana može biti ispisana reklama pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, u skladu sa propisom jedinice lokalne samouprave.

Vozilo iz stava 1 ovog člana, može biti opremljeno i platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz tih lica.

Putničko vozilo za šatl prevoz

Član 5

Putničko vozilo kojim se obavlja šatl prevoz, pored uslova iz člana 3 ovog pravilnika, treba da ispunjava i sljedeće uslove, da ima:

- ispisan na bočnim stranama vozila naziv i sjedište prevoznika, slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila; podaci ispisani na bočnim stranama vozila treba da odgovaraju podacima iz licence za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju;

- ispravan auto-klima uređaj;

- ispravan protivblokirajući sistem kočenja (ABS);

- ispravne sigurnosne pojaseve na svim sjedištima;

- naslone za glavu na svim sjedištima;

- ispravne vazdušne jastuke najmanje za vozača i suvozača;

- ispravan uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca;

- zadnje svjetlo za maglu;

- treće stop svijetlo.

Na vozilu iz stava 1 ovog člana, na zadnjoj strani vozila, može biti ispisana reklama pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica.

Vozilo iz stava 1 ovog člana, može biti opremljeno i platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz ovih lica.

Putničko vozilo za limo servis

Član 6

Putničko vozilo kojim se obavlja limo servis, pored uslova iz člana 3 ovog pravilnika, treba da ispunjava i sljedeće uslove, da ima:

- ispisan na bočnim stranama vozila naziv i sjedište prevoznika, slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila; podaci ispisani na bočnim stranama vozila treba da odgovaraju podacima iz licence za limo servis;

- ispravan klima uređaj;

- ispravan protivblokirajući sistem kočenja (ABS);

- ispravne sigurnosne pojaseve na svim sjedištima;

- naslone za glavu na svim sjedištima;

- ispravne vazdušne jastuke najmanje za vozača i suvozača;

- ispravan uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca;

- zadnje svjetlo za maglu;

- treće stop svijetlo.

Na vozilu iz stava 1 ovog člana zabranjeno je ispisivanje drugih natpisa.

Vozilo iz stava 1 ovog člana, može biti opremljeno i platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz ovih lica.

Autobus

Član 7

Autobus za javni prevoz putnika ili prevoz za sopstvene potrebe, pored uslova iz člana 3 ovog pravilnika, treba da ispunjava i sljedeće uslove, da ima:

- ispisan na bočnim stranama vozila naziv i sjedište prevoznika, odnosno lica koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe,  slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila; podaci ispisani na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenci za javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju, odnosno u odobrenju za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;

- označen broj mjesta za sjedenje i stajanje;

- tapacirana i numerički označena sjedišta, osim u gradskom autobusu;

- ispravna vrata za putnike koja su izvedena tako da omogućavaju nesmetan i bezbjedan ulazak i izlazak putnika;

- ugrađene optičke ili druge naprave koje omogućavaju vozaču da sa svoga mjesta provjeri prisustvo putnika u neposrednoj spoljnoj ili unutrašnjoj blizini svih vrata za putnike;

- ugrađene prečke i rukohvate koji u pogledu čvrstoće, dimenzija i položaja, omogućavaju olakšan ulazak i izlazak putnika, pomoć prilikom pristupa sjedištu i pridržavanje putnika koji stoje.

Na međugradskim autobusima, na zadnjoj strani vozila, može biti ispisana reklama pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica.

Na gradskim i prigradskim autobusima, može biti ispisana reklama pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, u skladu sa propisom jedinice lokalne samouprave.

Svi natpisi i obavještenja unutar autobusa (ulaz, izlaz, izlaz u slučaju opasnosti i sl.) moraju biti ispisani na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Autobus kojim se obavlja javni prevoz putnika u međugradskom i međunarodnom drumskom saobraćaju, pored uslova iz st. 1 i 4 ovog člana, treba da ispunjava sljedeće uslove i to da ima:

- ispravan auto-klima uređaj;

- ispravne sigurnosne pojaseve, najmanje za prvi red sjedišta (ispred kojih nema sjedišta sa rukohvatom).

Autobus kojim se obavlja javni prevoz putnika na udaljenostima većim od 500 km (u jednom smjeru), pored uslova iz st. 1, 4 i 5 ovog člana, mora imati ugrađen ispravan sanitarni čvor i toalet, koji je moguće koristiti u toku putovanja.

Vozilo iz stava 1 ovog člana, može biti opremljeno i platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz ovih lica.

Dimenzije i raspored sjedišta u autobusu

Član 8

Dimenzije i raspored sjedišta u autobusu treba da budu:

- najmanje širine sjedeće površine sjedišta:

40 cm - za mali, gradski i prigradski autobus,

45 cm - za međugradski autobus,

- najmanje širine naslona sjedišta, mjerene na visini između 27 i 65 cm iznad sjedeće površine sjedišta:

50 cm - kod pojedinačnih sjedišta,

45 cm - kod spojenih sjedišta za dva ili više putnika,

- najmanja dubina sjedeće površine sjedišta:

35 cm - za mali i gradski autobus,

40 cm - za prigradski i međugradski autobus,

- najmanji razmak između sjedišta, u slučaju kad su sjedišta okrenuta u istom smjeru, mjeren vodoravno između prednje površine naslona sjedišta i zadnje površine naslona sjedišta koje je ispred, na visini ne manjoj od 62 cm iznad poda:

65 cm - za mali i gradski autobus,

68 cm - za prigradski i međugradski autobus,

- najmanji razmak između sjedišta, kad su sjedišta okrenuta jedno prema drugom, mjeren vodoravno između prednjih površina naslona tih sjedišta, na visini koja odgovara sjedećoj površini tih sjedišta, za sve autobuse - 130 cm,

- najmanja visina slobodnog prostora iznad sjedišta, mjerena od najviše tačke sjedišta, za sve autobuse - 90 cm,

Dimenzije najmanjeg slobodnog prostora ispred sjedišta, ispred kojeg se ne nalazi drugo sjedište, date su u Prilogu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

U dijelu autobusa koji je najpogodniji za ulazak putnika moraju biti predviđena najmanje dva sjedišta namijenjena licima sa invaliditetom.

Sjedišta iz stava 3 ovog člana moraju biti okrenuta licem naprijed ili nazad, sa dovoljnim prostorom za smještaj i ugrađenim odgovarajućim rukohvatima za olakšan pristup licima sa invaliditetom.

Autobus za prevoz djece

Član 9

Autobus kojim se obavlja prevoz djece u posebnom linijskom ili vanlinijskom prevozu, pored uslova iz čl. 3, 7 i 8 ovog pravilnika, treba da ispunjava sljedeće uslove, da ima:

- ispravan protivblokirajući sistem kočenja (ABS);

- ispravne sigurnosne pojaseve na svim sjedištima;

- naslone za glavu na svim sjedištima.

U autobusu kojim se obavlja prevoz djece ne smiju se koristiti mjesta za stajanje.

Vozila za prevoz tereta

Član 10

Vozila za prevoz tereta moraju na bočnim stranama kabine vozila imati ispisan naziv i sjedište prevoznika, odnosno lica koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe,  slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila; podaci ispisani na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenci za javni prevoz tereta u drumskom saobraćaju, odnosno odobrenju za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe.

Na vozilima za prevoz tereta, na bočnim i zadnjoj strani tovarnog prostora, može biti ispisana reklama pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica.

Vozila kojima se obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, pored uslova iz stava 1 ovog člana, moraju ispunjavati tehničke uslove u pogledu buke i emisije izduvnih gasova i uslove u pogledu bezbjednosti u skladu sa posebnim propisom, ako međudržavnim ugovorima nije drugačije utvrđeno.

Ispunjenosti posebnih uslova za vozila za prevoz tereta

Član 11

Za vozilo koje ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom, izdaje se potvrda o ispunjenosti posebnih uslova koja važi 1 (jednu) godinu.

Za vozila kojima se obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, izdaje se potvrda u skladu sa ECMT/CEMT propisima.

Za vrijeme obavljanja javnog prevoza, kao i prevoza za sopstvene potrebe, potvrda iz st. 1 ili 2 ovog člana, mora se nalaziti u vozilu.

Potvrde iz st. 1 i 2 ovog člana izdaje pravno lice ovlašćeno od organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja, a koje mora da posjeduje akreditaciju za poslove kontrole motora i vozila izdatu od strane nacionalnog akreditacionog tijela.

Lice iz stava 4 ovog člana vrši prvi pregled vozila, a naredni pregledi se mogu obavljati u stanici za tehnički pregled vozila, pri redovnom tehničkom pregledu vozila.

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se na Obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Uslovi za ovlašćeno pravno lice

Član 12

Ovlašćeno pravno lice koje izdaje potvrdu o ispunjenosti posebnih uslova za vozila kojima se obavlja javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe, treba da:

1) je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje poslova tehničkog ispitivanja i analize motornih vozila odnosno provjere homologacijske i ekološke ispravnosti vozila i ima sjedište u Crnoj Gori;

2) ima najmanje tri zaposlena diplomirana mašinska inženjera ili diplomirana inženjera saobraćaja, smjer mehanizacija, za mašinsku struku, ili smjer drumski saobraćaj, za saobraćajnu struku, sa najmanje pet godina radnog iskustva na ovim ili sličnim poslovima, najmanje jednog zaposlenog diplomiranog pravnika sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci, koji posjeduju kvalifikaciju koja se svrstava u VII1 podnivo Okvira kvalifikacija u skladu sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija i najmanje jednog zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, koji posjeduje kvalifikaciju koja se svrstava u IV1 podnivo Okvira kvalifikacija u skladu sa Zakonom, mašinskog ili saobraćajnog smjera, i ima dokaz o završenoj obuci prema programu za osposobljavanje kontrolora za tehnički pregled vozila koja obuhvata i postupak sprovođenja homologacije vozila;

3) ima odgovarajuću opremu za pregled vozila u skladu sa propisom kojim su uređeni bliži uslovi za stanice za tehnički pregled vozila;

4) ima odgovarajuće mjerne uređaje za ispitivanje vozila (mjerni uređaj za utvrđivanje masenih parametara i dimenzija vozila, test pult za stacionarno ispitivanje motora, mjerni uređaj za ispitivanje potrošnje goriva, mjerni uređaj za ispitivanje staklenih površina na vozilima, uređaj sa valjcima za mjerenje sile kočenja na obimu točkova iste osovine ili dinamometrijski valjci za mjerenje snage, mjerni uređaj za utvrđivanje dinamičkih karakteristika vozila i dr.);

5) ima kancelarijski prostor (u vlasništvu ili zakupu) za obavljanje poslova obrade dokumentacije u postupku homologacije ukupne površine najmanje 20 m2 i radioničkim prostorom za obavljanje pregleda i/ili ispitivanja vozila koji omogućava smještaj vozila unutar radioničkog prostora i nesmetano vršenje pregleda vozila (najmanje potrebne dužine 20 m, širine najmanje 5.5 m, visine najmanje 4.3 m i kanal za pregled donjeg postroja vozila dužine najmanje 8 m ili dizalicom za podizanje vozila i otvorom koji omogućava ulaz i izlaz vozila maksimalno dozvoljenih gabaritnih dimenzija);

6) ima odgovarajuću informacionu opremu - najmanje 3 personalna računara i internet konekciju sa najmanje 1Mbps protoka, kao i tehničku opremu (štampač, skener, telefonska linija, faks, digitalni foto aparat) i program za prikupljanje i obradu homologacionih podataka i vođenje evidencije o sprovedenoj homologaciji vozila u elektronskom obliku.

7) ima akreditaciju za poslove kontrole motora i vozila izdatu od strane nacionalnog akreditacionog tijela.

Prestanak važenja

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe ("Službeni list CG", br. 9/2015)

Stupanje na snagu

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 341/20-03-          /1                                                                 Ministar,

Podgorica, 22. septembar 2020. godine                                         Osman Nurković

Prilog

Dimenzije najmanjeg slobodnog prostora između sjedišta

Obrazac