K O N C E S I O N I   A K T

o  ležištu mineralne sirovine šljunka i pijeska  “RAŽANO POLJE”, opština Žabljak

Podgorica, septembar-oktobar  2016. godine

Broj: 01-217/23-2016

Podgorica,  28.12.2016. godine

K O N C E S I O N I   A K T

o ležištu mineralne sirovine šljunka i pijeska „RAŽANO POLJE“, opština Žabljak

M I N I S T A R K A

Dragica Sekulić

Autori Koncesionog akta:

Vesna Vujačić, dipl.inž.geologije

Nebojša Koprivica, dipl.inž.geologije

Darko Božović, dipl.inž.geologije

Radosav Čović, dipl.pravnik

OPŠTI PODACI O KONCESIONOM AKTU

Naziv Koncesionog akta:

Koncesioni akt o ležištu mineralne sirovine šljunka i pijeska „Ražano polje“, opština Žabljak.

Naručilac izrade Koncesionog akta:

Izrada Koncesionog akta izvršena je na osnovu inicijative DOO “Zeković Company” – Žabljak, zavedene u arhivi Ministarstva ekonomije pod brojem: 07–2647/1 od 11.12.2015. godine.

Izrada Koncesionog akta:

Koncesioni akt je uradilo Ministarstvo ekonomije preko Radne grupe za izradu Koncesionog akta za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na ležištu  „Ražano polje“, opština Žabljak, koju je formiralo Rješenjem, broj: 01-217/13 od 19.05.2016. godine.

Autori Koncesionog akta:

1. Vesna Vujačić, dipl.inž.geologije, predsjednik,

2. Nebojša Koprivica, dipl.inž.geologije, član,

3. Darko Božović, dipl.inž.geologije, član i

4. Radosav Čović, dipl. pravnik, član.

Koncesioni akt je urađen u skladu sa čl. 9, 17 i 19 Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09).

Izvori podataka za izradu Koncesionog akta:

-Raspoloživa geološka i rudarska dokumentacija Ministarstva ekonomije;

-Podaci Uprave za nekretnine Crne Gore, Područna jedinica Žabljak;

-Podaci Zavoda za statistiku, akt br. 01-705/2, od 01.03.2018. godine, o prosječno ostvarenoj cijeni proizvoda mineralne sirovine  u Crnoj Gori u 2017. godini;

-Podaci o ostvarenim normativima osnovnih materijala i energije na analognim ležištima u Crnoj Gori.

Zakonski propisi korišćeni pri izradi Koncesionog akta:

-Zakon o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09);

-Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11);

-Zakon o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i „Sl. list CG“, br. 28/11);

-Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10 i 40/11);

-Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11);

-Uredba o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, način obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11).

Mjesto i vrijeme izrade Koncesionog akta:

Podgorica, septembar-oktobar  2016. godine

Napomena: U 2018. godini su dati novi podaci o imovinsko-pravnim odnosima i podaci Zavoda za statistiku Crne Gore o prosječno ostvarenoj tržišnoj cijeni mineralnih sirovina u 2017. godini.

S A D R Ž A J

1. Uvod

2. Tehnički izvještaj o ležištu šljunka i pijeska “Ražano polje”

3. Rok trajanja koncesije

4. Osnovni parametri za ocjenu ekonomske opravdanosti investicije

5. Mjere za zaštitu životne sredine

6. Rekultivacija istražno-eksploatacionog prostora ”Ražano polje”

7. Unaprjeđenje ekonomske efikasnosti

8.Uslovi koje je dužan da ispunjava koncesionar u pogledu tehničke opremljenosti, finansijske sposobnosti i ostale reference i dokaze o ispunjavanju tih uslova

9. Minimalni – početni iznos koncesione naknade

10. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

11. Spisak potrebne tehničke dokumentacije sa uslovima za njenu izradu, odobrenja, saglasnosti i mišljenja za obavljanje koncesione djelatnosti

12. Hronologija izrade tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja i saglasnosti za izvođenje rudarskih radova

13. Osnovni elementi tenderske dokumentacije (oglas, dokumentacija vezana za ponudu)

14. Spisak propisa koji se primjenjuje u postupku davanja koncesije i u vršenju koncesione djelatnosti

# 1  UVOD

U skladu sa Zakonom o koncesijama („Službeni list CG”, broj 08/09) i Planom davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2016. godinu, Ministarstvo ekonomije Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) je pripremilo Koncesioni akt o ležištu mineralne sirovine šljunka i pijeska  “Ražano polje” , opština Žabljak (u daljem tekstu: Koncesioni akt). Cilj izrade Koncesionog akta je pokretanje postupka javnog nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na ležištu  “Ražano polje”, opština Žabljak.

Inicijativu za izradu Koncesionog akta je,  u skladu sa članom 17 stav 2 i članom 41 Zakona o koncesijama,  podnijelo DOO „Zeković Company“ – Žabljak,  zavedene u arhivi Ministarstva  pod brojem: br.07–2647/1 od 11.12.2015. godine.

Nakon prihvaćene inicijative od strane Ministarstva, isto je uvrstilo ležište predmetne mineralne sirovine u Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2016. godinu. Vlada Crne Gore, na sjednici od 21. aprila 2016. godine, donijela Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2016. godinu i zadužila Ministarstvo ekonomije da otpočne pripremu koncesionih akata za realizaciju postupka davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, u skladu sa donijetim Planom.

Na osnovu zaključaka Vlade,  Ministarstvo je Rješenjem, broj: 01-217/13 od 19.05.2016. godine formiralo Radnu grupu koja je pristupila izradi Koncesionog akta o ležištu  mineralne sirovine šljunka i pijeska “Ražano polje”, opština Žabljak.

U skladu sa članom 8 stav 3 Zakona o koncesijama, prije upućivanja Koncesionog akta Vladi na usvajanje, Ministarstvo organizuje i sprovodi javnu raspravu u roku od 15 do 30 dana od dana upućivanja javnog poziva za javnu raspravu.

Poslije sprovedene javne rasprave, Ministarstvo dostavlja Vladi, u skladu sa članom 8 stav 6 Zakona o koncesijama, Koncesioni akt sa Izvještajem sa javne rasprave na usvajanje.

Nakon usvajanja Koncesionog akta od strane Vlade, Ministarstvo objavljuje Javni oglas za davanje koncesije za eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na ležištu “Ražano polje”, opština Žabljak.

Koncesija za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu “Ražano polje”, opština Žabljak, se daje putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku, na način propisan Zakonom o koncesijama.

Ponuđač dostavlja ponudu na osnovu Javnog oglasa za davanje koncesije. Rok za dostavljanje ponuda iznosi jedan mjesec od dana objavljivanja javnog oglasa u ’’Službenom listu Crne Gore’’.

2  TEHNIČKI IZVJEŠTAJ O LEŽIŠTU ŠLJUNKA I PIJESKA „RAŽANO POLJE”

2.1  Predmet koncesije

Predmet ovog Koncesionog akta je ležište mineralne sirovine šljunka i pijeska  “Ražano polje”, opština Žabljak.

Rješenjem Ministarstva, br. 01-217/3 od 19.05.2016. godine, obrazovana je stručna Radna grupa za izradu Koncesionog akta za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na ležištu „Ražano polje“, opština Žabljak.

2.2.  Položaj i opis lokacije istražno-eksploatacionog prostora

Ležište šljunka i pijeska “Ražano polje“ nalazi se u blizini planine Durmitor, na udaljenosti od oko 5 km vazdušne linije od Žabljaka, u pravcu sjeveroistoka. Sa magistralnog puta Žabljak-Pljevlja, na oko 1 km udaljenosti od Žabljaka  odvaja se lokalni asfaltni put za Podgoru. Sa pomenutog puta, na udaljenosti od 3,6 km, odvaja se asfaltni put širine oko 4 m, koji vodi do ležišta “Ražano polje“ i dalje do sela Ninkovići. Ukupna udaljenost, mjerena ovim putnim pravcem, ležišta „Ražano polje“ od Žabljaka iznosi 6,5 km.

Prema administrativnoj podjeli ležište „Ražano polje“ pripada Opštini Žabljak, Mjesna zajednica Podgora.

Prema geografskoj podjeli prostor ležišta „Ražano polje“ se nalazi na topografskom listu “Pljevlja”, 1:100 000, odnosno sekciji “Žabljak”, 1:25 000.

Koordinate konturnih tačaka ležišta „Ražano polje“, kao i površina od 26.326,36 m2 koju zahvata, su sljedeće:

| T A Č K E | K O O R D I N A T E |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X |  | Y |
| 1 |  | 4 783 205,44 | 6 595 536,56 |
| 2 |  | 4 783 188,50 | 6 595 538,36 |
| 3 |  | 4 783 150,07 | 6 595 538,21 |
| 4 |  | 4 783 116,60 | 6 595 473,67 |
| 5 |  | 4 783 105,22 | 6 595 462,29 |
| 6 |  | 4 783 067,90 | 6 595 411,30 |
| 7 |  | 4 783 027,32 | 6 595 357,65 |
| 8 |  | 4 782 999,86 | 6 595 310,11 |
| 9 |  | 4 783 150,03 | 6 595 570,04 |
| 10 |  | 4 783 240,02 | 6 595 519,98 |

Napomena: Ležište „Ražano polje“ se ne nalazi u granicama Nacionalnog parka „Durmitor“ , akt Nacionalnog parka „Durmitor“, br. 02/659 od 26.09.2016. godine.

2.3.  Podaci o imovinsko-pravnim odnosima

Na osnovu akta Uprave za nekretnine-Područna jedinica Žabljak, br. 114-215/18, od 27.04.2018. godine, eksplatacioni prostor “Ražano polje” obuhvata dio katastarskih parcela br. 1331 i 1332, LN 789,

KO Borje II u vlasništvu Crne Gore.

Koncesionar dobijanjem koncesije dobija saglasnost za korišćenje zamljišta u svojini Koncedenta, u skladu sa članom 44 stav 2 Zakona o koncesijama.

2.4  Podaci iz prostorno–urbanističke dokumentacije

Istražno-eksploatacioni prostor „Ražano polje“ je definisan u Prostorno-urbanističkom planu Opštine Žabljak kao koncesiono područje za eksploataciju mineralne sirovine (“Sl. list CG“ – opštinski propisi, br. 22/11), akt Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove Opštine Žabljak, br. 932/16-04-2302 od 30.09.2016. godine.

2.5  Infrastrukturni objekti na istražno-eksplatacionom prostoru

Osnovna saobraćajna veza Žabljaka sa okruženjem su regionalni putevi: Žabljak-Pljevlja, Žabljak-Mojkovac i Žabljak- Šavnik-Nikšić. Preko područja Opštine Šavnik vodi najkraći put od crnogorskog primorja (Bokokotorskog zaliva) do Žabljaka, centra crnogorskog kontinentalnog turizma. Unaprjeđenje ove veze i izgradnja magistralnog puta Risan - Žabljak treba da omogući otvaranje razvojnih mogućnosti i potencijala Opštine Žabljak. Lokalni putevi do skoro svih sela su asfaltirani, što predstavlja povoljnu okolnost u pogledu distribucije šljunka i pijeska sa predmetnog ležišta u okolna mjesta.

Prostor ležišta nije naseljen. Najbliže kuće se nalaze sjeveroistočno od lokaliteta u selima Ninkovići i Koča Do, na udaljenosti od oko 1 km.

Uslovi vodosnabdijevanja su nepovoljni, jer na širem prostoru nema nema stalnih vodotoka, niti izvora, nego samo povremeni vodotoci u vrijeme povoljnih hidroloških uslova.

Lokalna niskonaponska mreža prolazi sjevero-istočno od lokaliteta na udaljenosti od oko 1 km.

2.6   Istorijat i geološke-ekonomske karakteristike ranijih istraživanja

Geološkim istraživanjima ovog dijela Crne Gore bavili su se mnogi domaći i strani istraživači, proučavajući pri tome, uglavnom, geomorfološke, stratigrafske i tektonske odnose na ovom terenu. Veoma obimni i raznovrsni podaci o istorijatu istraživanja, geološkoj građi i tektonskim odnosima terena ovog područja na sintetički način su obrađeni i prikazani na Osnovnoj geološkoj karti, list “Žabljak”, 1.100 000, sa Tumačem.

Na prostoru Opštine Žabljak, na visoravni Jezera, nalazi se ležište glaciofluvijalnih šljunkova “Njegovuđa“. Intenzivnija eksploatacija ovog ležišta vršena je poslije drugog svjetskog rata, prvenstveno za potrebe izgradnje puteva i građevinskih objekata. Eksploataciju šljunka i pijeska iz ležišta “Njegovuđa“ vršilo je Komunalno preduzeće “Rad“ iz Žabljaka, a nakon njegovog rasformiranja, korišćenje šljunka i pijeska je prešlo u nadležnost Opštine Žabljak. AD “Crnagoraput“ – Podgorica je, 1999. godine, imalo sa Vladom Crne Gore zaključen Ugovor o pravu na eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu “Njegovuđa“. Ovaj Ugovor je raskinut zbog neizvršavanja ugovornih obaveza od strane Koncesionara.

Na području ležišta šljunka i pijeska “Ražano polje“ kod Žabljaka izvršeno je detaljno geološko istraživanje i urađen je Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi šljunka i pijeska ležišta „Ražano polje“, kod Žabljaka, stanje 31.12.2010. godine, od strane bivšeg Koncesionara DOO „Zeković-Gradnja“ - Žabljak.

2.7  Geološke karakteristike šireg područja

Geološkom kartom šireg područja ležišta šljunka i pijeska “Ražano polje“, kod Žabljaka, razmjere 1:25 000,  koja je urađena na bazi OGK SFRJ list “Žabljak“, 1: 100 000 (M. Mirković, P. Vujisić i dr. 1987. god.), list “Ninkovići“, 1:25 000, obuhvaćen je i prikazan prostor u čijem se sjeveroistočnom dijelu nalazi ležište šljunka i pijeska “Ražano polje“. Izdvojene geološke jedinice po starosti pripadaju gornjoj juri i kvartaru.

Gornjojurski sedimenti su razvijeni u zoogeno-sprudnoj faciji i faciji stratifikovanih krečnjaka. Od kvartarnih sedimenata, na opisivanom području, zastupljene su glacijalne tvorevine predstavljene morenama (gl), koje pokrivaju veliko prostranstvo na Durmitoru, Sinjajevini i Ljubišnji, koji su za vrijeme glacijalne epohe bili leglo moćnih i prostranih sniježnih masa i glečera. Te morene danas nalazimo u dolini Sušice, u selu Dubrovskom, Dužima, oko Šavnika i sela Tušine, po visoravni Drobnjačkih Jezera, u dolini Bukovice, Grabovice i Komarnice. Morenski materijal sastavljen je od velikih blokova, komada i šljunkovito–pjeskovitog materijala, uglavnom, karbonatnih stijena i znatno manje od eruptiva, rožnaca i pješčara. Prosječna debljina morena iznosi 20 do 30 m.

Tektonska građa terena je jako složena. Izražene su brojne naborne i razlomne strukture. Na osnovu podataka, dobijenih ispitivanjima, teren lista “Žabljak”, 1:100 000, u tektonskom pogledu je podijeljen na tri tektonske jedinice, i to: Kučka tektonska jedinica, Durmitorska tektonska jedinica i Tektonska jedinica Ćehotine, u okviru kojih su izdvojene strukturne jedinice i spratovi. Durmitorska tektonska jedinica se nalazi u srednjem dijelu terena, u području Sinjajevine, Durmitora, Ljubišnje i rijeke Tare, na jugoistočnom dijelu terena. U Durmitorskoj tektonskoj jedinici izdvojene su strukturne jedinice Durmitora, Sinjavine, Obzira i Ljubišnje, zatim jurski i jursko-kredni sprat. Strukturna jedinica Sinjajevine, Obzira i Ljubišnje ima najveće rasprostranjenje, a u okviru nje je izdvojeno sedam tektonskih blokova. Blok Ninkovića, u sklopu kojeg se nalazi i područje ležišta “Ražano polje”, je nepravilnog oblika i izdužen u pravcu SZ-JI. Granice ovog bloka su predstavljene, prema sjeveru, rasjedom Tare, a prema zapadu i jugu, rasjedima Uskoka, Paleža i Krstače. U pravcu jugoistoka, granicu bloka Ninkovića čini granica transgresivnih sedimenata jursko-kredne starosti i čelo navlake tektonske jedinice Ćehotina. Izgrađuju ga masivni zoogeno-sprudni i bankoviti intraspariti sa megalodonima gornjeg trijasa, rumeni biomikriti sa amonitima donjojurske starosti, slojeviti biospariti sa muglana rožnaca i biosparuditi srednjejurske starosti i masivni zoogeno-sprudni krečnjaci sa ostacima korala i elipsaktinijama gornjojurske starosti.

2.8  Geološke karakteristike ležišta

Ležište šljunka i pijeska “Ražano polje“ izgrađuje prirodna mješavina šljunkovito-pjeskovitog krečnjačkog materijala glacijalnog porijekla (morena), koji je nastao depozicijom po veličini različitih fragmenata (sastojaka) karbonatnih stijena, nošenih lednikom. Za vrijeme glacijalne epohe, u diluvijumu, visoke planine bile su zaglečerene. Sa tih planina glečeri su se širili u raznim pravcima i spuštali u niže predjele, ostavljajući morenski materijal predstavljen, uglavnom, šljunkom i pijeskom različitih dimenzija. Ovaj materijal leži preko neravne karbonatne podloge gornjojurske starosti (J3), koja je predstavljena bankovitim i slojevitim krečnjacima sa elipsaktinijama i algama, čija debljina zavisi od oblika paleoreljefa.

Za potrebe izrade „Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi šljunka i pijeska ležišta „Ražano polje“, kod Žabljaka, stanje 31.12.2010. godine“, urađena je detaljna geološka karta ležišta u razmjeri 1:1 000. Geološkim kartiranjem ovog ležišta konstatovano je da ležište izgrađuju glacijalni sedimenti - morenski materijal, manje ili više zaobljen, stratifikovan, veoma ujednačenog petrografskog sastava, različitog granulometrijskog sastava, od pjeskovitih frakcija, pa do oblutaka veličine do 5 cm, kao i grubozrnih šljunkova, prečnika oblutaka i preko 10 cm, mada nijesu rijetki oblutci prečnika od nekoliko desetina centimetara. S obzirom da su ovi sedimenti stratifikovani, u pojedinim dijelovima,  preovlađuju sitnozrni šljunkovi sa preovlađujućom pjeskovitom frakcijom. Glaciofluvijalni šljunkovi su po sastavu krečnjački  (karbonatni), a manje su zastupljene vulkanske stijene, pješčari i rožnaci.

Zapaženo je da se u šljunkovito-pjeskovitom materijalu karbonatnog sastava nalaze „proslojci“ glinovitog materijala, koji vjerovatno predstavljaju produkt degradiranja flišnih sedimenata iz visočijih dijelova ovog terena. Šljunkoviti  pjeskoviti materijal odlikuje se jako promjenljivim granulometrijskim sastavom. Sastojci stijenskog materijala su male veličine, kao što je pijesak, u odnosu na krupnije fragmente (šljunak i oblutke), u manjoj mjeri su zaobljeni i njihova zrna su u većini uglasta. Kartiranjem istražnih radova–okana, uočeno je prisustvo smeđih glinovitih materijala.

Na osnovu naprijed navedenih podataka iz Elaborata, prema načinu deponovanja, vremenu stvaranja i veličini, ležište šljunka i pijeska “Ražano polje“ svrstano je u III grupu rudnih tijela šljunka i pijeska.

Sa genetskog aspekta ležište šljunka i pijeska “Ražano polje“ pripada grupi sedimentnih (nanosnih) ležišta u kojima, produktivni dio stijenske mase u ležištu, u genetskom pogledu, pripada materijalu glacijalnog porijekla (morena), koji je nastao depozicijom različitih po veličini fragmenata (sastojaka) karbonatnih stijena nošenih lednikom. Glečer koji se kretao sa Durmitora i Sinjajevine ostavio je morene u predjelu Ražanog polja, koje su predstavljene, uglavnom, šljunkom i pijeskom različitih dimenzija. Glacijalni materijal ležišta “Ražano polje“ predstavljen je prirodnom mješavinom zaobljenog šljunkovito-pjeskovitog krečnjačkog materijala.

U Elaboratu je navedeno da u toku izrade detaljnog strukturno-geološkog plana ležišta nijesu dobijeni statistički podaci o strukturnom sklopu ležišta, jer se radi o glacijalnim (gl) tvorevinama, tako da nijesu registrovani elementi pada slojeva i sistemi pukotina. Tektonske aktivnosti se nijesu mogle nepovoljno odraziti na nevezanu i neklasiranu stijensku masu, uslovljavajući određenu poremećenost ležišta koja bi imala uticaja na uslove eksploatacije.

2.9  Hidrogeološke karakteristike

Područje Jezera je siromašno vodom. Povremeni površinski tokovi potiču, uglavnom, od masiva Durmitora i najčešće se gube u brojnim ponorima, da bi se pojavili na izvorima u koritu Tare. U glaciofluvijalnim nanosima Njegovuđe i Vrela nalaze se izdani podzemne vode, koje nijesu konstatovane u ostalim terenima sa glacijalnim sedimentima. Na širem području ovog terena postoji nekoliko jezera: Vražje, Riblje, Pošćensko, Barno, Zminje, Veliko i Malo Crno jezero i dr. Na istražno-eksploatacionom prostoru “Ražano polje“ nema stalnih ni povremenih površinskih tokova i samim tim su nepovoljni uslovi za buduće rješavanje snabdijevanja vodom. Južno od traženog lokaliteta, u toku povoljnih hidroloških uslova, formiraju se povremeni vodotoci, Jerinića do i Suvi do.

U hidrogeološkom pogledu ležište šljunka i pijeska “Ražano polje“ ne predstavlja sredinu povoljnu za sakupljanje značajnih količina podzemnih voda, koje bi u procesu eksploatacije pričinjavale poteškoće. Teren izgrađuje glacijalni materijal (gl), tj. prirodni šljunkovito-pjeskoviti materijal karbonatnog sastava koji odlikuje intergranularna poroznost uslovljena granulometrijskim sastavom i njegovom sortiranošću, pa se ovaj kompleks sedimenata može smatrati vodopropusnim. Rasprostranjenje i debljina ovih sedimenata ne omogućava značajnije akumuliranje podzemnih voda u vidu zbijene izdani.

2.10  Inženjersko-geološke karakteristike

Iskop će, koji će se vršiti mašinski u nekoherentnom zrnastom materijalu, biće  stabilan,  ako njegove kosine ne prelaze prirodni ugao unutrašnjeg trenja materijala i ovo važi za svaku analiziranu visinu iskopa. Ugao unutrašnjeg trenja prirodnog kamenog agregata je određen na osnovu granulometrijskog sastava, zaobljenosti zrna, veličine zrna i prema literaturnim podacima i isti iznosi φ= 33-36˚.

2.11  Geomorfološke karakteristike

istražno-eksploatacioni prostor “Ražano polje” nalazi se na visokoplaninskoj površi Jezera, prosječne nadmorske visine oko 1.400 m, koja spaja planinske masive Durmitor i Sinjavinu. Sa sjevera i sjeveroistoka ova površ ograničena je kanjonskom dolinom rijeke Tare, a prema jugu se postepeno spušta u dolinu rijeke Bukovice. Površ je prema Tari morfološki obilježena vijencem brda među kojima se ističu vrhovi: Tmorska glavica (1.427 m), Jovin vrh (1.467 m), Ljuć (1.441 m), Goli vrh (1.568 m) i Crni vrh (1.635 m). Površ se od zapada blago spušta prema jugoistoku. Površina terena je valovita i zatalasana, sa usamljenim brjegovima i brdima, pretežno krečnjačkog sastava. Niži djelovi površi pokriveni su glacijalnim (morenskim) i glaciofluvijalnim nanosima, zbog čega im je površina relativno ravna. Najveći dio prostora Jezera, kao i okolnih planina, je karbonatnog sastava, zbog čega se na površinama izgrađenim od takvih terena ispoljavaju tipični karstni oblici i fenomeni, kao što su: vrtače, uvale, jame, škrape i pećine. Morenskim nanosom maskiran je karstni fudament.

2.12  Klimatske karakteristike

Najveći dio Durmitorskog područja ima prosječnu godišnju temeperaturu od 2 do 8 ºC. Godišnje je 120 dana pod snijegom, većim od 15 centimetara, a skijaški tereni, koji su na većoj nadmorskoj visini, imaju sniježni pokrivač pogodan za skijanje 150 dana u godini. Klima ima odlike, od župske u kanjonima rijeka, preko subplaninske na visinama do 1.200 metara, do tipične alpske. Zime su duge i hladne, ljeta relativno kratka i svježa, a zanimljivo je da su jeseni toplije od proljeća. Ovakve klimatske karakteristike područja omogućavaju kontinuirani rad na eksploataciji šljunka i pijeska tokom šestomjesečnog perioda kalendarske godine.

2.13  Podaci o rezultatima detaljnih geoloških istraživanja

Kao što je već istaknuto, na ležištu šljunka i pijeska ”Ražano polje” izvedena su detaljna geološka istraživanja.

Nakon izvedenih istraživanja urađen je „Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi šljunka i pijeska ležišta ”Ražano polje”, kod Žabljaka, stanje 31.12.2010. godine“, koji je ovjerilo Ministarstvo ekonomije, Rješenje br. 01-1194/4 od 06.06.2011. godine. U Elaboratu je konstatovano sljedeće:

-Detaljna geološka istraživanja su pokazala da obezbjeđenje rezervi šljunka i pijeska, određenog kvaliteta, ima i svoj socijalni aspekt (dalji rad površinskog kopa, egzistenciju zaposlenih i njihovih porodica, obezbjeđenje sirovine za rad i razvoj privrednog društva u cjelini, zaposlenost i bolji standard radnika i dr.).

-Ležište šljunka i pijeska „Ražano polje“, prema složenosti građe, načinu deponovanja, vremenu stvaranja i veličini, svrstava se u III grupu, u koju se svrstavaju rudna tijela šljunka i pijeska koja se, u obliku slojevitih naslaga nevezanog stijenskog materijala, nalaze na mjestima gdje je sedimentacija, odnosno odlaganje materijala završeno ili je u završnoj fazi.  Na osnovu stepena istraženosti, odnosno na osnovu stepena poznavanja geoloških uslova i kvaliteta rezervi šljunka i pijeska u ležištu, izdvojene su rezerve B i C1 kategorije.

-Na širem području ležišta "Ražano polje" postoje veoma povoljni uslovi za proizvodnju prirodne mješavine šljunkovito-pjeskovitog materijala.

-Geološki uslovi u ležištu – način pojavljivanja i geološka građa rudnog tijela omogućavaju izbor optimalnog sistema i metode otkopavanja.

-Mineralna sirovina šljunak i pijesak ležišta “Ražano polje“, po svojim kvalitativnim osobinama, odnosno fizičko-mehaničkim karakteristikama, sadržaju štetnih primjesa i mineraloškom sastavu, predstavlja korisnu sirovinu, koja se kao takva može koristiti za proizvodnju kamenog agregata za spravljanje betona i za izradu donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od nevezanih kamenih materijala. Primjenjujući analogiju sa drugim sličnim ležištima, za očekivati je da će gubici mineralne sirovine u procesu proizvodnje različitih frakcija kamenog agregata biti do 3% i da neće biti većih poteškoća u procesu drobljenja, mljevenja i prosijavanja sirovine iz ovog ležišta.

-Ležište šljunka i pijeska „Ražano polje“ ima veoma povoljne geografsko-ekonomske uslove, što povoljno utiče na ekonomske efekte eksploatacije (relativno mala udaljenost ležišta od Žabljaka; povoljne fizičko-geografske karakteristike rejona; povoljne mogućnosti angažovanja potrebnog broja radne snage, obezbjeđenje smještaja, ishrane i odgovarajuće zdravstvene zaštite ljudstva). Klimatske karakteristike područja omogućavaju kontinuirani rad na eksploataciji šljunka i pijeska  tokom šestomjesečnog perioda kalendarske godine.

-Problem plasmana građevinskog kamena iz ovog ležišta, kao agregata za spravljanje betona i materijala za gradnju puteva, neće se pojaviti kao ograničavajući faktor u plasmanu postojećih količina ili povećanju obima proizvodnje.

-Uticaj eksploatacionih radova i procesa obrade kamena na površinski sloj zemljišta biće neznatan, s obzirom da se radi o reljefu sa neznatnom debljinom zemljanog i humusnog pokrivača; s obzirom na hidrogeološka svojstva terena, eksploatacijom šljunka i pijeska neće se bitnije poremetiti režim podzemnih voda na užem i širem području ležišta; i da neće biti značajnijih i nepredvidivih uticaja na floru i faunu, jer je ista na ovom području relativno slabo razvijena i rasprostranjena. Suštinski i neizbježan uticaj eksploatacije na životnu sredinu ogleda se u činjenici da će se vršiti permanentna degradacija reljefa. Međutim, ovaj segment uticaja radova na životnu sredinu moguće je ublažiti kroz neizbježnu i zakonom propisanu obavezu rekultivacije zemljišta nakon završetka eksploatacionih radova.

-Ekonomska ocjena, data u Elaboratu, je pokazala da rezerve šljunka i pijeska u ležištu „Ražano polje“, kod Žabljaka, pripadaju klasi bilansnih rezervi.

Ovjerene ukupne bilansne geološke i eksploatacione rezerve šljunka i pijeska ležišta „Ražano polje“, kod Žabljaka, stanje 31.12.2010. godine, su:

| Rezerve | Kategorija (m3) |  | Ukupne rezerve šljunka i pijeska (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | C1 |  |
| Bilansne geološke | 102.400 | 29.300 | 131.700 |
| Eksploatacione | 92.160 | 26.370 | 118.530 |

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja mineralna sirovina šljunak i pijesak iz ležišta „Ražano polje“ može se koristiti kao:

- sirovina za proizvodnju frakcionisanog kamenog agregata za beton;

- sirovina za proizvodnju frakcionisanog kamenog agregata za beton, uz uslov da se vrši obavezno

ispiranje agregata zbog značajnog učešća čestica manjih od 0,09 mm, i

- tehnički građevinski kamen za proizvodnju drobljenog kamenog agregata za izradu donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od nevezanih kamenih materijala.

Prirodni kameni agregat iz ležišta "Ražano polje", kod Žabljaka, nije upotrebljiv kao tehnički građevinski kamen za proizvodnju drobljenog kamenog agregata za izradu donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od nevezanih kamenih materijala.

3  ROK TRAJANJA KONCESIJE

Rok trajanja eksploatacije mineralne sirovine (vijek eksploatacije) zavisi od utvrđenih rezervi istih, godišnjeg kapaciteta eksploatacije i od zahtjeva tržišta.

Na osnovu ovjerenih eksploatacionih rezervi B+C1 kategorije, stanje 31.12.2010. godine, koje iznose 118.530 m3 šljunka i pijeska i na osnovu proizvodnje od 7.800 m3 na godišnjem nivou, ležište „Ražano polje“ imalo bi vijek eksploatacije od oko 15 godina.

U skladu sa naprijed navedenim, koncesija za eksploataciju daje se na period od 16 godina, i to:

- jedna godina za:  izradu rudarske dokumentacije, pribavljanja odobrenja, saglasnosti i dozvola za izvođenje radova po istoj, pripremu ležišta za eksploataciju, instaliranje postrojenja i opreme potrebne za eksploataciju, kao i pribavljanje upotrebne dozvole za izgrađene objekte,

- 15 godina za eksploataciju i

- ukupno trajanje koncesije 16 godina.

Investitor  može ponuditi  ukupan rok koncesije  koji je duži od roka utvrđenog Koncesionim aktom, jer je zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina, s tim da se  rok trajanja faze izrade rudarske i tehničke dokumentacije i pripremnih radova  ne može mijenjati.

# 4  OSNOVNI PARAMETRI ZA OCJENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI INVESTICIJE

Opis tehničko-tehnološkog procesa eksploatacije

U ovom poglavlju daju se osnovni parametri koji treba da posluže ponuđačima, odnosno potencijalnim investitorima pri obradi proizvodnog i ekonomskog aspekta  ponude i tehno-ekonomske ocjene opravdanosti ove investicije.

## 4.1 Ocjena mogućnosti korišćenja mineralne sirovine

U poglavlju 2.13 ovog akta date su rezerve i kvalitet mineralne sirovine, kao i upotreba iste u građevinarstvu.

## 4.2  Proizvodni kapacitet i vijek eksploatacije

Eksploatacione rezerve šljunka i pijeska  iznose 118.530 m3 č.s.m.,  koje će biti zahvaćene konturama površinskog kopa, a za predloženi period trajanja koncesije od 15 godina (za eksploataciju) proizvodni kapacitet će iznositi  do 7.800 m3 č.s.m. ili 10.530 m3 agregata  na godišnjem nivou.

Za godišnji kapacitet površinskog kopa od 7.800 m3 č.s.m., u predviđenom periodu eksploatacije od 15

godina, potrebno je 117.000 m3 č.s.m. (pretpostavka da su rezerve veće od prethodno dokazanih je utemeljena i shodno tome za očekivati je da će se detaljnim geološkim istraživanjima, koje je budući Koncesionar obavezan da izvede, iste dokazati).

## 4.3   Opis tehničko-tehnološkog procesa eksploatacije

Na ovom ležištu  tip površinskog kopa je dubinski,  pa omogućuje primjenu klasične tehnologije za dubinski površinski kop.

- pripremni radovi,

- otkopavanje i utovar

- transport

- prerada tehničko-građevinskog kamena

- Pripremni radovi

Pripremni radovi obuhvataju: izrada etažnog puta i otvaranje etaže. Pripremni radovi izvodiće se bagerom  kašikarom sa dubinskom korpom i po potrebi pikamerom, kada se naiđe na kompaktniju stijenu.

- Otkopavanje i utovar

Otkopavanje i utovar vršiće se bagerom kašikarom sa dubinskom korpom uz povremeno korišćenje pikamera za kompaktniju stijensku masu, pošto će se raditi bez miniranja. Bager je zapremine kašike 1,5m3. Utovar gotovog proizvoda vršiće se utovarivačem zapremine korpe 3m3.

- Transport

Transport od mjesta utovara do stabilnog drobiličnog postrojenja vršiće se kamionom zapremine sanduka 14m3. Za transport je potreban jedan kamion.

- Prerada šljunka i pijeska

Prerada šljunka i pijeska vrši se na stabilnom postrojenju za drobljenje, mljevenje i separisanje.

- Oprema i mehanizacija

| Red.broj | Naziv | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bager sa dubinskom kašikom I sa pikamerom | 1 |
| 2 | Kamion | 1 |
| 3 | Drobilično postrojenje | 1 |
| 4 | Cistijerna za vodu | 1 |
| 5 | Utovarivač | 1 |

##### - Infrastrukturni objekti

| Red. broj | Naziv | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Upravna zgrada | 1 |
| 2 | Kontejner-stražara | 1 |

4.4  Radna snaga

| Redni broj | Naziv radnog mjesta | Potrebna kvalifikacija | Struka | Broj izvršioca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upravnik | VSS | Dipl.inž. rudarstva | 1 |
| 2 | Poslovođa | SSS | Rudarski tehničar | 1 |
| 3 | Rukovaoc postrojenja za preradu | KV | Rukovaoc rud.-građ. mašina | 2 |
| 4 | Rukovaoc mašinama | KV | Rukovaoc rud.-građ. mašina | 3 |
| 5 | Vozač | KV | vozač | 2 |
| 6 | Stražar | PK |  | 4 |
| UKUPNO: |  |  |  | 13 |

Napomena: Zaposleni treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 93 Zakona o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11).

## 4.5  Sredstava za sanaciju i rekultivaciju

Rekultivacija može da počne  fazno sa završetkom eksploatacije na najnižoj etaži, što znači da bi se vršila rekultivacija odozdo prema gore. Za potrebe rakultivacije potrebno je godišnje 1.500,00 €.

# 5   MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Detaljna geološka istraživanja u manjoj mjeri mogu imati uticaj na životnu sredinu, dok eksploatacija i obrada mineralne sirovine, a time i šljunka i pijeska.

U zakonskim propisima koji regulušu zaštitu životne sredine naglašeni su osnovni principi njene zaštite, i to: prirodnih vrijednosti zemljišta, vode i vazduha, kao i biodiverziteta (biljni i životinjski svijet).

Shodno naprijed navedenom, Koncesinar je dužan da na istražno-eksploatacionom prostoru „Ražano polje“, pri planiranju i sprovođenju investicionog zahvata, sprovode postupak prethodne procjene uticaja na životnu sredinu, u sladu sa zakonom.

Rudarska aktivnost neminovno dovodi do nepovoljnih, odnosno, negativnih uticaja na životnu sredinu. U prvom redu, nepovoljni uticaji eksploatacije i obrade predmetne mineralne sirovine se odnose na značajniju promjenu reljefa, odnosno, značajniji uticaj na pejzaž, povećanu buku i neznatno zagađenje vazduha izduvnim gasovima i kamenom prašinom.

Shodno ovome, ekološko-tehnički uslovi treba da obezbijede zaštitu od uticaja buke, vibracija, prašine i dugih štetnih uticaja po okolinu. Ove zahtjeve Koncesionar treba imati u vidu prilikom izbora opreme i mehanizacije, odnosno, da se od proizvođača istih posjeduje garancija za ispunjavanje zakonom propisanih standarda.

Nadležni državni organ procjenjuje potrebu izrade Elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu, koji se radi u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13).

S obzirom na značaj očuvanja životne sredine, Koncesionar je dužan da se pridržava svih mjera zaštite u skladu sa zakonskim propisima.

Zakonska regulativa koja uređuje ovu djelatnost je sljedeća:

- Zakon o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13);

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 51/08, 21/09, 40/11 i 62/13);

- Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07 i „Sl. list CG“, br. 47/13);

- Uredba o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađenja životne sredine („Sl. list RCG“, br. 26/97, 09/00 i 52/00 i „Sl. list CG“, br. 33/08, 05/09, 64/09, 40/11 i 49/11);

- Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 14/07);

- Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 14/07); i

- Pravilnik o sadržini Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 14/07).

# 6   REKULTIVACIJA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG PROSTORA ”RAŽANO POLJE”

Negativni uticaji budućih rudarskih aktivnosti na površinskom kopu “Ražano polje” sa kvalitativnom procjenom mogućih nepovoljnih uticaja na radnu i životnu sredinu, obrađeni su u poglavlju 4 Mjere za zaštitu životne sredine.

U ovom poglavlju se obrađuje faza rekultivacije istražno-eksploatacionog prostora.

Novi zakonski uslovi za eksploataciju zahtijevaju da se izvrši rekultivacija prostora koji će biti degradiran obavljanjem koncesione djelatnosti, a sve to u cilju poboljšanja ekoloških uslova na samom lokalitetu i neposrednoj okolini.

Ako bi se degradirane površine ostavile, nakon izvođenja radova na eksploataciji, u istom stanju, mogu se očekivati neki od sljedećih negativnih uticaja:

- produžavanje nepovoljnog uticaja pejzažnog izgleda terena,

- pogoršavanje stanja degradiranih površina zbog pojave erozije, klizišta i sl.,

- produžavanje negativnih uticaja na vazduh i okolno zemljište (podizanje prašine izazvane vjetrom, odnošenje materijala površinskim – atmosferskim vodama).

Osnovni cilj rekultivacije je da se prostoru, na kojem će biti vršena eksploatacija, da prirodna vrijednost slična ili bolja od prvobitne, što je, prema procijenjenim sadašnjim uslovima na ovom lokalitetu, sasvim moguće.

Crna Gora ima zakonske propise usaglašene sa standardima Evropske unije koji tretiraju rudarsku djelatnost, a u sklopu toga i obaveze Koncesionara za pridržavanje mjera zaštite životne i radne sredine i rekultivacije degradiranog prostora (Zakon o koncesijama, Zakon o rudarstvu i propisi iz oblasti zaštite životne sredine).

Zbog velike važnosti ove faze rada, zakonskim propisima utvrđena je obaveza izrade projektnih rješenja rekultivacije, izradom Glavnog rudarskog projekta (Pravilnik o sadržaji rudarskih projekata) ili izradom posebnog tehničkog projekta rekultivacije, koji je sastavni dio Glavnog rudarskog projekta.

Projektima se daju rješenja rudarsko-tehničke i biološke rekultivacije površina degradiranih izvođenjem rudarskih radova, uz uvažavanje uslova koji su utvrđeni Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, vodnih uslova i sl.

Projekat se mora realizovati u fazama, odnosno radovi na rekultivaciji izvoditi sukcesivno, paralelno sa razvojem kopa. To znači da je sa radovima na rekultivaciji potrebno početi odmah po završetku svake etaže.

## Zaključak

U skladu sa članom 71 Zakona o rudarstvu koncesionar je dužan da u toku i po završetku radova na eksploataciji predmetne mineralne sirovine, a najkasnije u roku od jedne godine od dana završetka radova, privede zemljište na eksploatacionom polju namjeni prema Projektu rekultivacije zemljišta, odnosno, da preduzme mjere zaštite životne sredine sadržane u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je od strane organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine data saglasnost i mjere zaštite voda u skladu sa zakonom.

O naprijed navedenim mjerama izvještavaju se nadležno ministarstvo za rudarstvo i ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, vodoprivrede, zaštite životne sredine i nadležni organ lokalne uprave.

Za sanaciju i rekultivaciju, saglasno odredbi člana 73 Zakona o rudarstvu, koncesionar je dužan da od svake jedinice proizvoda mineralne sirovine mjesečno izdvaja sredstva za djelimičnu ili potpunu sanaciju zemljišta, a prema odobrenim projektima sanacije i rekultivacije.

Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, način obračunavanja, plaćanja i korišćenja sredstava bliže je uređen Uredbom o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvodi rudarski radovi, načinu obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava (“Sl. list CG”, br. 51/11).

# 7  U NAPRJEĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Radi efikasnog korišćenja energije, u skladu sa odredbama Zakona o energetskoj efikasnosti (“Sl. list CG”, br. 29/10 i 40/11), koncesionar je dužan da preduzima mjere za poboljšanje energetske efikasnosti.

Koncesonar je dužan da kroz izradu tehničke i projektne dokumentacije predvidi sprovođenje mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, odnosno, ostvarivanje uštede energije i njeno racionalno korišćenje primjenom provjerenih savremenih tehnologija, čije je korišćenje ekonomski opravdano.

Sprovođenje mjera energetske efikasnosti utiče na kvalitet radne i životne sredine.

# 8   USLOVI KOJE JE DUŽAN DA ISPUNJAVA KONCESIONAR U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLJENOSTI, FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI I OSTALE REFERNCE I DOKAZE O ISPUNJAVANJU TIH USLOVA

Obaveze koncesionara u pogledu ispunjavanja uslova definisanih u ovom poglavlju su sljedeće:

- da, u skladu sa članom 51 stav 2 Zakona o koncesijama, u roku od 60 dana od dana zaključenja Ugovora o koncesiji, osnuje i registruje privredno društvo ili drugo pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori, koje će obavljati koncesionu djelatnost ili da proširi registraciju za vršenje koncesione djelatnosti;

- da obezbijedi svu potrebnu geološku i rudarsku dokumentaciju, odobrenja i saglasnosti potrebnih za zakonito izvođenje radova;

- da obezbijedi opremu i mehanizaciju saglasno verifikovanoj rudarskoj i tehničkoj dokumentaciji - oprema i mehanizacija treba da ispunjava uslove propisane pravilnicima o tehičkim normativima za izvođenje planirane vrste radova na predmetnom lokalitetu;

- da obezbijedi radnu snagu saglasno ovom Koncesionom aktu i rudarskoj i tehničkoj dokumentaciji - zaposleni moraju da ispunjavaju uslove (u pogledu stepena stručne spreme, radnog iskustva, obučenosti i ovlašćenja za vršenje tih poslova) u skladu sa Zakonom o rudarstvu;

- da izvršava finansijski dio u pogledu obaveza utvrđenih Ugovorom o koncesiji, u smislu plaćanja koncesione naknade, dostavljanja obnovljive godišnje bankarske garancije, izdvajanja sredstava za rekultivaciju. Koncesionar mora da ostvaruje takve poslovne rezultate koji će mu omogućiti redovno poslovanje (redovno izmirivanje poreskih i drugih obaveza), a time i ispunjavanje ugovornih obaveza.

# 9   MINIMALNI – POČETNI  IZNOS KONCESIONE NAKNADE

Za korišćenje prava na eksploataciju mineralne sirovine, zakonskim propisima predviđeno je plaćanje koncesione naknade.

Koncesionim aktom se utvrđuje minimalni - početni iznos koncesione naknade.

Minimalna  koncesiona naknada se utvrđuje na osnovu Uredbe o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11).

Navedenom Uredbom je utvrđeno da se minimalna koncesiona naknada određuje za eksploataciju mineralnih sirovina, tj. za period eksploatacije, a ne i za period koji je predviđen za detaljna geološka istraživanja.

## 9.1  Minimalni - početni iznos koncesione naknade za eksploataciju

Minimalna koncesiona naknada za eksploataciju (čl. 3 Uredbe) određuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:

- rezervi mineralne sirovine koja je predmet koncesije;

- pripadnosti grupi ležišta;

- kvaliteta mineralne sirovine; i

- tržišne cijene mineralne sirovine.

### 9.1.1  Rezerve mineralne sirovine

Ovjerene eksploatacione rezerve, stanje 31.12.2010. godine, na ležištu „Ražano polje“  iznose  118.530 m3 č.s.m.

Prema minimalnom godišnjem kapacitetu od 7.800 m3 č.s.m., za period od 15 godina (period koncesije za eksploataciju) otkopalo bi se 117.000 m3 č.s.m.  Od 7.800 m3 č.s.m. na godišnjem nivou u procesu dalje obrade sirovine dobilo bi se 10.530 m3 agregata različitih frakcija (koef.rastresitosti iznosi 1,35), što bi za period od 15 godina iznosilo 157.950 m3 tržišnog proizvoda.

### 9.1.2   Pripadnost grupi ležišta

Istražno-eksploatacioni prostor šlunka i pijeska „Ražano polje“ , prema navedenoj Uredbi, a na osnovu

postojećih karakteristika i očekivanih uslova za eksploataciju, svrstana je u drugu grupu geogenih ležišta (G2).

Po tom osnovu procentni iznos za obračun minimalne - početne koncesione naknade (čl. 15 Uredbe) iznosi 8% od tržišne vrijednosti eksploatacionih rezervi šljunka i pijeska, za koncesioni period za eksploataciju od 15 godina.

### 9.1.3  Kvalitet mineralne sirovine

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja mineralna sirovina šljunak i pijesak iz ležišta „Ražano polje“ može se koristiti kao:

- sirovina za proizvodnju frakcionisanog kamenog agregata za beton;

- sirovina za proizvodnju frakcionisanog kamenog agregata za beton, uz uslov da se vrši obavezno ispiranje agregata zbog značajnog učešća čestica manjih od 0,09 mm, i

- tehnički građevinski kamen za proizvodnju drobljenog kamenog agregata za izradu donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od nevezanih kamenih materijala.

Prirodni kameni agregat iz ležišta "Ražano polje", kod Žabljaka, nije upotrebljiv kao tehnički građevinski kamen za proizvodnju drobljenog kamenog agregata za izradu donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od nevezanih kamenih materijala.

Napomena: ovaj podatak, u skladu sa članom 17 navedene Uredbe, se koristi za korekciju promjenjivog dijela naknade.

### 9.1.4  Tržišna vrijednost rezervi

Na osnovu podataka, dostavljenih od Zavoda za statistiku, akt br. 12-375/2 od 17.02.2016. godine, prosječna ostvarena cijena agregata svih frakcija, kao tržišnog proizvoda,  u Crnoj Gori u 2018. godini  (čl. 16 Uredbe) iznosi 15,95 €/m3 . Koeficijent rastresitosti je (kr) 1,35.

Na osnovu usvojenih parametara, tržišna vrijednost rezervi  šljunka i pijeska koje se mogu otkopati prema minimalnom godišnjem kapacitetu za 15 godina je:

VP= 117.000 m3 č.s.m x 1,35 x 15,95 €/m3 = 2.519.302,50 € ili 167.953,50 €/godišnje

## Obračun minimalne koncesione naknade

Minimalna koncesiona naknada za eksploataciju (čl. 18 Uredbe) obračunava se po obrascu:

MDN= VP x G

gdje su

VP - vrijednost proizvodnje = 2.519.302,50 € (za 15 godina)

VP - vrijednost godišnje proizvodnje = 167.953,50 €

G - minimalni procentni iznos (8%)

MDN = 2.519.302,50 x 0,08 =  201.544,20 € (ukupno za 15 godina)

MDN = 167.953,50 x 0,08 =  13.436,28 €/godišnje

Koncesiona naknada (čl. 19 Uredbe) za eksploataciju sastoji se iz stalnog (SDN)  (nepromjenjivog) i promjenjivog (PDN) dijela naknade.

Obračunata minimalna koncesiona naknada  predstavlja minimalni iznos stalnog (nepromjenjivog) dijela koncesione naknade:

- SDN (godišnje) = 13.436,28 €.

Stalni dio koncesione naknade koji se utvrđuje Ugovorom o koncesiji, može, u zavisnosti od ponuda biti veći, a ne manji od obračunatog minimalnog iznosa.

Zainteresovani ponuđači treba svojim ponudama, a u zavisnosti od sopstvene ekonomsko-finansijske analize, da ponude godišnji obim proizvodnje i procentualni iznos za obračun koncesione naknade, koji ne mogu biti manji od elemenata na osnovu kojih je obračunat minimalni iznos naknade. Ovo predstavlja jedan od osnovnih kriterijuma za vrednovanje ponuda.

Ugovoreni godišnji iznos SDN Koncesionar plaća tokom konesionog perioda u jednakim polugodišnjim ratama do kraja juna, odnosno, decembra tekuće godine.

SDN plaća se po osnovu Ugovora o koncesiji bez donošenja posebnog Rješenja.

## 9.2. Promjenjivi dio koncesione naknade (PDN)

Promjenjivi dio naknade obračunava se godišnje po obrascu:

PDN=VPxG+(-) (VPxGxK) > SDN (godišnjeg iznosa)

Gdje su:

VP - godišnja vrijednost proizvodnje obračunata na osnovu ostvarene godišnje

G - ugovoreni procentualni iznos za pripadnost grupi ležišta (ne manji od 8%)

K - vrijednost korektivnih faktora

Vrijednost korektivnih faktora:

- po osnovu kvaliteta mineralne sirovine (obračunati iznos se uvećava za 1%)

- po osnovu ostvarene proizvodnje, obračunati iznos se uvećava od 0 do 3% (čl. 21 Uredbe).

Promjenjivi dio naknade, obračunava se na kraju svake godine. Uplata se vrši jedanput godišnje na osnovu Rješenja nadležnog ministarstva.

Obračun PDN se vrši na osnovu sljedeće dokumentacije:

- godišnjeg tehničkog izvještaja;

- izvještaja o radu i ostvarenom prihodu po osnovu ostvarene proizvodnje mineralne sirovine;

- dokaza o količinama i prosječno ostvarenim prodajnim cijenama jedinice proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Dokumentaciju za obračun PDN podnosi koncesionar najkasnije do kraja marta tekuće, za prethodnu godini.

# 10  KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponuda su sljedeći:

| R.B. | K R I T E R I J U M I | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade | 40 |
| 2 | Ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje | 20 |
| 3 | Rok trajanja koncesije | 5 |
| 4 | Reference ponuđača | 20 |
| 5 | Finansijski aspekt-prosječni bruto prihod u posljednje tri godine | 5 |
| 6 | Finansijski aspekt-prosječni profit u posljednje tri godine | 5 |
| 7 | Kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj | 5 |

## 10.1 Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade

Tačkom 9.1.2. Koncesionog akta – Pripadnost grupi ležišta, je definisano da se ležište šljunka i pijeska „Ražano polje“, na osnovu postojećih karakteristika i očekivanih uslova za eksploataciju, svrstava u treću grupu geogenih ležišta (G2).

Po tom osnovu, shodno Uredbi o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11), procentni iznos za obračun minimalne - početne koncesione naknade (čl. 15 Uredbe) iznosi 8% od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi šljunka i pijeska, odnosno, ukupnog tržišnog proizvoda, za koncesioni period za eksploataciju od 15 godina.

Ponuđači mogu ponuditi procentni iznos tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi šljunka i pijeska  koje je jednak ili veći od 8%.

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  P % / MP% x 40,

gdje:

P% - označava % ponuđača

MP % - označava maskimalno ponuđeni % na tenderu

40 – broj bodova za ovaj kriterijum

## 10.2 Ponuđeni ukupni obim rudarske proizvodnje

Tačkom 9.1.1. Koncesionog akta - Rezerve mineralne sirovine, je definisano da eksploatacione rezerve šljunka i pijeska na ležištu „Ražano polje“  iznose 118.530 m3 č.s.m. Prema minimalnom godišnjem kapacitetu od 7.800 m3 č.s.m., za period od 15 godina (period koncesije za eksploataciju) otkopalo bi se 117.000 m3 č.s.m.  Od 7.800 m3 č.s.m. na godišnjem nivou u procesu dalje obrade sirovine dobilo bi se 10.530 m3 agregata različitih frakcija (koef.rastresitosti iznosi 1,35), što bi za period od 15 godina iznosilo 157.950 m3 tržišnog proizvoda.

Ponuđači mogu ponuditi obim godišnje rudarske proizvodnje koji je jednak ili veći od 8.000 m3 č.s.m.

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PGP/MPGP x 20,

gdje:

PGP - označava ponuđenu godišnju proizvodnju

MPGP - označava maskimalno ponuđenu  godišnju proizvodnju ponuđenu  na tenderu

20 – broj bodova za ovaj kriterijum

## 10.3 Rok trajanja koncesije

Tačkom 3 Koncesionog akta – Rok trajanja koncesije je definisano, s obzirom na eksploatacione

rezerve, da se koncesija za eksploataciju šljunka I pijeska na ležištu “Ražano polje” daje  na

minimalni period od 16 godina, i to:

U skladu sa naprijed navedenim, koncesija za eksploataciju daje se na period od 16 godina, i to:

- jedna godina za:  izradu rudarske dokumentacije, pribavljanja odobrenja, saglasnosti i dozvola za izvođenje radova po istoj, pripremu ležišta za eksploataciju, instaliranje postrojenja i opreme potrebne za eksploataciju, kao i pribavljanje upotrebne dozvole za izgrađene objekte i

- 15 godina za eksploataciju.

Investitor  može ponuditi  ukupan rok koncesije  koji je duži od roka utvrđenog Koncesionim aktom, jer je zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina, s tim da se  rok trajanja faze izrade rudarske i tehničke dokumentacije i pripremnih radova  ne može mijenjati.

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PR / MPR x 5,

gdje:

PR- označava ponuđeni rok

MPR – označava maskimalno ponuđeni rok trajanja koncesije na tenderu

5- označava broj bodova za ovaj kriterijum

## 10.4 Reference ponuđača

Ponuđač je dužan da dokaže postojanje iskustva u eksploataciji čvrstih mineralnih sirovina, poštovanje izvršavanja koncesionih ugovornih obaveza, stepen realizacije koncesije, plasmana proizvoda na tržište, kao i da u skladu sa parametrima iz Koncesionog akta dokaže svoju tehničku i tehnološku opremljenost za vršenje koncesione djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu će se dati ponuđači koji najbolje dokumentuje i dokaže prethodno opisane uslove.

## 10.5 Finansijski aspekt-Prosječni bruto prihod ponuđača u posljednje tri godine

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PBP / MBP x 5,

gdje:

PBP – označava prosječni bruto prihod ponuđača za posljednje tri godine

MBP – označava maksimalni prosječni bruto prihod za posljednje tri godine ponuđen na tenderu

5 – označava broj bodova po ovom kriterijumu

## 10.6 Finansijski aspekt - Prosječni  profit ponuđača u posljednje tri godine

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PNP / MNP x 5,

gdje:

PNP – označava prosječni neto profit ponuđača za posljednje tri godine

MNP – označava maksimalni prosječni neto profit za posljednje tri godine ponuđen na tenderu

5 – označava broj bodova po ovom kriterijumu

## 10.7 Kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj

Ponuđač je dužan da u skladu sa parametrima iz Koncesionog akta dokaže i opiše poslovni plan za realizaciju koncesije i efekte realizacije koncesije na zapošljavanje i ekonomski razvoj. Ponuđač je, između ostalog, dužan opisati planirana investiciona ulaganja za realizaciju koncesije (ulaganja u nabavku opreme i mehanizacije, u izgradnju infrastrukturnih objekata i u izradu projektne i ostale tehničke dokumentacije, itd..), zapošljavanje radnje snage, plasman proizvoda na tržište, itd..

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu će se dati ponuđači koji najbolje dokumentuje i dokaže prethodno opisane uslove.

# 11.  SPISAK POTREBNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA USLOVIMA ZA NJENU IZRADU, ODOBRENJA, SAGLASNOSTI I MIŠLJENJA ZA OBAVLJANJE KONCESIONE DJELATNOSTI

11.1 Geološka istraživanja mineralne sirovine

Tokom eksploatacije, shodno odredbama Zakona o geološkim istraživanjima, budući Koncesionar je dužan da izvodi geološka istraživanja u cilju povećanja ukupnih rezervi mineralne sirovine.

Tokom koncesionog perioda budući Koncesionar je dužan da, u skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima, dostavlja nadležnom državnom organu za rudarstvo i geološka istraživanja svake pete godine na ovjeru Elaborat o kasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine, sa stanjem na dan 31. decembar  prethodne godine, koji se izrađuje na osnovu posebnih propisa.

## 11.2  Eksploatacija mineralne sirovine

### 11.2.1 Odobrenje za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju

Odobrenje za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju, u skladu sa članom 33 Zakona o rudarstvu, izdaje Ministarstvo ekonomije na zahtjev investitora. Uz zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija:

- ugovor o koncesiji;

- situaciona karta u razmjeri 1:10.000 ( ili većoj) sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim saobraćajnicama, rudarskim radovima i drugim objektima koji se nalaze na eksploatacionom polju, opisom granica, nazivom eksploatacionog polja i naznačenjem opštine na čijoj se teritoriji nalazi;

- potvrda o bilansnim rezervama mineralnih sirovina koja se izdaje u skladu sa važećim propisima o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi;

- studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina sa prikazom uslova i načina eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina sa dinamikom izvođenja radova i podacima o metanoobilnosti, zaprašenosti i zavodnjenosti, oplemenjivanju, upotrebi i plasmanu, mjerama zaštite i sanacije životne sredine kao i podacima o tehničkoj opremljenosti i stručnim kadrovima;

- mišljenje nadležnog organa za zaštitu životne sredine na studiju izvodljivosti eksploatacije;

- akt organa nadležnog za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti planirane eksploatacije mineralnih sirovina sa odgovarajućim prostornim, odnosno urbanističkim planovima;

- licenca za izvođenje radova;

- drugi podaci od značaja za izdavanje odobrenja na zahtjev nadležnog organa.

## 11.2.2 Odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu

Nakon dobijanja odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju, pristupa se izradi rudarske tehničke dokumentacije – Glavnog rudarskog projekta eksploatacije.

Glavni rudarski projekat izrađuje se za izgradnju rudarskih objekata, sistema otvaranja i pripreme rudarskih objekata radi eksploatacije ležišta mineralne sirovine.

Rudarski projekat podliježe tehničkoj kontroli (reviziji), koju vrši nadležni organ preko stručne komisije ili pravnog lica koje ima licencu za izradu rudarskih projekata.

Odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu izdaje nadležni državni organ za rudarstvo i geološka istraživanja.

Za izdavanje odobrenja za izvođenje radova po revidovanom Glavnom rudarskom projektu, pored istog, izrađuje se Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu na koji saglasnost daje organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (prije izrade ovog Elaborata, koncesionar se obraća zahtjevom navedenom državnom organu za donošenje odluke da li je potrebno vršiti procjenu uticaja). Odluka i saglasnost se izdaju u skladu sa posebnim propisom.

Za izdavanje predmetnog odobrenja, između ostalog, potreban je akt urbanističko-tehnički uslovi koji izdaje nadležni državni organ za poslove urbanizma, zatim, dokaz o pravu svojine ili korišćenja zemljišta, vodoprivredna saglasnost na Rudarski projekat, kada eksploatacija mineralne sirovine utiče na režim voda, saobraćajna saglasnost za pristup javnim putevima.

Za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja dostavlja se i dokumentacija (saglasnosti) u skladu sa propisima o građenju u zavisnosti od vrste objekta i utvređenih uslova za izradu tehničke dokumentacije, a naročito sljedeće saglasnosti: elektro-energetska, zaštite na radu, sanitarna, protivpožarna, vodovodna, za priključenje na telekomunikacionu mrežu.

## 11.2.3  Odobrenje za upotrebu rudarskih objekata

Izgrađeni rudarski objekti ili djelovi rudarskih objekata koji se mogu samostalno koristiti, prije početka korišćenja, podliježu tehničkom pregledu, koji obuhvata pregled: rudarskih i građevinskig radova, električnih postrojenja, uređaja i instalacija i rudarske opreme i postrojenja.

Tehničkim pregledom utvrđuje se usklađenost izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdato odobrenje za izvođenje radova, tehničkim propisima čija je primjena obavezna pri izgradnji rudarskih objekata i mjerama i normativima zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Troškove tehničkog pregleda snosi investitor.

Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata ili dijela objekta vrši nadležni organ preko stručne komisije ili pravnog lica u skladu sa propisima o izgradnji objekata.

Ako je za izdavanje odobrenja za upotrebu rudarskih objekata posebnim zakonom propisana obaveza prethodnog pribavljanja saglasnosti ili dozvole drugih organa ili organizacija, uz zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se i saglasnost, odnosno, dozvola.

## 12   HRONOLOGIJA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I PRIBAVLJANJE ODOBRENJA I SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA

- Izrada Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi šljunka i pijeska u  ležištu „Ražano polje“ (obaveza investitora).

- Dostavljanje Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi šljunka i pijeska u  ležištu „Ražano polje“ sa zahtjevom nadležnom organu za njegovu revizuju i ovjeru (obaveza investitora).

- Reviziju Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi šljunka i pijeska u ležištu „Ražano polje“  organizuje nadležni organ, troškove revizije snosi investitor.

- Izdavanje rješenja o ovjeri Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi šljunka i pijeska u  ležištu „Ražano polje“ (Ministarstvo ekonomije).

- Investitor dostavlja zahtjev nadležnom ministarstvu uz dokumentaciju, propisanu članom 33 Zakona o rudarstvu i koja je navedena u ovom Koncesionom aktu, za dobijanje odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju.

- Izdavanje rješenja kojim se odobrava eksploatacija mineralne sirovine na eksploatacionom polju (Ministarstvo ekonomije).

- Izrada Glavnog rudarskog projekta (obaveza investitora).

- Dostavljanje Glavnog rudarskog projekta uz zahtjev za obavljanje tehničke kontrole – revizije (obaveza investitora).

- Revizija Glavnog rudarskog projekta. Reviziju organizuje Ministarstvo ekonomije, a troškove snosi investitor.

- Izdavanje revizione klauzule (vršioc revizije Projekta).

- Investitor podnosi zahtjev nadležnom državnom organu (Agencija za zaštitu životne sredine) radi ocjene o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu.

- Ukoliko nadležni državni organ ocijeni da je potrebno raditi Elaborat o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu, isti se radi (obaveza investitora).

- Investitor Agenciji za zaštitu životne sredine dostavlja Elaborat o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu, uz zahtjev za obavljanje njegove revizije.

- Organizaciju revizije Elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu obavlja Agencija za zaštitu životne sredine, a troškove revizije snosi investitor.

- Izdavanje rješenja kojim se daje saglasnost na Elaborat (Agencija za zaštitu životne sredine).

- Investitor dostavlja zahtjev, uz dokumentaciju propisanu članom 53 Zakona o rudarstvu i koja je navedena u ovom Koncesionom aktu, za izdavanje odobrenja za izvođenje  radova po revidovanom Glavnom rudarskom projektu.

- Izdavanje rješenja kojim se odobrava izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu (Ministarstvo ekonomije).

- Nakon izgradnje rudarskih objekta i postrojenja, investitor podnosi zahtjev Ministarstvu ekonomije radi obavljanja tehničkog pregleda sa ciljem izdavanja upotrebne dozvole.

- Tehnički pregled organizuje Ministarstvo ekonomije, a troškove pregleda snosi investitor.

- Nakon obavljenog tehničkog pregleda investitor Ministarstvu ekonomije dostavlja zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

- Rješenje kojim se odobrava upotreba izgrađenih objekata i postrojenja izdaje Ministarstvo ekonomije.

# 13  OSNOVNI ELEMENTI TENDERSKE DOKUMENTACIJE (JAVNI OGLAS, DOKUMENTACIJA VEZANA ZA OGLAS)

Tendersku dokumentaciju čine sljedeća dokumenta:

- Koncesioni akt;

- Dokumentacija vezana uz ponudu;

- Javni oglas,

- Uputstvo za podnošenje ponuda i

- Nacrt ugovora o koncesiji.

## 13.1 Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu

Shodno članu 23 Zakona o koncesijama nepodobni da učestvuju na javnom nadmetanju za davanje koncesije su:

- privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim postupka reorganizacije u skladu sa zakonom kojim je uređena insolventnost privrednih društava;

- privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su pravosnažnom presudom osuđena za krivično djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti;

- privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja imaju neizmirene poreske obaveze i obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa.

S tim u vezi, u cilju dokazivanja da je ponuđač podoban da učestvuje u postupku javog nadmetanja, neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Izvod iz sudskog, ili drugog odgovarajućeg registra države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz da protiv privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije - dokaz/potvrdu izdaje Privredni sud;

- dokaz da privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti – dokaz/potvrdu izdaje Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, a za fizička lica dokaz/potvrdu izdaje nadležni Osnovni sud;

- dokaz da je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice izmirilo obaveze po osnovu plaćanja poreza – dokaz/potvrda se izdaje od poreskog organa uprave u kojem je naznačeno da su izmirene obaveze po osnovu poreza;

- dokaz da privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa:

- ponuđač kao privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik:

  - dokaz/potvrda Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave kojom se dokazuje da se ponuđač ne nalazi u kaznenoj evidenciji istog;

  - dokaz/potvrda područnog organa za prekršaje iz mjesta sjedišta ponuđača ili nadležnog organa, kojom se dokazuje da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u prekršajnom postupku;

- ponuđač kao fizičko lice:

- dokaz/potvrda Ministarstva pravde kojom se dokazuje da je ponuđač izmirio obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom postupku;

- dokaz/potvrda Ministarstva pravde kojom se dokazuje da isto nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u prekršajnom postupku.

Navedeni dokazi ne smiju biti stariji od devedeset (90) dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko država u kojoj ponuđač ima sjedište ne izdaje navedene dokaze, ovi dokazi mogu biti zamijenjeni izjavom ponuđača pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno ukoliko u državi u kojoj je sjedište ponuđača nema zakonskih odredbi koje se tiču izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavom datom pred nadležnim sudskim ili upravnim organom ili notarom.

Pored navedenog, ponuđač je dužan dostaviti i:

- Bankarsku garanciju ponude u skladu sa Uputstvom za podnošenje ponuda i

- Popunjeni Obrazac iz Uputstva za podnošenje ponuda.

U slučaju da Ponuđač nastupa kao konzorcijum kompanija, onda je za svakog člana konzorcijuma neophodno dostaviti dokaze kojima se potvrđuje da je član podoban da učestvuje u postupku javog nadmetanja, kao i ugovor o konzorcijumu, koji izričito predviđa:

- da će svi članovi konzorcijuma biti solidarno odgovorni za izvršenje Ugovora u skladu sa njegovim uslovima;

- procenat učešća u konzorcijumu;

- obaveze svakog člana konzorcijuma i

- ovlašćenje jednog člana koji će istupati u ime konzorcijuma.

Vlasnička struktura u koncesionom društvu mora odgovarati procentu učešća članova u konzorcijumu utvđenom prilikom podnošenja ponude i ista se ne može mijenjati bez saglasnosti koncedenta.

## 13.2  Javni oglas

Javni oglas, u skladu sa članom 21 Zakona o koncesijama, objavljuje se u “Službenom listu Crne Gore”, najmanje u jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji cijele Crne Gore i na Internet stranici nadležnog organa, odnosno, u ovom slučaju Ministarstva ekonomije.

Javni oglas za dodjelu predmetne koncesije sadrži sljedeće:

- opis predmeta koncesije, granice istražno-eksploatacionog prostora;

- osnovne elemente Koncesionog akta;

- adresu i rok za dostavljanje ponude na Javni oglas (rok se određuje prema periodu za pripremu ponude i teče od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i ne može biti kraći od 30 dana);

- kriterijume za učešće na Javnom oglasu i mogućnost podnošenja zajedničke ponude;

- pravila prema kojima se Javni oglas sprovodi;

- način dostavljanja ponude;

- moguće vrijeme posjete lokacije na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost;

- datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda na Javni oglas;

- rok u kome se ponuda na Javni oglas može povući;

- određivanje vrste ponude (tehničke i finansijske ili samo finansijske ponude);

- podatke o visini i obliku depozita i garancije i perioda za koji se traže;

- uslove, rok i način vraćanja depozita i garancije;

- ime lica zaduženog za davanje relevantnih informacija u postupku Javnog oglasa;

- mjesto na kojem se može i vrijeme u kojem se može preuzeti Koncesioni akt i Tenderska dokumentacija, kao i cijena Tenderske dokumentacije u visini troškova njene izrade.

Javni oglas, nakon objavljivanja, nadležni organ može izmijeniti, osim elemenata utvrđenih Koncesionim aktom. Izmjena Javnog oglasa se objavljuje na način na koji je objavljen osnovni tekst Javnog oglasa, s tim što se rok za dostavljanje ponuda produžava za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja Javnog oglasa.

## 13.3  Ugovor o koncesiji

Sastavni dio Tenederske dokumentacije je i Nacrt ugovora o koncesiji, koji je dat kao Prilog Koncesionog akta.

## 13.4  Uputstvo za podnošenje ponuda

Sastavni dio Tenederske dokumentacije je i Uputstvo za podnošenje ponuda, koji je dato kao Prilog Koncesionog akta.

# 14 SPISAK PROPISA KOJI SE PRIMIJENJUJU U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE I U VRŠENJU KONCESIONE DJELATNOSTI

Propisi koji se primijenjuju u postupku davanja koncesije i vršenja koncesione djelatnosti:

- Zakon o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09);

- Uredba o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije (“Sl. list CG”, br. 08/09);

- Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11);

- Zakon o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i „Sl. list CG“, br. 28/11);

- Zakon o zaštiti na radu (‘’Sl. list RCG’’, br. 79/04 i „Sl. list CG“, br. 26/10 i 40/11)

- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13);

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13);

- Zakon o državnoj imovini (“Sl. list CG”, br. 21/09 i 40/11);

- Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11);

- Uredba o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, način obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11);

- Pravlnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima („Sl. list SFRJ“, br. 53/79);

- Pravilnik o rudarskim mjerenjima („Sl. list RCG“, br. 26/94);

- Pravilnik o izradi projekata geoloških istraživanja („Sl. list SRCG“, br. 09/85 i 16/85);

- Pravilnik o sadržini rudarskih projekata („Sl. list CG“, br. 74/09);

- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina („Sl. list SFRJ“, br. 62/87);

- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, tehničko-građevinskog kamena, šljunka i pijeska i preradu arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena („Sl. list SFRJ“, br. 11/86);

- Uputstvo o izradi godišnjeg tehničkog izvještaja i godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju koncesionara koji imaju pravo na eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list RCG“, br. 10/95) i

- ostali propisi.

P R I L O Z I

1. Javni oglas

2.  Predlog Ugovora o koncesiji

3. Uputstvo i obrasci:

- Obrazac A – Podaci o ponuđaču

- Obrazac B – Tehnička ponuda

- Obrazac C – Forma bankarske garancije za ponudu

- Prilog 1 – Forma bankarske garancije za izvršavanje ugovornih obaveza

- Prilog 2 – Forma bankarske garancije za rekultivaciju

- Prilog 3 – Uputstvo  za podnošenje ponuda