CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

# PROGRAM OBRAZOVANJA

##### ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJE

HIDROTERMIČAR/KA DRVETA

- Naziv programa obrazovanja:

Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Hidrotermičar/ka drveta

- Utemeljenost programa:

Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Hidrotermičar/ka drveta se bazira na standardu zanimanja za Hidrotermičara/ku drveta, koji je usvojen na 31. sjednici Savjeta za stručno obrazovanje 28.06.2005. godine.

Program obrazovanja za Hidrotermičara/ku drveta se radi na zahtjev  Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,  obuku i doobuku nezaposlenih lica.

- Ciljevi programa obrazovanja:

Opšti cilj obrazovanja:

Osposobiti polaznika da obavlja poslove i zadatke Hidrotermičara drveta.

Posebni zadaci:

- razvijanje radnih navika i radne discipline ; - osposobljavanje za samostalan rad; - osposobljavanje za rad u grupi; - razvijanje preciznosti; - razvijanje kreativnosti; - poštovanje ugovorenih rokova; - razvijanje odgovornosti u obavljanju poslova; - razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu; - razvijanje pravilnog odnosa prema uređajima i opremi; - razvijanje svijesti o značaju čuvanja i zaštite životne sredine;

- Trajanje programa obrazovanja: 360 časova

## 5. Lični profil polaznika

( Uslovi za uključenje u program obrazovanja )

Osnovni obrazovni zahtjev : - III stepen stručne spreme drvoprerade

Poželjni obrazovni zahtjevi:  IV stepen stručne spreme

-  smjer drvoprerada

Osnovne osobine koje polaznik treba da posjeduje:

- zdravstvena sposobnost;

- spremnost za rad u smjenama,vikendom i praznicima;

Poželjne osobine koje polaznik treba da posjeduje:

- preciznost;

- istrajnost;

- kreativnost u radu;

- organizatorske sposobnosti;

- odgovornost.

### Identifikacija prioritetnih oblasti programa obrazovanja:

Polaznik mora da zna:

- da proučava uputstva za rad;

- da izdaje i obrađuje radne naloge i ostalu tehničku dokumentaciju u

okviru zanimanja;

-   da poznaje vrste drveta, njihove karakteristike u odnosu na sušenje;

- da planira, priprema, organizuje, kontroliše rad u okviru zanimanja;

- da postavlja režime parenja i sušenja drveta;

- da priprema građu za sušenje i parenje;

- da vodi i kontroliše proces sušenja i parenja drveta;

- da vodi i kontroliše proces sušenja furnira;

- da vodi proces hemijske zaštite drveta;

- tehnike mjerenja i rad sa mjernim instrumentima u okviru zanimanja;

- da zna pripremu dnevnog izvještaja o proizvodnji i elemente kalkulacije;

- da vrši skladištenje i otpremu osušenih sortimenata;

- da preduzima mjere za siguran rad;

- da poštuje standard kvaliteta;

- da štiti  radnu i životnu sredinu ;

Polaznik treba da zna:

- značaj drvoprerade kao grane privrede;

- tehnologiju primarne prerade drveta;

- vrste i karakteristike materijala u drvopreradi;

- svojstva drveta, upotrebnu vrijednost i namjenu;

- tehnike mjerenja i kontrole;

- tehničko-thnološku dokumentaciju;

- da organizuje i vodi rad manje grupe;

Poželjno je da polaznik zna:

- organizaciju rada preduzeća;

- osnove rada na računaru; (vođenje evidencije)

- osnove iz marktinga;

- osnovne propise iz oblasti radne regulative;

- propise iz zaštite čovjekove okoline.

- Predmetne oblasti programa obrazovanja:

Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

- Broj časova za realizaciju predmetne oblasti programa obrazovanja:

|  | ##### Naziv predmetne oblasti | Ukupno | Teorija | Praksa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja | 360 | 55 | 305 |
| U k u p n o: |  | 360 | 55 | 305 |

9. Sadržaj predmetnih oblasti

9.1. Predmetna oblast: Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

| PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | # Djelovi predmetne oblasti | Teorija | Teorija i demonstracija |
|  | Teorijski dio |  |  |
| 1 | Uvod - značaj drvne industrije - podjela drvne industrije i zanimanje Hidrotermičar drveta |  | Teorija i demonstracija |
| 2 | Tehnologije prerade drveta - proizvodnja rezane građe i furnira |  | Teorija i demonstracija |
| 3 | Opšti pojmovi o sušenju drveta - anatomska građa drveta, voda u drvetu - faktori sušenja drveta - fizičke karakteristike vazduha |  | Teorija i demonstracija |
| 4 | Priprema građe za sušenje - slaganja sortimenata rezane građe i izračunavanje zapremine |  | Teorija i demonstracija |
| 5 | Prirodno sušenje drveta - faktori prirodnog sušenja drveta - kontrola i trajanje prirodnog sušenja - prednosti i nedostaci prirodnog sušenja, - greške sušenja |  | Teorija i demonstracija |
| 6 | Vještačko (tehničko) sušenje drveta - uređaji za sušenje (sušare) - režimi sušenja rezane građe - trajanje i vođenje vještačkog sušenja - prednosti i nedostaci vještačkog (tehničkog) sušenja, greške sušenja - uskladištenje i otprema osušene građe |  | Teorija i demonstracija |
| 7 | Sušenje furnira - uređaji za sušenje furnira - režimi i proces sušenja furnira - greške sušenja furnira - uskladištenje i otprema osušenih furnira |  | Teorija i demonstracija |
| 8 | Ubrzano sušenje drveta - uređaji za ubrzano sušenje - prednosti i nedostaci ubrzanog sušenja |  | Teorija i demonstracija |
| 9. | Parenje drveta - uređaji za parenje rezane građe (parionice) - režimi parenja rezane građe - trajanje i vođenje parenja rezane građe - greške parenja drveta - uskladištenje i otprema parene građe |  | Teorija i demonstracija |
| 10. | Hemijska zaštita drveta - razaranje drveta usled napada gljiva i insekata - metode zaštite drveta od napada gljiva, insekata i d r. |  | Teorija i demonstracija |
| 11. | Komercijalni poslovi - ponuda, kalkulacija i osnovi trgovine drvetom |  | Teorija i demonstracija |
| 12. | Administrativni poslovi - radna dokumentacija |  | Teorija i demonstracija |
| 13 | Komunikacija - osnovi poslovne komunikacije |  | Teorija i demonstracija |
| 14. | Očuvanje zdravlja i okoline - lična i kolektivna zaštita zdravlja i okoline |  | Teorija i demonstracija |
| U k u p n o : |  | 55 |  |

| TEHNOLOGIJA RADA SA PRAKSOM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | # Djelovi predmetne oblasti | Demonstracija | Praktičan rad |
|  | P R A K S A |  |  |
| 1. | Uvod - upoznavanje sa programom praktične obuke - upoznavanje sa organizacijom rada praktične nastave - upoznavanje sa sa sredstvima lične zaštite i značajem zaštite na radu - upoznavanje sa izvorima opasnosti i postupkom pružanja prve pomoći | Ponavljanje demonstracija |  |
| 2. | Proizvodnja rezane građe |  | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici analiziraju tehnološki process u pilani |
|  | - analizira tehnološki proces prerade u pilani i značaj sušenja i parenja drveta | Ponavljanje demonstracija |  |
| 3. | Proizvodnja furnira |  |  |
|  | - analizira tehnološki proces proizvodnje furnira i značaj sušenja furnira | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici analiziraju tehnološki process u pogonu furnira |
| 4. | Opšti pojmovi o sušenju drveta |  |  |
|  | - određuje vlažnost drveta pomoću električnih vlagomjera - određuje vlažnost drveta po gravime- trijskoj metodi - izračunava utezanje drveta - utvrđuje relativnu vlažnost vazduha pomoću instrumenata i grafikona - izračunava pomoću grafikona vlagu ravnoteže - izračunava parametre sušenja pomoću i-x dijagrama | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici uvježbavaju rad sa instrumentima i grafikonima za izračunavanje parametara sušenja |
| 5. | Priprema građe za sušenje |  |  |
|  | - slaže sortimente rezane građe - izračunava zapreminu složaja rezane građe pripremljene za sušenje | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici uvježbavaju rad na pripremi rezane građe za sušenje |
| 6. | Prirodno sušenje drveta |  |  |
|  | - analizira faktore prirodnog sušenja drveta - kontroliše polaznu vlažnost drveta i vlažnost drveta tokom sušenja - određuje brzinu i trajanje prirodnog sušenja različitim metodama - prati tok prirodnog sušenja - uočava greške sušenja, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja - skladišti osušenu građu - uočava opasnosti i sprovodi mjere zaštite na radu | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici uvježbavaju rad na prirodnom sušenju drveta |
| 5 | Vještačko (tehničko) sušenje drveta |  |  |
|  | - praktično upoznaje uređaje za sušenje (sušare), glavnu i pomoćnu opremu i opremu za vođenje sušenja id r. - priprema rezane građe za vještačko sušenje - praktično uvježbava tehniku rada sa uređajima za sušenje (posluživane sušare) - odabira i postavlja režime sušenja drveta - odabira i postavlja režim završne obrade (izjednačavanje, kondicioniranje) - izračunava - određuje vrijeme trajanja sušenja - vodi i prati-kontroliše proces sušenja drveta (provjera vlažnosti drveta, naprezanja u drvetu i dr.) - vodi dokumentaciju i evidenciju tokom procesa sušenja - nadzire postupak automatskog sušenja drveta - uočava greške sušenja, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja - skladišti i otprema osušenu građu - uočava opasnosti i sprovodi mjere zaštite na radu | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici uvježbavaju rad na uređajima za vještačko (tehničko) sušenje drveta |
| 6 | Sušenje furnira - praktično upoznaje uređaje za sušenje furnira - Praktično uvježbava tehniku rada sa uređajima za sušenje (posluživane sušare) - odabira i postavlja režime sušenja furnira - izračunava-određuje vrijeme trajanja sušenja furnira - vodi dokumentaciju i evidenciju tokom procesa sušenja - uočava greške sušenja, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja - skladišti i otprema osušeni furnir - uočava opasnosti i sprovodi mjere zaštite na radu | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici uvježbavaju rad u uređajima za sušenje furnira (sušarama) |
| 7. | Ubrzano sušenje drveta - praktično upoznaje uređaje za ubrzano sušenje - praktično uvježbava tehniku rada sa uređajima za ubrzano sušenje - odabira i postavlja režime ubrzanog sušenja - izračunava-određuje vrijeme trajanja ubrzanog sušenja - uočava greške pri radu, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja - uočava opasnosti i sprovodi mjere zaštite na radu | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici uvježbavaju rad u uređajima za ubrzano sušenje |
| 8. | Parenje drveta - praktično upoznaje uređaje za parenje drveta - praktično uvježbava tehniku rada sa uređajima za parenje drveta (posluživanje parionice) - odabira i postavlja režime parenja drveta - izračunava-određuje vrijeme trajanja parenja drveta - vodi dokumentaciju i evidenciju tokom procesa parenja - uočava greške parenja, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja - skladišti i otprema parenu građu - uočava opasnosti i sprovodi mjere zaštite na radu | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici uvježbavaju rad pri parenju rezane građe |
| 9. | Hemijska zaštita drveta - praktično upoznaje uređaje za hemijsku zaštitu drveta - vrši pripremu sortimenata za hemijsku zaštitu - vrši zaštitu sortimenata metodom bez pritiska: premazivanje, prskanje, umakanje. . . - vrši zaštitu sortimenata metodom difuzije antseptika - vrši zaštitu sortimenata metodom sa pritiskom - uočava greške pri hemijskoj zaštiti drveta, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja - uočava opasnosti i sprovodi mjere zaštite na radu | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici uvježbavaju rad pri hemijskj zaštiti drveta |
| 10. | Komercijalni poslovi - formira elemente ponude i ugovora - radi kalkulaciju - priprema ponudu - priprema ugovor - analizira reklamacije - uvježbava rad sa osnovnim sredstvima plaćanja (gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje) - vodi ostalu korespodenciju u okviru zanimanja | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada (demonstracija) Napomena: Polaznici uvježbavaju rad pri hemijskj zaštiti drveta |
| 11. | Administrativni poslovi - priprema izvještaj o proizvodnji - priprema dokumentaciju za transport - vodi evidenciju o izvršenim uslugama i dr. | Ponavljanje demonstracija |  |
| 12. | Očuvanje zdravlja i okoline - primjenjuje mjere lične i kolektivne zaštite pri radu - štiti okolinu od negativnog uticaja materijala i radnih sredstava | Ponavljanje demonstracija |  |
| U k u p n o : |  | 305 |  |

10. Znanja i vještine koja se očekuju od polaznika na kraju programa obrazovanja:

- planira, priprema i organizuje rad u okviru zanimanja;

- rukuje uređajima za sušenje i parenje drveta;

- postavlja režime sušenja i parenja drveta;

- vodi i kontroliše proces parenja i sušenja drveta;

- rukuje uređajima za sušenje furnira;

- vodi i kontroliše proces  sušenja furnira;

- obavlja poslove na hemijskoj zaštiti drveta;

- uočava greške pri sušenju i parenju, uzroke nastajanja i načine otklanjanja;

- obavlja osnovne komercijalne poslove;

- komunicira na pravilan način sa saradnicima ;

- poštuje odredbe i načela standarda kvaliteta;

- vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

11. Audio i vizuelnih sredstava i oprema:

Po mogućnosti koristiti audio i vizuelna sredstva i opremu (računar, dijaprojektor, grafoskop, epidijaskop, zbirke, crteže,  slike, kataloge i dr.).

Ovaj program obuke treba  da prati »Praktikum« za teorijska znanja koja se tokom obuke prezentiraju (skripta - tekst i slike).

12.Katalog znanja za predmetne oblasti:

12.1.Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja:

| ## Znanje |  | Vještine |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - značaj drvne industrije; - značaj zaštite na radu; - izvore opasnosti na radu i pružanje prve pomoći. |  | - primjenu mjera zaštite na radu; - pružanje prve pomoći. |  |
| Tehnologije prerade drveta |  |  |  |
| - proizvodnju rezane građe; - proizvodnju furnira. |  |  |  |
| Opšti pojmovi o sušenju drveta |  |  |  |
| - pojam, vrste i značaj sušenja drveta; - uticaj elemenata anatomske građe drveta na sušenje; - vrste vode u drvetu i uticaj pri sušenju; - pojam i značaj gradijenta vlage; - fizičke karakteristike vazduha; - načine kretanje vode u drvetu; - značaj utezanja i bubrenja drveta pri sušenju; - faktore sušenja drveta i njihov uticaj na brzinu i kvalitet sušenja. |  | - određivanje vlažnosti drveta pomoću električnih vlagomjera; - određivanje vlažnosti drveta po gravime - trijskoj metodi; - određivanje gradijenta vlage; - izračunavanje utezanja drveta; - utvrđivanje relativne vlažnosti vazduha pomoću instrumenata i grafikona; - izračunavanje pomoću grafikona vlage ravnoteže; - izračunavanje parametara sušenja pomoću i-x dijagrama. |  |
| Priprema građe za sušenje |  |  |  |
| - načine slaganja i sortiranja rezane građe u zavisnosti od vrste sortimenata ; - određivanje debljine i raspona letvica u slođaju ; |  | - slaganje sortimenata rezane građe ; - zaštitu čela rezane građe od pucanja ; - izračunavanje zapremine složaja rezane građe pripremljene za sušenje ; |  |
| Prirodno sušenje drveta |  |  |  |
| - faktore prirodnog sušenja drveta i uticaj na brzinu i kvalitet sušenja ; - greške kod prirodnog sušenja; - prednosti i nedostaci prirodnog sušenja; - postupak i značaj uskladištenja osušene građe; |  | - kontrolu polazne vlažnosti drveta i vlažnost drveta tokom sušenja; - slaganje rezane građe u vitlove; - pokrivanje složaja i zaštita od spoljašnjih uticaja; - tok prirodnog sušenja; - određivanje brzine i trajanja prirodnog sušenja različitim metodama; - uočavanje grešaka sušenja, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja; - skladištenje osušene građe; - uočavanje opasnosti i sprovođenje mjera zaštite na radu; |  |
| Vještačko( tehničko) sušenje drveta |  |  |  |
| - vrste uređaja za sušenje (sušare); - glavnu i pomoćnu opremu i opremu za vođenje sušenja i dr. - ciklus sušenja rezane građe; - režime sušenja rezane građe; - režime završne obrade (izjedna-čavanje, kondicioniranje); - tehniku rada sa uređajima za sušenje (posluživane sušare ); - postupak vođenja i kontrole sušenja; - greške sušenja; - uslove i postupak uskladištenje i otprema osušene građe. |  | - pripremanje rezane građe za vještačko sušenje; - odabiranje i postavljanje režima sušenja drveta; - izračunavanje i određivanje vremena trajanja sušenja; - vođenje procesa sušenja drveta (provjera vlažnosti drveta, naprezanja u drvetu i dr.); - izbor i postavljanje režima završne obrade (izjednačavanje, kondicioniranje); - postupak poluautomatskog i automatskog sušenja; drveta - greške sušenja, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja; - vođenje dokumentacije i evidencije tokom procesa sušenja; - skladištenje i otpremanje osušene građe; - uočavanje opasnosti i sprovođenje mjera zaštite na radu. |  |
| Sušenje furnira |  |  |  |
| - vrste uređaja za sušenje furnira; - opremu sušare za furnir; - režime sušenja furnira; - tehniku rada na sušari za furnir; - postupak vođenja i kontrole sušenja; - greške sušenja; - uslove i postupak uskladištenje i otprema osušene građe. | - izbor i postavljanje režima sušenja furnira; - izračunavanje-određivanje vremena trajanja sušenja; - rad na sušari (posluživanje sušare); - uočavanje grešaka sušenja, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja; - vođenje dokumentacije i evidencije tokom procesa sušenja; - skladištenje i otprema osušenog furnira; - uočavanje opasnosti i sprovođenje mjera zaštite na radu. |  |  |
| Ubrzano sušenje drveta |  |  |  |
| - vrste ubrzanog sušenja (pregrijanom parom, u vakumu i VF-strujom); - opremu urešaja za ubrzano sušenje; - prednosti i nedostaci ubrzanog sušenja. | - pripremanje rezane građe za ubrzano sušenje; - izbor i postavljanje režima ubrzanog sušenja i drveta; - izračunavanje-određivanje vremena trajanja sušenja; - vođenje procesa sušenja drveta; - uočavanje grešaka sušenja, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja; - uočavanje opasnosti i sprovođenje mjera zaštite na radu. |  |  |
| Parenje drveta |  |  |  |
| - vrste uređaja za parenje; (parionice) - otpremu parionice; - režime parenja rezane građe; - postupak vođenja i kontrole parenja; - greške pri parenju drveta. | - pripremanje rezane građe za parenje; - izbor, postavljanje i praćenje režima parenja drveta; - izračunavanje-određivanje vremena trajanja parenja rezane građe; - vođenje procesa parenja rezane građe; - uočavanje grešaka parenja, uzroke nastajanja i postupak otklanjanja; - skladištenje i otprema parene građe; - uočavanje opasnosti i sprovođenje mjera zaštite na radu. |  |  |
| Hemijska zaštita drveta |  |  |  |
| - Sredstva zaštite drveta od napada gljiva, insekata i dr. - metode zaštite drveta od napada gljiva, insekata i dr.; - opasnosti i mjere zaštite. | - pripremanje sortimenata za hemijsku zaštitu; - način zaštite sortimenata metodom bez pritiska:premazivanje,prskanje,potapanje; - zaštitu sortimenata metodom difuzije antiseptika; - zaštitu sortimenata metodom sa pritiskom; - uočavanje grešaka pri hemijskoj zaštiti drveta, uzroke nastajanja postupak otkljanjanja; - uočavanje opasnosti i sprovođenje mjera zaštite na radu. |  |  |
| Komercijalni poslovi |  |  |  |
| - priprema i realizacija ponude; - izrada kalkulacije; - osnovi trgovine drvetom. | - formiranje elementa ponude i ugovora; - kalkulaciju troškova gotovog proizvoda; - pripremanje ponude; - pripremanje ugovora; - postupak razrješavanja reklamacije; - uvježbavanje rada sa osnovnim sredstvima plaćanja(gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje); - ođenje ostale korespondencije u okviru zanimanja. |  |  |
| Administrativni poslovi - Komunikacija |  |  |  |
| - radna dokumentacija; - osnove poslovne komunikacije | - pripremanje izvještaja o proizvodnji - pripremanje dokumentacije za transport - vođenje evidencije o izvršenim uslugama i dr. |  |  |
| Očuvanje zdravlja i okoline |  |  |  |
| - sredstva i metode lične i kolektivne zaštite zdravlja; - mjere zaštite okoline od negativnog uticaja materijala i radnih sredstava. | - primjenu mjera lične i kolektivne zaštite pri radu; - zaštitu okoline od negativnog uticaja materijala i radnih sredstava |  |  |

13. Preporuke za korišćenje metoda i tehnika u toku realizacije programa obrazovanja:

- metoda izlaganja;

- kombinovana metoda izlaganja sa razgovorom;

- metoda ilustracije, demonstracije, instrukcije;

- metoda praktičnih radova.

14. Ispitni katalog za predmetnu oblast

- Naziv ispitne oblasti: Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

  - Ispitni ciljevi

Na ispitu se provjerava:

- stepen povezanosti stručno- teorijskih i praktičnih znanja;

- poznavanje osobina i načina čuvanja materijala i gotovih proizvoda;

- poznavanje osnovnih karakteristika materijala i sredstava za sušenje i parenje;

- poznavanje tipova uređaja za parenje, sušenje i hemijsku zaštitu drveta;

- poznavanje postupaka sastavljanja ređima sušenja i parenja drveta;

- poznavanje postupaka vođenja sušenja i parenja drveta;

- poznavanje postupaka hemijske zaštite drveta;

- poznavanje poslova na pripremi i realizaciji ponude i sklapanja ugovora;

- osposobljenost za vođenje ulazne kontrole i kontrole u toku rada;

- poznavanje skladištenja i otpreme materijala i gotovih proizvoda;

- racionalno korišćenje sredstava rada, materijala, vremena i energije;

- razumijevanje toka procesa i postupaka ;

- korišćenje odgovarajućih mjera i postupaka i poznavanje propisa za obezbjeđenje zaštite na radu i zaštite okoline.

  - Znanja i vještine koje se provjeravaju

| Djelovi predmetne oblasti | Znanje i vještine | Nastavna sredstva i oprema |
| --- | --- | --- |
| Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja | Opšti pojmovi o sušenju drveta |  |
|  | - određivanje vlažnosti drveta ; - određivanje utezanja i bubrenja drveta i naprezanja u drvetu ; - fizičke karakteristike vlažnog vazduha. | Sušionik Vaga Električni vlagomjer Kljunasto pomično mjerilo (šubler) Psihrometar Tablice Grafikon |
|  | Priprema građe za sušenje |  |
|  | - slaganje sortimenata rezane građe i izračunavanje zapremine. | Sortimenti rezane građe Metar Kljunasto pomično mjerilo (šubler) |

|  | Prirodno sušenje drveta |  |
| --- | --- | --- |
|  | - prirodno sušenje drveta: priprema rezane građe, brzina i trajanje prirodnog sušenja, kontrola toka sušenja ; - prirodno sušenje drveta:greške, uzroci nastajanja i načini otklanjanja, uskladištenje rezane građe i zaštita na radu. | Grafikoni Vlagomjer Uzorci grešaka sušenja Sredstva zaštite na radu |
|  | Vještačko (tehničko) sušenje drveta |  |
|  | - uređaji za sušenje drveta : tipovi, karakteristike, oprema, rukovanje ; - tehničko sušenje drveta: priprema rezane građe, brzina i trajanje sušenja, kontrola toka sušenja ; - tehničko sušenje drveta:greške, uzroci nastajanja i načini otklanjanja, uskladištenje rezane građe i zaštita na radu ; tehničko sušenje drveta: - odabiranje i postavljanje režima sušenja drveta ; tehničko sušenje drveta : - automatsko sušenje drveta ; tehničko sušenje drveta : - klasičan način vođenja sušenja tehničko sušenje drveta : - režim završne obrade (izjednačavanje, kondicioniranje), opasnosti i mjere zaštite pri sušenju ; Dokumentacija i evidencija toka procesa sušenja, skladištenje i otprema osušene građe. | Uređaji za sušenje Sušionik Vaga Električni vlagomjer Kljunasto pomično mjerilo (šubler) Psihrometar Tablice Grafikon Režimi sušenja drveta Uzorci grešaka sušenja Dokumentacija procesa sušenja, uskladištenja i otpreme Sredstva zaštite na radu |

|  | Sušenje furnira |  |
| --- | --- | --- |
|  | - uređaji za sušenje furnira : tipovi, karakteristike, oprema, rukovanje; - sušenje furnira: priprema furnira, brzina i trajanje sušenja, kontrola toka sušenja ; - tehničko sušenje furnira: greške, uzroci nastajanja i načini otklanjanja, uskladištenje furnira i zaštita na radu; - dokumentacija i evidencija toka procesa sušenja, skladištenje i otprema osušenog furnira, opasnosti i mjere zaštite pri sušenju. | Uređaji za sušenje furnira Električni vlagomjer Kljunasto pomično mjerilo (šubler) Tablice Grafikon Uzorci grešaka sušenja Dokumentacija procesa sušenja, uskladištenja i otpreme Sredstva zaštite na radu |
|  | Ubrzano sušenje drveta |  |
|  | - uređaji za ubrzano sušenje rezane građe: tipovi, karakteristike, oprema, rukovanje; - ubrzano sušenje rezane građe: priprema, trajanje sušenja, kontrola toka sušenja; - ubrzano sušenje rezane građe: greške, uzroci nastajanja i načini otklanjanja, uskladištenje i zaštita na radu. | Uređaji za ubrzano sušenje Električni vlagomjer Kljunasto pomično mjerilo (šubler) Tablice Grafikon Uzorci grešaka sušenja Dokumentacija procesa sušenja Sredstva zaštite na radu |
|  | Parenje drveta |  |
|  | - uređaji za parenje rezane građe: tipovi, karakteristike, oprema, rukovanje; - parenje rezane građe: priprema, trajanje, kontrola toka parenja ; - parenje rezane građe: greške, uzroci nastajanja i načini otklanjnja, uskladištenje i zaštita na radu. | Uređaji za parenje rezane građe Kljunasto pomično mjerilo (šubler) Tablice Grafikon Uzorci grešaka parenje Dokumentacija procesa parenja Sredstva zaštite na radu |
| Praktična nastava sa tehnologijom zanmimanja | Hemijska zaštita drveta |  |
|  | - uređaji za hemijsku zaštitu drveta: tipovi, karakteristike, oprema, rukovanje; - hemijska zaštita drveta - impregnacija: priprema, trajanje, kontrola toka impregnacije ; - hemijska zaštita drveta-impregnacija: greške, uzroci nastajanja i načini otklanjnja, uskladištenje i zaštita na radu. | Uređaji za impregnaciju drveta Tablice Grafikon Dokumentacija procesa hemijske zaštite drveta Sredstva zaštite na radu |
|  | Komercijalni poslovi |  |
|  | - ugovaranje poslova: izrada kalkulacije, priprema ponude i priprema ugovora i naplaćivanje. | Ponuda Ugovor Kalkulacija Reklamacija Sredstva bezgotovinskog plaćanja |
|  | Administrativni poslovi - Komunikacija |  |
|  | - priprema izvještaj o proizvodnji, izvršenim uslugama transportu id r. | Radna dokumentacija |

Napomena:

Na završnom ispitu polaznik obuke brani pisani rad kojim dokazuje da je osposobljen da poveže stručno-teorisjka znanja i praksu. Pisani rad obuhvata pismeno obrazloženje njegovog praktičnog rada na terenu i prikupljenih podataka.

U dogovoru sa nastavnikom (trenerom) polaznik obuke će u zavisnosti od zadate teme obraditi sledeće elemente:  skicu stovarišta ili pogona, skicu radnog mjesta, evidentira uređaje i njihovu namjenu, objašnjava postupak odabira režima, vođenja i kontrole procesa parenja i sušenja drveta, postupak odabira metode i režima  hemijske zaštite,  postupak pripreme urađaja za rad, pripremu alata i instrumenata za rad, odabir tehnike rada, objašnjava kontrolu kvaliteta, upotrebu kontrolno-mjernog alata i instrumenata, upotrebu grafikona,  utvrđuje greške pri radu, uzroke nastajanja i način njihovog otklanjanja, mjeri i izračunava zapreminu, sprovodi mjere zaštite na radu, štiti okolinu i dr.

U konkretnom preduzeću polaznik obuke prolazi kroz zadate praktične aktivnosti, evidentira ih i prikupljene podatke u pisanoj formi prilaže i brani na završnom ispitu pred komisijom.

15. Mjesto izvođenja i plan realizacije programa obrazovanja

Mjesto izvođenja:

Obuka se izvodi dijelom u školskoj radionici, trening centru za obuku kadrova za drvopreradu, a veći dio u pogonima  prerade drveta koji raspolaže odgovarajućom opremom.

Plan realizacije:

###### Program obrazovanja traje 360 časova:

- teorijski dio    55 časova

-    praktični dio 305 časova

16. Napredovanje, provjeravanje i vrednovanje znanja

16.1. Napredovanje:

Savladavanje jednostavnih vještina  je uslov da bi se moglo preći na usvajanje složenijih vještina.

16.2. Provjeravanje:

U toku programa obrazovanja:  Provjeru vještina i znanja treba obavljati sistematski u toku obuke, nakon svake zaokružene cjeline. Uspješnost  na provjerama  u toku obuke treba uzeti u obzir prilikom završne provjere.

Na kraju programa obrazovanja: organizuje se  završna provjera praktične osposobljenosti polaznika za obavljanje posla Hidrotermičar drveta.

Zadatak za praktičan rad može biti tipa projektnog zadatka u kojem polaznih obradi određenu temu. Nastavnici na bazi Ispitnog kataloga definišu konkretne radne zadatke. Provjera stručne osoposbljenosti se vrši kroz usmenu odbranu rada.

16.3. Vrednovanje:

Vrednovanje se vrši na sledeći način:

- polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Hidotermičar/ka drveta na visokom nivou;

- polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Hidrotermičar/ka drveta na zadovoljavajućem nivou;

- polaznik nije ovladao vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Hidrotermičar/ka drveta na zadovoljavajućem nivou.

17. Stručne kompentencije nastavnog kadra – instruktora pojedinih djelova programa obrazovanja:

- Dipl. ing  drvne industrije  za teorijski dio.

- Dipl. ing  drvne industrije (instruktor) za praktični dio

- Demonstrator (V stepen stručne spreme) odgovarajućeg profila za praktični dio

Za predavače potreban andragoško – didaktičko – metodički osposobljen kadar za rad sa odraslim polaznicima.

18.  Zanimanje koje se dobija po završetku programa obuke:

Hidrotermičar/ka drveta

19. Dokument koji se dobija po završetku programa obrazovanja: biće regulisano u skladu sa Zakonom.

20. Autori programa, predlačgač programa, datum prijema i ko je odobrio program obrazovanja:

Autori programa:

Milan Spasojević

Naser Gargović

Koordinator: Dragan Nikolić,

Konsultat: Dipl. ing Rustem Nurković

Predlagač programa: Centar za stručno obrazovanje

Program je usvojen na XXX sjednici Savjeta za obrazovanje odraslih 04.04.2006. godine.

UPUTSTVO ZA TRENERA  ZA OBUKU ZA HIDROTERMIČARA/KE DRVETA

Treneri realizuju program obrazovanja kroz slijedeće faze:

- Priprema za realizaciju programa obrazovanja – odredjivanje nastavnog materijala (na pr. sušionik, vaga, električni vlagomjer, kljunasto pomično mjerilo, psihrometar, tablice, grafikon, vaga, uredjaji za sušenje furnira, uredjaji za parenje rezane gradje, uredjaji za impregnaciju drveta ...  pogledati program obuke za hidrotermičara drveta – poglavlje: »znanje i vještine koje se provjeravaju« (ispitni katalog).

- Uvodni dio realizovati kroz teme:

  - trenerevo predstavljanje;

  - upoznavanje sa kandidatima za obuku (polaznicima);

  - upoznavanje sa predmetnim oblastima u kontekstu zanimanja;

  - uloga i značaj poslova pomoćnika u preradi drveta;

  - mišljenje kandidata (polaznika);

  - diskusija i razgovor sa kandidatima (polaznicima);

- Definisanje indukcionog modula (modul čiji se djelovi koriste tokom čitave obuke) koji sadrži:

  - Karakteristike zanimanja za koje su se polaznici  opredijelili (uslovi

rada) radno vrijeme, nagradjivanje, mogućnost  napredovanja...);

3.2. Odredjivanje profila radnika za ovo zanimanje (psihofizičko zdravlje,

sposobnost organizacije, sposobnost komunikacije, lično i profesionalno

poštenje, urednost, ljubaznost u ophodjenju sa ljudima, kultura

govora, snalažljivost, kreativnost, istrajnost, odgovornost, spremnost

za fleksibilno radno vrijeme... je predmet obrade kroz ove teme

(module).

- Definisanje svih modula obuke neophodnih za ovo zanimanje, pri čemu treba voditi računa da obuka bude primjerena osobinama polaznika i njihovim interesima (treba ispreplitati teorijuu, demonstraciju i praksu.

4.1.    Upoznavanje polaznika sa nastankom i razvojem prerade drveta:

  - poslovne jedinice za projektni inženjering i pružanje usluga iz drvoprerade i hidrotermičke obrade drveta;

  - manje organizacione jedinice za pružanje usluga iz drvoprerade

  - organizacija rada poslovne jedinice za drvopreradu.

  - Organizacija radnog mjesta:

– priprema radnog prostora;

- priprema predmeta za rad;

- priprema sredstava za rad u skladu sa radnim nalogom.

4.3.    Vrste mašina u radionici za hidrotermičku obradu drveta: sušionik,

vaga, električni vlagomjer, kljunasto pomično mjerilo, psihrometar,

tablice, grafikon, vaga, uredjaji za sušenje furnira, uredjaji za

parenje rezane gradje, uredjaji za impregnaciju drveta.

- demonstracija upotrebe i rukovanja alatom, mašinama i uredjajima

koji se koriste u hidrotermičkoj obradi drveta navedenih u

prethodnoj alineji;

Praktičan rad polaznika:

- izrada ili dorada različitih elemenata ili djelova iz oblasti

hidrotermičke obrade drveta uz korišćenje potrebnih alata,

pribora, mašina i uredjaja.

  - Opšti pojmovi o sušenju drveta i priprema gradje za sušenje

Demonstracija:

Navodi i prikazuje sve faze sušenja i pripreme gradje za sušenje

Praktičan rad polaznika:

Demonstrira slaganje sortimenata rezane gradje i izračunavanje zapremine.

  - Prirodno sušenje drveta

Demonstracija:

Navodi i prikazuje sve faze prirodnog sušenja drveta, moguće greške,

uzroke nastajanja i načine otklanjanja i uskladištenje;

Praktičan rad polaznika:

Priprema rezanu gradju za prirodno sušenje i otklanja eventualne

greške.

  - Vještačko (tehničko) sušenje drveta

Demonstracija:

Navodi i prikazuje sve faze vještačkog sušenja drveta, moguće greške, uzroke nastajanja i načina otklanjanja...

Praktičan rad polaznika:

Priprema rezanu gradju za vještačko sušenje, poštujući sve faze tehničkog postupka na uredjajima za sušenje uz korišćenje alata, mašina, uredjaja i dokumentacije.

  - Sušenje furnira

Demonstracija:

Navodi i prikazuje sve faze sušenja furnira, moguće greške, uzroke nastajanja i načine otklanjanja...

Praktičan rad polaznika:

Suši furnir na uredjajima za sušenje poštujući tehnološki postupak uz korišćenje alata, mašina, uredjaja i dokumentacije.

  - Ubrzano sušenje drveta

Demonstracija:

Navodi i prikazuje sve faze ubrzanog sušenja drveta, moguće greške, uzroke nastajanja i načine otklanjanja...

Praktičan rad polaznika:

Suši rezanu gradju po ubrzanom postupku na uredjajima za ubrzano sušenje, poštujući tehnološki postupak uz korišćenje alata, mašina, uredjaja i dokumentacije.

  - Parenje drveta

Demonstracija:

Navodi i prikazuje sve faze parenja rezane gradje, moguće greške, uzroke nastajanja i načine otklanjanja...

Praktičan rad polaznika

Demonstrira parenje rezane gradje na uredjajima za parenje, poštujući tehnološki postupak uz korišćenje alata, mašina, uredjaja i dokumentacije.

  - Hemijska zaštita drveta

Demonstracija

Navodi i prikazuje sve faze hemijske zaštite drveta – impregnacije, moguće greške, uzroke nastajanja i načine otklanjanja...

Praktičan rad polaznika:

Demonstrira hemijsku zaštitu drveta – postupak impregnacije na uredjajima za impregnaciju, poštujući tehnološki postupak uz korišćenje alata, mašina, uredjaja i dokumentacije.

  - Administrativni i komercijalni poslovi

Demonstracija:

- navodi sve administrativne i komercijalne poslove vezane za ovo zanimanje;

Praktičan rad polaznika:

Demonstrira popunjavanje izvještaja o proizvodnji, radnih naloga, izradu kalkulacije troškova, ponuda, priprema ugovora i naplaćivanje.

  - Načini održavanja alata, mašina i uredjaja za hidrotermičku preradu drveta

Demonstracija:

– upoznavanje sa čišćenjem i održavanjem alata i podmazivanjem mašina, opreme i uredjaja za hidrotermičku preradu drveta;

Praktičan rad polaznika:

– podmazivanje, čišćenje i održavanje mašina, opreme i uredjaja za hidrotermičku preradu drveta.

  - Metode i vrste kontrole

Demonstracija:

– upoznavanje sa metodama kontrole i osiguranjem kvaliteta u hidrotermičkoj preradi drveta;

Praktičan rad polaznika:

– tehnička kontrola hidrotermički obradjenog drveta uz korišćenje kontrolnih instrumenata.

  - Zaštita na radu, zaštita životne sredine i pružanje prve pomoći.

Demonstracija:

– primjena mjera zaštite na radu i zaštite životne sredine;

– pravilno korišćenje sredstava zaštite na radu;

Praktičan rad polaznika:

– simulacija pružanja prve pomoći prema zadatim primjerima kod manjih povreda i neugodnih situacija koje se mogu desiti u radionici za drvopreradu uz korišćenje priručne apoteke.

  - Sticanje znanja o korišćenju stručne terminologije u hidrotermičkoj obradi drveta.

  - Sticanje znanja o pravilnoj komunikaciji sa saradnicima i korisnicima (izgradnje uloga – timski rad).

- Odredjivanje vremena neophodnog za praktičnu obuku (stvarni uslovi).

- Način provjere znanja kandidata tokom obuke i na kraju obuke (naznačeni su u programu obuke pomoćnika u preradi drveta).