CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

PROGRAM OBRAZOVANJA  ZA OSPOSOBLJAVANJE

ZA ZANIMANJE

PROIZVOĐAČA/ICU REZANE GRAĐE

- Naziv programa obrazovanja:

Program obrazovanja za PROIZVOĐAČA/ICU REZANE GRAĐE

- Utemeljenost programa:

Program obrazovanja se bazira na standardu zanimanja za Proizvođača/icu rezane građe, koji je usvojen na 31. sjednici Savjeta za stručno obrazovanje 28.06.2005. godine.

Program obrazovanja za Proizvođača rezane građe se radi na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, obuku i doobuku nezaposlenih lica.

- Ciljevi programa obrazovanja:

3.1. Opšti cilj:

Osposobiti polaznika da obavlja poslove i zadatke Proizvođača/ice rezane građe.

3.2. Posebni zadaci:

- razvijanje radnih navika i radne discipline;

- osposobljavanje za samostalan rad;

- osposobljavanje za rad u grupi;

- razvijanje preciznosti;

- razvijanje kreativnosti;

- poštovanje ugovorenih rokova;

- razvijanje odgovornosti u obavljanju poslova;

- razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu;

- razvijanje pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi;

- razvijanje svijesti o značaju čuvanja i zaštite životne sredine.

- Trajanje programa obrazovanja: 3 mjeseca

- Lični profil polaznika

(Uslovi za uključenje u program obrazovanja )

Osnovni obrazovni zahtjev :

- II stepen stručne spreme drvoprerade i

- III stepen stručne spreme

Poželjni obrazovni zahtjevi:

- III stepen stručne spreme

smjer drvoprerada

Osnovne osobine koje polaznik treba da posjeduje:

- zdravstvena sposobnost;

- spremnost za rad u smjenama;

Poželjne osobine koje polaznik treba da posjeduje:

- preciznost;

- istrajnost;

- kreativnost u radu;

- organizatorske sposobnosti;

- odgovornost.

Identifikacija prioritetnih oblasti obuke:

Polaznik mora da zna:

- uputstva za rad;

- odgovarajuće materijale i alate;

- tehnike mjerenja i rad sa mjernim instrumentima u okviru zanimanja;

- mjere za siguran rad;

- rukovanje mašinama i uređajima za pripremu oblovine za preradu;

- rukovanje mašinama i uređajima za primarnu preradu drveta;

- rukovanje mašinama i uređajima za sekundarnu preradu drveta;

- rukovanje mašinama i uređajima za izradu brodskog poda i lamperije;

- rukovanje mašinama i uređajima za izradu parketa;

- standard kvaliteta;

- zaštitu radne i životne sredinu;

Polaznik treba da zna:

- značaj drvoprerade kao grane privrede;

- tehnologiju primarne prerade drveta;

- vrste i karakteristike materijala u drvopreradi;

- svojstva drveta, upotrebnu vrijednost i namjenu;

- tehnike mjerenja i kontrole;

- tehničko-tehnološku dokumentaciju;

- da zna pripremu dnevnog izvještaja o proizvodnji i elemente kalkulacije;

- da organizuje i vodi rad manje grupe;

Poželjno je da polaznik zna:

- organizaciju rada preduzeća;

- osnovne propise iz oblasti radne regulative;

- propise iz zaštite čovjekove okoline.

Predmetne oblasti programa obrazovanja:

- materijali;

- mašine i uređaji u primarnoj preradi drveta;

- prerada drveta;

- ekonomika i organizacija u drvnoj industriji;

- praktična nastava sa tehnologijom zanimanja.

Dužina trajanja za realizaciju predmetnih oblasti programa obrazovanja:

|  | ##### Naziv predmetne oblasti | Ukupno | Teorija | Praksa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | materijali | 10 | 10 | - |
| 2. | mašine i uređaji u primarnoj preradi | 10 | 10 | - |
| 3. | prerada drveta | 15 | 15 | - |
| 4. | ekonomika i organizacija u drvnoj industriji | 10 | 10 | - |
| 5. | praktična nastava sa tehnologijom zanimanja | 315 | 10 | 305 |
| Ukupno: |  | 360 | 55 | 305 |

9.1. Predmetna oblast : Materijali

| MATERIJALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | # Djelovi predmetne oblasti | Teorija | Teorija i demonstracija |
|  | Teorijski dio |  |  |
| 1 | Uvod - stablo, djelovi, dimenzije - osobine i karakteristike djelova stabla | Teorija |  |
| 2 | Unutrašnja građa drveta - makroskopska građa drveta - mikroskopska građa drveta |  | Teorija i demonstracija |
| 3 | Tehnička svojstva drveta - estetska svojstva drveta - fizička svojstva drveta - fizičko-hemijska svojstva drveta - mehanička svojstva drveta |  | Teorija i demonstracija |
| 4 | Greške drveta - pojam i vrste grešaka |  | Teorija i demonstracija |
| 5 | Karakteristike i upotreba najvažnijih domaćih vrsta drveta - četinarske vrste - lišćarske vrste |  | Teorija i demonstracija |
| Ukupno: |  | 10 |  |

9.2. Predmetna oblast: Mašine i uređaji

| MAŠINE I UREĐAJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | # Djelovi predmetne oblasti | Teorija | Teorija i demonstracija |
|  | Teorijski dio |  |  |
| 1. | Uvod - pogonske mašine - radne mašine - tehničke karakteristike mašina | Teorija |  |
| 2. | Mašinski materijali - konstrukcioni, pogonski i pomoćni | Teorija |  |
| 3. | Mašinski elementi - za spajanje - za kružno kretanje - za prenos snage - za sprovođenje fluida |  | Teorija i demonstracija |
| 4. | Mašine za primarnu preradu u pilanama - tračne testere u primarnoj preradi - gateri u pilanskoj preradi - kružne testere u pilanskoj preradi - lančane testere u pilanskoj preradi |  | Teorija i demonstracija |
| 5. | Mašine za sekundarnu preradu drveta u pilanama - mašine za prerezivanje - mašine za paranje rezane građe |  | Teorija i demonstracija |
| 6. | - Mašine i uređaji u proizvodnji brodskog poda i lamperije - Mašine i uređaji u proizvodnji parketa |  | Teorija i demonstracija |
| 7. | Zaštita na radu i zaštita životne sredine - mjere zaštite na radu - zaštita pri radu sa mašinama - zaštita od požara - sredstva lične i kolektivne zaštite |  | Teorija i demonstracija |
| Ukupno: |  | 10 |  |

9.3. Predmetna oblast: Prerada drveta

| PRERADA DRVETA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | # Djelovi predmetne oblasti | Teorija | Teorija i demonstracija |
|  | Teorijski dio |  |  |
| 1. | Proizvodnja rezane građe - stovarište trupaca - pilanska hala - stovarište rezane građe |  | Teorija i demonstracija |
| 2. | - sušenje drveta - parenje drveta - impregnacija drveta |  | Teorija i demonstracija |
| 3. | Proizvodnja lamperije, brodskog poda i parketa |  | Teorija i demonstracija |
| 4. | Osnovi nacrtne geometrije - osnovi ortoganolnog projektovanja i aksonometrije |  | Teorija i demonstracija |
| 5. | Konstruktivni elementi proizvoda - ramovi - ploče - kutije |  | Teorija i demonstracija |
| 6. | Kuće od drveta - element ili konstruktivna rješenja |  | Teorija i demonstracija |
| 7. | Drvna ambalaža - ambalaža od masiva (palete, sanduci...) |  | Teorija i demonstracija |
| Ukupno |  | 15 |  |

9.4. Predmetna oblast: Ekonomika i organizacija rada

| EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | # Djelovi predmetne oblasti | Teorija | Teorija i demonstracija |
|  | Teorijski dio |  |  |
| 1. | Uvod u ekonomiku i organizaciju - osnovni pojmovi i zadaci | Teorija |  |
| 2. | Privređivanje - glavne djelatnosti preduzeća - unutrašnja struktura preduzeća - sredstva preduzeća | Teorija |  |
| 3. | Radni odnosi - osnovi radnog zakonodavstva | Teorija |  |
| 4. | Uspješnost poslovanja - pojam utrošaka i troškova proizvodnje - procenat iskorišćenja materijala - - pojam i značaj marketinga | Teorija |  |
| 5. | Ekonomski principi poslovanja - ekonomičnost - produktivnost - rentabilnost | Teorija |  |
| 6. | Načini plaćanja | Teorija |  |
| 7. | Činioci proizvodnje - predmeti rada - sredstva za rad - radna snaga | Teorija |  |
| 8. | Osnovi knjigovodstva u preduzetništvu | Teorija |  |
| 9. | Osnovi nauke o radu - proučavanje i mjerenje rada | Teorija |  |
| 10. | Zaštita na radu i zaštita životne sredine - propisi i standardi o zaštiti na radu - propisi i standardi o zaštiti životne sredine | Teorija |  |
| Ukupno: |  | 10 |  |

9.5. Predmetna oblast: Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

| PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | # Djelovi predmetne oblasti | Teorija | Teorija i demonstracija |
|  | Teorijski dio |  |  |
| 1. | Uvod - značaj drvne industrije - podjela drvne industrije i zanimanja - zanimanje Proizvođača rezane građe |  | Teorija i demonstracija |
| 2. | Osnovi tehnologije primarne prerade drveta - osnovi pilanske prerade |  | Teorija i demonstracija |
| 3. | Osnovi pilanske prerade drveta - stovarište trupaca - pilanska hala - stovarište rezane građe |  | Teorija i demonstracija |
| 4. | Sušenje i parenje drveta - priprema građe za sušenje i parenje - parametri sušenja i parenja - postupci sušenja i parenja |  | Teorija i demonstracija |
| 5. | Impregnacija drveta - pojam i značaj impregnacije - metode impregnacije |  | Teorija i demonstracija |
| 6. | Proizvodnja brodskog poda, lamperije i parketa |  | Teorija i demonstracija |
| 7. | Proizvodnja ambalaže |  | Teorija i demonstracija |
| Ukupno: |  | 10 |  |

| TEHNOLOGIJA RADA SA PRAKSOM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | # Djelovi predmetne oblasti | Demonstracija i ponavljanje | Praktičan rad |
|  | P R A K S A |  |  |
| 1. | Uvod - upoznavanje sa programom praktične obuke - upoznavanje sa organizacijom rada praktične nastave - upoznavanje sa sredstvima lične zaštite i značajem zaštite na radu - upoznavanje sa izvorima opasnosti i postupkom pružanja prve pomoći | Ponavljanje demonstracija |  |
| 2. | Tehnologija primarne prerade drveta |  | Metod praktičnog rada Napomena: Polaznici uvježbavaju rad na Stovarištu trupaca |
|  | Stovarište trupaca - premjeravanje trupaca - izračunavanje zapremine - zaštita trupaca - priprema trupaca za rezanje - sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoline | Ponavljanje demonstracija |  |
|  | Pilanska hala - priprema i podešavanje mašina za primarnu - preradu (gater, tračna testera. . ) za rad - rad na mašinama za primarnu preradu drveta - priprema i podešavanje mašina za sekundarnu - preradu (gater, tračna testera. . ) za rad - rad na mašinama za sekundarnu preradu drveta - sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoline |  | Metod praktičnog rada Napomena: Polaznici uvježbavaju rad na mašinama za primarnu i sekundar nu preradu drveta |
|  | Stovarište rezane građe - premjeravanje dimenzija okrajčene i neokrajčene građe - izračunavanje zapremine sortimenata rezane građe - slaganje građe za prirodno sušenje - sortirenje rezane građe, oblježavanje, - vezivanje i uskladištenje - sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoline |  | Metod praktičnog rada Napomena: Polaznici uvježbavaju rad na Stovarištu rezane građe |
| 3. | Parenje drveta - priprema građe za parenje - sprovođenje postupka parenja drveta - sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoline | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada Napomena: Polaznici uvježbavaju rad na parenju rezane građe |
| 4. | Sušenje drveta - priprema građe za sušenje - sprovođenje postupka sušenja - sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoline | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada Napomena: Polaznici uvježbavaju rad na vještačkim (tehničkom) sušenju drveta |
| 5. | Impregnacija drveta - priprema građe za impregnaciju - poslužuje uređaje za impregnaciju - sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoline | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada Napomena: Polaznici uvježbavaju rad na impregnaciji drveta |
| 6. | Proizvodnja lamperije i brodskog poda - priprema i sortiranje sirovine - priprema i podešavanje mašine za izradu brodskog poda i lamperije - rad na mašinama za izradu brodskog poda i lamperije - sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoline | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada Napomena: Polaznici uvježbavaju rad u proizvodnji lamperije, brodskog poda |
| 7. | Proizvodnja parketa - priprema i sortiranje sirovine - priprema i podešavanje mašine za izradu parketa - rad na mašinama za izradu parketa - sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite - okoline | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada Napomena: Polaznici uvježbavaju rad u proizvodnji parketa |
| 8. | Proizvodnja ambalaže - priprema i sortiranje sirovine - izrada ambalaže od masiva (palete, sanduci . . ) - sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite - okoline | Ponavljanje demonstracija | Metod praktičnog rada Napomena: Polaznici uvježbavaju rad u proizvodnji ambalaže |
| Ukupno: |  | 305 |  |

- Znanja i vještine koja polaznik treba da postigne na kraju programa obrazovanja :

  - osposobljenost polaznika da izvodi poslove na pripremi oblovine za preradu;

  - osposobljenost polaznika da rukuje mašinama za pilansku preradu drveta;

  - osposobljenost polaznika da obavlja poslove na impregnaciji drveta;

  - osposobljenost polaznika da rukuje uređajima za sušenje i parenje drveta;

  - osposobljenost polaznika da rukuje mašinama i uređajima za proizvodnju brodskog poda, lamperije i parketa;

  - osposobljenost polaznika da rukuje mašinama za krojenje rezane građe;

  - osposobljenost polaznika za obavljanje osnovnih komercijalnih poslova;

  - osposobljenost polaznika da komunicira sa saradnicima;

  - osposobljenost polaznika da se pridržava odredbi i načela standarda kvaliteta;

  - osposobljenost polaznika da vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

- Smjernice za korišćenje audio i vizuelnih sredstava i opreme:

Po mogućnosti koristiti audio i vizuelna sredstva i opremu (računar, dijaprojektor, grafoskop, epidijaskop, zbirke, crteži, slike, katalozi i dr.)

Ovaj program obuke treba da prati »Praktikum« za teorijska znanja koja se tokom obuke prezentiraju (skripta - tekst i slike).

- Katalog znanja za predmetne oblasti:

12.1.Katalog znanja za predmetnu oblast: MATERIJALI

| ZNANJA | VJEŠTINE |
| --- | --- |
| - pojam šuma kao biogeocenoza ; - šumski fond Crne Gore; - pojam stabla, njegove dimenzije; - osobine i karakteristike djelova stabla, rast drveta i nastanak drvnog tkiva; - funkcija pojedinih djelova; - spoljašnje osobine debla; - postupak mjerenja trupaca. | - razlikuje djelove stabla; - - vrši mjerenje trupaca. |
| Unutrašnja građa drveta |  |
| - elemente makroskopske građe drveta (kora, kambijum, bjeljika, srčika, zrelo drvo, sržni zraci, godovi i drugo); - funkcija pojedinih elemenata makroskopske građe drveta i njihov uticaj na svojstva drveta; - elementi mikroskopske građe drveta (traheide, parenhimatične ćelije, drvna vlakna, traheje); - funkcija pojedinih elemena mikroskopske građe drveta i njihov uticaj na svojstva drveta. | - raspoznaje elemente građe drveta - (četinara i lišćara na uzorcima). |
| Tehnička svojstva drveta |  |
| - definicija tehničkih svojstva drveta; - karakteristike estetskih svojstava drveta (boja, tekstura, sjaj, miris, finoća) . | Estetska svojstva - razvrstava drvo po boji; - na uzorcima drveta razlikuje različite teksture (poprečnu, radijalnu, tangencijalnu, spiralnu, pravilnu, nepravilnu i druge); - raspoznaje vrsta drveta na osnovu estetskih svojstava. |
| - karakteristike fizičkih svojstava drveta; - poroznost drveta i njen značaj; - značaj slobodne i vezane vode, - higroskopnost drveta i uticaj ravnotežne vlažnosti; - pojam utezanja i bubrenja drveta; | - Fizička svojstva drveta, - utvrđuje vlažnost drveta gravimetrijskom metodom; - mjeri vlažnost drveta pomoću vlagomjera. |
| - karakteristike mehaničkih svojstava drveta; - pojam tvrdoće, čvrstoće, elastičnosti, plastičnosti i žilavosti, - otpornost na habanje. | Mehanička svojstva drveta - razvrstava drvo po mehaničkim svojstvima. |
| Greške drveta |  |
| - pojam i vrste grešaka drveta; - - greške građe drveta (nepravilnost poprečnog presjeka, dvostruko srce, kvrge ili čvorove, usukanost vlakana, smone vrećice, reakciono drvo, sraslu koru...). | - raspoznaje greške građe drveta i njihov uticaj na upotrebnu vrijednost. |
| - greške od uzroka fizičke prirode (paljivost, okružljivost, raspukline, pukotine). | Greške od uzroka fizičke prirode - raspoznaje greške od uzroka fizičke prirode, procjenjuje njihov uticaj na upotrebnu vrijednost. |
| - greške boje drveta koje ne umanjuju ćvrstoču (sržne mrlje, dvostruka bjeljika, lažna srčevina, plavetnilo (modrenje), rujavost. | Greške boje drveta - raspoznaje greške boje koje ne umanjuju čvrstoću drveta, procjenjuje njihov uticaj na upotrebnu vrijednost . |
| - greške od insekata (mušičavost, crvotočina). | Greške od insekata - raspoznaje greške od insekata, procjenjuje njihov uticaj na upotrebnu vrijednost drveta. |
| - greške nastale prilikom obrade. | Greške obrade drveta - raspoznaje greške nastale prilikom obrade; - procjenjuje njihov uticaj na - upotrebnu vrijednost drveta. |
| Karakteristike i upotreba najvažnijih domaćih i stranih vrsta drveta |  |
| - četinarske vrste (jela, smrča, bor crni, bor bijeli, ariš); - kriterijume za prepoznavanje vrsta; | - raspoznaje četinarske vrste: - jedričave, bakuljave, sa zrelim drvetom, sa smonim kanalima,bez smonih kanala; |
| - lišćarske vrste (bukva, hrast, jasen, javor, brijest...); - kriterijume za prepoznavanje vrsta; | - raspoznaje lišćarskih vrsta - jedričave,bakuljave, sa zrelim drvetom, prstenasto-porozne,difuzno-porozne; |
| - strane vrste (mahagoni, tik., palisandar); - kriterijume za prepoznavanje vrsta. | - raspoznaje osnovne strane vrste-egzote. |

12.2.Katalog znanja za predmetnu oblast : MAŠINE I UREĐAJI

| ZNANJA | VJEŠTINE |
| --- | --- |
|  | #### UVOD |
| - - pojam i vrste pogonskih i radnih mašina; - - vrste mašina i uređaja u zanimanju. | - identifikuje tehničke karakteristike mašina. |
| Mašinski materijali |  |
| - namjena konstrukcionih materijala - (čelik, obojeni metali, legure); - namjena pogonskih materijala (gorivo, mazivo, voda); - namjena pomoćnih materijala (koža, - guma, azbest, plastika). | - raspoznaje konstrukcione materijale; - raspoznaje pogonske materijale; - raspoznaje pomoćne materijale. |
| Mašinski elementi |  |
| - pojam i podjela mašinskih elementa; - mašinske elemente za spajanje u čvrstu razdvojivu vezu; - mašinske elemente za spajanje u - čvrstu nerazdvojivu vezu; - mašinske elemente kružnog kretanja; - karakteristike i namjenu elemenata kružnog kretanja (osovine, osovinice, vratila, ležišta, spojnice, rukavci); - mašinske elemente za prenos snage ; - karakteristike i namjenu elemenata za prenos snage (zupčanici, frikcioni točkovi, remenice, lančanici) ; - mašinske elemente za sprovođenje fluida; - karakteristike i namjenu elemenata za sprovođenje fluida (cijevi, cijevni elementi, cijevni zatvarači); - pojam trenja i svrhu podmazivanja. | - raspoznaje mašinske elemente za spajanja; - raspoznaje mašinske elemente kružnog kretanja; - raspoznaje mašinske elemente za prenos snage. |
| Mašine za primarnu preradu u pilanama |  |
|  | - Tračne testere u primarnoj preradi |
| - funkciju osnovnih konstruktivnih djelova i princip rada tračne pile; - karakteristike radnog alata: dužinu lista, širinu lista, debljinu lista, nazub i materijal); - kriterijume izbora alata. | Tračne testere(pile) trupčare - namjena mašina; - pripremu i održavanje radnog alata; - poznaje tehniku rada na mašini; - poznaje najčešće greške pri radu, uzroke nastanka i načine otklanjanja; - poznaje mjere zaštite na radu. |
|  | Tračne testere(pile) - rastružne - primjena mašina ; - pripremu i održavanje radnog alata; - poznaje tehniku rada na mašini; - poznaje najčešće greške pri radu, uzroke nastanka i načine otklanjanja; - poznaje mjere zaštite na radu. |
| Gateri |  |
| - funkcija osnovnih konstruktivnih djelova i princip rada gatera; - karakteristike radnog alata: dužine lista, širina, debljina, nazub, material; - kriterijume izbora alata. | - namjena mašina; - pripremu i održavanje radnog alata; - poznaje tehniku rada na mašini; - poznaje najčešće greške pri radu, uzroke nastanka i načine otklanjanja; - poznaje mjere zaštite na radu. |
| Kružne testere u pilanskoj preradi |  |
| - funkcija osnovnih konstruktivnih djelova kružnih testera u pilanskoj preradi; - karakteristike radnog alata: prečnik , debljina lista, nazub i materijal; - kriterijume izbora alata. | - namjena mašina ; - priprema i održavanje radnog alata; - poznaje tehniku rada na mašinama za poprečno rezanje; - poznaje tehniku rada na mašinama za uzdužno rezanje; - poznaje najčešće greške pri radu, uzroke nastanka i načine otklanjanja; - poznaje mjere zaštite na radu. |
| Mašine za izradu lamperije i brodskog poda |  |
| - funkciju osnovnih konstruktivnih djelova i princip rada mašina za izradu brodskog poda i lamperije; - karakteristike radnog alata: prečnik , debljina lista, nazub i materijal; - kriterijume izbora alata. | - primjena mašina za izradu brodskog poda i lamperije; - priprema i održavanje radnog alata; - poznaje tehniku rada na mašini; - poznaje najčešće greške pri radu, uzroke nastanka i načine otklanjanja; - poznaje mjere zaštite na radu. |
| Mašine za izradu parketa |  |
| - funkciju osnovnih konstruktivnih djelova i princip rada mašina za izradu parketa; - karakteristike radnog alata: prečnik , debljina lista, nazub i materijal; - kriterijume izbora alata. | - primjena mašina za izradu parketa; - priprema i održavanje radnog alata; - poznaje tehniku rada na mašini; - poznaje najčešće greške pri radu, uzroke nastanka i načine otklanjanja; - poznaje mjere zaštite na radu. |
| Zaštita na radu |  |
|  | - mjere zaštite na radu; - zaštita pri radu sa električnim mašinama; - zaštita od požara; - sredstva lične i kolektivne zaštite. |

  - PRERADA DRVETA

| Polaznik: |  |
| --- | --- |
| Znanje | # Vještine |
| Proizvodnja rezane građe |  |
| - sortimente iskorišćavanja šuma za pilansku preradu; - - pojam pilane i podjelu pilanskog prostora. | - sirovine u tehnologiji proizvodnje rezane građe. |
| - karakteristike i namjenu stovarišta trupaca; - radove na stovarištu trupaca; - opasnosti i mjere zaštite na radu. | Stovarište trupaca - analizu osnove tehnologije rada na stovarištu trupaca; - postupke premjeravanja trupaca i preuzimanja po količini i kvalitetu; - postupke pripreme trupaca za rezanje. |
| - osnovne načine rezanja trupaca (rezanje skroz, prizmiranje, individualno rezanje, specijalno rezanje. . .); - Sastavljanje rasporeda testera u ramu gatera (španung) na osnovu zadatih podataka; - tehnike prerade na sekundarnim mašinama; - uređaje za transport u pilasnkoj hali; - opasnosti i mjere zaštite na radu. | Pilanska hala - upoređuje osnovne načine rezanja i uočava prednosti i nedostatke; - analizira tehnike prerade trupaca na gaterima i tračnim pilama; - analizira tehnike prerade na sekundarnim mašinama; - uočava i razumije razlike u postupku rezanja četinara i lišćara. |
| - poznaje osnovne karakteristike i namjenu stovarišta rezane građe; - poznaje radove na stovarištu rezane građe; - poznaje standarde za rezanu građu; - poznaje opasnosti i mjere zaštite na radu na stovarištu rezane građe. | Stovarište rezane građe - analizira osnove tehnologije rada na stovarištu rezane građe; - postupke premjeravanja rezane građe, načine slaganja, sortiranja, zaštite i otpreme. |
| - poznaje osnovne načine sušenja drveta i faktore koji utiču na sušenje drveta; - poznaje tipove sušara za drvo ; - poznaje tehniku sušenja i rada sušare; - poznaje greške sušenja i način njihovog otklanjanja. | Sušenje drveta - analizira parametre sušenja drveta ; - analizira TZV i uticaj pri sušenju drveta ; - analizira namjenu i postupak primjene glavne opreme; - analizira namjenu i postupak primjene pomoćne operme. |
| - poznaje osnovne načine parenja drveta i faktore koji utiču na parenje drveta; - poznaje tehniku parenja i rada parionice; - poznaje greške koje nastaju pri parenju drveta i način otklanjanja. | Parenje drveta - analizira parametre parenja drveta ; - analizira namjenu i postupak primjene opreme za parenje. |
| - poznaje faktore koji uslovljavaju propadanje drveta; - poznaje sredstva za impregnaciju drveta ; - poznaje mjere zaštite na radu sa hemijskim sredstvima. | Impregnacija drveta - analizira postupak pripreme drveta i tehnike impregnacije drveta. |
| Proizvodnja lamperije, brodskog poda i parketa - poznaje osnovne karakteristike - lamperije, brodskog poda i parketa; - poznaje postupak pripreme materijala za izradu lamperije brodskog poda i parketa; - poznaje standard za lamperiju, brodski pod i parket; - poznaje opasnosti i mjere zaštite na radu. | - analizira osnove tehnologije proizvodnje lamperije, brodskog poda i parketa. |

  - Katalog znanja za predmetnu oblast Ekonomika i organizacija rada:

| ZNANJA | VJEŠTINE |
| --- | --- |
| UVOD U EKONOMIKU I ORGANIZACIJU |  |
| - osnovne pojmove i zadatke ekonomike i organizacije; - povezanost između ekonomike i organizacije. | - povezanost ekonomike i organizacije. |
| PRIVREĐIVANJE |  |
| - glavne djelatnosti preduzeća; - unutrašnja strukturua preduzeća, - značaj uloge radne snage u preduzeću; - osnovna, obrtna i ostala sredstva preduzeća i njihov značaj; - pojam amortizacije; - značaj obrta kapitala. | - organizaciju rada u preduzeću; - da razlikuje osnovna i obrtna sredstva. |
| RADNI ODNOSI |  |
| - osnovne pojmove iz radnog zakonodavstva; - postupak zasnivanja radnog odnosa; - dužnosti, prava i obaveze po osnovu rada. |  |
| USPJEŠNOST POSLOVANJA |  |
| - pojam utrošaka i troškova u proizvodnji; - pojam procenta iskorišćavanja materijala i otpatka; - cijene materijala i proizvoda na tržištu; - pojam i značaj marketinga. | - izračunava utrošak rada, materijala i - usluga, izrađuje kalkulaciju za jednostavniji proizvod. |
| EKONOMSKI PRINCIPI POSLOVANJA |  |
| - princip ekonomičnosti i uticaj na poslovanje preduzeća; - princip produktivnosti i uticaj na poslovanje preduzeća; - princip rentabilnosti i uticaj na - poslovanje preduzeća. |  |
| NAČINI PLAĆANJA |  |
| - načine plaćanja, prednosti i nedostatke; - žiro i tekući račun, ko ih otvara i gdje, zašto se upotrebljavaju i u čemu se razlikuju. | - ispunjava dokumentaciju iz oblasti platnog prometa. |
| ČINIOCI PROIZVODNJE |  |
| - značaj činilaca proizvodnje; - osnovne oblike predmeta rada; - prateće oblike predmeta rada i mogućnost njihove dalje prerade; - značaj sredstava za rad i njihove oblike; - značaj radne snage u proizvodnom procesu; - mjesto i ulogu ergonomije; - pojam i strukturu radnog vremena. | - razlikuje osnovne i prateće oblike predmeta rada. |
| - OSNOVI KNJIGOVODSTVA |  |
| - osnovne pojmove inventara, poslovne knjige, dobit, poslovni uspjeh preduzeća i druge; - jednostavno i dvojno knjigovodstvo. | - vodi jednostavo knjigovodstvo. |
| OSNOVI NAUKE O RADU |  |
| - osnove iz psihologije rada (motivacija, stav, frustracije i drugo); - značaj proučavanja i mjerenja - rezultata rada. | - određuje normalno vrijeme izrade. |
| ZAŠTITA NA RADU |  |
| - pojam i značaj zaštite na radu; - osnove propisa i standarda o zaštiti na radu; - osnovne izvore opasnosti i mjere zaštite; - opšta sredstva zaštite na radu i način njihovog korišćenja; - lična zaštitna sredstva i način njihovog korišćenja; - postupak pružanja prve pomoći pri povredama na radu; - osnove protivpožarne zaštite. | - uočava moguće izvore opasnosti na radu i mjere zaštite; - zna postupak pružanja prve pomoći. |

  - Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

| Polaznik/ca: |  |
| --- | --- |
| Znanje | Vještine |
| - značaj drvne industrije; - značaj zaštite na radu; - izvore opasnosti na radu i pružanje prve pomoći; | - primjenu mjera zaštite na radu; - pružanje prve pomoći; |
| - materijale u struci – osnovne karakteristike: - osnovni (trupci, prostorno drvo, sortimenti rezane građe); - pomoćni; - potrošni; | - raspoznavanje i odabiranje materijala; |
| - osnovnu tehničko-tehnološku dokumentaciju, svrhu, namjenu i značaj. | - proučavanje osnovne tehničko-tehnolo- ške dokumentacije. |
| Tehnologija primarne prerade drveta |  |
| - vrste i princip rada uređaja za transport; - vrste i namjenu ručnog alata u primarnoj preradi drveta, pripremu za rad i način rada (sjekira, testera, čekić, prečnica, metar, capin, obrtač... - izvore opasnosti pri radu na stovarištu trupaca, mjere zaštite na radu. | Pilanska prerada drveta - Stovarište trupaca - poslove pri istovaru i razvozu trupaca; - ulaznu kontrolu sirovine po količini i kvalitetu; - poslove pri rukovanju uređajima za transport; - tehniku mjerenja dužine i prečnika trupaca; - izračunavanje zapremine trupaca i oble građe pomoću tablica; - poslove pripreme oblovine za preradu (guljenje kore, prerezivanje, pranje, čišćenje . . .); - poslove zaštite trupaca i oble građe do momenta prerade (premazivanje čela trupaca, prskanje vodom i antiseptičkim sredstvima i d r.); - ostale poslove na stovarištu trupaca; - sprovođenje mjera zaštite na radu. |
| - vrste, djelove, princip rada mašina za pilansku preradu drveta (gateri, tračne testere, kratilice, paralice. . .); - osnove pripreme alata mašina za pilasnku preradu drveta; - osnove tehnike rada na mašinama za primarnu preradu drveta; - osnove tehnike rada na mašinama za sekundarnu preradu drveta; - izvore opasnosti, mjere zaštite na radu. | Pilanska hala - poslove pri rezanju trupaca na gateru; - poslove pri rezanju trupaca na tračnoj testeri; - pravilnu upotrebu i rad na kružnim testerama za poprečno rezanje u sekundarnoj preradi drveta; - pravilnu upotrebu i rad na kružnim testerama za podužno rezanje u sekundarnoj preradi drveta; - pravilnu upotrebu i rad na stolarskim tračnim testerama u sekundarnoj preradi drveta; - pravilnu upotrebu i rad na sjekačicama; - ostale poslove u pilanskoj hali; - sprovođenje mjera zaštite na radu. |
| - tehniku slaganja sortimenata rezane građe; - -ehniku mjerenja i obilježavanja sortimenata rezane građe; - izvore opasnosti pri radu na stovarištu rezane građe, mjere zaštite na radu. | Stovarište rezane građe - poslove pri sortiranju i slaganju rezane građe ; - poslove međuoperacijskog transporta ; - slaže rezanu građu i elemente za prirodno sušenje (priprema i polaganje letvica, zaštita čela, pokriva složaj . . .) ; - obilježava rezanu građu prije otpreme ; - vrši vezivanje i pakovanje rezane građe ; - mjeri dimenzije sortimenata rezane građe ; - vrši utovar rezane građe za transport; - ostale poslove na stovarištu rezane građe; - sprovođenje mjera zaštite na radu. |
| - postupak pripreme građe za sušenje ; - osnovne parametre sušenja drveta ; - osnove tehnike vođenja sušenja i parenja; - osnovne greške pri sušenju i parenju drveta, uzroke nastajanja; - izvore opasnosti, mjere zaštite na radu. | Sušenje i parenje drveta - slaže građu i elemente za vještačko sušenje; - priprema palete za slaganje i letvice za ulaganje; - otprema građu i elemente do sušare; - ostale poslove pri sušenju drveta ; - vrši punjenje i pražnjenje sušare ; - - slaže građu i elemente za parenje; - puni i prazni parionicu; - skladišti parenu građu; - ostale poslove pri parenju drveta ; - sprovođenje mjera zaštite na radu. |
| - značaj, metode i sredstva za impregnaciju drveta; - vrste, djelove, princip rada uređaja za impregnaciju; - izvore opasnosti, mjere zaštite na radu. | Impregnacija drveta - priprema drvo za impregnaciju (ručno i mehanizovano); - priprema i skladišti sredstva za impregnaciju; - posluživanje uređaja za impregnaciju drveta ; - skladišti i štiti impregnisane proizvode ; - ostale poslove pri impregnaciji drveta; - sprovođenje mjera zaštite na radu. |
| - - karakteristike, djelovi, princip rada mašina za izradu brodskog poda, lamperije i parketa; - pripreme alata mašina za izradu brodskog poda, lamperije i parketa; - tehnike rada na mašinama ; - izvore opasnosti, mjere zaštite na radu. | Proizvodnja brodskog poda, lamperije i parketa - pripremu i sortiranje materijala za izradu lamperije i brodskog poda; - poslove na mašinama za izradu brodskog poda i lamperije; - pripremu i sortiranje materijala za izradu parketa; - poslove na mašinama za izradu parketa; - sortira, označava i povezuje brodski pod, lamperiju i parket; - ostale poslove pri izradi brodskog poda, lamperije i parketa; - sprovođenje mjera zaštite na radu. |

13. Metode i tehnike koje treba koristiti u pojedinim djelovima programa obrazovanja:

  - metoda izlaganja;

  - kombinovana metoda izlaganje sa razgovorom;

  - metoda ilustracije, demonstracije, instrukcije;

  - metoda praktičnih radova.

  - Ispitni katalog za predmetnu oblast

Naziv ispitne oblasti: Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

Ispitni ciljevi

Na ispitu se provjerava:

- stepen povezanosti stručno- teorijskih i praktičnih znanja;

- poznavanje osobina i načina čuvanja i skladištenja sirovina, materijala i gotovih proizvoda;

- poznavanje postupaka ulazne kontrole i kontrole u toku rada;

- racionalno korišćenje sredstava rada, materijala, vremena i energije;

- razumijevanje toka procesa i postupaka;

- poznavanje rada na poslovima proizvođača rezane građe;

- korišćenje odgovarajućih mjera i postupaka i poznavanje propisa za obezbjeđenje zaštite na radu i zaštite okoline.

Znanja i vještine koje se provjeravaju

| Djelovi predmetne oblasti | # Znanja i vještine | Nastavna sredstva i rad i oprema |
| --- | --- | --- |
| Praktična nastava sa tehnologijom zanmimanja | Pilanska prerada drveta - Stovarište trupaca - prijem i uskladištenje trupaca; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - zaštita i čuvanje trupaca i oble građe na stovarištu; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - priprema oblovine za preradu ; - sprovođenje mjera zaštite na radu. | Uređaji za istovar i razvoz - - radni alat : sjekira,testera, capin, obrtač - - mjerni alat : prečnica, metar - (prijemna dokumentacija, tablice); - - sredstva za zaštitu, pomoćna sredstva . |
|  | Pilanska hala - rezanje trupaca na gateru; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - rezanje trupaca na tračnoj testeri; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - rad na kružnim testerama za poprečno - rezanje u sekundarnoj preradi drveta; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - rad na kružnim testerama za podužno rezanje u sekundarnoj preradi drveta ; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - rad na sjekačicama; - sprovođenje mjera zaštite na radu. | Mašine za primarnu preradu drveta (gater i tračna testera) Mašine za sekundarnu obradu drveta (za podužno i poprečno rezanje) Sjekačica |
|  | Stovarište rezane građe - prirodno sušenje drveta (priprema i polaganje letvica, zaštita čela, pokriva složaja . . .) ; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - mjerenja, sortiranja, obilježavanje, zaštite i uskladištenja rezane građe na stovarištu ; - - sprovođenje mjera zaštite na radu. | - Uređaji za sortiranje - Uređaji za transport - Mjerni alat - Prateća dokumentacija |
| Praktična nastava sa tehnologijom zanmimanja | Sušenje i parenje drveta - vještačko (tehničko) sušenje drveta ; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - parenje rezane građe ; - - sprovođenje mjera zaštite na radu. | Sušara za rezanu građu Parionica za rezanu građu |
|  | Impregnacija drveta - impregnacija drveta ; - - sprovođenje mjera zaštite na radu. | Uređaji za impregnaciju drveta |
|  | Proizvodnja brodskog poda, lamperije i parketa - proizvodnja brodskog poda i lamperije; - sprovođenje mjera zaštite na radu; - proizvodnja parketa ; - - sprovođenje mjera zaštite na radu. | Mašine i uređaji za proizvodnju brodskog poda i lamperije Mašine i uređaji za proizvodnju parketa |

Napomena:

Na završnom ispitu polaznik obuke brani pisani rad kojim dokazuje da je osposobljen da poveže stručno-teorijska znanja i praksu. Pisani rad obuhvata pismeno obrazoloženje njegovog praktičnog rada na terenu i prikupljenih podataka

U dogovoru sa nastavnikom polaznik obuke će u zavisnosti od zadate teme obraditi sledeće elemente: skicu stovarišta ili pogona, skicu radnog mjesta, evidentirati mašine i uređaje i njihovu namjenu, postupak pripreme mašine za rad, pripremu alata za rad, odabir tehnike rada, objašnjava postupak rada na mašinama, kontrolu kvaliteta, upotrebu kontrolno-mjernog alata, utvrđuje greške pri radu, uzroke nastajanja i način njihovog eliminisanja, mjeri i izračunava zapreminu, sprovodi mjere zaštite na radu, štiti okolinu i dr.

U konkretnom preduzeću polaznik obuke prolazi kroz zadate praktične aktivnosti, evidentira ih i prikupljene podatke u pisanoj formi prilaže i brani na završnom ispitu pred komisijom.

- Mjesto izvođenja i plan realizacije programa obrazovanja

Mjesto izvođenja

Obuka se izvodi dijelom u školskoj radionici, trening centru za obuku kadrova za drvopreradu, a veći dio u pogonima primarne prerade drveta koji raspolaže odgovarajućom opremom.

Plan realizacije:

Program obrazovanja traje 360 časova:

- teorijski dio 55 časova

- praktični dio 305 časova

  - Napredovanje, provjeravanje i vrednovanje znanja

    - Napredovanje:

Savladavanje jednostavnih vještina je uslov da bi se moglo preći na usvajanje složenijih vještina.

    - Provjeravanje:

- U toku programa obrazovanja: Provjeru vještina i znanja treba obavljati sistematski u toku obuke, nakon svake zaokružene cjeline. Uspješnost na provjerama u toku obuke treba uzeti u obzir prilikom završne provjere.

- Na kraju programa obrazovanja organizuje se završna provjera praktične osposobljenosti polaznika za obavljanje posla Proizvođača rezane građe.

Zadatak za praktičan rad može biti tipa projektnog zadatka u kojem polaznih obradi određenu temu. Nastavnici na bazi Ispitnog kataloga definišu konkretne radne zadatke. Provjera stručne osposobljenosti se vrši kroz usmenu odbranu rada.

    - Vrednovanje:

Vrednovanje se vrši na sledeći način:

-   polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Proizvođač/ica rezane građe na visokom nivou;

-   polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Proizvođač/ica rezane građe na zadovoljavajućem nivou;

-    polaznik nije ovladao vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Proizvođač/ica rezane građe na zadovoljavajućem nivou.

- Stručne kompentencije nastavnog kadra – instruktora pojedinih djelova programa obrazovanja:

- Dipl. inženjer drvne industrije za teorijski dio

- Instruktor (V stepen stručne spreme) odgovarajućeg profila za praktični dio

Za predavače potrebna andragoško – didaktičko – metodička osposobljenost za rad sa odraslim polaznicima.

- Zanimanje koje se dobija po završetku programa obrazovanja:

Proizvođač/ica rezane građe

- Dokument koji se dobija po završetku programa obrazovanja: biće regulisano u skladu sa Zakonom.

- Autori programa, predlačgač programa, datum prijema i ko je odobrio program obrazovanja:

Autori programa:

Milan Spasojević

Naser Gargović

Koordinator: Dragan Nikolić

Konsultat: Dipl. ing. Husein Sinanović

Predlagač programa: Centar za stručno obrazovanje

Program je usvojen na XXX sjednici Savjeta za obrazovanje odraslih 04.04.2006. godine.

UPUTSTVO TRENERA ZA OBUKU PROIZVODJAČA/ICE REZANE GRADJE

Treneri realizuju program obrazovanja kroz sljedeće faze:

- Priprema za realizaciju programa obrazovanja – odredjivanje nastavnog materijala

(na pr. uredjaji za istovar i razvoz; radni alat – sjekira, testera, capin, obrtač; mjerni alat - prečnica, metar, prijemna dokumentacija, tablice; mašine za primarnu preradu drveta – gater i tračna testera; mašine za sekundarnu obradu drveta – za produžno i poprečno rezanje; sjekačica ... pogledati program obuke za proizvodjača rezane gradje – poglavlje “Znanja i vještine koje se provjeravaju”. (ispitni katalog)

- Uvodni dio realizovati kroz teme:

- trenerevo predstavljanje;

- upoznavanje sa kandidatima za obuku (polaznicima);

- upoznavanje sa predmetnim oblastima u kontekstu zanimanja;

- uloga i značaj poslova proizvođača rezane građe;

- mišljenje kandidata (polaznika);

- diskusija i razgovor sa kandidatima (polaznicima).

- Definisanje indukcionog modula (modul čiji se djelovi koriste tokom čitave obuke) koji sadrži:

  - Karakteristike zanimanja za koje su se polaznici opredijelili (uslovi rada) radno vrijeme, nagradjivanje, mogućnost napredovanja...)

  - Odredjivanje profila radnika za ovo zanimanje (psihofizičko zdravlje, sposobnost organizacije, sposobnost komunikacije, lično i profesionalno poštenje, urednost, ljubaznost u ophodjenju sa ljudima, kultura govora, snalažljivost, kreativnost, istrajnost, odgovornost, spremnost za fleksibilno radno vrijeme... je predmet obrade kroz ove teme (module).

- Definisanje svih modula obuke neophodnih za ovo zanimanje, pri čemu treba voditi

računa da obuka bude primjerena osobinama polaznika i njihovim interesima (treba ispreplijetati teoriju, demonstraciju i praksu).

- Upoznavanje polaznika sa nastankom i razvojem prerade drveta:

- poslovne jedinice za projektni inženjering i pružanje usluga iz drvoprerade;

- manje organizacione jedinice za pružanje usluga iz drvoprerade;

- organizacija rada poslovne jedinice za drvopreradu.

- Organizacija radnog mjesta:

- priprema radnog prostora;

- priprema predmeta za rad;

- priprema sredstava za rad u skladu sa radnim nalogom.

- Vrste mašina u radionici (random okruženju) za drvopreradu:

- radni alat – sjekira, testera, capin, obrtač; mjerni alat – prečnica

- metar, gater, tračna testera, mašine za produžno i poprečno rezanje

- sjekačica, uredjaji za sortiranje, uredjaji za transport, uredjaji za

- impregnaciju drveta, mašine i uredjaji za proizvodnju brodskog

- poda, mašine i uredjaji za proizvodnju parketa...

Demonstracija:

- demonstracija upotrebe i rukovanja alatom, mašinama i uredjajima koji se koriste u drvopreradi navedenih u prethodnoj alineji;

Praktičan rad polaznika:

- izrada ili dorada različitih elemenata ili djelova iz oblasti drvoprerade uz korišćenje potrebnih alata, pribora, mašina i uredjaja.

- Pilanska prerada drveta

- Rad na stovarištu trupaca

Demonstracija:

- navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka pilanske

- prerade drveta;

Praktičan rad polaznika:

- prijem i uskladištenje trupaca, zaštita i čuvanje trupaca i oble gradje na stovarištu i priprema oblovine za preradu.

- Rad u pilanskoj hali

Demonstracija:

- navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka obrade drveta u pilanskoj hali;

Praktičan rad polaznika:

- demonstrira poslove pri rezanju trupaca na gateru i tračnoj testeri; rad na kružnim testerama za poprečno rezanje i podužno

- rezanje u sekundarnoj preradi drveta i rad na sjekačicama.

- Rad u stovarištu rezane gradje

Demonstracija:

- navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka u stovarištu rezane gradje;

Praktičan rad polaznika:

- prikazuje (demonstrira) slaganje rezane i elemenata za prirodno

- sušenje i poslove mjerenja, sortiranja, obilježavanja, zaštite i us-

- kladištenja rezane gradje na stovarištu.

- Sušenje i parenje drveta

Demonstracija:

- navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka sušenja i parenja;

- Praktičan rad polaznika:

- prikazuje (demonstrira) poslove pri vještačkom sušenju

- drveta i parenju rezane gradje.

- Impregnacija drveta

Demonstracija:

- navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka impregnacije drveta;

Praktičan rad polaznika:

- prikazuje (demonstrira) poslove impregnacije drveta.

- Proizvodnja brodskog poda, lamperije i parketa

Demonstracija:

- navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka proizvodnje brod-

- skog poda, lamperije i parketa;

Praktičan rad polaznika:

- - prikazuje (demonstrira) pomoćne poslove proizvodnje brodskog

- poda, lamperije i parketa.

- Načini održavanja alata, mašina i uredjaja za drvopreradu:

Demonstracija:

- upoznavanje sa čišćenjem i održavanjem alata i podmazivanjem

- mašina, opreme i uredjaja za drvopreradu;

Praktičan rad polaznika:

- podmazivanje, čišćenje i održavanje mašina, opreme i uredjaja za drvopreradu.

- Metode i vrste kontrole

Demonstracija:

- upoznavanje sa metodama kontrole i osiguranjem kvaliteta u drvopreradi;

Praktičan rad polaznika:

- tehnička kontrola polufabrikata od drveta uz korišćenje mjernih i kontrolnih instrumenata.

- Zaštita na radu, zaštita životne sredine i pružanje prve pomoći.

Demonstracija:

- primjena mjera zaštite na radu i zaštite životne sredine;

- pravilno korišćenje sredstava zaštite na radu;

Praktičan rad polaznika:

- simulacija pružanja prve pomoći prema zadatim primjerima kod manjih povreda i neugodnih situacija koje se mogu desiti u radionici za drvopreradu uz korišćenje priručne apoteke.

- Sticanje znanja o korišćenju stručne terminologije u drvopreradi - izrada specifikacije troškova materijala potrebnih za izradu polufabrikata od drveta.

- Sticanje znanja o pravilnoj komunikaciji sa saradnicima i korisnicima (igranje uloga – timski rad).

Odredjivanje vremena neophodnog za praktičnu obuku (stvarni uslovi).