CRNA GORA

VLADA CRNE GORE

NACIONALNI PLAN

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD KLIZIŠTA I ODRONA

Podgorica,----------- 2020. godine

SADRŽAJ

GLAVA  I

PROCJENA UGROŽENOSTI OD KLIZIŠTA I ODRONA

1. OPŠTI DIO.............................................................................................................................5

1.1  Geografski položaj.....................................................................................................5

1.2  Reljef...........................................................................................................................7

1.2.1 Geomorfološki faktori  ........................................................................7

1.2.2 Inžinjersko – geološke karakteristike....................................................8

1.3  Geološko – hidrološke karakteristike.......................................................................8

1.3.1  Hidrološka osnova razvoja...........................................................................8

1.3.2  Korišćenje vode za vodosnabdijevanje u industriji.......................................9

1.4  Klimatske karakteristike..........................................................................................10

1.4.1Klimatski profil............................................................................................10

1.4.2 Prosječna temperatura.................................................................................11

1.4.3 Padavine......................................................................................................13

1.4.4 Oblačnost i osunčanost...............................................................................13

1.4.5 Vjetrovi.......................................................................................................14

1.5  Stanje životne sredine .............................................................................................15

1.6  Demografske karakteristike ...................................................................................17

1.7  Privredni infrastrukturni objekti ..........................................................................20

1.7.1  Privredni objekti od posebnog značaja.......................................................20

1.7.2  Elektroprivredni objekti-prenosni i distributivni sistemi (dalekovodi i

trafostanice)..............................................................................................20

1.7.3  Saobraćajna infrastruktura ........................................................................22

1.7.3.1 Drumski saobraćaj.........................................................................23

1.7.3.2  Željeznički saobraćaj....................................................................23

1.7.3.3 Vazdušni saobraćaj.........................................................................24

1.7.3.4  Telekomunikacije..........................................................................25

1.8  Vanprivredni objekti i ustanove.............................................................................27

1.8.1 Obrazovne ustanove.....................................................................................27

1.8.1.1 Predškolsko obrazovanje ...............................................................27

1.8.1.2 Osnovno obrazovanje.....................................................................27

1.8.1.3 Srednje obrazovanje.......................................................................28

1.8.1.4 Više i visoko obrazovanje..............................................................28

1.8.2 Zdravstvene ustanove.........................................................................29

1.8.3 Objekti kulture i kulturna dobra.................................................................32

1.8.4 Sportski objekti..........................................................................................35

1.8.5 Turistički objekti........................................................................................36

2. POSEBNI DIO.....................................................................................................................38

2.1  Opšte karakteristike klizišta i odrona u Crnoj Gori.................................................38

2.1.1  Geološki faktori kao preduslovi prirodnog hazarda u Crnoj Gori..............38

2.1.2  Prikaz inženjerskogeoloških svojstava terena Crne Gore.........................40

2.1.3  Prikaz  hidrogeoloških svojstava terena Crne Gore..................................45

2.1.4  Prikaz  seizmičkih karakteristika terena Crne Gore..................................47

2.1.5  Prikaz geomorfoloških svojstava terena Crnr Gore...................................49

2.2  Savremeni egzogeodinamički procesi i pojave u terenima Crne Gore...................51

2.2.1 Marinski proces..........................................................................................51

2.2.2 Procese karstifikacije..................................................................................52

2.2.3 Proces odronjavanja i osipanja...................................................................52

2.2.4 Proces likvefakcije......................................................................................53

2.2.5 Proces planarnog spiranja i linijske erozije................................................54

2.2.6 Proces kliženja............................................................................................54

2.2.7 Kategorizacija terena po stepenu stabilnosti..............................................58

2.3  Vrste hazarda izazvanih savremenim egzodinamickim procesima i pojavama....59

2.3.1 Blokada saobraćajne infrastrukture usljed pojave većih klizišta i odrona...59

2.3.2 Formiranje većih odrona, klizišta izazvanih izgradnjom vjestackih

akumulacija.................................................................................................61

2.3.3 Formiranje vecih klizišta u okviru urbanih sredina...................................62

3. ZAKLJUČCI.....................................................................................................................76

GLAVA II

DOKUMENTA  NACIONALNOG PLANA ZA ZAŠTITU OD KLIZIŠTA I ODRONA

- MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  OD POJAVE KLIZIŠTA I ODRONA NA TERITORIJI CRNE GORE.................................................................................................78

  - Mjere preventivne zaštite................................................................................................79

  - Operativne mjere..............................................................................................................79

1.3 Sanacione mjere................................................................................................................80

- Operativen jedinice (ljudski i materijalni resursi) ...................................................................80

- Državni organi i organizacije, organi lokalne uprave, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici (ljudski i materijalni resursi)................................................................................81

- Mobilizacija, rukovođenje i koordinacija pri akcijama zaštite i spašavanja od klizišta i odrona.....................................................................................................................................  83

- Međuopštinska i međunarodna saradnja...................................................................................84

- Informisanje građana i javnosti................................................................................................84

- Način održavanja reda i bezbjednosti prilikom intervencija....................................................84

- Finansijka sredstva za sprovođenje planova.............................................................................85

.

1. OPŠTI DIO

  - GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Crna Gora je jadransko–sredozemna, dinarska zemlja Jugoistočne Evrope, smještena između 41º39' i 43º32' sjeverne geografske širine, i 18º26' i 20º21' istočne geografske dužine. Sa zapadne strane se graniči sa Hrvatskom  (14 km kopnene granice)  i Bosnom i Hercegovinom (225 km), sa sjevera i sjeveroistoka sa Srbijom i Kosovom, sa jugoistoka i istoka sa Albanijom  (172 km)  i na jugozapadu izlazi na Jadransko more. Dužina morske obale je 293,5 km. Površina Crne Gore iznosi 13.812 km2, a površina morskog akvatorija oko 2.540 km2. Geografski centar nalazi se u području izvorišta rijeke Morače od kojeg ni jedan dio Crne Gore, osim najjužnijeg dijela Ulcinjskog primorja, nije udaljen više od 90 km.  Crna Gora se nalazi u vremenskoj zoni +1,+2 ( CET, CEST).

| Ukupna površina Crne Gore 13.812 km |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija zemljišta | Površina | Izraženo u procentima |
| Šume | 6.225 km2 | 45% |
| Poljoprivredno zemljište | 5.145 km2 | 37%, |
| Naselja, putevi, vode kamenjar i druge kategorije | 2.442 km2 | 18% |
| Nadmorska visina | Iznad 200 mnv | 90% |
| Nadmorska visina | Ispod 1.000 mnv | 45% |
| Nadmorska visina | Iznad 1.500 mnv | 15% |

Tabela 1: Pregled kategorije zemljišta, površine i nadmorske visine

Prema popisu iz 2011. godine Crna Gora ima 620.029 stanovnika, sa  gustinom  naseljenosti od 44,9 stanovnika na 1 km2 površine. Prema poslednjim zvaničnim  procjenama  Uprave za statistiku  od 1. januara 2019.godine  Crna Gora ima  622.182 stanovnika.

U  skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crna Gora je podijeljena na 24 opštinu, a po Prostornom planu razvoja definisana su tri regiona.

Nikšić površine 2065 km2, Glavni grad Podgorica sa gradskim opštinama Tuzi i Golubovci 1441 km2, Pljevlja 1346 km2, Bijelo Polje 924 km2, Cetinje 910 km2, Kolašin 897 km2, Plužine 854 km2, Berane 717 km2, Bar 598 km2, Šavnik 553 km2, Danilovgrad 501 km2, Plav 486 km2, Žabljak 445 km2, Rožaje 432 km2, Mojkovac 367 km2, Kotor 335 km2, Andrijevica 283 km2, Ulcinj 255 km2, Herceg Novi 235 km2, Budva 122 km2, Tivat 46 km2.

| Br. | Naziv opština | Površina koju pokriva | Region i njene karakteristike |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj | 11.6%, | Južna regija |
| 2. | Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Cetinje | 35,5% | Srednjaregija 22,4% obradive površine, 25,5% drvne mase, 30,5% stočnog fonda, bogata nalazišta boksita i značajni hidropotencijali |
| 3. | Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Petnica i Gusinje. | 52,8% | Sjeverna regija, raspolaže najvećim dijelom hidropotencijala, cjelokupnim rezervama uglja, 67% obradivih površina , 71% drvne mase, 70% stočnog fonda i gotovo cjelokupnim rezervama cinka |

Tabela 2: Površina koju  pokrivaju regioni  i njihove karakteristike

1.2 RELJEF

1.2.1.  Geomorfološki faktori

Mala površina koju zauzima Crna Gora, odlikuje se raznovrsnim i specifičnim reljefom, pojavama, procesima koji su posljedica duge geološke evolucije terena i promjenljivih izraženih endogenih i egzogenih sila na ovom prostoru.

Jedna od markantnih geomorfoloških odlika teritorije Crne Gore je izlaz na more. Južni region karakterišu: raznovrsni geološki sastav i složeni geotektonski sklop; niz priobalnih polja sa plažama; naglo dizanje kota terena u planinske masive Orjena, Lovćena i Rumije (koji ga, regionalno gledano, odvajaju od srednje regije Crne Gore); kratki vodotoci usmjereni ka moru preko priobalnih polja, koji dijele regiju na manje geomorfološke cjeline, i Bokokotorski zaliv (sa više manjih zaliva).

Tereni Južnog regiona naglo prema sjeveru i sjeveroistoku prelaze u brdsko-planinski. Granica tog regiona je na primorskim planinama Orjen (k. 1894 mnv), Lovćen (k. 1740 mnv) i Rumija (k. 1593 mnv). Ovi planinski masivi prema sjeveru i sjeveroistoku prelaze u karstnu površ zapadne Crne Gore, koja gubi kote prema sjeveru i sjeveroistoku – Nikšićkom polju (k. preko 600 mnv) i Bjelopavlićkoj ravnici (k. oko 50 mnv) i prema jugoistoku – Zetskoj ravnici (k. ispod 80 mnv) sa basenom Skadarskog jezera, čiji najniži djelovi predstavljaju kriptodepresiju.

Karstnu površ zapadne Crne Gore karakterišu pojave, procesi i oblici karakteristični za holokast. Prostor Nikšićkog polja, Bjelopavlićke ravnice i Zetske ravnice sa Skadarskim jezerom karakterišu najniže kote srednje regije Crne Gore. Ta regija predstavlja geotektonski i erozioni bazis za površinu od oko 4500 km2, a izgrađuju ga, pored mezozojskih krečnjaka, i manje okamenjeni i neokamenjeni flišni i klastični sedimenti paleogena i kvartara.

Od Nikšićkog polja, Zetske i Bjelopavlićke ravnice, kote terena rastu u planinsku regiju sa nizom planina u  koridor po pravcu Golija (k. 1942 mnv) – Žijevo (k. 2184 mnv). Duž ovog koridora završava se srednja regija Crne Gore.

Prostore ovih visokih planina sa kotama između 800 mnv i 2000 mnv karakterišu pojave, procesi i oblici karakteristični za karstnu glečersku i riječnu eroziju.

Sjeverna regija obuhvata terene sliva Pive, gornje Morače, Tare, Lima, Ibra i dalje na sjeveroistok do granice Crne Gore sa susjednim državama. Ovo je region sa nizom visokih planinskih masiva preko 2000 mnv, među kojima se ističe Durmitor (k. 2523 mnv). Ovaj region je raščlanjen dolinama, sutjeskama i kanjonima vodotoka: Gornje Morače, Pive, Tare, Ćehotine, Lima, Ibra i njihovih pritoka, u više manjih geomorfoloških cjelina. Karakteriše je i prostor visokih planinskih masiva sa dubokim kanjonima, koji ilustruju jako izraženu riječnu eroziju, te pojave i oblici karakteristični za karstnu i glečersku eroziju. Uz ovo, u ovoj regiji znatni djelovi terena su izgrađeni od klastičnih i flišolikih glinovito-pjeskovito-laporovitih sedimenata u kojima su česte pojave ubrzanog spiranja, jaružanja, kidanja i klizanja.

(Karta reljefa, Pedološka karta i Geološka karta čine sastavni dio Priloga).

1.2.2.  Inženjersko-geološke karakteristike

Geološka građa morfološke, hidrogeološke i seizmološke odlike teritorije Crne Gore uslovljavaju i različite inženjersko-geološke odlike pojedinih djelova teritorija. Dok su tereni izgrađeni od krečnjaka, dolomita i magmatskih stijena uglavnom stabilni, nosivi i povoljni za svaku gradnju, dotle se u terenima izgrađenim od glinovito-pjeskovito-laporovitih slojeva javljaju površine ubrzanog spiranja, kidanja i klizanja. To su uglavnom tereni na kojima se ne može graditi bez prethodnog istraživanja. Takvi su tereni duž flišnog pojasa crnogorskog primorja, duž flišnog pojasa klanca Duge i doline Zete i znatni djelovi terena sjeverne i sjeveroistočne Crne Gore. Tereni posebnih odlika su izgrađeni od kvartarnih zrnastih i glinovitih sedimenata. Ovi sedimenti najčešće izgrađuju uglavnom ravne djelove terena (izuzimajući brdske drobine i sipare), pa su uglavnom stabilni, ali su zato najčešće male nosivosti.

1.3.  GEOLOŠKO - HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE

1.3.1. Hidrološka osnova razvoja

Hidrografske, hidrološke i hidrogeološke karakteristike Crne Gore utiču na korišćenje njenog prostora, te predstavljaju povoljnosti koje se manifestuju izlazom na more; pripadnošću teritorije velikim slivovima  (Jadranskom i Crnomorskom), u koje otiče oko 600 m3/s, kao i činjenicom da su to skoro sve domaće, odnosno unutrašnje vode (tranzit je oko 30 m3/s, tj. oko 5%, ako se uračunaju i vode Drima, onda on iznosi 170 m3/s, tj. oko 28%).

Sa prosječnim oticajem od 40 litara/s/km2, zapreminski izraženo oko 19,5 km3/god., Crna Gora spada u 4% svjetske teritorije sa najvećim prosječnim oticajem. Imajući pri tome u vidu činjenicu da se čak 95,3% vodotokova formira na teritoriji države, s pravom se može reći da je voda naš najveći prirodni resurs.

Na teritoriji Crne Gore formira se nekoliko značajnih vodotokova koji otiču u dva pravca: Jadranskom moru i Dunavom, prema Crnom moru.

Ukupna površina Dunavskog dijela sliva iznosi oko 7.260 km2 ili 52.5 % crnogorske teritorije. Tereni slivova rijeka Pive, Tare, Ćehotine, Lima i Ibra daju vode Crnom moru.

Ukupna površina dijela Jadranskog sliva Crne Gore iznosi oko 6.560 km2 ili 47.5%. Prema Jadranskom moru otiču Morača sa svojom najznačajnijom pritokom Zetom, te Sitnicom, Ribnicom, Cijevnom,  kao i Orahovštica i Rijeka Crnojevića. Sve njihove vode rijekom Bojanom završavaju u Jadranskom moru. Pored Bojane, neposredno u more uliva se još nekoliko vodotokova, uglavnom, bujičnog karaktera, za koje ne postoje osmatranja i mjerenja parametara hidrološkog bilansa.

Slivu Jadranskog mora sa teritorije Crne Gore pripadaju:

- tereni sliva Crnogorskog primorja;

- zapadni i jugozapadni djelovi planine Orjena (daju vode Hrvatskom primorju);

- zapadni i sjeverozapadni karstni tereni opštine Nikšić (daju vodu slivu Trebišnjice);

- istočne padine planine Čakor (daju vode Pećkoj Bistrici i dalje rijeci Drim) i

- tereni sliva Skadarskog jezera.

Tereni slivova rijeka Pive, Tare, Ćehotine, Lima i Ibra daju vode Crnom moru. Crnoj Gori pripada veći dio Skadarskog jezera (66% a Albaniji 34%), najvećeg jezera po vodnoj površini na Balkanskom poluostrvu. Šasko i Zoganjsko jezero su jezera depresije. Na terenima Crne Gore postoje 33 glečerska jezera. U drugoj polovini prošlog vijeka izgrađeno je 7 vještačkih jezera.

Ukupna dužina riječnih tokova (velike rijeke i njihove pritoke) iznosi oko 1700 km ili oko 2100 ha vodene površine. Planinska jezera imaju površinu oko 5,5 km2 i koriste se samo za sportski ribolov, ravničarska jezera oko 25.000 ha i akumulacije oko 3000 ha.

Močvarna područja se uglavnom javljaju u oblastima oko jezera i u manjem obimu u obalnom području. Najznačajnije močvarno područje je u okolini Skadarskog jezera i na listi je međunarodno važnih područja (po osnovu Ramsarske konvencije).

Podzemne vode (pitke, mineralne i termalne) u Crnoj Gori su nedovoljno poznate. Registrovano je 126 ležišta podzemnih voda, od kojih se 121 odnosi na pitke vode.

Na osnovu dosadašnje hidrološke izučenosti mreže površinskih vodotoka, konstatuje se vrlo izražena vodnost vodotoka u odnosu na relativno malu površinu teritorije Crne Gore. Takva vodnost površinskih vodotoka rezultira raspoloživošću respektivnog vodnog potencijala, koji se može transformisati u hidroenergetski potencajal.

1.3.2.  Korišćenje voda  za vodosnabdijevanje i u industriji

Vodosnabdijevanje gradskog stanovništva u Crnoj Gori je na zadovoljavajućem nivou. Od ukupnog broja stanovnika Crne Gore preko 63% živi u urbanim područjima, a javnim vodovodima obuhvaćeno je 99% gradskog stanovništva, odnosno oko 387 hiljada stanovnika Crne Gore. U 2011. godini 237 seoskih vodovoda je bilo u funkciji. Kod seoskih naselja zastupljena su sva tri načina vodosnabdijevanja (javni vodovodi, sopstveni vodovodi, individualno vo dosnabdijevanje).

Ukupna dužina mreže javnog vodovoda u 2017. godini iznosila je 5.387 km, i to glavni dovod 1.167 km, a razvodna mreža 4.220 km. Količina ukupno zahvaćene vode u 2017. godini iznosila je 119.048 m3, i to iz podzemnih i izvorskih voda 93.140 m3, površinskih voda 2.000 m3 i iz drugih vodovodnih sistema 23.908 m3, dok je potrošena količina vode u posmatranom periodu iznosila je 47.690 m3.

Ukupna dužina javne kanalizacije u 2017. godini iznosila je 1.530 km (sabirne mreže- 1.237 km; glavni kolektor – 293 km). Podaci o otpadnim količinama voda iz naselja, dostupni su bez atmosferskih voda, gdje njihova ukupna količina za pomenutu godinu iznosi 20.417 m3, od toga prečišćeno je 11.564 m3.

Podaci o korišćenju i zaštiti voda u industriji dostupni su za 2017. godinu. Prema Monstatovim podacima, u industriji najviše se koristi voda iz površinskih voda i to iz sopstvenih vodozahvata. Ukupne korišćene količine vode za 2017. godinu u industriji iznosile su 1.942.065 m3, od toga iz javnog vodovoda 757 m3, a iz sopstvenih vodozahvata 1.941.308 m3.  Iz podzemnih i izvorskih voda korišćeno je 2.823 m3, dok je iz površinskih voda korišćeno 1.938.485 m3. Najveći industrijski potrošači vode su metalurška postrojenja KAP, Željezara Nikšić, EPCG i Termoelektrana Pljevlja. Podaci o otpadnim količinama vode dostupni su bez protočnih voda (kod hidroelektrana i slično) gdje njihova ukupna količina za 2017. godinu iznosi 4.188 m3(iz proizvodnje je 3.709 m3, a sanitarne otpadne vode čine 479 m3) od kojih je ukupno prečišćeno 2.352 m3. Velike količine vode iskorišćene su i za navodnjavanje, a konkretno za pomenutu godinu su 6.965 m3.

Crna Gora ima respektivni vodeni potencijal, koji se može transformisati u hidroenergetski potencijal. Od ukupno 9.846 GWh raspoloživog (teoretskog) potencijala, preko izgrađene dvije velike hidroelektrane i sedam malih hidroelektrana, bilo je realizovano svega oko 1.665 GWh ili oko 17 % od ukupnog teorijskog hidroenergetskog potencijala. U proteklom periodu preduzele su se aktivnosti u cilju izgradnje malih hidroelektrana i do danas je izgrađeno i pušteno u pogon još 11 mHE.  U Crnoj Gori postoje dvije veće hidroelektrane: “Perućica” (u sistemu “Gornja Zeta”), instalisane snage 307 MW, i “Piva” na Pivi, instalisane snage 342 MW.

1.4.	KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

1.4.1. Klimatski profil

Rijetko je gdje na manjem prostoru zastupljeno više klimatskih tipova sa nekoliko podtipova i varijeteta kao što je to u Crnoj Gori, pa gotovo da i najmanja geografska cjelina ima svoje specifične klimatske karakteristike. To je posljedica njenog geografskog položaja (41º39’ i 43º32’ N i 18º26’ i 20º21’ E), raščlanjenosti i diseciranosti reljefa, premještanja i sučeljavanja vazdušnih masa različitih fizičkih osobina, karaktera podloge, a određena je i prisustvom velikih vodenih površina (Jadransko more, Skadarsko jezero). Sa udaljenošću od mora, zavisno od nadmorske visine, klima se mijenja, te se otuda, u ovom prostoru izdvaja nekoliko klimatskih tipova: mediteranska, submediteranska, varijante umjereno-kontinentalne i planinske klime.

Na teritoriji Crne Gore mogu se izdvojiti šest klimatskih regija sa prepoznatiljvim klimatima, ali ne i sa jasno definisanim granicama.

Primorje i Zetsko-bjelopavlićka ravnica su oblasti u kojima vlada mediteranska klima, što znači da to područje karakterišu duga, vrela i suva ljeta i relativno blage i kišovite zime.

Znatno oštriju klimu imaju kraška polja čija su dna duboko ispod okolnih planinskih vrhova i koja su od Jadrana udaljena 40 do 80 km, kao i polja koja su dosta blizu Jadrana (oko 20 km) koja su od mora odvojena visokim planinama.

Centralni i sjeverni dio Crne Gore ima neke karakteristike planinske klime, ali je evidentan i uticaj Sredozemnog mora, što se ogleda kroz režim padavina i višu srednju temperaturu najhladnijeg mjeseca. Krajnji sjever Crne Gore ima kontinentalni tip klime, koji osim velikih dnevnih i godišnjih amplituda temperatura, karakteriše mala godišnja količina padavina uz prilično ravnomjernu raspodjelu po mjesecima. U planinskim oblastima na sjeveru Crne Gore ljeta su relativno hladna i vlažna, a zime duge i oštre, sa čestim mrazevima i niskim temperaturama koje naglo opadaju sa nadmorskom visinom.

Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i izvođenjem srednjih vrijednosti za podatke koji su dobijeni sa devet meteoroloških stanica (izabranih prema kvalitetu podataka, dužini niza i reprezentativnosti), u periodu klimatološke normale (1961–1990), karakteristike klimatskog profila Crne Gore su sljedeće:

    - srednja godišnja temperatura vazduha: 11.2° C;

    - srednja godišnja količina padavina: 1.500,5 mm;

    - srednji intenzitet jakih kiša u danima sa preko 20 mm: 38,2 mm/danu;

    - srednja dužina sušnog perioda: 28,7 dana/godini;

    - srednja dužina mraznog perioda: 71,5 dana/godini;

    - srednja dužina toplotnih talasa: 7,5 dana/godini;

    - klimatska klasifikacija – tri klimatska tipa: Cs – sredozemni;

Cf – umjereno topli i vlažni; i Df – sniježno-šumska klima.

1.4.2. Prosječna temperatura

Srednja godišnja temperatura vazduha je u rasponu od 4.6°C u oblasti Žabljaka na nadmorskoj visini od 1.450 m do 15.8°C na primorju. Najviša izmjerena temperatura je 44.8 °C u Podgorici, dok je najniža u Rožajama -32 °C.

Na području Crne Gore, 2018. godina je bila godina sa temperaturama iznad klimatske normale. Prema raspodjeli percentila, temperatura vazduha se kretala u kategoriji ekstremno toplo, dok se količina padavina kretala u kategorijama normalno, kišno i vrlo kišno.

Srednja temperatura vazduha kretala se od 7,3°C na Žabljaku do 19°C u Budvi, a u Podgorici 17,9°C, što je za 2,3°C iznad klimatske normale. Odstupanja srednje temperature vazduha bila su pozitivna u odnosu na klimatsku normalu (1961-1990. godine) i kretala su se od 1,8°C u Nikšiću i Ulcinju do 3,7°C u Rožajama.

Na skali najvećih vrijednosti, 2018. godina je bila najtoplija u većini gradova u Crnoj Gori, a druga po redu na Žabljaku, u Bijelom Polju i Beranama.

| Opština |  |  |  |  | Srednja temperatura vazduha |  |  |  | Dosadašnji maksimum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018. godina |  |  |  |  |  |
| Podgorica |  |  |  |  | 17,9 |  |  |  | 17,7 (2015.) |  |
| Nikšić |  |  |  |  | 12,9 |  |  |  | 12,5 (2015.) |  |
| Bar |  |  |  |  | 18,7 |  |  |  | 17,8 (2016.) |  |
| Pljevlja |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  | 11,1 (2014.) |  |
| H.Novi |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  | 17,6 (2011.) |  |
| Ulcinj |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  | 17,1 (1999.) |  |
| Kolašin |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,3 (2014.) |  |
| Žabljak |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  | 7,6 (2014.) |  |
| Budva |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  | 18,5 (2015.) |  |
| Cetinje |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 12,5 (1951.) |  |
| B.Polje |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  | 12,9 (2014.) |  |
| Rožaje |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  | 10,2 (2014.) |  |
| Berane |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  | 12,2 (2014.) |  |
| Plav |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  | 10,8 (2014.) |  |

Tabela 3: Srednje temperature vazduha kao i dosadašnje najviše vrijednosti i godina kada su registrovane

1.4.3. Padavine

Količina padavina je jedan od najznačajnijih klimatoloških parametara koji determiniše klimat neke regije. Padavine mogu da budu različitih oblika. Najznačajniji oblici padavina su kiša, snijeg, susnježica i grad. Prosječna godišnja količina padavina na prostoru Crne Gore je vrlo heterogena, sa izuzetno naglašenom kišnom i manje kišnom regijom. Najkišniji predjeli imaju skoro 6 puta veću prosječnu godišnju količinu kiše u odnosu na najmanje kišne predjele. U ljetnjem periodu, u Crnoj Gori su izraženi različiti režimi padavina. Kontinentalni dio ima povećanu količinu kiše, dok maritimni ima smanjenu količinu kiše. U jesenjem periodu, često dolazi do realizacije tzv. kišnih serija, u trajanju i po nekoliko dana. Najmanje kiše u ovom periodu imaju sjeverni predjeli Crne Gore, a najviše primorje i centralni dio. U zimskom periodu, takođe, često dolazi do tzv. kišnih serija u trajanju od nekoliko dana, kada se realizuju velike količine kiše. Najmanje kiše u ovom periodu imaju sjeverni predjeli, a najviše primorje i centralni dio. U proljećnom periodu, prosječna tromjesečna količina kiše je za oko 6 puta veća u najkišnijim oblastima u odnosu na količinu u najmanje kišnim regijama (na krajnjem sjeveru Crne Gore).

Količina padavina u 2018.godini se kretala od 822 lit/m2 u Bijelom Polju do 3.363 lit/m2 na Cetinju, dok je u Podgorici izmjereno 1.607 lit/m2, što čini 97% prosječne godišnje količine. Ostvarenost količine padavina, u odnosu na klimatsku normal, kretala se od 89% u Budvi do 131% na Žabljaku. Maksimalna visina sniježnog pokrivača izmjerena je na Žabljaku 28. februara i iznosila je 115 cm.

Količina padavina u 2019. Godini se kretala od 670 lit/m2 u Pljevljima do 3315 lit/m2 na Cetinju, U Podgorici je izmjereno 1935 lit/m2, što je za 17 % veća količina padavina od prosječne godišnje količine. Ostvarenost količine padavina u odnosu na klimatsku normalu se kretala od 76 % u Beranama do 117 % u Podgorici. Maksimalna visina sniježnog pokrivača izmjerana je na Žabljaku 14. februara od 96 cm.

1.4.4. Oblačnost i osunčanost

Oblačnost je u planinama ljeti daleko veća od oblačnosti u primorskim krajevima, dok je ta razlika znatno manja zimi. Generalno, oblačnost je najmanja u julu i avgustu, a najveća u decembru.

U prosjeku sunce u toku godine najduže sija u oblasti primorja 2.750 časova, a u planinskim krajevima udaljenim od mora od 1.550 do 1.900 časova. Najosunčaniji je jugoistočni dio primorja (oko Bara i Ulcinja), a zatim zetsko-bjelopavlićki region (od Podgorice prema Skadarskom jezeru).

1.4.5. Vjetrovi

Poseban uticaj na klimu u Crnoj Gori imaju vjetrovi. Preovlađujući vjetrovi su posljedica opšteg rasporeda atmosferskog pritiska u raznim mjesecima. S obzirom na barometarsku depresiju na Jadranu i istočnom Mediteranu, te visok atmosferski pritisak na istoku i sjeveroistoku Balkana, u zimskim mjesecima preovlađuju vjetrovi iz sjeveroistočnog kvadranta.

Karakteristični vjetrovi su bura i široko (jugo). Bura je slapovit vjetar sjevernog do sjeveroistočnog pravca. Najčešće se javlja i najjača je u hladnoj polovini godine, i to zimi, a duva na cijeloj istočnoj obali Jadranskog mora. Duva kada se polje visokog vazdušnog pritiska nalazi sjeverno od Dinarskih Alpa, a ciklon u zapadnom dijelu Sredozemnog ili Jadranskog mora. Pri takvom horizontalnom gradijentu vazdušnog pritiska hladan vazduh, iz viših geografskih širina, prelazi preko Dinarskih Alpa i obrušava se velikom brzinom prema obali, uslovljavajući pad temperature i pad vlažnosti, izuzev u slučaju ciklonske ili mračne bure, kada vlada oblačno i kišovito vrijeme. Jedna od glavnih osobina bure je njena veoma velika jačina i mahovitost. Brzina joj se kreće između 16 i 33 m/s. Najjača je na onim djelovima obale gdje se planine okomito uzdižu uz obalu i gdje na planinskim grebenima postoje usjeci u kojim dolazi do zbijanja strujnica. Jačina bure se veoma brzo smanjuje prema pučini, pa ne stvara velike talase. Jugo ili široko, duva u većem dijelu Mediterana sa manjim ili većim razlikama u fizičkim osobinama i pravcu. Počinje da duva kada se ciklon kreće preko Sredozemnog ili Jadranskog mora, a istovremeno se iznad Sjeverne Afrike nalazi visok vazdušni pritisak. Duva u prednjem dijelu ciklona iz južnog do jugoistočnog smjera. Zbog takve cirkulacije, često je zahvaćen suv i topao vazduh iz Sjeverne Afrike, koji sadrži znatne količine pustinjske prašine. Kada u južnoj struji naiđe na obalu, taj vazduh, usljed orografskog efekta uslovljava na njoj, a i na padinama primorskih planina, oblačno i kišovito vrijeme. Najveći dio padavina koje u ovim oblastima padnu u hladnijem dijelu godine, uslovljen je ovim strujanjem. Njegovim uticajem može se objasniti i najveća količina padavina u Evropi – u Crkvicama. Kada sa jugom dolazi vazduh porijeklom iz Sevjerne Afrike povremeno padaju obojene kiše – žućkaste ili crvenkaste boje. Budući da je često veoma jak i da zahvata veliku površinu mora, jugo uslovljava velike talase, od pučine prema obali. Jačina i čestina juga se povećava od sjevernog prema južnom dijelu primorja. Najveće udare ima zimi u Herceg Novom sa maksimumom od 65.6 m/s.

1.5  STANJE ŽIVOTNE SREDINE I KULTURNE BAŠTINE

Na osnovu primjene domaćih propisa, zaštićena područja prirode u Crnoj Gori  obuhvataju 123.285 ha ili 8,92% državne teritorije. U toj površini najveći udio imaju 5 nacionalnih parkova: Skadarsko jezero (40.000 ha), Lovćen (6.220 ha), Durmitor (39.000 ha), Biogradska gora (5.650 ha) i Prokletije (16.630 ha).

| Naziv | Površina | Flora i fauna | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Durmitor | 39000 ha | Na području parka nalazi se preko 1.300 vrsta vaskularnih biljaka, što predstavlja izuzetnu koncentraciju sa velikim brojem endemičnih i reliktnih vrsta. Šume crnog bora na lokalitetu Crna poda, čija grandiozna stabla, i do 50 m visine, odolijevaju vremenu punih 400 godina, predstavljaju raritet. | U Crnoj Gori, basen rijeke Tare se nalazi u UNESCO programu "Čovjek i biosfera" od 1977. godine. Rezervat biosfere basena rijeke Tare (TRB BR) pokriva površinu od 1820 km2 i obuhvata teritorije Durmitora i Nacionalnog parka Biogradska Gora, kao i oba centralna i zaštitna područja, dok se tranziciono područje proteže do granice sa Bosnom i Hercegovinom. |
| Biogradska gora | 5.650 ha | Prašuma Biogradska gora, koja zauzima površinu od 1.600 ha, jedna je od poslednjih triju u Evropi. Ima karakter strogo zaštićenog rezervata (u nacionalnom parku Biogradska gora se nastanjuje 20% endema Balkanskog poluostrva). |  |
| Lovćen | 6.220 ha | Relativno oskudan vegetacijski pokrivač Lovćena obogaćen je zanimljivom florom sa oko 1.300 vrsta (479 rodova i 95 famiija) i brojnim endemima i reliktima. | Status Nacionalni park dobio je 1952. Godine |
| Skadarsko jezero | 40.000 ha | U slivu Skadarskog jezera živi 48 vrsta riba. U vodama koje pripadaju NP živi 39 vrsta riba. Od oko 264 vrsta ptica u fauni Skadarskog jezera, 73 vrste su gnjezdarice selice; 18 vrsta su redovne prolaznice; 45 vrsta su zimski gosti i 12 vrsta redovno provodi ljeto ne gnijezdeći se. | Kao značajno stanište vodenih ptica, Skadarsko jezero je Ramsar konvencijom 1996. godine upisano u Svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja. |
| Prokletije | 16.630 ha | Dominantna karakteristika područja Prokletija je bogatstvo i raznovrsnost flore i faune. Na teritoriji Parka registrovano je preko 1.700 vrsta biljaka. Izdvojeno je 40 tipičnih biljnih zajednica. Visokoplaninska flora pokazuje osobine drevne flore i karakteriše je veliki broj drevnih tercijernih florogenetskih tipova alpskog i oromediteranskog karaktera, kao i značajan broj endema. Što se tiče faune registrovano je oko 60 endemičnih insekata i oko 130 vrsta dnevnih leptira, takođe su prisutni i endemični i reliktni oblici vodozemaca i gmizavaca. | Status Nacionalnog parka dobile su 2009.godine |

Tabela  4: pregled nacionalnih parkova

S druge strane, međunarodno zaštićena područja prirode su: (1) Dolina rijeke Tare (UNESCO, Svjetski rezervat biosfere); (2) Durmitor sa Kanjonom Tare (UNESCO, Svjetsko prirodno nasljeđe); (3) Kotorsko-risanski zaliv (UNESCO, Svjetsko prirodno i kulturno nasljeđe); (4) Skadarsko jezero (Ramsarsko područje, stanište ptica močvarica). Zauzimaju 237 899 ha ili 17,2% državne teritorije.

Tokom 2015. godine, proglašena su još dva zaštićena područja prirode – Regionalni park Piva (Maglić, Volujak, Bioč), koji zauzima 32.471,2 ha, ili 2,35 % teritorije, i Regionalni park Komovi, u djelimičnom obuhvatu od 13.232 ha što je rezultiralo porastom udjela zaštićenih područja u ukupnoj površini Crne Gore (na 12%).

Regionalni parkovi/parkovi prirode su: Rumija, Komovi, Sinjajevina, Piva , Ljubišnja i Turjak sa Hajlom. Nacionalnom strategijom održivog razvoja iz 2007. godine i drugim strateškim i planskim dokumentuma predviđeno je i proglašenje zaštićenih područja u moru a potencijalne lokacije su: 1) Luštica ( od Mamule do rta Mačka); 2) zona od rta Trašte do Platamuna (sa uskom zonom stroge zaštite od rta Žukovacdo rta Kostovica); 3) šira zona ostrva Katič; 4) zona od rta Volujica do Dobrih Voda; 5) zona od rta Komina do rta kod ostrva Stari Ulcinj; 6) zona uvale Valadanos do Velike uvale; i 7) Seka Đerane s južnim dijelom zone ispred Velike plaže do ušća Bojane.

Kulturna baština – Kulturnu baštinu Crne Gore čine nepokretna, pokretna i nematerijalna kulturna dobra, koja su zbog posjedovanja kulturnih vrijednosti zakonom zaštićena i imaju status kulturnog dobra. Na teritoriji Crne Gore zaštićeno je 1396 nepokretnih kulturnih dobara i 604 pokretna kulturna dobra.

Od ukupnog broja nepokretnih kulturnih dobara 582 kulturna dobra su memorijalnog karaktera (tj. spomen obilježja sa statusom kulturno dobro), a 814 su ostale vrste nepokretnih kulturnih dobara, kategorisane kao: kulturno-istorijski objekti, kulturno-istorijske cjeline, lokaliteti ili područja, u okviru kojih se nalaze profani, sakralni, fortifikacioni i infrastrukturni objekti, grupe građevina ili prostori sa karakterističnim interakcijama čovjeka i prirode. U okviru pokretnih kulturnih dobara nalaze se pojedinačni arheološki, umjetnički, etnografski, tehnički ili dokumentarni predmeti ili prirodni primjerci ili zbirke ovih predmeta, odnosno primjeraka, koji svjedoče o ljudskom stvaralaštvu i evoluciji prirode.

Crna Gora ima 3 kulturna dobra od međunarodnog značaja, koja su upisana na UNESCO Listu svjetske baštine, i to: Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora; Stećke – srednjevjekovna groblja, u okviru kojih su 3 lokaliteta nekropola stećaka: Žugića Bare i Grčko groblje, Novakovići – Opština Žabljak i Grčko groblje, Šćepan Polje – Opština Plužine i Venecijanske odbrambene tvrđave između XV i XVII vijeka – Kotorska tvrđava.

1.6.  DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE

Prema poslednjim podacima Popisa stanovništva i domaćinstava  Zavoda za statistiku Crne Gore  iz 2011.godine u Crnoj Gori ima 620.029 stanovnika. Zadnjih godina, zbog procesa urbanizacije i demografskog kretanja  od ukupnog broja stanovnika 28,7% živi u Sjevernom, 47,3% u Središnjem i 24,0% u Primorskom region. U Crnoj Gori postoji 1.307 naselja od čega su 58 gradska naselja. Gustina mreže naselja u tri regiona Crne Gore veoma je neujednačena(u zavisnosti od gustine naseljenosti i površine teritorije). Najgušća mreža naselja je u primorskom dijelu, sa prosječno 15 naselja na 100 km2. Najrjeđa mreža je u sjevernom dijelu sa prosječno 7,8 naselja na 100 km2, a naročito rijetka u opštinama Mojkovac, Plav i Šavnik. Opštine središnjeg područja imaju gustinu mreže u prosjeku oko 8,8 naselja na 100 km2, što je približno prosječnoj gustini mreže naselja za nivo države, koja iznosi 8,98 naselja na 100 km2.

| Broj stanovnika u Crnoj Gori 620.029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prema polu |  | Gustina naseljenosti po regionima |  |  | Urbano područje |  | Ruralno područje |  |
| Muški pol | Ženski pol | 44.9 stanovnika prosječna po km2 |  |  | 392.020 | 63.23⁒ | 228.009 | 36.77⁒ |
| 306.236 | 313.793 | Sjeverni region | Srednji region | Južni region | Broj domaćinstava |  | Broj naselja i gustina naseljenosti po regionima |  |
|  |  | 26,6 stanovnika/km2 | 56,8 stanovnika/km2 | 91,8 stanovnika/km2 | 192.242 |  | 1.307 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Južna | 15/100 km2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredušnja | 8,8/100km2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sjeverna | 7,8/100km2 |

Tabela 5: Struktura stanovništva prema polu, gustini naseljenosti, broju domaćinstava i  tipu naselja

| Naziv regiona/opštine | Broj stanovnika |  |  |  | Broj domaćinstava |  |  |  | Radno sposobno stanovništvo 15-64 godine |  |  |  | Prosječna starost stanovništva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2011 | Promjena 2011/03 | Stopa rasta 2011/03 (%) | 2003 | 2011 | Promjena 2011/03 | Stopa rasta 2011/03 (%) | 2003 | 2011 | Promjena 2011/03 | Stopa rasta 2011/03 (%) |  |
| Crna Gora | 612.267 | 620.029 | 7.762 | 1,3 | 180.517 | 192.242 | 11.725 | 6,5 | 399.049 | 421.693 | 22.644 | 5,7 | 37,2 |
| SJEVERNI | 191.610 | 177.837 | -13.773 | -7,2 | 54.167 | 52.884 | -1.283 | -2,4 | 123.191 | 117.647 | -5.544 | -4,5 | 37,3 |
| Andrijevica | 5.727 | 5.071 | -656 | -11,5 | 1.789 | 1.666 | -123 | -6,9 | 3.572 | 3.316 | -256 | -7,2 | 39,9 |
| Berane | 28.738 | 28.488 | -250 | -0,9 | 8.185 | 8.443 | 258 | 3,2 | 18.625 | 18.776 | 151 | 0,8 | 36,7 |
| Bijelo Polje | 49.297 | 46.051 | -3.246 | -6,6 | 13.288 | 13.082 | -206 | -1,6 | 31.919 | 30.762 | -1.157 | -3,6 | 36,1 |
| Kolašin | 9.859 | 8.380 | -1.479 | -15,0 | 3.168 | 2.836 | -332 | -10,5 | 6.357 | 5.599 | -758 | -11,9 | 40,0 |
| Mojkovac | 9.953 | 8.622 | -1.331 | -13,4 | 2.881 | 2.775 | -106 | -3,7 | 6.601 | 5.867 | -734 | -11,1 | 38,4 |
| Petnjica | 5.773 | 5.482 | -291 | -5,0 | 1.438 | 1.321 | -117 | -8,1 | 3.604 | 3.523 | -81 | -2,2 | 34,4 |
| Plav | 13.659 | 13.108 | -551 | -4,0 | 3.535 | 3.601 | 66 | 1,9 | 8.334 | 8.464 | 130 | 1,6 | 36,0 |
| Pljevlja | 34.968 | 30.786 | -4.182 | -12,0 | 11.260 | 10.627 | -633 | -5,6 | 22.772 | 20.454 | -2.318 | -10,2 | 41,8 |
| Plužine | 4.213 | 3.246 | -967 | -23,0 | 1.347 | 1.137 | -210 | -15,6 | 2.744 | 2.080 | -664 | -24,2 | 43,7 |
| Rožaje | 22.382 | 22.964 | 582 | 2,6 | 5.004 | 5.455 | 451 | 9,0 | 14.143 | 15.075 | 932 | 6,6 | 31,7 |
| Šavnik | 2.914 | 2.070 | -844 | -29,0 | 919 | 690 | -229 | -24,9 | 1.816 | 1.365 | -451 | -24,8 | 42,5 |
| Žabljak | 4.127 | 3.569 | -558 | -13,5 | 1.353 | 1.251 | -102 | -7,5 | 2.704 | 2.366 | -338 | -12,5 | 41,9 |
| SREDIŠNJI | 277.279 | 293.509 | 16.230 | 5,9 | 80.490 | 89.559 | 9.069 | 11,3 | 186.086 | 201.695 | 15.609 | 8,4 | 36,6 |
| Podgorica | 168.015 | 185.937 | 17.922 | 10,7 | 48.416 | 56.847 | 8.431 | 17,4 | 113.668 | 128.150 | 14.482 | 12,7 | 35,7 |
| Cetinje | 18.335 | 16.657 | -1.678 | -9,2 | 5.865 | 5.697 | -168 | -2,9 | 12.358 | 11.718 | -640 | -5,2 | 40,3 |
| Danilovgrad | 16.470 | 18.472 | 2.002 | 12,2 | 4.963 | 5.477 | 514 | 10,4 | 10.604 | 12.726 | 2.122 | 20,0 | 38,1 |
| Nikšić | 74.459 | 72.443 | -2.016 | -2,7 | 21.246 | 21.538 | 292 | 1,4 | 49.456 | 49.101 | -355 | -0,7 | 37,8 |
| PRIMORSKI | 143.378 | 148.683 | 5.305 | 3,7 | 45.860 | 52.884 | 7.024 | 15,3 | 89.772 | 102.351 | 12.579 | 14,0 | 38,4 |
| Bar | 39.539 | 42.048 | 2.509 | 6,3 | 12.447 | 13.789 | 1.342 | 10,8 | 26.194 | 28.729 | 2.535 | 9,7 | 37,9 |
| Budva | 15.488 | 19.218 | 3.730 | 24,1 | 5.218 | 7.042 | 1.824 | 35,0 | 10.628 | 13.747 | 3.119 | 29,3 | 36,5 |
| H. Novi | 32.254 | 30.864 | -1.390 | -4,3 | 11.076 | 11.090 | 14 | 0,1 | 15.208 | 21.208 | 6.000 | 39,5 | 40,0 |
| Kotor | 22.599 | 22.601 | 2 | 0,0 | 7.290 | 7.604 | 314 | 4,3 | 15.555 | 15.648 | 93 | 0,6 | 39,5 |
| Tivat | 13.422 | 14.031 | 609 | 4,5 | 4.502 | 4.834 | 332 | 7,4 | 9.206 | 9.775 | 569 | 6,2 | 38,0 |
| Ulcinj | 20.076 | 19.921 | -155 | -0,8 | 5.327 | 5.440 | 113 | 2,1 | 12.981 | 13.244 | 263 | 2,0 | 37,8 |

Tabela 6: Stanovništvo Crne Gore  na osnovu popisa iz 2003. i 2011.godine  ( izvor Monstat)

1.7.  PRIVREDNI I INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

1.7.1.  Privredni objekti od posebnog značaja

Velika industrijska postrojenja u Crnoj Gori su: ,,Toščelik Alloyed Engineering Steel d.o.o.” Nikšić, „Boster d.o.o.” Nikšić, HE ,,Perućica” Nikšić, HE ,,Piva”, Kombinat aluminijuma Podgorica a.d., Luka Bar, Kotor i Luka Zelenika, Brodoremontni kapaciteti Bijela, Solana (Ulcinj), silosi za žitarice (Bar, Spuž, Nikšić), "Poliex" Berane, Termoelektrana „Pljevlja”, fabrika „Tara Aerospace and Defence Products a.d.“ u Mojkovcu i dr.

U Crnoj Gori se nalaze  tri rudnika sa površinskom i podzemnom eksploatacijom:

- Rudnik uglja Pljevlja, sa površinskom eksploatacijom;

- Rudnik uglja u Beranama sa podzemnom eksploatacijom;

- Rudnik boksita Nikšić i rudnik olova i cinka Gradir Montenegro sa površinskom i podzemnom eksploatacijom.

- Rudnici ,,Pljevlja” i ,,Brskovo” – Mojkovac, koji trenutno ne rade.

1.7.2.   Elektroprivredni objekti - prenosni i distributivni sistemi (dalekovodi i trafostanice)

Objekti elektroenergetskog sistema se mogu svrstati prema organizacionim cjelinama  Elektroprivrede: proizvodne - HE Perućica, HE Piva, TE Pljevlja, hidroelektrane (Glava Zete - snaga 5 MW, Slap Zete i Rijeke Mušovića - snaga - po 1 MW, Šavnik, Lijeva Rijeka, Podgor i Rijeka Crnojevića - ukupne snage oko 2 MW; prenosne: dalekovodi 400 kV, 220 kV i 110 kV i transformatorske stanice i razvodna postrojenja za iste napone (400, 220 i 110 kV); distributivne, koji obuhvataju objekte naponskog nivoa 35 kV, 10 kV i 0,4 kV.

U Crnoj Gori je izgrađeno više objekata visokih brana koje su u funkciji stvaranja akumulacija za potrebe proizvodnje električne energije, za obezbjeđenje tehničke vode za velika tehnološka postrojenja, brana za odlagalište pepela i šljake, odnosno jalovine, za navodnjavanje.

Brane su izgrađene na sljedećim lokacijama: brana za HE Piva, zatim brane za HE Perućica: Vrtac, Krupac, Slano i Liverovići, za TE Pljevlja brana Otilovići, brana Maljevac, Pljevlja za odlagališta pepela i šljake, brana Grahovo za navodnjavanje Grahovskog polja, brana u Šupljoj stijeni kod Pljevalja za odlaganje jalovine iz rudnika, kao i odlagalište jalovine Jagnjilo kod Pljevalja.

HE “Piva“jedno od najvećih betonskih lučnih brana u svijetu

HE “Perućica”

1.7.3.  Saobraćajna infrastruktura

Slika 1: Saobraćajna karta Crne Gore

1.7.3.1.  Drumski saobraćaj

Na osnovu podataka Zavoda za statistiku u Crnoj Gori ukupna dužina puteva u 2018. godini iznosila je 9.038 km, i to 6.296 km savremenog kolovoza, 1.744 km tucanika, dok zemljani i nekategorisani putevi obuhvataju 998 km. Radovi na izgradnji dionice Mateševo – Smokovac autoputa Bar – Boljare se privode kraju.

Putna mreža Crne Gore (regionalni i magistralni putevi) sastoji se od 1.782,80 km puteva, od čega 931,90 kilometara pripada regionalnim i 850.90  kilometara magistralnim putevima. Okosnicu te mreže čine magistralni M-2 (Debeli brijeg - Podgorica - Berane - Špiljani) sa kracima M-2.3 (Budva - Cetinje - Podgorica) i M-2.4 (Petrovac - Bar - Ulcinj - Sukobin); magistralni put M-21 (granica Republike Srbije - Bijelo Polje - Ribarevine); magistralni put M-18 (Šćepan Polje - Nikšić - Podgorica - Božaj); magistralni put M-9 ( Kolašin - Andrijevica - Murino); magistralni put M-8 (Pljevlja - Prijepolje); magistralni put M-6 (Bogetići - Nikšić - Vilusi); magistralni put Meljine – Petijevići – Sitnica – Trebinje. Privode se kraju radovi na izgradnji dionice Mateševo-Smokovac autoputa Bar-Boljari.

| Kategorija puta | Dužina puta | Broj mostova | Broj tunela | Kritične tačke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magistralni | 850,90 km |  |  |  |
| Regionalni | 931,90 km |  |  |  |
| Ukupno | 1782,80 km | 319 | 159 | 95 |

Tabela 4.  Drumski saobraćaj u Crnoj Gori

1.7.3.2.   Željeznički saobraćaj

Postojeću željezničku mrežu u Crnoj Gori čine jednokolosiječne pruge normalne širine:

- Vrbnica - Bar, dio međunarodne pruge Beograd - Bar koji  prolazi kroz Crnu Goru dužine 6.170,60 m;

- Podgorica - Tuzi – državna granica sa Republikom Albanijom (dio pruge Podgorica - Skadar) koja se koristi strogo za teretni saobraćaj;

- Podgorica – Nikšić, regionalna pruga koja je u period od 2012- 2016 godine u potpunosti rekonstruisana i elektrificirana.

Ukupna dužina pruga iznosi 250,51 km, a sa staničnim i kolosijecima veze 327.72 km od čega je elektrificirano 225,81 km. Trase pruga na željezničkoj mreži karakteriše veliki broj objekata (121 mostova, 121 tunel).

| Redni broj | Željeznička infrastruktura |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrificirano | 168 km otvorene pruge |
| 2. | Broj mostova | 121 |
| 3. | Broj tunela | 121 |
| 4. | Broj propusta | 441 |
| 5. | Ukupna dužina pruga | 331 km (249 km otvorene pruge) |

Tabela 5.  Željeznički saobraćaj u Crnoj Gori

Željeznička mreža obuhvata veliki broj staničnih i poslovnih objekata. Industrijskim kolosijecima u Baru, Podgorici, Spužu, Danilovgradu, Kruševu i Bijelom Polju povezani su na željezničku mrežu značajni privredni subjekti.

      - . Vazdušni saobraćaj

Primarnu mrežu aerodroma Crne Gore čine Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat.

- Aerodrom Podgorica ima poletno-sletnu stazu dužine 2.500 m i širine 45 m sa orijentacijom sjever-jug (PSS 18/36). Prema ICAO klasifikaciji aerodroma, ima kategoriju 4E ILS Cat I. Instrumentalno slijetanje je moguće samo na PSS 36 (sa juga), dok je prilaz PSS 18 iz pravca sjevera samo vizuelni, i moguć samo u savršenim vizuelnim meteorološkim uslovima. Aerodrom raspolaže sa: 14 staza za vožnju, 6 parking pozicija za avione kategorije C, uz mogućnost parkiranja aviona kategorije D na parking pozicijama 5 i 6, 3 parking pozicije za avione generalne avijacije (raspon krila ≤ 20 m), 1 parking poziciju na tehničkoj platformi za avione kategorije C, putnički terminal površine 5.500 m², koji ima 8 šaltera za registraciju putnika i prtljaga, 8 izlaza (dva za dolaske i 6 za odlaske) i 2 karusela za preuzimanje prtljaga.

- Aerodrom Tivat ima poletno-sletnu stazu dužine 2.500 m i širine 45m. Osnovna staza je široka 150 m i njeno proširenje na 300 m nije moguće zbog već izgrađenih objekata u pristanišnom dijelu aerodroma (putnička zgrada, kontrolni toranj itd.). Aerodrom raspolaže sa 2 staze za vožnju, 7 parking pozicija za avione (5 za avione kategorije C i 2 za avione kategorije D, 12 parking pozicija za avione generalne avijacije (raspon krila ≤ 20 m), i putničkim terminalom površine 4.050 m², koji ima 12 šaltera za registraciju putnika i prtljaga, 6 izlaza i 2 karusela za preuzimanje prtljaga.

Sekundarnu mrežu aerodroma čine:

- Aerodromi u  Beranama i Nikšiću, letilište Ulicinj koji se koriste samo kao sportski aerodromi i aerodrom Žabljak, koji trenutno postoji samo kao lokacija.

1.7.3.4.  Telekomunikacije

Aktuelno stanje u telekomunikacijama determinisano je Zakonom o telekomunikacijama i Zakonom o radiodifuziji kao i djelovanjem dvije regulatorne agencije (Agencije za telekomunikacije i Agencije za radio-difuziju). U navedenom zakonskom okviru razvijaju se javni telekomunikacioni sistemi:

-  fiksna telefonija,

-  mobilna telefonija,

-  radio-difuzija,

-  internet  i funkcionalni telekomunikacioni sistemi.

Ukupan broj priključaka fiksne telefonije na kraju februara  2020.godine iznosio je 189.471. Od ovog broja priključaka Crnogorski Telekom je imao 107.900, M:Tel 63.776, Telemach 15.857, a Telenor 1.938 priključka. U odnosu na isti period prošle godine broj korisnika fiksne telefonije je veći za 8,58⁒.

Grafikon 1: Procentualno učešće operatora fiksne i mobilne  telefonije na kraju februara 2020 godine

Ukupan broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori  na kraju februara 2020.godine iznosio je 1.101.328 više u odnosu na isti period prošle godine . Od ukupnog broja korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori, najviše korisnika imao je mobilni operator Mtel 383.207, Telekom 364.134 korisnika, a Telenor 353.987 korisnika ili procentualno: Mtel 34,79%, Telekom 33,06%, i Telenor 32,14%.

Ukupan broj širokopojasnih priključaka na kraju februara mjeseca 2020. godine  je iznosio 179.221. U odnosu na isti period  prošle  godine, broj širokopojasnih priključaka je veći za 12.73⁒.

FTTx ( optička mreža) - 65.165 korisnika pristupilo internet,

KDS (kablovski distributivni sistem) 47.885,

VDSL broj priključaka iznosio je 30.746.

ADSL broj priključaka 30.073,

WiFi priključaka bio je 2.728,

WiMax broj priključaka 2.272,

Broj ostalih priključaka

(satelitskiinternet, MPLS, iznajmljene linije  iznosio je 352.

Grafikon 2: Učešće korisnika Internet u odnosu na tip korišćene tehnologije

Važni subjekti iz oblasti elektronskih komunikacija su i Wireless Montenegro, Orion telekom (Wimax Montenegro) i Radio-difuzni centar (RDC). Wireless Montenegro je operator koji obezbjeđuje rad TETRA sistema (Ministarstvo unutrašnjih poslova TETRA sistem koristi kao svoj funkcionalni sistem veza, kao i pojedine službe zaštite i spašavanja).

Radio-difuzni centar (RDC), obavlja djelatnost pružanja usluga na području radio-komunikacija i telekomunikacija, a njihovi korisnici su svi ostali operateri zbog kolokacije prostora. RDC ima dva emisiona centra (na Lovćenu i na Bjelasici), sa stalnim specijalizovanim ekipama za podršku. Radio-difuzni sistem obuhvata 129 lokacija.

Elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema obuhvata infrastrukturu i opremu povezanu sa elektronskom komunikacionom mrežom ili elektronskom komunikacionom uslugom, koja omogućava ili podržava pružanje usluga ili se može koristiti radi pružanja usluga, uključujući i zgrade ili ulaze u zgrade, kablovsku kanalizaciju i vodove u zgradama, antene, antenske i druge stubove, potporne konstrukcije, cijevi i kanale, šahtove i razvodne ormane, kao i sisteme uslovnog pristupa i povezane usluge.

Na nivou Crne Gore pored telekomunikacione kanalizacije postoji 589 antenskih stubova i 702 zgrade.

1.8. VANPRIVREDNI OBJEKTI I USTANOVE

1.8.1. Obrazovne ustanove

| Regioni | Predškolske ustanove |  |  |  | Osnovne škole |  |  |  | Srednje škole |  |  |  |  |  | Visoko obrazovne ustanove |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Državne | Broj djece | Privatne | Broj djece | Državne | Broj djece | Privatne | Broj djece | Državne | Broj učenika | Privatne | Broj učenika | državno / privatne | Broj učenika |  |
| Primorski | 6 | 5866 | 11 | 415 | 28 | 16931 | 3 | 243 | 11 | 5945 | 3 | 126 | 0 |  | 8 |
| Središnji | 5 | 12326 | 17 | 663 | 59 | 33938 | 2 | 65 | 20 | 13743 | 1 | 14 | 1 | 23 | 30 |
| Sjeverni | 10 | 3810 | / | / | 75 | 16848 | / | / | 19 | 7576 | / |  | / |  | 8 |
| Ukupno | 21 | 22002 | 28 | 1078 | 162 | 67717 | 5 | 308 | 50 | 27264 | 4 | 140 | 1 | 23 | 44 |

Tabela 6: Obrazovne ustanove u Crnoj Gori

1.8.1.1. Predšlolsko obrazovanje

Predškolsko vaspitanje i  obrazovanje se sprovodi i realizuje u predškolskim ustanovama, koje mogu biti javnog i privatnog karaktera. Prema podacima Ministarstva prosvjete od 05.05.2020 godine u Crnoj Gori predškolsko obrazovanje se sprovodi u  49 predškolskih ustanova od kojih je 21 državna  (javna) ustanova i 28 privatnih predškolskih ustanova. Broj  upisane  djece u predškolske ustanove za 2019/2020 iznosi 23080.

1.8.1.2.  Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje djece u Crnoj Gori se sprovodi preko 162 matične  i 235 područnih ustanova koje su raspoređene tako da se u sjevernom regionu nalazi 75 škola i 156 područnih ustanova, u južnom regionu 28 škola i 34 područne ustanove dok se u srednjoj regiji nastava izvodi u 59 škola i 45 područnih ustanova. U 2019/20 godini ukupno je upisano 68025 učenika.

U Crnoj Gori se nalazi i pet privatnih obrazovno vaspitnih ustanova osnovnog obrazovanja koje posjeduju rješenje o licenciranju Ministarstva prosvjete i to dvije u Podgorici,  dvije u Tivtu i jedna u Budvi. Ove škole pohađa ukupno 308 učenika.

U cilju pružanja obrazovanja i vaspitanja djeci sa posebnim obrazovnim potrebama značajnu ulogu imaju resursni centri . U Crnoj Gori postoje tri resursna centra: JU Resursni centar za djecu sa poremećajima sluha i govora „Dr Peruta Ivanović“, Kotor; JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom „1. Jun“, Podgorica; JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ za tjelesne i smetnje vida.

      - . Srednje obrazovanje

Obrazovni programi opšteg i stručnog obrazovanja u Crnoj Gori godini čine 50 državnih srednjih škola, 1 državno - privatna škola i 4 privatne srednje škole, od kojih je njih 19 u sjevernom regionu, u primorskom 14, dok se u središnjem regionu nalaze 22 srednje škole. Broj upisanih učenika u srednjim školama na početku školske godine iznosio je 28.008, a u resursnim centrima 163 učenika.

Stopa upisa u srednju školu u školskoj 2018/2019. godini iznosi 86,67.  U školskoj 2018/2019. godini,  od ukupnog broja učenika koji su upisali srednju školu 48,3% ili 13.529 su ženskog pola, a 51,7% ili 14.479 muškog pola. Srednje obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama (u redovnim odjeljenjima) i resursnim centrima upisalo je 376 učenika. U redovnim odjeljenjima srednjih škola upisano je 213 učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, dok je 163 učenika srednje obrazovanje upisalo u resursnim centrima. Na nivou Crne Gore formirana su 1.072 odjeljenja.

      - .Visoko obrazovanje

Mrežu visokoškolskih ustanova u školskoj 2018/2019. godini  čini; 11 fakulteta, tri instituta, tri akademije, fakultet umjetnosti i tri više škole. Prema podacima Uprave za statistiku u  školskoj 2018/2019. godini upisano je 19.210 studenata što čini 31.74 stopu upisa na visoko obrazovanje.  U istoj školskoj godini na postdiplomske i doktorske studije upisano je 2.810 studenata.

Mreža institucija i organizacija u oblasti naučnih-istraživačkih djelatnosti sastoji se od sljedećih licenciranih ustanova:

- Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU);

- Dukljanske akademije nauka i umjetnosti (DANU);

- Univerziteta Crne Gore i fakulteta i instituta koji mu pripadaju (UCG) sa svojih 19  fakulteta i 2 instituta;

- Inovaciono-preduzetničkog centra „Tehnopolis”;

- Tri privatna univerziteta (Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran i Univerzitet Adriatik);

- Tri naučna instituta (Istorijski institut, Biotehnički institut i Institut za biologiju mora);

- Posebnih istraživačkih centara: IRJ Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić (koji je postao samostalno privredno društvo, sa definisanim vlasnicima, nakon reorganizacije i restrukturiranja HK Željezara), JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore (koja je u Crnoj Gori jedina sertifikovana i akreditovana institucija za implementaciju propisa EU u ovoj oblasti), JU Zavod za geološka istraživanja Crne Gore, JU Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju i dr.

U školskoj  2018/2019. godini u sedam domova za učenike srednje škole bilo je smješteno 340 učenika a, u pet studenskih domova smještaj je bio obezbjeđen za 1671 studenta.

1.8.2. Zdravstvene ustanove

Zdravstvena zaštita stanovništva u Crnoj Gori sprovodi se u osam opštih bolnica, 18 domova zdravlja, tri specijalne bolnice  i to; Specijalna bolnica za psihijatriju - Dobrota u Kotoru; Specijalna bolnica za ortopedsku traumatologiju neurologiju i neurohirurgiju „Vaso Ćuković”  u Risnu; Specijalna bolnica za  plućne bolesti i tuberkulozu „Dr Jovan Bulajić” – Brezovik u Nikšiću;) kao i u Kliničkom centru Crne Gore, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć i Zavodu za transfuziju krvi.

Pet stacionara domova zdravlja i 5 zdravstvenih stanica – lociranih u opštinama: Mojkovac, Plav, Ulcinj, Kolašin, Rožaje, Gusinje, Petnjica, Plužine i Šavnik, u kojima je 96 bolničkih postelja, i to: DZ Mojkovac 15, DZ Rožaje 44, DZ Plav 24, DZ Ulcinj 8 i 5 postelja u ZS Plužine, (5 postelja stacionara DZ Kolašin nije u funkciji). Zdravstvene stanice u opštinama Plužine i Šavnik teritorijalno su vezane za Dom zdravlja Nikšić, zdravstvena stanica u Gusinju za Dom zdravlja Plav, zdravstvena stanica Petnjica za Dom zdravlja Berane, a zdravstvena stanica u opštini Žabljak teritorijalno je vezana za Dom zdravlja Pljevlja.

Poseban značaj za vanbolničku zdravstvenu zaštitu imaju javno-zdravstvene ustanove, Institut za javno zdravlje i Apotekarska ustanova „Montefarm” sa 40 apoteka (Podgorica 12, Nikšić 3, Bar, Berane, Budva, Kolašin, Kotor i Herceg Novi po 2, a u ostalih 13 opština po 1),  kao i značajan broj privatnih apoteka u većini opštine, kao i Galenika Crne Gore d.o.o., ,,Rudo Montenegro”, u opštini Herceg Novi.

Bolnica ,,Codra” Podgorica i Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” AD Igalo U zavisnosti od djelatnosti za koju su osnovane, ustanove pružaju zdravstvenu zaštitu na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou. U dijelu zdravstvenog osiguranja odgovoran je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, a za realizaciju farmaceutske politike odgovorna je Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS)

| JZU | Broj JZU | Broj postelja | Broj ljekara | Zdravstveni radnici sa višom i srednjom stručnom spremom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacionari DZ | 5 | 96 | 8 | 40 |
| Domovi zdravlja | 18 |  | 544 | 1.025 |
| Opšte bolnice | 8 | 1087 | 372 | 958 |
| Bar |  | 167 | 50 | 136 |
| Berane |  | 196 | 67 | 172 |
| Bijelo Polje |  | 141 | 64 | 119 |
| Kotor |  | 149 | 47 | 104 |
| Nikšić |  | 225 | 65 | 209 |
| Pljevlja |  | 117 | 39 | 128 |
| Cetinje |  | 92 | 40 | 90 |
| Specijalne bolnice | 3 | 560 | 69 | 225 |
| SB za plućne bolesti i TBC Brezovik - Nikšić | 1 | 147 | 22 | 70 |
| SB za psihijatriju Dobrota - Kotor | 1 | 241 | 17 | 79 |
| SB za ortopedske, neuroh. i neurologiju Risan | 1 | 122 | 30 | 58 |
| Centri za rehabilitaciju | 1 | 1.457 | 18 | 128 |
| Klinički centar Crne Gore | 1 | 784 | 478 | 1.004 |
| Ukupno | 36 | 3.948 | 1.471 | 3.252 |

Tabela 8: Stručni kadar i smještajni  kapaciteti JUZ ( podaci preuzeti iz Statističkog godišnjaka 2017.str.63,65 Instituta za javno zdravlja Crne Gore)

Značajnu ulogu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva Crne Gore ima 786 privatnih zdravstvenih ustanova – ambulanti. Navedene ustanove locirane su u više opština i u njima se obavljaju usluge za 34 razne medicinske djelatnosti.

Najviše ih je locirano u Podgorici (44,24%), a zatim u Baru (12,72%), Budvi (10,09%), Herceg Novom (8,48%), Nikšiću (6,66%), itd. Stomatoloških ustanova je 77 (46,66%), iz oblasti ginekologije 14 (8,48%), interne medicine 10 (6,06%), očnih bolesti 11 (6,66%), pedijatrije 7 (4,24%), ultrazvučne dijagnostike 5 (3,03%), opšte medicine 3 (1,181%) itd.

Klinički centar Crne Gore, u zdravstvenom sistemu je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite koja koristi najsloženije metode dijagnostikovanja i liječenja i obavlja specijalističko-konsultativnu i subspecijalističku bolničku zdravstvenu djelatnost iz više oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grana medicine. Klinički centar za stanovništvo opština Podgorice, Danilovgrada i Kolašina pruža usluge sekundarnog nivoa.

Mrežom zdravstvenih ustanova obuhvaćen je Zavod za transfuziju krvi i Zavod za hitnu medicinsku pomoć sa tri podstanice i 18 jedinica.

U opštinama u kojima je broj timova zdravstvene zaštite, manji od broja timova predviđenih mrežom, mrežu čine i privatne zdravstvene ustanove koje ispunjavaju propisane uslove za obavljanje odgovarajuće djelatnosti, a sa kojima Fond za zdravstveno osiguranje zaključi ugovor o pružanju zdravstvenih usluga.

Posteljnim fondom, osim javnih zdravstvenih ustanova, raspolažu i dvije privatne zdravstvene ustanove, i to: „Kodra“ u Podgorici (30 postelja) i Opšta bolnica „Meljine“ u Herceg Novom (150 postelja).

Mrežu ustanova za socijalni rad čine:

- Dječji dom „Mladost” u Bijeloj (4.027 m2, rezidencijalni smještaj 90 mjesta, prihvatilište 5 mjesta, dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju 15 mjesta – trenutno boravi 90 djece);

- Resursni centar za sluh i govor – Kotor ,, Dr  Peruta Ivanović” (kapacitet 250 mjesta);

- JU Resursni centar za djecu i mlade ,,Podgorica” (2.400 m2);

- JU Zavod ,,Komanski Most”;

- Centar za djecu i mlade ,,Ljubović”;

- JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom ,,1. Jun”; (3.000 m2, kapacitet 130 učenika, od čega 60 u internatu);

- JU ,,Lovćen-Bečići”;

- JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju ,,TISA”;

- JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić;

- JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja;

- JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi;

- JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju ,,LIPA”;

- JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju ,,SIRENA”;

- JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane;

- JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje;

- JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Mojkovac;

- JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju – Rožaje;

- JU Centar za podršku djeci i porodici – Bijelo Polje;

- JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Budva;

- JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci;

- JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Glavnog grada Podgorice.

Zaštita ostarjelih lica

Ustanove u Crnoj Gori koje se bave zbrinjavanjem starih, iznemoglih, hronično oboljelih i invalidnih lica su JU Dom starih “Bijelo Polje” (6.171,36 m2, kapaciteta 200 ležaja), Dom starih Grabovac Risan (8.000 m2, kapaciteta 317 ležaja), JU Dom “Starih Pljevlja“ (2.400 m2 kapaciteta od 68 ležaja). Dnevni centri za starije osobe postoje u šest crnogorskih opštine i to: tri u Nikšiću, dva u Danilovgradu, po jedan u Mojkovcu, Rožajama, Plavu i Cetinju.

1.8.3. Objekti kulture i kulturna dobra

Pod objektima kulture smatraju se objekti koji su u funkciji ustanova kulture i objekti u kojima su izložena pokretna kulturna dobra i drugi predmeti i građa od kulturno-istorijskog značaja, kao što su muzeji, arhivi, biblioteke i drugi objekti kulture.

Kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa posebnim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja i od opšteg je interesa.

Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa.

Poslove zaštite kulturnih dobara vrši organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara sprovodeći zakonom propisane mjere i aktivnosti, među kojima su i edukacija stanovništva, razvojem svijesti o značaju kulturnih dobara, i upravljanje  rizicima kojima su oni izloženi.

Sprovođenjem preventivnih mjera koje definiše Zakon o zaštiti kulturnih dobara sprečavaju se oštećenja i  uništenja kulturnih dobara od dejstva prirodnih sila, fizičkih, hemijskih i bioloških faktora, požara, eksplozija, krađe, vandalizma i drugih opasnosti i rizika kojima kulturno dobro može da bude izloženo.

Nadležni organ u Ministarstvu kulture, Uprava za zaštitu kulturnih dobara vodi  registar svih kulturnih dobara koja mogu biti u državnom i privatnom  vlasništvu. Vlasnici i držaoci  su dužni ( uključujući i vjerske zajednice) da čuvaju, poštuju, održavaju i pravilno koriste kulturna dobra koja posjeduju.

Takođe, nepokretna kulturna dobra, zauzimaju posebno mjesto, naročito ona od međunarodnog i nacionalnog značaja i ona koja su u funkciji i posjećuje ih veliki broj turista (sakralni, profani, fortifikacioni, infrastrukturni i drugi arhitektonski objekti, koji posjeduju kulturno-istorijske vrijednosti). Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara nepokretno kulturno dobro može se izmjestiti na drugu lokaciju samo u slučaju ako mu prijeti neposredna opasnost od klizanja zemljišta ili drugih elementarnih nepogoda koje nije moguće spriječiti. U ovom slučaju nepokretno kulturno dobro mora da se raščlani, prenese i podigne na lokaciju sa sličnim prirodnim, istorijskim i kulturnim kontekstom. O izmještanju nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja odlučuje Vlada Crne Gore.

Najznačajnije institucije kulture u Crnoj Gori su organi državne uprave i nacionalne ustanove. Ima ih 14, od čega dva državna organa od kojih je jedan Ministarstvo kulture sa organom u sastavu i 12 nacionalnih ustanova kulture.

Mreža državnih organa i nacionalnih ustanova iz oblasti kulture data je u tabeli broj 10.

| Red. broj | Organi državne uprave i nacionalne ustanove kulture | Opština |
| --- | --- | --- |
|  | Ministarstvo kulture Crne Gore | Cetinje |
|  | Uprava za zaštitu kulturnih dobara | Cetinje |
|  | Državni arhiv Crne Gore | Cetinje |
|  | JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore | Cetinje |
|  | JU Narodni muzej Crne Gore | Cetinje |
|  | JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ | Cetinje |
|  | Kraljevsko pozorište “Zetski dom” | Cetinje |
|  | JU Pomorski muzej Crne Gore | Kotor |
|  | JU Crnogorska kinoteka | Podgorica |
|  | JU Prirodnjački muzej Crne Gore | Podgorica |
|  | JU Biblioteka za slijepe Crne Gore | Podgorica |
|  | Crnogorsko narodno pozorište | Podgorica |
|  | Muzički centar Crne Gore | Podgorica |
|  | Centar savremene umjetnosti Crne Gore | Podgorica |
|  | Filmski centar Crne Gore | Podgorica |

Tabela 9: Organi državne uprave i nacionalne ustanove iz oblasti kulture

Pregled nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara u Crnoj Gori po jedinicama lokalne samouprave nalazi se u tabeli broj 10.

| Opština |  | Nepokretni | Pokretni |
| --- | --- | --- | --- |
| Andrijevica |  | 9 |  |
| Bar |  | 60 | 21 |
| Berane |  | 37 | 11 |
| Bijelo Polje |  | 24 | 8 |
| Budva |  | 51 | 21 |
| Cetinje |  | 121 | 255 |
| Danilovgrad |  | 37 | 9 |
| Gusinje |  | 3 |  |
| Herceg Novi |  | 129 | 70 |
| Kolašin |  | 26 | 6 |
| Kotor |  | 463 | 144 |
| Mojkovac |  | 11 |  |
| Nikšić |  | 145 | 26 |
| Petnjica |  | 1 |  |
| Plav |  | 6 |  |
| Plužine |  | 22 |  |
| Pljevlja |  | 50 | 8 |
| Podgorica |  | 122 | 17 |
| Rožaje |  | 2 |  |
| Šavnik |  | 17 |  |
| Tivat |  | 26 | 8 |
| Tuzi |  | 5 |  |
| Ulcinj |  | 15 |  |
| Žabljak |  | 14 |  |
| UKUPNO |  | 1396 | 604 |

Tabela 10: Pregled kulturnih dobara u Crnoj Gori po opštinama

| Redni broj | Region | Nepokretna kulturna dobra | Pokretna kulturna dobra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Primorski | 744 | 264 |
| 2. | Središnji | 430 | 307 |
| 3. | Sjeverni | 222 | 33 |
| 4. | Ukupno | 1396 | 604 |
| 5. | Ukupno | 2000 |  |

Tabela 12: Pregled kulturnih dobara po regionima

U Primorskom regionu najveća ugroženost može se očekivati u starom dijelu grada Kotora ( koji predstavlja svetsku baštinu pod zaštitom UNESCO-a), starom dijelu grada Herceg Novog, Starom gradu Budvi i Sv. Stefanu, Starom Baru i Starom gradu Ulcinju.

1.8.4. Sportski objekti

U skladu sa Zakonom o sportu, sportski objekat je uređena i opremljena površina i građevinski objekat namijenjen obavljanju sportske djelatnosti, odnosno aktivnosti. Pored prostora namijenjenog sportskim djelatnostima, odnosno aktivnostima, sportski objekat ima i prateći prostor (sanitarni, garderobni, prostor za gledaoce, ostavu i dr.) i ugrađenu opremu (građevinsku i sportsku).

Sportski objekti mogu biti u državnoj ili privatnoj svojini, odnosno po modelu privatno javnog partnerstva. U Crnoj Gori najveći broj sportskih objekata nalazi se u vlasništvu opština, odnosno javnih preduzeća kojima je osnivač opština.

Prema vrsti prostora u kojima se obavljaju sportske djelatnosti, odnosno aktivnosti, sportski objekat može biti:

- zatvoreni sportski objekat,

- otvoreni sportski objekat-teren.

Pregled sportskih objekata i njihove karakteristike

| Red broj | Naziv sportskog objekta i opština | Godina izgradnje | Površina | Smještajni kapaciteti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sportski centar „Morača“ Podgorica | 1983.godine | 25.427 m2 | 2.400+5.300 mjesta |
| 2. | Dvorana Sportskog i kulturnog centra Univerziteta CG- Podgorica | 2015.godine | 5.400 m2 | 770 mjesta |
| 3. | Sportska dvorana „ Topolica”- Bar | 2009.godine | 8.500 m2 | 2.625 mjesta |
| 4. | Sportska dvorana Berane | 2018.godine | 5.350 m2 | 1.500 mjesta |
| 5. | Sportska dvorana „ Nikoljac” – Bijelo Poje | 2004. godine | 6.565 m2 | 1.700 mjesta |
| 6. | Sportski centar „ Ada”- Pljevlja |  | 6.000 m2 | 1.860 mjesta |
| 7. | Sportski centar Žabljak | 2014. godine | 1.200 m2 | 540 mjesta |
| 8. | Sportska dvorana „Župa “ Tivat | 1985. godine | 2.700 m2 | 1.100 mjesta |
| 9. | Sportski centar Cetinje |  | 1.900 m2 | 1.500 mjesta |
| 10. | Sportski centar Kolašin-Uprava za imovinu |  |  | 1.400 mjesta |
| 11. | Sportski centar Nikšić | 1982. godine | 398 m2 | 4.150 mjesta |
| 12. | Sportski centar Igalo, Herceg Novi | 2007. godine | 4.124 m2 | 1.775 mjesta |
| 13. | Gradska dvorana Danilovgrad | 1977. godine | 2.500 m2 | 875 mjesta |
| 14. | Sportska dvorana Rožaje | 2006. godine | 1.900 m2 | 1.000 mjesta |

1.8.5.   Turistički objekti

Turizam je prioritetna i najprofitabilnija razvojna grana privrede. U grupu turističkih objekata na koje treba posebno obratiti pažnju spadaju hoteli, moteli, apartmani, privatni smještaj i drugi objekti u kojima se tokom godine, posebno tokom ljetnje i zimske  turističke sezone okuplja veći broj ljudi.

Na teritoriji Crne Gore nalaze se 382 smještajna objekta od kojih su; hoteli 135, garni hoteli 40, mali hoteli 130, boutique hoteli 7, apart hoteli 8, turistička naselja 5, moteli 4, gostionice 3, pansioni 11, kampovi 12  sa 887 kamp mjesta), etnoselo 1, eco lodge 1, odmarališta 12, hosteli 12 i lječilišta 1.

| Primorski region |  | Središnji region |  | Sjeverni region |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoteli | 106 | Hoteli | 14 | Hoteli | 16 |
| Garni hoteli | 24 | Garni hoteli | 14 | Garni hoteli | 2 |
| Boutique hoteli | 6 | Boutique hoteli | 1 | Etno selo | 1 |
| Mali hoteli | 84 | Mali hoteli | 23 | Mali hoteli | 23 |
| Apart. hoteli | 8 | Hosteli | 2 | Moteli | 4 |
| Hosteli | 9 | Odmarališta | 2 | Hosteli | 1 |
| Odmarališta | 10 |  |  | Kamp | 2 |
| Kamp | 10 |  |  |  |  |
| Turistička naselja | 5 |  |  |  |  |
| Pansioni | 9 |  |  | Pansioni | 2 |
| Gostionice | 1 |  |  | Gostionice | 2 |
| Lječilišta | 1 |  |  | Eco lodge | 1 |
| Ukupno | 273 |  | 56 |  | 53 |

- POSEBNI DIO

2.1 OPŠTE KARAKTERISTIKE KLIZIŠTA I ODRONA U CRNOJ GORI

Geološko stanje na bilo kojem dijelu površi planete Zemlje odražava evolutivni „trenutak“ u njenom neprekidnom razvoju i mijenjanju, kao posljedica međudejstva endogenih, egzogenih i kosmičkih sila i procesa. Ovi dinamički procesi spadaju u najbitnije faktore prirodnog hazarda, zbog čega je njihovo poznavanje preduslov racionalnog ponašanja društvene zajednice i preduzimanja dugoročnih mjera adekvatne zaštite.

Ukratko ćemo prikazati inženjerskogeološka, hidrogeološka, seizmička i morfološka svojstva terena Crne Gore u cilju razumijevanja faktora koji utiču na nastanak prirodnih pojava nestabilnosti terena.

2.1.1 Geološki  faktori kao preduslovi prirodnog  hazarda u Crnoj Gori

Dosadašnja naučno-stručna saznanja i brojni podaci o geološkom sastavu i tektonskom sklopu terena Crne Gore (i Dinarida) ukazuju da se teritorija Crne Gore sastoji od pet strukturno pomenutih tektonskih blokova ili jedinica, koje su formirane tokom paleogena i početkom neogena. Takvi strukturno-tektonski odnosi nastali su kao posljedica diferencijalnog kretanja, kolizije i razdvajanja pojedinih blokova zemljine kore na širem prostoru Mediterana.

Blok sjeveroistočne Crne Gore u cjelini se slabije izdiže ili tone u odnosu na blok Maganika. U okviru ovog bloka zapaža se stepeničasta struktura sa relativnim spuštanjem (ili manjim izdizanjima) idući od jugozapada ka sjeveroistoku. Ovaj je blok neotektonskim rasjedima izdijeljen u brojne sub-blokove, od kojih je posebno karakterističan sub-blok Bjelasice, koji se relativno izdiže brzinom od 4 mm/god., kao i manji blokovi u području Ljubišnje i sjeverozapadno od Rožaja. Sub-blokovi Pljevaljskog i Beranskog basena relativno tonu u odnosu na okolinu i imaju elemente neotektonskog rova.

Blok Skadarsko-Zetske depresije pokazuje uglavnom relativno tonjenje,  sa brzinom od 2 mm/god.  koja je registrovana na prostoru Skadarskog jezera, Ćemovskog Polja i Rijeke Crnojevića.  Ovaj  blok u suštini predstavlja neotektonsku rov-strukturu, koja se preko Nikšića i Klanca Duge produžava prema Gackom u Hercegovini. Konstatovana brzina tonjenja na prostoru Nikšićkog Polja je svega 1 mm/god.

Blok Orjena i Lovćena obuhvata i predjele Rumije i čitav primorski dio Crne Gore do Ulcinja i obalske linije. Sjeveroistočni dio ovog bloka pokazuje maksimume brzine izdizanja od 4 mm/god. na području Orjena i Lovćena i 2 mm/god. na prostoru planine Rumije. Uži primorski dio Crne Gore, između trase navlake Visokog krša i mora, ima tedenciju tonjenja do 1 mm/god.

Potrebno je takođe napomenuti da su razlamanja na  prostoru Crne Gore, tokom neogena i kvartara višestruko mijenjala ne samo intezitet nego i smjer kretanja: relativna izdizanja su smjenjivali periodi relativnog spuštanja i obrnuto.

Na kraju se može zaključiti da je neotektonska aktivnost na prostoru Crne Gore izražena, a naročito u primorskom dijelu i na pravcu Skadarsko-Zetske depresije, te da se na tim prostorima mogu očekivati katastrofalni zemljotresi, sličnog inteziteta kao i zemljotres od 1979. godine.

Slika 1. Geološka karta Crne Gore (M. Mirković, 2000.)

2.1.2   Prikaz inženjerskogeoloških svojstava terena Crne Gore

Ključni faktor pri definisanju opasnosti od nastanka pojava nestabilnosti tla su inženjerskogeološke karakteristike terena kojima se definišu fizičko-mehaničke, otporno-deformabilne te strukturne odlike stijenske mase. Na osnovu inženjerskogeoloških odlika terena, na području Crne Gore  grupisane su i klasifikovane inženjerskogeološke grupe i to:

- vezane stijene,

- poluvezane do nevezane stijene,

- nevezane stijene.

Vezane stijene – zajedničke osobine vezanih stijena su prije svega, čvrsta međuzrnska veza, visoka otpornost na pritisak, velika nosivost i praktična nestišljivost. U pogledu vodopropusnosti, poroznosti, otpora na atmosferske uticaje i hemijsko rastvaranje one se međusobno razlikuju te  u okviru ove inženjerskogeološke grupe stijena izdvajamo nekoliko litoloških kompleksa stijena:

- kompleks glinovitih poluokamenjenih i klastičnih stijena sa pretežno karbonatnim

vezivom,

- kompleks karbonatnih kristalastih i kriptokristalastih stijena,

- kompleks karbonatnih i silikatnih stijena,

- kompleks silicijskih masivnih, nepotpuno iskristalisanih stijena.

a) Kompleks glinovitih poluokamenjenih i klastičnih stijena sa pretežno karbonatnim vezivom

Ovaj kompleks stijena sačinjavaju kredni fliševi, zatim fliševi trijasa, paleocena i eocena. Litološki sastavi fliševa i njihove inženjerskogeološke karakteristike su slični. Tereni izgrađeni od ovih flišnih stijenskih masa su sa nagibom 5-15o, rijeđe do 20o. To je kompleks izrazito uslojenih stijena sastavljen iz pjeskovitih i glinastih laporaca, glinaca, liskunovitih pješčara, liskunovitih i glinovitih škriljaca, pješčara, kalkarenita i konglomerata. Među ovim stijenama preovlađuju glinci i laporci. Pješčari su obično sitno do srednjezrnasti i tankoslojeviti i predstavljaju, zajedno sa konglomeratima i kalkarenitima, otpornije djelove stijena. Ovaj kompleks je podložan degradacionom djelovanju voda i eroziji tim prije, jer su ove stijenske mase tektonski jako deformisane, razlomljene, nabrane i mjestimično izgužvane što dodatno potpomaže mehaničku dezintegraciju. Fizičko-mehaničke osobine flišnog kompleksa zavise od stepena mehaničke oštećenosti, stepena raspadnutosti, vlažnosti i od položaja na terenu. Vrijednosti fizičko-mehaničkih parametara za ovaj kompleks stijenskih masa su: zapreminska težina 22-26 kN/m3, dok je čvrstoća na pritisak 60-70 MPa. Poroznost fliševa je pukotinska i djelimično intergranularna, pukotine su obično zapunjene glinovitim materijalom, te je flišni kompleks u cjelini vodonepropustan.

b)  Kompleks karbonatnih kristalastih i kriptokristalastih stijena

Ovaj inženjerskogeološki kompleks sačinjavaju krečnjačke i dolomitične stijene. One su uglavnom tektonski oštećene i ispucale, a dolomiti su mjestimično jako zdrobljeni. I pored toga, odlikuju se dobrom nosivošću i dobrim fizičko-mehaničkim osobinama. Visoke su im vrijednosti čvrstoće na pritisak 50-250 kN/m3. Deformacije u ovim stijenskim masama su tipa loma. Prema vodopropusnosti krečnjaci pripadaju dobrovodopropusnim stijenama sa kraško-pukotinskom poroznošću, a dolomiti su slabo vodopropusni sa pukotinskom, a mjestimično i kraško-pukotinskom poroznošću.

c) Kompleks karbonatnih i silikatnih stijena

Ove stijenske mase predstavljaju član krečnjačko-rožnjačke serije. Stijene su tektonski jako oštećene i ispucale. Na strmim padinama se često odronjavaju i raspadaju u drobinu dosta homogene krupnoće zrna. Fizičko-mehaničke osobine kompleksa su dobre. Odlikuju se dobrom nosivošću, i grade stabilne terene. Vodopropusnost im je slaba, a poroznost pukotinska, u manjoj mjeri pukotinsko-kavernozna.

d) Kompleks silicijskih masivnih nepotpuno iskristalisanih stijena

Ove stijenske mase predstavljene su stijenama vulkanskog porijekla koje su nastale submarinskim vulkanizmom. Predstavljaju ih daciti, andeziti, spiliti i dr. To su srednje bazične stijene u čijem sastavu preovlađuju plagioklasi, hipersten i augit. Boje su zelene, tamne sivozelene i mrke, a u površinskim promenjenim djelovima su crvenkaste. Svježa stijena ima dobre fizičko-mehaničke osobine. Očekivana čvrstoća na pritisak je, od 100-240 kN/m3. Dobre su nosivosti i pored tektonske ispucalosti i izdijeljenosti. Raspadaju se u glinovito-pjeskovitu raspadinu koja je na terenu u obliku 1-2 m debelog pokrova. Pukotinske su poroznosti i slabe vodopropusnosti.

Poluvezane do nevezane stijene – u ovu inženjerskogeološku grupu stijena, pored glina, spadaju i deluvijalne i proluvijalne breče, jer su pored karbonatnog vezane i glinovitim vezivom. Takođe u ovu grupu spada i više litogenetskih članova različitih po porijeklu i inženjerskogeološkim osobinama. Karakteriše ih promenjiv sadržaj glinovite frakcije zbog čega i spadaju u kompleks nevezanih do poluvezanih stijena.

a) Deluvijalne i proluvijalne breče

Krečnjačke, deluvijalne i proluvijalne breče nalaze se na padinama, ispod karbonatnih stijena. Po sastavu su to pretežno karbonatne breče vezane takođe karbonatnim i mjestimično glinovitim vezivom. Po krupnoći zrna su vrlo heterogene, od blokova do sitne drobine. Fizičko-mehaničke osobine ovih stijena su vrlo različite, a u većini su bliske čvrstim stijenama. Često su ispucale i izlomljene, posebno u perifernim djelovima, što je posljedica uglavnom gravitacionih pokretanja niz padinu. U prosjeku su dobre nosivosti, a stabilnost terena zavisi od nagiba terena, sastava padine i hidrogeoloških prilika. Poroznost im je intergranularna i pukotinska, a vodopropusnost dobra. Zbog toga atmosferske vode brzo dolaze do nepropusne podloge i razmekšavaju je, što ubrzava gravitacioni transport breča po flišu i utiče na mnogobrojne pojave nestabilnosti terena u ovim stijenskim masama.

b) Aluvijalne gline

Najčešće su predstavljene sa proslojcima zaglinjenog šljunka, prašinom i glinom, smeđe do sive boje. Očekivane vrijednosti fizičko-mehaničkih parametara ovih stijenskih masa su: zapreminska težina 19,5–22,0 kN/m3, prirodna vlažnost 15,0–22,5%, ugao unutrašnjeg trenja 10-20o, kohezija 4–10.5 KN/m2, indeks konsistencije 0,70–0.99. Nosivost im je čak i veća od 200 kN/m3. U ovoj jedinici gline predstavljaju nepropusne sedimente.

c) Glinovito-šljunkoviti sedimenti

Po sastavu su to gline, šljunkovi, pjeskovi, prašina i u manjoj mjeri sitna drobina. Ove frakcije se međusobno često nepravilno smjenjuju zbog čega postoji veliki broj varijeteta ovih naslaga. Granice sa drugim poluvezanim ili nevezanim naslagama imaju karakter postepenih prelaza, odnosno isklinjavaju jedni u druge. Geotehničke karakteristike sedimenata su vrlo različite. Očekivane vrijednosti fizičko-mehaničkih parametara su: prirodna vlažnost 15-36%, prirodna zapreminska težina 18,5– 23,0 kN/m3, poroznost 38-48%, indeks konsistencije 0,44 – 1,5, ugao unutrašnjeg trenja 13 – 29o, kohezija 3– 24 KN/m2. Poroznost je intergranularna–kapilarna, vodopropusnost ove jedinice varira od nepropusnih glina do vrlo slabo propusnih zaglinjenih šljunkova.

d) Kompleks glinovitih drobina

Sedimenti ovog kompleksa predstavljaju produkt raspadanja čvrstih stijena koje su manje ili više transportovane, po sastavu su vrlo heterogene sa velikim sadržajem gline. Materijal predstavlja različite vrste stijena među kojima preovlađuju karbonatne stijene i pješčari. Geotehničke osobine ovih naslaga su vrlo različite i zavise od više faktora, kao što su porijeklo materijala, litološki sastav, geneza, položaj na terenu, hidrogeološke prilike i dr. Prognozne geotehničke osobine kreću se u granicama: prirodna vlažnost 14,5– 29,5%, prirodna zapreminska težina 19,5 – 21,5 kN/m3, poroznost 28,0– 39,5%, kohezija 0-5 KN/m2, ugao unutrašnjeg trenja 20 – 33o, dozvoljeno opterećenje oko 250-300 kN/m3. Geomehanički parametri se mijenjaju sa dubinom, sa sadržajem vlage i sl. Naslage koje pokrivaju padinske terene su slabijih fizičko-mehaničkih parametara. Zbog položaja na terenu, hidrogeoloških i drugih uslova, podložne su, kliženju, tečenju, spiranju i jaružanju. Kompleks je relativno vodonepropustan. Poroznost je intergranularna– subkapilarna i kapilarna.

Nevezane stijene – u ovu grupu uvrstili smo rastresite stijene bez kohezije. Prema inženjerskogeološkim karakteristikama možemo ih podijeliti u dvije skupine:

- drobine (sipari) karakterističnog nezaobljenog zrna,

- šljunkove i pjeskove manje ili više zaobljenog zrna.

a) Drobine

Drobine su sastavljene iz komada, čvrstih stijena među kojima preovlađuju dolomiti. Vrlo malo je rožnaca, pješčara, porfirita i dr. Po granulaciji su vrlo heterogene. U višim predjelima (bliže mjestu nastanka) preovlađuje krupnozrna drobina sa blokovima, a u nižim predjelima drobina je djelimično zaglinjena. Učešće sitnijih frakcija zavisi od dužine transporta niz padinu i od sastava stijenovite podloge. Fizičko-mehaničke osobine ovih naslaga su veoma različite, obično vrlo slabe. Imaju visok ugao unutrašnjeg trenja (30-42o) i često ih nalazimo na padinama sa većim nagibom. Slabo su zbijene i vrlo slabo otporne na djelovanje površinskih i podzemnih voda i seizmičkih sila. Za drobine je karakteristična intergranularna poroznost i dobra vodopropusnost. Brzina podzemnih i poniranje atmosferskih voda kroz njih je velika, zbog čega dolazi do ispiranja sitnih frakcija i do razmekšavanja podloge što u krajnjoj fazi dovodi do klizanja.

b) Šljunkovito-pjeskoviti sedimenti

Šljunkovito-pjeskoviti sedimenti izgrađuju ravničarske predjele, duž površinskih tokova. Prognozne geotehničke osobine kreću se u granicama: prirodna vlažnost 20,5–27,5%, prirodna zapreminska težina 20,5–21,0 kN/m3, ugao unutrašnjeg trenja 12,8–15o, kohezija 0–5 KN/m2 , indeks konsistencije 0,95– 1,05. Ove naslage su, srednje do slabo zbijene, nosivosti 200-400 kN/m3. Kada je geneza ovih sedimenata vezana za glacijaciju oni često imaju karakter vezanih do poluvezanih stijena gradeći veoma prostrane horizonte, koji zapunjavaju doline i dolinske strane duž većih rijeka u Crnoj Gori. Vodopropusnost ovih sedimenata je promjenjiva i kreće se u širokim granicama, a generalno se može ocijeniti da su dobre do srednje vodopropusnosti.

Na slici broj 2 prikazana je inženjerskogeološka karta sa kartom klizišta terena Crne Gore, A. Delibašić (2002 godine),Karta klizišta Crne Gore sa tumačem, razmjere 1:200 000, JU Republički zavod za geološka istraživanja Crne Gore.

Sl.br.2. Inženjerskogeološka karta Crne Gore sa kartom klizišta

2.1.3 Prikaz hidrogeoloških svojstava terena Crne Gore

Poznavanje hidrogeoloških karakteristika nekog prostora je višestruko značajno sa aspekta utvrđivanja zakonitosti pojave nestabilnosti terena tj. klizišta i odrona u terenima Crne Gore. Do aktiviranja klizišta/odrona najčešće dolazi usljed promjene nivoa podzemnih voda u terenu što znači da hidrogeološke karakteristike određene geološke sredine bitno utiču na njegovu stabilnost.

Stijene sa hidrogeološkog aspekta možemo podijeliti u tri grupe: vodopropusne stijene ili hidrogeološke kolektore, vodonepropusne stijene ili hidrogeološke izolatore i hidrogeološke komplekse.

Grupu vodopropusnih stijena - hidrogeoloških kolektora čine dvije podgrupe: vodopropusne stijene - hidrogeološki kolektori sa intergranularnom poroznošću i vodopropusne stijene - hidrogeološki kolektori sa pukotinskom i kaveroznom poroznošću.

a) Vodopropusne stijene - hidrogeološki kolektori sa intergranularnom poroznošću. U ovu grupu stijena u Crnoj Gori uvrštene su nevezane i slabo vezane klastične naslage kao što su: konglomerati permo-trijaske starosti (okolina Plava), marinski sedimenti miocenske starosti (okolina Ulcinja) i neogeni jezerski sedimenti koji su otkriveni na prostoru Pljevalja i Berana. Takođe ovoj grupi pripada cijela lepeza kvartarnih tvorevina: aluvijalni, jezerski, glacijalni, glaciofluvijalni, terasni i deluvijalni sedimenti koji su vezani za korita i doline rijeka: Ibar, Lim, Ćehotina, Tara, Piva i Morača, kao i za ravničarske dijelove terena uz jezera i obalu mora. Nanosi glacijalnog porijekla razvijeni su uglavnom na širem prostoru visokih planina Vojnika, Maganika, Durmitora, Sinjavine, Komova i Prokletija, kao i duž korita okolnih rijeka. U ovim naslagama formiraju se zbijene izdani.

b) Vodopropusne stijene - hidrogeološki kolektori sa pukotinskom i kavernoznom poroznošću. Ovoj grupi stijena pripadaju čvrste stijene karbonatnog sastava koje izgrađuju oko 60% prostora Crne Gore. Na osnovu intenziteta i stepena skaršćenosti stijena u karstnim terenima Crne Gore izdvajaju se: srednje do dobro skaršćene krečnjačke stijene, kavernozno-pukotinske poroznosti; slabo skaršćene krečnjačke stijene pukotinske i rjeđe kavernozne poroznosti i slabo do srednje skaršćene dolomitske stijene pukotinsko-kavernozne poroznosti. Takođe, klasifikuju se i sljedeći tipove izdani: karstni tip izdani u srednje do dobro skaršćenim stijenama; karstni tip izdani u slabo skaršćenim stijenama i karstno-pukotinski tip izdani u slabo do srednje skaršćenim stijenama.

Srednje do dobro skaršćene krečnjačke stijene kavernozno-pukotinske poroznosti. Ove stijene imaju najveće rasprostranjenje na teritoriji Crne Gore. Izgrađuju terene karstnih zaravni (Sinjajevine, Drobnjačkih jezera i Pivske planine, Katunski krš, Rudine i Banjana, sa Lovćensko-Orjenskim masivom i planinskim grebenima Garča, Budoša, Zle gore, Pustog Lisca i Njegoša), masive Prekornice, Golije, Durmitora, Maglića, Vojnika, Lole, Komova, Prokletija i Žijova. Karbonatne stijene koje su izdvojene u ovu grupu, predstavljene su slojevitim, bankovitim i masivnim krečnjacima, srednjotrijaske, srednjojurske i gornjojurske starosti i krečnjacima kredne i kredno-paleogene starosti. Tereni izgrađeni od ovih stijena su područja ljutog holokarsta, sa brojnim površinskim i podzemnim karstnim oblicima, gdje atmosferske padavine poniru, direktno u unutrašnjost krečnjačke mase, preko brojnih karstnih oblika, koji prožimaju karbonatne stijene do velikih dubina, a u potpunosti izostaje površinsko oticanje.

Slabo skaršćene krečnjačke stijene pukotinske i rjeđe kavernozne poroznosti. Stijene iz ove grupe izgrađuju dio terena geotektonske jedinice Budva-Cukali zone, niže obodne dijelove pojedinih karstnih polja, pojedine antiklinalne strukture i nerijetko niže djelove pojedinih kanjona vodotoka u srednjoj i sjevernoj Crnoj Gori. Predstavljene su: slojevitim do pločastim krečnjacima sa proslojcima i muglama rožnaca, srednjorijaske starosti, koji izgrađuju dio terena Budva-Cukali zone, Obzovice i doline Orahovske rijeke; slojevitim krečnjacima, dolomitičnim krečnjacima i krečnjacima srednjotrijaske i gornjotrijaske starosti, kao i slojevitim krečnjacima i rožnacima jurske starosti; slojevitim-laporovitim krečnjacima sa proslojcima rožnaca i dolomitima i krečnjacima donjojurske starosti koji su zastupljeni po obodu Njeguškog polja, u kanjonu Morače, Živskom razdolju, Njegošu, Miljkovcu i drugim lokalitetima; slojevitim krečnjacima sa rožnacima kredne starosti i krečnjacima srednjoeocenske starosti; pjeskovitim i laporovitim krečnjacima, najmlađeg horizonta Durmitorskog fliša, koji su na pojedinim dijelovima terena u okviru geotektonske jedinice Durmitorske navlake veoma skaršćeni i mogu se uvrstiti u prethodnu grupu, dobro skaršćenih stijena.

Slabo do srednje skaršćene dolomitske stijene pukotinsko-kavernozne poroznosti. Dolomiti gornjotrijaske, gornjojurske, jursko-kredne i donjokredne starosti imaju relativno veliko rasprostranjenje u Crnoj Gori, a karakteristični su dolomiti gornjotrijaske starosti, posebno u slivu Skadarskog jezera. Hidrogeološkim svojstvima dolomita u Dinaridima bavili su se mnogi istraživači ističući njihove specifične funkcije. Zbog izostanka tipskih površinskih karstnih fenomena, veće podložnosti mehaničkom raspadanju nego hemijskoj koroziji i pretvaranja u dolomitsku pržinu, kojom se zapunjavaju prsline, reljef u dolomitima je znatno blaži i zaravnjeniji nego u krečnjacima. Dolomiti nijesu prožeti gustim spletom prslina, kanala i kaverni, već su karsne šupljine više izolovane i koncentrisane, ali su iste većih dimenzija. Može se navesti dosta primjera da su dolomiti jedne iste zone i starosti na pojedinim lokalitetima različitih hidrogeoloških svojstava i funkcija.

Grupu vodonepropusnih stijena - hidrogeoloških izolatora čine dvije podgrupe: praktično nepropusne stijene i pretežno nepropusne stijene.

a) Praktično nepropusnim stijenama u Crnoj Gori smatraju se glinovito-laporoviti, škriljavi sedimenti devonsko-karbonske i permske starosti (pješčari, alevroliti i škriljci) koji izgrađuju terene u okolini Plava, Andrijevice, Kolašina, Mojkovca, Berana i Rožaja, a najveće rasprostranjenje imaju u širem području Bijelog Polja. Pored njih ovoj grupi pripadaju flišni sedimenati različite starosti (trijaske, jursko-kredne, kredno-paleogene, paleogene i eocenske) i različitog sastava: glinci, laporci, pješčari, breče, konglomerati. Anizijski fliš otkriven je u području Crmnice i od Sutorine do Rumije na strmim primorskim stranama. Jursko-kredni fliš otkriven je od sjevernih padina Ljubišnje, preko Đurđevića Tare i Njegovuđe do Gomila. Durmitorski kredno-paleogeni fliš se pruža, pravcem sjeverozapad-jugoistok u vidu širokog pojasa srednjom Crnom Gorom i zauzima veliko prostranstvo. Paleogeni fliš Budva zone javlja se u vidu uzanih zona duž cijelog Crnogorskog primorja, dok se paleogeni fliš doline Zete pruža u vidu uskih i isprekidanih zona od Kuča preko Pipera, Bjelopavlića, Nikšićkog polja i klanca Duge u pravcu Gacka. Eocenski fliš je razvijen u okolini Herceg Novog, zatim u Grbaljskom polju i okolini Ulcinja. Karakteristično je da se površinski degradirana stijenska masa ponaša kao slabovodopropusna sredina dok dublje očuvana stijenska masa predstavlja  vodonepropusne stijenske mase tj. hidrogeološku barijeru.

b) Grupi pretežno nepropusnih stijena pripadaju vulkanske stijene trijaske starosti: andeziti, daciti, dijabazi, spiliti, keratofiri, kvarckeratofiri i rioliti koji su razvijeni u sjeveroistočnoj Crnoj Gori, zatim u Nikšićkoj Župi, Pivskoj Župi, Crmnici i na južnim padinama Sozine i Rumije. Ovoj grupi pripada i dijabaz-rožnačka formacija koja je sastavljena od klastičnih stijena sa dijabazima i spilitima, blokovima i komadima ultrabazičnih stijena i blokovima karbonatnih stijena, a otkrivena je u okolini Pljevalja, u predjelu Kosanice, Kovrena, na Sinjavini, u okolini Berana i Rožaja. Za ove stijene je karakteristično formiranje pukotinskog tipa izdani ograničenog rasprostranjenja i izdašnosti. U grupu pretežno nepropusnih stijena svrstane su i kvartarne gline i pjeskovi, kao i limnoglacijalni sedimenti. Za ove sedimente karakteristična je intergranularna poroznost, a u njima se formira zbijeni tip izdani ograničenog rasprostranjenja.

Hidrogeološke komplekse izgrađuju skupine stijena sa kolektorskim i izolatorskim svojstvima. U okviru ove grupe izdvajaju se: kompleks vodopropusnih i vodonepropusnih stijena-stijene sa naizmjeničnim hidrogeološkim osobinama koje u vodopropusnom dijelu karakteriše intergranularna poroznost i kompleks vodopropusnih i vodonepropusnih stijena-stijene sa naizmjeničnim hidrogeološkim osobinama koje u vodopropusnom dijelu karakteriše pukotinska i kavernozna poroznost. U prvu podgrupu se svrstava morenski materijal: pjeskovi, šljunkovi i veći blokovi, koji su u nekim lokalnostima izmiješani sa glinama. U drugu podgrupu spadaju: tufovi, tufiti, rožnaci, krečnjaci i dolomiti srednjeg trijasa; dolomiti koji smjenjuju krečnjačke partije gornjotrijaske i trijasko-jurske starosti; krečnjaci, laporoviti krečnjaci sa proslojcima glina i dolomiti sa proslojcima i sočivima rožnaca donje i srednje jure.

2.1.4  Prikaz seizmičkih karakteristika terena Crne Gore

Za terene Crne Gore kao seizmički aktivne terene potrebno je posebno apostrofirati da seizmičke sile iniciraju i pospješuju velike pokrete stijenskih masa, kao i likvefakciju tla. Tokom bliže i dalje istorije, na prostoru Crne Gore zabelježeno je više takvih manifestacija, tako je tokom katastrofalnog zemljotresa 1979. godine, na više lokacija na crnogorskoom primorju, kao i njegovom zaleđu, od posljedica velikog kliženja tla i velikog odronjavanja stijena (indukovanih dejstvom zemljotresa) nastradao veliki broj ljudi i ostvarena je ogromna materijalna šteta na građevinskim objektima. Takođe, na više lokacija u zoni crnogorskog primorja i okoline Skadarskog jezera, tada su registrovane pojave likvefakcije (tečenja tla) praćene eruptivnim izbijanjem pijeska iz tla.

Opšte karakteristike seizmičke aktivnosti u Crnoj Gori i njenoj neposrednoj okolini, tokom prethodnih nekoliko vjekova, mogu se na jednostavan način izraziti učestalošću događanja snažnih i razornih zemljotresa na tom prostoru. U tom periodu, a svakako i znatno prije toga, u prosjeku se svake 3 godine događao bar jedan zemljotres jačine VII stepeni Merkalijeve skale, svakih 15 godina zemljotres sa intenzitetom VIII stepeni, a prosječno svakih 60 godina razoran ili katastrofalan zemljotres sa žrtvama. Imajući u vidu uzroke i dugoročnu postojanost geodinamičkih procesa u regionu Mediterana, koji se u gotovo neizmijenjenom obliku na tom prostoru manifestuju tokom prethodnih 50 miliona godina, možemo sa apsolutnom sigurnošću konstatovati da će se takav scenario nastaviti - kako u bliskoj, tako i daljoj budućnosti.

Na slici broj 3, prikazana je karta seizmičke rejonizacije teritorije Crne Gore, na kojoj su izdvojene zone različitog nivoa seizmičkog hazarda.

Sl.br.3. Karta seizmičke rejonizacije teritorije Crne Gore.

  - južni, primorski region, ulcinjsko-skadarska, budvanska i boko-kotorska zona, sa mogućim maksimalnim intenzitetom od devet stepeni MCS skale;

  - podgoričko-danilovgradska zona sa mogućim maksimalnim intenzitetom od osam stepeni MCS skale;

  - srednji dio Crne Gore sa sjevernim regionom, uključujući Nikšić, Kolašin, Žabljak i Pljevlja, okarakterisan je mogućim maksimalnim intenzitetom od sedam stepeni MCS skale i

  - izolovana seizmogena zona Berana, koja može generisati zemljotrese sa maksimalnim intenzitetom od VIII stepeni MCS skale.

U Crnoj Gori, kao i u neposrednom okruženju formirano je više vještačkih akumulacija, čime neminovno nastaje uvećanje hidrostatičkih pritisaka i značajna promjena u stanju pritisaka u stijenama zemljine kore u široj zoni akumulacije. U uslovima postojećih kritičnih napona u stijenama, stvorenih prirodnim geodinamičkim efektima, ovi dodatni naponi mogu predstavljati stimulativnu ili ”okidačku” komponentu za proces oslobađanja seizmičke energije, odnosno geneze indukovanih zemljotresa. Treba istaći potencijalno veoma štetne efekte koje može izazvati naglo obrušavanje veće količine stijena i tla u rezervoar akumulacije. Pritisci i hidrodinamički efekti formirani na ovaj način mogu biti čak mnogo značajniji od efekata oscilovanja tla pobuđenih zemljotresom.

2.1.5  Prikaz geomorfoloških svojstava terena Crne Gore

Geomorfološke karakteristike reljefa Crne Gore u suštini predstavljaju preduslov za nastanak manjih ili većih prirodnih hazarda, pa čak i katastrofa. Nastanak klizišta, odrona, usova i slično, upravo su povezani sa strmim ili kanjonskim dijelovima reljefa. Sa druge strane, ravničarski predjeli, kao što je Zetska ravnica, Nikšićko polje i dr. podložni su plavljenju sa velikim posljedicama. Kanjoni i klisure u Crnoj Gori predstavljaju takođe potencijalnu opasnost od velikih odrona ili pak kliženja velikih razmjera i pregrađivanje tokova rijeka, što bi za posljedicu imalo velike štete. Ne treba ipak zaboraviti da su svi geološki faktori kao uzročnici prirodnog hazarda međusobno povezani i uvijek se trebaju sagledavati u njihovom sadejstvu, odnosno uzročno-posljedičnim relacijama. Analiza geomorfoloških faktora u cilju definisanja njihovog uticaja kao preduslova za nastanak prirodnih katastrofa ima smisla samo ukoliko se posmatra kao dio geoloških faktora u cjelini. Dejstvom endogenih sila, bilo da je u pitanju magmatska aktivnost, orogena ili epirogena kretanja, na površini se formira neravan, odnosno veoma razuđen reljef. Nasuprot njima egzogene sile razaranjem istaknutih dijelova na Zemljinoj površini i odnošenjem razorenog materijala u niže dijelove gdje ga akumuliraju, teže ka zaravnjivanju terena. Rezultat neprekidnog djelovanja endogenih i egzogenih sila su stalne promjene oblika Zemljine kore i trajne izmjene izgleda njene površine.

U sklopu geomorfoloških proučavanja na prostoru Crne Gore morfostukturnom analizom izdvojeni su sledeći elementi: negativne strukture, pozitivne strukture, regionalne navlake, duboki regionalni rasjedi i debljina Zemljine kore.

a) Negativne strukture, izdvojene kao tektonske depresije su danas u Crnoj Gori predstavljene: morskim zalivima (Boko Kotorski sa spoljnim i unutrašnjim zalivima), jezerima (Skadarsko jezero kao najniži dio velikog Ćemovskog polja), kraškim poljima (Ćemovsko, Nikšićko, Grahovsko, Brezansko i druga), koja su zapunjena glaciolimničkim i glaciofluvijalnim materijalom.

b) Pozitivne strukture, relativno izdignute iznad okolnog terena, izdvojene su na prostoru od planine Lovćen do Danilovgrada i na prostoru planine Bjelasice. Porijeklo izdvojenih kružnih struktura na prostoru od Cetinja do Danilovgrada nije razjašnjeno, dok je kružna struktura Bjelasice vezana za magmatsku i tektonsku aktivnost.

c) Regionalne navlake uslovljavaju karakteristike reljefa na širem prostoru. Čela navlaka, sa generalnim pružanjem SZ-JI, prate se duž Jadranske obale (Budvanska navlaka i navlaka Visokog krša), i u centralnom dijelu terena, po JZ obodima Durmitora, Sinjajevine, Bjelasice i Komova (Durmitorska navlaka). Tektonski kontakt dvije sredine različitog litološkog sastava, različite erodibilnosti i rastvorljivosti, uslovljava nastanak izrazitog preloma u nagibu padina.

d) Duboki regionalni rasjedi predstavljaju morfostrukturne elemente koji čine granice područja relativnih izdizanja, odnosno tonjenja tj. ograničavaju tektonske blokove.

e) Debljina zemljine kore na području Crne Gore je promenjiva. Najveća je na prostoru visokih planina, koje su tektonski uzdizane, a najmanja na mjestima relativnih tektonskih tonjenja. Analiza promjena debljine Zemljine kore je jedan od kriterijuma za analizu neotektonske aktivnosti.

Geomorfološkom analizom izdvojeni su sledeći genetski tipovi reljefa: glacijalni, glaciofluvijalni i glaciolimnički, kraški, fluvijalni, padinski, jezersko-barski, marinski i antropogeni. Tipovi reljefa su u direktnoj vezi sa geološkom građom pojedinih prostora.

a) Glacijalni tip reljefa predstavljen je napuštenim oblicima virmske glacijacije. Ovi oblici su definisani kao erozivni (cirkovi, valovi, mutonirane stijene) i akumulativni (čeone, bočne i podinske morene, razasuti morenski materijal i dr.) i razvijeni su na području visokih planina: Volujka, Durmitora, Sinjajevine, Bjelasice, Maganika, Prekornice i Prokletija. U priobalnom području izraziti tragovi glacijalnog reljefa izdvojeni su na ljutom karstu Orjena i Lovćena.

b) Glaciofluvijalni i glaciolimnički tip reljefa. Otapanjem virmskih lednika nastale su tekuće vode koje su transportovale, na manja ili veća rastojanja, velike količine nevezanog morenskog materijala. U zavisnosti od dužine transporta i drugih parametara materijal je obrađivan, zaobljavan i klasifikovan po krupnoći. Ovaj materijal odložen po dnu riječnih dolina tretira se kao glacifluvijalni i čini glaciofluvijalni tip reljefa. Obzirom da veći dio terena zahvaćen glacijacijom ima izrazito karstni karakter, to su tektonske depresije u karstu činile pogodna mjesta za odlaganje pomenutog materijala. Depresije su pokrivene debelim naslagama materijala, njihova dna su akumulacijom zaravnjena i danas one predstavljaju kraška polja (Nikšićko, Grahovsko i dr.), a materijal koji ih pokriva je klasifikovan kao glaciolimnički tip reljefa.

c) Kraški tip reljefa je najzastupljeniji tip reljefa na prostoru Crne Gore. Razvijen je kao tip ljutog krasa sa svim površinskim i podzemnim oblicima i specifičnim hidrogeološkim svojstvima. Kraški tip reljefa u Crnoj Gori predstavlja kombinaciju recentnog krasa i stratigrafski različitih paleokraseva nastalih za vrijeme brojnih regresija počev od kraja srednjeg trijasa do danas. Na prostoru Crne Gore kraški reljef je razvijen u njenom zapadnom, jugozapadnom, centralnom i sjeverozapadnom dijelu (Golije, Njegoša, Orjena, Lovćena, Sinjajevine, Durmitora, Pivskih planina, Vojnika, Maganika, Prekornice, Maglića i jugozapadnih padina Prokletija). Znatno manje razviće kraški reljef ima sjeverozapadno od rijeke Tare, na istoku i jugoistoku Crne Gore.

d) Fluvijalni tip reljefa obuhvata aluvijalne ravni i riječne terase, a u Crnoj Gori razvijen je u dolinama Morače, Lima, Tare, Pive (donji tok) i Ćehotine. Dominantno mjesto u okviru fluvijalnog tipa reljefa imaju riječne doline kao složeni eroziono-akumulacioni oblik i aluvijalne ravni kao akumulacioni oblik.

e) Padinski tip reljefa obuhvata oblike koji nastaju pod dejstvom deluvijalnog, proluvijalnog i koluvijalnog procesa. Ovaj tip reljefa je od izuzetno velike važnosti za stabilnost padina. U području razvoja karbonatnih stijena padinski tip reljefa obuhvata oblike koluvijalnog procesa: odrone, sipare i strme odsjeke. Na nekarbonatnim, nerastvorljivim i pretežno vodonepropusnim stijenama padinski reljef, na prostoru Crne Gore, obuhvata pored površina intezivnog spiranja na kojima se odvijaju padinski procesi i plavinske lepeze, deluvijalno-proluvijalne zastore, jaruge, grebene i druge akumulacione i erozione oblike.

f) Jezersko-barskom tipu reljefa pripadaju jezersko-barske ravnice na sjevernom i zapadnom obodu Skadarskog jezera, u centralnom dijelu Nikšićkog polja (neposredno uz akumulacije Krupac i Slano), kao i po obodu Šaskog jezera kod Ulcinja i Plavskog jezera. Ravnice su periodično plavljene, često sa zamočvarenim dijelovima u kojima se talože organogeno-barski sedimenti.

g) Marinski tip reljefa je ograničen na uski pojas uz Jadransko more, tj. na prostor na koji uticaj ima dejstvo morskih talasa, plime i osjeke. Izdvajamo abrazivne (klif, strma obala) i akumulativne (plaža, tombolo-prevlaka) marinske oblike. Obzirom na heterogen litološki sastav, obala Jadranskog mora u Crnoj Gori ima raznovrstan izgled. U dijelovima izgrađenim od karbonata (krečnjaci, dolomitični krečnjaci i dolomiti) dominiraju klifovi i strme obale (Luštica, Grbalj, Volujica i dr.). Dijelovi obale izgrađeni od klastičnih stijena tercijarne starosti su pretežno niski, sa značajnim količinama nevezanog materijala uz obalu (Bokokotorski zaliv, Budva, Ulcinj i dr.). Najznačajniji akumulacioni oblici marinskog procesa su plaže. Česte su duž cijele obale i različitih su dimenzija i sastava (sitni pijesak, šljunak karbonatnih i klastičnih stijena), što je opet uslovljeno geološkom građom.

h) Antropogeni tip reljefa podrazumijeva krupnije zahvate ljudske djelatnosti na terenu kao što su: površinski kopovi mineralnih sirovina, jalovišta, akumulacije. Privredna aktivnost u Crnoj Gori neminovno za sobom ostavlja i tragove u prostoru: solana kod Ulcinja, vještačka akumulaciona jezera (Pivsko, Otilovićko, Krupačko, Slano i Liverovićko), površinski kopovi boksita kod Nikšića i uglja kod Pljevalja sa pratećim jalovištima, površinski kopovi ukrasnog i tehničko-građevinskog kamena, deponije i sl.

2.2  SAVREMENI EGZOGEODINAMIČKI PROCESI I POJAVE U TERENIMA CRNE GORE

Pod savremenim egzogeodinamičkim procesima i pojavama smatraju se procesi i pojave koje nastaju u prirodnim uslovima i one koje su pospješene antropogenim uticajem. Zastupljenost i rasprostranjenje savremenih egzogeodinamičkih procesa vezano je za inženjerskogeološka, hidrogeološka, seizmička, geomorfološka i dr. svojstva terena.

Na području Crne Gore registrovani su sljedeći egzogeodinamički procesi: marinski proces, proces  likvefakcije, proces planarne i liniske erozije, proces karstifikacije, proces odronjavanja i osipanja i proces kliženja.

2.2.1 Marinski proces

Marinski proces je razvijen na samoj morskoj obali i odražava se kroz formiranje klifova i sedimenata plaža.

S obzirom na ugroženost razvojem procesa, morska obala je podijeljena u tri zone i to:

a) U prvu zonu prema opštim inženjerskogeološkim odlikama spadaju vezane dobro okamenjene karbonatne stijene, prvenstveno krečnjaci i dolomitični krečnjaci bankovite i slojevite teksture, slabije tektonski oštećeni. Njihova čvrstoća i manja ispucalost čini terene otpornim prema uticaju abrazionog procesa, pa je proces daljeg razvoja kako u dijelu erozionih, tako i akumulacionih pojava mali.

b) Drugu zonu sačinjavaju tereni izgrađeni od vezanih, slabo i dobro okamenjenih klastičnih, karbonatnih i siliciskih stijena. Ove stijenske mase su slojevite, tankoslojevite i pločaste teksture, znatno pukotinski izdijeljene. Smanjena čvrstoća stijena i povećana ispucalost uslovljava povećan stepen daljeg razvoja marinskog procesa, ovo se odnosi kako na abrazioni proces tj. formiranje klifova i podlokavanja obala, tako i na deponovanje savremenih marinskih nanosa sedimenata plaža.

c) Treću grupu čine tereni duž južnog oboda crnogorskog primorja gdje se vrši isključivo deponovanje savremenih marinskih nanosa sedimenata plaža tj. pjeskovito-prašinastih sedimenata nošenih morskim strujama, kao i sedimenata nošenih rijekom Bojanom koji se u kontaktu sa slanom vodom deponuju na širem području Ade Bojane. Sedimenti se uglavnom sastoje od šljunka, pijeska i pjeskovite gline. Srednja debljina pješčanog prekrivača je 17 m.

2.2.2 Proces karstifikacije

Proces karstifikacije je široko rasprostranjen proces vezan za karbonatne stijenske mase koje dominiraju u građi terena Crne Gore. Učinak karstifikacije je znatan na površini terena i u podzemlju. Na osnovu učinka procesa karstifikacije, možemo izdvojiti područja ljutog karsta, ili jako skaršćen teren, zatim srednje skaršćen teren i slabo skaršćen teren.

Područja ljutog karsta obuhvataju područja skoro čistih, tektonski oštećenih subsprudnih do uslojenih krečnjaka. Ovaj proces je veoma dobro razvijen u okviru bankovitih i masivnih krečnjaka i dolomita.

Srednje skaršćen teren je razvijen kao oreal, razlitog prečnika, oko ljutog karsta.

Ostali dio terena koga izgrađuju karbonatne stijene pripada slabo skaršćenom terenu. U okviru slabo skaršćenog terena na pojedinim područjima izražena je podpovršinska karstifikacija, izrazito je plitka, te su česta obrušavanja svodova pećina i kanala, što ugrožava stabilnost terena na površini.

2.2.3 Proces odronjavanja i osipanja

Prema intenzitetu odronjavanja i osipanja u terenima Crne Gore razlikujemo dvije zone:

a) Prvu zonu izgrađuju karbonatne stijenske mase, krečnjaci i dolomiti gdje se odronjavanje i osipanje odvija duž strmih padina i odsjeka u djelovima terena koji su pukotinski izdijeljeni do dimenzija drobina i blokova. U ovim terenima stvaraju se debeli drobinsko-siparski nanosi, debljine do 50m. Često su veći odroni i sipari vezani za dublje kanjone kao što su kanjoni Tare, Morače, Lima, Zete, Ćehotine i dr.

b) U drugoj zoni, dominira osipanje nad odronjavanjem i najčešće je pospješeno sa inženjerskom djelatnošću tj. zasjecanjem i usjecanjem u terenu. Ovu zonu izgrađuju slabo i dobro okamenjene stijene, zatim različito zaglinjene deluvijalne drobine zastupljene na strmim padinama, kao i deluvijalne drobine mjestimično vezane u breče. Sipari i odroni su metarskih dimenzija, a siparski materijal je santimetarskih do decimetarskih dimenzija. Sanacija padina ugroženih odronjavanjem ili osipanjem može se vršiti standardnim metodama, kao što su: ublažavanje nagiba zasjeka ili usjeka, postavljanjem zaštitnih mreža itd.

Odroni različitog intenziteta u visokoplaninskim i strmim terenima su uobičajeni i dešavaju se u kontinuitetu kao i odroni u strmim i kanjonskim dolinama rijeka Morače, Pive, Tare, Lima i Ibra. Ovakve vrste prirodnih pojava imaju uglavnom samo lokalne posljedice. U dubokim kanjonima Tare i Morače mogući su veći odroni koji mogu imati katastrofalne posledice. Jedan od većih odrona desio se 2005 godine kada je oko pola miliona kubika zemlje, kamena, drveća i pijeska, pregradilo rijeku Taru, kod mjesta Crna Poda, slika broj 4. Četrdeset osam sati kasnije rijeka je uspjela da probije branu i nastavi tok, čime je izbjegnuta opasnost od formiranja većeg poplavnog talasa, koji je mogao imati katastrofalne posledice za nizvodna naselja.

Sl.br.4. Odron stijenske mase u kanjonu Tare, lokalitet Crna Poda

Svakako da se prilikom formiranja budućih vještačkih jezera posebna pažnja mora posvetiti ispitivanju terena, te registrovanju manifestacija koje vode ka pojavi većih odrona duž kanjonskih strana.

2.2.4 Proces likvefakcije

Tereni priobalnog pojasa Crne Gore, karakterišu se mogućnošću naglog gubitka kohezije tla. Ova pojava vezana je isključivo za sitnozrne vodozasićene prašinasto-pjeskovite sedimente i naziva se likvefakcija. Javlja se isključivo u terenima duž morske obale. Na osnovu granulometrijskog sastava, nivoa podzemne vode, zapremine tla itd. u terenima Crne Gore izdvojene su dvije zone osjetljivosti tla na pojavu likvefakcije.

a) U prvu zonu spadaju proluvijalne i deluvijalne lepeze od nevezanih, srednje zbijenih i rastresitih stijena gdje je povećan sadržaj pjeskovito-prašinaste komponente u površinskim dijelovima tj. u priobalnom pojasu, a nivo vode je visok i odgovara nivou mora. U ovu zonu svakako spadaju i rastresite pjeskovito-prašinaste stijenske mase, čije je porijeklo uglavnom marinsko. Svaka izgradnja objekata u ovoj zoni je praćena velikim rizikom od rušenja usljed moguće pojave likvefakcije tla. Proces likvefakcije je veoma često iniciran seizmičkom aktivnošću terena. Nakon katastrofalnog zemljotresa 1979 godine registrovano je više objekata čije je rušenje bilo uslovljeno likvefakcijom tla kao što je bio slučaj u opštini Herceg Novi u naseljima Đenovići i Kamenari.

b) Drugu zonu predstavljaju vezane neokamenjene meke do plastične stijene, deluvijalnog i aluvijalnog porijekla. Mogućnost pojave likvefakcije je posljedica porasta pjeskovito-prašinaste komponente u uskom priobalnom pojasu usljed marinskog uticaja. Ova druga zona je izrazito uska, predstavlja samo usko priobalno područje i njena osjetljivost na likvefakciju je manja.

2.2.5 Proces planarnog spiranja i linijske erozije

U terenima Crne Gore razvijen je proces planarnog spiranja i linijske erozije koji je najaktivniji u terenima izgrađenim od slabookamenjenih i neokamenjenih stijena različite konzistencije, kao i u vulkanogeno-sedimentnom kompleksu. Linijska erozija je selektivno razvijena. U slabookamenjenim stijenama, jaružanje je predisponirano povećanim sadržajem glinaca. Duž vododerina i jaruga u vrijeme jačih kiša, obrazuju se bujice čiji intenzitet zavisi pored količine vodenog taloga, od lako pokretnog materijala u slivu. Bujičnom aktivnošću se odlikuju skoro svi stalni i povremeni vodotoci, a strmi nagib terena posredno utiče na dubinu jaruga. Gustina razvijanja vododerina na jednom području može biti tolika da one imaju razvijen zajednički greben. Duž vododerina i jaruga, terene treba klasifikovati kao uslovno stabilne do nestabilne, dok je bliže urbanim sredinama potrebno vršiti meliorativne zahvate kao što su kaskadno postavljanje pregrada kao mjera kanalisanja tokova.

2.2.6 Proces kliženja

Proces kliženja je najmarkantniji savremeni proces. U Crnoj Gori u klizišta su skoncentrisana na primorski pojas Bokokotorskog zaliva, zaleđe Budve, Bečića, Svetog Stefana, Petrovca, Bara, kao i na područja sliva Zete, Morače, Tare, Lima i Pive. Kliženjem su zahvaćeni tereni izgrađeni od vezanih neokamenjenih stijena, tvrde i plastične konsistencije i nevezanih krupnozrnih slabosloženih stijena, a podloga kliženju su vezane slabo okamenjene stijene flišnog kompleksa. Najčešći uzrok nastanka klizišta je visok nivo podzemne vode i nepovoljna inženjerskogeološka građa terena. Zavisno od inženjerskogeološke građe terena konstatovano je nekoliko tipova klizišta koja se međusobno razlikuju po zastupljenosti i dimenzijama. Neki karakteristični tipovi klizišta prikazani su na slici broj 5.

Sl. br. 5. tipovi klizišta

a) Prvi tip klizišta je u terenima u čijoj građi učestvuju različito zaglinjene krupnozrne drobine pretežno deluvijalnog porijekla sa blokovima dekametarskih dimenzija (vezane i nevezane stijene). Podinu čine slabo okamenjene stijene, pretežno kompleksi laporaca, pješčara, krečnjaka ili glinaca. Infiltracija atmosferskih padavina te prodor voda iz zaleđa pospješuje degradaciju slabookamenjenih stijena u podini. Fizičko-hemijska degradacija dodatno je pospješena opterećenjem od povlate drobine, koja zatim klizi po kontaktnom sloju, ukoliko postoji kritičan nagib padine. Ovaj tip klizišta je najzastupljeniji u terenima Crne Gore i pripada konsekventnom tipu. Klizna ravan je formirana duž pomenutog kontakta sa slabookamenjenom podinom uz rijetke izuzetke gdje klizne ravni prolaze kroz poluokamenjene stijene, što je posljedica specifične inženjerskogeološke građe terena i izuzetno strmog terena, kada se obično formiraju duboka klizišta, sa kliznom ravni preko 10m dubine. Konsekventi tip klizišta najčešće nema jasne manifestacije kliženja na površini terena uz odsustvo površinskog kliženja terena.

b) Drugi tip klizišta ima za posljedicu formiranje relativno plitkih klizišta sa maksimalnom dubinom do par metara i širinom do 10-tak metara. Inženjerskogeološku građu terena sačinjava površinska raspadina poluookamenjenih stijena koja kliza po podini, koju čine pretežno glinci, laporci, pješčari i krečnjaci. Površinska raspadina poluokamenjenih stijena je najčešće tvrde plastičnosti sa neravnomjernim sadržajem drobine.

c) Treći tip klizišta su klizišta formirana u zaglinjenoj drobini koja pripada vezanim neokamenjenim stijenama srednje do tvrde plastičnosti i predstavljaju kompleks stijena različite zaglinjenosti. Različito zaglinjena drobina, pjeskovita drobina i gline se međusobno sočivasto i slojevito smjenjuju, tako da vodopropusni elementi, koji leže na izolatorskim glinenim jedinicama, uz povećano prisustvo podzemnih voda i ostvarivanjem kritičnih nagiba padine, klize sa svojim nadslojem po podinskom izolatorskom sloju. Ovaj tip klizišta nastaje uglavnom usljed povećanog sadržaja podzemne vode, uz dodatno opterećenje padina ili usljed njihovog zasijecanja.

d) Četvrti tip klizišta su pojedinačna klizišta, u terenima specifične građe, recimo to su konsolidovani sipari na glinovitim sedimentima ili crvenici, najčešće su aktivirani antropogenim uticajem.

Ukoliko uslove sanacije sva četiri tipa klizišta, razmatramo kroz karakteristične sanacione zahvate: drenaže, potporne zidove i dr., onda se može reći da su potporni zidovi osnovni sanacioni rad drugog i četvrtog tipa klizišta, dok bi drenažni zahvati bili osnovni sanacioni rad prvom i trećem tipu klizišta. Naime, prvi tip klizišta, zahtijeva fundiranje uz veliki obim zemljanih radova i adekvatno velike dimenzije potpornog zida, što u većini slučajeva nije ekonomski racionalna sanaciona mjera. S druge strane formiranje drenažne mreže sa širokim prikupljanjem podzemnih voda kod ovog tipa klizišta je ekonomski racionalna i u praksi najčešće efikasna mjera sanacije, te predstavlja najčešće osnovni vid sanacije.

Kod drugog tipa klizišta, drenaža se može ostvariti filtracionim zastorom na potpornim zidovima. Fundiranje potpornih zidova ne zahtijeva veliki obim zemljanih radova, a relativno vitke konstrukcije ne opterećuju flišnu podinu.

Treći tip klizišta takođe treba sanirati uz formiranje širokog prikupišta podzemnih voda. Uslovi fundiranja u većini slučajeva su diskutabilni zbog heterogenosti sredine u kojoj se javljaju klizišta i u kojoj bi potporni zid bio fundiran.

Četvrta familija klizišta ima povoljne uslove za fundiranje potpornih zidova, zbog stabilnosti i dobre nosivosti podine terena.

Na više desetina lokacija širom Crne Gore konstatovana su klizišta većih ili manjih dimenzija koja u lokalnim razmjerama (a ponekad i regionalnim) ugrožavaju prirodnu/životnu sredinu.

Jugozapadne padine Rumije, Sutormana, Lovćena, Orjena i Vrmca predstavljaju geološki i morfološki „pogodne“terene za nastanak klizišta većih razmjera. Na nestabilnost ovih terena naročito utiču zone flišnih plastičnih i vodonepropusnih stijena preko kojih su, najčešće u tektonskom odnosu, debele mase krutih dobro okamenjenih stijena, uglavnom krečnjaka. Ove krute mase pritiskuju i deformišu mekše flišne formacije, pri čemu na rubnim dijelovima dolazi do otkidanja i kliženja blokova. Ovaj proces je pojačan za vrijeme kišnih perioda, a naročito za vrijeme potresa, odnosno zemljotresa. Na ovaj način su nastala velika blokovska klizišta, kao što su Vladimir, Ratac, Seoca i Savina, koja zahvataju veliki prostor po površini i dubini i vrlo ih je teško sanirati, pripadaju prvom tipu klizišta.

Takođe prvi tip klizišta formiran dejstvom prirodnih faktora te iniciran antropogenim dejstvom, uzorkuje nastanak brojnih klizišta u crnogorskom primorju od kojih su najznačajnija: Savina 1, Đenovići, Kumbor, Bijela, Radanovići, Babin Do, Sveti Stefan, Šumet, Stanišići, Škaljari, Reževići, Sutomore i dr. Jedan dio ovih klizišta je saniran, ali se najčešće zbog neprimjerene antropogene aktivnosti, stalno javljaju nova klizišta.

U flišnom dijelu gornjeg i srednjeg toka Morače često se javljaju klizišta različitih dimenzija, od kojih je posebno značajno klizište ispod Crkvina (lokalnost Dolovi) koje još uvijek nije u potpunosti sanirano, kao i klizište Đuđevina koje predstavlja najveće klizište u terenima Crne Gore. Uslovi sanacije klizišta Đuđevina utiču na formiranje akumulacije „Andrijevo” sa kotom uspora 285mnv. Na slici broj 6 prikazan je geografski prikaz ovog klizišta.

Sl.br.6. Geografski prikaz klizišta Đuđevine

U slivu rijeke Morače, takođe su zastupljeni prostrani horizonti terasnih sedimenata koji su formirali subvertikalne odsjeke, ovi sedimenti se nalaze u uslovno-stabilnom do nestabilnom stanju granične ravnoteže. Najbolji primjer nestabilnosti ovih sedimenata je plato na kome je locirana Manastir Morača, na ovom lokalitetu formirana je gotovo vertikalna klizna ravan, slika broj 6a.

Sl.br.6a. Odron duž rubnog djela riječne terase, plato na kome je lociran Manastir Morača

U dolini rijeke Tare klizišta se najčešće javljaju u flišnim predjelima, a manje u terenima izgrađenim od klastičnih paleozojskih stijena. Ova su klizišta najčešće izazvana izgradnjom puteva i željezničke pruge. Poznata su klizišta: Mojkovac, Gojakovići, Siga, Đurđevića Tara, Rasova i dr.

U slivu rijeke Pive usljed podizanja nivoa podzemnih voda došlo je do formiranja brojnih klizišta od kojih su najpoznatija ona u okolini novog naselja Plužine i na Goranskom. Klizišta Goransko, Sinjac i Aluge su vezana za izgradnju puta i predstavljaju tipična klizišta antrogenog porijekla. U slivnom području Pive manja klizišta su konstatovana u Donjoj Bukovici i u Tušini.

U slivu Lima zbog vrlo heterogenog geološkog sastava, klizišta se javljaju u različitim geološkim formacijama. Poznata su klizišta duž puteva: Čokrlije, Jabučno, Zaton, Dapsići i druga.

U slivu Ibra poznata su manja klizišta. Jedno od takvih klizišta na putu Berane - Rožaje je klizište Besnik.

U Skadarsko – Bjelopavlićkoj depresiji, klizišta manjih dimenzija ispoljena su u Crmnici i duž sjevero-istočnog oboda Zetske depresije, od kojih je najveće klizište u Poviji, koje ugrožava stabilnost železničke pruge Nikšić-Podgorica.

U Pljevaljskom području manja klizišta su vezana za putnu infrastrukturu, registrovana su klizišta u Zabrđu, Mijakovićima i Mihajlovićima. U neogenim sedimentima Pljevaljskog ugljenog basena, klizišta Ljuće i Tvrdaš izazvana su rudarskim radovima na površinskom kopu.

2.2.7  Kategorizacija terena po stepenu stabilnosti

Prisustvo i intenzitet razvoja savremenih egzogeodinamičkih procesa uslovljava stepen stabilnosti, na osnovu čega se teren kategoriše kao stabilan, uslovno stabilan i nestabilan. Važnost multidisciplinarnog, postupnog i sveobuhvatnog pristupa kategorizaciji terena Crne Gore najbolje se može ilustrovati podatkom da se tokom katastrofalnog zemljotresa 1979. godine desilo preko 500 velikih i malih odrona/klizišta, a šteta izazvana time bila je u sumi ekvivalentna šteti od direktnog seizmičkog udara.

Prema stepenu stabilnosti terene Crne Gore neophodno je izdvojiti u tri kategorije: nestabilni tereni, uslovno stabilni tereni i stabilni tereni. Kategorije stabilnosti potrebno je izdvojiti, kako prema ugroženosti terena savremenim egzogeodinamičkim procesima i pojavama, tako i prema poznavanju sveukupnih odlika stijena i terena.

U kategoriju nestabilnih terena potrebno je svrstati terene gdje se javljaju klizišta, zatim terene prve zone  procesa odronjavanja i osipanja, prve zone procesa likvefakcije  i terene zahvaćene procesom spiranja i linijske erozije. Planirane inženjerske aktivnosti na izgradnji putne mreže i hidroenergetskih postrojenja u ovim terenima dovešće do aktiviranja umirenih klizišta, formiranja novih, kao i do većih pojava odrona duž kanjonskih strana. Takođe tereni uskog primorskog pojasa će i dalje biti predmet intenzivne urbanizacije uz širenje urbanih centara. Shodno tome, daljim inženjerskogeološkim zahvatima u ovim terenima, neminovno moraju prethoditi detaljna inženjerskogeološka istraživanja sa predlogom načina fundiranja objekta i sanacije padine na kojoj se projektuju objekti.

U kategoriju uslovno stabilnih terena potrebno je svrstati terene sa sporadičnom pojavom kliženja, zatim terene druge kategorije odronjavanja i osipanja, druge zone procesa likvefakcije, prve zone marinskog procesa, kao i terene u kojima se sporadično javljaju procesi jaružanja i spiranja.

U stabilne terene potrebno je svrstati preostale dijelove terena Crne Gore izgrađene od dobro okamenjenih karbonatnih stijena. To su vezani sedimenti glacijalnog i limnoglacijalnog porekla i dr.

  - VRSTE HAZARDA IZAZVANOG SAVREMENIM EGZOGEODINAMIČKIM PROCESIMA I POJAVAMA

Od različitih vrsta prirodnog hazarda, oni izazvani savremenim egzogeodinamičkim procesima spadaju u najznačajnije uzročnike katastrofičnih događaja i akcidenata, čije posljedice mogu biti izražene na dijelu teritorije neke države, kao i na prostoru više država. Među egzogeodinamičkim procesima najrazornije dejstvo imaju klizišta i odroni. Njihovo razorno dejstvo može se ilustrovati podatkom da su direktne materijalne štete u Sjedinjenim Američkim Državama od klizišta i odrona, nastale u periodu 1925-1971, iznosile oko 75 milijardi dolara, što je tri puta više od šteta izazvanih poplavama, uraganima, tornadima i zemljotresima u istom vremenskom periodu.

Među savremenim egzogeodinamičkim procesima i pojavama najrazornije dejstvo na prostoru Crne Gore imaju klizišta i odroni. Kao najnepovoljnije indentifikovali smo sljedeće scenarije dejstva ovog prirodnog hazarda:

- blokadu  saobraćajne infrastrukture  usljed  pojave većih klizišta i odrona,

- formiranje većih klizišta i odrona izazvanih izgradnjom vještačkih akumulacija,

- formiranje većih klizišta u okviru urbanih sredina.

2.3.1  Blokada saobraćajne infrastrukture  usljed pojave većih klizišta i odrona

Putna mreža Crne Gore je većim dijelom izgrađena u terenima sa izrazito složenim topografskim i geološkim uslovima, tako da su na relativno malom prostoru zastupljene dionice puta sa brojnim i dubokim aktivnim, fosilnim i umirenim klizištima, dionice duž kojih su kosine sklone odronjavanju, dionice na slabo nosivom tlu, plavnim terenima i sl. Stepen učestalosti pojava nestabilnosti terena, kao i intenzitet ovih pojava, povećava se povećanjem nagiba tla, pojačanim intenzitetom padavina na određenom prostoru, pojačanim stepenom narušenosti prirodne sredine inženjerskom aktivnošću, kao i  pojačanom seizmičnošću terena. Odronjavanje, otkidanje i kliženje većih količina stijenske mase vezano je za nestabilnost degradiranih sedimentnih stijena, pri čemu su veća kliženja tla i veći odroni, prevashodno vezani za nestabilne geološke kontaktne zone između stijena različitih fizičko-mehaničkih karakteristika. Mnogobrojne pojave nestabilnosti, takođe su karakteristične za površinski degradirane slojeve mlađih sedimenata u čijoj se padini nalaze stijenske mase koje možemo okarakterisati kao hidrogeološke izolatore.

Pojava klizišta i odrona koji blokiraju putne i željezničke pravce u Crnoj Gori registruje se gotovo svake godine, slika broj 7.

Sl.br 7. Česte pojave odrona u Crnoj Gori duž putne i željezničke infrastrukture

Imajući u vidu povrjedljivost magistralne i regionalne putne kao i željezničke mreže u Crnoj Gori, te već formirane odrone/klizišta duž važnijih saobraćajnica potrebno je sagledati razmjere i potencijalne uzroke mogućih pojava novih većih nestabilnosti.

U terenima Crne Gore kanjoni Tare i Morače su identifikovani kao lokaliteti sa najvećim brojem odrona stijenske mase. Tako je u kanjonu Platija više puta došlo do većeg odrona stijenske mase. Poznato je da je tokom izgradnje ove dionice magistralnog puta došlo do više većih odrona. Do loma na ovoj dionici dolazi duž pukotina rasterećenja  pri čemu je pomenuti putni pravac više puta bio u prekidu. Geneza pukotina rasterećenja je morfološki vezana za duboke kanjone tako da se kanjoni Tare, Pive, Morače a djelom i kanjon Lima izdvajaju kao zone povećane opasnosti od pojava većih odrona. Duž pomenutih kanjona su i locirane važnije saobraćajnice u Crnoj Gori.

Veća klizišta u terenima Crne Gore vezana su za flišne terene. Stijenske mase fliša grade terene blažeg nagiba, tako da je putna i željeznička infrastruktura locirana upravo u ovim stjenskim masama. Brojna su i danas aktivna klizišta duž željezničke infrastrukture i saobraćajnica, pomenućemo samo ona najznačajnija:

- Klizište «Povija» na pruzi Nikšić-Podgorica,

- Klizište « Mrčela» na pruzi Bar-Podgorica,

- Klizište «Ratac I, II, III i IV» duž puta Sutomore-Bar,

- Klizište «Crkvine», putni pravac M-2 dionica Podgorica-Kolašin.

Pojava nestabilnosti terena narušava kako trup saobraćajnica, tako i inženjerske objekte na njima. Treba napomenuti da je usljed morfologije terena broj objekata duž željezničke i putne mreže u Crnoj Gori velik, uz postojanje inženjerskih objekata čije bi oštećenje izazvalo višemjesečni prekid saobraćaja. Ovo povećava rizik sa stanovišta izloženosti saobraćajne  mreže prirodnim egzogeodinamičkim procesima i pojavama.

Imajući ovo u vidu daljim inženjerskim aktivnostima potrebno je dati ocjenu bezbjednosti objekata (mostova, tunela) koji su izgrađeni ili čija se gradnja planira. Zaključci o uticaju ovih prirodnih hazarda na povrjedljivost infrastrukturnih objekata moraju se razmatrati i u kontekstu lokalnih hidrogeoloških uslova, klime i seizmičnosti terena koji imaju izuzetan značaj za stabilnost kosina, pojavu odrona, klizišta i dr. Navedeni faktori, na teritoriji Crne Gore variraju u izrazito širokom dijapazonu, pa ih je u svakom konkretnom slučaju potrebno posebno analizirati i uvažiti.

2.3.2   Formiranje većih odrona, klizišta izazvanih izgradnjom vještačkih akumulacija

U Crnoj Gori postoje dvije visoke betonske brane „Mratinje” i „Otilovići”, a u planu je i formiranje više vještačkih jezera na rijekama Morači, Komarnici i Limu. Smatra se da bi rušenje ili oštećenje ovih brana moglo imati katastrofalne posljedice za nizvodna naselja. Nacrtom detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenskih akumulacija na rijeci Morači planira se izgradnja četiri brane: „Andrijevo” visine 160m, „Raslovići”, „Milunovići” i „Zlatica” sa visinama do 60m. Formiranjem vještačkih jezera podižu se nivoi podzemnih voda za više desetina metara. Takođe, izgradnjom većih hidroakumulacionih jezera mijenja se hidrostatičko-naponsko stanje stijenskih masa u užoj pa čak i široj okolini akumulacije. Promjena nivoa podzemnih voda usloviće nepovoljnu izmjenu fizičko-mehaničkih parametara, čime može doći do pojave većih klizišta/odrona. U slučaju kada do loma tla te narušavanja stabilnosti većeg dijela terena dođe naglo, moguće je formiranje poplavnog talasa sa katastrofalnim posljedicama po stabilnost brane i nizvodnih naselja. U svjetu su poznati primjeri većih klizišta/odrona koji su doveli do katastrofalnih posljedica. Tako je naglo prelivanje ogromne količine vode preko krune brane Vajont u sjevernoj Italiji, 1963 godine, izazvano obrušavanjem klizišta u akumulaciju. Stvoreni talas izazvao je velika razaranja duž čitave doline. Za svega sedam minuta porušeno je pet naselja, dok je poginulo oko tri hiljade ljudi, slika br.8.

Sl.br 8. Prikaz poplavljenog područja izazvanog aktiviranjem većeg klizišta, akumulacija Vajont, Sjeverna Italija

Imajući ovo u vidu, prilikom planiranja budućih akumulacija u Crnoj Gori veliku pažnju treba posvetiti mogućnostima pojave većih klizišta/odrona na prostoru budućih akumulacija, te devastaciji terena duž  predmetnih akumulacija. Treba napomenuti da prostor duž toka rijeke Morače predstavlja impozantan primjer razvića glaciofluvijalnih sedimenata koji zauzimaju velike prostore duž pomenutog riječnog toka, gradeći subvertikalne do vertikalne terase na kojima su izgrađeni brojni saobraćajni, stambeni i vjerski objekti. Stabilnost ovih sedimenata u današnjim uslovima se može ocijeniti kao uslovno stabilna do nestabilna, slika broj 9.

Sl. br. 9. Narušena stabilnost većeg bloka terasnih sedimenata područje buduće akumulacije «Zlatica» i veći blokovi otkinuti duž rubnih djelova riječne terase, područje buduće akumulacije «Milunovići».

O uslovnoj stabilnosti ovih sedimenata svjedoče brojni krupni blokovi koji se mogu naći u koritu rijeke Morače a otkinuti su duž rubnih dijelova riječnih terasa, te je prilikom formiranja akumulacija na rijeci Morači potrebno detaljno analizirati stabilnost pomenutih sedimenata u uslovima, formiranja budućih akumulacija tj. podizanja nivoa podzemnih voda za više desetina metara.

2.3.3   Formiranje većih klizišta u okviru urbanih sredina

Pojava većih klizišta u okviru urbanih sredina, najčešće je praćena ljudskim žrtvama uz velika materijalna razaranja. Poznati su brojni primjeri razaranja čitavih urbanih cjelina izazvanih aktiviranjem većih klizišta, slika broj 10. Poznat je  podatak da je usljed masovne aktivizacije procesa kliženja, iniciranog seizmičkim potresom, u provinciji Konu u Kini, 1920 godine došlo do rušenja više desetina naselja i stradanja  više od 150 000 ljudi.

Sl.br 10. Rušenje cijelog stambenog kompleksa usljed aktiviranja klizišta, urbano jezgro grada Šangaja, Kina.

Razaranje dijelova urbanih sredina izazvano velikim klizištima spada u katastrofične događaje, koji su se više puta  dešavali na prostoru Crne Gore, prije svega u urbanim dijelovima primorskih opština. Usljed nepovoljne građe terena koga karakterišu nagle promjene litoloških članova, te velike tektonske oštećenosti, duž crnogorskog primorja došlo je do pojave većih klizišta koja su za posljedicu imala ugrožavanje čitavih urbanih sredina. Ova veća klizišta vezana su za nestabilne kontaktne zone, stijena različitih fizičko-mehaničkih karakteristika. Aktivne klizne ravni ovih klizišta mogu biti i na dubini većoj od 20 metara. Sanacija terena je skupa i veoma otežana zbog dubokih kliznih ravni, dok je površina ovako pokrenutog terena veoma velika. Usljed specifične geološke i morfološke građe gotovo sve primorske opštine u okviru svojih urbanih jezgara imaju veća aktivna  klizišta. Tako je recimo samo na teritoriji Opštine Herceg Novi aktivno više velikih klizišta koja ugrožavaju čitave urbane djelove opštine.

Među njima se svakako izdvajaju klizišta kao što su :

- Klizište Savina, koje ugrožava cijelo istoimeno naselje,

- Klizište Mojdež, koje je do sada oštetilo 40, a potpuno srušilo tri kuće,

- Klizište Podi, koje je do sada oštetilo 24 kuće, od koje četiri teže.

Usljed naglog tempa urbanizacije primorskih opština, opravdano je očekivati da će se i u budućnosti javiti velika klizišta čije posljedice mogu biti:

- razaranje i rušenje djelova naselja te uništavanje materijalnih dobara na tim prostorima,

- razaranje infrastrukture na zahvaćenom području kao što su saobraćajnice, elektro-energetska mreža, vodovod i kanalizacija, itd.

Mogućnost nastanka velikih klizišta naročito je ispoljena na strmim primorskim padinama Rumije, Sutormana, Lovćena, Orjena i Vrmca, dok je manje izražena na jugozapadnim padinama Pipersko-Bjelopavlićke ravnice prema rijeci Zeti. U najnepovoljnijem slučaju takva klizišta mogla bi da budu inicirana seizmičkim potresima, što bi uslovilo istovremeno rušenja dijela naselja i svih vrsta infrastrukturnih objekata udruženim razornim dejstvom pokretne mase tla, te razornim dejstvom seizmičkih sila.

Pregled klizišta i odrona u Crnoj Gori dat je u tabeli broj 15, a  pregled sanacije mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima data je u tabeli broj 16.

KLIZIŠTA I ODRONI U CRNOJ GORI

| Red. Br. | NAZIV KLIZIŠTA | LOKALITET | VRSTA POJAVE | DATUM REGISTRO- VANJA POJAVE | ISTRAŽI VAČ | NIVO ISTRAŽIVANJA | VRSTA I OBIM NAVEDENIH ISTRAŽIVANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Babin Do | Zapadno od Budve, istočna strana brda Kostanjica | Fosilno klizište, aktivirano antropogenim djelovanjem | Početak 1988. godine | JU Republički Zavod za geološka istraživanja Podgorica | Detaljna inženjerskogeološka istraživanja za DUP Babin Do | Kartiranje terena (oko 15ha), bušenje 3 bušotine (22.5m), laboratorijska geomehanička istraživanja (5 uzoraka) |
| 2. | Bijela | Jadranska magistrala M-2, stacionaža 874+810km | Sanirano klizište | Početkom 1971. godine | Institut za puteve Beograd | Glavni projekat | Kartiranje terena, bušenje 4 bušotine (32m), kopanje 2 jame i laboratorijska ispitivanja |
| 3. | Dobra Voda | Stari put Bar-Ulcinj, Selo Dobre Vode | Staro fosilno klizište | Mart-april 1996. godine | JU Republički Zavod za geološka istraživanja Podgorica | Stručni izvještaj | Obilazak terena, pregled raspoložive dokumentacije i izrada Izveštaja |
| 4. | Kruče | Magistralni put Petrovac-Ulcinj, stacionaža 37+800km | Sanirano klizište | 1979.godine, poslije zemljotresa | Zavod za projektovanje Zajednice Jugoslovenskih Željeznica, Beograd | Istraživanja za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 9 bušotina (148m), laboratorijska geomehanička ispitivanja |
| 5. | Kumbor 1 | Jadranska magistrala M-2, stacionaža 868+300km | Staro fosilno klizište | Kraj 60-ih-početak 70-ih godina | Zavod za projektovanje Zajednice Jugoslovenskih željeznica, Beograd | Glavni projekat | Kartiranje terena (2 ha), bušenje 7 bušotina (70m), kopanje jedne jame i laboratorijska ispitivanja |
| 7. | Radanovici 1 | Put Trojica-Radanovići, stacionaža 0+600km | Sanirano klizište | 1979. godine | Zavod za projektovanje Zajednice Jugoslovenskih železnica, Beograd | Za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 8 bušotina (96m), laboratorija |
| 8. | Radanović 2 i 3 | Put Trojica-Radanovići,staci-onaža 1+100 i 1+400km | Sanirana klizišta | 1979. godine,istraživana i sanirana 1982. god. | Zavod za projektovanje Zajednice Jugoslovenskih železnica, Beograd | Za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 9 bušotina (108m), laboratorija |
| 9. | Reževici | Jadranska magistrala M-2,deonica Budva-Petrovac, stacionaža 918+000km | Sanirano klizište | Tokom 1973. godine | Preduzeće za puteve, Titograd | Glavni projekat | Kartiranje terena, kopanje 4 jame i laboratorijska isptivanja |
| 10. | Savina | Opština Herceg Novi, oko 1km istočno, mjesto Savina | Staro, aktivno, blokovsko klizište | 1977. godina | Više istraživača, „Geoinženjering“- Sarajevo, „Kosovoprojekt“- Beograd i drugi |  |  |
| 11. | Savina 1 | Jadranska magistrala kod Herceg Novog, M-2, stacionaža 846+740km | Umireno, sanirano klizište | U toku zime 1977. godine | Institut za puteve, Beograd | Glavni projekat | Kartiranje terena (1 ha), kopanje 5 raskopa i laboratorijska ispitivanja |
| 12. | Savina 2 | Jadranska magistrala kod Herceg Novog, M-2, stacionaža 864+950km | Umireno, sanirano klizište | Početak 1977. godine | Institut za puteve, Beograd | Glavni projekat | Kartiranje terena (2ha), bušenje 8 bušotina (66m) i laboratorijska ispitivanja |
| 13. | Škaljari | Put Kotor-Trojice, stacionaža 3+249 do 3+402km | Klizište aktivirano pri izgradnji puta | 1974. godine | Institut za puteve, Beograd | Za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 3 bušotine (37m) |
| 14. | Stanišici | Magistralni put Cetinje-Budva | Fosilno, staro klizište | Januar 1979. godine | Institut za puteve, Beograd | Za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 17 bušotina (120m) |
| 15. | Stanišici 2 | Magistralni put Cetinje-Budva, stacionaža 22+334km | Fosilno, staro klizište | Oktobar-novembar 1979. godine | Institut za putebe, Beograd | Za Glavni projekat sanacija | Kartiranje terena, izvođenje bušotina (120m), laboratorijska geomehanička ispitivanja |
| 16. | Padina Brbot-Stari Bar | Stari Bar, padina ispod vrha zvanog Špilja (375mnm) | Nestabilna padina | 1980. godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Stručni izvještaj | Obilazak terena, analiza dokumentacije i izrada izvještaja |
| 17. | Naselje Šumet | Budva, Sveti Stefan, padina od morske obale do zaravnjenog platoa na kojem su izgrađene kuće | Fosilno klizište, trenutno sanirano | 27. decembar 1997.godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica, Gradjevinski fakultet | Detaljna inženjerskogeološka istraživanja za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 7 bušotina (105.5m), laboratorijska ispitivanja |
| 18. | Šumet 1 | Magistralni put Petrovan-Budva,put Sveti Stefan-Šumani, vila Toplis | Fosilno klizište na širem prostoru | Januar 1996.godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Detaljna inženjerskogeološka istraživanja za Glavni projekat sanacije | Inženjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje površine oko 5ha, geofizička ispitivanja sa 10 sondi raspoređenih u 3 profila, istražno bušenje 7 bušotina (102m) ugradnja pijezometra u 4 bušotine, kopanje 6 raskopa, laboratorijska ispitivanja 16 uzoraka |
| 19. | Sutomore | Magistralni put Petrovac – Bar, stacionaža 45+000 do 45+700km | Staro fosilno klizište | 1989. godine | Zavod za projektovanje Zajednice Jugoslovenskih željeznica, Beograd | Za Glavni projekat sanacije | Istraživanja u III faze: fotogeologija, kartiranje terena, bušenje 18 bušotina 579m), kopanje 2 istražne jame, laboratorijska ispitivanja |
| 20. | Bukovik | Jadranska magistrala M-2, Petrovac-Virpazar, lokalitet Bukovik, stacionaža 939+080km | Sanirano klizište | Tokom 1977. godine | Institut za puteve, Beograd | Glavni projekat | Kartiranje terena (2ha), bušenje 7 bušotina (60m) i laboratorijska ispitivanja. |
| 21. | Kujava | Stari put Podgorica-Nikšić, stacionaža 48+080-48+220km, selo Kujava, put Danilovgrad – Zagorak | Staro klizište | 20.12.1978. godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Zavod za ispitivanje građevinskog materijala i geotehniku Nikšič | Za glavni projekat sanacije | Inženjerskogeološko kartiranje terena, istražno bušenje 6 bušotina (65m), laboratorijska istraživanja |
| 22. | Liverovići | Nikšićka Župa, mjesto Liverovići | Aktivno klizište | 1980. godina | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podogirca | Regionalna inženjerskogeološka istraživanja sjeverozapadne Crne Gore | Inženjerskogeološko kartiranje |
| 23. | Povija | Lijeva dolinska strana rijeke Zete, mjesto zvano Povija | Staro, fosilno klizište, trenutno sanirano | Početkom 70-ih godina | «Geosonda», Beograd, 1970 i 1979. godine | 1970-istraživanja za izradu geotehničkih podloga za sanaciju klizišta, 1979- istraživanja po Projektu dopunskih istražnih radova za sanaciju klizišta | 1970 – 4 istražne bušotine, laboratorija, 1779 – inženjerskogeološko kartiranje padine i istražno bušenje više bušotina. |
| 24. | Radovče | Lokalni put Podgorica-Radovče Polje, oko 15km sjeverno od Podgorice, lokalitet Gola Strana | Aktivno klizište, aktivirano prilikom rekonstrukcije puta | Početkom 2002. godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Za Glavni projekat, Podgorica | Kartiranje terena, bušenje 4 bušotine (35m), laboratorijska geomehanička ispitivanja |
| 25. | Sotonići | Jadranska magistrala M-2, stacionaža 941+376km | Aktivno klizište | Maj 1978. godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Za Glavni projekat | Kartiranje terena, bušenje 4 bušotine (46,6m) i laboratorijska ispitivanja |
| 26. | Vasiljevići | Nikšićka Župa, mjesto Vasiljevići | Staro, fosilno klizište | 1980. godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Regionalna inženjerskogeološka istraživanja sjeverozapadne Crne Gore | Geodetsko snimanje, inženjerskogeološko kartiranje i praćenje pomjeranja klizišta tokom istraživanja. |
| 27. | Vrelo | Magistralni put Cetinje-Budva, stacionaža 7+10 do 7+270km | Sanirano klizište | 1981. godine | Zavod za građevinske materijale i geotehniku, Nikšić | Za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušotine 6 bušotina, laboratorijska ispitivanja |
| 28. | Crkvine | Jadranska magistrala, M-2, put Podgorica – Kolašin, km 1035+500km | Staro, aktivno klizište | 1981-1982. godina | Zavod za projektovanje Zajednice Jugoslovenskih željeznica, Beograd | Istraživanje za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 8 bušotina (120m), laboratorijska geomehanička ispitivanja |
| 29. | Kućišta | Lijeva dolinska strana rijeke Morače, 12km jugozapadno od Kolašina | Staro, fosilno klizište | 1980. godina | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Regionalna inženjerskogeološka istraživanja sjeveroistočne Crne Gore | Inženjerskogeološko kartiranje klizišta i praćenje njegovog pomjeranja tokom istraživanja |
| 30. | Manastir Morača | Jadranska magistrala, put M-2, Podgorica – Kolašin, 1020+190km | Sanirano klizište | Novembar 1979 godine | Institut za puteve, Beograd | Istraživanje za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 6 bušotina (120m), kopanje 11 istražnih jama i laboratorijska istraživanja |
| 31. | Bjelojevići | Desna dolinska strana Tare, selo Bjelojevići, 3,5km južno od Mojkovca | Fosilno klizište | 1979. godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica, 1979-1980. godine | Regionalna inženjerskogeološka istraživanja sjeveroistočne Crne Gore | Inženjerskogeološko kartiranje terena i praćenje njegovog pomjeranja tokom trajanja istraživanja |
| 32. | Brskovo na površinskom kopu | Površinski kop Brskovo | Novoformirano klizište | 17.08.1983. godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Detaljna inženjerskogeološka istraživanja | Rekognosciranje terena i izrada detaljne inženjerskogeološke karte 1:5000 na bazi ranijih istraživanja i detaljne geološke karte 1:500 |
| 33. | Đurđevića Tara | Put Pljevlja-Mojkovac, selo Đurđevića Tara | Novoformirano klizište | U proljeće 1995. godine | JP za puteve «Crnagoraput», Podgorica | Za Glavni projekat sanacije | Vrsta i obim izvedenih istraživanja. Kartiranje terena, bušenje 3 istražne bušotine, laboratorijska geomehanička ispitivanja |
| 34. | Donja Bukovica | Magistralni put Šavnik-Žabljak, oko 15km južno od Žabljaka | Sanirano klizište | 1980. godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Regionalna inženjerskogeološka istraživanja sjeverozapadne Crne Gore | Inženjerskogeološko kartiranje klizišta |
| 35. | Gojakovići | Magistralni put Mojkovac-Đurđevića Tara, oko 10km sjeverozapadno od Mojkovca | Sanirano klizište | 1980. godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Regionalna inženjerskogeološka istraživanja sjeverozapadne Crne Gore | Inženjerskogeološko kartiranje klizišta |
| 36. | Mojkovac | Jadranska magistrala, put M-2, dionica Mojkovac-Kolašin, 1066+380km | Sanirano klizište | Kraj novembra 1979. godine | Institut za puteve, Beograd | Istraživanje za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 2 istražne bušotine (10m), kopanje 5 istražnih jama, laboratorijska geomehanička ispitivanja |
| 37. | Siga | Magistralni put Mojkovac-Bijelo Poje,oko 5km sjeverozapadno od Mojkovca | Sanirano klizište | 1980 godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Regionalna inženjerskogeološka istraživanja sjeveroistočne Crne Gore | Inženjerskogeološko kartiranje klizišta |
| 38. | Tara 1 | Magistralni put Đurđevića Tara – Žabljak, stacionaža 0+500 | Staro, sanirano klizište | Početkom 1974. godine | Institut za puteve, Beograd | Za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 5 bušotina (112.5m) |
| 39. | Tara 2 | Magistralni put Đurđevića Tara – Žabljak, stacionaža 3+700 | Sanirano klizište | Tokom 1973. godine | Institut za puteve, Beograd | Za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 5 bušotina (55.5m), laboratorijska ispitivanja uzoraka |
| 40. | Trebaljevo | Pruga Beograd-Bar, željeznički most u mjestu Trebaljevo, stacionaža 1334+673.68km | Nestabilna padina, klizanje podstaknuto radovima i opterećenjima od mosta | 1977. godine registrovane deformacije na mostovskoj konstrukciji | Gradjevinski fakultet, Podgorica | Za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, više istražnih bušotina, istražno okno (23m), laboratorijska geomehanička ispitivanja |
| 41. | Ljuće | Na oko 7 km jugozapadno od Pljevalja, padina Ljutiće, prostor između P.K. «Borovica» i puta Pljevlja - Bobovo | Klizište aktivirano rudarskim radovima na P.K. «Borovica». | 23.10.1986. godine | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica | Za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje 14 bušotina (360m), ugradnja pijezometarskih konstrukcija u 3 bušotine i laboratorijska geomeh. ispitivanja |
| 42. | Mihajlovići | Magistralni put Pljevlja-Prijepolje, km 8+450km, selo Mihajlovići | Staro aktivno klizište | Početkom 70-ih godina | JU Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica, «Crnagoraput», Podgorica | Regionalna inženjerskogeološka istraživanja sjeverozapadne Crne Gore i istraživanja za Glavni projekat sanacije | Inženjerskogeološko kartiranje pomjeranja klizišta tokom trajanja istraživanja od strane Geološkog zavoda i kopanje 2 istražne jame od strane «Crnagoraputa» |
| 43. | Mijakovići | Put Pljevlja-Đurđevića Tara, dionica Mahmutova česma-Kosanica, stacionaža 1+700 | Sanirano klizište | 1977 godine, pri izgradnji puta | Institut za puteve, Beograd | Za Glavni projekat sanacije | Kartiranje terena, bušenje bušotina (63m), kopanje 2 istražne jame, laboratorijska ispitivanja |
| 44. | Tvrdas | Rudnik uglja, Poljevlja, sjeveroistočna padina P.K.»Potrlica». | Nestabilna krečnjačka padina | 20.11.1990. godine | Više istraživača, po različitim zadacima istraživanja |  |  |

Tabela 15: Klizišta i odroni u Crnoj Gori

SANACIJA MOSTOVA, KLIZIŠTA I  KOSINA NA MAGISTRALNIM I REGIONALNIM PUTEVIMA

| Red broj | OPIS POZICIJE | PERIOD REALIZACIJE |
| --- | --- | --- |
|  | Sanacija klizišta „Gnjili Potok“ na regionalnom putu R-20 Mateševo – Andrijevica Procijenjena vrijednost 400.000,00 € | 2019. do2020. godine |
|  | Sanacija nestabilne kosine Sućeska na regionalnom putu Andrijevica - Plav | 2018. do 2019. godine |
|  | Sanacija mosta Trmanje na magistralnom putu Podgorica-Kolašin | 2018. do 2019. godine |
|  | Rekonstrukcija mostova na regionalnom putu R-10 ( R-11) Slijepač most –Tomaševo-Pavino Polje | 2016. do 2019. godine |
|  | Sanacija klizišta „Gradac“ na magistralnom putu M-3 Jasenovo polje-Šavnik Procijenjena vrijednost 450.000,00€ | 2019. do 2020. godine |
|  | Sanacija klizišta „Plužine I“ i „Plužine II“ na magistralnom putu Jasenovo polje-Šavnik Procijenjena vrijednost 300.000,00€ | 2019. do 2020. godine |
|  | Sanacija klizišta „Provalija“ na magistralnom putu Šavnik-Žabljak Procijenjena vrijednost 300.000,00€ | 2019. do 2020. |
|  | Sanacija pet klizišta na regionalnom putu R-20 Mateševo – Andrijevica Procijenjena vrijednost 1.000.000,00€ | 2019. do 2020 |
|  | Sanacija klizišta „Brvenica“ na magistralnom putu Pljevlja -Gradac Procijenjena vrijednost 250.000,00€ | 2019. do 2020 |
|  | Sanacija klizišta na regionalnom putu M- 1, km 854+000 Debeli brijeg-Kamenari (međugranična zona ) | 2019. do 2020. |
|  | Sanacija klizišta „Markovici“ na magistralnom putu Cetinje –Budva II faza: izrada odvodnih kanala. Procijenjena vrijednost 100.000,00€ | 2019.godina |

Tabela 16: predviđeni radovi na sanaciji mostova , klizišta i kosina za period od 2018. do 2020. Godine

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, iz Izvještaja o realizaciji  Plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva  za 2018. godinu

3. ZAKLJUČCI

Teritoriju Crne Gore izgrađuju različite geološke formacije od kojih jedan dio formacija po fizičko-mehaničkim karakteristikama može da predstavlja prirodne potencijalne uzročnike nestabilnosti terena. Takve formacije su prije svega različite flišne formacije, koje su razvijene na oko 10% teritorije Crne Gore.

U terenima izgrađenim od flišnih formacija, a naročito duž tokova rijeka Morače i Tare moguća su regionalna i masovna kliženja i otkidanja, sa katastrofalnim posljedicama po saobraćajnu i hidrotehničku infrastrukturu. Ovi tereni se u prirodi nalaze u graničnom stanju ravnoteže, te planirano formiranje akumulacija, predstavlja veliku opasnost po pitanju formiranja većih klizišta-odrona.

U Primorskom dijelu Crne Gore, jugozapadne padine planina Rumije, Sutormana, Lovćena i Orjena po inženjerskogeološkim karakteristikama spadaju u nestabilne terene, gdje su moguća masovna kliženja terena i otkidanja velikih blokova krutih stijena koji bi mogli značajno da ugroze dijelove urbanih cjelina na padinama i u njihovom podnožju.

Inženjerskogeološke karakteristike geoloških formacija i stijena u ostalim dijelovima Crne Gore, uz sadejstvo drugih prirodnih faktora i uticaja, mogu doprinijeti nastanku kliženja i odrona sa lokalnim posljedicama.

Seizmičke sile iniciraju narušavanje granične ravnoteže tla, te je realno očekivati da će nakon dejstva zemljotresa doći do pojave više većih klizišta-odrona, kao indukovanih efekata.

Polazeći od uočenih problema upravljanja, uređenja, održavanja i arhiviranja podataka vezanih za prethodno izvedena istraživanja nestabilnih terena, razvijanje konceptualnog modela sveobuhvatne baze podataka predstavlja imperativ u efikasnom saniranju predmetnih nestabilnosti. Stvaranjem baze podataka o uočenim nestabilnostima znatno će se unaprijediti proces planiranja i projektovanja budućih sanacionih radova, ćime se stvaraju mogućnosti za potpuno poštovanje metoda postupnosti i multidisciplinarnosti istraživanja. Takođe, stvaranje pomenute evidencije pruža široke mogućnosti za proučavanje prirodnih procesa i pojava i vršenje analiza, kojim se uočavaju njihove međuzavisnosti.

Prezentovane posljedice treba da kod nosilaca funkcije zaštite i spašavanja doprinesu shvatanju potrebe organizovanog rada na mjerama smanjenja rizika i jačanju pripremljenosti cijele društvene zajednice. U tom smislu - referentni organi i institucije, treba da prave stalne napore na sistematizovanju već postojećih i prikupljanju novih relevantnih podataka o uočenim nestabilnim terenima.

Mogućnost korišćenja navedenih podataka je velika, primarno kroz efikasniji rad svih organizacija koje se bave građevinskim i geološkim radovima na prostoru Crne Gore, kao i kroz potencijalno efikasniji rad mnogih službi koje koriste navedene podatke.

Važnost stvaranja baze podataka o registrovanim nestabilnostima za cijelu teritoriju Crne Gore najbolje se može shvatiti ako se ima u vidu da se u granicama danas nestabilnog terena, pojave nestabilnosti u određenom vremenskom periodu ponavljaju.  Veoma često su i mikrolokaliteti duž kojih su vršeni sanacioni radovi predmet ponovnog narušavanja granične ravnoteže tla. U praksi izvođenje sanacionih radova na pomenutim mikrolokalitetima je otežano usljed nepostojanja evidencije o rezultatima prethodno izvršenih istraživanja, kao i o načinu i vrsti izvedenih sanacionih radova. Važno je napomenuti da rezultati danas izvedenih istraživanja vremenski ne zastarijevaju, te u budućnosti predstavljaju dragocjen podatak prilikom projektovanja istraživanja i izvođenja sanacionih radova.

Nagli tempo urbanizacije terena Crne Gore nije praćen izradom odgovarajućih  inženjerskogeoloških podloga prilikom projektovanja, te se u praksi dešava da se usvajaju prostorni i urbanistički planovi u kojima nijesu detaljno obrađena svojstva terena po pitanju stabilnosti.

Ove podloge predstavljaju osnovu za donošenje urbanističkih planova crnogorskih opština. Na navedenim podlogama su prikazana sva svojstva terena koja utiču na pojavu nestabilnosti, a takođe su izdvojena područja po kriterijumu stabilnosti. Međutim, usljed naglog tempa urbanizacije čitavi dijelovi urbanih sredina više nijesu obuhvaćeni pomenutim podlogama, te prilikom usvajanja urbanističkih planova za nove urbane cjeline neće biti moguće sagledavanje svojstava stabilnosti terena. S toga je, naročito u primorskim opštinama  potrebno  posvetiti  posebnu pažnju navedenim podlogama koje treba da predstavljaju obavezan dio urbanističkih dokumenata.

Takođe, izgradnju hidrotehničkih i saobraćajnih objekata treba da prati izrada inženjerskogeoloških i drugih odgovarajućih podloga čime će se smanjiti rizik od pojava većih nestabilnosti.

Pri projektovanju budućih saobraćajnih/hidrotehničkih objekata neophodno je sagledati alternativna rješenja ili smanjiti povrjedljivost najugroženijih dijelova/sekcija, kako bi se ispunio uslov osposobljavanja istih u što kraćem vremenskom periodu, s ciljem da se izbjegnu dalje konsekventne negativne posljedice.

Na učestalost pojava nestabilnosti u terenima Crne Gore svakako je uticala ranija politika štednje na projektovanju, kao i na izvođenju, što je često dovodilo do toga da izgrađeni objekti ne mogu dobiti upotrebnu dozvolu. Glavna karakteristika ovakvog načina projektovanja i izvođenja radova ogleda se u tome da su preventivne mjere za obezbjeđivanje stabilnosti tla izostajale i primjenjivane su tek nakon aktiviranja većih odrona, klizišta i dr. Pri tome važno je naglasiti da pojedini objekti imaju potrebu obezbjeđivanja kontinuirane funkcije, te je u cilju blagovremenog preduzimanja odgovarajućih mjera važno izvršiti procjenu njihove očekivane povrjedljivosti.

DOKUMENTA    NACIONALNOG    PLANA   ZAŠTITE

I    SPAŠAVANJA

OD   KLIZIŠTA   I   ODRONA

- MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POJAVA KLIZIŠTA I ODRONA NA TERITORIJI CRNE GORE

Mjere zaštite  od klizišta i odrona obuhvataju skup organizaciono-tehničkih aktivnosti koje se, na osnovu vremena realizacije, mogu grupisati u preventivne, operativne i sanacione mjere zaštite.

Mjere zaštite i spašavanja date su u Prilogu broj 1.

  - Mjere preventivne zaštite

Preventivne mjere zaštite,  obuhvataju skup tehničkih, tehnoloških i organizacionih mjera koje se preduzimaju radi umanjenja mogućnosti  nastanka klizišta i odrona  ili njihovog potpunog sprečavanja.Usljed sve veće devastacije urbanih terena te planirane izgradnje kapitalnih hidrotehničkih i saobraćajnih  objekata, neophodno je prilikom riješavanja problema stabilnosti terena na području Crne Gore dosljedno primjenjivati princip postupnosti i multidisciplinarnosti istraživanja. Smanjenje  rizika od pojave većih klizišta i odrona na teritoriji Crne Gore moguće je ostvariti isključivo sprovođenjem sljedećih aktivnosti;

- Formiranjem sveobuhvatne baze podataka o nestabilnim terenima prostora Crne Gore;

- Izrada i korišćenje inženjerskogeoloških podloga prilikom planiranja i projektovanja  kao i prilikom projektovanja i izgradnje većih objekata.

  - Operativne mjere

U operativne mjere zaštite i spašavanja od klizišta i odrona spadaju sljedeće:

- evakuacija stanovništva;

- angažovanje opštinskih službi za zaštitu i spašavanje;

- angažovanje drugih operativnih jedinica;

- angažovanje pripadnika Vojske Crne Gore;

- angažovanje komunalnih i saobraćajnih službi;

- angažovanje Uprave Policije u dijelu regulisanja saobraćaja i uspostavljanja njegovog redovnog toka;

•	angažovanje stručnjaka JU Zavoda za geološka istraživanja, Hidrometerološkog zavoda i ostalih relevantnih ustanova za izradu procjene štete i mjera otklanjanja posljedica od klizišta i odrona;

•	angažovanje ostalih državnih organa, organizacija, organa lokalne uprave, preduzeća i drugih pravnih lica i preduzetnika.

  - Sanacione mjere

U sanacione mjere zaštite i spašavanja od klizišta i odrona spadaju sljedeće:

- Izrada planskih projekata kojima bi se trajno riješilo pitanje saniranja klizišta i odrona na teritoriji Crne Gore;

- Angažovanje svih raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa državnih organa i organizacija, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i organa lokalne samouprave.

- Angažovanje  komisije za procjenu štete izazvane aktiviranjem klizišta i odrona.

- Operativne jedinice  ( ljudski i materijalni resursi )

Operativne jedinice koje se angažuju na zaštiti i spasavanju od klizišta i odrona su:

- opštinske službe za zaštitu i spašavanje;

- specijalističke jedinice;

- jedinice civilne zaštite;

- jedinice za zaštitu i spašavanje privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika (preduzetne      jedinice);

- jedinice za gašenje požara iz vazduha;

- dobrovoljne jedinice.

Pregled ljudskih i materijalnih resursa operativnih jedinica dat je u Prilogu broj 2.

Opremljenost opštinskih službi za zaštitu i spašavanje kao i njihova mobilnost i interventna spremnost moraju biti upodobljene sa stvarnim potrebama Crne Gore. Na području Crne Gore, u svim opštinama osim u opštini Tuzi, formirane su službe za zaštitu i spašavanje.

Objekti u kojima su smještene službe zaštite i spašavanja u Podgorici, Baru, Ulcinju, Plužinama, Plavu, Herceg Novom, Cetinju, Bijelom Polju, Šavniku, Petnjici, Andrijevici, Žabljaku, Beranama, Rožajama i Mojkovcu u značajnoj mjeri ispunjavaju neophodne uslove za smještaj pripadnika i tehnike službi zaštite i spašavanja, za razliku od objekata službi zaštite i spašavanja u Kotoru, Budvi, Nikšiću, Pljevljima, Tivtu i Kolašinu, gdje to pitanje nije još uvijek adekvatno riješeno. U nekoliko službi za zaštitu i spašavanje u opštinama Plav, Šavnik, Andrijevica, Petnjica, Kolašin i Rožaje nedostaje lična i kolektivna oprema za kvalitetan odgovor na pojedine hazarde (požare u zatvorenim prostorima, tehničke intervencije prilikom saobraćajnih udesa, poplave, zemljotres, HBRN itd.).

U formiranim službama, u 2019. godini, bilo je  ukupno 654 zaposlenih, od toga 596 u operativnom dijelu (529 zaposlenih je u stalnom radnom odnosu, dok 40 radi po ugovoru) i  58 u administrativnom dijelu (55 zaposlenih je u stalnom radnom odnosu, dok 3 radi po ugovoru).

U opštinskim službama za zaštitu i spašavanje ima ukupno 231 vozilo, od toga je tehnički ispravnih 145 vatrogasno-spasilačkih vozila, a ostalih tehnički ispravnih vozila ima 55. Ukupno je  neispravno 31 vozilo.

Civilna zaštita je dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja i čine je jedinice i timovi civilne zaštite, zaštitna i spasilačka oprema i sredstva. Nakon izvršenog procesa transformacije, predviđeno je da civilna zaštita u Crnoj Gori funkcioniše kao sistem za masovnu podršku civilnim strukturama u slučaju katastrofa i drugih nesreća izazvanih elementarnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i drugim akcidentima. Nedostatak finansijsko-materijalnih sredstava, i pored normativne zaokruženosti i realno utvrđenih potreba, uslovio je da ovaj resurs nije stavljen u funkciju.

Avio-helikopterska jedinica je važna i neophodna u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugi nesreća.  Jedinica raspolaže sa tri helikoptera  tipa ABell-412, ABell-212 i ABell- 206 koja bi se u  slučaju klizišta i odrona   angažovala  za izviđanje ugroženog  područja, evakuaciju stanovništva iz ugroženog područja, distribuciju hrane ugroženom stanovništvu, transport povrijeđenih i bolesnih osoba i dr.

- Državni organi i organizacije, organi lokalne uprave, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici ( ljudski i materijalni resursi )

Pod državnim organima, organima državne uprave, organima uprave i jedinicima lokalne samouprave u smislu sprovođenja ovog plana, podrazumijevaju se subjekti koji su opremljeni i osposobljeni za zaštitu i spasavanje od klizišta i odrona. To su, prije svega:

- Ministarstvo unutrašnjih poslova;

- Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;

- Ministarstvo zdravlja;

- Ministarstvo rada i socijalnog staranja;

- Ministarstvo vanjskih poslova;

- Ministarstvo finansija;

- Ministarstvo odbrane;

- Ministarstvo saobraćaja i pomorstva;

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma;

- Ministarstvo ekonomije;

- Ministarstvo prosvjete;

- Ministarstvo nauke;

- Ministarstvo kulture;

- Ministarstvo sporta i mladih;

- Ministarstvo javne uprave;

- Ministarstvo bez portfelja;

- Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju;

- Agencija za zaštitu prirode i životne sredine;

- Centar za ekotoksikološka ispitivanja;

- Institut za javno zdravlje Crne Gore;

- Vojska Crne Gore;

- Uprava policije;

- Uprava za nekretnine;

- Uprava carina;

- Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama;

- Uprava za zaštitu kulturnih dobara;

- Uprava za šume;

- Uprava za vode;

- Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;

- Direkcija javnih radova;

- Direkcija za saobraćaj;

- Direkcija za željeznice;

- Zajednica opština i jedinice lokalne samouprave;

- privredna društva, preduzetnici i druga pravna i fizička lica koji formiraju preduzetne jedinice za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona.

Pregled ljudskih i materijalnih resursa državnih organa i organizacija, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i organa lokalne uprave dat je u Prilogu broj 3.

- Mobilizacija, rukovođenje i koordinacija pri akcijama zaštite i spašavanja od klizišta i odrona

Pozivanje, mobilizacija i aktiviranje operativnih jedinica koje obrazuje Ministarstvo, kao i drugih operativnih jedinica u situacijama kada ih angažuje Ministarstvo, vrši Centar 112 ( OKC 112) putem standardnih operativnih procedura, za slučaj događanja katastrofa, većih ili drugih nesreća.

Pozivanje i mobilizacija operativnih jedinica vrši se i pisanim putem preko odgovarajućeg poziva.

U slučaju opšte mobilizacije, pripadnici operativnih jedinica dužni su da se odazovu na poziv upućen preko sredstava javnog informisanja.

Kada nadležni organ proglasi vanredno stanje na određenom području zbog nastanka klizišta i odrona aktiviraju se organi rukovođenja akcijama zaštite i spasavanja na ugroženom području.

Zaštitom i spašavanjem na području opštine rukovodi opštinski tim za zaštitu i spašavanje, koji se formira u opštini. U sastavu opštinskog tima je i predstavnik područne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za vanredne situacija.

Koordinaciju i rukovođenje aktivnostima zaštite i spašavanja u slučaju proglašenja vanrednog stanja jedne ili više opština ili kada postoji opasnost da se katastrofa, odnosno veća nesreća proširi na čitavu teritoriju Crne Gore, vrši Koordinacioni tim za zaštitu i spašavanje (Prilog broj 4). Operativno koordiniranje aktivnostima učesnika zaštite i spašavanja vrši Operativni štab za zaštitu i spašavanje (Prilog broj 5), na način što operativno koordinira sprovođenje naredbi i zaključaka Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje i Vlade, kao i ostalih aktivnosti propisanih Zakonom o zaštiti i spašavanju.

Pozivanje članova Koordinacionog tima i Operativnog štaba vrši se putem Operativno-komunikacionog centra 112.

Organizaciona šema djelovanja koja definiše način koordinacije i rukovođenja materijalnim i ljudskim resursima u Crnoj Gori u slučaju nastanka klizišta i odrona, data je u Prilogu broj 7.

- Međuopštinska i međunarodna saradnja

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje sarađuje sa opštinskim timovima susjednih i drugih opština. U slučaju kada se angažovanjem ljudskih i materijalnih resursa sa područja opštine ne može otkloniti rizik na području opštine Operativni štab je dužan da na zahtjev Opštinskog tima pruži odgovarajuću pomoć opštini.

Odluku o traženju pomoći od drugih država u slučaju nastanka vanrednog stanja donosi Vlada Crne Gore, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije traži pomoć od drugih država i međunarodnih organa i organizacija u slučaju nastanka elementarne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesreće. Pomoć se može tražiti bilateralno, preko Mehanizma civilne zaštite Unije, NATO-a, UN-a i drugih međunarodnih organizacija  (Prilog broj 6).

- Informisanje građana i javnosti

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije, preko Operativno – komunikacionog centra (OKC 112), prima informaciju o nastanku klizišta i odrona  i putem sredstava veze, primjenom standardnih operativnih procedura, obavještava nadležne organe i druge učesnike u zaštiti i spašavanju.

Za informisanje javnosti o nastanku klizišta i odrona na području opštine, kao i posljedicama po ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu nadležna je opština. Podatke prikuplja OKC 112 od opštinskih službi i organa koji su neposredno angažovani u aktivnostima za zaštitu i spašavanje od klizišta i  odrona.

Službena saopštenja o nastupanju vanrednog stanja, njegovom obimu i aktivnostima i mjerama koje je potrebno preduzeti u akcijama zaštite i spašavanja od klizišta i odrona daje Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije, odnosno Operativni štab.

- Način održavanja reda i bezbjednosti prilikom intervencija

Mjere održavanja reda i bezbjednosti prilikom spovođenja aktivnosti u cilju umanjenja posljedica od klizišta i odrona vrši Uprava policije.

Uprava policije, nakon klizišta i odrona, preduzima mjere i radnje i izvršava zadatke neophodne za otklanjanje neposredne opasnosti za ljude i imovinu, odnosno za održavanje reda i bezbjednosti prilikom intervencija, koji uključuju, ali nijesu ograničeni na:

- upozorenje stanovništva od opasnosti;

- zaštitu bezbjednosti građana i imovine, odnosno na sprečavanje i suzbijanje devijantnog i kriminalnog ponašanja;

- blokiranje ugroženog područja, odnosno obezbjeđenje šireg i užeg lica mjesta;

- regulisanje kretanja ljudi i vozila u užoj i široj zoni područja klizišta i odrona  uz zaštitu i omogućavanje rada operativnim jedinicama;

- oslobađanje puteva za vozila operativnih jedinica koja učestvuju u aktivnostima zaštite i spašavanja;

- kontrolu i regulisanje saobraćaja i obezbjeđenje konvoja i saobraćajnica (puteva evakuacije);

- održavanje javnog reda i mira na području užeg i šireg lica mjesta, tokom evakuacije, kao i na mjestima prihvata i zbrinjavanja stanovništva, uključujući i zdravstvene ustanove.

U skladu sa svojim planovima, preduzima i druge mjere i radnje i organizuje i koordinira angažovanje i upućivanje policijskih službenika i dodatnih materijalno-tehničkih sredstava u područja ugrožena klizištem ili odronima, od strane organizacionih jedinica sa područja koja nijesu zahvaćena klizištima i odronima. Intenzivira se rad na identifikaciji lica koja šire dezinformacije na ugroženim prostorima, praćenje i sprečavanje eventualnih zloupotreba prilikom prikupljanja i podjele humanitarne pomoći na ugroženim područjima.

8.Finansijska sredstva za sprovođenje planova

Finansijska sredstva za sprovođenje Nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava obezbjeđuju se budžetom Crne Gore, budžetom ministarstava, budžetom opština, sredstvima privrednih društva, preduzetnika i drugih pravnih i fizičkih lica.

Prilog broj 1.

TABELARNI PRIKAZ MJERA I NOSILACA AKTIVNOSTI

| RED. BR. | FAZA | MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | NOSIOCI AKTIVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I preventivna zaštita | Neprekidno praćenje situacije shodno planu zaštite i spašavanja od klizišta i odrona; Izrada i ažuriranje planova za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona; Sprovođenje inspekcijskog nadzora; Formiranje sveobuhvatne baze podataka o nestabilnim terenima prostora Crne Gore; Izrada inženjerskogeoloških karata i karata stabilnosti terena prilikom urbanističkog planiranja kao i prilikom projektovanja i izgradnje većih objekata; Postavljanje zaštitinih mreža i izgradnja potpornih zidova na nestabilnim terenima; Obezbjeđivanje opreme i sredstava za spašavanje od klizišta i odrona; Izrada istraživanja, studija i projekata vezanih za unapređenje stanja zaštite od klizišta i odrona; Izrada planskih projekata kojima bi se trajno riješilo pitanje saniranja klizišta i odrona na teritoriji Crne Gore; Stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona; Sprovođenje mjera edukacije građana. | - MUP – Direktorat za vanredne situacije; - JU Zavod za geološka istraživanja; - Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja; - Ministarstvo održivog razvoja i turizma; - Ministarstvo zdravlja; - Građevinski fakultet – UCG; -Arhitektonski fakultet -UCG; - Agencija za zaštitu životne sredine; - Jedinice lokalne samouprave; - Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici; - Štampani i elektronski mediji; - Građani. |
|  | II spašavanje | Angažovanje operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje; Rukovođenje i koordiniranje akcijama zaštite i spašavanja od klizišta i odrona; Upotreba savremene opreme i sredstava za spašavanje od klizišta i odrona; Stvaranje uslova za brzu intervenciju operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje; Preduzimanje neophodnih operativnih mjera, radnji i postupaka na smanjenju posljedica od klizišta i odrona; Pružanje prve medicinske pomoći povrijeđenim; Sprovođenje evakuacije ugroženih i nastradalih građana i materijalnih dobara sa ugroženog područja; Zaštita i spašavanje životinja; Zaštita biljaka i biljnih proizvoda; Obezbjeđivanje neophodnih količina hrane, vode za piće, sredstava za higijenu i dr. stanovništvu područja pogođenog klizištima i odronima; Neprekidno i pravovremeno obavještavanje stanovništva na ugroženom području. | - Koordinacioni tim za zaštitu i spašavanje; - Operativni štab za zaštitu i spašavanje; - Opštinski timovi za zaštitu i spašavanje; - Preduzetni timovi za zaštitu i spašavanje; - Operativne jedinice za zaštitu i spašavanje; - Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici; - Štampani i elektronski mediji; - Građani. |
|  | III otklanjanje posljedica | Sprovođenje mjera za otklanjanje posljedica od klizišta i odrona; Saniranje oštećenih djelova zaštitnih objekata, potpornih zidova, mreža, putne infrastruktute i sl.; Procjena štete od klizišta i odrona na lokalnom i nacionalnom nivou; Uređenje zona za smještaj ugroženog stanovništva (izgradnja montažnih naselja – postavljanje kontejnera); Organizovanje prikupljanja i raspodjele pomoći nastradalom stanovništvu; Izmještanje i smještaj na bezbjednim mjestima važnih materijalnih i kulturnih dobara; Sprovođenje zdravstvenih, veterinarskih i higijensko – epidemioloških mjera zaštite i sprovođenje drugih aktivnosti i mjera kojima se ublažavaju ili otklanjaju neposredne posljedice izazvane klizištima i odronima; Angažovanje stručnih ekipa zdravstvene, veterinarske, komunalne i drugih službi za sprovođenje asanacije; Sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) i preduzimanje drugih aktivnosti i mjera na sprečavanju djelovanja nastalih posljedica od klizišta i odrona; Informisanje stanovništva; Stvaranje uslova za normalizaciju života i rada stanovništva na ugroženom području. | - Koordinacioni tim za zaštitu i spašavanje; - Operativni štab za zaštitu i spašavanje; - Opštinski timovi za zaštitu i spašavanje; - Preduzetni timovi za zaštitu i spašavanje; - Ministarstvo bez portfelja – Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda; - Komisije za procjenu štete jedinica lokalne samouprave; - Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici; - Štampani i elektronski mediji; - Građani. |

Prilog broj 4

Koordinacioni tim za zaštitu i spašavanje u sastavu:

rukovodilac Koordinacionog tima - Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore;

zamjenik rukovodioca Koordinacionog tima – Mevludin Nuhodžić, ministar unutrašnjih poslova;

članovi:

- mr Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede;

- prof. dr Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova;

- mr Predrag Bošković, ministar odbrane;

- dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja;

- Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja;

- Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma;

- Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva;

- Marija Vučinović, ministarka bez portfelja i predsjednica Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda; i

- Srđan Kusovac, savjetnik predsjednika Vlade – rukovodilac Službe za odnose sa javnošću.

Prilog br 5

Operativni štab za zaštitu i spašavanje u sastavu:

rukovodilac Operativnog štaba – Mirsad Mulić, generalni direktor Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

članovi:

- Dragutin Dakić, brigadni general, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore;

- dr Veselin Veljović, direktor Uprave policije;

- Vladan Joković, direktor Uprave carina;

- mr Ljuban Tmušić, načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

- Radomir Šćepanović, načelnik Direkcije za operativne poslove Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

- Nikola Janjušević, pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor policije opšte nadležnosti;

- mr Luka Mitrović, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju;

- Damir Gutić, direktor Uprave za vode;

- Nusret Kalač, direktor Uprave za šume;

- Savo Parača, direktor Direkcije za saobraćaj;

- mr Vesna Daković, direktorka Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;

- Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine;

- dr Saša Stefanović, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć;

- dr Nermin Abdić, direktor Urgentnog centra Kliničkog centra Crne Gore;

- doc. dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje;

- Jelena Dubak, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore;

- Ranko Kankaraš, načelnik Direkcije za šumarstvo u Direktoratu za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja;

- Nikola Antović, sekretar Ministarstva zdravlja i

- Selim Lika, generalni direktor Direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova.

Prilog broj 6

STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE

- OBRASCI -

Obrazac  1

OBAVJEŠTENJE O KATASTROFI

| 1. Za: |  |
| --- | --- |
| 2. Operativni centar: |  |
| a. [Ime i prezime] |  |
| b. [Organizacija] |  |
| c. [Telefon] |  |
| d. [Fax] |  |
| e. [Email] |  |
| ## 3. Od: |  |
| 4. Operativni centar: |  |
| a. [Ime i prezime] |  |
| b. [Organizacija] |  |
| c. [Telefon] |  |
| d. [Fax] |  |
| e. [Email] |  |
| 5. Tema: | Obavještenje o katastrofi |
| 6. Opis nesreće: |  |
| a. [Vrijeme i datum] |  |
| b. [Lokacija u koordinatama, VGS 84] |  |
| c. [Veličina pogođenog područja] |  |
| d. [Okvirni broj pogođenog stanovništva] |  |
| e. [Početni izvještaji o šteti] |  |
| f. [Preduzete aktivnosti] |  |
| g. [Meteorološki uslovi] |  |
| h. [Prognoza razvoja situacije u sljedećih 24 sata] |  |

Obrazac 2

ZAHTJEV ZA POMOĆ

| 1. Za: |  |
| --- | --- |
| 2. Operativni centar: |  |
| a. [Ime i prezime] |  |
| b. [Organizacija] |  |
| c. [Telefon] |  |
| d. [Fax] |  |
| e. [Email] |  |
| ## 3. Od: |  |
| 4. Operativni centar: |  |
| a. [Ime i prezime] |  |
| b. [Organizacija] |  |
| c. [Telefon] |  |
| d. [Fax] |  |
| e. [Email] |  |
| 5. Tema: | Zahtjev za pomoć |
| 6. Opis događaja: |  |
| a. [Vrijeme i datum] |  |
| b. [Lokacija u koordinatama, VGS 84] |  |
| c. [Veličina pogođenog područja] |  |
| d. [Okvirni broj pogođenog stanovništva] |  |
| e. [Početni izvještaji o šteti] |  |
| f. [Preduzete aktivnosti] |  |
| g. [Meteorološki uslovi] |  |
| h. [Prognoza situacije u sljedećih 24 sata] |  |
| 7. Tražena pomoć: |  |
| a. [Osobe] |  |
| b. [Oprema] |  |
| c. [Ostalo] |  |
| 8. Koordinacija: |  |
| a. [Mjesto prelaska granice] |  |
| b. [Terenski uslovi] |  |
| c. [Osoba za kontakt na granici] |  |
| d. [Ostalo] |  |

Obrazac  3

# PONUDA ZA POMOĆ

| 1. Za: |  |
| --- | --- |
| 2. Operativni centar: |  |
| a. [Ime i prezime] |  |
| b. [Organizacija] |  |
| c. [Telefon] |  |
| d. [Fax] |  |
| e. [Email] |  |
| ## 3. Od: |  |
| 4. Operativni centar: |  |
| a. [Ime i prezime] |  |
| b. [Organizacija] |  |
| c. [Telefon] |  |
| d. [Fax] |  |
| e. [Email] |  |
| 5. Tema: | Ponuda za pomoć |
| 6. Ponuđena pomoć: |  |
| a. [Osobe] |  |
| b. [Oprema] |  |
| c. [Ostalo] |  |
| 7. Koordinacija: |  |
| a. [Mjesto prelaska granice] |  |
| b. [Vrijeme prelaska granice] |  |
| c. [Ostalo] |  |

Obrazac 4

PRIHVAT PONUĐENE POMOĆI

| 1. Za: |  |
| --- | --- |
| 2. Operativni centar: |  |
| a. [Ime i prezime] |  |
| b. [Organizacija] |  |
| c. [Telefon] |  |
| d. [Fax] |  |
| e. [Email] |  |
| ## 3. Od: |  |
| 4. Operativni centar: |  |
| a. [Ime i prezime] |  |
| b. [Organizacija] |  |
| c. [Telefon] |  |
| d. [Fax] |  |
| e. [Email] |  |
| 5. Tema: | Prihvat ponuđene pomoći |
| 6. Prihvaćena pomoć: |  |
| a. [Osobe] |  |
| b. [Oprema] |  |
| c. [Ostalo] |  |
| 7. Koordinacija: |  |
| a. [Mjesto prelaska granice] |  |
| b. [Vrijeme prelaska granice] |  |
| c. [Terenski uslovi] |  |
| d. [Ostalo] |  |

Obrazac  5

DNEVNO SITUACIJSKI IZVJEŠTAJ

| 1. Datum i vrijeme: |  |
| --- | --- |
| 2. Za: |  |
| 3. Operativni centar: |  |
| a. [Ime i prezime] |  |
| b. [Organizacija] |  |
| c. [Telefon] |  |
| d. [Fax] |  |
| e. [Email] |  |
| ## 4. Od: |  |
| 5. Operativni centar: |  |
| a. [Ime i prezime] |  |
| b. [Organizacija] |  |
| c. [Telefon] |  |
| d. [Fax] |  |
| e. [Email] |  |
| 6. Tema: | Dnevno situacijski izvještaj |
| 7. Situacija na ugroženom području: |  |
| a. [Lokacija u koordinatama, VGS 84] |  |
| b. [Veličina pogođenog područja] |  |
| c. [Okvirni broj pogođenog stanovništva] |  |
| d. [Angažovane snage] |  |
| e. [Izvještaji o šteti] |  |
| f. [Meteorološki uslovi] |  |
| g. [Prognoza za sljedećih 24 sata] |  |

Obrazac  6

# Obrazac za prelazak granice

| DRŽAVA PRIMALAC: |  |  |  |  |  | DRŽAVA POŠILJALAC: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Osoblje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezime |  | Ime |  | Broj identifikacijske isprave |  |  | Funkcija | Napomene |  |  |
| (a) |  | (b) |  | (c) |  |  | (d) | (e) |  |  |

| DRŽAVA PRIMALAC |  |  |  |  | DRŽAVA POŠILJALAC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Ostala oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta opreme |  |  | Kratki opis |  |  | Serijski broj | Napomena |  |
| (a) |  |  | (b) |  |  | (c) | (d) |  |
| 1. Komunikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Medicina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Rezervni dijelovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvor: Strategija upravljanja vodama Crne Gore, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Podgorica, 2017. godine.

Izvor: SG CG – 2018. str. 29.

Izvor: Drugi nacionalni izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama ka Okvirnoj Konvenciji o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija (UNFCCC), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 2014. godina.

Izvor: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i  Informacija o stanju živote sredine u Crnoj Gori za 2018. Godinu

Izvor: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i  Informacija o stanju živote sredine u Crnoj Gori za 2018. godinu

Izvor   http://www.nparkovi.me

Izvor: Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine,  Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Podgorica, 2016. Godine

Izvor: Isto

Budući da proces uspostavljanja zaštite kulturnih dobara predstavlja kontinuirani proces, to nije moguće definisati konačan broj kulturnih dobara. Podaci navedeni u tekstu  su  prema dokumentaciji nadležne Uprave za zaštitu kulturnih dobara, na dan 21.11.2018. godine

Vrste kulturnih dobara, propisane su Zakonom o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10 od 13.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 044/17 od 06.07.2017, 018/19 od 22.03.2019)

2016. godine upisani na UNESCO Listu svjetske baštine, u okviru transnacionalne nominacije stećaka sa teritorija četiri države, Crna Gora, Hrvatska, BiH i Srbija

2017. godine, upisani na UNESCO Listu svjetske baštine u okviru transnacionalne nominacije Venecijanskih odbrambenih tvrđava između XV i XVII vijeka, tri države, (Italija, Crna Gora i Hrvatske.

Izvor: Informacija o stanju tržišta elektronskih komunikacija za februar 2020. godine – fiksna telefonija, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Izvor: Informacija o stanju tržišta elektronskih komunikacija za februar 2020. godine – mobilne telefonija, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Izvor: Informacija o stanju tržišta elektronskih komunikacija za februar 2020. godine –Internet, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Izvor: http://www.ekip.me

Podaci  dobijeni od Ministarstva prosvjete 05.maja 2020.godine.

Podaci  dobijeni od Ministarstva prosvjete 05.maja 2020.godine.

Podaci  dobijeni od Ministarstva prosvjete 05.maja 2020.godine.

Izvor: Statistički godišnjak 2019.godine Uprava za statistiku Crne Gore.

Izvor: Statistički godišnjak 2019.godine Uprava za statistiku Crne Gore.

Izvor: Statistički godišnjak 2019.godine Uprava za statistiku Crne Gore  str.195

Član 7 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10 od 13.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 044/17 od 06.07.2017, 018/19 od 22.03.2019).

Član 56 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10 od 13.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 044/17 od 06.07.2017, 018/19 od 22.03.2019).

Izvor: Isto

Izvor: Uprava za statistiku, turistički kapaciteti u kolektivnom smještaju za 2018.godinu

Izvor: Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2019. godini, Ministarstvo unutrašnjih poslova, mart 2019. godine.

Izvor: Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2018. godini, Ministarstvo  unutrašnjih poslova, mart 2019. godine.

Izvor: Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2018. godini, Ministarstvo  unutrašnjih poslova, mart 2019. godine.