Poslodavac:  PE « Regionalni vodovod Crnogorsko Primorje» Budva

IDA kredit Br: 3823YF / IBRD zajam Br: 8002 - ME

Izvođač:     Integral Inženjering» Laktaši

PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM

EMP 2

IZGRADNJA  REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE KOMUNALNOG ČVRSTOG OTPADA ZA BAR I ULCINJ NA LOKACIJI „MOŽURA“

UGOVOR No: A-SLF-003

PROJEKT MENADŽER

Dragan Jeftović, dipl. Ing.

Avgust, 2011

##### A. MJERE UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH UTICAJA

| Faza |  | Aktivnost |  | Mjere ublažavanja |  | Cijena |  |  | Institucionalna odgovornost |  |  |  |  | Komentar (npr. sporedni uticaji) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Instalacija | Održavanje |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja |  | - Nabavka materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pozajmište kamenih frakcija i gline Uticaj na površinske tokove, tlo , biljne zajednice |  | - Korišćenje već postojećih pozajmišta ili kupovina materijala od licenciranih kompanija za proizvodnju kamenih frakcija gline |  | - NA | - NA |  |  |  |  | - Izvođač radova |  |  |
|  |  | - Transport materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Kamen, pijesak i šljunak prašina |  | - Prskanje vodom ili upotreba natkrivenih kamiona |  | - minimal | - minimal |  |  |  |  | - Izvođač radova |  | Definisano u specifikacijama za radove |
|  |  | - Glina otpad |  | - Upotreba natkrivenih kamiona |  | - minimal | - minimal |  |  |  |  | - Izvođač radova |  |  |
|  |  | - Upravljanje saobraćajem Buka, izduvni otpadni gasovi, remećenje lokalnog saobraćaja (moguće blokade saobraćajnica usljed visoke frekvencije vozila neophodnih za izgradnju) |  | - Radovi koji značajno utiču na saobraćaj treba predvidjeti za izvođenje tokom perioda sa manjim intezitetom saobraćaja (van turističke sezone i noću). Putevi kroz naseljene oblasti posebno u blizini škola i bolnica moraju biti izbjegnuti. U slučaju transporta kroz naseljene oblasti neophodno je izbjeći saobraćajni „špic“. Kada izvođenje radova ometa saobraćaj tj. prolaze konvoji, neophodno je postaviti odgovarajuću signalizaciju kao i upućivanje na alternativne puteve. |  | - NA | - NA |  |  |  |  | - Izvođač radova |  |  |
|  | - Gradilište |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Uticaj buke na stanovništvo i faunu u okolini lokacije buduće sanitarne deponije Možura |  | - Ograničiti aktivnosti na dnevne radne sate (ne raditi između 20 i 07 časova ili definisati termin sa javnošću i nadležnim organima opštine Bar i Ulcinj); koristiti opremu sa prigušivačima buke; upozoriti lokalno stanovništvo; adekvatno održavati opremu |  | - NA; minimal. |  |  | - NA; minimal. |  |  | - Izvođač radova |  | a)-k) treba biti specificirano u tenderskoj dokumentaciji (tehničke karakteristike za izvođenje radova) Potpisan ugovor sa nadzornom institucijom o kontroli predviđenih mjera i monitoringom nad provođenjem tih mjera – Izvođač supervizije |  |
|  | - Prašina |  | - Gradilište buduće sanitarne deponije Možura prskati vodom i skladištenje građevinskog materijala vršiti na adekvatan način |  | - minimal |  |  | - minimal |  |  | - Izvođač radova |  |  |  |
|  | - Vibracije nastale usled upotrebe opreme |  | - Ograničiti aktivnosti na dnevne radne sate (ne raditi između 20 i 07 časova ili definisati termin sa javnošću i nadležnim organima opština Bar i Ulcinj ) |  | - NA |  |  | - NA |  |  | - Izvođač radova |  |  |  |
|  | - Uzupiranje saobraćaja u toku izgradnje sanitarne deponije Možura |  | - Izrada saobraćajnog plana sa adekvatnim mjerama za preusmjerenje saobraćaja koji su lako vidljivi i laki za praćenje; uključivanje inspekcije; izgradnja se može odvijati i u periodu turističeke sezone zato što lokalitet deponije nalazi na dovoljnoj udaljenosti od magistralnog puta i odmarilišta. |  | - NA |  |  | - NA |  |  | - Izvođač radova |  |  |  |
|  | - Saobraćajna i pješačka bezbjednost kada nema izvođenja radova |  | - Instaliranje adekvatne rasvjete i znakova bezbjednosti na gradilištu sanitarne deponije Možura |  | - minimal |  |  | - minimal |  |  | - Izvođač radova |  |  |  |
|  | - Zagađenje vode i zemljišta usled neadekvatnog skladištenja,, upravljanja i korištenja građevinskog i pomoćnog materijala |  | - Organizovano skladištenje kao i korištenje natkrivenih reona kao skladišni depoi; izolovati betonske i druge radove od površinskih voda korištenjem zatvorenih načina izvođenja radova; izolovati oblast za pranje kamiona koji prevoze beton i ostale opreme od propusnog tla i površinskih vode tako što će se za pranje odabrati lokaliteti koji se ne dreniraju direktno ili indirektno u podzemne ili površinske vode; eventualno je moguće ispuštanje tretirane vode iz koje su uklonjene čvrste materije; |  | - Minimal. |  |  | - Minimal. |  |  | - Izvođač radova |  |  |  |
|  | - Zagađenje vode i zemljišta usled neadekvatnog deponovanja komunalnog, inretnog i opasnog otpadnog materijala |  | - Produkovani čvrsti komunalni i otpad sakupljati u tipske kontejnere Inertni otpadni materijal od iskopa odlagati na lokaciji zaštićenoj od spiranja; Frakcije opasnog otpada ( istrošena otpadna ulja, zauljena ambalaža, ostaci od bitumen. sredstva i sl.) sakupljati u tipske kontejnere i isti u saradnji sa licem ovlašetnim za upravljnje opasnim otpadim odvoziti na mjesto tretmana tj. dispozicije |  | - Zavisi od lokacije |  |  | - Zavisi od količine otpada |  |  | - Izvođač radova i preduzeće ovlašteno za upravljanje opasnim otpadom. |  |  |  |
|  | - Potencijalno zagađenje vode i zemljišta usled neadekvatnog održavanja opreme i točenja goriva |  | - Pravilno rukovanje sredstvima za podmazivanje, tečnim gorivom i razređivačima; sigurnim skladištenjem istih; pravilno točenje goriva i održavanje opreme prilikom izgradnje sanitarne deponije Možura |  | - minimal |  |  | - minimal |  |  | - Izvođač radova |  |  |  |
|  | - Uništavanje površina obraslih nižim i grmolikim rastinjem - Sigurnost radnika |  | - Osigurati kontrolu radne zone i eksproprijaciju zemljišta; naknada štete; formiranje „zelenog pojasa“ (višeg rastinja) na duž granice planirane deponije; primjena najbolje prakse za smanjenje erozije tla; minimiziranje radnih i manipulativnih oblasti prilikom izgradnje sanitarne deponije Možura - Donošenje i poštovanje internog Pravilnika o zaštiti na radu, korištćenje zaštitne opreme i zaštitnih sredstava prilikom izgradnje sanitarne deponije Možura |  | - NA |  |  | - Zavisi od veličine štete |  |  | - Izvođač radova |  |  |  |
| Eksploatacija | - Održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Uticaj buke na stanovništvo i životinjski svijet |  | - Uticaj je ograničen samo na mehanizaciju potrebnu na deponiji (buldozer, „kompaktor“ otpada, vozila koja dovoze otpad); deponija je locirana u nenaseljenoj oblasti. Ograničiti radno vrijeme deponije, prijedlog: 07-20 h. |  | - NA; minimal. |  |  | - NA; minimal. |  |  | - Kompanija koja upravlja regionalnom sanitarnom deponijom |  | a)-d) Treba biti specificirano u ugovornoj dokumentaciji za nabavku i instaliranje opreme – Tehničke specifikacije za nabavku, ugradnju i održavanje Poštovanje pravila propisanih Zakonom o upravljanju otpadom RCG 80/05 i Direktivi EU 99/31/EC, Direktiva 757442/ EEC, Direktiva 94/62/EEC |  |
|  | - Moguće zagađenje vazduha Prašina, izduvni otpadni gasovi, deponijski gas, pojava neugodnih mirisa, - Moguće zagađenje vode, Produkcija procjedne deponijske vode, akcidentno izljevanje tečnih goriva, a, curenje ili nekontrolisano prosipanje sredstava za podmazivanje, , produkcija sanitarnih otpadnih voda, zagađenje oborinskih voda. - Moguće zagađenje zemljišta Degradacija zemljišta zbog kretanja radnih mašina, curenje ili nekontrolisano prosipanje sredstava za podmazivanje, produkcija fekalnih voda i procjednih voda iz tijela deponije i sl. |  | - Izvršiti ugradnju sistema za degasaciju deponijskog gasa iz tijela deponije;vršiti periodičan pregled i ispitivanje sredstava rada; obezbjediti dovoljne količine pokrivnog materijala-„pokrivke“ u svrhu neutralizacije neugodnog mirisa i raznošenja otpada, formirati „zeleni pojas“ od rastinja oko lokacije deponije, izgraditi unutrašnju infrastrukturu na deponiji Možura - Osigurati pravilno rukovanje i bezbjedno skladištenje maziva i tečnih goriva; za evakuaciju oborinskih voda sa prostora deponije izgraditi obodne kanale, izgraditi odgovarajuću vodonepropusnu vešekomorrnu jamu za dispoziciju fekalnih i sanitarnih voda, saobraćajne i manipulativne površine presvući nepropusnim (betonskim ili asfaltnim) slojem, podlogu sanitarne kade zaštiti glinom odgovarajuće vodopropusnosti, HDPE folijom, geo-mrežom i slojevima kamenih frakcija, izvesti sistemom za odvođenje procjednih voda, predvidjeti izgradnju postrojenja za tretman procjednih voda (u II fazi), predvidjeti recirkulaciju procjedne vode - Odlaganje otpada u sanitarne ćelije na deponiji Možura, Izgrađen sistem zaptivanja dna deponije u skladu sa EU standardima CD 1999/31/EC, pravilno skladištenje i bezbjedno rukovanje naftnim derivatima, vršiti prekrivku deponovanog otpada i skladu sa savremnom tehnologijom deponovanja otpada (na 3 m kompaktovanog otpada inertni sloj prekrivke od 30 cm), interne saobraćajnice i manipulativni platoi moraju biti asfaltirani, oko deponije izgraditi ogradu, vršiti kontrolu ulaska i izlaska na ulaznoj kapiji, kompostiranje izdvojenog organskog otpada, reciklaža otpada , izgrađena kada za pranje točkova vozila koji dovoz otpad na deponiju Možura |  | - minimal |  |  | - minimal |  |  | - Kompanija koja upravlja regionalnom sanitarnom deponijom |  |  |  |
|  | - Pojava požara na deponiji, raznošenje otpada na susjedne parcele (vjetar, životinje), pristup neovlaštenih lica na deponiju |  | - Obezbjediti dovoljne količine protiv požarne vode i ostalih sredstava za gašenje požara, deponiju u potpunosti ograditi ogradom visine 2,20 m, ulaz na deponiju osigurati kontrolnim punktom sa vagom , izvesti vanjsku rasvjetu u krugu administrativne zgrade i pomoćnih objekata |  | - zavisi od dužine sistema |  |  | - minimal. |  |  | - Kompanija koja upravlja regionalnom sanitarnom deponijom |  |  |  |
|  | - Zaštita na radu |  | - Obezbijediti radnicima upustva za bezbjedan rad i zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, obuću, odjeću, maske, individualne detektore eksplozivnog gasa i sl.); |  | - Minimal. |  |  | - minimal. |  |  | - Kompanija koja upravlja regionalnom sanitarnom deponijom |  |  |  |

# B. MONITORING PLAN

| Aktivnost | Koje parametre je neophodno kontrolisati? | Gdje su parametri koje je neophodno kontrolisati? | Kako kontrolisati parametere?/ vrsta monitoring opreme | Kada treba kontrolisati parametre? (frekvencija mjerenja) | Zašto je date parametre neophodno kontrolisati? (po izboru) | Cijena |  | Institucionalna odgovornost |  | Monitoring nadzora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Instalacija | Upravljanje |  |  |  |
| Izgradnja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nabavka materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pozajmište kamena, pijeska, šljunka i gline | - Posjedovanje zvaničnog odobrenja ili radne dozvole | - Pozajmište kamena, šljunka i gline | - Inspekcija | - Prije početka radova |  | - NA | - NA |  | - Izvođač radova | Izvođač supervizije |
| - Transport materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kamen tucanik | - Teretno vozilo natkriveno i vlaženo | - Magistralni i lokalni putevi; gradilište | - Inspekcija | - Nenajavljena inspekcija tokom rada | a)-c) Zahtjevi bezbjednosti i omogućenje što manje uzurpacije saobraćaja | - NA | - minimal |  | - Izvođač radova | Izvođač supervizije |
| - Pijesak, šljunak, glina | - Teretno vozilo natkriveno i vlaženo | - Magistralni i lokalni putevi; gradilište | - Inspekcija | - Nenajavljena inspekcija tokom rada |  | - NA | - minimal |  | - Izvođač radova | Izvođač supervizije |
| - Upravljanje saobraćajem | - Odabrane rute, praćenje plana upravljanja saobraćajem | - Magistralni i lokalni putevi; gradilište | - Inspekcija | - Nenajavljena inspekcija tokom rada |  | - NA | - minimal |  | - Izvođač radova | Izvođač supervizije |

| Aktivnost | Koje parametre je neophodno kontrolisati? | Gdje su parametri koje je neophodno kontrolisati? | Kako kontrolisati parametere?/ vrsta monitoring opreme | Kada treba kontrolisati parametre? (frekvencija mjerenja) | Zašto je date parametre neophodno kontrolisati? (po izboru) | Cijena |  | Institucionalna odgovornost |  | Monitoring nadzora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Instalacija | Upravljanje |  |  |  |
| - Gradilište |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uticaj buke na stanovništvo i životinjski svijet | - Ukupni nivo buke koja se prenosi u neposrednu okolinu | - Gradilište, najbliži objekti stanovanja | - Mjerač inteziteta buke | - Početkom izvođenja radova, po pritužbi građana, | a)-j) Obezbijediti usklađenost radova sa okolinom, zahtjevima bezbjednosti i omogućenje što manje uzurpacije saobraćaja, obezbjediti zahtjeve zaštite životne sredine | - NA | - NA |  | - Izvođač radova | Ekološki inspektor |
| - Zagađujuće materije i lebdeće čestice u vazduhu (prašina) | - Zagađenje vazduha (lebdeće čestice, zagađujuće materije u vazduhu oksidi C, S, N, ozon i sl. ) | - U neposrednoj blizini gradilišta | - Laboratorija sa neophodnom opremom ovlašćene organizacije za monitoring vazduha | - Tokom isporuke materijala i izgradnje; po pritužbi građana, |  | - NA | - NA |  | - Izvođač radova | Ekološki inspektor |
| - Vibracije nastale usled rada postrojenja | - Ograničeno vrijeme rada | - Gradilište | - Nadgledanje | - Nenajavljena inspekcija tokom rada i po pritužbi građana, |  | - NA | - NA |  | - Izvođač radova | Ekološki inspektor |
| - Remećenje saobraćaja tokom izgradnje | - Postojeći plan saobraćaja i saobraćajni šablon | - Magistralni i lokalni putevi; gradilište | - MUP RCG, saobraćajna policija | - Nenajavljena inspekcija tokom rada i po pritužbi građana |  | - NA | - NA |  | - Izvođač radova | Izvođač supervizije |

| Aktivnost |  | Koje parametre je neophodno kontrolisati? |  |  | Gdje su parametri koje je neophodno kontrolisati? |  | Kako kontrolisati parametere?/ vrsta monitoring opreme |  | Kada treba kontrolisati parametre? (frekvencija mjerenja) | Zašto je date parametre neophodno kontrolisati? (po izboru) |  |  | Cijena |  |  | Institucionalna odgovornost |  |  |  | Monitoring nadzora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instalacija |  | Upravljanje |  |  |  |  |  |  |
| - Otežan prilaz privrednim aktivnostima pored puta |  | - Obezbjeđenje alternativnog prilaza |  |  | - Gradilište |  | - Nadgledanje |  | - Tokom izgradnje |  |  |  | - NA |  | - minimal |  |  |  | - Izvođač radova | Izvođač supervizije |  |
| - Saobraćajna i pješačka bezbjednost kada nema izvođenja radova |  | - Vidljivost i obezbijeđenost |  |  | - Na gradilištu i u blizini |  | - Nadgledanje |  | - Tokom izgradnje |  |  |  | - NA |  | - minimal. |  |  |  | - Izvođač radova | Izvođač supervizije |  |
| - Zagađenje vode i zemljišta usled neadekvatnog skladištenja, upravljanja i upotrebe građevinskih i pomoćnih materijala |  | - Kvalitet vode i zemljišta (suspendovane materije, ulja, organske supstance, teški metali, pH, provodljivost i stale fiz.-hemijske prametre) |  |  | - Mjesto oticanja sa gradilišta, površina namjenjena za pranje opreme i mehaniz. |  | - Nadgledanje; laboratorija sa neophodnom opremom organizacije akreditovane za uzorkovanje i analizu vode |  | - Po pritužbi građana |  |  |  | - NA |  | - NA |  |  |  | - Izvođač radova | Ekološki inspektor |  |
| - Potencijalno zagađenje vode i zemljišta usled neadekvatnog održavanja opreme i točenja goriva | - Kvalitet vode i zemljišta (suspendovane materije, ulja, gorivo, maziva, organske supstance, teški metali, pH, provodljivost); procedura rada |  |  | - Gradilište, prostorije za održavanje opreme |  | - Nadgledanje; laboratorija sa neophodnom opremom ovlašćene organizacije |  | - Po pritužbi građana ili u slučaju akcidentnih situacija |  |  |  | - NA |  | - NA |  |  |  | - Izvođač radova |  |  | Ekološki inspektor |
| - Uništavanje zelenih površina, niskog i grmolikog rastinja itd. | - Eksproprijacija zemljišta |  |  | - Gradilište |  | - Nadgledanje |  | - Tokom isporuke materijala i izgradnje |  |  |  | - NA |  | - minimal |  |  |  | - Izvođač radova |  |  | Ekološki inspektor |
| - Zaštita na radu | - Zaštitna oprema (maske za lice, šljemovi, obuća i itd.), obezbjeđena organizacija obilaženja saobraćaja |  |  | - Gradilište |  | - Nadgledanje |  | - Nenajavljena inspekcija tokom izvođenja radova |  |  |  | - NA |  | - minimal |  |  |  | - Izvođač radova |  |  | Ispektor zaštite na radu |
| Eksploatacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uznemirenje bukom okolnog stanovništva, faune | - Ukupni ekvivalentni nivo buke za referentne vremenske intervale „dan“ i „noć“. |  |  | - Najbliži objekti stanovanja na min. 4 mjesta izvan deponije |  | - Mjerač buke-bukomjer |  | - Min. jednom godišnje ili nenajavljena inspekcija tokom rada i po pritužbi građana |  |  | a)-d) Obezbijediti usklađenost radova sa okolinom i zahtjevima bezbjednosti | - NA |  | - NA |  |  |  | - Kompanija koja upravlja regionalnom sanitarnom deponijom |  |  | Ekološki inspektor |
| - Moguće zagađenje vazduha, - Moniotring biogasa - Moguće zagađenje vode - Moguće zagađenje podzemne vode - Moguće zagađenje zemljišta | - zagađujuće materije u vazduhu (SO2, CO, NOX, LČ10;) - koncentracija metana, H2S, CO - Kvalitet vode, (pH, suspendovane materije, ulja, organske supstance, teški metali, BPK, HPK provodljivost i ostali fiz.-hemijski parametri u efluentu; - Kvalitet podzemne vode pH, suspendovane materije, ulja, organske supstance, teški metali, BPK, HPK provodljivost - teški metali u zemljištu (Pb, Cd, Hg, Cr, Fe). |  |  | - Uzrkovanje otpadne vode na izlazu iz sistema za sakupljanje procjednih vode i uzrkovanje vode u najbližem zahvatu vode za piće i površinskom toku; mjerenje kvaliteta vazduha u blizini najbližih objekata stanovanja deponiji; uzorkovanje zemljišta na susjednim parcelama |  | - Nadgledanje/izvršilac Laboratorija sa neophodnom opremom organizacije ovlaštene za monitoring vode, vazduha i zemljišta |  | b)-f) Nenajavljena inspekcija tokom rada i po pritužbi, - Automatska mjerna stanica koja će u kontinuitetu mjeriti kvalitet vazduha postavljena na sanitarnoj deponiji Možura - Monitoring biogasa jednom mjesečno - Uzorkovanje ocjedne vode vode jednom mjesečno godišnje - Uzorkovanje podzemne vode 4 puta godišnje - Uzorkovanje zemljišta jedan put godišnje |  |  |  | - NA |  | - NA |  |  |  | - Kompanija koja upravlja regionalnom sanitarnom deponijom |  |  | Ekološki inspektor |
| - Vibracije nastale usled rada opreme | - Korišćenje opreme sa prigušivačima zvuka |  |  | - Radno mjesto |  | - Nadgledanje |  | - Nenajavljena inspekcija tokom rada i po pritužbi radnika, mjerenje jednom godišnje konstantno |  |  |  | - NA |  | - minimal |  |  |  | - Kompanija koja upravlja regionalnom sanitarnom deponijom |  |  | Ekološki inspektor |
| - Zaštita na radu | - Zaštitna oprema (radno odijelo, rukavice, obuća maske itd.). |  |  | - Radna mjesta |  | - Nadgledanje, kontrola opreme za detekciju metana (eksplozivnog gasa) u vazduhu |  | - Nenajavljena inspekcija rada i po pritužbi radnika |  |  | Bezbjednost i zdravlje radnika, sprečavanje pojave požara i eksplozija na prostoru deponije | - NA |  | - Minimal. |  |  |  | - Kompanija koja upravlja regionalnom sanitarnom deponijom |  |  | Inspektor zaštite na radu |

# C. TROŠKOVI ZA EKOLOŠKI MONITORING

| Mjera | Troškovi (EUR) | Rok | Odgovornost |
| --- | --- | --- | --- |
| Medicinski pregledi i vakcinacija zaposlenih | 2.450 | Svake godine u toku čitavog radnog vijeka deponije | Institut za zaštitu zdravlja i Menadžment «Možure» d.o.o |
| Ublažavanje uticaja korišćenja zemljišta za dnevno pokrivanje | 21.025/godišnje | U toku čitavog radnog vijeka deponije | Menadžment «Možure» d.o.o |
| Projektovanje kanala i bazena za taloženje radi prikupljanja površinskih atmosferskih voda sa lokacije deponije | 7.000 | U fazi izgradnje | Izvođač |
| Ispitivanje kvalitete podzemne vode | 1.400/godišnje | U fazi rada deponije | Menadžment «Možure» d.o.o |
| Monitoring ocjedne vode | 4.200/godišnje | U fazi rada deponije | Menadžment «Možure» d.o.o |
| Monitoring deponijskog gasa (kvalitet, količina...) | 3.500/godišnje | U fazi rada deponije | Menadžment «Možure» d.o.o |
| Redovno praćenje buke | 1.400/godišnje | U fazi projektovanja, izvođenja radova i rada deponije | Menadžment «Možure» d.o.o, Izvođač i Nadzor |
| Održavanje vozila | 2.100/godišnje | U toku čitavog radnog vijeka deponije | Menadžment «Možure» d.o.o |
| Postavljanje automatske stanice za mjerenje kvaliteta vazduhana lokaciji | 3.500 | U fazi izgradnje i u toku rada deponije | Menadžment «Možure» d.o.o |