K O N C E S I O N I   A K T

o  mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena (krečnjak)  ležišta ”Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac

Broj: 01-167/4

Podgorica, 25.01.2016. godine

K O N C E S I O N I   A K T

o  mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) ležišta “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac

M I N I S T A R

dr Vladimir Kavarić

Autori Koncesionog akta:

Vesna Vujačić, dipl.inž.geologije

mr Vladan Dubljević, dipl.inž.geologije

Nebojša Koprivica, dipl.inž.geologije

Goran Vušović, dipl.inž.geologije

Ljiljana Maksimović, dipl.inž.rudarstva

Radosav Čović, dipl.pravnik

OPŠTI PODACI O KONCESIONOM AKTU

Naziv Koncesionog akta:

Koncesioni akt o  mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena(krečnjak)  ležišta “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac.

Naručilac izrade Koncesionog akta:

Izrada Koncesionog akta izvršena je na osnovu inicijative AD „Crnagoraput“ – Podgorica, br. 05-831 od 04.02.2015. godine, zavedene u arhivi Ministarstva ekonomije pod brojem: 07-356/1 od 11.02.2015. godine, za davanje koncesije za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) na ležištu “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac.

Izrada Koncesionog akta:

Koncesioni akt je uradilo Ministarstvo ekonomije preko Radne grupe za izradu Koncesionog akta za davanje koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) iz ležišta „Štitarica-Taskavac“, opština Mojkovac, koju je formiralo Rješenjem, broj: 01-356/8 od 25.09.2015. godine.

Autori Koncesionog akta:

Vesna Vujačić, dipl.inž.geologije

mr Vladan Dubljević, dipl.inž.geologije

Nebojša Koprivica, dipl.inž.geologije

Goran Vušović, dipl.inž.geologije

Ljiljana Maksimović, dipl.inž.rudarstva

Radosav Čović, dipl.pravnik

Troškovi izrade Koncesionog akta:

Troškove izrade Koncesionog akta snosi podnosilac inicijative AD „Crnagoraput“ – Podgorica, u skladu sa članom 41 stav 3 Zakona o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09).

Koncesioni akt je urađen u skladu sa čl. 9, 17 i 19 Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09).

Izvori podataka za izradu Koncesionog akta:

- Izvještaj Komisije, br. 07-356/3 od 19.03.2015. godine, za ocjenu inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka)  na ležištu “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac;

- Raspoloživa geološka i rudarska dokumentacija Ministarstva ekonomije;

- Podaci Uprave za nekretnine Crne Gore, Područna jedinica Mojkovac;

- Izvod iz Prostorno-urbanističkog plana Crne Gore Opštine Mojkovac;

- Akt Sekretarijata za uređenje prostora I održivi razvoj Opštine Mojkovac,  br. 09-2/230-1910  od 10.12.2014. godine, o namjeni površina na kojima se nalazi ležište “Štitarica-Taskavac”;

- Podaci Zavoda za statistiku, akt broj: 12-375/2 od 17.02.2016. godine, o prosječno ostvarenoj cijena proizvoda mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena u Crnoj Gori u 2015. godini;

- Podaci o ostvarenoj proizvodnji tehničko-građevinskog kamena u Crnoj Gori u 2014. godini;

- -Podaci o ostvarenim normativima osnovnih materijala i energije na analognim ležištima u Crnoj Gori.

Zakonski propisi korišćeni pri izradi Koncesionog akta:

- Zakon o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09);

- Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11);

- Zakon o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i „Sl. list CG“, br. 28/11);

- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13);

- Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11);

- Uredba o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, načinu obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11);

- Drugi propisi

SADRŽAJ

1	Uvod	7

2	Tehnički izvještaj o ležištu tehničko-građevinskog kamena “Štitarica-Taskavac”	8

2.1	Predmet Koncesionog akta	8

2.2	Položaj i opis lokacije istražno-eksploatacionog prostora	8

2.3	Morfološko-hidrološke i klimatske prilike	9

2.4	Podaci o imovinsko-pravnim odnosima	11

2.5	Podaci iz prostorno–urbanističke  dokumentacije	11

2.6	Infrastrukturni objekti na istražno-eksplatacionom prostoru	11

2.7	Tržište	12

2.8	Podaci o izvršenim geološkim istraživanjima, geološke karakteristike šireg područja  i ležišta  podaci o rezervama i kvalitetu mineralne sirovine	12

2.8.1	Podaci o izvršenim geološkim istraživanjima	12

2.8.2	Geološke karakteristike šireg područja	13

2.8.3	Geološke karakteristike ležišta „Štitarica-Taskavac“	14

2.8.4	Hidrogeološke karakteristike	15

2.8.5	Inženjersko-geološke karakteristike ležišta	15

2.8.6	Rezerve i kvalitet mineralne sirovine	16

3	Rok trajanja koncesije	19

4	Osnovni parametri za ocjenu ekonomske opravdanosti investicije	20

4.1	Lokacija	20

4.2	Vrijednost mineralne sirovine	20

4.3	Kapacitet površinskog kopa	21

4.4	Opis tehničko-tehnološkog procesa eksploatacije	22

	Snabdijevanje električnom energijom, gorivom, vodom i eksplozivom i eksplozivnim sredstvima	23

4.5	Potrebna oprema i objekti	23

	Objekti	23

4.6	Radna snaga	24

4.7	Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju	24

4.8	Iznos koncesione naknade	25

5	Mjere za zaštitu životne sredine	25

6	Rekultivacija istražno-eksploatacionog prostora	26

6.1	Zaključak	27

7	Unaprjeđenje energetske efikasnosti	28

8	Uslovi koje je dužan da ispunjava koncesionar u pogledu tehničke opremljenosti, finansijske sposobnosti i ostale reference i dokaze o ispunjavanju tih uslova	29

9	Minimalni početni iznos koncesione naknade	29

9.1	Minimalni početni iznos koncesione naknade za eksploataciju	30

9.1.1	Rezerve mineralne sirovine	30

9.1.2	Pripadnost grupi ležišta	30

9.1.3	Kvalitet mineralne sirovine	30

9.1.4	Tržišna vrijednost rezervi	31

9.1.5	Obračun minimalne koncesione naknade	31

9.2	Promjenjivi dio koncesione naknade (PDN)	32

10	Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude	33

10.1	Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade	33

10.2	Ponuđeni obim rudarske proizvodnje	34

10.3	Rok trajanja koncesije	34

10.4	Reference ponuđača	35

10.5	Finansijski aspekt-Prosječni bruto prihod ponuđača u posljednje tri godine	35

10.6	Finansijski aspekt - Prosječni neto profit ponuđača u posljednje tri godine	36

10.7	Kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj	36

11	Spisak potrebne tehničke dokumentacije sa uslovima za njenu izradu, odobrenja, saglasnosti i mišljenja za obavljanje koncesione djelatnosti	36

11.1	Geološka istraživanja	36

11.2	Eksploatacija mineralne sirovine	37

11.2.1	Odobrenje za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju	37

11.2.2	Odobrenje za izvođenje radova po rudarskom projektu	37

11.2.3	Odobrenje za upotrebu rudarskih objekata	38

11.3	Hronologija izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja odobrenja i saglasnosti za izvođenje rudarskih radova	39

12	Osnovni elementi tenderske dokumentacije (javni oglas, dokumentacija vezana za ponudu)	39

12.1	Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu	39

12.2	Javni oglas	41

12.3	Ugovor o koncesiji	42

12.4	Uputstvo za podnošenje ponuda	42

13	Spisak propisa koji se primjenjuje u postupku davanja koncesije i u vršenju koncesione djelatnosti	43

# Uvod

U skladu sa Zakonom o koncesijama („Službeni list CG”, broj 08/09) i Planom davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2015. godinu, Ministarstvo ekonomije Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) je pripremilo Koncesioni akt o ležištu mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac (u daljem tekstu: Koncesioni akt). Cilj izrade Koncesionog akta je pokretanje postupka javnog nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu Ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac.

Inicijativu za izradu Koncesionog akta je u skladu sa članom 17 stav 2 i članom 41 Zakona o koncesijama podnijelo AD „Crnagoraput“ – Podgorica, br. , br. 05-831 od 04.02.2015. godine, zavedene u arhivi Ministarstva pod brojem: 07-356/1 od 11.02.2015. godine.

Nakon prihvaćene Inicijative od strane Ministarstva, isto je uvrstilo ležište predmetne mineralne sirovine u Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2015. godinu. Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. juna 2015. godine, donijela Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2015. godinu i zadužila Ministarstvo da otpočne pripremu koncesionih akata za realizaciju postupka davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, u skladu sa donijetim Planom.

Na osnovu zaključaka Vlade, Ministarstvo je Rješenjem, broj: 01-356/8 od 25.09.2015. godine formiralo Radnu grupu koja je pristupila izradi Koncesionog akta o ležištu mineralne sirovine tehničko-građevinskog  kamena (krečnjak)  “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac.

U skladu sa članom 8 stav 3 Zakona o koncesijama, prije upućivanja Koncesionog akta Vladi na usvajanje, ministarstvo organizuje i sprovodi javnu raspravu u roku od 15 do 30 dana od dana upućivanja javnog poziva za javnu raspravu.

Poslije sprovedene javne rasprave, Ministarstvo dostavlja Vladi, u skladu sa članom 8 stav 6 Zakona o koncesijama, Koncesioni akt sa Izvještajem sa javne rasprave na usvajanje.

Nakon usvajanja Koncesionog akta od strane Vlade, ministarstvo objavljuje Javni oglas za davanje koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac.

Koncesija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) na ležištu “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac, se daje  putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku, na način propisan Zakonom o koncesijama.

Ponuđač dostavlja ponudu na osnovu Javnog oglasa za davanje koncesije. Rok za dostavljanje ponuda iznosi jedan mjesec od dana objavljivanja Javnog oglasa u ’’Službenom listu Crne Gore’’.

# Tehnički izvještaj o ležištu tehničko-građevinskog kamena “Štitarica-Taskavac”

## Predmet Koncesionog akta

Predmet ovog Koncesionog akta je ležište mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac.

Rješenjem Ministarstva ekonomije, br. 07-356/8 od 25.09.2015. godine, obrazovana je stručna Radna grupa za izradu Koncesionog akta za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) ležišta “Štitarica-Taskavac”, opština Mojkovac.

## Položaj i opis lokacije istražno-eksploatacionog prostora

Ležište tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) ”Štitarica - Taskavac“,  u geografskom smislu,  pripada središnjem dijelu Crne Gore. Nalazi se u mjestu Štitarica, 4 km vazdušne linije jugozapadno od Mojkovca i 3,7 km sjeverozapadno od Biogradskog jezera, na desnoj obali Štitaričke rijeke, odnosno na sjeveroistočnim padinama planinskog uzvišenja Gradac (1.364 m.n.m.). Rastojanje između predmetnog ležišta i Biogradskog jezera, mjereno postojećim saobraćajnicama, iznosi oko 6 km.

Prema administrativnoj podjeli prostor na kome se nalazi ležište ”Štitarica - Taskavac“ pripada opštini Mojkovac.

Istražno-eksploatacioni prostor i ležište tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) “Štitarica – Taskavac“ pripada geografskom listu „Ivangrad“, 1:100 000, odnosno sekciji „Mojkovac“, 1:25 000.

Ležište tehničko-građevinskog kamena “Štitarica - Taskavac” povezano je sa  magistralom Kolašin-Mojkovac i dolinom rijeke Tare, lokalnim asfaltnim putem dužine 700 m. To je putni pravac koji od magistrale ide južnim padinama Malog Preprana i Okrugličkog krša do sela Donja i Gornja Štitarica. Od Gornje Štitarice ovaj put dalje prelazi u makadamski put koji povezuje planinska naselja na prostoru sjevernih padina Sinjavine.

Eksploataciono polje „Štitarica-Taskavac“ ograničeno je tačkama T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 i T8 i pravim linijama između ovih tačaka, a zahvata površinu od oko 7,58 ha. Koordinate graničnih tačaka i dužine strana su:

| Tačka | Koordinate |  | Dužine strana (m) |  | Površina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| T1 | 4 754 502,76 | 7 383 264,23 |  | T1-T2=207,9186 | 7 ha 58 ar 19 m2 |
| T2 | 4 754 700,00 | 7 383 330,00 |  | T2-T3=88,3685 |  |
| T3 | 4 754 753,30 | 7 383 400,00 |  | T3-T4=100,3476 |  |
| T4 | 4 754 782,87 | 7 383 496,38 |  | T4-T5=111,4924 |  |
| T5 | 4 754 709,26 | 7 383 580,12 |  | T5-T6=149,599 |  |
| T6 | 4 754 560,00 | 7 383 570,00 |  | T6-T7=162,5813 |  |
| T7 | 4 754 449,65 | 7 383 450,60 |  | T7-T8=130,9533 |  |
| T8 | 4 754 440,00 | 7 383 320,00 |  | T8-T1=83,9601 |  |

## Morfološko-hidrološke i klimatske prilike

Ležište tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) “Štitarica - Taskavac” i širi prostor Štitarice morfološki pripada planinskim i planinsko-brdskim predjelima Crne Gore. Nalazi se na sjeveroistočnim padinama planine Sinjavine, odnosno u donjem dijelu korita Štitaričke rijeke. Sinjavina sa susjednim planinski masivima, u ovom dijelu Crne Gore, pripada Dinarskom planinskom sistemu. Ovaj planinski sistem karakteriše se morfološki izraženim planinskim vrhovima, grebenima i riječnim dolinama.

Teren ležišta tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) “Štitarica - Taskavac” graniči se sa juga i istoka uzvišenjem Gradac sa svojim ograncima do rijeke Tare. Sa sjevera i zapada ovo ležište tehničko-građevinskog kamena ograničavaju planinska uzvišenja Mali Prepran i Okrugliči krš, sa Štitaričkom rijekom.

Širi prostor ležišta “Štitarica - Taskavac” karakterišu izraziti morfološki oblici, kao što su: Krš Taskavac (972,8 m.n.m.), Okruglički krš (1.072 m.n.m.), Gradac (1.364 m.n.m.), Mali Prepran (1.050 m.n.m) i većim dijelom svoga toga duboki kanjon Štitaričke rijeke. Uzvišenja, kao što su Taskavac i Okruglički krš, imaju izrazito strme padine prema Štitaričkoj rijeci, a to je odlika terena izrazito planinskog tipa.

Osim navedenih morfoloških oblika, istočno od uzvišenje Taskavac nalazi se dobro izražena terasa, koja je od Štitaričke rijeke i aluvijalnog nanosa izdignuta i preko 20 m. To je šljunkovito-konglomeratična terasa fluvioglacijalnog porijekla.

Štitarička rijeka pripada slivu rijeke Tare i predstavlja njenu lijevu pritoku, koja je na prostoru između Gradca i Okrugličkog krša, usjekla kanjon, čija dubina dostiže mjestimično preko 100 m. Štitarička rijeka se formira od niza stalnih i povremenih izvora, koji se nalaze na padinama Sinjavine i više manjih stalnih i povremenih tokova, kao što su Pražića potok, Suvi potok, Tabljički potok i dr. Slivno područje ove rijeke obuhvata površinu od oko 52 km2. U donjem dijelu sliva Štitarička rijeka drenira terene izgrađene od slabo propusnih i nepropusnih paleozojskih sedimenata i vulkanita.

Klima područja opštine Mojkovac definisana je geografskim položajem i mојкоvački kraj se nalazi u zoni planinskog kontinentalnog klimatskog pojasa. Naselje Mojkovac neznatno osjeća primorski klimatski uticaj i ima umjereno – kontinentalne klimatske odlike, na koje znatno utiče reljef, te je klima planinske okoline Mojkovca kontinentalno-planinska i subplaninska. Na klimu bitno utiču i nagibi i ekspozicija terena tako da morfologija Mojkovačkog proširenja doline Tare pogoduje stvaranju “jezera” hladnog vazduha u zimskim mjesecima, kada se temperature spuštaju i ispod -10˚C.

U Mojkovcu je odnedavno postavljena hidrometeorološka stanica, tako da će ubuduće praćenje podataka o klimatskim elementima biti preciznije. Štitarica prosječno godišnje dobija 1.889 mm padavina, Mojkovac 1.649 mm, a Donja Dobrilovina 1.121 mm. Broj sniježnih dana u godini se kreće oko 120, a visina sniježnog pokrivača dostiže do 150 cm, a na planinama znatno više.

Područje Mojkovca spada u područja velike oblačnosti, posebno povećana u hladnom dijelu godine. Relativna vlažnost se poklapa sa oblačnošću područja i u granicama je od 70-80%.

Mojkovačko područje prima godišnje prosečno do 2200mm padavina. Padavine su ravnomjerno raspoređene tokom godine. Izraženije su zimi nego ljeti, a jul i avgust su najsušniji mjeseci. Zimi se padavine, uglavnom, izlučuju u vidu snijega u visoko-planinskim zonama, dok u Mojkovcu istovremeno češće pada kiša.

Na potezu Kolašin – Mojkovac duvaju sjeverni, sjeverozapadni i južni vjetrovi, dok na planinama duvaju vjetrovi iz svih pravaca. Južni vjetar, kao jedan od najizraženijih vjetrova, ima veliki uticaj na klimu Mojkovca- kada on duva dolazi do naglog otapanja snijega i porasta temperature.

## Podaci o imovinsko-pravnim odnosima

AD „Crnagoraput“ - Podgorica ima pravo trajnog korišćenja zemljišta na kome će se izvoditi eksploatacioni radovi (Rješenje o prenosu zemljišta, br. 05-22/99 od 04.09.1990. godine, izdato od strane opštine Mojkovac i Ugovor o naknadi za ustupljeno zemljište, br. 01-6375 od 10.09.1990. godine).

Shodno članu 44 Zakona o koncesijama, ako se u vezi sa korišćenjem koncesije mora izvršiti eksproprijacija nepokretnosti, odnosno uređenje građevinskog zemljišta, troškovi, način i rokovi plaćanja naknade za eksproprijaciju nepokretnosti, odnosno uređenja građevinskog zemljišta, utvrđuju se i sprovode u skladu sa zakonom. Ukoliko je vlasnik zemljišta koncedent, ne vrši se eksproprijacija već se smatra da je koncesionar dobijanjem koncesije dobio saglasnost za njegovo korišćenje.

Međutim, budući da Zakonom o rudarstvu (“Sl. list CG”, br. 65/08, 74/10 i 40/11), eksploatacija mineralnih sirovina nije definisana kao javni interes, odnosno da shodno Zakonu o eksprorijaciji (“Sl. list Sl. list RCG", br. 55/00; 12/02, 28/06 i “Sl. list CG”, br. 21/08), korisnici eksproprijacije ne mogu biti privatna lica, ne postoji zakonska mogućnost vršenja eksproprijacije prostora obuhvaćenih predmetnim ležištem, a u cilju vršenja eksploatacije mineralnih sirovina.

Stoga je isključiva odgovornost i obaveza budućeg koncesionara da u cilju vršenja eksploatacije mineralnih sirovina riješi imovinsko pravne odnose prostora obuhvaćenog predmetnim ležištem. Ništa iz ovog Koncesionog akta se ne može smatrati kao obećanjem ili budućom obavezom koncedenta da za potrebe budućeg koncesionara rješava imovinsko pravne odnose na prostoru obuhvaćenom predmetnim ležištem.

## Podaci iz prostorno–urbanističke  dokumentacije

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac dostavio je Ministarstvu ekonomije akt, br.09-2/230-1910 od 10.12.2014. godine, sa izvodom iz Prostorno-urbanističkog plana opštine Mojkovac („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.19/11 i 9/14) o namjeni prostora na lokaciji „Štitarica-Taskavac“. Prostorno-plansko rješenje je: namjena površina je kamenolom.

## Infrastrukturni objekti na istražno-eksplatacionom prostoru

Ležište „Štitarica - Taskavac“ ima dobre komunikacione veze. Nalazi se u neposrednoj blizini magistralnog puta (dionica Mojkovac - Kolašin) i željezničke pruge Beograd – Bar, povezano je sa Mojkovcem Jadranskom magistralom u dolini rijeke Tare i lokalnim asfaltnim putem dužine oko 1,4 km. To je asfaltni put koji od magistrale ide južnim padinama Malog Preprana i Okrugličkog krša do sela Donja i Gornja Štitarica, a dalje se nastavlja makadamski put do katuna na Sinjavini.

Ležište „Štitarica - Taskavac“, sa drobiličnim i asfaltnim postrojenjima u neposrednoj blizini, ima dobru perspektivu i može dati značajan doprinos savremenom održavanju putnih pravaca u Crnoj Gori. Realizacijom radova na obezbjeđenju i eksploataciji sirovinske baze ovog ležišta daje se doprinos svestranom i racionalnom iskorišćenju prirodnih resursa ovog, slabije razvijenog, područja.

## Tržište

Analiza tržišta kroz dosadašnju izradu elaborata o klasfikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) na ležištu „Štitarica-Taskavac“ (koji su rađeni u u prethodnom koncesionom periodu) pokazala je da se problem plasmana građevinskog kamena iz ovog ležišta neće pojaviti kao ograničavajući faktor u plasmanu postojećih količina ili povećanju obima proizvodnje.

## Podaci o izvršenim geološkim istraživanjima, geološke karakteristike šireg područja  i ležišta  podaci o rezervama i kvalitetu mineralne sirovine

### Podaci o izvršenim geološkim istraživanjima

Do 1978. godine nema podataka o istraživanju krečnjaka ovog područja ili ležišta „Štitarica - Taskavac“, kao sirovine za proizvodnju tehničko-građevinskog kamena.

Laboratorijska ispitivanja kamena i kamenog agregata iz nalazišta “Štitarica“ i ocjena podobnosti upotrebe izvršena su, u toku 1987. godine, u “Institutu za puteve“ – Beograd. Na osnovu rezultata ovih ispitivanja, konstatovano je da se krečnjak iz ovog ležišta može upotrijebiti za proizvodnju agregata, koji bi imao upotrebu za izradu donjih nosećih (tamponskih) slojeva, donjih nosećih slojeva od bituminiziranog materijala po vrućem postupku, gornjih nosećih slojeva od bituminiziranog materijala po vrućem postupku, izradu asfalt-betona za izradu puteva za 4 i 5 razred saobraćajnog opterećenja i izradu cement-betona uz prethodna hemijska ispitivanja o sadržaju štetnih sastojaka.

U toku 1989. godine Zavod za geološka istraživanja iz Titograda je, za potrebe Radne organizacije za puteve “Crnagoraput“ iz Titograda, izvršio detaljna geološka istraživanja tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) ležišta “Štitarica - Taskavac“ i uradio Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) za ležište „Štitarica Taskavac“,  stanje 31.12.1989. godine.

Institut za tehnička istraživanja – Podgorica, za potrebe Preduzeća za puteve “Crnagoraput“ iz Podgorice, uradio je  Aneks elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) ležišta “Štitarica-Taskavac“ - Mojkovac, sa stanjem 31.12.1997. godine.

U toku 2008. godine JU Republički zavod za geološka istraživanja – Podgorica, je, za potrebe AD „Crnagoraput“ - Podgorica, izvršila detaljna geološka istraživanja tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) ležišta “Taskavac“ i uradila Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena ležišta „Taskavac“ – Štitarica kod Mojkovca, stanje 31.12.2007. godine.

JU Zavod za geološka istraživanja – Podgorica je, u toku 2013. godine, izvršila detaljna geološka istraživanja tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) ležišta “Taskavac“ i uradila Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena ležišta “Taskavac” - Štitarica kod Mojkovca, stanje 31.12.2012. godine, koji je ovjeren od strane nadležnog Ministarstva ekonomije.

### Geološke karakteristike šireg područja

Šire područje ležišta „Štitarica-Taskavac“ je po svojoj geološkoj građi veoma složeno područje. Na ovom prostoru razvijeni su raznovrsni sedimenti počev od srednjeg trijasa, pa sve do najmlađih kvartarnih tvorevina. Sedimenti su razvijeni u okviru geotektonske cjeline Visokog krša, odnosno strukturne jedinice „Trijaski tektonski prozori šireg područja Bjelasice“. Ova tektonska jedinica zahvata veliki prostor u ovom dijelu Crne Gore, a nalazi se u vidu većih i manjih tektonskih prozora u odnosu na još prostraniju „Durmitorsku tektonsku jedinicu“. Na Osnovnoj geolškoj karti označeno je čelo navlake koje u isto vrijeme predstavlja i granicu između ove dvije tektonske jedinice.

U geološkoj građi šireg područja učestvuju tvorevine karbona, perma, trijasa i kvartara.

U geološkoj građi šireg područja, koji pripada strukturnoj jedinici „Trijaski tektonski prozori“ šireg područja Bjelasice“, učestvuju magmatske i sedimentne tvorevine trijasa. Preovladavaju magmatske stijene i tvorevine vulkanogeno-sedimentne formacije.

„Durmitorsku tektonsku jedinicu“ na ovom prostoru izgrađuju klastične i karbonatne stijene srednjeg i gornjeg karbona i donjeg i srednjeg perma koje su duž pomenute navlake navučene preko tvorevina trijasa. Vulkanska aktivnost na ovom prostoru odvijala se u toku srednjeg trijasa, odnosno otpočela je u aniziku, a nastavila se u toku donjeg ladinika.

### Geološke karakteristike ležišta „Štitarica-Taskavac“

Ležište tehničko-građevinskog kamena “Štitarica - Taskavac“ se nalazi u mjestu Štitarica i izgrađuju ga sedimenti perma i kvartara i trijaski vulkaniti, koje učestvuju u građi ovog i šireg područja Štitarice i čine ga perspektivnim prostorom za ovu mineralnu sirovinu.

Ranije je smatrano da krečnjaci permske starosti, koji izgrađuju predmetno ležište, pripadaju srednjem trijasu, odnosno anizijskim krečnjacima. Međutim, geološkim istraživanjima koja su vršena za potrebe izrade izvornog Elaborata  i istraživanjima sprovedenim 2008. i 2013. godine, konstatovano je da predmetno ležište izgrađuju paleozojski sedimenti, tj. krečnjaci donjeg i srednjeg perma (P1,2), koji leže preko laporovitih pješčara i škriljaca, koji, takođe, pripadaju permu, a konstatovani su istražnim bušenjem 1989. godine. Sedimenti perma navučeni su preko trijaskih vulkanita, a na površini su maskirani deluvijalnim materijalom i humusom, ili su otkriveni u vidu moćnog masiva, koji čini ležište “Štitarica - Taskavac“.

Ležište tehničko-građevinskog kamena “Štitarica - Taskavac“ izgrađuju masivni, jedri, mjestimično izmijenjeni, biosparitski i rjeđe biomikritski krečnjaci. Krečnjaci su, uglavnom, prekristalisali, sive, tamnosive, sivosmeđe i mrke boje. Sadrže brojne vene, žice i mugle kalcita, sivobijele do mliječnobijele boje, koje su nepravilno raspoređene u stijenskoj masi i predstavljaju stalnu pojavu.

Na bazi paleontoloških analiza fosilnih oriktoceneza sa karakterističnim fosilnim vrstama određena je starost krečnjaka, odnosno njihov stratigrafski nivo u stubu sedimenata perma. U sedimentima tipa biopelsparita, biosparita i biodolomikrita, mikropaleontološkim proučavanjima fosilnih briktocenoza, konstatovana je bogata asocijacija algalnih i foraminiferskih rodova i vrsta, koje u zajednici sa pratećim organizmima, najčešće krinoidima, izgrađuju tvorevine prelaznih sedimenata gornje švagerinskog horizonta donjeg perma i tvorevine srednjeg perma-kungurskog kata.

Na osnovu rezultata ovih istraživanja, odnosno odredbe mikrofosila koji su sadržani u krečnjacima, došlo se do zaključka da sedimenti koji izgrađuju ležište “Štitarica - Taskavac“, pripadaju prelaznim tvorevinama donjeg i srednjeg perma.

Krečnjaci  ležišta “Štitarica - Taskavac“ često su zahvaćeni intezivnim procesom rekristalizaje i ispresijecani gustom mrežom pukotina, žilica i vena, koje su, uglavnom, zapunjene srednjozrnim sparitskim kalcitom.

U stijenskoj masi česti su mikrostiliolitski šavovi, markirani oksidom i hidroksidom gvožđa, a osim ovih krečnjaka, konstatovani su i krečnjaci brečolike strukture. Krečnjaci perma otkriveni su u vidu postojanog masiva, čija prosječna debljina iznosi od 40 do 50 m.

### Hidrogeološke karakteristike

Ležište „Štitarica-Taskavac“ u hidrogeološkon pogledu ne predstavlja sredinu povoljnu za sakupljanje značajnih količina podzemnih voda, koje bi u procesu eksploatacije pričinjavale poteškoće.

Na širem području konstatovana su dva izvora. Prvi je stalni izvor i nalazi se sjeverno od ležišta, u nivou aluvijalne ravni u neposrednoj blizini Štitaričke rijeke.U blizini uzvišenja Taskavac na nivou terasnih sedimenata, tj. na kontaktu ovih sedimenata i vulkanita, konstatovan je povremeni izvor srednje izdašnosti ispod 1 l/s. Preko Štitaričke rijeke, kao stalnog vododtoka, kao i preko pomenutih izvora, vjerovatno se vrši dreniranje Taskavca i šireg područja. Rezultati ovih istraživanja prikazani su u vidu posebnog izvještaja koji se nalazi u Dokumentacionom materijalu – „Izvještaj o hidrogeološkim odlikama eruptiva Okrugličkog krša i krečnjaka Taskavca na lokalitetu Štitarica-Mojkovac“. U sastavu Izvještaja se nalazi Hidrogeološka karta šireg prostora lokaliteta Štitarice, 1:10 000, i hidrogeološki profil preko ležišta „Taskavac“ i „Okruglički krš“. U Izvještaju su dati rezultati istraživanja na osnovu kojih se mogu sagledati hidrgeološke prilike na istraživanom prostoru. Prema hidrogeološkim svojstvima stijenske mase,  koje su otkrivene u okviru ležišta i njegovoj okolini, mogu se podijeliti na propusne i nepropusne stijene.

Zavisno od zastupljenog tipa poroznosti, propusne stijene u donjem dijelu slivnog područja Štitaričke rijeke podijeljene su u dvije grupe. Prvoj grupi pripadaju nevezane i slabo vezane klastične naslage kvartarne starosti u koje spadaju riječni nanosi, današnja aluvijalna ravan i fluvioglacijalne terase. Drugoj grupi propusnih stijena  pripadaju masivni krečnjaci pukotinsko-kavernozne poroznosti. Kategoriji nepropusnih stijena na ovom području pripadaju eruptivne stijene i palezojski škriljci. Preko koijh leže istraživani krečnjaci.

Istraživanja su pokazala da zaglinjeni terasni sedimenti i aluvijalni nanos, koji se odlikuju interglanuralnom poroznošću, mogu biti vodonosni horizonti na ovom području. Međutim, imajući u vidu njihov prostorni prostorni položaj u odnosu na ležište, oni ne mogu bitno uticati na ovodnjenost rudnog tijela, jer je, eventualna, eksploatacije planirana do nivoa aluvijalne terase.

Padavine, zbog strmih padinskih strana, dobrim dijelom otiču, a manjim dijelom poniru. Otuda i odsustvo izdamnaka podzemnih voda po obodu krečnjaka.

Pored svega ovoga, mogući su prodori podzemnih voda u budući površinski kop, ali samo u periodu visokih padavina i otapanja snijega. Dreniranje kopa ne bi trebalo da zahtijeva složen i skup sistem odvodnavanja, već bi to bilo najjednostavnije raditi sistemom gravitacionih odvodnih kanala do Štitaričke rijeke.

### Inženjersko-geološke karakteristike ležišta

Tokom izvođenja geoloških istraživanja 1989. godine urađeno je inženjersko-geološko kartiranje terena sa izdvajanjem inženjersko-geoloških jedinica i kompleksa stijenskih masa.

U inženjersko-geološkom pogledu ležište „Štitarica-Taskavac“ izgrađuju sljedeće grupe stijenskih masa: kompleks nevezanih i vezanih neokamenjenih stijenskih masa i vezane dobro okamenjene stijenske mase.

Prvoj grupi stijenskih masa pripada deluvijalni nanos izgrađen od nezaobljene karbonatne drobine, pjeskovite gline i prašine, kao i komada i blokova krečnjaka. Ove stijenske mase okružuju kompletan krečnjački masiv gradeći vrlo strme jugozapadne, zapadne, sjeverozapadne i sjeverne padine, dok su ostale padine pod mnogo blažim uglom. S obzirom na prosječnu debljinu za koju se predpostavlja da je oko 3 m i strme padine čiji nagib iznosi 40-45o,  ovi sedimenti u inženjersko-geološkim uslovima čine nestabilne-deformabilne padine. Ovo se posebno odnosi na sjevernu i zapadnu padinu gdje je deluvijum najveće debljine i u kojem se nalaze pokrenuti blokovi krečnjaka velike zapremine.

Drugu grupu čine vezani dobro okamenjeni sparitski prekristalisali krečnjaci. Na lokalitetima gdje nijesu tektonski oštećeni mogu se planirati subvertikalni zasjeci,  jer takvi već postoje u prirodnim uslovima do visine 15 do 20 m. Kod izvođenja vještačkih kosina na lokalitetima, gdje su oni značajnije tektonski oštećeni, treba obratiti pažnju na njihov položaj u odnosu na orjentaciju i raspored diskontinuiteta.  Diskontinuiteti imaju pravce pružanja u svim pravcima, ali  dominiraju diskontinuiteti pravca pružanja sjeverozapad-jugoistok, i to: 150-160o, 330-340o, tako da na ove diskontinuitete treba obratiti posebnu pažnju. Povoljnost kod registrovanih diskontinuiteta ogleda se u njihvom padnom uglu koji najčešće iznosi preko 70o. Što se tiče stabilnosti najugroženije područje je oko hektometarskih diskontinuiteta sa pravcem pružanja 112-292o, 154-334o i 48-228o, na sjevernom dijelu masiva. Na ovom području masiv je dosta tektonski oštećen, pa i na njega treba obratiti posebnu pažnju. Ukupno gledajući, najveću stabilnost vještačkim kosinama, u odnosu na diskontinualnost,  će imati kosine sa upravnim pravcem pružanja na pravac pružanja diskontinuiteta ili paralelnim pružanjem u odnosu na njih, ali sa suprotnim padom.

### Rezerve i kvalitet mineralne sirovine

U „Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) ležišta „Taskavac“-Štitarica kod Mojkovca, stanje 31.12.2012. godine“ utvrđene su:

Ukupne geološke, bilansne i eksploatacione rezerve tehničko-građevinskog kamena, kako slijedi:

|  | Rezerve | Kategorija |  | Ukupne rezerve (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C1 |  |
| 1 | Geološke | 718.982 | 449.616 | 1.168.598 |
| 2 | Bilansne | 718.982 | 449.616 | 1.168.598 |
| 3 | Eksploatacione | 661.463 | 413.647 | 1.075.110 |

Na osnovu rezultata mineraloško-petrografskih, hemijskih i fizičko-mehaničkih ispitivanja, tehničko-građevinski kamen (krečnjak) iz ležišta „Taskavac“ - Štitarica se u građevinarstvu može koristiti za:

- proizvodnju agregata za izradu betona (SRPS B.B2.009),

- proizvodnju agregata za izradu habajućih slojeva od asfaltnih betona po vrućem postupku za puteve sa lakim i vrlo lakim  saobraćajnim opterećenjem (SRPS U.E4.014.),

- proizvodnju agregata za klasične i savremene podloge za puteve (SRPS U.E9.020),

- proizvodnju agregata za donje noseće slojeve od neveznog materijala (tehničke specifikacije Javnog preduzeća “Putevi Srbije“, 2007.),

- proizvodnju agregata za gornje i donje noseće slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (SRPS U.E9.021 i SRPS U.E9.028),

- proizvodnju tucanika kategorije II za zastor željezničkih pruga (Upustvo za prijem i isporuku tucanika za zastor pruga na JŽ) i

proizvodnju lomljenog kamena i tesanika za gruba zidanja u niskogradnji i hidrogradnji.

U predmetnom Elaboratu data je tehničko-ekonomska ocjena ležišta kroz sagledavanje i prikaz faktora ocjene, naturalnih i vrjedonosnih pokazatelja, te na kraju kroz ekonomsko-vrijednosnu ocjenu ležišta bez uzimanja u obzir vremenskog faktora, u vidu sintetskog pokazatelja tehničko-ekonomske ocjene.

U okviru faktora tehničko-ekonomske ocjene izvršeno je sagledavanje sedam glavnih grupa faktora, i to: geološki, mineragenetski, tehničko-eksploatacioni (rudarski), tehnološki, regionalni, tržišni i društveno-ekonomski faktori ocjene.

U okviru geoloških faktora  autor Elaborata konstatuje: da ovo ležište u genetskom smislu,  pripada ležištu sedimentnog tipa - karbonatnim sedimentima permske starosti;  da u pogledu petrografskog sastava ovo ležište pripada karbonatnom tipu, s obzirom da ga izgrađuju masivni, jedri, mjestimično izmijenjeni, biosparitski i rjeđe biomikritski krečnjaci; da su u pogledu kvaliteta mineralne sirovine, karbonatne naslage u ležištu “Taskavac“, prema iskazanim fizičko-mehaničkim svojstvima i mineraloško-petrografskom sastavu, dobrog kvaliteta, i da kao takve, mogu naći široku primjenu u tehničko-građevinske svrhe, kao i da zadovoljavaju sve zahtjeve propisane važećim domaćim standardima i propisima (JUS); i da se karbonatni sedimenti ležišta “Taskavac“ - Štitarica mogu uspješno koristiti kao punilo (agregat) za spravljanje betona i asfalta.

Na kraju, autor zaključuje da geološki faktori ocjene, u prvom redu količine i kvalitet kamena, povoljno djeluju na tehničko-ekonomsku ocjenu, i da ona ne može biti uslovljena geološkim faktorima ocjene.

U okviru mineragenetskih faktora  autor Elaborata konstatuje da su mineragenetaski faktori ocjene produktivne serije karbonatnih sedimenata ležišta “Taskavac“ - Štitarica determinisani njenim geotektonskim položajem u okviru tektonske jedinice Durmitorskog fliša, veličinom i sastavom. Ležište tehničko-građevinskog kamena “Taskavac“ - Štitarica nalazi se na granici između tektonske jedinice Durmitorskog fliša i tektonske jedinice koja je izdvojena kao “Trijaski tektonski prozor šireg područja Bjelasice“.  Ležište se nalazi na prostoru prve tektonske jedinice, koju na ovom terenu izgrađuju klastične i karbonatne stijene paleozojske starosti, odnosno perma (P1,2).

Na kraju,  autor  Elaborata zaključuje, na osnovu dosadašnjih ispitivanja, da sa mineragenetskog aspekta na širem području Štitarice i ležišta “Taskavac“postoje veoma povoljni uslovi za postojeću proizvodnju tehničko-građevinskog kamena.

U okviru tehničko-eksploatacionih (rudarskih) faktora, autor Elaborata konstatuje da morfološke karakteristike i geološki faktori ovog terena, odnosno ležišta tehničko-građevinskog kamena “Taskavac“ - Štitarica, omogućavaju jednostavnu eksploataciju površinskim kopom. Tehničko-eksploatacioni faktori, koji utiču na rad i razvoj površinskog kopa ovog ležišta su izuzetno povoljni, a za to su zaslužni u prvom redu geološki uslovi u ležištu. Način pojavljivanja i geološka građa rudnog tijela omogućavaju, u prvom redu, izbor optimalnog sistema i metoda otkopavanja. Hidrogeološke i inženjersko-geološke karakteristike stijenskog kompleksa u širem prostoru i u ležištu su takve da omogućavaju eksploataciju bez dodatih troškova. Prema položaju u odnosu na osnovni nivo površinskog kopa, ležište tehničko-građevinskog kamena “Taskavac“-Štitarica pripada tipu ležišta sa rezervama kamena iznad osnovnog nivoa kopa, odnosno brdskom tipu površinskog kopa.

U okviru tehnoloških faktora ocjene autor  Elaborata konstatuje da tehnološki faktori ocjene imaju vrlo povoljan uticaj na krajnji rezultat tehničko-ekonomske ocjene ležišta, jer karbonatni sedimenti ležišta “Taskavac“ - Štitarica po svojim kvalitativnim osobinama, odnosno fizičko-mehaničkim karakteristikama, sadržaju štetnih primjesa i mineraloškom sastavu predstavljaju korisnu sirovinu koja se kao takva može koristiti za proizvodnju kamenog agregata za spravljanje betona.

U okviru regionalnih faktora autor Elaborata konstatuje da ležište tehničko-građevinskog kamena “Taskavac“ - Štitarica kod Mojkovca ima veoma povoljne geografsko-ekonomske uslove, što povoljno utiče na ekonomske efekte eksploatacije. To se,  prije svega,  odnosi na: relativno malu udaljenost ležišta od Mojkovca (6 km) i neposrednu blizinu magistralnog puta (dionica Kolašin-Mojkovac) i željezničke pruge Beograd-Bar; relativno povoljne fizičko-geografske karakteristike rejona u kojem se nalazi samo ležište (klima, nadmorska visina i slično); povoljne mogućnosti angažovanja potrebnog broja radne snage, obezbjeđenje smještaja, ishrane i odgovarajuće zdravstvene zaštite ljudstva; povoljne uslove snabdijevanja električne energije, preko postojećih trafo stanica koje se nalaze u neposrednoj blizini ležišta (istočno i zapadno), na udaljenosti od 800 i 1.500 m; i povoljne uslove snabdijevanja vodom površinskog kopa i drobiličnog postrojenja, jer se u neposrednoj blizini ležišta nalaze brojni izvori i Štitarička rijeka, kao stalni vodotok.

U okviru tržišnih faktora autor Elaborat konstatuje da je plasman sirovine iz ležišta “Taskavac“ - Štitarica obezbijeđen, jer je ista namijenjena za održavanje saobraćaja i modernizaciju putne mreže u Crnoj Gori.

U okviru društveno-ekonomskih faktora ocjene autor Elaborat konstatuje da mineralna sirovina,  kakva je tehničko-građevinski kamen,  ima svoj strategijski značaj u širem smislu, kao sirovina za proizvodnju građevinskih materijala.

Konkretan uticaj pojedinih faktora ocjene autor Elaborata izražava kroz pregled naturalnih (bilansne rezerve tehničko-građevinskog kamena, eksploatacione rezerve tehničko-građevinskog kamena, kapacitet površinskog kopa i vijek eksploatacije) i vrijednosnih pokazatelja ocjene, te na kraju, u vidu sintetskog pokazatelja ocjene i daje ekonomsko-vrjednosnu ocjenu ležišta bez uzimanja u obzir vremenskog faktora, pri čemu dolazi do zaključka da uslovna vrijednost rezervi u ležištu ima pozitivan predznak. Dakle, ekonomska ocjena je pokazala da rezerve tehničko-građevinskog kamena u ležištu „Taskavac“ - Štitarica pripadaju klasi bilansnih rezervi

# Rok trajanja koncesije

Rok trajanja eksploatacije mineralne sirovine (vijek eksploatacije) zavisi od utvrđenih rezervi, godišnjeg kapaciteta eksploatacije i od zahtjeva tržišta.

Ovim Koncesionim aktom daje se minimalni rok koncesije  za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) iz ležišta „Štitarica-Taskavac“od 21 godine, od čega:

- jedna godina za izradu geološke i rudarske  tehničke dokumentacije i pripremne radove; i

- 20 (dvadeset)  godina za eksploataciju mineralne sirovine.

Minimalna godišnja proizvodnja iznosi od 14.000 m3  č.s.m.

U zavisnosti od potrebe investitora, isti može ponuditi rok eksploatacije koji je duži od roka utvrđenog Koncesionim aktom, pod uslovom da ukupan koncesioni period ne prelazi zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina.

Rok trajanja faze izrade geološke i rudarske  tehničke dokumentacije i pripremnih radova se ne može mijenjati.

# Osnovni parametri za ocjenu ekonomske opravdanosti investicije

U ovom poglavlju daju se osnovni parametri koji treba da posluže ponuđačima, odnosno potencijalnim investitorima pri obradi proizvodnog i ekonomskog aspekta ponude i tehno-ekonomske ocjene opravdanosti ove investicije.

## Lokacija

Ležište tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) ”Štitarica - Taskavac“,  u geografskom smislu,  pripada središnjem dijelu Crne Gore. Nalazi se u mjestu Štitarica, 4 km vazdušne linije jugozapadno od Mojkovca i 3,7 km sjeverozapadno od Biogradskog jezera, na desnoj obali Štitaričke rijeke, odnosno na sjeveroistočnim padinama planinskog uzvišenja Gradac (1.364 m.n.m.). Rastojanje između predmetnog ležišta i Biogradskog jezera, mjereno postojećim saobraćajnicama, iznosi oko 6 km.Prema administrativnoj podjeli prostor na kome se nalazi ležište ”Štitarica - Taskavac“ pripada opštini Mojkovac.I stražno-eksploatacioni prostor i ležište tehničko-građevinskog kamena (krečnjak) “Štitarica – Taskavac“ pripada geografskom listu „Ivangrad“, 1:100 000, odnosno sekciji „Mojkovac“, 1:25 000.

## Vrijednost mineralne sirovine

Vrijednost mineralne sirovine proračunata je na osnovu prosječno ostvarene prodajne cijene jedinice proizvoda u 2015. godini (akt Zavoda za statistiku, broj: 12-375/2 od 17.02.2016. godine)

Prosječno ostvarena prodajna cijena agragata koja je ostvarena u 2015. godini, prema podacima Zavoda za statistiku, iznodi 15,91 €/m3 agregata.

Vrijednost godišnje proizvodnje tehničko građevinskog kamena od 14.000 m3 , odnosno 21.000 agregata, iznosi 334.110,00 €.

Vrijednost proizvodnje tehničko građevinskog  kamena za 20 godina perioda eksploatacije (14.000 m3) iznosi 6.682.200,00 €.

Vrijednost godišnje proizvodnje tehničko-građevinskog kamena iznosi 334.110,00 €.

Vrijednost proizvodnje tehničko-građevinskog kamena za 20 godina perioda eksploatacije (280.000 m3 č.s.m.) iznosi 6.682.200,00 €.

## Kapacitet površinskog kopa

Eksploatacione rezerve tehničko-građevinskog kamena iznose 1.075.110 m3 č.s.m.

Proizvodnja tehničko-građevinskog na ležištu ostvarena u proteklih devet godina od strane prethodnog koncesionara prikazana je u tabeli:

| GODINA | PROIZVODNJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UGOVORENA | OSTVARENA | %1 |
| 2006. | 30.000 | 22.472 | 74,9 |
| 2007. | 30.000 | 21.313,84 | 71,05 |
| 2008. | 30.000 | 26.269 | 87,56 |
| 2009. | 30.000 | 3.023 | 10,08 |
| 2010. | 30.000 | 16.270 | 54,23 |
| 2011. | 30.000 | 16.097 | 53,66 |
| 2012. | 30.000 | 8.373 | 27,91 |
| 2013. | 30.000 | 7.503 | 25,01 |
| 2014. | 30.000 | 10.615 | 35,38 |
| 2015. |  |  |  |
| UKUPNO | 270.000 | 131.935,84 | 48,86 |

S obzirom na utvrđene rezerve i prethodnu prosječnu devetogodišnju proizvodnju predloženi kapacitet proizvodnje će iznositi 14.000 m3.

## Opis tehničko-tehnološkog procesa eksploatacije

Na ovom ležištu postoji otvoren površinski kop koji je u radu duži niz godina, uz primjenu klasične tehnologije za eksploatacija tehničko-građevinskog kamena. Površinski kop je brdskog tipa, a eksploatacija se vrši od najvisočije etaže prema najnižoj. Fond radnog vremena zbog nepovoljnih klimatskih uslova treba računati na devet mjeseci.

Tehnološki proces rada na površinskom kopu sastoji se od radnih operacija:

- pripremni radovi,

- bušenje,

- miniranje,

- utovar,

- transport,

- drobljenje i klasiranje.

- Pripremni radovi

Pripremni radovi obuhvataju čišćenje i ravnanje terena, čišćenje etažnih ravni i pripremu istih za potrebe bušenja, miniranja i druge pomoćne radove. Pripremni radovi izvodiće se bagerom koji radi na utovaru.

- Bušenje

Bušenje minskih bušotina vršilo bi se sa udarnoro-tacionom bušilicom prečnika Ø 89 mm.

- Miniranje

Miniranje krečnjaka vršilo bi se praškastim eksplozivom, prečnika patrone Ø 70mm.

- Utovar

Utovar odminiranog krečnjaka vršio bi se bagerom kašikarom, zapremine kašike od 1,5 m3,a utovar gotovog proizvoda utovarivačem zapremine korpe 3m3

- Transport

Transport krečnjaka do drobiličnog postojenja obavljati će se kamionima zapremine sanduka od 12 m3.

- Drobljenje i klasiranje

Za drobljenje materijala potrebno je stabilno postrojenje kapaciteta od 15 m3/h.

## Snabdijevanje električnom energijom, gorivom, vodom i eksplozivom i eksplozivnim sredstvima

Snabdijevanje električnom energijom je sa postojeće trafostanice, vodom iz rezervoara za vodu, a eksplozivom i  eksplozivnim sredstvima na tržištu kod specijalizovanih firmi.

## Potrebna oprema i objekti

- oprema

| Redni br. | Naziv | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utovarivač | 1 |
| 2 | Bušilica | 1 |
| 3 | Kamion | 1 |
| 4 | Drobilično postrojenje | 1 |
| 5 | Bager | 1 |
| 6 | Cistijerna za vodu | 1 |

## Objekti

| Redni br. | Naziv |  |  | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontejner za kancelarije i magacin (40m2) |  |  | 1 |
| 2 | Kontejner-stražara |  |  | 1 |
| 3 |  | Priručno skladište eksploziva | 1 |  |

## Radna snaga

| Redni br. | Naziv radnog mjesta | Potreb.kvalif. | Struka | Br.izvršilaca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upravnik | VSS | Dipl.inž. rudarstva | 1 |
| 2 | Poslovođa | SSS | Rudarski tehničar | 1 |
| 3 | Rukovaoc mobilnog postrojenja za preradu | KV | Rukovaoc rud.-građ. mašina | 2 |
| 4 | Rukovaoc mašinama | KV | Rukovaoc rud.-građ. mašina | 2 |
| 5 | Vozač | KV | vozač | 2 |
| 6 | Bušač | KV |  | 1 |
| 7 | Stražar | PK |  | 4 |
| UKUPNO |  |  |  | 13 |

Napomena: Zaposleni treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 93 Zakona o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11).

## Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju

Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi utvrđena je Uredbom o visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, načinu obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11).

Saglasno navedenoj Uredbi, visina sredstava utvrđuje se za svaku jedinicu mineralne sirovine na osnovu:

- ukupne količine mineralne sirovine u ležištu predviđene za eksploataciju ugovorom o koncesiji i odobrenim rudarskim projektom;

- roka trajanja prava na eksploataciju prema Ugovoru o koncesiji; i

- predračuna potrebnih sredstava za djelimičnu i konačnu rekultivaciju, utvrđenih odobrenim Glavnim rudarskim projektom eksploatacije, odnosno, tehničkim projektom rekultivacije.

Prema tome, visinu sredstava, kao i dinamiku izvođenja radova, nije moguće utvrditi do izrade odgovarajućeg projekta. Poslije završetka eksploatacije na formiranom platou, mora se, saglasno projektnim rješenjima, odmah pristupiti rekultivaciji istog.

Kod eksploatacije, u ovom slučaju, ne stvaraju se velike degradirane površine. Ovdje dolazi do eliminacije etaža i etažne ravni se ne rekultivišu, pa je iz tog razloga potrebna manji iznos finansijskih sredstava za rekultivaciju.

## Iznos koncesione naknade

Iznos koncesione naknade je obrađen u posebnom poglavlju. Početni minimalni iznos koncesione naknade iznosi 7% od vrijednosti mineralne sirovine.

Za minimalnu godišnju proizvodnju tehničko-građevinskog kamena od 14.000 m3 čsm godišnja koncesiona naknada, kao stalni dio, iznosi 23.387,70 €.

Iznos stalnog dijela koncesione naknade može biti veći, a utvrđuje se Ugovorom o koncesiji u zavisnosti od ponuđenog obima proizvodnje i ponuđenog procentualnog iznosa za obračun

# Mjere za zaštitu životne sredine

Detaljna geološka istraživanja u manjoj mjeri mogu imati uticaj na životnu sredinu, dok eksploatacija i obrada mineralne sirovine, a time i tehničko-građevinskog kamena, je proces koji se, sa aspekta ekologije, smatra rizičnim.

U zakonskim propisima koji regulušu zaštitu životne sredine naglašeni su osnovni principi njene zaštite, i to: prirodnih vrijednosti zemljišta, vode i vazduha, kao i biodiverziteta (biljni i životinjski svijet).

Shodno naprijed navedenom, Koncesinar je dužan da na istražno-eksploatacionom prostoru „Štitarica-Taskavac“, pri planiranju i sprovođenju investicionog zahvata, sprovode postupak prethodne procjene uticaja na životnu sredinu, u sladu sa zakonom.

Rudarska aktivnost neminovno dovodi do nepovoljnih, odnosno, negativnih uticaja na životnu sredinu. U prvom redu, nepovoljni uticaji eksploatacije i obrade predmetne mineralne sirovine se odnose na značajniju promjenu reljefa, odnosno, značajniji uticaj na pejzaž, povećanu buku i neznatno zagađenje vazduha izduvnim gasovima i kamenom prašinom.

Shodno ovome, ekološko-tehnički uslovi treba da obezbijede zaštitu od uticaja buke, vibracija, prašine i dugih štetnih uticaja po okolinu. Ove zahtjeve Koncesionar treba imati u vidu prilikom izbora opreme i mehanizacije, odnosno, da se od proizvođača istih posjeduje garancija za ispunjavanje zakonom propisanih standarda.

Nadležni državni organ procjenjuje potrebu izrade Elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu, koji se radi u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13).

S obzirom na značaj očuvanja životne sredine, Koncesionar je dužan da se pridržava svih mjera zaštite u skladu sa zakonskim propisima.

Zakonska regulativa koja uređuje ovu djelatnost je sljedeća:

- Zakon o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13);

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 51/08, 21/09, 40/11 i 62/13);

- Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07 i „Sl. list CG“, br. 47/13);

- Uredba o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađenja životne sredine („Sl. list RCG“, br. 26/97, 09/00 i 52/00 i „Sl. list CG“, br. 33/08, 05/09, 64/09, 40/11 i 49/11);

- Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 14/07);

- Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 14/07); i

- Pravilnik o sadržini Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 14/07).

# Rekultivacija istražno-eksploatacionog prostora

Kao rezultat izvođenja rudarskih radova na istražno-eksploatacionom prostoru javlja se drastična promjena izgleda terena. Novi zakonski uslovi za eksploataciju mineralnih sirovina zahtijevaju da se, nakon završene eksploatacije, izvrši rekultivacija prostora koji će biti degradiran obavljanjem koncesione djelatnosti, a sve to u cilju poboljšanja ekoloških uslova na samom lokalitetu i neposrednoj okolini.

Ako bi se degradirane površine ostavile, nakon izvođenja radova na eksploataciji, u istom stanju, mogu se očekivati neki od sljedećih negativnih uticaja:

- produžavanje nepovoljnog uticaja pejzažnog izgleda terena,

- pogoršavanje stanja degradiranih površina zbog pojave erozije, klizišta i sl.,

- produžavanje negativnih uticaja na vazduh i okolno zemljište (podizanje prašine izazvane vjetrom, odnošenje materijala površinskim – atmosferskim vodama).

Osnovni cilj rekultivacije je da se prostoru, na kojem će biti vršena eksploatacija, da prirodna vrijednost slična ili bolja od prvobitne, što je, prema procijenjenim sadašnjim uslovima na ovom lokalitetu, sasvim moguće.

Treba istaći, prije svega, da na površinskim kopovima, u mnogim industrijalizovanim zemljama, obnavljanje okoline nije više stvar izbora rudnika. Zakoni u vezi s tim su postali mnogo strožiji, a provjere češće, tako da je za kompanije, koje se bave eksploatacijom, obavezno da rekultivišu prostor na kome je završena eksploatacija mineralne sirovine. Svakako, i Crna Gora ima zakonske propise usaglašene sa standardima Evropske unije koji tretiraju rudarsku djelatnost, a u sklopu toga i obaveze Koncesionara za pridržavanje mjera zaštite životne i radne sredine i rekultivacije degradiranog prostora (Zakon o koncesijama, Zakon o rudarstvu i propisi iz oblasti zaštite životne sredine).

Dakle, problem rekultivacije više nije problem kao ranije, jer je sasvim normalno da u jednom procesu narušavanja geoekološkog ambijenta, postoji faza “obnove” prostora u kojem je egzistirao rudnik.

Zbog velike važnosti ove faze rada, zakonskim propisima utvrđena je obaveza izrade projektnih rješenja rekultivacije, izradom Glavnog rudarskog projekta (Pravilnik o sadržaju rudarskih projekata) ili izradom posebnog tehničkog projekta rekultivacije, koji je sastavni dio Glavnog rudarskog projekta.

Projektima se daju rješenja rudarsko-tehničke i biološke rekultivacije površina degradiranih izvođenjem rudarskih radova, uz uvažavanje uslova koji su utvrđeni Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, vodnih uslova i sl.

Projekat se mora realizovati u fazama, odnosno radovi na rekultivaciji izvoditi sukcesivno, paralelno sa razvojem kopa. To znači da je sa radovima na rekultivaciji potrebno početi odmah po završetku svake etaže.

## Zaključak

U skladu sa članom 71 Zakona o rudarstvu Koncesionar je dužan da u toku i po završetku radova na eksploataciji predmetne mineralne sirovine, a najkasnije u roku od jedne godine od dana završetka radova, privede zemljište na eksploatacionom polju namjeni prema Projektu rekultivacije zemljišta, odnosno, da preduzme mjere zaštite životne sredine sadržane u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je od strane organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine data saglasnost i da preduzme mjere zaštite voda u skladu sa zakonom.

O naprijed navedenim mjerama izvještavaju se Ministarstvo ekonomije i ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, vodoprivrede, zaštite životne sredine i nadležni organ lokalne uprave.

Ukoliko Koncesionar u skladu sa članom 71 Zakona o rudarstvu ne izvrši sanaciju i rekultivaciju prostora, istu će o njegovom trošku sprovesti Koncedent.

Za sanaciju i rekultivaciju, saglasno odredbi člana 73 Zakona o rudarstvu, Koncesionar je dužan da od svake jedinice proizvoda mineralne sirovine mjesečno izdvaja sredstva za djelimičnu ili potpunu sanaciju zemljišta, a prema odobrenim projektima sanacije i rekultivacije.

Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, način obračunavanja, plaćanja i korišćenja sredstava bliže je uređen Uredbom o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvodi rudarski radovi, načinu obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava (“Sl. list CG”, br. 51/11).

Koncesionar je dužan da u skladu sa navedenom Uredbom redovno dostavlja Ministarstvu obnovljivu bankarsku garacniju, naplativu na prvi poziv, bez prava prigovora, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja obaveza rekultivacije i sanacije. Visina novčanog iznosa bankarske garacnije određuje se rješenjem Ministarstva, u skladu sa Uredbom.

# Unaprjeđenje energetske efikasnosti

Radi efikasnog korišćenja energije, u skladu sa odredbama Zakona o efikasnom korišćenju energije (“Sl.list”. CG br 57/2014 i br. 3/2015) Koncesionar je dužan da preduzima mjere za poboljšanje energetske efikasnosti.

Koncesionar je dužan da kroz izradu tehničke i projektne dokumentacije predvidi sprovođenje mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, odnosno, ostvarivanje uštede energije i njeno racionalno korišćenje primjenom provjerenih savremenih tehnologija, čije je korišćenje ekonomski opravdano.

Sprovođenje mjera energetske efikasnosti utiče na kvalitet radne i životne sredine.

# Uslovi koje je dužan da ispunjava koncesionar u pogledu tehničke opremljenosti, finansijske sposobnosti i ostale reference i dokaze o ispunjavanju tih uslova

Obaveze Koncesionara u pogledu ispunjavanja uslova definisanih u ovom poglavlju su sljedeće:

- Da, u skladu sa članom 51 stav 2 Zakona o koncesijama, u roku od 60 dana od dana zaključenja Ugovora o koncesiji, osnuje i registruje privredno društvo ili drugo pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori, koje će obavljati koncesionu djelatnost ili da proširi registraciju za vršenje koncesione djelatnosti.

- Da obezbijedi svu potrebnu geološku i rudarsku dokumentaciju, odobrenja i saglasnosti potrebnih za zakonito izvođenje radova (obrađeno u poglavlju 11).

- Da obezbijedi opremu i mehanizaciju saglasno verifikovanoj rudarskoj i tehničkoj dokumentaciji. Oprema i mehanizacija treba da ispunjava uslove propisane pravilnicima o tehičkim normativima za izvođenje planirane vrste radova na predmetnom lokalitetu.

- Da obezbijedi radnu snagu saglasno ovom Koncesionom aktu i rudarskoj i tehničkoj dokumentaciji. Zaposleni moraju da ispunjavaju uslove (u pogledu stepena stručne spreme, radnog iskustva, obučenosti i ovlašćenja za vršenje tih poslova) u skladu sa Zakonom o rudarstvu („Sl.list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11).

- Da izvršava finansijski dio u pogledu obaveza utvrđenih Ugovorom o koncesiji, u smislu plaćanja koncesione naknade, dostavljanja obnovljive godišnje bankarske garancije, izdvajanja sredstava za rekultivaciju. Koncesionar mora da ostvaruje takve poslovne rezultate koji će mu omogućiti redovno poslovanje (redovno izmirivanje poreskih i drugih obaveza), a time i ispunjavanje ugovornih obaveza.

# Minimalni početni iznos koncesione naknade

Koncesionim aktom se utvrđuje minimalni - početni iznos koncesione naknade.

Minimalna koncesiona naknada se utvrđuje na osnovu Uredbe o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11).

Navedenom Uredbom je utvrđeno da se minimalna koncesiona naknada određuje za eksploataciju mineralnih sirovina, tj. za period eksploatacije, a ne i za period koji je predviđen za detaljna geološka istraživanja.

## Minimalni početni iznos koncesione naknade za eksploataciju

Minimalna koncesiona naknada za eksploataciju (čl. 3 Uredbe) određuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:

- rezervi mineralne sirovine koja je predmet koncesije;

- pripadnosti grupi ležišta;

- kvaliteta mineralne sirovine; i

- tržišne cijene mineralne sirovine.

### Rezerve mineralne sirovine

Utvrđene eksploatacione rezerve tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Štitarica-Taskavac“, stanje 31.12.2012. godine,  iznose 1.075.110 m3 č.s.m.

Prema minimalnom godišnjem kapacitetu od 14.000 m3 č.s.m. tehničko-građevinskog kamena, za period od 20 godina (period koncesije za eksploataciju) otkopalo bi se 280.000 m3 č.s.m tehničko-građevinskog kamena. Od 280.000 m3 č.s.m., na godišnjem nivou, u procesu dalje obrade sirovine, dobilo bi se 21.000 m3 agregata različitih frakcija, što bi za period od 20 godina iznosilo 420.000.000 m3 tržišnog proizvoda.

### Pripadnost grupi ležišta

Ležište tehničko-građevinskog kamena „Štitarica-Taskavac“, prema navedenoj Uredbi, a na osnovu postojećih karakteristika i očekivanih uslova za eksploataciju, svrstana je u treću grupu geogenih ležišta (G3).

Po tom osnovu procentni iznos za obračun minimalne - početne koncesione naknade (čl. 15 Uredbe) iznosi 7 % od tržišne vrijednosti eksploatacionih rezervi tehničko-građevinskog kamena, za koncesioni period za eksploataciju od 20 godina.

### Kvalitet mineralne sirovine

Na osnovu podataka iz ovjerenog „Elaborata o klasifilaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničkog-građevinskog kamena ležišta „Štitarica-Taskavac“, stanje 31.12.2012. godine“, mineralna sirovina iz ovog ležišta spada u red kvalitetnih.

Na osnovu rezultata mineraloško-petrografskih, hemijskih i fizičko-mehaničkih ispitivanja, tehničko-građevinski kamen (krečnjak) iz ležišta „Taskavac“ - Štitarica se u građevinarstvu može koristiti za:

- proizvodnju agregata za izradu betona (SRPS B.B2.009),

- proizvodnju agregata za izradu habajućih slojeva od asfaltnih betona po vrućem postupku za puteve sa lakim i vrlo lakim  saobraćajnim opterećenjem (SRPS U.E4.014.),

- proizvodnju agregata za klasične i savremene podloge za puteve (SRPS U.E9.020),

- proizvodnju agregata za donje noseće slojeve od neveznog materijala (tehničke specifikacije Javnog preduzeća “Putevi Srbije“, 2007.),

- proizvodnju agregata za gornje i donje noseće slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (SRPS U.E9.021 i SRPS U.E9.028),

- proizvodnju tucanika kategorije II za zastor željezničkih pruga (Upustvo za prijem i isporuku tucanika za zastor pruga na JŽ) i

proizvodnju lomljenog kamena i tesanika za gruba zidanja u niskogradnji i hidrogradnji.

### Tržišna vrijednost rezervi

Na osnovu podataka, dostavljenih od Zavoda za statistiku, akt br. 12-375/2 od 17.02.2016. godine. godine, prosječna ostvarena cijena proizvoda mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena u Crnoj Gori u 2015. godini  (čl. 16 Uredbe) iznosu  15,91 €/m3.

Na osnovu usvojenih parametara, tržišna vrijednost  rezervi tehničko-građevinskog kamena koje se mogu otkopati, prema minimalnom godišnjem kapacitetu za 20 godina je:

VP= 280.000 m3 č.s.m. x 1,5 x 15,91 €/m3 = 6.682.200,00 € ili 334.110,00 €/godišnje

### Obračun minimalne koncesione naknade

Minimalna koncesiona naknada za eksploataciju (čl. 18 Uredbe) obračunava se po obrascu:

MDN= VP x G

gdje su

VP - vrijednost proizvodnje = 6.682.200,00 (za 20 godina)

VP - vrijednost godišnje proizvodnje = 334.110,00 €

G - minimalni procentni iznos (7%)

MDN = 6.682.200,00 x 0,07 =  467.754,00 € (ukupno za 20 godina)

MDN = 334.110,00 x 0,07 =  23.387,70 €/godišnje

Koncesiona naknada (čl. 19 Uredbe) za eksploataciju sastoji se iz stalnog (SDN)  (nepromjenjivog) i promjenjivog (PDN) dijela naknade.

Obračunata minimalna koncesiona naknada  predstavlja minimalni iznos stalnog (nepromjenjivog) dijela koncesione naknade:

Za period od 20 godina SDN = 467.754,00 €

- SDN (godišnje) = 23.387,70 €.

Stalni dio koncesione naknade koji se utvrđuje Ugovorom o koncesiji, može, u zavisnosti od ponuda biti veći, a ne manji od obračunatog minimalnog iznosa.

Zainteresovani ponuđači treba svojim ponudama, a u zavisnosti od sopstvene ekonomsko-finansijske analize, da ponude godišnji obim proizvodnje i procentualni iznos za obračun koncesione naknade, koji ne mogu biti manji od elemenata na osnovu kojih je obračunat minimalni iznos naknade. Ovo predstavlja jedan od osnovnih kriterijuma za vrednovanje ponuda.

Ugovoreni godišnji iznos SDN Koncesionar plaća tokom konesionog perioda u jednakim polugodišnjim ratama do kraja juna, odnosno, decembra tekuće godine.

## Promjenjivi dio koncesione naknade (PDN)

Promjenjivi dio naknade obračunava se godišnje po obrascu:

PDN = VP x (G x K) > SDN (godišnjeg iznosa),

gdje su:

VP - godišnja vrijednost proizvodnje obračunata na osnovu ostvarene godišnje proizvodnje mineralne sirovine i prosječne godišnje prodajne cijene priozvoda

G - ugovoreni procentualni iznos za pripadnost grupi ležišta (ne manji od 7%)

K - vrijednost korektivnih faktora

Vrijednost korektivnih faktora:

- po osnovu kvaliteta mineralne sirovine, obračunati iznos se ne uvećava niti se umanjuje (čl. 17 Uredbe); i

- po osnovu ostvarene proizvodnje, obračunati iznos se uvećava od 0 do 3% (čl. 21 Uredbe).

Promjenjivi dio naknade obračunava se na kraju svake godine.. Uplata se vrši jedanput godišnje na osnovu Rješenja nadležnog ministarstva.

Obračun PDN se vrši na osnovu dokumentacije:

- godišnjeg tehničkog izvještaja;

- izvještaja o radu i ostvarenom prihodu po osnovu ostvarene proizvodnje mineralne sirovine i

- dokaza o količinama i prosječno ostvarenim prodajnim cijenama jedinice proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Dokumentaciju za obračun PDN podnosi koncesionar najkasnije do kraja marta tekuće, za prethodnu godinu.

# Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponuda su sljedeći:

| R.B. | K R I T E R I J U M I | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade | 40 |
| 2 | Ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje | 20 |
| 3 | Rok trajanje koncesije | 5 |
| 4 | Reference ponuđača | 20 |
| 5 | Finansijski aspekt-prosječni bruto prihod u posljednje tri godine | 5 |
| 6 | Finansijski aspekt-prosječni neto profit u posljednje tri godine | 5 |
| 7 | Kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekononomski razvoj | 5 |

## Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade

Tačkom 9.1.2. Koncesionog akta – Pripadnost grupi ležišta, je definisano da se ležište tehničko-građevinskog  kamena „Štitarica-Taskavac“, na osnovu postojećih karakteristika i očekivanih uslova za eksploataciju, svrstava u treću  grupu geogenih ležišta (G3).

Po tom osnovu, shodno Uredbi o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11), procentni iznos za obračun minimalne - početne koncesione naknade (čl. 15 Uredbe) iznosi 7 % od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, odnosno, ukupnog tržišnog proizvoda, za koncesioni period za eksploataciju od 20 godina.

Ponuđači mogu ponuditi procentni iznos tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena koje je veći od 7 %.

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  P % / MP % x 40,

gdje:

P % - označava % ponuđača

MP % - označava maskimalno ponuđeni % na tenderu

40 – broj bodova za ovaj kriterijum

## Ponuđeni obim rudarske proizvodnje

Tačkom 9.1.1. Koncesionog akta - Rezerve mineralne sirovine, je definisano da eksploatacione rezerve tehničko-građevinskog  kamena na ležištu „Štitarica-Taskavac “  iznose 1.075.110 m3 č.s.m.

Prema minimalnom godišnjem kapacitetu od 14.000 m3 č.s.m. tehničko-građevinskog kamena, za period od 20 godina (period koncesije za eksploataciju) otkopalo bi se 280.000 m3 č.s.m tehničko-građevinskog kamena. Od 14.000 m3 č.s.m. na godišnjem nivou u procesu dalje obrade sirovine dobilo bi se 21.000 m3 agregata različitih frakcija, što bi za period od 20 godina iznosilo 420.000 m3 tržišnog proizvoda.

Ponuđači mogu ponuditi obim godišnje rudarske proizvodnje koji je jednak ili veći od 14.000 m3 č.s.m.

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PGP/MPGP x 20,

gdje:

PGP - označava ponuđenu godišnju proizvodnju

MPGP - označava maskimalno ponuđenu  godišnju proizvodnju ponuđenu  na tenderu

20 – broj bodova za ovaj kriterijum

## Rok trajanja koncesije

Tačkom 3 Koncesionog akta – Rok trajanja koncesije je definisano, s obzirom na eksploatacione rezerve, da se koncesija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na ležištu “Štitarica-Taskavac” daje  na minimalni period od 21 godine, i to:

- jedna godina za izradu geološke i rudarske  tehničke dokumentacije i pripremne radove; i

- 20 (dvadeset)  godina za eksploataciju mineralne sirovine

U zavisnosti od potrebe investitora, isti može ponuditi rok eksploatacije koji je duži od roka utvrđenog Koncesionim aktom, pod uslovom da ukupan koncesioni period ne prelazi zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina.

Rok trajanja faze izrade geološke i rudarske  tehničke dokumentacije i pripremnih radova se ne može mijenjati.

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PR / MPR x 5,

gdje:

PR- označava ponuđeni rok

MPR – označava maskimalno ponuđeni rok trajanja koncesije na tenderu

5- označava broj bodova za ovaj kriterijum

## Reference ponuđača

Ponuđač je dužan da dokaže postojanje iskustva u eksploataciji čvrstih mineralnih sirovina, poštovanje izvršavanja koncesionih ugovornih obaveza, stepen realizacije koncesije, plasmana proizvoda na tržište, kao i da u skladu sa parametrima iz Koncesionog akta dokaže svoju tehničku i tehnološku opremljenost za vršenje koncesione djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu će se dati ponuđači koji najbolje dokumentuje i dokaže prethodno opisane uslove.

## Finansijski aspekt-Prosječni bruto prihod ponuđača u posljednje tri godine

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PBP / MBP x 5,

gdje:

PBP – označava prosječni bruto prihod ponuđača za posljednje tri godine

MBP – označava maksimalni prosječni bruto prihod za posljednje tri godine ponuđen na tenderu

5 – označava broj bodova po ovom kriterijumu

## Finansijski aspekt - Prosječni neto profit ponuđača u posljednje tri godine

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PNP / MNP x 5,

gdje:

PNP – označava prosječni neto profir ponuđača za posljednje tri godine

MNP – označava maksimalni prosječni neto profit za posljednje tri godine ponuđen na tenderu

5 – označava broj bodova po ovom kriterijum

## Kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj

Ponuđač je dužan da u skladu sa parametrima iz Koncesionog akta dokaže i opiše poslovni plan za realizaciju koncesije i efekte realizacije koncesije na zapošljavanje i ekonomski razvoj.

Ponuđač je, između ostalog, dužan opisati planirana investiciona ulaganja za realizaciju koncesije (ulaganja u nabavku opreme i mehanizacije, u izgradnju infrastrukturnih objekata i u izradu projektne i ostale tehničke dokumentacije, itd..), zapošljavanje radnje snage, plasman proizvoda na tržište, itd..

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu će se dati ponuđači koji najbolje dokumentuje i dokaže prethodno opisane uslove

# Spisak potrebne tehničke dokumentacije sa uslovima za njenu izradu, odobrenja, saglasnosti i mišljenja za obavljanje koncesione djelatnosti

## Geološka istraživanja

Tokom eksploatacije, shodno odredbama Zakona o geološkim istraživanjima, budući Koncesionar je dužan da izvodi geološka istraživanja u cilju povećanja ukupnih rezervi mineralne sirovine.

Tokom koncesionog perioda budući Koncesionar je dužan da, u skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima, dostavlja nadležnom državnom organu za rudarstvo i geološka istraživanja svake pete godine na ovjeru Elaborat o kasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine, sa stanjem na dan 31. decembar prethodne godine, koji se izrađuje na osnovu posebnih propisa.

## Eksploatacija mineralne sirovine

### Odobrenje za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju

Odobrenje za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju, u skladu sa članom 33 Zakona o rudarstvu, izdaje Ministarstvo ekonomije na zahtjev investitora. Uz zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija:

- ugovor o koncesiji;

- situaciona karta u razmjeri 1:10.000 ( ili većoj) sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim saobraćajnicama, rudarskim radovima i drugim objektima koji se nalaze na eksploatacionom polju, opisom granica, nazivom eksploatacionog polja i naznačenjem opštine na čijoj se teritoriji nalazi;

- potvrdu o bilansnim rezervama mineralnih sirovina koja se izdaje u skladu sa važećim propisima o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi;

- studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina sa prikazom uslova i načina eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina sa dinamikom izvođenja radova i podacima o metanoobilnosti, zaprašenosti i zavodnjenosti, oplemenjivanju, upotrebi i plasmanu, mjerama zaštite i sanacije životne sredine kao i podacima o tehničkoj opremljenosti i stručnim kadrovima;

- mišljenje nadležnog organa za zaštitu životne sredine na studiju izvodljivosti eksploatacije;

- akt organa nadležnog za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti planirane eksploatacije mineralnih sirovina sa odgovarajućim prostornim, odnosno urbanističkim planovima;

- licenca za izvođenje radova;

- drugi podaci od značaja za izdavanje odobrenja na zahtjev nadležnog organa.

### Odobrenje za izvođenje radova po rudarskom projektu

Nakon dobijanja odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju, pristupa se izradi rudarske tehničke dokumentacije –rudarskog projekta eksploatacije.

Rudarski projekat izrađuje se za izgradnju novih rudarskih objekata, sistema otvaranja i pripreme rudarskih objekata radi eksploatacije mineralne sirovine. Rudarski projekat podliježe tehničkoj kontroli (reviziji), koju vrši nadležni organ preko stručne komisije ili pravnog lica koje ima Licencu za izradu rudarskih projekata.

Odobrenje za izvođenje radova po rudarskom projektu, u skladu sa članom 53 Zakona o rudarstvu, izdaje Ministarstvo ekonomije na zahtjev investitora. Uz zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija:

- rudarski projekat sa revizionom klauzulom;

- potvrda-saglasnost organa koji je izdao uslove da je rudarski projekat urađen u skladu sa izdatim uslovima;

- urbanističko-tehnički uslovi;

- dokaz o pravu svojine ili korišćenja na zemljištu, odnosno službenosti za najmanje dvije godine eksploatacije mineralne sirovine prema dinamici utvrđenoj koncesionim pravom;

- saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ili odluku da nije potrebno vršiti procjenu uticaja koje se izdaju u skladu sa posebnim propisom;

- vodoprivredna saglasnost na projekte kada eksploatacija mineralnih sirovina utiče na režim voda;

- saobraćajna saglasnost za pristup javnim saobraćajnicama;

- licenca za izvođenje radova;

- dokaz o plaćenoj naknadi za promjenu namjene korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja dostavlja se i dokumentacija u skladu sa propisima o građenju u zavisnosti od vrste objekta i utvrđenih uslova za izradu tehničke dokumentacije, a naročito sljedeće saglasnosti: elektro-energetska, zaštite na radu, sanitarna, protivpožarna, vodovodna, za priključenje na telekomunikacionu mrežu.

### Odobrenje za upotrebu rudarskih objekata

Izgrađeni rudarski objekti ili djelovi rudarskih objekata koji se mogu samostalno koristiti, prije početka korišćenja, podliježu tehničkom pregledu, koji obuhvata pregled: rudarskih i građevinskih radova, električnih postrojenja, uređaja i instalacija i rudarske opreme i postrojenja.

Tehničkim pregledom utvrđuje se usklađenost izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdato odobrenje za izvođenje radova, tehničkim propisima čija je primjena obavezna pri izgradnji rudarskih objekata i mjerama i normativima zaštite na radu i zaštite životne sredine. Troškove tehničkog pregleda snosi investitor.

Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata ili dijela objekta vrši nadležni organ preko stručne komisije ili pravnog lica u skladu sa propisima o izgradnji objekata.

Ako je za izdavanje odobrenja za upotrebu rudarskih objekata posebnim zakonom propisana obaveza prethodnog pribavljanja saglasnosti ili dozvole drugih organa ili organizacija, uz zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se i saglasnost, odnosno, dozvola.

## Hronologija izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja odobrenja i saglasnosti za izvođenje rudarskih radova

- Izdavanje Licence za izvođenje rudarskih radova;

- Izrada rudarskog projekta i njegova revizija od strane Ministarstva ekonomije;

- Dobijanje odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju;

- Dobijanje odobrenja za izvođenje radova po rudarskom projektu;

- Tehnički prijem rudarskih objekata.

# Osnovni elementi tenderske dokumentacije (javni oglas, dokumentacija vezana za ponudu)

Tendersku dokumentaciju čine sljedeća dokumenta:

- Koncesioni akt;

- Dokumentacija vezana uz ponudu;

- Javni oglas;

- Uputstvo za podnošenje ponuda i

- Nacrt ugovora o koncesiji.

## Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu

Shodno članu 23 Zakona o koncesijama nepodobni da učestvuju na javnom nadmetanju za davanje koncesije su:

- privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim postupka reorganizacije u skladu sa zakonom kojim je uređena insolventnost privrednih društava;

- privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su pravosnažnom presudom osuđena za krivično djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti;

- privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja imaju neizmirene poreske obaveze i obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa.

S tim u vezi, u cilju dokazivanja da je ponuđač podoban da učestvuje u postupku javog nadmetanja, neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Izvod iz sudskog, ili drugog odgovarajućeg registra države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz da protiv privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije - dokaz/potvrdu izdaje Privredni sud;

- dokaz da privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti – dokaz/potvrdu izdaje Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, a za fizička lica dokaz/potvrdu izdaje nadležni Osnovni sud;

- dokaz da je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice izmirilo obaveze po osnovu plaćanja poreza – dokaz/potvrda se izdaje od poreskog organa uprave u kojem je naznačeno da su izmirene obaveze po osnovu poreza;

- dokaz da privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa:

- ponuđač kao privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik:

  - dokaz/potvrda Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave kojom se dokazuje da se ponuđač ne nalazi u kaznenoj evidenciji istog;

  - dokaz/potvrda područnog organa za prekršaje iz mjesta sjedišta ponuđača ili nadležnog organa, kojom se dokazuje da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u prekršajnom postupku;

- ponuđač kao fizičko lice:

- dokaz/potvrda Ministarstva pravde kojom se dokazuje da je ponuđač izmirio obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom postupku;

- dokaz/potvrda Ministarstva pravde kojom se dokazuje da isto nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u prekršajnom postupku.

Navedeni dokazi ne smiju biti stariji od devedeset (90) dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko država u kojoj ponuđač ima sjedište ne izdaje navedene dokaze, ovi dokazi mogu biti zamijenjeni izjavom ponuđača pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno ukoliko u državi u kojoj je sjedište ponuđača nema zakonskih odredbi koje se tiču izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavom datom pred nadležnim sudskim ili upravnim organom ili notarom.

Pored navedenog, ponuđač je dužan dostaviti i:

- Bankarsku garanciju ponude u skladu sa Uputstvom za podnošenje ponuda i

- Popunjeni Obrazac iz Uputstva za podnošenje ponuda.

U slučaju da Ponuđač nastupa kao konzorcijum kompanija, onda je za svakog člana konzorcijuma neophodno dostaviti dokaze kojima se potvrđuje da je član podoban da učestvuje u postupku javog nadmetanja, kao i ugovor o konzorcijumu, koji izričito predviđa:

- da će svi članovi konzorcijuma biti solidarno odgovorni za izvršenje Ugovora u skladu sa njegovim uslovima;

- procenat učešća u konzorcijumu;

- obaveze svakog člana konzorcijuma i

- ovlašćenje jednog člana koji će istupati u ime konzorcijuma.

Vlasnička struktura u koncesionom društvu mora odgovarati procentu učešća članova u konzorcijumu utvđenom prilikom podnošenja ponude i ista se ne može mijenjati bez saglasnosti koncedenta.

## Javni oglas

Javni oglas, u skladu sa članom 21 Zakona o koncesijama, objavljuje se u “Službenom listu Crne Gore”, najmanje u jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji cijele Crne Gore i na Internet stranici nadležnog organa, odnosno, u ovom slučaju Ministarstva ekonomije.

Javni oglas za dodjelu predmetne koncesije sadrži sljedeće:

- opis predmeta koncesije, granice istražno-eksploatacionog prostora;

- osnovne elemente Koncesionog akta;

- adresu i rok za dostavljanje ponude na Javni oglas (rok se određuje prema periodu za pripremu ponude i teče od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i ne može biti kraći od 30 dana);

- kriterijume za učešće na Javnom oglasu i mogućnost podnošenja zajedničke ponude;

- pravila prema kojima se Javni oglas sprovodi;

- način dostavljanja ponude;

- moguće vrijeme posjete lokacije na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost;

- datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda na Javni oglas;

- rok u kome se ponuda na Javni oglas može povući;

- određivanje vrste ponude (tehničke i finansijske ili samo finansijske ponude);

- podatke o visini i obliku depozita i garancije i perioda za koji se traže;

- uslove, rok i način vraćanja depozita i garancije;

- ime lica zaduženog za davanje relevantnih informacija u postupku Javnog oglasa;

- mjesto na kojem se može i vrijeme u kojem se može preuzeti Koncesioni akt i Tenderska dokumentacija, kao i cijena Tenderske dokumentacije u visini troškova njene izrade.

Javni oglas, nakon objavljivanja, nadležni organ može izmijeniti, osim elemenata utvrđenih Koncesionim aktom. Izmjena Javnog oglasa se objavljuje na način na koji je objavljen osnovni tekst Javnog oglasa, s tim što se rok za dostavljanje ponuda produžava za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja Javnog oglasa.

## Ugovor o koncesiji

Sastavni dio Tenederske dokumentacije je i Nacrt ugovora o koncesiji, koji je dat kao Prilog Koncesionog akta.

## Uputstvo za podnošenje ponuda

Sastavni dio Tenederske dokumentacije je i Uputstvo za podnošenje ponuda, koji je dato kao Prilog Koncesionog akta.

# Spisak propisa koji se primjenjuje u postupku davanja koncesije i u vršenju koncesione djelatnosti

Propisi koji se primijenjuju u postupku davanja koncesije i vršenja koncesione djelatnosti:

- Zakon o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09);

- Uredba o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije (“Sl. list CG”, br. 08/09);

- Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11);

- Zakon o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i „Sl. list CG“, br. 28/11);

- Zakon o zaštiti na radu (‘’Sl. list RCG’’, br. 79/04 i „Sl. list CG“, br. 26/10 i 40/11)

- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13);

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13);

- Zakon o državnoj imovini (“Sl. list CG”, br. 21/09 i 40/11);

- Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11);

- Uredba o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, način obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11);

- Pravlnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima („Sl. list SFRJ“, br. 53/79);

- Pravilnik o rudarskim mjerenjima („Sl. list RCG“, br. 26/94);

- Pravilnik o izradi projekata geoloških istraživanja („Sl. list SRCG“, br. 09/85 i 16/85);

- Pravilnik o sadržini rudarskih projekata („Sl. list CG“, br. 74/09);

- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina („Sl. list SFRJ“, br. 62/87);

- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, tehničko-građevinskog kamena, šljunka i pijeska i preradu arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena („Sl. list SFRJ“, br. 11/86);

- Uputstvo o izradi godišnjeg tehničkog izvještaja i godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju koncesionara koji imaju pravo na eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list RCG“, br. 10/95) i

- ostali propisi

P R I L O Z I