NACRT

Na osnovu člana 22 stav 2 Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu ("Sl. list CG", br. 75/10, 40/11 i 17/19), Ministarstvo kapitalnih investicija, donijelo je

# PRAVILNIK

# O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I ALATA

# I. OSNOVNE ODREDBE

### Predmet

### Član 1

Ovim pravilnikom propisuju bliže uslove u pogledu prostora, opreme i alata.

# II. PROSTOR RADIONICE

### Prostor, poligon, službene prostorije i prilaz

### Član 2

Radionica za tahografe u pogledu prostora treba da ima: poligon sa obilježenom mjernom stazom, prijemnu prostoriju/čekaonicu, službenu prostoriju i prilaz.

### Poligon

### Član 3

Poligon radionice za tahografe, treba da ispunjava sljedeće uslove, i to da:

- je dužine najmanje 38 m i širine najmanje 3 m;

- ima podužni nagib od 2% sa podlogom od asfalta, betona ili drugog materijala koji obezbjeđuje najmanje kvalitet koji imaju podloge od asfalta i betona;

- nije dio javnog puta;

- ima mjernu stazu, obilježenu podužnom linijom dužine 20 m i širine 0,1 m i poprečnim linijama širine 0,1 m, koje obilježavaju početak i kraj staze;

- ima prostor namijenjen za pristup vozila dužine najmanje 15 m, ispred obilježenog početka mjerne staze;

- ima prostor namijenjen za zaustavljanje i manevrisanje, dužine najmanje 3 m, iza obilježenog završetka mjerne staze;

- se nalazi u neposrednoj blizini službenih prostorija radionice za tahografe;

- je dostupan tokom cijelog radnog vremena radionice za tahografe.

### Službena prostorija

### Član 4

Službena prostorija radionice za tahografe, treba da ispunjava sljedeće uslove, i to da:

- je izgrađena u skladu sa tehničkim normativima i opremljena odgovarajućim izvorima energije potrebnim za opremu koja se koristi za poslove na tahografima;

- raspolaže dovoljnom površinom da se mogu smjestiti oprema i alati, arhiva sa dokumentacijom, kao i zaposleni i stranke;

- je obezbijeđena sigurnosnom bravom ili da ima sef za bezbjedno čuvanje plombi, alata za plombiranje, kartice radionice koja nije u upotrebi i spoljnjeg uređaja za čuvanje rezervne kopije podataka.

### Prilaz

### Član 5

Prilaz radionici treba da bude jednostavan, građevinski uređen, bez prepreka, neposredno dostupan sa javnog puta i da omogućava bezbjedno isključivanje i uključivanje vozila u saobraćaj.

# III. OPREMA I ALATI

### Član 6

Radionica za tahografe treba da ima opremu i alate, i to:

- uređaj za mjerenje brzine i pređenog puta, sa odgovarajućim softverom;

- uređaj za ispitivanje satnog mehanizma;

- uređaj za mjerenje koeficijenta vozila "w" i konstante tahografa "k";

- sredstvo za kontrolu zapisa na tahografskom listiću sa ucrtanim poljima za granice dozvoljene greške (šabloni prema uputstvu proizvođača tahografa);

- stalak za smještaj tahografa;

- lupu za očitavanje tahografskog listića ili elektronski uređaj za očitavanje listića;

- pomoćnu opremu za mjerenje obima točka;

- manometar za mjerenje pritiska u pneumaticima;

- računar sa odgovarajućim softverom za čuvanje podataka vezanih za poslove na tahografima, štampanje i arhiviranje uvjerenja, zapisnika i druge dokumentacije, sa čitačem kartica, sa interfejsom za preuzimanje podataka sa digitalnog ili pametnog tahografa i prenosa podataka o broju upisa i broju uvjerenja o ispravnosti tahografa (ukoliko je izdato), datumu upisa, vlasniku vozila, registarskoj oznaci vozila, tahografu (tip i serijski broj) i tehničaru;

- komunikacijske veze;

- uređaj za preuzimanje podataka o kalibraciji;

- spoljni uređaj za čuvanje rezervne kopije podataka;

- mjerne valjke, ako nema poligon sa obilježenom mjernom stazom.

Oprema iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana mora periodično, na svake dvije godine, da bude etalonirana od strane organa uprave nadležnog za poslove metrologije, odnosno od akreditovane laboratorije za etaloniranje, kao i da bude održavana, uz dokumentovanje postupaka održavanja.

# VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Prestanak važenja

### Član 7

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaju da važe čl. 2, 3, 4 i 5 “Pravilnika o uslovima u pogledu prostora, opreme i alata radionice za tahografe ("Sl. list CG", br. 32/2015).

### Stupanje na snagu

### Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:

Jul 2021. godine

Podgorica

Ministar

Mladen Bojanić